UL. NAWOJOWSKA 118

33-300 NOWY SĄCZ

TEL.	(018) 444 0 720 (centrala)

(018) 444 0 777 (punkt konsultacji techn.)

FAX.	(018) 444 0 790

www.optimus-ic.com.pl

E-MAIL: opt-ic@onet.pl

Schematy kabli połączeniowych 
do czytników kodów kreskowych
z oferty OPTIMUS IC S.A.

20 kwiecień 2001 r.

SPIS TREŚCI

1.	Informacje ogólne	3

2.	Kasa PS2000	4

2.1.	Informacje ogólne	4

2.2.	Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000	4

2.3.	Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C	4

3.	Kasa CR280 Thermal	7

3.1.	Informacje ogólne	7

3.2.	Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C	7

3.3.	Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000	8

4.	Kasa MAŁA	10

4.1.	Informacje ogólne	10

4.2.	Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C	10

4.3.	Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000	12

5.	Kasa NOVA	13

5.1.	Informacje ogólne	13

5.2.	Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C	13

5.3.	Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000	15

6.	Kasy Tango / TangoPlus / Małe Tango /System/ Bravo / Bonita / Rumba / Frigo / Fiesta	16

6.1.	Informacje ogólne	16

6.2.	Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C	16

6.3.	Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000	17

7.	Kasa EMO	18

7.1.	Informacje ogólne	18

7.2.	Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C	18

7.3.	Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000	19

8.	Kasa BOLERO	21

8.1.	Informacje ogólne	21

8.2.	Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C	21

8.3.	Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000	22

9.	Kasa MINI	23

10.	KOMPUTER	24

10.1.	Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C	24

10.2.	Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000	25

# Informacje ogólne

Większość czytników z oferty OPTIMUS IC S.A. dostępnych jest w kilku wersjach. Przed zakupem warto więc zdecydować do czego czytnik będzie wykorzystywany by uniknąć konieczności zakupu dodatkowych kabli połączeniowych, przejściówek czy też wymiany czytnika na odpowiedni model.

Dostępne wersje to :

- interfejs RS232C – kabel z wtykiem DB9-żeńskim do komputera, z możliwością podłączenia zasilacza

- interfejs RS232C – kabel z wtykiem DB25-żeńskim do komputera, z możliwością podłączenia zasilacza

- interfejs RS232C – kabel z wtykiem DB9-męskim do kasy PS2000, bez możliwości podłączenia zasilacza

- interfejs klawiatury – kabel z gniazdem DIN5 i wtyczką DIN5, w zależności od typu czytnika czytnik zasilany jest bezpośrednio z komputera lub z zewnętrznego zasilacza

- interfejs klawiatury – kabel z gniazdem PS/2 i wtyczką PS/2, w zależności od typu czytnika czytnik zasilany jest bezpośrednio z komputera lub z zewnętrznego zasilacza

- interfejs klawiatury – kabel uniwersalny gniazdo PS/2, wtyczka DIN5 i odpowiednia przejściówka PS/2 – DIN5, w zależności od typu czytnika czytnik zasilany jest bezpośrednio z komputera lub z zewnętrznego zasilacza

Z kasami OPTIMUS IC będzie współpracował każdy czytnik kodów kreskowych o ile wyposażony jest w interfejs RS232C.

Część czytników posiada „wbudowane” wszystkie interfejsy komunikacyjne (np. FlashII+, BS960) i aby podłączyć czytnik do kasy wystarczy zakupić odpowiedni kabel połączeniowy. Inne czytniki posiadają tylko jeden wybrany interfejs komunikacyjny (np. MS951). Jeśli będzie to interfejs RS232C to czytnik można podłączyć do kasy, natomiast czytnik z „emulacją klawiatury” nie będzie współpracował z kasami OPTIMUS IC!

Część czytników (głównie ręcznych), może być zasilanych z kasy, przez co nie wymagają zewnętrznego zasilacza. Inne muszą mieć podłączony zasilacz, aby pracowały prawidłowo i nie obciążały kas.

UWAGA:

Czytniki MS951, MS6720 są wyposażone w kable zakończone wtyczką RJ45 (10-pin) wtyczkę tą należy wpiąć do czarnej kostki komunikacyjnej, która z kolei zakończona jest wtyczką DB-9. Dodatkowo:

- jeśli czytnik ma być zasilany bezpośrednio z kasy należy wewnątrz kostki komunikacyjnej zworkę JP-1 umieścić w pozycji 1-2, oraz do gniazda zasilacza wetknąć zworę (w komplecie z czytnikiem).

- jeśli czytnik nie będzie zasilany bezpośrednio z kasy należy wewnątrz kostki komunikacyjnej zworkę JP-1 umieścić w pozycji 2-3 oraz podłączyć zewnętrzny zasilacz

# Kasa PS2000

## Informacje ogólne

Kasa wyposażona jest w następujące złącza umożliwiające podłączenie czytnika:

| Złącze SKANER gniazdo DB9-żeńskie |  |  | Złącze PC-RS232C gniazdo DB9-męskie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIN | Sygnał |  | PIN | Sygnał |
| 1 |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 2 | RxD |
| 3 | RxD |  | 3 | GND |
| 4 |  |  | 4 |  |
| 5 |  |  | 5 |  |
| 6 |  |  | 6 | +5V |
| 7 | GND |  | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |
| 9 | +5V |  | 9 |  |

UWAGI:

- Jeśli pobór prądu przez czytnik jest większy niż wydajność prądowa kasy to zasilanie należy podać z zewnętrznego zasilacza !!!

- Zaleca się podłączanie czytnika do portu SKANER

Domyślne parametry portów szeregowych są następujące (identyczne parametry transmisji należy zaprogramować w czytniku):

| Prędkość | 9600 |
| --- | --- |
| Bity danych | 7 |
| Bity stopu | 1 |
| Parzystość | EVEN |

## Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000

Czytniki Flash II+, BS960, MS951 dostępne są w wersji z kablem umożliwiającym podłączenie ich bezpośrednio do kasy. Natomiast czytniki MS951, MS700, MS860 w komplecie zawierają odpowiednią przejściówkę.

## Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-żeńską (wąską), lub wtyczką DB25-żeńską (szeroką). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

MS951, Voyager(MS9520/9540), MS6720, FlashII(BD406/408), FlashII+(DB408+), Flash2Turbo(BD408e), Flash80S, BS960, MS860, MS700, Castor(C5010), Pollux(P4010), Hunter(C3010).

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika ze standardowym wtykiem RS232 do kasy PS2000, port SKANER

| wtyk DB9 /męski/ do kasy PS2000 port SKANER |  | gniazdo DB9 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 3. (RxD) |  | 2. (TxD) |
| 7. (GND) |  | 5. (GND) |
| 9 (+5V) |  | 9. (+5V) |

| wtyk DB9 /męski/ do kasy PS2000 port SKANER |  | gniazdo DB25 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 3. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 7. (GND) |  | 7. (GND) |
| 9 (+5V) |  | 16. (+5V) 25. |

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika ze standardowym wtykiem RS232C i kasy PS2000, port PC-RS232

| wtyk DB9 /męski/ do kasy PS2000 !! port RS232C-PC !! |  | gniazdo DB9 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 2. (TxD) |
| 3. (GND) |  | 5. (GND) |
| 4. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 6 (+5V) |  | 9. (+5V) |

| wtyk DB9 /męski/ do kasy PS2000 !! port RS232C-PC !! |  | gniazdo DB25 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 3. (GND) |  | 7. (GND) |
| 4. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 6. (+5V) |  | 16. (+5V) 25. |

# Kasa CR280 Thermal

## Informacje ogólne

Kasa wyposażona jest w następujące złącze:

| Złącze SKANER gniazdo DB9-żeńskie |  |
| --- | --- |
| PIN | Sygnał |
| 1 |  |
| 2 | RxD |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | GND |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

UWAGA:

Czytnik musi być zasilany z zewnętrznego zasilacza !!!

Domyślne parametry portów szeregowych są następujące (identyczne parametry transmisji należy zaprogramować w czytniku):

| Prędkość | 9600 |
| --- | --- |
| Bity danych | 8 |
| Bity stopu | 1 |
| Parzystość | EVEN |

## Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-żeńską (wąską), lub wtyczką DB25-żeńską (szeroką). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

MS951, Voyager(MS9520/9540), MS6720, FlashII(BD406/408), FlashII+(DB408+), Flash2Turbo(BD408e), Flash80S, BS960, MS860, MS700, Castor(C5010), Pollux(P4010), Hunter(C3010).

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika ze standardowym wtykiem RS232 do CR280

| wtyk DB9 /męski/ do kasy CR280 port SKANER |  | gniazdo DB9 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 2. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 5. (GND) |
|  |  | 9. (+5V) (do zasil.) |

| wtyk DB9 /męski/ do kasy CR280 port SKANER |  | gniazdo DB25 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
|  |  | 16. (+5V) (do zasil.) 25. |

## Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-męską (wąską). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

Flash II+, BS960, MS951 (przejściówka do MS951 w komplecie z czytnikiem)

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika z wtykiem do kasy PS2000 
i kasy CR280

| wtyk DB9 /męski/ do kasy CR280 port SKANER |  | gniazdo DB9 /żeńskie/ do czytnika RS232-PS2000 |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
|  |  | 9. (+5V) (do zasil.) |

# Kasa MAŁA

## Informacje ogólne

Kasa wyposażona jest w następujące złącza:

| Złącze SKANER gniazdo DB9-żeńskie |  |
| --- | --- |
| PIN | Sygnał |
| 1 |  |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 |  |
| 5 | GND |
| 6 |  |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 |  |

UWAGA:

Czytnik należy zasilać z zewnętrznego zasilacza !!!

Domyślne parametry portów szeregowych są następujące (identyczne parametry transmisji należy zaprogramować w czytniku):

| Prędkość | 9600 |
| --- | --- |
| Bity danych | 7 |
| Bity stopu | 1 |
| Parzystość | SPACE |

## Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-żeńską (wąską), lub wtyczką DB25-żeńską (szeroką). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

MS951, Voyager(MS9520/9540), MS6720, FlashII(BD406/408), FlashII+(DB408+), Flash2Turbo(BD408e), Flash80S, BS960, MS860, MS700, Castor(C5010), Pollux(P4010), Hunter(C3010).

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika ze standardowym wtykiem RS232 i kasy MAŁA

| wtyk DB9 /męski/ do kasy MAŁA port SKANER |  | gniazdo DB9 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 2. (TxD) |
| 3. (TxD) |  | 3. (RxD) |
| 5. (GND) |  | 5. (GND) |
| 7. (RTS) |  | 7. (CTS) |
| 8. (CTS) |  | 8. (RTS) |
|  |  | 9. (+5V do zasilacza) |

| wtyk DB9 /męski/ do kasy MAŁA port SKANER |  | gniazdo DB25 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 3. (TxD) |  | 2. (RxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
| 7. (RTS) |  | 4. (CTS) |
| 8. (CTS) |  | 5. (RTS) |
|  |  | 16. (+5V do zasilacza) 25. |

## Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-męską (wąską). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

Flash II+, BS960, MS951 (przejściówka do MS951 w komplecie z czytnikiem)

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika z wtykiem do kasy PS2000 
i kasy MAŁA

| wtyk DB9 /męski/ do kasy MAŁA port SKANER |  | gniazdo DB9 /żeńskie/ do czytnika RS232-PS2000 |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
|  |  | 9. (+5V) (do zasil.) |

# Kasa NOVA

## Informacje ogólne

Kasa wyposażona jest w następujące złącza:

| Złącze SKANER gniazdo DB9-żeńskie |  |
| --- | --- |
| PIN | Sygnał |
| 1 |  |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 |  |
| 5 | GND |
| 6 |  |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | +5V |

Domyślne parametry portów szeregowych są następujące (identyczne parametry transmisji należy zaprogramować w czytniku):

| Prędkość | 9600 |
| --- | --- |
| Bity danych | 8 |
| Bity stopu | 1 |
| Parzystość | EVEN |

## Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-żeńską (wąską), lub wtyczką DB25-żeńską (szeroką). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

MS951, Voyager(MS9520/9540), MS6720, FlashII(BD406/408), FlashII+(DB408+), Flash2Turbo(BD408e), Flash80S, BS960, MS860, MS700, Castor(C5010), Pollux(P4010), Hunter(C3010).

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika ze standardowym wtykiem RS232 do kasy NOVA.

| wtyk DB9 /męski/ do kasy NOVA port SKANER |  | gniazdo DB9 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 2. (TxD) |
| 3. (TxD) |  | 3. (RxD) |
| 5. (GND) |  | 5. (GND) |
| 7. (RTS) |  | 7. (CTS) |
| 8. (CTS) |  | 8. (RTS) |
| 9. (+5V) |  | 9. (+5V) |

| wtyk DB9 /męski/ do kasy NOVA port SKANER |  | gniazdo DB25 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 3. (TxD) |  | 2. (RxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
| 7. (RTS) |  | 4. (CTS) |
| 8. (CTS) |  | 5. (RTS) |
| 9. (+5V) |  | 16. (+5V) 25. |

## Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-męską (wąską). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

Flash II+, BS960, MS951 (przejściówka do MS951 w komplecie z czytnikiem)

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika z wtykiem do kasy PS2000 
i kasy NOVA

| wtyk DB9 /męski/ do kasy NOVA port SKANER |  | gniazdo DB9 /żeńskie/ do czytnika RS232-PS2000 |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
| 9. (+5V) |  | 9. (+5V) |

# Kasy Tango / TangoPlus / Małe Tango /System/ Bravo / Bonita / Rumba / Frigo / Fiesta

## Informacje ogólne

Kasa wyposażona jest w następujące złącza umożliwiające podłączenie czytnika:

| Złącze SKANER gniazdo RJ45 |  |
| --- | --- |
| PIN | Sygnał |
| 1 | DSR |
| 2 | RxD |
| 3 | RTS |
| 4 | TxD |
| 5 | CTS |
| 6 | DTR |
| 7 | +5V* |
| 8 | GND |

* - nie każda kasa ma wyprowadzone 5V na 7 pinie

## Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-żeńską (wąską), lub wtyczką DB25-żeńską (szeroką). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami. Należy pamiętać, aby podłączyć zewnętrzny zasilacz do czytnika pomimo iż kasa może posiadać wyprowadzone zasilanie. Należy również pamiętać, aby nie zaciskać we wtyczce RJ45 przewodu na pinie 7 (zasilania) gdyż może to powodować nieprawidłową pracę kasy.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

MS951, Voyager(MS9520/9540), MS6720, FlashII(BD406/408), FlashII+(DB408+), Flash2Turbo(BD408e), Flash80S, BS960, MS860, MS700, Castor(C5010), Pollux(P4010), Hunter(C3010).

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika ze standardowym wtykiem RS232 do kasy Tango/Bravo/Bonita/Rumba.

| wtyk RJ45 do kasy Tango port SKANER |  | gniazdo DB9 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 2. (TxD) |
| 8. (GND) |  | 5. (GND) |

| wtyk RJ45 do kasy Tango port SKANER |  | gniazdo DB25 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 8. (GND) |  | 7. (GND) |

## Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-męską (wąską). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

Flash II+, BS960. MS951 (przejściówka do PS2000 w komplecie z czytnikiem)

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika z wtykiem do kasy PS2000 
i kasy TANGO/RUMBA/BOLERO

| wtyk RJ45 do kasy Tango port SKANER |  | gniazdo DB9 /żeńskie/ do czytnika RS232-PS2000 |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 8. (GND) |  | 7. (GND) |

# Kasa EMO

## Informacje ogólne

Kasa wyposażona jest w dwa jednakowe złącza umożliwiające podłączenie czytnika:

| Złącze SKANER / RS232 gniazdo DB9-żeńskie |  |
| --- | --- |
| PIN | Sygnał |
| 1 |  |
| 2 | RxD |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | GND |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 | +5V |

UWAGI:

- Jeśli pobór prądu przez czytnik jest większy niż wydajność prądowa kasy to zasilanie należy podać z zewnętrznego zasilacza !!!

Domyślne parametry portów szeregowych są następujące (identyczne parametry transmisji należy zaprogramować w czytniku):

| Prędkość | 9600 |
| --- | --- |
| Bity danych | 8 |
| Bity stopu | 1 |
| Parzystość | NONE |

## Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-żeńską (wąską), lub wtyczką DB25-żeńską (szeroką). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

MS951, Voyager(MS9520/9540), MS6720, FlashII(BD406/408), FlashII+(DB408+), Flash2Turbo(BD408e), Flash80S, BS960, MS860, MS700, Castor(C5010), Pollux(P4010), Hunter(C3010).

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika ze standardowym wtykiem RS232 do kasy EMO.

| wtyk DB9 /męski/ do kasy EMO |  | gniazdo DB9 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 2. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 5. (GND) |
| 9. (+5V) |  | 9. (+5V) |

| wtyk DB9 /męski/ do kasy EMO port SKANER |  | gniazdo DB25 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
| 9. (+5V) |  | 16. (+5V) 25. |

## Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-męską (wąską). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

Flash II+, BS960, MS951 (przejściówka do MS951 w komplecie z czytnikiem)

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika z wtykiem do kasy PS2000 
i kasy EMO

| wtyk DB9 /męski/ do kasy EMO port SKANER |  | gniazdo DB9 /żeńskie/ do czytnika RS232-PS2000 |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
| 9. (+5V) |  | 9. (+5V) |

# Kasa BOLERO

## Informacje ogólne

Kasa wyposażona jest w następujące złącza umożliwiające podłączenie czytnika:

| Złącze SKANER gniazdo RJ11 |  |
| --- | --- |
| PIN | Sygnał |
| 1 |  |
| 2 | +5 V |
| 3 | RTS (out) |
| 4 | RxD (in) |
| 5 | GND |
| 6 |  |

Domyślne parametry portów szeregowych są następujące (identyczne parametry transmisji należy zaprogramować w czytniku):

| Prędkość | 9600 |
| --- | --- |
| Bity danych | 8 |
| Bity stopu | 1 |
| Parzystość | NONE |

UWAGA:

Jako suffix w czytniku należy zaprogramować TYLKO jeden znak CR (0Dh).

## Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-żeńską (wąską), lub wtyczką DB25-żeńską (szeroką). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

MS951, Voyager(MS9520/9540), MS6720, FlashII(BD406/408), FlashII+(DB408+), Flash2Turbo(BD408e), Flash80S, BS960, MS860, MS700, Castor(C5010), Pollux(P4010), Hunter(C3010).

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika ze standardowym wtykiem RS232 i kasy Bolero.

| wtyk RJ11 do kasy Bolero port SKANER |  | gniazdo DB9 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 5. (GND) |  | 5. (GND) |
| 4. (RxD) |  | 2. (TxD) |
| 3. (RTS) |  | 7. (CTS) |
| 2. (+5V) |  | 9. (+5V) |

| wtyk RJ11 do kasy Bolero port SKANER |  | gniazdo DB25 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
| 4. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 3. (RTS) |  | 4. (CTS) |
| 2. (+5V) |  | 16. (+5V) 25. |

## Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000

Jeśli kabel bezpośredni od czytnika jest zakończony wtyczką DB9-męską (np. Flash II+, BS960) to nie ma możliwości wykonania przejściówki (ze względu na brak sygnału CTS w tych kablach). Należy zakupić oryginalny kabel RS232C.

# Kasa MINI

Kasa mini jest wyposażona w standardowe złącze RS232 tak jak w komputerze PC. Stąd wystarczy zakupić czytnik ze złączem RS232 do komputera.

# KOMPUTER

## Czytniki ze standardowym wtykiem RS232C

Czytnik jest zakończony kablem z wtyczką DB9-żeńską (wąską), lub wtyczką DB25-żeńską (szeroką). Należy wykonać odpowiednią przejściówkę zgodnie z poniższymi  instrukcjami.

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

MS951, Voyager(MS9520/9540), MS6720, FlashII(BD406/408), FlashII+(DB408+), Flash2Turbo(BD408e), Flash80S, BS960, MS860, MS700, Castor(C5010), Pollux(P4010), Hunter(C3010).

Sposób wykonania uniwersalnych „przejściówek” do czytników standardu RS232C ze złącz wąskich (DB-9) na szerokie (DB-25) i vice versa.

| wtyk DB25 /żeński/ do komputera port COM2 |  | gniazdo DB9 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 3. (RxD) |  | 2. (RxD) |
| 2. (TxD) |  | 3. (TxD) |
| 7. (GND) |  | 5. (GND) |
| 4. (RTS) |  | 7. (RTS) |
| 5. (CTS) |  | 8. (CTS) |
| 16. (+5V) 25. |  | 9. (+5V) |

| wtyk DB9 /żeński/ do komputera port COM1, COM2 |  | gniazdo DB25 /męskie/ do czytnika RS232C |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (RxD) |
| 3. (TxD) |  | 2. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
| 7. (RTS) |  | 4. (RTS) |
| 8. (CTS) |  | 5. (CTS) |
| 9. (+5V) |  | 16. (+5V) 25. |

UWAGA:

Jeśli czytnik podłączany jest do komputera to nie należy wykonywać połączenia +5V (przerywana linia) – czytnik musi być zasilany z zewnętrznego zasilacza.

## Czytniki standardowo pracujące z kasą PS2000

Następujące czytniki dostępne są w tej wersji:

Flash II+, BS960. MS951 (przejściówka do PS2000 w komplecie z czytnikiem)

Sposób wykonania kabla połączeniowego czytnika z wtykiem do kasy PS2000 
i komputera PC.

| wtyk DB9 /żeński/ do komputera port COM1, COM2 |  | gniazdo DB9 /żeńskie/ do czytnika RS232-PS2000 |
| --- | --- | --- |
| 2. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 5. (GND) |  | 7. (GND) |
|  |  | 9. (+5V do zasilacza) |

| wtyk DB25 /żeński/ do komputera port COM1, COM2 |  | gniazdo DB9 /żeńskie/ do czytnika RS232-PS2000 |
| --- | --- | --- |
| 3. (RxD) |  | 3. (TxD) |
| 7. (GND) |  | 7. (GND) |
|  |  | 9. (+5V do zasilacza) |

Uwaga:

Czytniki zasilane są z zewnętrznych zasilaczy.