UL. NAWOJOWSKA 118

33-300 NOWY SĄCZ

TEL.	(018) 444 0 720 (centrala)

(018) 444 0 777 (punkt konsultacji techn.)

FAX.	(018) 444 0 790

www.optimus-ic.pl

opt-ic@onet.pl

Procedury konfiguracji czytników kodów kreskowych
z oferty OPTIMUS IC S.A.

Grudzień 2002

Spis Treści

1.	Informacje ogólne	3

2.	Czytniki Flash 2+ / Flash 2 Turbo / BS960	4

2.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	4

2.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA	4

2.C.	Kasa MAŁA	4

2.D.	Kasa Mini	5

2.E.	Kasa EMO	5

2.F.	Kasa BOLERO	6

2.G.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	6

3.	Czytnik CCD Flash II.	7

3.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	7

3.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA	8

3.C.	Kasa MAŁA	9

3.D.	Kasa Mini	10

3.E.	Kasa EMO	11

3.F.	Kasa BOLERO	12

3.G.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	13

4.	Czytnik ręczny MS951.	14

4.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	14

4.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA	14

4.C.	Kasa MAŁA	15

4.D.	Kasa Mini	15

4.E.	Kasa EMO	16

4.F.	Kasa BOLERO	16

4.G.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	17

5.	Czytniki ladowe MS860i / MS700 / MS6720.	18

5.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	18

5.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA	19

5.C.	Kasa MAŁA	20

5.D.	Kasa Mini	21

5.E.	Kasa EMO	21

5.F.	Kasa BOLERO	22

5.G.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	24

6.	Czytnki Metrologic (większość pozostałych)	25

6.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	25

6.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA	26

6.C.	Kasa MAŁA	27

6.D.	CZYTNIK do kasy Mini	27

6.E.	Kasa EMO	28

6.F.	Kasa BOLERO	29

6.G.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	31

7.	Czytnik ręczny MSH-870.	32

7.A.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	32

8.	Czytniki CCD XLT5000 / XLT5120 / NFT2165 / XPT3125.	33

8.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	33

8.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA	33

8.C.	Kasa MAŁA	34

8.D.	Kasa MINI	34

8.E.	Kasa EMO	34

8.F.	Kasa BOLERO	35

8.G.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	35

9.	Czytniki ladowe Castor C-5010, Pollux P-4010, Hunter H-3010.	36

9.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	36

9.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA:	37

9.C.	Kasa MAŁA	39

9.D.	Kasa MINI	40

9.E.	Kasa EMO	41

9.F.	Kasa BOLERO	42

9.G.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	43

10.	Czytnik ręczny FLASH-80S.	45

10.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	45

10.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA	45

10.C.	Kasa MAŁA	46

10.D.	Kasa Mini	46

10.E.	Kasa EMO	46

10.F.	Kasa BOLERO	47

10.G.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	47

11.	Czytnik Flash CD-108e.	48

11.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	48

11.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA	49

11.C.	Kasa MAŁA	50

11.D.	Kasa MINI	50

11.E.	Kasa EMO	51

11.F.	Kasa BOLERO	52

11.G.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury	53

12.	Czytniki QS1000 / QS6000+	54

12.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	54

12.B.	Kasy CR280 Thermal / NOVA	55

12.C.	Kasa MAŁA	56

12.D.	Kasa Mini	57

12.E.	Kasa EMO	59

12.F.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury (PC Keyboard Wedge)	60

13.	Czytniki VS800 / Duet	61

13.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	61

14.	Czytniki VS1000 / VS1200 / HS1250	64

14.A.	Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta	64

14.B.	Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury (PC Keyboard Wedge)	66

# Informacje ogólne

Domyślne konfiguracje portów szeregowych w kasach OPTIMUS IC

| Kasa | Prędkość | Bitów danych | Bitów stopu | Parzystość | Prefiks | Suffix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 2000 rodzina Tango Bravo Bonita Rumba IC System Fiesta | 9600 | 7 | 1 | EVEN (parzyste) | (brak) | CR LF (0Dh 0Ah) |
| CR280 Nova | 9600 | 8 | 1 | EVEN (parzyste) | (brak) | CR LF (0Dh 0Ah) |
| Mała | 9600 | 7 | 1 | SPACE (spacja) | (brak) | CR LF (0Dh 0Ah) |
| Mini | 9600 | 8 | 1 | SPACE (spacja) | STX (02h) | ETX (03h) |
| Emo | 9600 | 8 | 1 | NONE (brak) | (brak) | CR LF (0Dh 0Ah) |
| Bolero | 9600 | 8 | 1 | NONE (brak) | (brak) | CR (0Dh) |

Programowanie czytnika polega na odczytaniu czytnikiem określonych kodów z instrukcji programowania (angielskojęzycznej) w odpowiedniej kolejności (dla większości czytników odpowiednie kody programujące umieszczono również w niniejszym dokumencie).

Podczas programowania należy zwrócić szczególną uwagę na to, by przez pomyłkę nie odczytać nieodpowiednich kodów i tym samym (nieświadomie) źle zaprogramować czytnik. Aby tego uniknąć można np. przesłonić palcami kody sąsiadujące z kodem, który ma być aktualnie odczytany.

Jeśli jednak zdarzy się odczytać niewłaściwy kod to należy wówczas wyłączyć zasilanie czytnika, po chwili włączyć go ponownie i przeprowadzić operację programowania raz jeszcze.

UWAGI:

- Dla kasy EMO można zaprogramować parzystość MARK (ważne w przypadku czytnika MS951, który nie umożliwia zaprogramowania parzystości NONE), lub też zaprogramować port szeregowy w kasie

- Dla kasy BOLERO parzystość można zaprogramować dowolną, ważne jest natomiast by po kodzie wysyłany był tylko dodatkowy znak CR (bez znaku LF)!!!

- „Pełne”, oryginalne instrukcje programowania czytników można znaleźć w Internecie na stronach (w j.angielskim):

- www.pscnet.com – czytniki firmy PSC

- www.metrologic.com – czytniki firmy Metrologic

- www.opticon.nl – czytniki firmy Opticon

# Czytniki Flash 2+ / Flash 2 Turbo / BS960

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

| Flash 2+ |  |  | BS960 / Flash 2 Turbo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strona | Kod |  | Strona | Kod |
| 56 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 56 | DEFAULT |  | 10 | DEFAULT (without Interface) |
| 16 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 16 | RS-232C Interface |  | 10 | RS-232C |
| 20 | PROGRAM |  | 16 | PROGRAM |
| 20 | Even Parity |  | 16 | Even |
| 20 | 7 Bits Lengh |  | 17 | 7 Bits |
| 21 | EXIT |  | 17 | EXIT |

## Kasy CR280 Thermal / NOVA

| Flash 2+ |  |  | BS960 / Flash 2 Turbo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strona | Kod |  | Strona | Kod |
| 56 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 56 | DEFAULT |  | 10 | DEFAULT (without Interface) |
| 16 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 16 | RS-232C Interface |  | 10 | RS-232C |
| 20 | PROGRAM |  | 16 | PROGRAM |
| 20 | Even Parity |  | 16 | Even |
| 21 | EXIT |  | 17 | EXIT |

## Kasa MAŁA

| Flash 2+ |  |  | BS960 / Flash 2 Turbo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strona | Kod |  | Strona | Kod |
| 56 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 56 | DEFAULT |  | 10 | DEFAULT (without Interface) |
| 16 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 16 | RS-232C Interface |  | 10 | RS-232C |
| 20 | PROGRAM |  | 16 | PROGRAM |
| 20 | Space Parity |  | 16 | Space |
| 20 | 7 Bits Lengh |  | 17 | 7 Bits |
| 21 | EXIT |  | 17 | EXIT |

## Kasa Mini

| Strona |  | Kod |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash 2+ | BS960 / Flash 2 Turbo |  |  |
| 16 | 10 | Program |  |
| 16 | 10 | RS232 Interface |  |
| 50 | 60 | Program |  |
| 50 | 61 | Enable Prefix Transmission |  |
| 50 | 61 | Prefix Data <’NULL’> |  |
| 56 | 71 | 0 2 SET | Prefix STX |
| 50 | 61 | Enable Suffix Transmission |  |
| 50 | 61 | Suffix Data <’NULL’> |  |
| 56 | 71 | 0 3 SET | Suffix ETX |
| 56 | 61 | Exit |  |

## Kasa EMO

| Flash 2+ |  |  | BS960 / Flash 2 Turbo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strona | Kod |  | Strona | Kod |
| 56 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 56 | DEFAULT |  | 10 | DEFAULT (without Interface) |
| 16 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 16 | RS-232C Interface |  | 10 | RS-232C |
| 20 | PROGRAM |  | 16 | PROGRAM |
| 20 | None Parity |  | 16 | None |
| 20 | 8 Bits Lengh |  | 17 | 8 Bits |
| 21 | EXIT |  | 17 | EXIT |

## Kasa BOLERO

| Flash 2+ |  |  | BS960 / Flash 2 Turbo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strona | Kod |  | Strona | Kod |
| 56 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 56 | DEFAULT |  | 10 | DEFAULT (without Interface) |
| 16 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 16 | RS-232C Interface |  | 10 | RS-232C |
| 20 | PROGRAM |  | 16 | PROGRAM |
| 20 | None Parity |  | 16 | None |
| 20 | 8 Bits Lengh |  | 17 | 8 Bits |
| 49 | Postamble Data1 |  | 60 | Postamble Data / Data2 |
| 57 | 0 |  | 71 | 0 |
| 57 | 0 |  | 71 | 0 |
| 57 | SET |  | 71 | SET |
| 57 | EXIT |  | 17 | EXIT |

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

| Flash 2+ |  |  | BS960 / Flash 2 Turbo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strona | Kod |  | Strona | Kod |
| 56 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 56 | DEFAULT |  | 10 | DEFAULT (without Interface) |
| 16 | PROGRAM |  | 10 | PROGRAM |
| 16 | Keyboard Wedge Interface |  | 10 | Keyboard Wedge |

# Czytnik CCD Flash II.

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

| Str. 68 | M_DEFAULT | Przywołanie ustawień domyślnych (po odczytaniu kodu odczekać min 4s.) |
| --- | --- | --- |
| Str. 15 | PROGRAM | Wejście do trybu programowania |
| Str. 15 | Host Interface Selection | Wybór interfejsu |
| Str. 69 | 0 | RS-232 peer to peer |
| Str. 69 | 6 |  |
| Str. 22 | Data Frame | Format danych |
| Str. 69 | 7 | Even, 7, 1 |
| Str. 23 | Record Suffix |  |
| Str. 69 | 3 | CR+LF |
| Str. 70 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Kasy CR280 Thermal / NOVA

| Str. 68 | M_DEFAULT | Przywołanie ustawień domyślnych (po odczytaniu kodu odczekać min 4s.) |
| --- | --- | --- |
| Str. 15 | PROGRAM | Wejście do trybu programowania |
| Str. 15 | Host Interface Selection | Wybór interfejsu |
| Str. 69 | 0 | RS-232 peer to peer |
| Str. 69 | 6 |  |
| Str. 22 | Data Frame | Format danych |
| Str. 69 | 2 | Even, 8, 1 |
| Str. 23 | Record Suffix |  |
| Str. 69 | 3 | CR+LF |
| Str. 70 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Kasa MAŁA

| Str. 68 | M_DEFAULT | Przywołanie ustawień domyślnych (po odczytaniu kodu odczekać min 4s.) |
| --- | --- | --- |
| Str. 15 | PROGRAM | Wejście do trybu programowania |
| Str. 15 | Host Interface Selection | Wybór interfejsu |
| Str. 69 | 0 | RS-232 peer to peer |
| Str. 69 | 6 |  |
| Str. 22 | Data Frame | Format danych |
| Str. 69 | 8 | Space, 7, 1 |
| Str. 70 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Kasa Mini

| Strona | Kod |  |
| --- | --- | --- |
| 68 | M_Default |  |
| 15 | Program |  |
| 15 | Host Interface Selection |  |
| 69 | 0 | ##### RS232 Peer to Peer |
| 69 | 6 |  |
| 22 | Data Frame |  |
| 69 | 3 8 SPACE 1 |  |
| 70 | END |  |
| 23 | Program |  |
| 23 | Record Suffix |  |
| 69 | 7 |  |
| 61 | ETX |  |
| 70 | END |  |
| 26 | Program |  |
| 26 | Formater Control |  |
| 69 | 0 |  |
| 69 | 0 |  |
| 26 | 1st Insertion |  |
| 69 | 0 |  |
| 69 | 0 |  |
| 61 | STX |  |
| 70 | FIN |  |
| 70 | END |  |

## Kasa EMO

| Str. 68 | M_DEFAULT | Przywołanie ustawień domyślnych (po odczytaniu kodu odczekać min 4s.) |
| --- | --- | --- |
| Str. 15 | PROGRAM | Wejście do trybu programowania |
| Str. 15 | Host Interface Selection | Wybór interfejsu |
| Str. 69 | 0 | RS-232 peer to peer |
| Str. 69 | 6 |  |
| Str. 23 | Record Suffix |  |
| Str. 69 | 3 | CR+LF |
| Str. 70 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Kasa BOLERO

| Str. 68 | M_DEFAULT | Przywołanie ustawień domyślnych (po odczytaniu kodu odczekać min 4s.) |
| --- | --- | --- |
| Str. 15 | PROGRAM | Wejście do trybu programowania |
| Str. 15 | Host Interface Selection | Wybór interfejsu |
| Str. 69 | 0 | RS-232 peer to peer |
| Str. 69 | 6 |  |
| Str. 70 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

| Str. 68 | M_DEFAULT | Przywołanie ustawień domyślnych (po odczytaniu kodu odczekać min 4s.) |
| --- | --- | --- |
| Str. 15 | PROGRAM | Wejście do trybu programowania |
| Str. 15 | Host Interface Selection | Wybór interfejsu |
| Str. 69 | 0 | Klawiatura AT |
| Str. 69 | 1 |  |
| Str. 20 | Keyboard Layout | Układ klawiatury |
| Str. 69 | 0 | USA |
| Str. 69 | 0 |  |
| Str. 70 | END | Wyjście z trybu programowania |

# Czytnik ręczny MS951.

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wejście do trybu programowania |
| --- | --- | --- |
| Str. 11 | Recall Defaults DF1 | Przywołanie ustawień domyślnych |
| Str. 10 | Even Parity PA3 |  |
| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wyjście z trybu programowania |

## Kasy CR280 Thermal / NOVA

| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wejście do trybu programowania |
| --- | --- | --- |
| Str. 11 | Recall Defaults DF1 | Przywołanie ustawień domyślnych |
| Str. 10 | Even Parity PA3 |  |
| Str. 10 | 8 Data Bits D81 |  |
| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wyjście z trybu programowania |

## Kasa MAŁA

| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wejście do trybu programowania |
| --- | --- | --- |
| Str. 11 | Recall Defaults DF1 | Przywołanie ustawień domyślnych |
| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wyjście z trybu programowania |

## Kasa Mini

| Strona | Kod |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Enter/Exit Program Mode |  |
| 11 | Recall Default |  |
| 10 | 8 Data Bits |  |
| 55 | 1st Pragramable Prefix ID |  |
| 56 | RB0 – 0 RB0 – 0 RB2 – 2 | Prefix STX |
| 55 | 1st Pragramable Suffix ID |  |
| 56 | RB0 – 0 RB0 – 0 RB2 – 3 | Suffix ETX |
| 55 | Enter/Exit Program Mode |  |

## Kasa EMO

| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wejście do trybu programowania |
| --- | --- | --- |
| Str. 11 | Recall Defaults DF1 | Przywołanie ustawień domyślnych |
| Str. 10 | Mark Parity PA2 |  |
| Str. 10 | 8 Data Bits D81 |  |
| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wyjście z trybu programowania |

## Kasa BOLERO

| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wejście do trybu programowania |
| --- | --- | --- |
| Str. 11 | Recall Defaults DF1 | Przywołanie ustawień domyślnych |
| Str. 10 | 8 Data Bits D81 |  |
| Str. 14 | LF Off TR3 |  |
| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wyjście z trybu programowania |

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wejście do trybu programowania |
| --- | --- | --- |
| Str. 11 | Recall Defaults DF1 | Przywołanie ustawień domyślnych |
| Str. 17 | Enable Keyboard Wedge Interface R24 | Wybór interfejsu klawiatury |
| Str. 10 | Enter/Exit Program Mode | Wyjście z trybu programowania |

# Czytniki ladowe MS860i / MS700 / MS6720.

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

Enter/Exit Program Mode

str. ii

Load Defaults

str. iii

Even Parity

str. E-2

Enter/Exit Program Mode

str. ii

## Kasy CR280 Thermal / NOVA

Enter/Exit Program Mode

str. ii

Load Defaults

str. iii

Even Parity

str. E-2

8 Data Bits

str.  E-7

Enter/Exit Program Mode

str. ii

## Kasa MAŁA

Enter/Exit Program Mode

str. ii

Load Defaults

str. iii

Enter/Exit Program Mode

str. ii

## Kasa Mini

| Strona | Kod |
| --- | --- |
| ii | Enter/Exit Program Mode |
| iii | Load Default |
| E-7 | 8 Data Bits |
| E-14 | Programable Prefix CCharacters RS-232 (Byte 1) |
| I-2 | Code Byte 002 |
| E-14 | Programable Suffix Haracters RS-232 (Byte 1) |
| I-2 | Code Byte 003 |
| Ii | Enter/Exit Program Mode |

## Kasa EMO

Enter/Exit Program Mode

str. ii

Load Defaults

str. iii

Mark Parity

str. E-2

8 Data Bits

str.  E-7

Enter/Exit Program Mode

str. ii

## Kasa BOLERO

Enter/Exit Program Mode

str. ii

Load Defaults

str. iii

Mark Parity

str. E-2

8 Data Bits

str.  E-7

Disable Line Feed

str. E-11

Enter/Exit Program Mode

str. ii

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

Enter/Exit Program Mode

str. ii

Load Defaults

str. iii

Enable Keyboard Wedge Emulation

str. F-1

Enter/Exit Program Mode

str. ii

# Czytnki Metrologic (większość pozostałych)

Za pomocą poniższych kodów można zaprogramować następujące czytniki:

- MS7120 (Orbit)

- MS9520 / MS9540 (Voyager).

- MS6520 (Cubit)

- MS7220 (ArgusScan)

- MS7320 (InVista)

- MS76xx (Hoizon)

- … i wszystkie nowsze

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

str. iv

str. H-2

str. H-5

## Kasy CR280 Thermal / NOVA

str. iv

str. H-2

str. H-5

str. H-5

## Kasa MAŁA

str. iv

## CZYTNIK do kasy Mini

str. Iv

str. C-11

str. D-5

str. H-5

str. H-5

## Kasa EMO

str. iv

str. H-1

str. H-5

str. H-5

## Kasa BOLERO

str. iv

str. H-1

str. H-5

str. H-5

str. D-4

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

str. iv

str. I-1

str. I-1

# Czytnik ręczny MSH-870.

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

| SET | Wejście do trybu programowania | Str. W-10 |
| --- | --- | --- |
| AT default | Ustawienia domyślne dla emulacji klawiatury | Str. W-10 |
| AT | Typ komputera | Str. W-40 |
| US | Wybór kraju | Str. W-41 |
| END | Wyjście z trybu programowania | Str. W-41 |

# Czytniki CCD XLT5000 / XLT5120 / NFT2165 / XPT3125.

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

| Str. U11 | SET | Wejście do trybu programowania. |
| --- | --- | --- |
| Str. U11 | RS232 |  |
| Str. U29 | 7 data bits |  |
| Str. U29 | Even parity |  |
| Str. U29 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Kasy CR280 Thermal / NOVA

| Str. U11 | SET | Wejście do trybu programowania. |
| --- | --- | --- |
| Str. U11 | RS232 |  |
| Str. U29 | Even parity |  |
| Str. U29 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Kasa MAŁA

| Str. U11 | SET | Wejście do trybu programowania. |
| --- | --- | --- |
| Str. U11 | RS232 |  |
| Str. U29 | 7 data bits |  |
| Str. U29 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Kasa MINI

Brak możliwości takiego zaprogramowania czytnika by współpracował z kasą skonfigurowaną na parametry domyślne (nie ma możliwości zaprogramowania parzystości SPACE w czytniku). Należy zaprogramować inne parametry portu RS232C w kasie, wówczas identycznie zaprogramować czytnik.

## Kasa EMO

| Str. U11 | SET | Wejście do trybu programowania. |
| --- | --- | --- |
| Str. U11 | RS232 |  |
| Str. U29 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Kasa BOLERO

| Str. U11 | SET | Wejście do trybu programowania. |
| --- | --- | --- |
| Str. U11 | RS232 |  |
| Str. U113 | Clear all suffixes |  |
| Str. U111 | All Codes |  |
| Str. U129 | ^M(CR) | Set suffix CR |
| Str. U29 | END | Wyjście z trybu programowania |

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

| Str. U11 | SET | Wejście do trybu programowania. |
| --- | --- | --- |
| Str. U11 | AT wedge |  |
| Str. U29 | END | Wyjście z trybu programowania |

# Czytniki ladowe Castor C-5010, Pollux P-4010, Hunter H-3010.

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

RETURN TO FACTORY DEFAULT SETTINGS

str. 14

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

PARITY  EVEN

str. 32

7 DATA BITS

str. 33

1 STOP BIT

str. 34

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

## Kasy CR280 Thermal / NOVA:

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

RETURN TO FACTORY DEFAULT SETTINGS

str. 14

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

PARITY  EVEN

str. 32

1 STOP BIT

str. 34

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

## Kasa MAŁA

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

RETURN TO FACTORY DEFAULT SETTINGS

str. 14

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

7 DATABITS

str. 33

1 STOP BIT

str. 34

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

## Kasa MINI

Brak możliwości takiego zaprogramowania czytnika by współpracował z kasą skonfigurowaną na parametry domyślne (nie ma możliwości zaprogramowania parzystości SPACE w czytniku). Należy zaprogramować inne parametry portu RS232C w kasie, wówczas identycznie zaprogramować czytnik.

## Kasa EMO

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

RETURN TO FACTORY DEFAULT SETTINGS

str. 14

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

1 STOP BIT

str. 34

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

## Kasa BOLERO

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

RETURN TO FACTORY DEFAULT SETTINGS

str. 14

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

1 STOP BIT

str. 34

PREDEFINED POSTAMBLE = CR

str. 82

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

OPEN PROGRAMMING MODE / CLOSE PROGRMMING MODE

str. 12

RETURN TO FACTORY DEFAULT SETTINGS

str. 13

# Czytnik ręczny FLASH-80S.

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

| Instrukcja polska |  | Instrukcja angielska |  | Kod programujący | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| str. | kod | str. | kod |  |  |
| 10 | Ustawienia fabryczne | okł. | SET | *+-$%AE* | Przywrócenie ustawień fabrycznych |
| 10 | START | okł. | START | *+-$%AA* | Wejście w tryb programowania |
| 14 | Interfejs RS232C | 8 | RS232C | *AAA* | Wybór interfejsu RS232C |
| 15 | 7-bitów | 9 | 7Bits | *FBA* | 7 bitów danych |
| 15 | PARZYSTA | 10 | EVEN | *FCC* | Parzystość parzysta |
| 10 | KONIEC | okł. | END | *+-$%AB* | Zapamiętanie zmian i wyjście z trybu konfig. |

## Kasy CR280 Thermal / NOVA

| Instrukcja polska |  | Instrukcja angielska |  | Kod programujący | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| str. | kod | str. | kod |  |  |
| 10 | Ustawienia fabryczne | okł. | SET | *+-$%AE* | Przywrócenie ustawień fabrycznych |
| 10 | START | okł. | START | *+-$%AA* | Wejście w tryb programowania |
| 14 | Interfejs RS232C | 8 | RS232C | *AAA* | Wybór interfejsu RS232C |
| 15 | PARZYSTA | 10 | EVEN | *FCC* | Parzystość parzysta |
| 16 | CR LF | 11 | CR+LF | *FDF* | CR+LF |
| 10 | KONIEC | okł. | END | *+-$%AB* | Zapamiętanie zmian i wyjście z trybu konfig. |

## Kasa MAŁA

Brak możliwości takiego zaprogramowania czytnika by współpracował z kasą skonfigurowaną na parametry domyślne (nie ma możliwości zaprogramowania parzystości SPACE w czytniku). Należy zaprogramować inne parametry portu RS232C w kasie, wówczas identycznie zaprogramować czytnik.

## Kasa Mini

Brak możliwości takiego zaprogramowania czytnika by współpracował z kasą skonfigurowaną na parametry domyślne (nie ma możliwości zaprogramowania parzystości SPACE w czytniku). Należy zaprogramować inne parametry portu RS232C w kasie, wówczas identycznie zaprogramować czytnik.

## Kasa EMO

| Instrukcja polska |  | Instrukcja angielska |  | Kod programujący | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| str. | kod | str. | kod |  |  |
| 10 | Ustawienia fabryczne | okł. | SET | *+-$%AE* | Przywrócenie ustawień fabrycznych |
| 10 | START | okł. | START | *+-$%AA* | Wejście w tryb programowania |
| 14 | Interfejs RS232C | 8 | RS232C | *AAA* | Wybór interfejsu RS232C |
| 16 | CR LF | 11 | CR+LF | *FDF* | CR+LF |
| 10 | KONIEC | okł. | END | *+-$%AB* | Zapamiętanie zmian i wyjście z trybu konfig. |

## Kasa BOLERO

| Instrukcja polska |  | Instrukcja angielska |  | Kod programujący | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| str. | kod | str. | kod |  |  |
| 10 | Ustawienia fabryczne | okł. | SET | *+-$%AE* | Przywrócenie ustawień fabrycznych |
| 10 | START | okł. | START | *+-$%AA* | Wejście w tryb programowania |
| 14 | Interfejs RS232C | 8 | RS232C | *AAA* | Wybór interfejsu RS232C |
| 10 | KONIEC | okł. | END | *+-$%AB* | Zapamiętanie zmian i wyjście z trybu konfig. |

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

| Instrukcja polska |  | Instrukcja angielska |  | Kod programujący | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| str. | kod | str. | kod |  |  |
| 10 | Ustawienia fabryczne | okł. | SET | *+-$%AE* | Przywrócenie ustawień fabrycznych |
| 10 | START | okł. | START | *+-$%AA* | Wejście w tryb programowania |
| 14 | Interfejs „emulacja klawiatury” | 8 | *Keyboard Wedge | *AAB* | Wybór interfejsu „emulacja klawiatury" |
| 10 | KONIEC | okł. | END | *+-$%AB* | Zapamiętanie zmian i wyjście z trybu konfig. |

# Czytnik Flash CD-108e.

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

| Wejście w tryb progra-mowania |  | START (SET) |
| --- | --- | --- |
| RS232 |  | Wartości domyślne RS232 |
| Parzy-stość |  | Parzysta (Even) |
| Bity danych |  | Siedem (7) |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | KONIEC (END) |
|  |  | Zachowanie ustawień (Save Parameters) |

## Kasy CR280 Thermal / NOVA

| Wejście w tryb progra-mowania |  | START (SET) |
| --- | --- | --- |
| RS232 |  | Wartości domyślne RS232 |
| Parzy-stość |  | Parzysta (Even) |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | KONIEC (END) |
|  |  | Zachowanie ustawień (Save Parameters) |

## Kasa MAŁA

| Wejście w tryb progra-mowania |  | START (SET) |
| --- | --- | --- |
| RS232 |  | Wartości domyślne RS232 |
| Parzy-stość |  | Spacja (Space) |
| Bity danych |  | Siedem (7) |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | KONIEC (END) |
|  |  | Zachowanie ustawień (Save Parameters) |

## Kasa MINI

| Wejście w tryb progra-mowania |  | START (SET) |
| --- | --- | --- |
| RS232 |  | Wartości domyślne RS232 |
| Parzy-stość |  | Spacja (Space) |
| Prefiks / suffiks |  | STX-ETX |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | KONIEC (END) |
|  |  | Zachowanie ustawień (Save Parameters) |

## Kasa EMO

| Wejście w tryb progra-mowania |  | START (SET) |
| --- | --- | --- |
| RS232 |  | Wartości domyślne RS232 |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | KONIEC (END) |
|  |  | Zachowanie ustawień (Save Parameters) |

## Kasa BOLERO

| Wejście w tryb progra-mowania |  | START (SET) |
| --- | --- | --- |
| RS232 |  | Wartości domyślne RS232 |
| Parzy-stość |  | Spacja (Space) |
| Prefiks / suffiks |  | CR |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | KONIEC (END) |
|  |  | Zachowanie ustawień (Save Parameters) |

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury

| Wejście w tryb progra-mowania |  | START (SET) |
| --- | --- | --- |
| Interfejs |  | Wartości domyślne „emul. klawiatury” / USB |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | KONIEC (END) |
|  |  | Zachowanie ustawień (Save Parameters) |

# Czytniki QS1000 / QS6000+

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

ustawienia domyślne

wybór interfejsu RS232 (RS-232 Interface Selection)

| Wejście w tryb programo-wania |  | Start (SET) |
| --- | --- | --- |
| Parzy-stość |  | Parzysta (Even) |
| Bity danych |  | Siedem (Seven Bits) |
| Przedrostki |  | wyłączyć ID (Disable Label I.D. Control) |
| Wyjście z trybu programo-wania |  | Koniec (END) |

## Kasy CR280 Thermal / NOVA

ustawienia domyślne

wybór interfejsu RS232 (RS-232 Interface Selection)

| Wejście w tryb progra-mowania |  | Start (SET) |
| --- | --- | --- |
| Parzy-stość |  | Parzysta (Even) |
| Bity danych |  | Osiem (Eight Bits) |
| Przedrostki |  | wyłączyć ID (Disable Label I.D. Control) |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | Koniec (END) |

## Kasa MAŁA

ustawienia domyślne

wybór interfejsu RS232 (RS-232 Interface Selection)

| Wejście w tryb progra-mowania |  | Start (SET) |
| --- | --- | --- |
| Parzy-stość |  | Spacja (Space) |
| Bity danych |  | Siedem (Seven Bits) |
| Przedrostki |  | wyłączyć ID (Disable Label I.D. Control) |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | Koniec (END) |

## Kasa Mini

ustawienia domyślne

wybór interfejsu RS232 (RS-232 Interface Selection)

| Wejście w tryb progra-mowania |  | Start (SET) |
| --- | --- | --- |
| Parzy-stość |  | Spacja (Space) |
| Bity danych |  | Osiem (Eight Bits) |
| Przedrostki |  | wyłączyć ID (Disable Label I.D. Control) |
|  |  | wstaw przedrostek (Set Prefix) |
|  |  | STX=02 0 |
|  |  | 2 |
|  |  | Koniec (END) |
| Przyrostki |  | Start (SET) |
|  |  | wstaw przyrostek (Set Suffix) |
|  |  | ETX=0 0 |
|  |  | 3 |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | Koniec (END) |

## Kasa EMO

ustawienia domyślne

wybór interfejsu RS232 (RS-232 Interface Selection)

| Wejście w tryb progra-mowania |  | Start (SET) |
| --- | --- | --- |
| Parzy-stość |  | Brak (None) |
| Bity danych |  | Osiem (Eight Bits) |
| Przedrostki |  | wyłączyć ID (Disable Label I.D. Control) |
| Wyjście z trybu progra-mowania |  | Koniec (END) |

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury (PC Keyboard Wedge)

ustawienia domyślne

| Wejście w tryb progra-mowania |  | Start (SET) |
| --- | --- | --- |
| Wybór interfejsu |  | Typ interfejsu (E) |
| Wyjście z trybu progra-mownia |  | Koniec (END) |

# Czytniki VS800 / Duet

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

| Wejście w tryb programowania |  |  Start (SET) |
| --- | --- | --- |
| Ustaw. domyślne | RETURN TO FACTORY SETTINGS  |  |
| Ustaw. domyślne RS232 |  | INTERFACE TYPE=RS232 |
| Parzystość | parzysta (Even)  |  |
| Bity danych |  |  siedem (7) |
| Przedrostki | wyłączyć ID  |  |
| Wyjście z trybu programowania |  |  KONIEC (END) |

# Czytniki VS1000 / VS1200 / HS1250

## Kasy PS-2000 / Tango / Bonita / Rumba/ Bravo / IC System / Fiesta

| Wejście w tryb programowania |  |  Start (SET) |
| --- | --- | --- |
| Ustaw. domyślne | RETURN TO FACTORY SETTINGS  |  |
| Szybkość transmisji |  |  9600 |
| Parzystość | parzysta (Even)  |  |
| Bity danych |  |  siedem (7) |
| Przedrostki | wyłączyć ID  |  |
| Wyjście z trybu programowania |  |  KONIEC (END) |

## Czytnik z interfejsem emulacji klawiatury (PC Keyboard Wedge)

UWAGI:

- Przed rozpoczęciem programowania czytnika z tym interfejsem, kabel komunikacyjny MUSI być wpięty do czytnika!!!

- Chcąc przywrócić „oryginalne” ustawienie interfejsu klawiatury AT/PS2 (typ 11) nie wystarczy przywrócenie ustawień fabrycznych! Trzeba skorzystać z poniższej sekwencji kodów, ale zamiast odczytywać kody oznaczone „5”, „9”, „1” należy dwukrotnie odczytać kod „1”.

| Wejście w tryb programowania KBW |  |  START |
| --- | --- | --- |
| Ustaw. domyślne KBW | DEFAULT CONFIGURATION  |  |
| Interfejs |  |  Wybór typu interfejsu (KEYBOARD WEDGE MODE ACTIVATED) |
|  | 5  |  |
|  |  |  9 |
|  | 1  |  |
| Wyjście z trybu programowania KBW |  |  KONIEC (END) |