POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH

02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

Tel.:  (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy)

Tel.:  (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis)

Fax.: (0-22) 868-68-89

http://dev.posnet.com.pl

http://www.posnet.com.pl

email: drukarki@posnet.com.pl

DRUKARKA FISKALNA POSNET

POSNET Thermal

INSTRUKCJA   PROGRAMISTY

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność

wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Informacje o ew. zmianach zawarte są w Internecie (www.posnet.com.pl)

Ver. 1.07

Spis treści:

1. WSTĘP	4

2. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY	5

2.1 Syntaktyka rozkazów	5

2.2 Obsługa sytuacji błędnych	7

3. SEKWENCJE STERUJĄCE	9

3.1 Ogólne zasady syntaktyki komend	9

3.2 Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym.	12

[LBSETCK]: Ustawienie zegara	12

[LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą	13

[LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU	14

[LBSETHDR]: Programowanie nagłówka	15

[LBFEED] : Wysuw papieru	15

[LBSERM]: Obsługa błędów	16

3.3 Transakcja	17

[LBTRSHDR]: Początek transakcji	17

[LBTRSLN] : Linia paragonu	18

3.4 Obsługa kaucji	20

[LBDEP+]: Kaucja pobrana (za sprzedaż opakowania)	20

[LBDEPSTR+]: Storno kaucji pobranej	21

[LBDEP-]: Kaucja wydana (za zwrot opakowania)	21

[LBDEPSTR-]: Storno kaucji wydanej	22

3.5 Zakończenie transakcji	23

[LBTREXITCAN] : Anulowanie transakcji	23

[LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie  transakcji	23

[LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności	25

[LBTRFORMPLAT]: Obsługa form płatności	27

[LBTRXEND1] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (2)	28

[LBCSHREP1]: Raport kasy / zmiany uwzględniający formy płatności	32

[LBCSHREP2] : Raport zmianowy/ kasy z formami płatności (2)	34

[LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży	36

[LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru)	37

3.6 Drukowanie raportów / kontrola bazy danych	39

[LBINCCSH]: Wpłata do kasy	39

[LBDECCSH]: Wypłata z kasy	39

[LBCSHSTS]: Stan kasy	40

[LBCSHREP]: Raport kasy / zmiany	40

[LBLOGIN] : Logowanie kasjera	41

[LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera	41

[LBFSKREP]: Drukowanie raportu okresowego	41

[LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego	43

[LBDBREP]: Kontrola bazy danych	44

[LBDBREPRS] : Zapytanie o możliwość sprzedaży towaru	45

[LBSENDCK]: Odeślij czas RTC	45

[LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe	46

[LBERNRQ]: Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu	47

[LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania	47

[LBSNDMD]: Włączenie/ wyłączenie drukowania dokumentów niefiskalnych na oryginale	48

[LBCASREP]: Drukowanie raportu kasy	48

3.7 Zawartość pamięci fiskalnej wysyłana po RS oraz dodatkowe informacje kasowe.	49

[LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.	49

4. INFORMACJE DODATKOWE	52

4.1 Komunikaty związane z  sekwencjami sterującymi	52

4.2 Kody sekwencji	53

4.2 Kody błędów	54

5. Obliczenia realizowane przez drukarkę	58

Obliczenia realizowane w trakcie transakcji	58

Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego	61

Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego	62

Rozliczanie groszy	63

6. HISTORIA ZMIAN.	66

# 1. WSTĘP

Niniejsza instrukcja programisty napisana została pod kątem drukarki POSNET Thermal 1.01 i zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do  napisania aplikacji do ich obsługi.

Od momentu powstania pierwszej drukarki fiskalnej (DF-300) zaszło wiele zmian w konstrukcji drukarek  oraz pojawiły się dodatkowe komendy, których nie ‘znały’ drukarki DF-300. Powstające kolejno urządzenia (DF-301/302, Posnet Thermal/3001), mimo licznych zmian zachowywały kompatybilność z poprzednimi modelami realizując wszystkie komendy, które się pojawiły we wcześniejszych wersjach drukarek. Podobnie jest z nową drukarką POSNET Thermal 1.01, która pomimo, że jest całkowicie nowym urządzeniem, rozpoznaje składnie wszystkich sekwencji sterujących występujących w poprzednich drukarkach. Jakkolwiek często realizuje zawarte w nich polecenia w nieco odmienny sposób w celu sprostania nowym wymaganiom zarówno klientów jak i przepisów fiskalnych.

Oprócz zmian polegających na dodaniu do bogatej palety dotychczasowych sekwencji nowych rozkazów rozszerzających właściwości funkcjonalne naszych drukarek, uzupełniono wiele starszych sekwencji o liczne parametry opcjonalne. Podczas opracowywania nowych sekwencji dołożono wszelkich starań, aby zachować znaną powszechnie łatwość implementacji, logikę składni i w szerokim pojęciu rozumiany „przyjazny” charakter rodziny protokołów pochodzących z firmy Posnet.

Dodatkowe informacje dotyczące programowania urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy w przygotowanym specjalnie dla programistów serwisie:

dev.posnet.com.pl

Bliższe informacje dotyczące urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem:

www.posnet.com.pl

# 2. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY

## 2.1 Syntaktyka rozkazów

Syntaktyka rozkazów jest identyczna jak dla produkowanych dotychczas drukarek. Niektóre komendy zostały uzupełnione dodatkowymi opcjonalnymi parametrami – wtedy parametry te ujęte są w nawiasy kwadratowe ([..]). W rozdziale tym wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki.

Drukarka rozpoznaje 4 kody sterujące: ENQ ($05), BEL  ($07), CAN ($18) i DLE ($10) oraz około trzydziestu rozkazów (sekwencji) sterujących. Wszystkie rozkazy mają jednolity format:

ESC  P  Ps ;...; Ps  xx  <string>  cc  ESC  \

Po odebraniu prefiksu  ‘ESC  P’ ($1B $50) drukarka wczytuje ciąg parametrów numerycznych (Ps ;... ; Ps) – oddzielonych średnikami. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować. Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255. Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu ‘xx’, przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem ‘$’ , ‘#’ , a drugi jest małą literą (z zakresu $60..$7E).

Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych  <string>, którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy – wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np. nazwa towaru). Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest  zwykle kod CR ($0D). Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr, zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Format kwot dopuszcza maks. 8 cyfr  w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem ‘.’ (wyjątkiem jest cena towaru, która jest co prawda kwotą, ale może mieć bardziej „swobodny format” – por. opis sekwencji LBTRSLN zawarty na stronie 18)

Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej, natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. zamiast ‘5.00’ można wysłać ‘5.0’, ‘5.’ a najlepiej po prostu ‘5’). Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły ‘/’ ($2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>). Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru  (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale „[LBTRSLN] : Linia paragonu”  opisującym dokładnie sekwencje drukarki.

Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami (‘cc’) – cyframi HEX (znaki ze zbioru: ‘0’..’9’, ‘A’..’F’), które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób:

- Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego:

<byte> := 255;

2. Począwszy od następnego znaku za  ESC P  obliczamy wartość wyrażenia:

<byte> := <byte> xor <kod danego znaku>;

aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków ‘cc’ i „końcówki” ESC \).

3. Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji  wraz z końcówką ‘ESC \’.

UWAGA:

Oznaczenie „xor” użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”, inaczej zwane „albo”. Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1, a dla takich samych – 0. Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji  xor, to można ją zdefiniować następująco:

xor (a,b) :=  (( not  a)  and  b)   or  (( not  b)  and  a).

Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji.

Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. Po  odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje „końcówkę” sekwencji w postaci dwóch znaków: ‘ESC \’ ($1B $5C). Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd, to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków ‘ESC \’. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca, natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji, powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem  ESC P ). Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie.

## 2.2 Obsługa sytuacji błędnych

W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne:

- „nierozpoznany rozkaz” – jeżeli odebrano prefiks ESC P, ale identyfikator sekwencji ‘xx’ był niewłaściwy,

- błąd syntaktyki rozkazu (np. błędna lista parametrów Ps ; ... ; Ps), w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu, gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji,

- błąd wykonania rozkazu (może być np. obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd.).

Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje ukazanie się na wyświetlaczu komunikatu:

‘Błąd rozkazu:    „xx” ‘

‘Kod błędu   :       kk    ‘,

gdzie: „xx” jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a ‘kk’ jest dwucyfrowym kodem błędu. W przypadku rozkazu „nierozpoznanego” kod błędu wynosi 0 (zero). Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE (o ile nie wymuszono programowego wyłączenia błędów z wyświetlacza LCD).  Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest „odświeżany” i zostaje wznowione przetwarzanie. Zwróćmy uwagę, że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy, które mogą dawać następne komunikaty. Przykładowo, jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN, LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub TBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach. Wystąpi zatem seria komunikatów.

Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację, wykorzystując rozkazy ENQ, DLE  oraz LBFSTRQ  i LBERNRQ. W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM:

ESC  P  1  #e  88  ESC  \

co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę. Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane. Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (chociaż błędna sekwencja zostanie zignorowana do końca). Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikacje według poniższych zasad.

- W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | FSK | CMD | PAR | TRF |

w którym bit CMD jest ustawiony, jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie.

W szczególności bit ten jest kasowany, gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu.

2.) W odpowiedzi na kod sterujący DLE ($10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ONL | PE | ERR |

gdzie:

ONL = 1: stan „On-Line”,

PE  = 1: stan „Brak Papieru”,

ERR = 1: stan „Błąd mechanizmu/ sterownika”.

Zwróćmy uwagę, że kod ten daje komunikaty z zakresu $70..$77, a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedz na ENQ). Kod ten jest realizowany ZAWSZE – nawet w trybie OFF-LINE !

3.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ:

ESC  P  Ps #s  ESC  \

drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU):

ESC  P  1#X  Pe; Pm; Pt; Px; Pf; Pz; Py; Pm; Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D /  TOT_Z / CASH / ABC12345678  ESC  \

w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana), przy czym po  wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany.

4). W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ :

ESC P #n ESC \

wysyłana jest odpowiedź :

ESC P 1#E Pe ESC \

gdzie Pe jest numerem błędu. Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie.

Zachodzą zatem następujące przypadki:

- CMD = 1,  Pe = x  - poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne),

- CMD = 0,  Pe = 0  - rozkaz nie został rozpoznany,

- CMD = 0,  Pe > 0  - rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania

wystąpił błąd o kodzie Pe.

Na zakończenie zwróćmy uwagę, że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić „błąd fatalny” wykonania (np. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) – wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np.:

‘Błąd fatalny testu:                ‘

‘ROM RAM RTC DSP FSK ‘

(druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ  nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu  DLE które ‘działa’ także w trybie OFF-LINE). Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego – np. braku papieru. Z tego względu, w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym, że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób „nieskończonej pętli” (np. przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE.  Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas. W takiej sytuacji, jeżeli wystąpi błąd sekwencji, to status zostanie odesłany prawie natychmiast, natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas.

# 3. SEKWENCJE STERUJĄCE

## 3.1 Ogólne zasady syntaktyki komend

W drukarce rozpoznawane są 4 kody sterujące:

DLE  ($10) – żądanie wysłania statusu (^P)

Daje to możliwość odczytu statusu – np. brak papieru lub sytuacje błędne.

W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ONL | PE | ERR |

gdzie:

ONL = 1: stan „On-Line”,

PE  = 1: stan „Brak Papieru” lub rozładowany akumulator (24V),

ERR = 1: stan „Błąd mechanizmu/ sterownika”.

Zwróćmy uwagę, że kod ten daje komunikaty z zakresu $70..$77, a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ).

BEL ($07) – sygnał dźwiękowy (^G),

CAN ($18) – przerwanie interpretacji rozkazu (^X).

ENQ ($05) – żądanie wysłania statusu (^E),

W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | FSK | CMD | PAR | TRF |

gdzie:

FSK	= 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym,

= 1: drukarka jest w trybie fiskalnym,

CMD	= 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P, jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu),

PAR	= 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR, przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND),

TRF	= 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND, a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR).

UWAGA:

- Bit TRF jest przechowywany w pamięci nieulotnej, stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu – wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto, że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu, aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !).

- Zwróćmy uwagę, że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0.

- Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu $60..$6F (zakres małych liter), co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS).

Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format:

ESC  P  Ps ; ... ; Ps  xx  <string>  cc  ESC  \

gdzie:

Ps – opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0..255,

xx – 1 lub 2 znaki (z kolumn $2x,$4x..$7x) – identyfikator rozkazu,

<string> - parametr napisowy, ciąg parametrów napisowych, lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym, ewentualnie z punktem dziesiętnym ),

cc – bajt kontrolny, zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255), dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL:

begin

check := 255;

for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do

check := check xor byte(sekwencja[i]);

end;

Z powyższego wynika, że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \),

UWAGA :

- Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: ‘0’..’9’,’A’..’F’,’a’..’f’),  np.  korzystając z poniższej funkcji  byte_to_hex:

{ *** konwersja liczby na string ‘hex’ *** }

function word_to_hex (w: word) : string;

var

i : integer;

s : string;

b : byte;

c : char;

begin

s := ‘’;

for i:= 0 to 3 do

begin

b := (hi(w) shr 4) and 15;

case b of

0..9 : c := char(b+$30);

10..15 : c := char(b+$41-10);

end;

s := s + c;

w := w shl 4;

end;

word_ to_hex := s;

end;

{***  konwersja bajtu na 2 znaki ***}

function byte_to_hex (b:byte) : string;

begin

byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)),3,2);

end;

2. Sekwencje: LBDSP, LBFSTRQ , LBSENDCK, LBERNRQ, LBIDRQ  nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych ‘cc’.

3. Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie:

‘Błąd rozkazu:   „xx” ‘

‘Kod błędu   :    yy  ‘,

gdzie:

xx = 2 litery identyfikujące rozkaz,

yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu, przy czym jeżeli yy = 00, to urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz. Należy zwrócić uwagę, że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki – np. podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem.

4. Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących:

- : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara,       odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów),

- : błąd bajtu kontrolnego,

- : zła ilość parametrów,

- : błąd parametru (parametrów),

- : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC),

- : błąd operacji z modułem fiskalnym,

- : błąd daty – aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej,

- : błąd operacji: niezerowe totalizery (np. dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !),

- : błąd operacji I/O (np. z mechanizmem drukującym).

5. Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów. Możliwe litery identyfikujące błędy podano na stronie 52 .

6. Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu). Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ, DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ . Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora, chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( $d ) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane. Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL).

7. Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość „synchronizacji blokowej” (np. przy pomocy nagłówka ESC P), zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych, wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII – drukowalnych (z wyjątkiem np. kodów ESC, ENQ, DLE, CR itp. mających specjalne znaczenie), dotyczy to również wszelkich danych numerycznych, które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących).

8. Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących, to znaczy że może mieć dowolną wartość 
                lub też może nie występować, co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>.

## 3.2 Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym.

### [LBSETCK]: Ustawienie zegara

###### ESC  P  Py ;  Pm ;  Pd ;  Ph ; Pmn ;  Ps  $c [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check>  ESC  \

Gdzie:

Py; Pm; Pd : data w następującym formacie:

Py : numer roku = 0...99, (dwie najmłodsze cyfry, 1950...2049),

Pm : numer miesiąca = 1...12,

Pd : dzień = 1...31,

Ph; Pmn; Ps : czas w następującym formacie:

Ph : godzina = 0...23,

Pmn : minuta  = 0...59,

Ps : sekunda = 0...59 (parametr ignorowany),

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,
<kasjer> : string[32], (opcjonalny) nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

<check> : 2 znaki HEX, bajt kontrolny.

Kody błędów:

= 2 :  błąd kontrolnego,

= 3 :  zła ilość parametrów,

= 4 :  błąd danych,

= 5 :  błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC,

= 6 :  błąd odczytu totalizerów,

= 7 :  data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !),

= 8 :  błąd operacji – niezerowe totalizery.

Uwagi:

- W trybie fiskalnym ignorowane są pola dotyczące DATY. W przypadku przekłamania DATY konieczna jest interwencja serwisu.

- Sekwencja LBSETCK działa zawsze w pełnym zakresie (DATA i CZAS) w trybie niefiskalnym – nie obowiązują ograniczenia dla trybu fiskalnego:

- zmiany czasu tylko 1 raz po raporcie dobowym,

- zmiany czasu o nie więcej niż  1godzinę.

- W trybie fiskalnym, jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym ‘rozprogramowaniu’ w wyniku rozładowania baterii), jest to sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu:

‘ Błąd zegara RTC,    ‘

‘ wezwij SERWIS !   ’

i następuje blokada dalszego działania drukarki! Serwis może ustawić poprawną datę za pomocą funkcji serwisowych.

- W trybie fiskalnym, w przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta nie więcej niż o 1 godzinę, ale pod warunkiem, że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego) i tylko jeden raz po raporcie dobowym

- W powyższej sytuacji (zegar zainicjalizowany) data jest ignorowana, ale powinna być wysyłana (dla zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki).

Dodatkowe uwagi:

- Wystąpienie sytuacji, kiedy data bieżąca rożni się od daty poprzedniego zapisu o więcej niż 2 lata „w przód” lub gdy jest ona wcześniejsza od daty poprzedniego zapisu powoduje wymuszenie stanu braku inicjalizacji zegara jak w p.3.

- W przypadku stanu braku inicjalizacji zegara zablokowana jest realizacja sekwencji sterujących oprócz ENQ, DLE, BEL, CAN, LBFSTRQ i LBSERM (bez LBSETCK !!), jest również zablokowane wykonywanie raportów.

- W trybie fiskalnym sekwencja LBSETCK może służyć tylko do korekcji zegara o +/- 1 godzinę jednorazowo po raporcie dobowym, natomiast ustawienie daty musi odbywać się „ręcznie” przez serwis (zmiana daty możliwa jest także przez wykorzystanie funkcji serwisowych dostępnych w drukarce po zwarciu i rozwarciu  zwory serwisowej)

- W trybie fiskalnym ustawiana data nie może być wcześniejsza od ostatniego wpisu do modułu fiskalnego,(takim zapisem jest raport dobowy, zmiana stawek PTU, zerowanie RAM, rozpoczęcie sprzedaży po zerowaniu RAM ). Oznacza to, że tuż po raporcie dobowym nie można przestawić zegara w tył. W tym przypadku przed wysłaniem sekwencji ustawienia zegara należy odczekać tyle minut, o ile chcemy przestawić zegar w tył. Jest to ważne przy zmianie czasu z letniego na zimowy( przy przestawieniu zegara o jedną godzinę w tył ). W tym przypadku trzeba odczekać całą godzinę.

### [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą

ESC  P  Ps  $d  <string>  ESC  \

Gdzie:

Ps = 1 : otwarcie szuflady,

= 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza, napis <string> nie może zawierać sekwencji ESC....

= 3 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora w tryb wyświetlania zegara i daty (dopuszczalne po 
          upływie 45 sekund od zakończenia paragonu !),

= 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy (dopuszczalne po upływie 45 
          sekund od zakończenia paragonu!),

= 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora (TYLKO),

= 8 : przełączenie wyświetlacza w tryb wyświetlania ceny towaru oraz nazwy i podsumy,

na wyświetlaczu VFD wyświetlany jest w 1 linii

Towar		KWOTA

Forma płatności	KWOTA

= 9 : przywrócenie standardowego wyglądu wyświetlacza tj. nazwa i podsuma,

Towar		KWOTA

Towar

= 12 : o wyświetlaniu KWOTA decyduje parametr 8 lub 9

Forma płatności 	KWOTA

Nazwa rabatu 	KWOTA

Kaucja         	KWOTA

= 13  podczas realizowania form płatności na wyświetlaczu VFD w 1 linii wyświetlane jest

Do dopl.		KWOTA

Do zwr.		KWOTA

Kody błędów:

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 3 :  zła ilość parametrów,

= 4 :  błąd danych,

Uwagi:

- Drukarka interpretuje rozkaz o ile spełnione są warunki:

- od zakończenia ostatniej transakcji upłynęło 45 sekund. Niespełnienie tego warunku oznacza zignorowanie rozkazu bez sygnalizacji błędu,

- przesłany po raz pierwszy po raporcie dobowym  <string> jest przez drukarkę zapamiętywany i będzie wydrukowany na najbliższym raporcie dobowym po linii zawierającej numer unikatowy i logo fiskalne,

- jeżeli jest wysyłany ‘kolejny’ <string>  to na wyświetlaczu pojawi się zapamiętany wcześniej napis,

- Poza trybem transakcji parametr Ps może przybierać wartości 1..5, 8 i 9,

- W trybie transakcji parametr Ps może przyjmować wartości 1, 5.

### [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU

ESC  P  Ps [; Py; Pm; Pd ]  $p [ PTU_A / ... PTU_i / ] [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check>  ESC  \

Gdzie:

Ps : parametr określający liczbę definiowanych stawek PTU_A/.../PTU_G (1..7).

Jeżeli:

- Ps = 0 lub brak to programowane są 4 stawki i stawka G domyślnie programowana jest jako stawka zwolniona,

- Ps = 1..6  to stawka G domyślnie programowana jest jako stawka zwolniona.  Pozostałe stawki programowane są zgodnie z parametrami,

- Ps = 7 to wszystkie stawki programowane są zgodnie z podanymi parametrami.

Dla takiego zaprogramowania stawek PTU programiści powinni korzystać z sekwencji LBFSTRQ „Odeślij informacje kasowe (z parametrem 23 )”. W takim przypadku w odpowiedzi na LBFSTRQ zawsze zwracana jest informacja o wszystkich stawkach PTU (7).

przykłady  formatu sekwencji dla różnych wartości parametru Ps:

Ps=1:	    ESC  P  Ps $p PTU_A / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check>  ESC  \

Ps=4:	ESC  P  Ps $p  PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check>  ESC  \

Py; Pm; Pd : data w następującym formacie:

Py : numer roku = 0...99, (dwie najmłodsze cyfry, 1950...2049),

Pm : numer miesiąca = 1...12,

Pd : dzień = 1...31,

podanie tych opcjonalnych parametrów i ich zgodność z datą w drukarce spowoduje brak potrzeby potwierdzenia z klawiatury zmiany stawek,

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : string[32], (opcjonalny) nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

<check> : bajt kontrolny,

PTU_A ... PTU_G: wartości stawek PTU:

- xx.yy  - liczba z zakresu 0,00..99,99 (przypisanie wartości oznacza, że stawka jest AKTYWNA),

- 100  - oznaczenie stawki zwolnionej  {tylko dla Ps=7},

- 101 – oznaczenie stawki nieaktywnej  {tylko dla Ps=7}.

Przykładowa zmiana stawek (dla Ps=7):  A=22%, B=7%, C=0%, D=ZW, E=nakt, F=nakt, G=nakt

ESC  P  7  $p 22,00 /  7,00  /  0  / 100 / 101 / 101 / 101 / [<nr_kasy> CR <kasjer>]  <check>  ESC

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd operacji z RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną,

= 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub nie ma zgodności daty 
      w drukarce z data przesłaną,

= 8 : wykonanie niemożliwe – niezerowe TOTALIZERY,

= 11 : zła ilość wartości PTU.

Uwagi:

- W trybie niefiskalnym sekwencja powoduje zapis stawek PTU do pamięci RAM drukarki,

- W urządzeniu fabrycznie nowym wszystkie stawki są nieaktywne,

- Gdy wszystkie stawki są nieaktywne:

- drukarka interpretuje tylko sekwencje: LBSETCK, LBSETPTU, LBFSKREP, LBSENDCK, LBFSTRQ1, LBERNRQ, LBIDRQ,,
Przy pozostałych sekwencjach urządzenie zgłasza błąd nr 18.

- Próba FISKALIZACJI (LBSETHDR – także programowanie nagłówka) powoduje wyświetlenie komunikatu:

‘Nie zdefiniowane    ‘

‘stawki PTU          ‘

- W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona, tzn. drukarka zezwala jedynie na wykonanie raportów okresowych (przechodzi w stan tylko do odczytu),

- Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu poprawności daty zegara drukarki,

- Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por. sekwencję LBTRSLN). Na raporcie dobowym uwzględniane są tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”.

### [LBSETHDR]: Programowanie nagłówka

ESC  P 0 $f  <string>  #255  [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check>  ESC \

Gdzie:

<string> : maksymalnie 200 znaków ASCII, dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOVIA) kody CR, LF oraz SO, DC4 (podwójna szerokość druku); ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru $20..$7F, wybrane znaki sterujące oraz polskie litery, terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 ( $FF ),

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : string[32], (opcjonalny) nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

<check> : bajt kontrolny,

Kody błędów:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 4 :  błąd parametru,

=  8  : niezerowe totalizery,

= 12 : błędny nagłówek (np. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki),

= 18 :  brak zdefiniowanych stawek PTU w drukarce (wszystkie nieaktywne!) - błąd sygnalizowany tylko na 
       łączu szeregowym – na wyświetlaczu operatora wyświetlany jest komunikat „Brak stawek PTU !!!”.

Uwagi:

- Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka LF lub CR. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF, to wystąpi wówczas sytuacja błędna – pojawią się puste linie.

- Sekwencje sterujące drukarki ESC.. są w obrębie nagłówka zabronione.

### [LBFEED] : Wysuw papieru

ESC P Ps #l <check> ESC \

Gdzie:

Ps : wysuw papieru o 0..20 linii. Sekwencja  jest blokowana w trakcie transakcji i w trybie oszczędnościowym.

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru Ps.

### [LBSERM]: Obsługa błędów

ESC  P  Ps  #e  <check>  ESC  \

Gdzie:

Ps : wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od wartości parametru:

= 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu 
           i zatrzymanie przetwarzania, aż do naciśnięcia klawisza ‘NIE’,

= 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. Rodzaj błędu może być
           testowany  przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (pole Pe odpowiedzi LBFSTRS), lub sekwencją 
          LBERNRQ,

= 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu 
             i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE. Kod błędu po wykonaniu 
             rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu,

= 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. Kod błędu po 
             wykonaniu rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu.

Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format:

[LBERSTS] :

ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \

Gdzie:

Pe : kod błędu (0 = OK),

<c1><c2> = dwuznakowy identyfikator sekwencji.

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru.

Uwagi:

- Po włączeniu zasilania (nie po „obudzeniu” drukarki) wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach (Ps=0).

- Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi aplikacjami które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji, sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM  dla zablokowania komunikatów o błędach.

- Niektóre sekwencje, niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach, mogą wymagają ręcznego potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza ‘TAK’). Dotyczy to przeważnie operacji prowadzących do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej (np. zmiana stawek PTU, raport dobowy).

## 3.3 Transakcja

W drukarkach fiskalnych w trybie fiskalnym możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami paragonów:

- paragonem fiskalnym – zawsze, gdy pierwsza zadeklarowana i wydrukowana pozycja na paragonie to sprzedaż towaru

- paragonem niefiskalnym - zawsze, gdy pierwsza zadeklarowana i wydrukowana pozycja na paragonie to obsługa opakowania (pobranie lub zwrot)

### [LBTRSHDR]: Początek transakcji

ESC  P  Pl  $h  <check>  ESC  \

Gdzie:

Pl : ilość pozycji sprzedaży = 0..80, jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (otrzymywane linie są drukowane na bieżąco),

<check> : bajt kontrolny.

Kody błędów:

=   1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

=   2 :  błąd bajtu kontrolnego,

=   4 :  błąd parametru (zła liczba pozycji),

=   5 :  błąd odczytu zegara RTC,

=   6 :  błąd operacji z pamięcią fiskalną,

= 40 : brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym,

= 98 : blokada sprzedaży z powodu założenia zwory serwisowej.

Uwagi:

- Odebranie tej sekwencji przez drukarkę, w przeciwieństwie do poprzednich urządzeń, nie powoduje wydruku nagłówka. Ustawione zostaną jedynie bity PAR i CMD (o ile rozkaz został wykonany poprawnie).

- Limit ilości linii do 80-miu obowiązuje tylko, gdy paragon jest drukowany w trybie „blokowym” – „Off – Line” – ze względu na ograniczoną (do 2 KB) długość bufora dla całego paragonu.

- Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 80 linii należy użyć trybu „On-Line” (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0).

- Jeżeli w ciągu 20 minut od momentu odebrania LBTRSHDR drukarka nie odebrała żadnej innej sekwencji to oprogramowanie zeruje bit PAR (anulowanie trybu transakcji bez drukowania informacji).

### [LBTRSLN] : Linia paragonu

ESC  P  Pi  $l  <nazwa>  CR  <ilość>  CR  <ptu> / CENA / BRUTTO / <check>  ESC  \

lub

ESC P Pi ; Pr $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / RABAT / <check> ESC \

Gdzie:

Pi : numer linijki = 0   lub 1...255  , jeżeli = 0 to operacja STORNO,

Pr : rodzaj rabatu:

= 0 : brak,

= 1 : rabat kwotowy,

= 2 : rabat procentowy,

= 3 : dopłata kwotowa,

= 4 : dopłata procentowa,

<nazwa> : string[40],

Oprogramowanie drukarki:

- zamienia dosyłane litery na duże pod kątem kontroli bazy towarowej (duże i małe litery nie rozróżnialne),

- drukuje duże i małe litery razem z niedozwolonymi znakami,

<ilość> : string[16], w którym liczba ‘ilość’ spełnia te same warunki co CENA, z tym, że dla kompatybilności dopuszczamy w obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy z tego napisu ciąg będący max. 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym, jakkolwiek drukarka wydrukuje jedynie liczbę określającą ilość.

<ptu> : kod stawki PTU = ‘A’...’G’ . Dopuszcza się używania ‘  ‘ (spacja) lub ‘Z’ dla oznaczenia towarów 
zwolnionych w przypadku, gdy w drukarce zdefiniowano jedną stawkę zwolnioną. O ile zdefiniowano
więcej niż jedną stawkę zwolnioną drukarka zgłosi błąd nr 18,

BRUTTO : kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max, > 0,

CENA : cena jednostkowa brutto podawana z dokładnością do 1 grosza; format zawierający max. 10 cyfr z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem, natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest                     realizowana,

RABAT : kwota lub procent rabatu / dopłaty. Obowiązują następujące ograniczenia:

- procent musi być z zakresu  0,01...99.99 %,

- przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. Niespełnienie powyższego daje błąd #20,

<check> : bajt kontrolny, jw.

Kody błędów:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 4 :  zły numer linii (błąd parametru Pl),

= 16: błędna nazwa (pusta lub za długa),

= 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie),

= 18: błąd spowodowany:

- błędnym oznaczeniem stawki PTU (lub brakiem),

- błędnym oznaczenia stawki zwolnionej (‘ ‘ lub ‘Z’) dla przypadku gdy w drukarce >1 stawek zwolnionych lub stawka zwolniona nie została zdefiniowana,

- próbą sprzedaży w stawce nieaktywnej,

- zadziałaniem mechanizmu kontroli bazy towarowej,

= 19:   błąd wartości CENA (syntaktyka, zakres lub brak),

= 20:   1. błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka, zakres lub brak),

2. błąd niespełnienia warunku  ilość x cena = wartość  - drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu :

- mnoży cenę przez ‘wyłowioną’  z ilości liczbę,

- zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku,

- wynik zaokrąglenia porównuje  z wartością (BRUTTO),

- przy rabacie kwotowym uwzględnienie  rabatu nie może  prowadzić do ujemnego wyniku (niespełnienie powyższego daje błąd #20),

= 21:   sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji,

= 22:   błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie ‘blokowym’ OFF-LINE, lub gdy w wyniku jej 
                         wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna), lub błąd operacji z rabatem np. 
                         wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna,

= 90:  operacja tylko z kaucjami, nie można wysyłać towarów $l,

= 91:  była wysłana forma płatności, nie można wysyłać towarów $l,

= 94:  przepełnienie kwoty sprzedaży (maksymalna kwota sprzedaży wynosi 999999.99).

Uwagi:

- Numeracja linijek musi być ciągła, również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO, np. poprawna jest  sekwencja numerów 1,2,3,4 ale musi być: 1,2,0,4 jeżeli wykonuje się operację STORNO.

- Jeżeli jest drukowany paragon w trybie ‘blokowym’ (parametr Pl w sekwencji LBTRSHDR jest <>0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek.

- Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu, która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej.

- Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację, tak abym zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru. Ponadto należy uwzględnić ew. rabat przy stornowaniu.

- Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu, które oznacza, że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 20 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat:

ANULOWANY

#nr_kasy kasjer   HH:MM

NNNNNNNN

BŁĄD: BŁĄD INTERFEJSU NR ???

Format wydruku (treść paragonu) – przykład dla trybu szkoleniowego i fiskalnego

| NAGŁÓWEK NIP xxx-xxx-xx-xx |  | NAGŁÓWEK NIP xxx-xxx-xx-xx |
| --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD DDDDDD |  | YYYY-MM-DD DDDDDD |
| NIEFISKALNY |  | PARAGON FISKALNY |
| Towar o długiej nazwie |  | Towar o długiej nazwie |
| 1.000 x 10,56 10,56A |  | 1.000 x 10,56 10,56A |
| Towar1 1.000 x 10,56 10,56A |  | Towar1 1.000 x 10,56 10,56A |

## 3.4 Obsługa kaucji

Do obsługi kaucji w drukarce przewidziano 4 sekwencje. Praktycznie sekwencje [LBDEP+] i [LBDEPSTR+] związane z pobieraniem kaucji są identyczne z sekwencjami występującymi w drukarkach POSNET THERMAL 
i POSNET 3001 (wersje 39.x). Uzupełnione zostały one o dwie sekwencje [LBDEP-] i [LBDEPSTR-] zapewniające obsługę zwrotu kaucji. Programista wykorzystujący te 4 sekwencje powinien mieć na uwadze, że na wydrukach otrzyma zawsze ilość=1 i cenę jednostkową równą dosyłanej w sekwencji kwocie, o ile nie wykorzystał pola <ilość> precyzującym ilość opakowania.

### [LBDEP+]: Kaucja pobrana (za sprzedaż opakowania)

ESC P 6 $d <kwota> / [<nr> CR <ilość> CR ] <check> ESC \

Gdzie:

<kwota> : kwota kaucji (za pobrane opakowania),

<nr> : string[4], (opcjonalne) numer opakowania . W aktualnej wersji numer z zakresu 0..9999:

- drukarka drukuje zawsze tekst „Opakowanie zwr. nr”,

- jeżeli parametr <nr> nie został uwzględniony to drukowany jest jedynie napis „Opakowanie zwr.”

<ilość> : string[16], (opcjonalne) ilość opakowania drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość numeryczną, która jest później drukowana,

- jeśli występuje to na paragonie umieszczana jest informacja  o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako CENA = <kwota> / <ilość>,

- jeżeli pole <ilość> nie występuje to drukarka przyjmuje, że ilość=1 i CENA=<kwota>.

<check> : bajt kontrolny,

Kod błędu:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru,

= 9 : błąd operacji I/O,

= 17 : błędne oznaczenie <ilości> (za długie) lub,

przekroczona liczba opakowań,

przekroczony zakres dla <nr> = 0.. 9999,

= 19 : błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),

= 21 : sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.

Łączna suma kaucji pobranej jest akumulowana i porównywana z wartością PRZYJĘCIE przesłaną w sekwencji LBTRXEND.

### [LBDEPSTR+]: Storno kaucji pobranej

ESC P 7 $d <kwota> / [<nr> CR <ilość> CR] <check> ESC \

Gdzie:

<kwota> : kwota kaucji (za pobranie opakowania),

<nr> : string[4], (opcjonalne) numer opakowania . W aktualnej wersji numer z zakresu 0..9999:

- drukarka drukuje zawsze tekst „Opakowanie zwr. nr”,

- jeżeli parametr <nr> nie został uwzględniony to drukowany jest jedynie napis „Opakowanie zwr.”

<ilość> : string[16], (opcjonalne) ilość opakowania, drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość 
              numeryczną, która jest później drukowana,

- jeśli występuje to na paragonie umieszczana jest informacja  o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako CENA := <kwota> / <ilość>,

- jeżeli pole <ilość> nie występuje to drukarka przyjmuje, że ilość=1 i CENA=<kwota>,

<check> : bajt kontrolny,

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru,

= 9 : błąd operacji I/O,

= 17 : błędne oznaczenie <ilości> (za długie) lub,

przekroczona liczba opakowań ,

przekroczony zakres dla <nr> = 0.. 9999,

= 19 :  błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),

= 21 :  sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji,

= 22 : błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie ‘blokowym’ OFF-LINE, lub w wyniku jej 
                         wykonania suma PRZYJĘĆ za opakowania kaucjonowane wychodzi ujemna).

### [LBDEP-]: Kaucja wydana (za zwrot opakowania)

ESC P 10 $d <kwota> / [<nr> CR <ilość> CR ] <check> ESC \

Gdzie:

<kwota> : kwota kaucji (za wydanie opakowania),

<nr> : string[4], (opcjonalne) numer opakowania . W aktualnej wersji numer z zakresu 0..9999:

- drukarka drukuje zawsze tekst „Opakowanie zwr. nr”,

- jeżeli parametr <nr> nie został uwzględniony to drukowany jest jedynie napis „Opakowanie zwr.”

<ilość> : string[16], (opcjonalne) ilość opakowania, drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość 
numeryczną, która jest później drukowana,

- jeśli występuje to na paragonie umieszczana jest informacja  o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako CENA = <kwota> / <ilość>,

- jeżeli pole <ilość> nie występuje to drukarka przyjmuje, że ilość=1 i CENA=<kwota>.

<check> : bajt kontrolny,

Kod błędu:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru,

= 9 : błąd operacji I/O,

= 17 : błędne oznaczenie <ilości> (za długie) lub,

przekroczona liczba opakowań ,

przekroczony zakres dla <nr> = 0...9999,

= 19 : błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),

= 21 : sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.

Łączna suma kaucji zwróconej jest akumulowana i porównywana z wartością WYDANIE przesłaną w sekwencji LBTRXEND.

### [LBDEPSTR-]: Storno kaucji wydanej

ESC P 11 $d <kwota> / [<nr> CR <ilość> CR ] <check> ESC \

Gdzie:

<kwota> : kwota kaucji (za wydanie opakowania),

<nr> : string[4], (opcjonalne) numer opakowania . W aktualnej wersji numer z zakresu 0..9999:

- drukarka drukuje zawsze tekst „Opakowanie zwr. nr”,

- jeżeli parametr <nr> nie został uwzględniony to drukowany jest jedynie napis „Opakowanie zwr.”

<ilość> : string[16], (opcjonalne) ilość opakowania, drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość 
numeryczną, która jest później drukowana,

- jeśli występuje to na paragonie umieszczana jest informacja  o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako CENA = <kwota> / <ilość>,

- jeżeli pole <ilość> nie występuje to drukarka przyjmuje, że ilość=1 i CENA= <kwota>.

<check> : bajt kontrolny,

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru,

= 9 : błąd operacji I/O,

= 17 : błędne oznaczenie <ilości> (za długie) lub,

przekroczona liczba opakowań ,

przekroczony zakres dla <nr> = 0...9999,

= 19 : błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),

= 21 : sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji,

= 22 : błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie ‘blokowym’ OFF-LINE, lub w wyniku jej 
                        wykonania suma PRZYJĘĆ za opakowania kaucjonowane wychodzi ujemna).

## 3.5 Zakończenie transakcji

### [LBTREXITCAN] : Anulowanie transakcji

ESC P 0 $e [ <nr_kasy> CR <kasjer> CR ] <check> ESC \

„Negatywne” zatwierdzenie transakcji przez komputer.

Gdzie:

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : string[17], (opcjonalny) nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

w przypadku nie umieszczenia opcjonalnych parametrów nr_kasy i kasjer, wartości te brane są z sekwencji LBLOGIN lub przyjmowane są wartości domyślne „#0001” i „Kierownik”,

<check> : bajt kontrolny.

Uwagi:

- Jeżeli sekwencją poprzedzającą LBTREXITCAN była sekwencja rozpoczęcia transakcji LBTRSHDR  to jedynym skutkiem jest wyzerowanie bitu PAR.

### [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie  transakcji

ESC P Ps ; Pr $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \

lub :

ESC P Ps ; Pr ; Pn ; Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR

WPŁATA / TOTAL / <check> ESC \

lub:

ESC P Ps ; Pr ; Pn ; Pc ; Px ; Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR

WPLATA / TOTAL / RABAT / <check> ESC \

3 warianty ‘pozytywnego’ zatwierdzenia transakcji.

Gdzie:

Ps = 0 : anulowanie paragonu,

= 1 : pozytywne zakończenie transakcji,

Pr = 0...99 : opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji,

Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma 
                      dostęp aplikacja = 0..3,

Pc = 0 : zachowanie ‘dotychczasowe’ tzn. zakończenie drukowania, wysunięcie papieru i zakończenie trybu      transakcyjnego,

= 1 : j.w.,

= 2 : wydrukowanie nagłówka nowego paragonu i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny  sposób, tzn. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR,     LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu), LBDSP oraz LBFSTRQ,

Px : rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr) =

0 : brak,

1 : rabat procentowy,

2 : dopłata procentowa,

3 : rabat kwotowy,

4 : narzut kwotowy,

Py = 1 : parametr ignorowany,

<linia1>...<linia3> : zawartość linii dodatkowych, dodatkowe informacje na stronie 28.

<kod> : string[3], kod kasy (1 znak) + kod kasjera (2 znaki), pole jest ignorowane, jeżeli wcześniej  było

logowanie kasjera (opis sekwencji logowania - str 41),

WPŁATA : kwota wpłacona przez klienta, jeżeli = 0 to napisy „wpłata / reszta” nie będą drukowane,

TOTAL : łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów,

RABAT : rabat/dopłata procentowa/kwotowa dla całej transakcji, stopa jest zadana z dokładnością do 0.01  	  	                  jeżeli parametr Px<>0,

<check> : bajt kontrolny, jw.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru (Pr,Pn ,Pc, Px lub Py),

= 5 : błąd operacji z zegarem RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną,

= 23 : błędna liczba rekordów (linii) paragonu,

= 24 : przepełnienie bufora drukarki paragonowej,

= 25 : błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,

= 26 : błąd kwoty WPLATA (syntaktyka; jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy ‘gotówka’, ‘reszta’ nie będą drukowane),

= 27 : błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT,

= 28 : przepełnienie totalizera (max 99 999 999,99  dla jednej grupy podatkowej),

= 29 : żądanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,

Uwagi:

- Jeżeli parametr Px0 to wartość parametru Pr jest ignorowana.

Przykład wydruku paragonu standardowego

| NAGŁÓWEK NIP XXX-XXX-XX-XX |  | NAGŁÓWEK NIP XXX-XXX-XX-XX |
| --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD DDDDDD |  | YYYY-MM-DD DDDDDD |
| NIEFISKALNY |  | PARAGON FISKALNY |
| TOWAR O DŁUGIEJ NAZWIE |  | TOWAR O DŁUGIEJ NAZWIE |
| 1,000 x 1,00 1,- A |  | 1,000 x 1,00 1,- A |
| TOWAR1 1,000 x 1,00 1,- B |  | TOWAR1 1,000 x 1,00 1,- B |
| TOWAR2 1,000 x 1,00 1,- C |  | TOWAR2 1,000 x 1,00 1,- C |
| TOWAR3 1,000 x 1,00 1,- G |  | TOWAR3 1,000 x 1,00 1,- G |
| ---------------------------------------- |  | ---------------------------------------- |
| SPRZEDAŻ OP. A 0,95 |  | SPRZEDAŻ OP. A 0,95 |
| PTU A 22 % 0,17 |  | PTU A 22 % 0,17 |
| SPRZEDAŻ OP. B 0,95 |  | SPRZEDAŻ OP. B 0,95 |
| PTU B 7 % 0,06 |  | PTU B 7 % 0,06 |
| SPRZEDAŻ OP. C 0,95 |  | SPRZEDAŻ OP. C 0,95 |
| PTU C 5 % 0,05 |  | PTU C 5 % 0,05 |
| SUMA PTU 0,28 |  | SUMA PTU 0,28 |
| SPRZEDAŻ ZW. G 0,95 |  | SPRZEDAŻ ZW. G 0,95 |
| ---------------------------------------- |  | ---------------------------------------- |
| RAZEM: 4,00 |  | RAZEM: 4,00 |
| RABAT: 05 % |  | RABAT: 05 % |
| SUMA 3,80 |  | SUMA 3,80 |
| WPŁATA: 4,- |  | WPŁATA: 4,- |
| RESZTA: 0,20 |  | RESZTA: 0,20 |
| NIEFISKALNY |  |  |
| 0002 #<nr_kasy> <kasjer> 14:34 |  | 0002 #<nr_kasy> <kasjer> 14:34 |
| 00123456 |  | PL ABC 00123456 |

### [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności

ESC P Pn ; Pc ; Py ; Px ; Pg ; Pk ; Pz ; Pb ; Po1 ; Po2 ; Pr $x <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR

<linia4> CR <linia5> CR  <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK / BON / PRZYJĘCIE / WYDANIE / RESZTA / <check> ESC \

Sekwencja powyższa  umożliwia aplikacji:

- zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0.01 %),

- tryb pracy obcinacza (bez obcinania, ew. z wydrukowaniem nagłówka),

- umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności, możliwość przesłania przez aplikacje kwoty reszty,

- umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty za opakowanie (-a)  mającej ścisły związek z sekwencjami [LBDEP+] i [LBDEPSTR+]  opisanych wcześniej (str. 20 i 20) w postaci:

ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

PRZYJĘCIA:

Opakowanie zwr.1 1 x <PRZYJĘCIE>

<PRZYJĘCIE>

- umieszczenie w stopce paragonu wydanej kwoty za zwrot opakowania mającej ścisły związek z sekwencjami [LBDEP-] i [LBDEPSTR-]  opisanych wcześniej (str. 21 i 22) w postaci:

ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

WYDANIA:

Opakowanie zwr.1 1 x <WYDANIE>

-<WYDANIE>

Gdzie:

Pn : ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma 
                      dostęp aplikacja = 0...3, dodatkowe informacje na stronie 28.

Pc = 0 : zachowanie ‘dotychczasowe’ tzn. zakończenie drukowania, wysunięcie papieru i zakończenie trybu      transakcyjnego,

= 1 : j.w.,

= 2 : wydrukowanie nagłówka nowego paragonu i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny  sposób, tzn. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR,     LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu), LBDSP oraz LBFSTRQ,

Py : parametr ignorowany,

Px : rodzaj rabatu = 0 : brak,

1 : rabat procentowy,

2 : dopłata procentowa,

3 : rabat kwotowy,

4 : dopłata kwotowa,

Pg = 0 : kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje),

= 1 : występuje zapłata w gotówce,

Pk = 0 : kwota KARTA jest ignorowana,

= 1 : kwota KARTA jest drukowana,

Pz = 0 : kwota CZEK jest ignorowana,

= 1 : kwota CZEK jest drukowana,

Pb = 0 : kwota BON jest ignorowana,

= 1 : kwota BON jest drukowana,

Po1 = 0 : kwota PRZYJĘCIE jest ignorowana,

= 1 : kwota PRZYJĘCIE jest drukowana

Po2 = 0 : kwota WYDANIE jest ignorowana,

= 1 : kwota WYDANIE jest drukowana

Pr = 0 : kwota RESZTA jest ignorowana,

= 1 : kwota RESZTA jest drukowana,

oraz:

TOTAL : łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów (ta wartosc jest kontrolowana przez drukarke),

RABAT : rabat/narzut kwotowy/procentowy dla całej transakcji, kwota lub stopa jest zadana z 
               dokładnością do 0.01 jeżeli parametr Px<>0,

WPŁATA : kwota wpłacona przez klienta,

KARTA, CZEK, BON, WYDANIE : kwoty dla odpowiednich form płatności,

PRZYJĘCIE : kwota kaucji za opakowania zwrotne, powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca 
                                     sumę form płatności),

<linia1>...<linia5> : string[40], zawartość linii dodatkowych (zostanie wydrukowana zawartość co najwyżej trzech pierwszych linii),

<nazwa_karty>, <nazwa_czeku>, <nazwa_bonu> : string[16], dodatkowe określenia form płatności,
<nazwa_karty> :  np. ‘VISA’,

<kod> : string[3], kod kasy (1 znak) + kod kasjera (2 znaki), pole jest ignorowane, jeżeli wcześniej  było

logowanie kasjera (opis sekwencji logowania - str 41),

<check> : bajt kontrolny, jw.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru (Pr,Pn lub Ps),

= 5 : błąd operacji z zegarem RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna,

= 23 : błędna liczba rekordów (linii) paragonu,

= 24 : przepełnienie bufora drukarki,

= 25 : błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub

błędna treść dodatkowych linii,

= 26 : błąd jednej z kwot WPLATA..RESZTA,  pozycja PRZYJĘCIE lub WYDANIE przesłana w 
                       LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDEP i LBDEPTAK

(błąd dotyczący pola WYDANIE jest zgłaszany tylko w przypadku wykorzystywania  w trakcie  transakcji sekwencji [LBDEP-]),

= 27 : błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT,

= 28 : przepełnienie totalizera,

= 29 : zadanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze 
                       włączony,

### [LBTRFORMPLAT]: Obsługa form płatności

###### ESC P Ps ; Pfx $b <kwota> / <nazwa_form_platn> CR <check> ESC \

Jest to dodatkowa sekwencja mająca ścisły związek z sekwencją [LBTRXEND1], pozwalająca na zadeklarowanie form płatności dla danej transakcji powiązana z jednoczesną obsługą wyświetlaczy drukarki.

Gdzie:

Ps : parametr

= 1 : zgłoszenie formy płatności,

= 2 : anulacja formy płatności, rodzaj i kwota formy płatności muszą się zgadzać z jedną z poprzednio zgłoszonych form płatności wysłanych z parametrem Ps=1,

Pfx : parametr określający typ formy płatności wg poniższej zależności:

= 0 : GOTÓWKA,

= 1 : KARTA,

= 2 : CZEK,

= 3 : BON,

= 4 : INNA,

= 5 : KREDYT,

nazwa_form_plat : string[15],

<kwota> : kwota formy płatności.

Kwoty form płatności  oraz ich typ wysyłane w sekwencji [LBTRFORMPLAT] muszą być zgodne z kwotami form płatności zadeklarowanych w sekwencji [LBTRXEND1]

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru (Ps lub Pfx),

= 5 : błąd operacji z zegarem RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna,

= 19 : błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),

= 22 : błąd anulowania (Ps=2) formy płatności (zadeklarowana kwota „anulacji” większa od 
                       dotyk czasowych kwot wysłanych z Ps=1),

= 26 : przekroczono liczbę maksymalnej ilości form płatności (5).

Uwagi:

- W przypadku użycia sekwencji [LBTRFORMPLAT]  transakcję trzeba kończyć sekwencją [LBTRXEND1].

- Po wysłaniu sekwencji z deklaracją formy płatności nie jest możliwe dosłanie linii towaru, czy deklaracji opakowania. Jeżeli jednak anulujemy tę formę płatności wysyłając ją jeszcze raz z parametrem Ps = 2, będziemy mogli dalej kontynuować sprzedaż i obrót opakowaniami.

### [LBTRXEND1] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (2)

ESC P Pn ; Pc ; Py ; Pdsp ; Px ; Pkb ; Pkz ; Pns ; Pfn ; Pr ; Pg ; Pfx ; ... $y
<nr_kasy> CR <kasjer> CR
<numer_systemowy> CR
<linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR
<nazwa_form_plat_1> CR ... do <nazwa_form_plat_Pfn> CR
<numer_kaucji_pobr_1> CR ... do < numer_kaucji_pobr_Pkb> CR
<ilość_kaucji_pobr_1> CR ... do <ilość_kaucji_pobr_Pkb> CR
<numer_kaucji_zwr_1> CR ... do < numer_kaucji_zwr_Pkz> CR
<ilość_kaucji_zwr_1> CR ... do <ilość_kaucji_zwr_Pkz> CR
TOTAL / DSP / RABAT / WPLATA /
FORM_PLAT_1 / ... do FORM_PLAT_Pfn /
RESZTA /
KAUCJA_POBR1 / ... do KAUCJA_POBR_Pkb /
KAUCJA_ZWR1 / ... do KAUCJA_ZWR_Pkz /
<check> ESC \

Gdzie:

Pn : ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja = 0...3, linie te są drukowane na najbliższym raporcie dobowym, pomiędzy raportami dobowymi może być wysłany jeden zestaw dodatkowych linii, który będzie drukowany, natomiast wszystkie inne zestawy linii będą ignorowane,

Pc = 0 : zachowanie 'dotychczasowe' tzn. zakończenie drukowania i zakończenie trybu transakcyjnego,

= 1 : parametr ignorowany,

= 2 : wydrukowanie nagłówka nowego paragonu i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny

sposób, tzn. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR,

LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu), LBDSP oraz LBFSTRQ,

Py = 1 : jeżeli tylko możliwe w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie,

Pdsp = 1 : kwota DSP ujemna,

Px : rodzaj rabatu

= 0 : brak,

= 1 : rabat procentowy,

= 2 : dopłata procentowa,

= 3 : rabat kwotowy,

= 4 : dopłata kwotowa,

Pkb = 0 : nie występuje blok KAUCJA_POBRANA,

= 1..n : blok KAUCJA_POBRANA jest drukowany i zawiera 1.. linii + tytuł,

Pkz = 0: nie występuje blok KAUCJA_ZWROCONA,

= 1..n : blok KAUCJA_ZWROCONA jest drukowany i zawiera 1.. + tytuł,

Pns = 1 : występuje string <numer_systemowy>,

= 0 : string <numer_systemowy> jest ignorowany,

Pfn = 0: nie ma form płatności, nie występuje blok nazw form płatności,

= 1..n : po parametrze Pfn występują parametry Pfx określające rodzaj formy płatności, występuje blok

Pfn nazwy form płatności,

Pr  = 0 : kwota RESZTA jest ignorowana,

= 1 : kwota RESZTA jest drukowana,

Pg = 0 : kwota WPLATY jest ignorowana (wplata gotówki nie występuje),

= 1 : występuje wplata gotówki,

Pfx : parametr

= 1 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to karta płatnicza,

= 2 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to czek,

= 3 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to bon,

= 4 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to inna forma płatności,

= 5 : kwota FORM_PLAT jest drukowana , jest to kredyt,

oraz:

<nr_kasy> : string[8], nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : string[32], nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

<linia1>, <linia2>, <linia3> : string[40], zawartość linii dodatkowych,

<numer_systemowy> : string[16], numer systemowy transakcji. Może zawierać: litery (maksymalnie trzy litery– nadmiarowe zamieniane są na spacje), cyfry i znaki specjalne: `~#$@%^&*()_-+=[{]}\|;:' ",<.>/?

<nazwa_form_plat_> : string[16], dodatkowe określenia form płatności,

<numer_kaucji_pobr_>, <numer_kaucji_zwr_> : string[4], numer opakowania kaucjonowanego,
TOTAL : łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów - ta wartość jest kontrolowana przez drukarkę. Kwota TOTAL jest suma wszystkich linii paragonu, skorygowanych o kwotę lub wartość rabatu / narzutu (wartość / kwota rabatu / narzutu zadeklarowana w zakończeniu nie ma wpływu na żadna z wartości przesyłanych w tej sekwencji i zostanie wyliczona przez drukarkę - podobnie jest w sekwencji linii paragonu).

DSP : stan wyświetlacza klienta. Kwota DSP jest wynikiem następującego działania:

DSP = TOTAL + KAUCJE - FORMY PLATNOSCI.

Kwota DSP jest zawsze przesyłana jako wartość dodatnia. W przypadku kiedy jest wartością ujemna, należy parametr Pdsp ustawić na 1, a wartość DSP wysłać jako wartość bezwzględną.

RABAT : rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji, kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0.01 jeżeli parametr Px<>0,

WPLATA : wpłata w gotówce,

FORM_PLAT_1,...,FORM_PLAT_Pfn : kwoty dla odpowiednich form płatności (obecne w przypadku gdy Pfn <> 0),

RESZTA : wypłata w gotówce. Pole RESZTA będzie się równało DSP w przypadku, gdy wartość DSP jest ujemna, jednak pole to zawsze może być automatycznie wyliczone przez drukarkę (Pr=0) i nie jest wymagana jego obsługa, chyba ze w celach kontrolnych.

KAUCJA_POBR1 ... KAUCJA_POBR_Pkb : kwota kaucji za opakowania zwrotne pobrane przez klienta

(obecne w przypadku gdy Pkb <> 0),

KAUCJA_ZWR1..KAUCJA_ZWR_Pkz : kwota kaucji za opakowania zwrotne zwrócone przez klienta

(obecne w przypadku gdy Pkz <> 0),

<check> : bajt kontrolny, j.w.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru (Pr,Pn lub Ps),

= 5 : błąd operacji z zegarem RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna,

= 23 : błędna liczba rekordów (linii) paragonu,

= 24 : przepełnienie bufora drukarki,

= 25 : błędny kod terminala / kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,

= 26 : błąd jednej z kwot GOTOWKA..RESZTA,

= 27 : błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT,

= 28 : przepełnienie totalizera,

= 29 : zadanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,

Uwagi:

1. Drukarka Posnet Thermal oferuje szeroki wachlarz sekwencji umożliwiających zakończenie paragonu, jakkolwiek szczególnie zachęcamy do implementowania w swoich programach najbardziej rozbudowanej z nich: LBTRXEND1.

Jest to nowa sekwencja, umożliwiająca w pełni wykorzystanie oferowanych przez drukarkę możliwości, poprzez wprowadzenie pełnej obsługi opakowań zwrotnych, form płatności, rabatów / narzutów zarówno procentowych jak i kwotowych, oraz wielu innych ciekawych rozwiązań.

Jeżeli nie masz potrzeby używać w tej chwili kaucji, czy form płatności, to i tak warto skorzystać w swoim programie z tej sekwencji - bardzo to ułatwi rozbudowywanie programu w przyszłości.

2. Kaucje pobrane, kaucje zwrócone, formy płatności można używać na dwa sposoby:

- W powiązaniu z sekwencjami obsługi opakowań, form płatności wysyłanymi w trakcie realizowania transakcji, dzięki czemu wartości i teksty na wyświetlaczu zmieniają się na bieżąco, wraz z rzeczywistym obrotem opakowaniami, czy finalizowaniem transakcji za pomocą rożnych form płatności. Wartości powinny się zgadzać z wartościami przekazanymi w sekwencji zakończenia paragonu.

- Kaucje pobrane, zwrócone, formy płatności deklarowane są jedynie w sekwencji zakończenia paragonu.

Zastosowanie sekwencji obsługi opakowań, lub form płatności podczas transakcji wymaga konsekwentnego zadeklarowania wysłanych wcześniej opakowań lub form płatności w sekwencji zakończenia przykładowo wysłanie sekwencji pobrania opakowania wymaga umieszczenia tej informacji w sekwencji zakończenia ale równocześnie zezwala na dowolne deklarowanie kolejnych pobranych opakowań tylko w zakończeniu i nie przeszkadza w tej samej transakcji zadeklarowania opakowań zwrotnych i form płatności tylko w zakończeniu transakcji.

Innymi słowy nie musimy się decydować, czy opakowania lub formy płatności będziemy wysyłać w trakcie transakcji i potwierdzać je w zakończeniu, czy informacje o nich umieścimy tylko w zakończeniu.

3. Możliwe jest wysyłanie w sekwencjach i deklarowanie w zakończeniu transakcji LBTRXEND1 kaucji pobranych, zwróconych, form płatności z kwota 0. Dzięki temu zestornowane opakowanie lub forma płatności nie musi być usuwane z sekwencji zakończenia, ale może w niej zostać z zerowa kwota. Może to być w wielu przypadkach istotnym ułatwieniem.

- 4. Następujące pola :

- linie1..3,

- nazwy form płatności,

- numery kaucji pobranych,

- ilości kaucji pobranych,

- numery kaucji zwróconych,

- ilości kaucji zwróconych,

- kwoty form płatności,

- kwoty kaucji pobranych,

- kwoty kaucji zwróconych,

nie mogą wystąpić w sekwencji (nie mogą także wystąpić ich terminatory) jeżeli odpowiadający im parametr bajtowy ma wartość zero.

Pozostałe pola :

- numer systemowy,

- rabat,

- wplata,

- reszta,

musza wystąpić, nawet jeśli odpowiadający im parametr bajtowy wynosi 0. Wartości zawarte w tych polach zostaną przez drukarkę zignorowane.

Format wydruku– tryb szkoleniowy/ fiskalny (przykład z formami płatności i obsługą opakowań)

| NAGŁÓWEK NIP XXX-XXX-XX-XX |  | NAGŁÓWEK NIP XXX-XXX-XX-XX |
| --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD DDDDDD |  | YYYY-MM-DD DDDDDD |
| NIEFISKALNY |  | PARAGON FISKALNY |
| TOWAR O DŁUGIEJ NAZWIE |  | TOWAR O DŁUGIEJ NAZWIE |
| 1,000 x 1,00 1,- A |  | 1,000 x 1,00 1,- A |
| TOWAR1 1,000 x 1,00 1,- B |  | TOWAR1 1,000 x 1,00 1,- B |
| TOWAR2 1,000 x 1,00 1,- C |  | TOWAR2 1,000 x 1,00 1,- C |
| TOWAR3 1,000 x 1,00 1,- G |  | TOWAR3 1,000 x 1,00 1,- G |
| ---------------------------------------- |  | ---------------------------------------- |
| SPRZEDAŻ OP. A 0,95 |  | SPRZEDAŻ OP. A 0,95 |
| PTU A 22 % 0,17 |  | PTU A 22 % 0,17 |
| SPRZEDAŻ OP. B 0,95 |  | SPRZEDAŻ OP. B 0,95 |
| PTU B 7 % 0,06 |  | PTU B 7 % 0,06 |
| SPRZEDAŻ OP. C 0,95 |  | SPRZEDAŻ OP. C 0,95 |
| PTU C 5 % 0,05 |  | PTU C 5 % 0,05 |
| SUMA PTU 0,28 |  | SUMA PTU 0,28 |
| SPRZEDAŻ ZW. G 0,95 |  | SPRZEDAŻ ZW. G 0,95 |
| ---------------------------------------- |  | ---------------------------------------- |
| RAZEM: 4,00 |  | RAZEM: 4,00 |
| RABAT: 05 % |  | RABAT: 05 % |
| SUMA 3,80 |  | SUMA 3,80 |
| 0002 #1 WD 14:34 |  | 0002 #1 WD 14:34 |
| NIEFISKALNY |  |  |
| 00123456 |  | PL ABC 00123456 |
| NIEFISKALNY |  | NIEFISKALNY |
| ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH |  | ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH |
| WYDANIA: |  | WYDANIA: |
| Opakowanie zwr.1 ilość x CENA |  | Opakowanie zwr.1 ilość x CENA |
| -wartość |  | -wartość |
| ... |  | ... |
| Opakowanie zwr.5 ilość x CENA |  | Opakowanie zwr.5 ilość x CENA |
| -wartość |  | -wartość |
| PRZYJĘCIA: |  | PRZYJĘCIA: |
| Opakowanie zwr.1 ilość x CENA |  | Opakowanie zwr.1 ilość x CENA |
| wartość |  | wartość |
| ... |  | ... |
| Opakowanie zwr.5 ilość x CENA |  | Opakowanie zwr.5 ilość x CENA |
| wartość |  | wartość |
| [Do zapłaty: kwota] [DO ZWROTU: kwota] [GOTÓWKA: kwota] [KARTA <nazwa_karty> kwota] [BON <nazwa_bonu> kwota] [CZEK <nazwa_czeku> kwota] [INNA <nazwa_innej> kwota] [KREDYT <nazwa_kredytu> kwota] [WPŁATA: kwota] [RESZTA: kwota] |  | [Do zapłaty:] [kwota] [DO ZWROTU:] [kwota] [GOTÓWKA:] [kwota] [KARTA <nazwa_karty>] [kwota] [BON <nazwa_bonu>] [kwota] [CZEK <nazwa_czeku>] [kwota] [INNA <nazwa_innej>] [kwota] [KREDYT <nazwa_kredytu>] [kwota] [WPŁATA:] [kwota] [RESZTA:] [kwota] |
| [NUMER SYSTEMOWY: <nr systemowy>] |  | [NUMER SYSTEMOWY: <nr systemowy>] |
| [LINIA 1] |  | [LINIA 1] |
| [LINIA 2] [LINIA 3] |  | [LINIA 2] [LINIA 3] |

### [LBCSHREP1]: Raport kasy / zmiany uwzględniający formy płatności

ESC P Pk;Pc;Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR ..<nazwa_karty8> CR 
<nazwa_czeku1> CR..<nazwa_czeku4> CR <nazwa_bonu1> CR..<nazwa_bonu4> CR
 <poczatek> CR <koniec > CR 
PRZYCHOD / 
SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / .. / KARTA8 / CZEK1 /..../ CZEK4 / BON1 /.. ../ BON4 / WPLATY / PRZYJĘCIA/ 
WYPLATY / WYDANIA / STAN_KASY / 
<il_parag> CR <il_anul> CR <il_storno> CR [<nr_kasy> CR] <check> ESC \

Gdzie:	Pk : ilość rożnych kart kredytowych = 0..8,	Pc : ilość rożnych czeków = 0..4,

Pb : ilość rożnych bonów = 0..4,

<zmiana> : string[8], zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadający numerycznemu lub 
                                  alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,

<kasjer> : string[32], jw., napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

<nazwa_karty1>...<nazwa_karty8>, <nazwa_czeku1>...<nazwa_czeku4>,

<nazwa_bonu1>...<nazwa_bonu4> : string[16], parametry napisowe przesłane przez aplikacje 
                                                                           określające poszczególne formy płatności,

<poczatek>,<koniec> : string[15], parametry NAPISOWE określające początek i koniec zmiany, 
                                                     zwykle w formacie ‘rr-mm-dd  gg:mm’

PRZYCHOD : kwota, łączna sprzedaż w trakcie zmiany,

SPRZED_GOTOWKA : kwota, wartość sprzedaży gotówkowej,

KARTA1..KARTA8 : kwota, wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności,

CZEK1..CZEK4 : kwota, wart. sprzed. dla różnych rodzajów czeków,

BON1..BON4 : kwota, wart. sprzed. dla różnych rodzajów bonów,

WPLATY : kwota, suma wpłat do kasy w trakcie zmiany,

PRZYJĘCIA : kwota, suma kaucji pobranej w trakcie zmiany,

WYPLATY : kwota, suma wypłat z kasy w trakcie zmiany,

WYDANIA : kwota, suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany,

STAN_KASY : kwota, ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany,

<il_parag> : num[5], ilość paragonów wydruk. podczas zmiany,

<il_anul> : num[5], ilość anulowanych paragonów,

<il_storno> : num[5], ilość stornowanych pozycji,

<nr_kasy> : string[8] (opcjonalny), numer kasy.

Kody błędów:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 4 :  błąd parametrów,

= 5 :  błąd odczytu zegara RTC,

= 33 :  błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>,

= 34 :  błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.

Uwagi:

1. Informacje przesyłane za pomocą tej sekwencji nie są w żaden sposób weryfikowane przez drukarkę.

Format wydruku raportu zmianowego z aplikacji

| NAGŁÓWEK NIP XXX-XXX-XX-XX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD DDDDDD |  |  |  |  |
| NIEFISKALNY |  |  |  |  |
| RAPORT ZMANOWY |  |  |  |  |
| ZMIANA: <zmiana> |  |  |  |  |
| KASJER: <kasjer> |  |  |  |  |
| PRZYCHODY: |  |  | <PRZYCHOD> |  |
| SPRZEDAŻ GOTÓWKOWA: |  |  | <SPRZED_GOTOWKA> |  |
| KARTA | <nazwa_karty1> |  | <KARTA1> |  |
| KARTA | <nazwa_karty2> |  | <KARTA2> |  |
| KARTA | <nazwa_karty3> |  | <KARTA3> |  |
| KARTA | <nazwa_karty4> |  | <KARTA4> |  |
| KARTA | <nazwa_karty5> |  | <KARTA5> |  |
| KARTA | <nazwa_karty6> |  | <KARTA6> |  |
| KARTA | <nazwa_karty7> |  | <KARTA7> |  |
| KARTA | <nazwa_karty8> |  | <KARTA8> |  |
| CZEK | <nazwa_czeku1> |  | <CZEK1> |  |
| CZEK | <nazwa_czeku2> |  | <CZEK2> |  |
| CZEK | <nazwa_czeku3> |  | <CZEK3> |  |
| CZEK | <nazwa_czeku4> |  | <CZEK4> |  |
| BON | <nazwa_bonu1> |  | <BON1> |  |
| BON | <nazwa_bonu2> |  | <BON2> |  |
| BON | <nazwa_bonu3> |  | <BON3> |  |
| BON | <nazwa_bonu4> |  | <BON4> |  |
| WPŁATY DO KASY: |  |  | <WPLATY> |  |
| PRZYJĘCIA: |  |  | <PRZYJĘCIA> |  |
| WYPŁATY Z KASY: |  |  | <WYPLATY> |  |
| WYDANIA: |  |  | <WYDANIA> |  |
| STAN KASY: |  |  | <STAN_KASY> |  |
| ILOŚĆ PARAGONÓW FISKALNYCH: |  |  |  | <il_parag> |
| ILOŚĆ PARAGONÓW ANULOWANYCH: |  |  |  | <il_anul> |
| ILOŚĆ STORNOWANYCH POZYCJI: |  |  |  | <il_storno> |
| POCZĄTEK ZMIANY: |  | <poczatek> |  |  |
| KONIEC ZMIANY: |  | <koniec> |  |  |
| NIEFISKALNY |  |  |  |  |
| [#<nr_kasy>] <kasjer> HH:MM |  |  |  |  |
| 00123456 |  |  |  |  |

### [LBCSHREP2] : Raport zmianowy/ kasy z formami płatności (2)

ESC P Pkb; Pkz; Pfn; Pg; [Pfx; ...] #m
<zmiana> CR <nr_kasy> CR <kasjer> CR
<poczatek> CR <koniec> CR
<nazwa_form_plat_1> CR ... do <nazwa_form_plat_Pfn> CR
<nazwa_kaucji_pobr_1> CR ... do <nazwa_kaucji_pobr_Pkb> CR
<nazwa_kaucji_zwr_1> CR ... do <nazwa_kaucji_zwr_Pkz> CR
PRZYCHOD / GOTOWKA / WPLATY /
ROZCHOD/ WYPLATY /
FORM_PLAT_1 / ... do FORM_PLAT_Pfn /
KAUCJA_POBRANA/
KAUCJA_POBR1 / ... do KAUCJA_POBR_Pkb /
KAUCJA_ZWRÓCONA/
KAUCJA_ZWR1 / ... do KAUCJA_ZWR_Pkz /
STAN_KASY /
<il_parag> CR <il_anul> CR <il_storno> CR
<check> ESC \

Gdzie:

Pkb = 0: nie występuje blok KAUCJA_POBRANA,

= 1..n : blok KAUCJA_POBRANA jest drukowany i zawiera 1.. linii + tytuł,

Pkz = 0: nie występuje blok KAUCJA_ZWROCONA

= 1..n : blok KAUCJA_ZWROCONA jest drukowany i zawiera 1..linii + tytuł,

Pg   = 0: kwota GOTOWKA jest ignorowana,

= 1: występuje zapłata w gotówce,

Pfn = 0 : nie ma form płatności, nie występuje blok nazw form płatności,

= 1...n : po parametrze Pfn występuj† parametry Pfx określające rodzaj formy płatności, występuje blok

Pfn nazw form płatności,

Pfx = 1 : kwota FORM_PLAT jest drukowana jest to karta płatnicza,

= 2 : kwota FORM_PLAT jest drukowana jest to czek,

= 3 : kwota FORM_PLAT jest drukowana jest to bon,

= 4 : kwota FORM_PLAT jest drukowana jest to inna forma płatności,

= 5 : kwota FORM_PLAT jest to kredyt,

<zmiana> : string[8], zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadający numerycznemu lub

alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,

<nr_kasy> : string[8], numer kasy,

<kasjer> : string[32], jw., napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

<poczatek>, <koniec> : string[15], parametry NAPISOWE określające początek i koniec zmiany, zwykle w

formacie 'rr-mm-dd gg:mm',

PRZYCHOD : kwota łączna sprzedaży w trakcie zmiany,

GOTOWKA : kwota,  wartość sprzedaży gotówkowej,

FORM_PLAT_1...FORM_PLAT_Pfn : kwoty za poszczególne formy płatności,

KAUCJA_ZWRÓCONA : zakumulowana kwota za zwrot kaucji za opakowania zwrotne,

KAUCJA_ZWR1..KAUCJA_ZWR5 : kwoty zwrócone za konkretne opakowania,

KAUCJA_POBRANA : zakumulowana kwota pobrana kaucji za opakowania zwrotne,

KAUCJA_POBR1 ... KAUCJA_POBR_Pkb : kwoty pobrane za konkretne opakowania,

<nazwa_kaucji_pobr1>...<nazwa_kaucji_zwr5> : string[24],

<nazwa_kaucji_zwr1>...<nazwa_kaucji_zwr5> : string[24],

WPLATY : kwota, suma wpłat do kasy w trakcie zmiany,

ROZCHÓD : gotówka wydawana podczas transakcji,

WYPLATY : kwota, suma wypłat z kasy w trakcie zmiany,

STAN_KASY : kwota, ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany,

<il_parag> : num[5], ilość paragonów wydruk. podczas zmiany,

<il_anul> : num[5], ilość anulowanych paragonów,

<il_storno> : num[5], ilość stornowanych pozycji.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametrów (Pkr..Pkb),

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

= 33 : błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>,

= 34 : błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.

Uwagi:

- Łączna długość wszystkich przesłanych stringów (do każdego trzeba  doliczyć 1 bajt kończący) ma być  300.

- Łączna liczba wszystkich stringów ma być  30.

- Łączna liczba wszystkich kwot i ilości ma być  30.

- W przypadku, gdy brak jest jednego lub więcej parametrów zakładamy wartość domyślną = 0.

- Maksymalna wartość parametrów Pkz, Pkb i Pfn  ma ścisły związek z ograniczeniami podanymi w pkt. 1-3.  Musi być spełniony warunek:

Pkz + Pkb + Pfn)      22 (w sekwencji występuje 8 ‘stałych’ stringów).

- W przypadku konieczności uzyskania obszernych raportów można je podzielić na raporty cząstkowe zawierające tylko informacje dotyczące:

- tylko form płatności (wtedy Pkb=0 i Pkz=0) – max 22 pozycje,

- tylko obsługi opakowań kaucjonowanych sprzedanych (wtedy Pfn=0 i Pkz=0) – max 22 pozycje,

- tylko obsługi opakowań kaucjonowanych zwróconych (wtedy Pfn=0 i Pkb=0) – max 22 pozycje.

- Informacje przesyłane za pomocą tej sekwencji nie są w żaden sposób kontrolowane przez drukarkę.

Format wydruku raportu zmianowego z aplikacji (2)

| NAGŁÓWEK NIP XXX-XXX-XX-XX |  |  |
| --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD DDDDDD |  |  |
| NIEFISKALNY |  |  |
| RAPORT ZMANOWY |  |  |
| ZMIANA: <zmiana> |  |  |
| KASA: <nr_kasy> |  |  |
| KASJER: <kasjer> |  |  |
| ----------------------------------------- |  |  |
| PRZYCHODY: |  | <PRZYCHOD> |
| SPRZEDAŻ GOTÓWKOWA: |  | <GOTOWKA> |
| WPŁATY DO KASY: |  | <WPLATY> |
| <nazwa_form_plat_1> |  | <FORM_PLAT_1> |
| ... |  |  |
| <nazwa_form_plat_Pfn> |  | <FORM_PLAT_1> |
| KAUCJA POBRANA: |  | <KAUCJA_POBRANA> |
| <nazwa_kaucji_pobr_1> |  | <KAUCJA_POBR1> |
| ... |  |  |
| <nazwa_kaucji_pobr_Pkb> |  | <KAUCJA_POBR_Pkb> |
| ----------------------------------------- |  |  |
| ROZCHODY: |  | <ROZCHOD> |
| WYPŁATY Z KASY: |  | <WYPLATY> |
| KAUCJA ZWRÓCONA: |  | <KAUCJA_ZWRÓCONA> |
| <nazwa_kaucji_zwr_1> |  | <KAUCJA_ZWR1> |
| ... |  |  |
| <nazwa_kaucji_zwr_Pkz> |  | <KAUCJA_zwr_Pkz> |
| STAN KASY: |  | <STAN_KASY> |
| ----------------------------------------- |  |  |
| ILOŚĆ PARAGONÓW: |  | <il_parag> |
| ILOŚĆ ANULACJI: |  | <il_anul> |
| ILOŚĆ STORNO: |  | <il_storno> |
| POCZĄTEK ZMIANY: | <poczatek> |  |
| KONIEC ZMIANY: | <koniec> |  |
| NIEFISKALNY |  |  |
| #<Nr_kasy> <kasjer> HH:MM |  |  |
| 00123456 |  |  |

### [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży

ESC P Ps;Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \

Gdzie:    	Ps = 0 : linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana,

Ps = 1 : linia jw. nie jest drukowana,

Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu

Pn = 0 : drukuj 2 kopie, miedzy jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz,

Pn = 1 : drukuj 2 kopie – jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem ‘nie docinającym’),

Pn = 2 : drukuj jedna kopie,

<numer_kasy> : string[2],

<numer_kasjera> : string[5],

<numer_par> : num[12],

<kontrahent> : string[15],

<terminal> : num[8],

<nazwa_karty> : string[16],

<numer_karty> : num[20],

<data_m> : num[2],

<data_r> : num[2],

<kod_autoryz> : string[9],

oraz:

<kwota> : wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot,

<check> : bajt kontrolny.

Uwagi:

- Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n- znakowy ciąg cyfr i lub ew. spacji.

- Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu ‘string’ mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.

- Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis ‘Oryginał dla sprzedawcy’ a na drugim opis ‘Kopia dla kupującego’. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem ‘niefiskalny’.

- Informacje przesyłane za pomocą tej sekwencji nie są w żaden sposób kontrolowane przez drukarkę.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 4 : błąd parametru Ps,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

(pozostałe kody błędów)

= 41 : błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki),

= 42 : błąd napisu <numer_kasjera>,

= 43 : błąd napisu <numer_par>,

= 44 : błąd napisu <kontrahent>,

= 45 : błąd napisu <terminal>,

= 46 : błąd napisu <nazwa_karty>,

= 47 : błąd napisu <numer_karty>,

= 48 : błąd napisu <data_m>,

= 49 : błąd napisu <data_r>,

= 50 : błąd napisu <kod_autoryz>,

= 51 : błąd wartości <kwota>.

Format wydruku (pokwitowanie sprzedaży)

| NAGŁÓWEK NIP XXX-XXX-XX-XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD WW DDDDDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIEFISKALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KASA: |  | <nr_kasy> |  |  | KASJER: |  |  |  |  |  | <nr_kasjera> |
| NUMER DOWODY SPRZEDAŻY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <numer_par> |  |
| TID: | <terminal> |  |  |  | UID: |  |  | <kontrahent> |  |  |  |
| NUMER DOWODU SPRZEDAŻY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KARTA: |  | <nazwa_karty> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <numer_karty> |  |  |  | WAŻNA DO: |  |  |  |  | <data_r>/<d_m> |  |  |
| NUMER AUTORYZACJI: |  |  |  |  |  | <kod_autoryz> |  |  |  |  |  |
| SPRZEDAŻ: |  |  | PLN |  |  |  | <kwota> |  |  |  |  |
| PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis posiadacza karty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORYGINAŁ DLA SPRZEDAWCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIEFISKALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #numer_kasy <numer_kasjera> HH:MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00123456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru)

ESC P Ps;Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \

Gdzie:    	Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana,	     = 1: linia jw. nie jest drukowana,	Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu

= 0 : drukuj 2 kopie, miedzy jedna a druga trzeba nacisnąć klawisz,

= 1 : drukuj 2 kopie – jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem ‘nie docinającym’),

= 2 : drukuj jedną kopię,

<numer_kasy> : string[2],

<numer_kasjera> : string[5],

<numer_par> : num[12],

<kontrahent> : string[15],

<terminal> : num[8],

<nazwa_karty> : string[16],

<numer_karty> : num[20],

<data_m> : num[2],

<data_r> : num[2],

<kod_autoryz> : string[9],

oraz:

<kwota> : wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot,

<check> : bajt kontrolny.

Uwagi:

1. Informacje przesyłane za pomocą tej sekwencji nie są w żaden sposób kontrolowane przez drukarkę.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 4 : błąd parametru,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

(pozostałe kody błędów)

= 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki),

= 42: błąd napisu <numer_kasjera>,

= 43: błąd napisu <numer_par>,

= 44: błąd napisu <kontrahent>,

= 45: błąd napisu <terminal>,

= 46: błąd napisu <nazwa_karty>,

= 47: błąd napisu <numer_karty>,

= 48: błąd napisu <data_m>,

= 49: błąd napisu <data_r>,

= 50: błąd napisu <kod_autoryz>,

= 51: błąd wartości <kwota>.

Uwagi:

- Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu ‘string’ mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.

- Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis ‘Oryginał dla sprzedawcy’ a na drugim opis ‘Kopia dla kupującego’. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem ‘niefiskalny’.

Format wydruku (transakcja uznania)

| NAGŁÓWEK NIP XXX-XXX-XX-XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD WW DDDDDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIEFISKALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KASA: |  | <nr_kasy> |  |  | KASJER: |  |  |  |  |  | <nr_kasjera> |
| NUMER DOWODY SPRZEDAŻY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <numer_par> |  |
| TID: | <terminal> |  |  |  | UID: |  |  | <kontrahent> |  |  |  |
| NUMER DOWODU SPRZEDAŻY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KARTA: |  | <nazwa_karty> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <numer_karty> |  |  |  | WAŻNA DO: |  |  |  |  | <data_r>/<d_m> |  |  |
| NUMER AUTORYZACJI: |  |  |  |  |  | <kod_autoryz> |  |  |  |  |  |
| UZNANIE: |  |  | PLN |  |  |  | <kwota> |  |  |  |  |
| PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis posiadacza karty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORYGINAŁ DLA SPRZEDAWCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIEFISKALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #numer_kasy <numer_kasjera> HH:MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00123456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.6 Drukowanie raportów / kontrola bazy danych

### [LBINCCSH]: Wpłata do kasy

ESC  P  Ps  #i  WPŁATA / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR]  <check>  ESC  \

Zwiększenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wpłaty.

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany,

WPŁATA : kwota wpłacona do kasy,

<nr_kasy> : (opcjonalny) string[8], nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : (opcjonalny) string[32], nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

<check> : bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 30 : błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka),

= 31 : nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie).

### [LBDECCSH]: Wypłata z kasy

ESC  P  Ps  #d  WYPŁATA / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR ] <check>  ESC  \

Zmniejszenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wypłaty.

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany,

WYPŁATA : kwota wypłacana z kasy,

<nr_kasy> : (opcjonalny) string[8], nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : (opcjonalny) string[32], nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

<check> : bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka),

= 32 : wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy).

### [LBCSHSTS]: Stan kasy

ESC  P  Ps  #t  [<nr_kasy> CR <kasjer> CR ] <check>  ESC  \

Drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie.

Gdzie:

Ps  :  parametr ignorowany,

<nr_kasy> : (opcjonalny) string[8], nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : (opcjonalny) string[32], nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

<check> : bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego.

### [LBCSHREP]: Raport kasy / zmiany

ESC  P  Ps  #k  <zmiana>  CR  <kasjer>  CR  [<nr_kasy> CR ] <check>  ESC  \

Gdzie:

Ps  = 0 (lub brak) : raport zmianowy zerujący,

= 23 : raport zmianowy czytający,

<zmiana> : string[8], zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadające numerycznemu lub

alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,

<kasjer> : string[32], jak wyżej, napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

<check> : bajt kontrolny,

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 5 :  błąd odczytu zegara RTC,

= 33 : błąd napisu <zmiana> (np. za długi lub zawierający błędne znaki),

= 34 : błąd napisu <kasjer>.

Format wydruku (raport zmiany wewnętrzny)

| NAGŁÓWEK NIP XXX-XXX-XX-XX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD DDDDDD |  |  |  |
| NIEFISKALNY |  |  |  |
| RAPORT ZMANOWY |  |  |  |
| ZMIANA: <zmiana> |  |  |  |
| KASJER: <kasjer> |  |  |  |
| SPRZEDAŻ: |  | Kwota |  |
| ILOŚĆ PARAGONÓW FISKALNYCH: |  |  | Liczba |
| ILOŚĆ PARAGONÓW ANULOWANYCH: |  |  | Liczba |
| ILOŚĆ STORNOWANYCH POZYCJI: |  |  | Liczba |
| WPŁATY DO KASY: |  | Kwota |  |
| WYPŁATY Z KASY: |  | Kwota |  |
| STAN KASY: |  | Kwota |  |
| POCZĄTEK ZMIANY: | yy-mm-dd HH:MM |  |  |
| KONIEC ZMIANY: | yy-mm-dd HH:MM |  |  |
| NIEFISKALNY |  |  |  |
| [#<nr_kasy>] <kasjer> HH:MM |  |  |  |
| 00123456 |  |  |  |

### [LBLOGIN] : Logowanie kasjera

ESC P Ps #p  <kasjer> CR <nr_kasy> CR <check> ESC \

Drukowanie dokumentu niefiskalnego.

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany,

<kasjer> : string[32], zawierający dowolne znaki drukowalne, nazwisko i imię kasjera. Na niektórych wydrukach nazwa nie jest drukowana w całości, drukowanych jest pierwszych 17 znaków. Ograniczenie to związane jest z szerokością paragonu.

<nr_kasy> : string[8], jw., napis zarezerwowany na numer kasy.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

= 33: błąd napisu <numer> (np. za długi lub zawierający błędne znaki),

= 34: błąd napisu <kasjer>.

Uwaga:

Opcjonalne parametry dotyczące kasy i kasjera, podawane przy niektórych sekwencjach maja wyższy priorytet od sekwencji logowania. Umożliwia to autoryzacje paragonów.

Przykład: Kasjer jest zalogowany i generuje paragony sprzedaży, ale raport dobowy może wykonać kierownik bez potrzeby wylogowywania się kasjera. Na paragonach zostaje ślad identyfikujący osobę odpowiedzialna za wygenerowany przez drukarkę dokument.

### [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera

ESC P Ps #q <kasjer> CR <nr_kasy> CR <check> ESC \

Drukowanie dokumentu niefiskalnego.

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany,

<kasjer> : string[32], zawierający dowolne znaki drukowalne, nazwisko i imię kasjera,

<nr_kasy> : string[8], jw., napis zarezerwowany na numer kasy.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

= 33 : błąd napisu <numer> (np. za długi lub zawierający błędne znaki),

= 34 : błąd napisu <kasjer>.

### [LBFSKREP]: Drukowanie raportu okresowego

Wygenerowanie raportu okresowego możliwe jest za pomocą dwóch sekwencji, różniących się sposobem określania zakresu raportu. Pierwszy sposób polega na określeniu daty początkowej i końcowej, drugi na określeniu numeru początkowego i końcowego rekordu zapisanego w pamięci fiskalnej.

Raport okresowy z określonym zakresem za pomocą dat:

ESC P Py1 ; Pm1 ; Pd1 ; Py2 ; Pm2 ; Pd2 ; Pt #o [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \

Gdzie:

Py1, Pm1, Pd1 : data początkowa,

Py2, Pm2, Pd2 : data końcowa,

Pt = 0 (lub brak) : raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych dat,

= 1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny) z zakresu podanych dat,

= 6 : raport miesięczny pełny (dokument fiskalny),

= 7 : miesięczne podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny),

<kasjer> : string[32], (opcjonalny) nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<check> : bajt kontrolny.

Raport okresowy z określonym zakresem za pomocą numerów:

ESC P Pt #o Od / Do / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \

Gdzie:

Pt : data początkowa,

= 16 : raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych numerów,

= 17 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny) z zakresu podanych numerów,

<kasjer> : string[32], (opcjonalny) nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki,

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<check> : bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 3 : zła ilość parametrów,

= 4 : błąd parametrów (wartości dat, obejmuje również sytuacje, gdy data końcowa jest wcześniejsza od 
        początkowej, brak zapisu w module fiskalnym dla podanego zakresu dat),

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny).

### [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego

ESC P  #r [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \

lub

ESC P 0 #r [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \

lub

ESC P 1 ; Py; Pm ; Pd #r [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \

Gdzie:

Py; Pm; Pd : data w następującym formacie:

Py = numer roku = 0..99, (dwie najmłodsze cyfry, 2000..2099),

Pm = numer miesiąca = 1..12,

Pd = dzień = 1..31,

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 32 dowolne znaki,

<kasjer> : string[32], (opcjonalny) nazwa kasjera, max 8 dowolnych znaków.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny),

= 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty

ostatniego zapisu) lub w formacie drugim nie ma zgodności

daty w drukarce z data przesłaną,

= 35 : zerowy stan totalizerów,

= 36 : już istnieje zapis o tej dacie (gdy totalizery są zerowe),

= 37 : operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania).

- Uwagi:

- Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty (1-sza sekwencja).

- W wariancie z parametrem =1 raport zostanie zapisany bez żadnego komunikatu / potwierdzenia.

- W przypadku gdy raport dobowy w danym dniu jest powtarzany a totalizery nie są zerowe, przy użyciu obu sekwencji zgłaszana jest prośba o potwierdzenie wykonania raportu.

- Gdy totalizery są zerowe i w danym dniu został już zapisany raport dobowy, drukarka zgłasza błąd 36.

### [LBDBREP]: Kontrola bazy danych

ESC  P  Ps  #b  [ <nazwa>  CR  <ptu>  / ]  <check>  ESC  \

Sprawdzenie, czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU.

W wyniku działania sekwencji na wydruku w polu „PTU:drukarka”  drukowana jest waga ustawienia stawki PTU (priorytet) w bazie towarowej lub odsyłana jest informacja, czy towar jest zablokowany (RS232). Waga ta określana jest na wydruku w postaci małej litery alfabetu (‘a’ – największy priorytet; ‘g’ najniższy priorytet ). Na łączu RS232 zwracana jest liczba czy dany towar jest zablokowany (‘1’), czy nie (‘0’).

Sekwencja występuje w 4 postaciach:

Ps = 0 : początek testu - pola <nazwa> i <ptu> nie występują, (bajt kontrolny jest sprawdzany), drukowany 
          jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny', tytuł oraz data przeprowadzenia testu,

Ps = 4 : początek testu (j.w.), ale drukowane będą tylko i wyłącznie TOWARY ZABLOKOWANE !

Definicja towaru zablokowanego:

Towarem zablokowanym jest towar dla którego przynajmniej raz zmniejszono stawkę PTU i próbuje się go sprzedać w stawce wyższej niż ostatnio ustawiona.

Dla Ps = 0 lub Ps = 4 sekwencja ma format:

###### ESC  P  Ps  #b    <check>  ESC  \

Ps = 1 : właściwy rekord danych. Format sekwencji jest następujący:

###### ESC  P  1  #b   <nazwa>  CR  <ptu>  /   <check>  ESC  \

Gdzie:

<nazwa> : nazwa artykułu w bazie - maksymalnie 40 znaków,

<ptu>      : oznaczenie stawki PTU: A, B, C, D, E, F, G  (Z dla 1-ej stawki zwolnionej)

<check>  : bajt kontrolny,

Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje), drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość

towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'

Dla Ps = 2 sekwencja ma postać:

ESC  P  Ps  #b  [ <nr_kasy>  CR  <kasjer>  CR]  <check>  ESC  \

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : string[32], (opcjonalny) nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 4 :  błąd parametru / kolejności sekwencji (np. najpierw koniec: Ps=2, a potem dana: Ps=1),

= 38 : błąd nazwy,

= 39 : błąd oznaczenia PTU, PTU z poza zakresu A-G,

### [LBDBREPRS] : Zapytanie o możliwość sprzedaży towaru

###### ESC  P  $g   <nazwa>  CR  <ptu>  /   <check>  ESC  \

Odpowiedź drukarki odsyłana jest po interfejsie RS. Format odpowiedzi drukarki jest następujący:

Gdzie:

<nazwa> : nazwa artykułu w bazie - maksymalnie 40 znaków,

<ptu> : oznaczenie stawki PTU: A, B, C, D, E, F, G,

<check> : bajt kontrolny.

[LBDBREPRS]

ESC  P  1$G  Pe  /  PTU  /  ESC  \

Gdzie:

Pe = 0 : gdy towar nie jest zablokowany,

= 1 : towar zablokowany,

PTU : stawka towaru w bazie, ‘?’ – brak towaru w bazie.

### [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC

ESC  P  Ps   #c  ESC   \

Żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie  zegara RTC drukarki.

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany.

Drukarka odsyła informację:

[LBCLKRS]

###### ESC  P  1#C  Py ; Pm ; Pd ; Ph ; Pm ; 0  ESC  \

ODESŁANY CZAS RTC -  odesłany czas zegara RTC drukarki, gdzie poszczególne parametry oznaczają:

Py, Pm, Pd : data w formacie: rok (ostatnie 2 cyfry), miesiąc (2 cyfry), dzień (2 cyfry),

Ph, Pm, 0 : godzina w formacie: godzina (2 cyfry), minuta (2 cyfry), sekunda = 0.

Kody błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC.

### [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe

ESC  P  Ps  #s  ESC  \

Żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia zewnętrznej aplikacji sterującej drukarką.

Format odpowiedzi drukarki  zależy od wartości parametrem Ps.

Dla Ps: < 23 lub Ps: > 27 (także gdy Ps nie występuje) format odpowiedzi drukarki jest zgodny z wersjami drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001, na które firma POSNET otrzymała homologacje przed 1.01.2000

Przyjęto jako zasadę, że stawka zwolniona jest zdefiniowana w stawce ‘G’ (ostatniej), dzięki czemu nie zmienia się format odpowiedzi na LBSTRQ (za wyjątkiem numeru unikatowego który ma długość o 1 znak większą). 
Dla takiego przypadku (gdy w drukarce jedna stawka zwolniona przypisana do litery ‘G’) i zdefiniowanych 1...6 stawek PTU mamy:

[LBFSTRS]:

ESC  P  1#X  Pe ;  Pm ;  Pt ;  Px ;  Pf ;  Pz ;  Py ;  Pm ;  Pd  /  PTU_A  /  PTU_B  /  PTU_C  /PTU_D / PTU_E  /  PTU_F /  PAR_NUM  /  TOT_A  /  TOT_B  /  TOT_C  /  TOT_D  /  TOT_E  /  TOT_F  /    TOT_G  /  CASH  /  AAANNNNNNNN  ESC  \

Przykład: A=22%, B=7%, C=0%, G=ZW (4 aktywne stawki PTU w tym jedna zwolniona)

Odpowiedź drukarki:

ESC  P  1#X  Pe; Pm; Pt; Px; 1; Pz; Py; Pm; Pd / 22,00 / 7 / 0/ PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_G / CASH / ABC12345678   ESC  \

Dla przypadku, gdy w drukarce zdefiniowano stawki PTU wykorzystując sekwencję LBSETPTU z parametrem Ps=7 programiści powinni korzystać z sekwencji LBFSTRQ z parametrem Ps=23. W takim przypadku format odpowiedzi jest ‘sztywny’ i jest następujący:

ESC  P  2#X  Pe; Pm; Pt; Px; Ps; Pz; Py; Pm; Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PTU_E/ PTU_F/ PTU_G/ PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_E/ TOT_F/ TOT_G / CASH / AAANNNNNNNN  <check> ESC  \

Gdzie:

PTU_A ... PTU_G = xx,yy% gdy stawka jest aktywna ( 0  xx,yy < 100% ),

= 100 dla stawki zwolnionej,

= 101 dla stawki nieaktywnej.

Przykład:

A=22%, B=7%, C=0%, D=ZW., E=NAKT, F=NAKT, G=NAKT

Odpowiedź drukarki:

ESC  P  2#X  Pe; Pp; Pt; Px; 1; Pz; Py; Pm; Pd / 22,00 / 7 / 0,0  / 100 / 101 / 101 / 101 / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / 0 / 0 / 0 / CASH / ABC12345678  <check> ESC  \

Poszczególne parametry w ODESŁANEJ INFORMACJI Z KASY oznaczają:

Pe : kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji:

= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana,

Pm : tryb pracy:

= 0 : szkoleniowy,

= 1 : fiskalny,

Pt : tryb pracy

= 1 : transakcyjny,

Px : stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji, zerowany po poprawnym rozpoczęciu następnej tj. wykonaniu sekwencji LBTRSHDR),

Pz : ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej,

Pf : 1,

Py, Pm, Pd : data ostatniego zapisu (Py = 2 ostatnie cyfry roku),

PTU_A...PTU_G : stawki podatkowe PTU, w formacie:

= xx,yy% gdy stawka jest aktywna ( 0  xx,yy < 100% ),

= 100 dla stawki zwolnionej,

= 101 dla stawki nieaktywnej,

PAR_NUM : ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (=  <numer następnego>  - 1, licznik paragonów  	                    fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM),

TOT_A...TOT_G  : stan totalizera kasy (kwoty BRUTTO),

CASH : stan gotówki w kasie,

AAANNNNNNNN : numer unikatowy,

check : bajt kontrolny (tylko w przypadku gdy Ps=23).

Uwaga:

- Błędy nie występują.

### [LBERNRQ]: Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu

ESC P Ps #n ESC \

Gdzie:

Ps : parametr jest nieistotny.

odpowiedz:

[LBERNRS]:

ESC P 1#E Pe ESC \

Uwaga:

- Podczas wykonania tego rozkazu nie występują błędy.

- Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ, którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu.

- Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego", stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ.

### [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania

ESC P #v ESC \

Odpowiedz:

[LBIDRS]:

ESC P 1#R <typ>/ <wersja> ESC \

Gdzie:

<typ> = napis określający typ urządzenia np. 'POSNET Thermal',

<wersja> = numer wersji oprogramowania np. '1.01'.

Kody błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

### [LBSNDMD]: Włączenie/ wyłączenie drukowania dokumentów niefiskalnych na oryginale

ESC P Ps #a <check> ESC \

Gdzie:

Ps = 0 : wydruk tylko na kopii ,

= 1 : wydruk na oryginale i kopii,

check : bajt kontrolny.

Kody błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd danych (parametru Ps).

### [LBCASREP]: Drukowanie raportu kasy

###### ESC P #j <check> ESC \

Po odebraniu tego rozkazu drukarka drukuje raport kasy.

Gdzie:

<check> : bajt kontrolny.

Kody błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego.

## 3.7 Zawartość pamięci fiskalnej wysyłana po RS oraz dodatkowe informacje kasowe.

### [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.

###### ESC  P  Ps  #s  ESC  \

- żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego,

Gdzie:

Ps = 23 Drukarka odsyła informację LBFSTRS1

Ps = 24 Drukarka odsyła informację LBFSTRQ1

Ps = 25 Odsyłanie rekordów FM - Ustaw numer rekordu na Py;Pm;Pd

Ps = 26 Odsyłanie rekordów FM - Ustaw numer rekordu na Nr/

Ps = 27 Odsyłanie rekordów FM - Odeślij rekord, ustaw się na następnym

###### ESC  P 24  #s  ESC  \

[LBFSTRQ1]

ESC P 3#X

Py;Pm; Pd;

liczba rek_dob;

liczba_rek_dob_do_konca;

liczba_tow_zabl;

PAR_A/ PAR_B/ PAR_C/ PAR_D/ PAR_E/ PAR_F/ PAR_G/

<check> ESC \

Gdzie:

Py; Pm; Pd - data fiskalizacji [ rok, miesiąc dzień ] w przypadku niefiskalnej 2000.01.01

PAR_A .. PAR_G - wartości bieżącego paragonu (dla poszczególnych stawek VAT) -wartości zerowane po rozpoczęciu paragonu

liczba_rek_dob - liczba zapisanych rekordów dobowych

liczba_rek_dob_do_konca - liczba wolnych rekordów w pamięci fiskalnej

liczba_tow_zabl - liczba towarów zablokowanych.

###### ESC  P 25; Py; Pm; Pd; Ph; Pmin; Psec  #s  ESC  \

Gdzie:

Py; Pm; Pd - ustawienie na pierwszym rekordzie o podanej dacie,

Py = numer roku = 0..99, (dwie najmłodsze cyfry, 1950..2049),

Pm = numer miesiąca = 1..12,

Pd = dzień = 1..31,

Ph = godzina,

Pmin = minuta,

Psec = sekunda.

###### ESC  P 26  #s Nr/ ESC  \

Gdzie:

Nr - numer rekordu zaczynając od 0

###### ESC  P 27  #s ESC  \

Odsyła zawartość bieżącego rekordu.

Rekord raportu dobowego

ESC P 10#X

Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;

Parag_cnt;

Anul_cnt;

Base_chng_cnt;

Anul_totalizer/

Totalizer_A/ Totalizer_B/ Totalizer_C/ Totalizer_D/ Totalizer_E/ Totalizer_F/ Totalizer_G/

<check> ESC \

Rekord zmian stawek VAT

ESC P 11#X

Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;

0;

0;

0;

0/

PTU_A/ PTU_B/ PTU_C/ PTU_D/ PTU_E/ PTU_F/ PTU_G/

<check> ESC \

Rekord zerowania pamięci RAM

ESC P 12#X

Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;

Reason;

Nr;

0;

0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

<check> ESC \

Rekord rozpoczęcia sprzedaży po zerowaniu pamięci RAM

ESC P 13#X

Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;

0;

0;

0;

0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

<check> ESC \

Nie ma więcej rekordów do odczytania

ESC P 25#X

0; 0; 0; 0; 0; 0;

0;

0;

0;

0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

<check> ESC \

# 4. INFORMACJE DODATKOWE

## 4.1 Komunikaty związane z  sekwencjami sterującymi

W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów, które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji, które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj. fiskalizacji, zmiany stawek PTU, a także raportu dobowego. Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK, natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej.

Komunikat:

'Błąd rozkazu:  "cc" '

'Kod błędu   :      xx   '

Przyczyna:

Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd. Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1;P2;...Pn cc <napis> ESC \ , identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków, z których drugi jest literą, np. $f, #k ...). Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'. Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia. Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji, błędu aplikacji, wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji, niewłaściwego stanu urządzenia (np. brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np. błędu układu elektronicznego). Generalnie, częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.  Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikacie o błędach rozkazów został podany w rozdziale „” na stronie 52.

Sposób usunięcia:

Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu, co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR - nagłówek transakcji powoduje, że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN - pozycje transakcji, a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT).

UWAGA:

Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu. Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM  i  realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS-232 drukarki.

Komunikat:

'  Drukować raport   '

'        dobowy ?           '

Przyczyna:

Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego).

Sposób usunięcia:

Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY), klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji, dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji.

Komunikat:

'Zapisać stawki PTU ? '

'                                      '

Przyczyna:

Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU).

Sposób usunięcia:

Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej, klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu.

## 4.2 Kody sekwencji

Litery pojawiające się w pierwszej linii wyświetlacza  po  znaku  $ lub # odnoszące się do sekwencji,  która  spowodowała  błąd przedstawiono w tabeli poniżej. Dodatkowo w tabeli podano numer strony, na której znajduje się dokładny opis ‘Kodu błędu’ wyświetlanego w drugiej linii wyświetlacza.

| $ | Sekwencja | Szukaj na stronie: |
| --- | --- | --- |
| c | ustawianie zegara | 12 |
| b | formy płatności | 27 |
| d | sterowanie wyświetlaczem/ szufladą | 13 |
| e | anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji | 23 |
| f | programowanie nagłówka/ fiskalizacja | 15 |
| h | początek transakcji | 17 |
| l | definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu) | 18 |
| p | zmiana stawek PTU | 14 |
| x | zakończenie transakcji z formami płatności (1) | 25 |
| y | zakończenie transakcji z formami płatności (2) | 28 |

| # | Sekwencja | Szukaj na stronie: |
| --- | --- | --- |
| a | Włączenie/ wyłączenie drukowania dokumentów niefiskalnych na oryginale | 48 |
| b | kontrola bazy danych | 44 |
| c | odczyt zegara drukarki | 44 |
| d | wypłata z kasy | 39 |
| e | obsługa błędów | 16 |
| f | Raport kasy (z aplikacji) | 31 |
| g | pokwitowanie sprzedaży | 33 |
| h | Transakcja uznania (zwrot towaru) | 37 |
| i | wpłata do kasy | 39 |
| j | raport kasy | 48 |
| k | drukowanie raportu kasy/ zmiany | 40 |
| l | wysuw papieru o 1..20 linii | 15 |
| m | sekwencja raportu zmiany z aplikacji uwzględniającego KREDYTY, PRZELEWY ... | 34 |
| n | żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu | 47 |
| o | drukowanie raportu okresowego | 41 |
| p | logowanie kasjera | 41 |
| q | wylogowanie kasjera | 41 |
| r | drukowanie raportu dobowego | 42 |
| s | odeślij informacje kasowe | 46 |
| t | stan kasy | 39 |
| v | typ i wersja oprogramowania | 47 |

## 4.2 Kody błędów

| KODY BŁĘDÓW NIEZALEŻNE OD WERSJI |  |  |
| --- | --- | --- |
| E_RTC_IN | 1 | brak inicjalizacji RTC, |
| E_CHECK | 2 | błąd bajtu kontrolnego, |
| E_PAR_NUM | 3 | zła ilość parametrów, |
| E_PAR | 4 | błąd parametru / parametrów, |
| E_RTC | 5 | błąd operacji z RTC, |
| E_FM | 6 | błąd operacji z modułem fiskalnym, |
| E_DATE | 7 | błąd daty, |
| E_TOT_NZ | 8 | niezerowe totalizery, |
| E_IO | 9 | błąd operacji IO |
| E_LBSETCK | 10 | zmiana czasu poza dopuszczonym zakresem |
| E_SETPTU | 11 | zła ilość stawek PTU lub błąd liczby |
| E_SETHDR | 12 | błędny nagłówek |
|  | 13 | fiskalizacja urządzenia sfiskalizowanego |
|  | 14 | nagłówek do RAM dla urządzenia sfiskalizowanego |
| E_DB_VAT | 80 | błąd bazy przy zmianie stawek VAT |
| E_DB_PRN | 81 | zadanie wydrukowania bazy |
| E_INV_CMD | 82 | niedozwolona funkcja w bieżącym stanie urządzenia |
| E_DOLZ_KAUCJE | 83 | $z niezgodna kwota kaucji |

| WERSJA BILETOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
| E_TRSHDR | 15 | błąd w dodatkowym opisie |
|  | 16 | błąd pola <typ_kur> |
|  | 17 | błąd pola <m_pocz> |
|  | 18 | błąd pola <m_konc> |
|  | 19 | błąd pola <dat_wyj> |
|  | 20 | błąd pola <godz_wyj> |
|  | 21 | błąd pola <stan_wyj> |
|  | 22 | błąd pola <msca1> |
|  | 23 | błąd pola <msca2> |
|  | 24 | błąd pola <nr_bil> |
|  | 25 | błąd pola <kod_prz> |
|  | 26 | błąd pola <nr_kurs> |
|  | 27 | błąd pola <km_tar> |
|  | 28 | błąd pola <m_doc_kur> |
|  | 29 | błąd pola <typ_bil> |
|  | 30 | błąd pola <wazny_z> |
|  | 31 | błąd pola <dok_waz> |
|  | 32 | błąd pola <mies_sl> |
|  | 33 | błąd pola <rok> |
|  | 34 | błąd pola <tam> |
|  | 35 | błąd pola <powr> |
|  | 36 | błąd pola <gt1> |
|  | 37 | błąd pola <gt2> |
|  | 38 | błąd pola <gp1> |
|  | 39 | błąd pola <gp2> |
|  | 40 | błąd pola <nazw> |
|  | 41 | błąd pola <imie> |
|  | 42 | błąd pola <nr_ew> |
|  | 43 | błąd pola <st_tar> |
| E_LBTRSLN | 44 | błąd pola 'nazwa' |
|  | 45 | błąd pola 'ilość' |
|  | 46 | błąd pola 'PTU' |
|  | 47 | błąd pola 'CENA' |
|  | 48 | błąd pola 'BRUTTO' |
|  | 49 | wyłączony tryb transakcji |
|  | 50 | błąd STORNO |
| E_TREX | 51 | zła ilość rekordów |
|  | 52 | przepełnienie bufora druk. |
|  | 53 | błąd kodu kasy |
|  | 54 | błąd kwoty WPLATA |
|  | 55 | błąd kwoty TOTAL |
| E_TOT_OVR | 56 | przepełnienie totalizera |
|  | 57 | LBTREXIT bez LBTRSHDR |
| E_DAYREP | 58 | zerowy stan totalizerow |
|  | 59 | już jest zapis o tej dacie |
|  | 60 | operacja przerwana z klawiatury |
| E_CSHREP | 61 | błąd pola <nr_kasj> |
|  | 62 | błąd pola <kasjer> |
|  | 63 | błąd wartości WART01..WART272 |
|  | 64 | błąd ilości IL01..IL17 |
| E_AUXREP | 65 | błąd pola <typ> |
|  | 66 | błąd pola <numer> |
|  | 67 | błąd pola <godzina> |
|  | 68 | błąd wartości CENA |
|  | 69 | błąd wartości OPLATA |
| E_INCCSH | 70 | błąd kwoty WPLATA |
| E_DECCSH | 71 | błąd kwoty WYPLATA |

| WERSJA ZWYKŁA |  |  |
| --- | --- | --- |
| E_LBTRSLN | 16 | błąd pola 'nazwa' |
|  | 17 | błąd pola 'ilość' |
|  | 18 | błąd pola 'PTU' |
|  | 19 | błąd pola 'CENA' |
|  | 20 | błąd pola 'BRUTTO' |
|  | 21 | wyłączony tryb transakcji |
| E_STORNO | 22 | błąd STORNO |
| E_TREX | 23 | zła ilość rekordów |
|  | 24 | przepełnienie bufora druk. |
|  | 25 | błąd kodu kasy |
| E_KW | 26 | błąd kwoty WPLATA |
|  | 27 | błąd kwoty TOTAL |
| E_TOT_OVR | 28 | przepełnienie totalizera |
|  | 29 | LBTREXIT bez LBTRSHDR |
| E_INCCSH | 30 | błąd kwoty WPLATA lub WYPLATA |
|  | 31 | nadmiar dodawania |
| E_DECCSH | 32 | ujemny wynik |
| E_CSHREP | 33 | błąd pola <zmiana> |
|  | 34 | błąd pola <kasjer> |
| E_DAYREP | 35 | zerowy stan totalizerow |
|  | 36 | już jest zapis o tej dacie |
|  | 37 | operacja przerwana z klawiatury |
| E_DBREP | 38 | błąd pola <nazwa> |
|  | 39 | błąd pola <PTU> |
| E_TRSLOCK | 40 | dodatkowy błąd sekwencji LBTRSHDR: blokada transakcji po błędzie lub zapełnieniu modułu fiskalnego |
| E_CARD | 41 | błędy dla kart kredytowych wykorzystane kody 41..51 |

| WERSJA APTECZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| E_TRSART | 41 | błąd napisu <recepta> |
|  | 42 | błąd kwoty OPLATA |
| E_APTEX | 43 | błąd kwoty OPLATA |
|  | 44 | brak w paragonie leku, dla którego |
|  | 45 | była drukowana wcześniej wycena |
| E_RPDTA | 45 | przepełnienie tablicy wycen |
|  | 46 | błąd pola <nazwa> |
|  | 47 | błąd pola <postac_dawka> |
|  | 48 | błąd pola <opakowanie> |
|  | 49 | błąd pola <ptu> |
|  | 50 | błąd pola <ilość> |
|  | 51 | błąd pola <kasa_nr> |
|  | 52 | błąd pola <platne> |
|  | 53 | błąd pola <recepta> |
|  | 54 | błąd pola <refundacja> |
|  | 55 | błąd pola <wydal> |
|  | 56 | błąd pola <data> |
|  | 57 | błąd pola <ilosc_lekospis> |
|  | 58 | błąd pola <pacjent> |
|  | 59 | błąd pola <lekarz> |
|  | 60 | błąd pola <refundator> |
|  | 61 | błąd pola <województwo> |
|  | 62 | błąd jednej z wartości numeryczn. |
| E_CLRDTA | 63 | próba usunięcia nieistniejącej wyceny |
| E_APTREP | 64 | błąd pola <kasa> |
|  | 65 | błąd pola <osoba> |
|  | 66 | błąd pola <par1> |
|  | 67 | błąd pola <par2> |
|  | 68 | błąd pola <znak_z> |
|  | 69 | błąd jednej z wartości numerycznych |
| E_RPORD | 70 | błąd pola <numer> |
|  | 71 | błąd pola <osoba> |
|  | 72 | błąd pola <pacjent> |
|  | 73 | błąd pola <lekarz> |
| E_PRNTXT | 74 | błąd pola <nazwa> |
|  | 75 | błąd pola <opis> |
| E_CLRTXT | 76 | błąd pola <nazwa> |

| WERSJA APTECZNA I ZWYKŁA |  |  |
| --- | --- | --- |
| E_TRANS_KAUCJE | 90 | trans tylko kaucjami nie może być towarów |
| E_TRANS_FORM_PLAT | 91 | została wysłana forma płatności nie może być tow |
| E_DB_OVR | 92 | przepełnienie bazy towarowej |
| E_ANUL_FORM_PLAT | 93 | błąd anulowania formy płatności $b |
| E_KW_OVR | 94 | przepełnienie kwoty sprzedaży |
| E_TRANS | 95 | drukarka w trybie transakcji operacja niedozwolona |
| E_TIME_ANUL | 96 | anulacja na skutek przekroczenia czasu |
| E_ACC_LOW | 97 | słaby akumulator, nie można sprzedawać |
| E_SERW_SW | 98 | błąd zwory serwisowej |

# 5. Obliczenia realizowane przez drukarkę

Drukarka wykonuje różnego rodzaju obliczenia  w trakcie:

- realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego),

- drukowania raportu dobowego,

- drukowania raportu okresowego (rozliczeniowego).

Do obliczenia podatku PTU  można zastosować różne metody : na podstawie kwoty  NETTO  lub kwoty  BRUTTO. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników cząstkowych 
(i stanu totalizerów !) w każdym przypadku uzyskamy nieco inny wynik końcowy. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z  Ministerstwem Finansów) oparty o założenie, że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO. Stąd wynikają dwa fakty:

- Podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z aplikacji kwoty BRUTTO
 dla poszczególnych pozycji paragonu,

- W TOTALIZERACH (licznikach) drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A, B, C, D, E, F, G).

Punktem wyjścia dla wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych. Stawki te są wyznaczane przez procesor drukarki, na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej, wykonanego po włączeniu zasilania. Znajdowany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU, odczytywane są z niego aktualne wartości stawek PTU i umieszczane w tablicy STAWKA[A..G]. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości w pamięci fiskalnej oraz wpisanie 
ich do tablicy.

### Obliczenia realizowane w trakcie transakcji

Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z aplikacji (od użytkownika) informacje
o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach).  Z punktu widzenia obliczeń i rejestracji podatku, w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje:

- nazwa artykułu,

- cena jednostkowa BRUTTO,

- ilość,

- kod stawki PTU,

- rabat/ narzut procentowy lub kwotowy,

- wartość pozycji BRUTTO.

Na początku realizacji transakcji drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu, umieszczane w tablicy BRUTTO[A..G], czyli wykonuje się:

- BRUTTO[A] := 0;

- BRUTTO[B] := 0;

- BRUTTO[C] := 0;

- BRUTTO[D] := 0;

- BRUTTO[E] := 0;

- BRUTTO[F] := 0;

- BRUTTO[G] := 0.

Zerowana jest też kwota należności dla klienta:

- P_TOTAL := 0;

(przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu 
w sekwencji   kończącej transakcję.

Po otrzymaniu z każdej pozycji paragonu wartości BRUTTO i kodu stawki PTU, 
gdzie   PTU = A, B, C, D, E, F lub G , drukarka oblicza:

BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO     	           	 { brak rabatu/ narzutu}

lub

BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO - RABAT   	         { rabat kwotowy}

lub

- BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 - RABAT/100)        { rabat %}

lub

BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + NARZUT       {narzut kwotowy}

lub

BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + NARZUT/100)    {narzut %}

oraz:

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO     	                               { brak rabatu/narzutu}

lub

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO - RABAT                            { rabat kwotowy }

lub

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 - RABAT/100)     { rabat procentowy}

lub

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + NARZUT              	 { narzut kwotowy}

lub

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + NARZUT/100)  { narzut procentowy }

gdzie:  RABAT, NARZUT   - umieszczana przez aplikację w sekwencji linii paragonu  wartość     pola  RABAT  (procentowa lub kwotowa) , powodująca  zwiększenie lub zmniejszenie kwoty należności dla klienta.

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 19 - błąd wartości CENA).	Wartość chwilowa P_TOTAL w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" jest też wysyłana na wyświetlacze klienta i operatora (wraz z nazwą towaru).

- UWAGA:

Naliczanie podatku PTU  w grupach A..F jest prowadzone wg zasady:

- sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A..G i obliczanie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej.

Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji kończącej paragon)  otrzymujemy wartości:

- BRUTTO[A]...BRUTTO[G], P_TOTAL.

Wynik P_TOTAL porównywany jest z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji kończącej paragon. Aby poprawnie zakończyć transakcję  obie te kwoty muszą być jednakowe.

Jeżeli w sekwencji kończącej paragon przesłano niezerową wartość rabatu i niezerowy parametr Px ( Px – rodzaj rabatu/narzutu ) to następuje korekcja sum BRUTTO[A]..BRUTTO[G] według wzorów:

- BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1 -  RABAT/100 ) {rabat %}

lub

BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU] -  RABAT                {rabat kwotowy}

lub

- BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1 +  RABAT/100 ) {narzut %}

lub

BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU] +  RABAT                {narzut kwotowy}

gdzie:    RABAT - wartość rabatu lub narzutu (procentowa lub kwotowa) przesłana w sekwencji końca paragonu w polu RABAT.

Przykład:

W przypadku rabatu procentowego :

+BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 - RABAT / 100),

BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 - RABAT / 100),

BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 - RABAT / 100),

BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 - RABAT / 100),

BRUTTO[E] := BRUTTO[E] * (1 - RABAT / 100),

BRUTTO[F] := BRUTTO[F] * (1 - RABAT / 100),

BRUTTO[G] := BRUTTO[G] * (1 - RABAT / 100).

Tak uzyskane wyniki zaokrąglane są do 0,01 zł. Następnie obliczane są wielkości pomocnicze:

- NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100),

NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100),

NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100),

NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100),

NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100),

NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100),
NETTO[G] := BRUTTO[G] / (1 + STAWKA[G] / 100).

(te wartości też są zaokrąglane do drugiej cyfry po przecinku).

Ostatecznie obliczane są wartości podatku PTU w grupach podatkowych:

- PTU[A]  := BRUTTO[A] - NETTO[A],

PTU[B]  := BRUTTO[B] - NETTO[B],

PTU[C]  := BRUTTO[C] - NETTO[C],

PTU[D]  := BRUTTO[D] - NETTO[D],

PTU[E]  := BRUTTO[E] - NETTO[E],

PTU[F]  := BRUTTO[F] - NETTO[F],
PTU[G]  := BRUTTO[G] - NETTO[G].

Na paragonie drukowane są te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[G], oraz PTU[A]...PTU[G], 
które są niezerowe. Jeżeli nie występuje rabat/narzut, to kwota końcowa P_TOTAL (równa TOTAL) pisana jest drukiem o podwójnej szerokości jako kwota do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat/narzut, to kwota ta drukowana jest w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'PODSUMA:'). W następnej  linii jest wielkość rabatu/narzutu , natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz:

P_TOTAL := BRUTTO[A] +  ......  + BRUTTO[G]

(ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu/narzutu).

Tak uzyskana suma drukowana jest  w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'SUMA zł'), jako ostateczna kwota należności dla klienta.

Jeżeli paragon zakończono sekwencją  z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

P_TOTAL :=

BRUTTO[A]+ ...+ BRUTTO[G]+KAUCJA_POBRANA-KAUCJA_ZWROCONA

Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała  wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to:

- RESZTA := WPLATA - P_TOTAL;

Jeżeli wynik jest dodatni to na paragonie drukowane są dwie dodatkowe linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty .

Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów drukarki, które zawierają następujące lokacje:

- kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych:

TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[G], oraz

- licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM.

Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 9999  i jest zwiększany przed wydrukowaniem 
jego wartości w stopce paragonu oraz zerowany po wykonaniu raportu dobowego (licznik ten jest zerowany również po fiskalizacji i zerowaniu RAM).

Kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych:

- TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A],

TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B],

TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C],

TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D],

TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E],

TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F],

TOT[G] := TOT[G] + BRUTTO[G].

Zakres licznika paragonów  na raporcie dobowym wynosi: 9999, zakresy sum sprzedaży dobowej wynoszą  99 999 999,99 .

Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji kończącej paragon wystąpił błąd nr  28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres - należy wtedy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

### Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego

Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami:

- dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[G] zostaje przepisana z totalizerów do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !),

- po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane,

- drukowany jest odpowiedni raport , zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót.

Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma duże znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatku PTU - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny.

Niezależnie od przyjętego sposobu obliczania  PTU dla paragonów, z uwagi 
na zaokrąglenia numeryczne, podatek  obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych będzie nieco się różnić od  uzyskanego
 ze zsumowania  kwot PTU drukowanych na paragonach w danym okresie.

Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący.

1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w TOTALIZERACH drukarki, zwiększanych
 z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[G]) oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[G]) :

- R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100),

............

- R_NETTO[G] := TOT[G] / (1 + STAWKA[G] / 100).

(przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[G] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych obliczeń są zaokrąglane do pozycji 0,01 zł .

2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[G] dla „aktywnych” stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !).

Są one opatrzone tytułem:

SPRZED. OPODATK. PTU ‘x',

gdzie 'x' = 'A'..'G' - identyfikuje grupę podatkową.

Ponadto  drukowana jest sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku,    akumulowana w lokacji totalizera TOT[X] i  oznaczona tytułem:

- SPRZED. ZWOLN. PTU ‘x’

gdzie ‘x’ – oznaczenie literowe stawki zwolnionej.

3.) Obliczane są kwoty należnego podatku PTU  dla poszczególnych grup A..G, wg wyrażeń:

- R_PTU[A] := TOT[A] - R_NETTO[A],

............

- R_PTU[G] := TOT[G] - R_NETTO[G].

(przyjęto oznaczenia R_PTU[A]...R_PTU[G] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla  paragonu - te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia).

4.) Na raporcie dobowym są drukowane zarówno niezerowe jak i zerowe kwoty    R_PTU[A]...R_PTU[G] (nie dotyczy to stawek nieaktywnych, zwolnionych i równych 0,00%).

5.) Obliczana jest łączna kwota należnego podatku oraz łączna sprzedaż:

- TOT_PTU := R_PTU[A] + .... + R_PTU[G],

R_TOTAL :=  TOT[A] +  ....... + TOT[G],

(te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[G] są bliskie maksymalnym).

6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

- 'ŁĄCZNA KWOTA PTU'

oraz 			'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'.

Na raporcie dobowym jest również drukowana liczba i kwota anulowanych paragonów a także liczba paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. Licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza  paragony  
 i  jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego .

Uwaga !        Jeżeli było zerowanie RAM, to licznik paragonów został wyzerowany.

Aktualna liczba paragonów jest drukowana na raporcie pod tytułem:

- 'ILOŚĆ PARAGONÓW'.

- Uwaga !    Jeżeli przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu wykonywano zmiany w bazie

- towarowej drukarki to na wydruku raportu dobowego pojawi się informacja 
                  o tych zmianach.

### Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego

Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. Zapisy te  dotyczą różnych sytuacji - mogą to być raporty dobowe, zmiany stawek PTU, zerowania RAM i inne. Podstawowe znaczenie z punktu widzenia obliczeń i rejestracji obrotu mają raporty dobowe. Technika obliczeniowa dla  poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana 
w poprzednim punkcie. Jest to oczywiste zważywszy, że wykonanie raportu dobowego polega między innymi  na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej. 
W trakcie  raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane 
są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego, z tą różnicą, że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]...TOT[G]) nie pochodzą z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym), lecz z pamięci fiskalnej. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. Przed rozpoczęciem drukowania raportu przeszukiwana jest pamięć fiskalna w celu wyznaczenia początkowych stawek PTU  (znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu). Wyznaczone stawki są drukowane jako pierwsze, pod nagłówkiem raportu okresowego . Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego, ujętego w raporcie okresowym zakładają  zapisane początkowo wartości stawek. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek , to zostaną wydrukowane nowe wartości stawek PTU i w oparciu o nie będą prowadzone dalsze obliczenia dla raportów dobowych  .

Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot BRUTTO  
i  kwot PTU dla całego raportu tj. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych drukarka oblicza :

- RO_BRUTTO[A] := RO_BRUTTO[A] + RD_BRUTTO[A],

..........

- RO_BRUTTO[G] := RO_BRUTTO[G] + RD_BRUTTO[G],

oraz:

- RO_PTU[A] := RO_PTU[A] + RD_PTU[A],

.........

- RO_PTU[G] := RO_PTU[G] + RD_PTU[G],

wreszcie:

RO_NETTO[A] : = RO_BRUTTO[A] - RO_PTU[A],

...........

RO_NETTO[G] : = RO_BRUTTO[G] – RO_PTU[G],

gdzie:

- RD_BRUTTO[A]..RD_BRUTTO_[G],       RD_PTU[A]..RD_PTU[G]

są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.

Ostatecznie obliczane są łączne wartości podatku i należności:

- RO_TOT_PTU := RO_PTU[A] + RO_PTU[B] + ........ + RO_PTU[G],

RO_TOTAL := RO_BRUTTO[A] + RO_BRUTTO[B] + ....... +  RO_BRUTTO[G],

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, co daje maksymalny możliwy obrót w okresie objętym raportem okresowym równy: 999 999 999 999,99 zł,  nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego.

Uzyskane kwoty :

RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RD_TOT_PTU,RD_TOTAL 
są zatem sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. Zwróćmy uwagę, że nie może być inaczej, ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU. 
Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczania kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G] 
może wykazać nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G] !).

Kwoty:

- RO_NETTO[A]..RO_NETTO[F], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RD_TOT_PTU, RD_TOTAL

są drukowane na końcu raportu, w jego podsumowaniu zatytułowanym:

- 'ŁĄCZNY RAPORT  OKRESOWY'.

- Ponadto drukowana jest suma kwot sprzedaży w grupach zwolnionych od podatku, akumulowanych w lokacji totalizerów zaprogramowanych ze stawką zwolnioną. Np.: jeśli zaprogramowano stawki zwolnione F i G, to kwota sumy sprzedaży w tych stawkach oznaczona jest tytułem:

- ‘SPRZED. ZWOLN.  PTU  F, G’

- Jeżeli w raportowanym okresie wystąpiła zmiana stawek PTU, to w łącznym raporcie okresowym, przy pozycjach  KWOTA  PTU ‘x’  (gdzie ‘x’ = A...G) zmienionej stawki pojawi się znak ‘+’.

- UWAGA:

Powyższe uwagi dotyczą wszystkich raportów okresowych (od ... do, miesięcznego 
i raportu rozliczeniowego, który jest specyficzną formą raportu okresowego).

### Rozliczanie groszy

W przypadku gdy suma totalizerów poszczególnych totalizerów wynikająca z obliczeń nie równa się wysokości paragonu po udzieleniu rabatu/narzutu kwotowego, lub wysokości rabatu/narzutu nie da się rozdzielić poszczególnym totalizerom przy wykorzystaniu arytmetyki, stosowany jest następujący algorytm dystrybucji nadmiarowych groszy:

Rabat procentowy :

Xvatx’ = ( Xvatx – Xvatx * R/100 ) = ( (1- ( R/100 ) ) * Xvatx )

Narzut procentowy:

Xvatx’ = ( Xvatx + Xvatx * N/100 ) = ( (1+ ( N/100 ) ) * Xvatx )

Rabat kwotowy (jest konwertowany na rabat procentowy):

r = kwota rabatu

R = r / Xall –rabat kwotowy skonwertowany na rabat procentowy

Xvatx’ = (Xvatx – Xvatx * r / Xall) = ( (1 - ( R/100 ) ) * Xvatx )

Narzut kwotowy (jest konwertowany na narzut procentowy):

n = kwota narzutu

N = n / Xall – narzut kwotowy skonwertowany na narzut procentowy

Xvatx’ = (Xvatx + Xvatx * n / Xall) = ( (1 + (N/100) ) * Xvatx )

N = | Xall + n | – | XvatA’ + XvatB’ + ... + XvatG’ |      -ilość nadmiarowych groszy.

lub

N = | Xall – r  | – | XvatA’ + XvatB’ + ... + XvatG’ |      -ilość nadmiarowych groszy.

Gdzie:

Xall – suma totalizerów przed udzieleniem rabatu/narzutu

Xvatx –totalizer w danej stawce VAT przed rabatem/narzutem

Xvatx’ – totalizer w danej stawce VAT po rabacie/narzucie

XvatA’....XvatG’ – stan poszczególnych totalizerów po udzieleniu rabatu/narzutu

n – narzut

r – rabat

N – ilość nadmiarowych groszy

DLA  N>0

(rabat/narzut wynikający z obliczeń jest mniejszy niż faktyczny)

Różnica między rzeczywistą wartością rabatu/narzutu a sumą rabatu w poszczególnych totalizerach, rozdzielana jest począwszy od największego totalizera, lub w przypadku gdy totalizery są równe - w porządku alfabetycznym zaczynając od A.

Zakładając, że totalizery zostały odpowiednio posortowane, otrzymujemy siedem zmiennych o następujących priorytetach: Tot 1, Tot 2,....,Tot 7.

1) Udzielanie narzutu– dla tego przypadku nadmiarowe grosze dodawane są do totalizerów:

Tot 1 + grosz

Tot 2 + grosz

…..

Tot 7 + grosz

Pętla ta jest powtarzana do momentu gdy N=0 (wszystkie grosze zostaną rozdzielone)

W przypadku gdy:

Tot [i] >= 2*Tot[i+1]  to Tot [i] + 2 grosze

2) Udzielanie rabatu – w tym przypadku nadmiarowe grosze są odejmowane od totalizerów

Tot 1 – grosz

Tot 2 – grosz

…..

Tot 7 – grosz

Pętla ta jest powtarzana do momentu gdy N=0 (wszystkie grosze zostaną rozdzielone)

W przypadku gdy:

Tot [i] >= 2*Tot[i+1]  to Tot [i] – 2 grosze

###### Dla N<0

(rabat/narzut wynikający z obliczeń jest większy niż faktyczny)

Różnica między rzeczywistym rabatem/narzutem a wynikiem otrzymanym z obliczeń korygowana jest w totalizerach, począwszy od tego który ma najmniejszą wartość. W przypadku gdy totalizery są równe, kolejność korekcji totalizerów odbywa się w odwróconym porządku alfabetycznym (zaczynając od G).

Zakładając, że totalizery zostały odpowiednio posortowane, otrzymujemy siedem zmiennych o następujących priorytetach: Tot 1, Tot 2,....,Tot 7.

1) Udzielanie narzutu –w tym przypadku grosze odejmowane są od totalizerów:

Tot 1 – grosz

Tot 2 – grosz

…..

Tot 7 – grosz

Proces jest powtarzany dopóki niedobór groszy nie zostanie zlikwidowany.

2) Udzielanie rabatu –w tym przypadku grosze dodawane są do totalizerów:

Tot 1 + grosz

Tot 2 + grosz

…..

Tot 7 + grosz

Proces jest powtarzany dopóki niedobór groszy nie zostanie zlikwidowany.

UWAGI:

Korekcja totalizerów nie może spowodować zmniejszenia wartości totalizera w przypadku kiedy udzielony był narzut, ani powiększenia wartości totalizera w przypadku kiedy udzielony został rabat.

# 6. HISTORIA ZMIAN.

Zmiany w wersjach:

1.02	17.07.2001.

[LBSETCK]: Ustawienie zegara - dodatkowa uwaga 8.

[LBFSTRQ1] -Dodanie opisu sekwencji w rozdziale "[LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe".

1.03	20.07.2001.

Dodanie tabeli z kodami błędów

1.04	7.01.2002

Zmiana kolejności parametrów opcjonalnych w [LBSETPTU]

Uzupełnienie opisu do pola numer systemowy w sekwencji „[LBTRXEND1] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (2)”

1.05	25.03.2002

Zmiany w uwagach do sekwencji „[LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego”

1.06	10.04.2002

poprawki w komentarzach do sekwencji LBDEP+, LBDEPSTR+, LBDEP-, LBDEPSTR-.

poprawka w formacie wydruku przy użyciu sekwencji sekwencji  [LBTRXEND1].

1.07	07.05.2002

dołączenie rozdziału „Obliczenia realizowane przez drukarkę”.