POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH

02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

Tel.:  (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy)

Tel.:  (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis)

Fax.: (0-22) 868-68-89

http://www.posnet.com.pl

email: drukarki@posnet.com.pl

p2000@posnet.com.pl

beetle@posnet.com.pl

DRUKARKI FISKALNE POSNET

POSNET Thermal, POSNET 3001

INSTRUKCJA   PROGRAMISTY

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność

wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Informacje o ew. zmianach zawarte są w Internecie (www.posnet.com.pl)

Styczeń 2000

Rev. 39.6

SPIS TREŚCI :

I.	Wstęp.	5

Klawiatury drukarek.	6

II.	Programowanie drukarki.	9

Syntaktyka rozkazów.	9

Obsługa sytuacji błędnych.	10

Ustawianie zegara.	11

Transakcja.	12

Tryby pracy drukarki	16

III.	Wykaz komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki.	17

Błędy fatalne (powodują konieczność wyłączenia urządzenia).	17

Komunikaty błędów mechanizmu drukującego.	18

Ostrzeżenia.	19

Komunikaty związane z  sekwencjami sterującymi.	21

Komunikaty związane z drukowaniem raportów.	23

Inne komunikaty .	26

IV.	Formaty możliwych wydruków realizowanych przez drukarkę.	28

Dokumenty fiskalne.	28

Paragon fiskalny standard.	28

Paragon fiskalny z formami płatności.	32

Raport fiskalny dobowy.	34

Raport fiskalny okresowy pełny.	35

Dokumenty niefiskalne.	39

Raport okresowy drukowany jako podsumowanie.	39

Raport bazy danych.	40

Raport kasy / zmiany.	41

Wpłata do kasy.	42

Wypłata z kasy.	43

Stan kasy.	43

Raport zmiany stawek PTU.	43

Raport zerowania RAM.	44

Wydruk kontrolny nagłówka.	45

Zwrot towaru.	45

Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.	45

Format wydruku pokwitowania sprzedaży.	46

Format wydruku transakcji uznania.	47

Logowanie kasjera.	48

Wylogowanie kasjera.	48

Dokument "zwrot kaucji"	48

V.	Operacje rachunkowe wykonywane przez drukarkę.	49

Wstęp.	49

Obliczenia realizowane w trakcie transakcji.	49

Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.	52

Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego.	53

VI.	Zestaw rozkazów drukarek.	55

Ogólne zasady syntaktyki komend.	55

Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym.	57

[LBSETCK]: Ustawienie zegara.	57

[LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą.	58

[LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU.	58

[LBSETHDR]	: Programowanie nagłówka / fiskalizacja.	59

[LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie  komunikatu głosowego.	59

[LBFEED] : Wysuw papieru.	60

[LBSERM]: Obsługa błędów.	60

Transakcja.	61

[LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji).	61

[LBTRSLN] : Linia paragonu.	61

[LBDSPDEP]: Kaucja pobrana.	63

[LBTREXIT] : Anulowanie transakcji.	63

[LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie  transakcji.	63

[LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności.	64

[LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.	66

[LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży.	67

[LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).	68

Drukowanie raportów / kontrola bazy danych.	69

[LBINCCSH]	: Wpłata do kasy.	69

[LBDECCSH]: Wypłata z kasy.	69

[LBCSHSTS]: Stan kasy.	69

[LBCSHREP]	: Raport kasy / zmiany.	69

[LBLOGIN] : Logowanie kasjera.	70

[LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera.	70

[LBOPAK] : Zwrot kaucji.	70

[LBSTOCSH] : Zwrot towaru.	71

[LBFSKREP]	: Drukowanie raportu okresowego.	71

[LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego.	71

[LBDBREP]: Kontrola bazy danych.	72

Odczyt statusu.	72

[LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.	72

[LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.	73

[LBERNRQ]  : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.	74

[LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania.	74

VII.	Opis sekwencji drukarki Posnet Thermal-A (apteczna).	75

Nowy format paragonu fiskalnego.	75

Modyfikacje sekwencji sterujących związane z dodatkowym formatem paragonu fiskalnego.	78

[LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”.	78

[LBTRSART]: Linia paragonu.	78

[LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu.	79

Formaty dodatkowych (aptecznych) wydruków niefiskalnych.	80

Wycena leku - format wydruku.	80

Raport kasowy.	82

Zamówienie na lek recepturowy.	84

Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.	85

Sekwencje sterujące dla uzyskania dodatkowych aptecznych wydruków niefiskalnych.	86

[LBRPDTA]: Wycena leku.	86

[LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”).	87

[LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków.	87

[LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.	88

[LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.	88

[LBPRNTXT]: Opisu działania leku.	89

[LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen.	90

[LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego.	90

VIII.	Opis interfejsów drukarki fiskalnej Thermal i 3001.	92

Uwagi ogólne.	92

Opis interfejsu szeregowego.	92

Okablowanie. Sygnały interfejsu.	92

Wymagania programowe.	94

Dodatkowe złącze RS232C.	95

W wersji aptecznej drukarki.	95

Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal, 3001 i Beetle 20).	95

Sygnalizacja stanów drukarki na interfejsie szeregowym.	95

Błędy drukarki.	95

Błędy "programowe".	96

IX.	Opis złącz drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001.	97

X.	Kody sekwencji.	98

XI.	Kody błędów drukarek.	99

Drukarki standardowe.	99

Drukarki apteczne.	100

# Wstęp.

Niniejsza Instrukcja Programisty napisana została pod kątem drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001 i zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do  napisania aplikacji do ich obsługi.

Od momentu powstania pierwszej drukarki fiskalnej (DF-300) zaszło wiele zmian w konstrukcji drukarek  oraz pojawiły się dodatkowe komendy których nie ‘znały’ drukarki DF-300. Dokładny opis sekwencji znaleźć można w rozdziale VI niniejszej instrukcji (na stronie 55); opis ten uwzględnia numeracje wersji oprogramowania (firmware) wewnętrznego drukarki od którego obowiązuje dana sekwencja.

Drukarka POSNET 3001 to odpowiednik starszej wersji drukarki DF-301 z mechanizmem drukującym firmy STAR (igłowa). Występuje w wersjach: 28.3, 29.3, 31.3 i 39.3.

Drukarka POSNET Thermal to wersja drukarki z mechanizmem drukującym termicznym. Występuje w wersjach: 28.1-3, 29.1, 31.1 i 39.1.

‘Apteczna’ wersja drukarki to POSNET Thermal-A. Występuje w wersjach: 28.5A, 28.6A, 29.7A i 31.9A. Opis sekwencji dla tej drukarki umieszczono w rozdziale VII.

Każda z produkowanych drukarek fiskalnych POSNET posiada wewnętrzny program tzw. firmware który posiada specyficzny numer. Numer ten określa zakres sekwencji (komend) które obsługuje dany model drukarki (patrz dokładny opis sekwencji zawarty w rozdziale  VI)

W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 można zdefiniować 6 stawek PTU (A ... F), czyli drukarki mogą pracować w systemach z maksimum 7 stawkami PTU (6 definiowalnych plus stawka zwolniona ‘Z’).

Fiskalizację drukarek dokonuje się zapisując do pamięci fiskalnej tylko NIP; pozostałą część nagłówka (Nazwę firmy i adres siedziby firmy) zapisuje się do pamięci RAM (podtrzymywanej baterią) co umożliwia  w przyszłości ich ew. korektę bez potrzeby wymiany modułu fiskalnego. Fiskalizacji dokonuje tylko i wyłącznie przeszkolony w firmie POSNET serwis. Programistom nie wolno jest umieszczać sekwencji do fiskalizacji drukarki w swoich aplikacjach!

W firmie POSNET produkowany jest także terminal UNIX- owy o nazwie POSNET 2000, który zawiera drukarkę fiskalną będącą odpowiednikiem drukarki DF-301 (wcześniejszy model drukarki). Praktycznie z punktu widzenia programisty jest to odpowiednik drukarki POSNET 3001. Zawarty w rozdziale VI opis sekwencji dotyczy także zawartej w kasie POSNET 2000 drukarki.

Przy współpracy z firmą Siemens powstała kasa fiskalna POSNET Beetle 20 będąca połączeniem w jednej obudowie drukarki fiskalnej POSNET Thermal i opartej na architekturze komputera klasy PC kasy Beetle.

Umieszczona w kasie POSNET Beetle 20 drukarka (moduł drukarki) posiada  numer firmware 28.1B, 32.1B lub 39.1B. Wersja najnowsza (39.1B) może współpracować ze specjalnym zewnętrznym wyświetlaczem alfanumerycznym VFD podłączanym do dodatkowego wyjścia w module drukarki typu RS232C. Ten sam wyświetlacz może współpracować także z drukarkami POSNET Thermal(od wersji 39.1) i POSNET 3001 (od wersji 39.3).

Bliższe informacje dotyczące ww. urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem:

www.posnet.com.pl

## Klawiatury drukarek.

Drukarka posiada cztery przyciski o różnorakich funkcjach które wykorzystywane są do:

- zakładania papieru,

- kasowania błędów,

- włączania pracy GOTOWA,

- wykonywania raportów fiskalnych dobowych i okresowych.

Działanie przycisku potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym.

Rozmieszczenie poszczególnych klawiszy przedstawione jest na rysunkach poniżej (różne drukarki):

Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa metalowa).

Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa plastikowa).

Rysunek klawiatury drukarki POSNET 3001.

OPIS KLAWIATURY:

Klawisz NIE:

1. Włącza/wyłącza tryb pracy GOTOWA. Drukarka jest "widziana" przez komputer gdy świeci się zielona lampka opisana „GOTOWA“,

2. W celu dokonania wysuwu papieru, drukarkę należy wyprowadzić z trybu GOTOWA klawiszem NIE (zielona lampka zgaśnie) i przy pomocy klawisza TAK (WYSUW) dokonać wysuwu papieru,

3. Klawisz NIE  zezwala na wycofanie się z dowolnej opcji ustawień w przypadkach gdy wymagane jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ustawienia,

4. W przypadku definiowania zakresu (dat) dla raportu okresowego przy pomocy klawisza NIE  możemy wybrać pole, które chcemy zmienić (pełni on wtedy funkcję lewego kursora),

5. Klawisz ten służy także do kasowania ewentualnych sytuacji błędnych, które sygnalizowane są na wyświetlaczu drukarki.

Klawisz TAK:

1. Umożliwia wysuw papieru (oryginału w drukarce THERMAL) w trybie NIE GOTOWA, wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru,

2. Zezwala na operacje związane z ewentualnym zapisem do modułu fiskalnego (raport dobowy, zmiana stawek PTU) lub na wykonanie raportu okresowego,

3. W przypadku  definiowania   zakresu dat dla raportu okresowego przy jego pomocy  możemy wybierać  pole,  które  chcemy  zmienić  (pełni wtedy funkcję prawego kursora),

4. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki.

Klawisz R. D. (raport dobowy):

- Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu - RAPORT DOBOWY (przy włączaniu drukarki należy przytrzymać wciśnięty jeden z dwóch klawiszy R.D. lub R.O.),

- Służy także do zmiany wartości pól (roku, miesiąca lub dnia) w "dół" ("-" zmniejszenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki.

- W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza  można skasować  w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy  generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki,

- Umożliwia wysuw kopii w drukarce THERMAL w trybie NIE GOTOWA, wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru,

Klawisz R. O. (raport okresowy):

- Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu - RAPORT OKRESOWY,

- Służy także do zmiany wartości pól (roku, miesiąca lub dnia) w "górę" ("+" zwiększenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego,

- W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza  można skasować  w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy  generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki,

- Przy jego pomocy (w przypadku gdy lampka GOTOWA nie świeci) można  wysunąć papier kopii w drukarce POSNET Thermal.

Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w trzy lampki typu LED:

- zieloną (GOTOWA), obok klawisza NIE, informującą, że drukarka jest w stanie gotowości  do pracy z komputerem (świeci w trybie ‘GOTOWA’),

- żółtą, z napisem  SIEĆ informującą, że drukarka jest włączona (podłączona do sieci zasilającej i włączony jest wyłącznik sieciowy),

- czerwoną, z napisem  BŁĄD informującą o zaistnieniu  błędu (dioda miga i słychać przerywany sygnał dźwiękowy).

UWAGA: w przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego dalsze działanie drukarki migają obie diody :

SIEĆ i BŁĄD.

# Programowanie drukarki.

## Syntaktyka rozkazów.

W rozdziale VI podano zestaw sekwencji sterujących. W tym rozdziale wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki.

Drukarka rozpoznaje 3 kody sterujące: ENQ ($05), BEL  ($07), CAN ($18) i DLE ($10) oraz kilkanaście rozkazów (sekwencji) sterujących. Wszystkie rozkazy mają jednolity format:

ESC  P  Ps ;...; Ps  xx  <string>  cc  ESC  \

Po odebraniu prefiksu  'ESC  P' ($1B $50) drukarka wczytuje ciąg (maksymalnie do 16-tu) parametrów numerycznych (Ps ;... ; Ps) - oddzielonych średnikami. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować. Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255. Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx', przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '$' , '#' lub ‘*’ (wersja apteczna),   a drugi jest małą literą (z zakresu $60..$7E).

Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych  <string>, którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy - wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np. nazwa towaru). Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest  zwykle kod CR ($0D). Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr, zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Format kwot dopuszcza maks. 8 cyfr  w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem ‘.’ . Maksymalna kwota ma postać 99999999.99.

Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej, natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. zamiast '5.00' można wysłać '5.0', '5.' a najlepiej po prostu '5'). Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły '/' ($2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>). Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru  (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale VI opisującym dokładnie sekwencje drukarki.

Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') - cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'..'9', 'A'..'F'), które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób:

1. Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego:

<byte> := 255;

2. Począwszy od następnego znaku za  ESC P  obliczamy wartość wyrażenia:

<byte> := <byte> xor <kod danego znaku>;

aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \).

3. Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji  wraz z końcówką 'ESC \'.

UWAGA:

Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”, inaczej zwane "albo". Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1, a dla takich samych - 0. Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji  xor, to można ją zdefiniować następująco:

xor (a,b) :=  (( not  a)  and  b)   or  (( not  b)  and  a).

Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji.

Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. Przykładowa procedura dopisująca te znaki, napisana w języku PASCAL jest pokazana w rozdziale „Ogólne zasady syntaktyki komend.” Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC \' ($1B $5C). Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd, to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC \'. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca, natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji, powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem  ESC P ). Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie.

## Obsługa sytuacji błędnych.

W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne:

- "nierozpoznany rozkaz" - jeżeli odebrano prefiks ESC P, ale identyfikator sekwencji 'xx' był niewłaściwy,

- błąd syntaktyki rozkazu (np. błędna lista parametrów Ps ; ... ; Ps), w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu, gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji,

- błąd wykonania rozkazu (może być np. obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd.).

Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje, że na wyświetlaczu ukazuje się komunikatu:

'Błąd rozkazu:    "xx" '

'Kod błędu   :       kk    ',

gdzie: "xx" jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a 'kk' jest dwucyfrowym kodem błędu. Wykaz kodów błędów poszczególnych sekwencji zawarto w rozdziale VI (łącznie w wykazem sekwencji sterujących). W przypadku rozkazu "nierozpoznanego" kod błędu wynosi 0 (zero). Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE.  Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest "odświeżany" i zostaje wznowione przetwarzanie. Zwróćmy uwagę, że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy, które mogą dawać następne komunikaty. Przykładowo, jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN, LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub TBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach. Wystąpi zatem seria komunikatów.

Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację, wykorzystując rozkazy ENQ, DLE  oraz LBFSTRQ  i LBERNRQ. W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM:

ESC  P  1  #e  88  ESC  \

co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę. Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane. Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (chociaż błędna sekwencja zostanie zignorowana do końca). Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikacje według poniższych zasad.

1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) drukarka wysyła jednobajtowy status, postaci:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | FSK | CMD | PAR | TRF |

w którym bit CMD jest ustawiony, jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie.

W szczególności bit ten jest kasowany, gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu.

2.) W odpowiedzi na kod sterujący DLE ($10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ONL | PE | ERR |

gdzie:

ONL = 1: stan "On-Line",

PE  = 1: stan "Brak Papieru",

ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika".

Zwróćmy uwagę, że kod ten daje komunikaty z zakresu $70..$77, a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedz na ENQ). Kod ten jest realizowany ZAWSZE – nawet w trybie OFF-LINE !

3.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ:

ESC  P  Ps #s  ESC  \

drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU):

ESC  P  1#X  Pe; Pm; Pt; Px; Pf; Pz; Py; Pm; Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN  ESC  \

w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana), przy czym po  wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany.

4). W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ :

ESC P #n ESC \

wysyłana jest odpowiedź :

ESC P 1#E Pe ESC \

gdzie Pe jest numerem błędu. Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie.

Zachodzą zatem następujące przypadki:

* CMD = 1,  Pe = x  - poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne),

* CMD = 0,  Pe = 0  - rozkaz nie został rozpoznany,

* CMD = 0,  Pe > 0  - rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania

wystąpił błąd o kodzie Pe.

Na zakończenie zwróćmy uwagę, że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić "błąd fatalny" wykonania (np. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) - wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np.:

'Błąd fatalny testu:                '

'ROM RAM RTC DSP FSK '

(druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ  nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu  DLE które ‘działa’ także w trybie OFF-LINE). Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego - np. braku papieru. Z tego względu, w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym, że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób "nieskończonej pętli" (np. przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE.  Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas. W takiej sytuacji, jeżeli wystąpi błąd sekwencji, to status zostanie odesłany prawie natychmiast, natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas.

## Ustawianie zegara.

Nastawianie / korekcja zegara czasu rzeczywistego jest funkcją, która w zasadzie powinna być realizowana przez każdą aplikację. Wynika to z faktu, że zegary wbudowane w drukarkę i komputer (w obu przypadkach stosowany jest rezonator ceramiczny "zegarkowy" 32768 Hz) mają niezbyt dobrą dokładność (szczególnie zegar komputera klasy PC !) i ich odczyty będą po pewnym czasie znacznie się różniły. Stąd sensowna jest korekcja zegara drukarki (chociaż z reguły jest on dokładniejszy, gdyż jest regulowany w procesie produkcji) co pewien czas (np. raz dziennie lub każdorazowo przy uruchamianiu aplikacji). Ponadto daje to zabezpieczenie przed sytuacją przypadkowego rozprogramowania zegara drukarki (rozładowana bateria!). W tej sytuacji wysłanie czasu i daty z systemu powoduje jego zaprogramowanie. Zaleca się aby o fakcie ew. korekty zegara decydowała obsługa stanowiska sprzedaży (program powinien odczytać czas i datę  drukarki ; odczytać datę i czas systemowy komputera i  zasygnalizować ‘problem’ różnicy na ekranie monitora). Decyzja o tym co zrobić powinna należeć do obsługi programu (właściciela urządzenia).

Nastawianie zegara jest realizowane przez sekwencję LBSETCK:

ESC  P  Py ;  Pm ;  Pd ;  Ph ;  Pmn ;  Ps  $c  <check>  ESC  \

gdzie:

Py; Pm; Pd  - data w następującym formacie:

Py  = numer roku = 0..99, (dwie najmłodsze cyfry, 1950..2049)

Pm  = numer miesiąca = 1..12,

Pd  = dzień = 1..31,

Ph; Pmn; Ps  - czas w następującym formacie:

Ph  = godzina = 0..23,

Pmn  = minuta  = 0..59,

Ps  = sekunda = 0..59 (parametr ignorowany),

<check>  - 2 znaki HEX, bajt kontrolny.

Sekwencja jest realizowana w różny sposób, w zależności od tego, czy zegar jest zainicjalizowany czy nie (główny procesor drukarki podczas sekwencji startowej odczytuje status zegara drukarki i wykrywa stan braku jego inicjalizacji):

1. Zegar niezainicjalizowany. Po włączeniu zasilania wyświetla się komunikat:

'  Błąd zegara RTC   '

'Prześlij z systemu !  '

Sekwencja umożliwia w takiej sytuacji ustawienie zarówno daty jak i czasu, z następującymi ograniczeniami:

* data i czas muszą być formalnie poprawne (procedura kontroli uwzględnia też wszystkie szczególne przypadki np. można ustawić 29-ty luty tylko dla roku przestępnego),

* nie można ustawić daty wcześniejszej niż data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (zapisy w module fiskalnym muszą być uszeregowane według rosnących dat !).

2. Zegar zainicjalizowany. Nie było powyższego komunikatu. W takiej sytuacji nie można zmienić daty, natomiast korekta czasu jest możliwa. Ponadto dla korekty czasu wymagany jest stan zerowy totalizerów (czyli korekta zegara jest możliwa tylko bezpośrednio po raporcie dobowym , przed pierwszą transakcją).

Aplikacja może sprawdzić stan zegara wysyłając sekwencję LBSENDCK :

ESC P #c ESC \

Drukarka odsyła stan zegara w następującym formacie:

ESC P 1#C Py;Pm;Pd;Ph;Pmn;0 ESC \

gdzie Py .... Pmn parametry identyczne jak w sekwencji LBSETCK (stan licznika sekund jest odsyłany zawsze jako równy zero) – przy czy dla zakresu dat 2000 – 2009 w polu Py zwracana jest pojedyńcza cyfra (0 – 9).

## Transakcja.

Podstawową funkcją drukarki jest oczywiście rejestracja sprzedaży, czyli transakcji. Realizację transakcji można podzielić na trzy etapy, realizowane w wyniku przesłania 3 sekwencji sterujących:

* zapoczątkowanie transakcji - sekwencja LBTRSHDR,

* przesłanie kolejnych pozycji sprzedaży - ciąg sekwencji LBTRSLN,

* zatwierdzenie transakcji - sekwencja LBTREXIT.

Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR urządzenie przełącza się w tryb "transakcyjny". W trybie tym zachodzą następujące ograniczenia funkcji drukarki:

* zbiór realizowanych rozkazów ograniczony do:

- LBTRSLN (pozycja paragonu),

- LBDSPDEP (Kaucja pobrana).

- LBTREXIT (koniec transakcji),

- LBTRXEND (koniec transakcji z formami płatności),

- LBDSP (obsługa wyświetlacza LCD),

- LBFSTRQ (żądanie wysłania statusu),

- LBERNRQ (pytanie o numer błędu),

- kody sterujące ENQ , BEL, CAN, DLE,

Tryb transakcyjny jest sygnalizowany w odpowiedziach na żądanie wysłania statusu w następujący sposób.

1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05), postaci:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | FSK | CMD | PAR | TRF |

bit  PAR = 1 a bit TRF= 0  (zostaje wyzerowany po odebraniu LBTRSHDR).

2.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ:

ESC  P  Ps  #s  ESC \

w postaci ciągu LBFSTRS  (dla zdefiniowanych czterech stawek PTU):

ESC  P  1#x  Pe ; Pm ; Pt ; Px ; 1 ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN  ESC  \

jest:

Pt = 1 - tryb transakcyjny,

Px = 0 - stan znacznika TRF.

Sekwencja LBTRSHDR może występować w dwóch formatach:

ESC  P  Pl  $h  <check>  ESC  \

lub:

ESC  P  Pl ; Pn  $h  <linia1>  CR  <linia2>  CR  <linia3>  CR  <check>  ESC  \

Najbardziej istotne znaczenie ma występujący w obu formatach parametr Pl. Parametr ten wybiera jeden z dwóch możliwych trybów realizacji transakcji:

1.) Pl = 0 : tzw. tryb "On-Line". W trybie tym po odebraniu poprawnej sekwencji LBTRSHDR natychmiast jest drukowany nagłówek paragonu zawierający: dane podatnika, datę oraz ewentualnie dodatkowe 3 linie przesłane przez aplikację. Od tego momentu urządzenie pamięta, że drukowanie paragonu zostało rozpoczęte, stąd anulowanie transakcji przez aplikację lub wyłączenie zasilania przed jej zakończeniem powoduje wydrukowanie napisu: ' paragon anulowany !' oraz odcięcie anulowanego paragonu (POSNET 3001).  Anulowanie paragonu zachodzi również automatycznie jeżeli otwarta transakcja nie zostanie zakończona w ciągu 15 minut .

W trybie "On-Line" kolejne linie transakcji są drukowane natychmiast po odebraniu (jeżeli nie ma błędu). Z tego względu przewidziano możliwość anulowania już wydrukowanej pozycji (tzw. "stornowanie"). W tym celu aplikacja wysyła jeszcze raz dane błędnej linii (w sekwencji LBTRSLN o nieco zmodyfikowanym formacie). Linia taka jest drukowana ponownie i poprzedzona opisem: '#storno#', ponadto kwota wartości pozycji jest w takiej sytuacji drukowana ze znakiem '-'. Istnieje również możliwość anulowania całej transakcji.

Ten tryb realizacji transakcji charakteryzuje się dużą szybkością działania kasy. Przykładowo na stanowiskach "sprzedaży przelotowej" (duże sklepy samoobsługowe) w zasadzie transakcje muszą być realizowane w trybie "On-Line" - ponieważ z reguły jest nie do przyjęcia, aby "blokować" kasę na czas wydruku całego paragonu (co może trwać kilkadziesiąt sekund przy dużej ilości pozycji). Ponadto długość całego paragonu - ilość pozycji nie jest w zasadzie limitowana (może być maksimum 255 pozycji - co wynika z reguł syntaktyki). Wadą tego rozwiązania jest konieczność "stornowania" pozycji w przypadku błędu. Dodajmy, że drukarka nie sprawdza, czy pozycja "stornowana" wystąpiła na paragonie wcześniej, lub czy np. odjęta wartość jest poprawna (np. czy nie odejmujemy większej ilości towarów od poprzednio sprzedanej). Wynika to z faktu, że paragon drukowany w trybie "On-Line" nie jest w całości magazynowany w pamięci. Oczywiście są na bieżąco kontrolowane kwoty sprzedaży w grupach podatkowych, które nie mogą stać się ujemne w wyniku "stornowania" - wystąpi wtedy błąd #22 sekwencji LBTRSLN. W trybie "On-Line" w momencie zatwierdzenia transakcji (po sekwencji LBTREXIT) drukowana jest tylko stopka paragonu - co powoduje jej szybkie zakończenie.

2.) Pl > 0 : tzw. tryb "blokowy", "Off-Line". W tym trybie cała zawartość paragonu jest buforowana w pamięci drukarki. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR do pomocniczego bufora wpisywany jest nagłówek paragonu. Podobnie każda pozycja transakcji (sekwencja LBTRSLN) jest sprawdzana, formatowana stosownie do postaci właściwej do wydruku i wpisywana do bufora. Dotyczy to również stopki paragonu generowanej po sekwencji LBTREXIT. Tak więc cały paragon jest buforowany w pamięci głównego procesora drukarki w postaci takiej, jak ma wyglądać na wydruku. Długość bufora wynosi 3840 bajtów - co limituje długość drukowanego w ten sposób paragonu. Z tego względu ilość pozycji zawartych na paragonie w trybie "blokowym" ograniczono arbitralnie do 48. Ponadto w szczególnych przypadkach (maksymalna długość nazw we wszystkich pozycjach) teoretycznie może pojawić się przepełnienie bufora drukarki (błąd #24 sekwencji LBTREXIT).

Po zatwierdzeniu transakcji cały paragon jest transmitowany do bufora sterownika mechanizmu drukującego (równocześnie ze zwiększeniem stanu totalizerów). Po poprawnym zakończeniu transmisji sterownik mechanizmu rozpoczyna drukowanie paragonu, a  procesor może już rozpocząć dalszą analizę rozkazów sterujących.

Zwróćmy uwagę, że w przypadku wykorzystania trybu "blokowego" może zachodzić przepełnienie bufora wejściowego interfejsów drukarki - ma on długość 2 kB, podczas gdy paragon zawierający 48 pozycji, wraz z sekwencją rozpoczynającą i kończącą może wymagać wysłania większej liczby znaków. Z tego względu w tym przypadku zastosowanie protokołu transmisji XON-XOFF jest niezbędne !

Parametr Pn sekwencji LBTRSHDR określa ilość dodatkowych linii tekstu, które umieszcza aplikacja na paragonie bezpośrednio za nagłówkiem Jeżeli  Pn = 0 , lub parametr nie występuje, to linie nie są drukowane. Parametr Pn może wynosić maksymalnie 3. Umożliwia to wydrukowanie maksymalnie 3 dodatkowych linii wysłanych przez aplikację jako napisy <linia1>, <linia2> i <linia3>. Mogą to być dowolne informacje, np. adnotacja na temat numeru faktury / rachunku uproszczonego, jeżeli paragon fiskalny jest drukowany łącznie z tego rodzaju dokumentem. Napisy <linia1>..<linia3> nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących (mogą być natomiast polskie litery w kodzie MAZOWIA).

UWAGA:

Nie można wysyłać nazwy firmy i jej adresu w obrębie trzech dodatkowych linii. Dane te muszą być bezwzględnie umieszczone w nagłówku zapisanym w pamięci fiskalnej (nieulotnej pamięci RAM) - ponieważ muszą również znaleźć się na raporcie dobowym i okresowym. Serwis jest zobowiązany do kontroli, czy w trakcie fiskalizacji w nagłówku został zapisany prawidłowo adres i nazwa firmy (RAM) oraz numer NIP (moduł FSK) !

Po włączeniu trybu transakcyjnego aplikacja przesyła do drukarki ciąg sekwencji LBTRSLN, które definiują kolejne pozycje transakcji:

ESC  P  Pi  $l  <nazwa>  CR  <ilość>  CR  <ptu> / CENA / BRUTTO / <check>  ESC  \

Parametr Pl to kolejne numery pozycji paragonu = 1,2... . Jeżeli został włączony tryb "blokowy" - i została tym samym określona w sekwencji LBTRSHDR  ilość pozycji sprzedaży - musi zostać przesłana dokładnie taka ilość pozycji, o kolejno rosnących numerach. Po przesłaniu każdej linijki można testować poprawność jej odebrania (realizacji rozkazu) i w przypadku błędu np. wykonać retransmisję - ale z tym samym numerem. W trybie "On-Line" parametr Pl może być równy 0, wtedy linijka zostanie zinterpretowana jako pozycja "stornowana". W takiej sytuacji sekwencja numerów linii również musi zachować "ciągłość", np. poprawna jest sekwencja: 1,2,0,4 (gdzie trzecia linijka jest "stornowana"). Pozostałe parametry sekwencji to:

<nazwa>  = ciąg dowolnych znaków drukowalnych, długości nie większej niż 40 znaków, interpretowany jako nazwa artykułu (drukowany na paragonie bez zmian),

<ilość>  = ciąg nie więcej niż 16-u znaków drukowany na paragonie bez zmian w polu zarezerwowanym dla ilości towaru (musi spełniać pewne reguły syntaktyki - por. rozdz. F ),

<ptu>  = jeden znak = 'A'...'F' lub '  ' lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych od podatku) - kod stawki PTU,

BRUTTO  = wartość pozycji sprzedaży BRUTTO, maksymalnie 10 cyfr, syntaktyka zgodnie z opisanymi wyżej regułami dla wszystkich kwot, musi być > 0,

CENA  = cena jednostkowa towaru, musi spełniać reguły syntaktyki dla kwot (dokładny opis w rozdziale F),

<check>  = dwie cyfry kontrolne, obliczone według reguł opisanych na wstępie.

UWAGA: począwszy od wersji 17.1 istnieje możliwość wzbogacenia linii o RABAT(DOPŁATĘ) kwotowy lub 	  	    procentowy (patrz opis komendy LBTRSLN na stronie 61).

Po odebraniu każdej linii drukarka sprawdza jej poprawność pod względem formalnym, następnie kontroluje zgodność nazwy towaru i kodu stawki PTU. Jest to realizowane poprzez odszukanie w bazie danych drukarki kodu stawki PTU dla danej nazwy, przy czym istotne jest 40 znaków nazwy (z wyłączeniem spacji wewnątrz nazwy, a także nie są rozróżniane małe i duże litery). Drukarka fiskalna nie wymaga specjalnego "ładowania bazy danych" - informacja o towarach jest automatycznie aktualizowana podczas sprzedaży. Jeżeli w trakcie realizacji transakcji zostanie napotkany nowy artykuł (którego jeszcze nie ma w bazie), jego nazwa oraz kod stawki PTU zostanie dopisany do bazy danych. Późniejsze pojawienie się identycznej nazwy powoduje skontrolowanie zgodności kodu stawki PTU z zapamiętaną wcześniej wartością. Drukarka dopuszcza sytuację, gdy stawka PTU dla danego towaru zostanie zmniejszona lub zwiększona (np. przesunięcie towaru z grupy A do B lub z B do A). Zabroniona jest natomiast operacja polegająca na czasowym obniżeniu stawki podatkowej np.: towar z grupy A  jest sprzedawany w grupie B (taką sekwencję zdarzeń odnotuje drukarka !) a potem znowu próbujemy go sprzedać w grupie A. Podczas próby ponownej sprzedaży towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana (sprawdzenie polega na porównaniu wartości liczbowych zakodowanych w drukarce):

* w trybie "On-Line" pojawią się (bezpośrednio za linią gdzie wykryto taką sytuację) napisy:

|    ! błąd PTU !              |

| paragon anulowany !  |,

i transakcja zostanie anulowana (tryb transakcyjny wyłączony),

* w trybie "blokowym" zostanie  zgłoszony błąd sekwencji LBTRSLN   #18.

Podobna sytuacja wyniknie, gdy towar z grupy B będziemy sprzedawać przykładowo jako zwolniony Z, a potem znowu w grupie B.

Algorytm obsługi bazy danych jest wysoce efektywny i nie powoduje zauważalnego spowolnienia tempa działania drukarki nawet przy znacznej liczbie towarów - czas analizy jest w każdej sytuacji znacznie krótszy niż czas drukowania linii !

Dodajmy ponadto, że maksymalna ilość towarów w bazie danych może wynosić nawet 100.000. Baza danych drukarki jest schowana w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie.

Opisywana wersja oprogramowania drukarki realizuje ponadto kontrolę poprawności wyrażenia :

< cena > * < ilość > = < wartość >

zgodnie z regułami opisanymi na stronie 61 (opis sekwencji LBTRSLN  ).

Jeżeli test stawki PTU wypadł pozytywnie oraz linia jest zgodna pod względem formalnym, to zawartość pozycji sprzedaży przechodzi przez specjalny algorytm formatujący ją do wydruku. Algorytm ten tworzy jedną lub dwie linie tekstu -zależnie od tego, czy wszystkie informacje zmieszczą się w 40 znakach dostępnych w linii, czy nie. W przypadku "krótkich" nazw i niezbyt dużych wartości wykorzystanie tej opcji prowadzi do znacznej oszczędności papieru i zwiększenia szybkości działania kasy. Jeżeli z kolei zależy nam na jednolitej formie wydruków można "zablokować" ten algorytm wymuszając "długie nazwy" (np. dopełnienie spacjami do około 30..40 znaków) powodując zawsze wydruk pozycji paragonu w dwóch linijkach.

W trybie "On-Line" sformatowana linia jest od razu drukowana, a pierwsze 20 znaków nazwy artykułu pojawia się w górnej linii wyświetlacza LCD. W drugiej linii automatycznie jest aktualizowana suma transakcji; suma ta jest także wyświetlana na wyświetlaczu LED dla klienta. Operacje te nie wykonują się w trybie blokowym.

W obu trybach zwiększana jest naliczana przez drukarkę suma transakcji oraz kwota sprzedaży w wyspecyfikowanej grupie podatkowej (jeżeli nie jest to operacja "storno" - dozwolona tylko w trybie "On-Line" – wtedy sumy te są zmniejszane).

Po wysłaniu wszystkich linii transakcji (w trybie "blokowym" ich ilość musi być równa zadeklarowanej) aplikacja może zatwierdzić lub anulować transakcję. Jest to ostatni, najważniejszy, etap realizacji transakcji. W tym celu wysyłana jest sekwencja LBTREXIT, która może mieć różne formaty:

ESC  P  0  $e  <check>  ESC  \    - anulowanie transakcji,

ESC  P  1 ; Pr  $e  <kod>  CR  WPLATA / TOTAL / <check>  ESC  \    - zatwierdzenie transakcji.

W trybie "blokowym" anulowanie transakcji nie powoduje żadnej akcji oprócz wyłączenia trybu transakcyjnego, natomiast w trybie "On-Line" drukowany jest napis:

| paragon anulowany !|

i paragon zostaje odcięty (POSNET 3001). Sekwencja w drugim z wymienionych formatów sygnalizuje, że aplikacja zmierza do zatwierdzenia transakcji. Parametr Pr jest interpretowany jako rabat procentowy - jeżeli nie jest stosowany to można go nie wysyłać, sekwencja ma wtedy format:

ESC  P  1  $e  <kod>  CR  WPLATA / TOTAL /  <check>  ESC  \

Pozostałe parametry mają następujące znaczenie:

<kod>  = 3 znaki drukowalne (kod terminala/kasjera) drukowane w stopce paragonu bez zmian,

WPLATA  = kwota wpłacona przez klienta,

TOTAL  =  łączna należność .

<check>  = dwie cyfry kontrolne, obliczone według reguł opisanych na wstępie.

UWAGA:  sekwencja LBTREXIT  ma w tej wersji jeszcze inne warianty, opisane na stronie 64.

W tym momencie drukarka sprawdza szereg warunków określających poprawność transakcji (por. kody błędów sekwencji LBTREXIT  strona 63 ). Do najważniejszych należy zgodność kwoty należności TOTAL z obliczoną przez drukarkę w trakcie transakcji. Jeżeli nie wykryto żadnego błędu, to transakcja zostaje zatwierdzona przez drukarkę. W trybie "On-Line" jest drukowana stopka transakcji, natomiast w trybie "blokowym" cały paragon jest przesyłany do sterownika drukarki. Równocześnie zwiększany jest stan totalizerów oraz ustawiany znacznik TRF i kasowany tryb transakcyjny w odpowiedziach statusowych na rozkazy ENQ i LBFSTRS:

1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) ustawiany jest w bajcie odpowiedzi bit PAR=0 a bit    TRF=1,

2.) W odpowiedzi na LBFSTRS:

ESC  P  1#x  Pe ; Pm ; Pt ; Px ; 1 ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN  ESC  \

jest odsyłane:

Pt = 0 : tryb transakcyjny WYŁĄCZONY,

Px = 1 : (stan znacznika TRF).

Znacznik  TRF jest "nieulotny", tzn. po poprawnym zatwierdzeniu transakcji, nawet jeżeli zostanie wyłączone zasilanie, to drukarka "pamięta", że ostatnia transakcja była poprawna. Dodajmy, że przerwanie drukowania paragonu przez awarię zasilania 220V również nie jest groźne - ponieważ status i zawartość bufora sterownika mechanizmu drukującego również są podtrzymywane przez baterię.

UWAGA:  przez awarię zasilania należy rozumieć zanik napięcia 220V na wejściu zewnętrznego zasilacza

drukarki THERMAL lub 3001. Wyłączanie drukarki w trakcie realizowania wydruków przełącznikiem

umieszczonym z tyłu  urządzenia jest NIEDOPUSZCZALNE !

Reasumując - jeżeli po wysłaniu sekwencji LBTREXIT  drukarka zacznie drukować paragon (w trybie "blokowym") lub stopkę paragonu (w trybie "On-Line") to jest pewność, że transakcja została zarejestrowana w totalizerach, a paragon zostanie poprawnie wydrukowany (z wyjątkiem oczywiście sytuacji awaryjnych, np. końca papieru /paragon zostanie dokończony po zmianie papieru/ lub uszkodzenia mechanizmu).

## Tryby pracy drukarki

Drukarka  charakteryzuje się dwoma trybami pracy :

- pracą w trybie szkoleniowym,

- oraz pracą w trybie fiskalnym.

W zasadzie w każdym z tych trybów drukarka zachowuje się  identycznie za wyjątkiem:

- w trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie związane jest z zapisem informacji do modułu fiskalnego;

- w trybie szkoleniowym raport okresowy generowany przez drukarkę ma zawsze taki sam format (niezależnie od okresu którego dotyczy raport); wynika to z faktu, że raport okresowy jest drukowany zawsze na podstawie informacji zawartych w module fiskalnym (w trybie szkoleniowym brak jest informacji o sprzedaży - jedyną informacją, która jest w module jest informacja o stawkach PTU umieszczona  przez producenta ) .W związku z powyższym pozycje z informacją o sprzedaży mają zawsze wartość zero.

- w trybie szkoleniowym na początku i na końcu paragonu drukowane są napisy  ‘# niefiskalny’.

- w trybie szkoleniowym zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego .

- zmiana stawek PTU  zapisuje się w sposób nietrwały o ile w tzw. setupie drukarki nie zostanie zadeklarowane ‘pobieranie’ stawek w trybie szkoleniowym z pamięci RAM. Jest to możliwe po wejściu w tryb serwisowy drukarek. Wejście w ten tryb polega na wciskaniu jednocześnie klawiszy NIE i TAK podczas włączania drukarki i przestawienie w opcji „KONFIGURACJE/ STAWKI PTU” kursora na pole ‘RAM’. Po takiej operacji należy pamiętać o zaprogramowaniu stawek PTU w drukarce; w przeciwnym razie po włączeniu drukarki przyjmie ona jako wiążące stawki zapisane w pamięci fiskalnej.

# Wykaz komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki.

## Błędy fatalne (powodują konieczność wyłączenia urządzenia).

W każdym z wymienionych niżej przypadków dalsza praca urządzenia jest zablokowana. Stan ten jest sygnalizowany przez migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał akustyczny, trwający 10 sekund. Sygnał akustyczny można wyłączyć klawiszem NIE, ale skasowanie tego stanu nie jest możliwe. Można jedynie wyłączyć zasilanie, odczekać kilka sekund i włączyć ponownie. Powtórzenie się po ponownym włączeniu sytuacji błędnej wskazuje na konieczność wezwania serwisu.

Komunikat:

'Błąd fatalny testu: '

'ROM RAM RTC DSP FSK '

(ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy).

Przyczyna:

Wystąpił błąd układu elektronicznego podczas testu wstępnego drukarki lub podczas okresowego (co kilka sekund) 'odpytywania' urządzeń przez główny procesor drukarki. Druga linia wyświetlacza zawiera co najmniej jeden w powyższych opisów błędu, które mają następujące znaczenie:

- ROM: błąd sumy kontrolnej pamięci ROM programu (może wystąpić tylko w trakcie testu wstępnego),

- RAM: błąd testu RAM procesora głównego (nie dotyczy bazy danych, może również wystąpić tylko      podczas testu wstępnego),

- RTC: błąd komunikacji z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (może wystąpić w dowolnym      momencie),

- DSP: błąd komunikacji z wyświetlaczem LED (może wystąpić w dowolnym momencie),

- FSK: błąd komunikacji z modułem pamięci fiskalnej (może wystąpić w dowolnym momencie),

Sposób usunięcia:

Nieusuwalny. Można tylko wyłączyć zasilanie. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat, to należy wezwać serwis.

Komunikat:

'Brak stawek PTU lub '

'numeru unikatowego! '

(ponadto migotanie diod SIEĆ  i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy).

Przyczyna:

Pamięć fiskalna urządzenia jest błędnie zainicjalizowana - brak jest w niej zapisu numeru unikatowego urządzenia i/lub nie ma zapisanego ani jednego rekordu zmiany stawek PTU - przez co nie są one zdefiniowane. Ponieważ dane te są wpisywane w procesie produkcji, komunikat ten w zasadzie nie powinien się pojawić w trakcie normalnej eksploatacji. Błąd ten może pojawić się tylko bezpośrednio po włączeniu urządzenia.

Sposób usunięcia:

Nieusuwalny. Można tylko wyłączyć zasilanie. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat, to należy wezwać serwis.

Komunikat:

'  Awaria drukarki   '

' Wyłącz zasilanie.  '

(ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy).

Przyczyna:

W tej wersji drukarki komunikat w zasadzie nie powinien się pojawić. Pojawienie się może wskazywać 	na błędne zadziałanie oprogramowania (np. w wyniku zakłócenia zasilania).

Sposób usunięcia:

Nieusuwalny. Można tylko wyłączyć zasilanie. Jeżeli po ponownym włączeniu (szczególnie po ponowieniu próby drukowania) uzyskamy podobny komunikat, to należy wezwać serwis.

Komunikat:

'   Błąd zapisu !!       '

' Wyłącz zasilanie.  '

(ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy).

Przyczyna:

Wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej. Błąd może wystąpić jedynie w urządzeniu sfiskalizowanym lub w trakcie fiskalizacji, podczas operacji związanej z trwałym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja, raport dobowy, zmiana stawek PTU ).

Sposób usunięcia:

Nieusuwalny. Można tylko wyłączyć zasilanie. Jeżeli po ponownym włączeniu zasilania pojawi się komunikat:

' Tryb szkoleniowy ! '

'        ERR                     ',

to znaczy, że istotnie wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej (teraz jest błąd danych w pamięci fiskalnej) i należy bezwzględnie wezwać serwis (dalsza eksploatacja urządzenia w trybie fiskalnym nie jest możliwa).

## Komunikaty błędów mechanizmu drukującego.

Komunikaty z tej grupy mogą pojawić się jedynie w trakcie drukowania. Jeżeli bufor drukarki zawiera dane, które nie zostały wydrukowane do momentu ostatniego wyłączenia zasilania - komunikat może również pojawić się w momencie ponownego włączenia drukarki - ponieważ drukarka musi zakończyć poprawnie rozpoczętą operację drukowania (nawet jeżeli w międzyczasie zanikło zasilanie). W każdym z wymienionych poniżej przypadków drukarka przechodzi w stan NIE GOTOWA (gaśnie lampka GOTOWA), zostaje włączona dioda BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy (który trwa 10 sekund, ale można go wyłączyć dowolnym klawiszem). W stanie NIE GOTOWA dane przychodzące z interfejsu RS-232 są buforowane, ale nie są przez drukarkę przetwarzane. W stanie OFF-LINE  drukarka nie odpowiada na żądanie wysłania statusu  ENQ przez interfejs RS-232 (ale odpowiada na żądanie odesłania statusu DLE)  o czym należy pamiętać opracowując aplikację (możliwość "zawieszenia" aplikacji). W tym stanie klawisz WYSUW powoduje uruchomienie przesuwu papieru (pojedyncze przyciśnięcie o jedną linię, przytrzymanie na dłuższy czas powoduje "auto repetycję" wysuwu). Po usunięciu przyczyny klawiszem NIE przełączamy drukarkę z powrotem w stan GOTOWA.

Komunikat:

'Błąd mechanizmu lub '

' otwarta pokrywa !     '   (POSNET 3001, POSNET 2000)

lub

'Błąd mechanizmu lub '

' podniesiona dźwignia '   (POSNET Thermal, POSNET Beetle 20)

(ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy).

Przyczyna:

Podczas drukowania nastąpiło zablokowanie silnika napędu karetki. Ponieważ mikroprzełącznik (POSNET 3001 i POSNET 2000) kontrolujący zamknięcie pokrywy jest połączony szeregowo z silnikiem, dlatego błąd ten może zachodzić w jednym z przypadków:

1. Pokrywa drukarki nie jest prawidłowo zamknięta (POSNET 3001, POSNET 2000).

2. Wystąpiła wadliwa praca mikro przełącznika (nie kontaktuje mimo przekręconego kluczyka).

3. Nastąpiło mechaniczne zablokowanie napędu głowicy (czasem zdarza się zahaczenie igły głowicy, jeżeli np. papier jest pomarszczony lub uszkodzony, zwłaszcza, jeżeli głowica jest zbyt mocno dosunięta do papieru).

Sposób usunięcia:

Zależy od tego, który z wyżej wymienionych przypadków ma miejsce. Należy sprawdzić domknięcie zamka (przypadek 1), ewentualnie wyregulować działanie mikro przełącznika (w przypadku 2). W przypadku zaczepienia igły o papier, należy odsunąć maksymalnie głowicę i wysunąć papier. Ustawić mniejszy docisk głowicy dla zapobieżenia powtórzenia się awarii. Po usunięciu awarii nacisnąć klawisz NIE, drukarka powinna rozpocząć (kontynuować) drukowanie.

Komunikat:

'   Brak papieru !   '

'                                 '

(ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy).

Przyczyna:

Koniec lub brak papieru. Komunikat pojawia się tylko, jeżeli została zainicjowana operacja drukowania. Jeżeli jest brak papieru, ale drukarka nie drukuje, to komunikat o błędzie nie jest zgłaszany, ale możliwość przełączenia drukarki w stan GOTOWA jest zablokowana.

Sposób usunięcia:

Założyć papier zgodnie z instrukcją zakładania papieru umieszczoną na obudowie obcinacza drukarki. Wsunięcie papieru do mechanizmu następuje przez naciśnięcie klawisza TAK (wysuw oryginału) lub R.O. (wysuw kopii). Po naciśnięciu klawisza NIE drukarka powinna kontynuować drukowanie.

Komunikat:

'Błąd sterownika     '

'Kod = xx                 '

(ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy)

Przyczyna:

Wystąpił jeden z możliwych błędów układu elektronicznego sterownika drukarki paragonowej, 'xx' jest kodem błędu, który stanowią dwie cyfry heksadecymalne przedstawiające odczytany z drukarki bajt statusowy. Znaczenie poszczególnych bitów składających się na wartość bajtu kodu błędu jest następująca:

Kod = 01 : błąd napięcia +5V lub wyładowana bateria ,

Kod = 04 : błąd napięcia zewnętrznego zasilacza (25V),

Kod = 08 : przegrzanie głowicy,

Kod = 10 : zacięcie obcinacza (POSNET 3001 i POSNET 2000).

Sposób usunięcia:

Jeżeli naciskanie klawisza ”NIE”  nie powoduje skasowania komunikatu oraz przejścia drukarki w stan GOTOWA, albo po wznowieniu operacji drukowania komunikat ten powtarza się, to urządzenie (lub zewnętrzny zasilacz) wymaga interwencji serwisu.

## Ostrzeżenia.

Komunikaty z tej grupy sygnalizują pewne stany awaryjne urządzenia umożliwiające zwykle jego dalszą pracę (ewentualnie z wyłączeniem trybu fiskalnego). Służą zatem do poinformowania użytkownika bądź serwisu o zaistnieniu pewnej sytuacji. W pewnych przypadkach przyczyna komunikatu może być usunięta przez urządzenie automatycznie, w innych może je usunąć aplikacja, w jeszcze innych konieczna jest interwencja serwisu. W każdej sytuacji dalsze działanie drukarki jest wstrzymywane aż do naciśnięcia klawisza NIE.

Komunikat:

' Tryb szkoleniowy !        '

'HDR   FULL  ERR  CLR'

(ponadto krótki sygnał dźwiękowy).

Przyczyna:

Jest to informacja dla użytkownika, że drukarka nie może pracować w trybie fiskalnym. Druga linia komunikatu wskazuje na przyczynę:

HDR : nie jest wpisany nagłówek  (lub NIP) do pamięci fiskalnej, stan normalny dla urządzenia  w trybie

szkoleniowym,

FULL: nastąpiło całkowite zapełnienie pamięci fiskalnej,

ERR : wystąpił błąd danych w pamięci fiskalnej,

CLR : została przekroczona dopuszczalna ilość zerowań RAM (to jest 200).

UWAGA:

Komunikat:

' Tryb szkoleniowy ! '

'HDR                 '

sygnalizujący stan prawidłowy w urządzeniu niesfiskalizowanym; jest wyświetlany po włączeniu zasilania przez 0.5 sekundy i usuwany automatycznie.

Sposób usunięcia:

Zależy od przyczyny. Błędy: FULL, ERR, CLR wymagają bezwzględnie interwencji serwisu i ewentualnie wymiany urządzenia na nowe. Dalsza praca urządzenia - w trybie szkoleniowym - jest możliwa po naciśnięciu klawisza NIE z wyłączeniem realizacji transakcji !! (możliwe jest drukowanie raportów, badanie statusu itp.).

Komunikat:

'  Błąd pamięci NVR  '

'    ( Naciśnij  NIE )   '

Przyczyna:

Mogą być dwie możliwe przyczyny:

1. Wystąpił błąd w obszarze danych pamięci podtrzymanej bateryjnie, wykorzystywanym podczas drukowania raportu kasy / zmiany. W tej sytuacji następujące informacje zostaną zainicjalizowane automatycznie w ustalony stan początkowy:

- znacznik TRF (ostatnia transakcja poprawna) = 0,

- ilość paragonów / dokumentów niefiskalnych = 0,

- stan kasy = 0,

- wpłaty do kasy = 0,

- wypłaty z kasy = 0,

- ilość paragonów fiskalnych (podczas zmiany !) = 0,

- ilość paragonów anulowanych = 0,

- ilość stornowanych pozycji = 0,

- obrót w trakcie zmiany = 0,

- data / czas rozpoczęcie zmiany = aktualna data / czas,

2. Nastąpiło przekłamanie nagłówka zapisanego w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie, nagłówek zostanie zatem skasowany i powinien być przesłany ponownie przez aplikację.

Sposób usunięcia:

Błąd jest usuwany automatycznie. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki .

- Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania, to należy oddać urządzenie do serwisu .

- Skasowanie nagłówka zapisanego w RAM wymaga jego odtworzenia w trybie fiskalnym pracy drukarki (jeżeli podczas fiskalizacji w module fiskalnym został zapisany tylko NIP) - w tej sytuacji sprzedaż będzie zablokowana (błąd #40 sekwencji LBTRSHDR).

- Komunikat ten wymaga dosłania do drukarki daty i czasu ponieważ ‘rok ‘ zegara przechowywany jest w pamięci RAM.

Komunikat:

' Błąd bazy danych ! '

'    ( Naciśnij  NIE )   '

Przyczyna:

Komunikat pojawia się po włączeniu zasilania, jeżeli wykryto błąd (błędy) w bazie danych drukarki. Jeżeli urządzenie jest sfiskalizowane, to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej, który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Odbudowa bazy'.

Sposób usunięcia:

Błąd jest usuwany automatycznie (regeneracja bazy danych). Naciśnięcie klawisza  NIE  usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki.

UWAGA:

Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania, to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu (może być uszkodzenie baterii lub pamięci RAM bazy danych) !

Komunikat:

'  Błąd zegara  RTC  '

'Prześlij z systemu !  '

Przyczyna:

Niezainicjalizowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) drukarki. Stan ten uniemożliwia poprawną pracę drukarki, ponieważ data i czas nie są określone. Nie działają prawie wszystkie sekwencje sterujące (oprócz odsyłania statusu i nastawiania zegara - sekwencją LBSETCK), a także nie jest możliwe drukowanie raportów.

Sposób usunięcia:

Należy przesłać właściwą datę i czas z systemu (pod kontrolą aplikacji).

Oprogramowanie aplikacyjne powinno zawierać funkcję umożliwiającą użytkownikowi usunięcie tego błędu bez ingerencji serwisu.

UWAGA:

1. Po odebraniu i poprawnym wykonaniu sekwencji LBSETCK zostanie włączony krótki sygnał dźwiękowy, a także będzie wyświetlona ustawiona data i czas (przez czas około 1sekundy) w formacie:

'Data:     yyyy-mm-dd'

'Godzina:       hh:mm'

2. Podczas pierwszego uruchomienia drukarki, a także po wymianie baterii, pojawią się następujące komunikaty:

'  Błąd pamięci NVR  '

' ( Naciśnij  NIE ) '

oraz

'  Błąd zegara RTC   '

'Prześlij z systemu !'

(po kontroli bazy)

' Błąd bazy danych ! '

' ( Naciśnij  NIE ) '

Komunikat:

' Błąd totalizerów ! '

'( Naciśnij  NIE )  '

(ponadto sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD).

Przyczyna:

Podczas testu wstępnego wykryto błąd sumy kontrolnej totalizerów (nieulotnych rejestrów służących do akumulowania wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych). Jeżeli urządzenie jest sfiskalizowane, to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej, który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Zerowanie RAM'.

Sposób usunięcia:

Błąd jest usuwany automatycznie (zerowanie totalizerów). Naciśnięcie klawisza  NIE  usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki.

UWAGA:

1. Jeżeli komunikat pojawia się często po włączeniu zasilania, to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu !

2. Jeżeli powyższa sytuacja powtórzy się pewną liczbę razy (200), to pojawi się dalej komunikat:

' Tryb szkoleniowy ! '

'                          CLR'

i tryb fiskalny zostanie nieodwracalnie zablokowany !

Komunikat:

'  Ilość rekordów w  '

'  pam. fisk. = xx       '

(oraz sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD).

Przyczyna:

Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym zapełnieniu pamięci fiskalnej. Jeżeli ilość wolnych rekordów w pamięci fiskalnej spadnie poniżej 20, to każdorazowo po włączeniu zasilania urządzenie będzie wyświetlać ten komunikat. Praktycznie oznacza to, że po wykonaniu podanej ilości raportów dobowych (jeżeli nie zaistnieją inne zapisy do pamięci fiskalnej, np. w wyniku zerowania RAM lub błędu bazy danych) trzeba będzie wymienić urządzenie. Komunikat ten może też pojawić się w trakcie normalnej pracy drukarki, jeżeli ilość wolnych rekordów po wykonaniu zapisu (np. raportu dobowego) spadnie poniżej 20.

Sposób usunięcia:

Naciśnięcie klawisza NIE .

## Komunikaty związane z  sekwencjami sterującymi.

W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów, które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji, które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj. fiskalizacji, zmiany stawek PTU, a także raportu dobowego. Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK, natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej.

Komunikat:

'Błąd rozkazu:  "cc" '

'Kod błędu   :      xx   '

Przyczyna:

Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd. Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1;P2;...Pn cc <napis> ESC \ , identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków, z których drugi jest literą, np. $f, #k ...). Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'. Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia. Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji, błędu aplikacji, wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji, niewłaściwego stanu urządzenia (np. brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np. błędu układu elektronicznego). Generalnie, częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.  Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikacie o błędach rozkazów został podany w rozdziale „Kody sekwencji.” na stronie 99.

UWAGA:

Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu. Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM  i  realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS-232 drukarki.

Sposób usunięcia:

Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu, co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR - nagłówek transakcji powoduje, że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN - pozycje transakcji, a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT).

Komunikat:

'  Drukować raport   '

'        dobowy ?           '

Przyczyna:

Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego).

Sposób usunięcia:

Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY), klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji, dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji.

Komunikat:

'Zapisać stawki PTU ? '

'                                      '

Przyczyna:

Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU).

Sposób usunięcia:

Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej, klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu.

Komunikat:

'Wykonać             '

'fiskalizację?       '

Przyczyna:

Została odebrana sekwencja LBSETHDR w formie powodującej zapis nagłówka do pamięci fiskalnej. Jeżeli sekwencja jest poprawna, to na drukarce paragonowej zostanie wydrukowany odebrany nagłówek jako krótki wydruk niefiskalny. W następnej linii za nagłówkiem (NIP-em) będą wydrukowane 3 znaki zapytania ('???'). Umożliwia to kontrolę poprawności nagłówka (NIP-u) przed zatwierdzeniem operacji, co jest istotne z uwagi na NIEODWRACALNOŚĆ operacji ! O ile fiskalizacja polega na zapisaniu do pamięci fiskalnej tylo NIP to ‘???’ muszą się znaleźć bezpośrednio pod słowem NIP!!!

Sposób usunięcia:

Klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji, klawisz TAK zatwierdza operację, powodując:

- zapis nagłówka (NIP) do pamięci fiskalnej,

- kasowanie totalizerów,

- inicjalizację zmiennych dla raportu/ kasy zmiany w identyczny sposób jak dla komunikatu:

'  Błąd pamięci NVR  '

'    ( Naciśnij  NIE )    '

- kasowanie bazy danych,

- włączenie fiskalnego trybu pracy drukarki,

- inicjalizację drukarki.

UWAGA:

Zapis nagłówka (NIP- u) jest JEDNORAZOWY, stąd popełnienie błędu w trakcie fiskalizacji spowoduje nieodwracalny zapis tego błędu do modułu fiskalnego, a co za tym idzie,  konieczność wymiany modułu pamięci fiskalnej przed ponownym zapisem !!!   Wymianę modułu fiskalnego z błędnymi danymi może wykonać tylko producent, a koszt wymiany w tym przypadku ponosi podatnik lub serwisant.

## Komunikaty związane z drukowaniem raportów.

W tej grupie znajdują się komunikaty informujące o realizacji przez urządzenie operacji związanych z drukowaniem raportu, komunikaty związane z zatwierdzeniem operacji, a także komunikaty związane np. z wprowadzaniem dat dla raportu okresowego.

Po włączeniu trybu drukowania raportu (w drukarkach dostęp do raportów uzyskujemy poprzez naciśniecie i przytrzymanie klawisza R.D. lub R.O. podczas włączania drukarki, w kasie POSNET 2000 po przekręceniu kluczyka w pozycję RAPORT) pojawia się komunikat:

1) 	'   Wybierz rodzaj   '

'      raportu.            '

Po naciśnięciu klawisza  R.D. (RAPORT DOBOWY)  przechodzimy do drukowania raportu dobowego. Jeżeli totalizery (rejestry sprzedaży bieżącej urządzenia) są zerowe pojawi się komunikat:

2)	' Zerowe totalizery ! '

'    ( Naciśnij  NIE )  '

(oraz krótki sygnał akustyczny).

Naciśniecie klawisza  NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.

Jeżeli totalizery są niezerowe (jest zarejestrowana sprzedaż) drukarka pyta dalej:

3) 	'  Drukować raport   '

'     dobowy ?              '.

Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki, natomiast klawisz TAK powoduje przejście dalej, co jest sygnalizowane komunikatem:

4)	' Data:     xxxx-xx-xx '

'  jest poprawna ?       ',

gdzie: "xxxx-xx-xx" jest aktualną datą według kalendarza zegara RTC urządzenia. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki, natomiast klawisz TAK powoduje przejście do drukowania raportu. Jeżeli aktualnie nastawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (co może mieć miejsce przy przekłamaniu zegara RTC w wyniku np. częściowego rozładowania baterii), drukarka nie wykona raportu i wypisze komunikat:

5)	'   Błędna data !    '

' ( Naciśnij  NIE ) '

(oraz krótki sygnał akustyczny).

Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.

Jeżeli data jest poprawna (tzn. jest zachowana "narastająca" chronologia zapisów w pamięci fiskalnej), urządzenie sprawdza, czy jest już w pamięci raport dobowy o tej dacie. Jeżeli tak, to drukarka pyta:

6)	'Raport już zapisany '

' powtórzyć (T/N) ?   '.

W tej sytuacji klawisz NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki, natomiast klawisz TAK (operator świadomie chce dokonać powtórnego zapisu),  powoduje przejście dalej (rozpoczęcie drukowania). W tym celu układ elektroniczny dokonuje przeszukania pamięci fiskalnej w celu wyznaczenia bieżącego numeru raportu dobowego. Podczas przeszukiwania pamięci na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

7)	'                                        '

'Numer raportu:  xxxx'.

Wyświetlany numer raportu "xxxx" jest zwiększany w trakcie przeszukiwania pamięci fiskalnej. Operacja ta może trwać nawet do kilkudziesięciu sekund (po kilku latach eksploatacji urządzenia), tym nie mniej jest ona korzystna, ponieważ umożliwia codzienną pełną kontrolę poprawności funkcjonowania modułu fiskalnego i zawartych w nim zapisów. Po wyznaczeniu aktualnego (równego ostatniemu zapisanemu plus 1) numeru raportu pojawia się komunikat:

8)	' DRUKOWANIE RAPORTU '

'                                                 '.

Następnie uruchamiany jest wydruk na drukarce paragonowej. Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.

UWAGA:

- Należy sprawdzić, czy data jest poprawna (komunikat 4), gdyż błędna data zapisu do pamięci fiskalnej może spowodować późniejsze kłopoty, ponieważ przesunięcie daty "do przodu" - spowoduje później blokadę zapisów po skorygowaniu daty (daty w pamięci fiskalnej muszą być narastające, co jest kontrolowane przed każdym zapisem do pamięci fiskalnej !).

- Podana sekwencja komunikatów występuje w przypadku inicjowania raportu z klawiatury. W przypadku inicjowania raportu przez sekwencję sterującą LBDAYREP, sekwencja komunikatów jest skrócona do:

'  Drukować raport   '

'     dobowy ?               '

i	' Data:     xxxx-xx-xx '

'  jest poprawna ?       ',

- Istnieje możliwość wykonania raportu dobowego przez sekwencję sterującą w formacie nie wymagającym potwierdzania na klawiaturze (patrz dokładny opis sekwencji LBDAYREP zawarty w rozdziale  ).

Każdy zapis do pamięci fiskalnej wymaga zatwierdzenia z klawiatury ! Występujące komunikaty o błędach mają postać standardową dla błędów sekwencji sterujących:

'Błąd rozkazu:  "#r" '

'Kod błędu   :   xx       '.

Jeżeli wyświetlanie komunikatów o błędach nie zostało zablokowane przez aplikację, w szczególności, po naciśnięciu klawisza NIE, może pojawić się komunikat:

'Błąd rozkazu:  "#r" '

'Kod błędu   :   37       ',

co oznacza przerwanie wykonania operacji z klawiatury.

UWAGA:

- Przy użyciu rozkazu LBDAYREP nie jest możliwe powtórne wykonanie raportu dobowego (wystąpi wtedy błąd nr 36), tym nie mniej można tego dokonać z klawiatury.

- Należy unikać powtórnego drukowania raportu dobowego, ponieważ skraca to czas eksploatacji urządzenia (ilość wszystkich możliwych zapisów w pamięci fiskalnej, nie licząc nagłówka, jest limitowana do 2031 rekordów).

- Drukarka nie sygnalizuje konieczności wykonania raportu dobowego, obowiązek dokonywania codziennego raportu spoczywa na użytkowniku. Przypomnienie o wykonaniu raportu (lub jego wykonanie przez sekwencję sterującą) może realizować aplikacja, ponieważ jest dostępna informacja o dacie ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej).

W stanie selekcji raportu (komunikat 1) można też nacisnąć klawisz R.O. (RAPORT OKRESOWY), co spowoduje przejście do drukowania raportu fiskalnego okresowego, co objawia się komunikatem:

9)	'  Drukować raport   '

'    okresowy ?            '.

Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki, natomiast klawisz TAK powoduje przejście do wprowadzania dat dla raportu. Wprowadza się datę początkową i końcową dla raportu, a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty:

10)	' Data początkowa ?  '

'xxxx-xx-xx [wyjście]'

oraz

11)	'   Data końcowa ?      '

'xxxx-xx-xx [wyjście]'.

W obu sytuacjach na wyświetlaczu pojawia się kursor (migoczący prostokąt), który może być przesuwany w obrębie trzech pól daty (rok, miesiąc, dzień), przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w lewo, bądź w prawo (NIE i TAK). Przesunięcie kursora maksymalnie w prawo (czyli naciśnięcie klawisza TAK wtedy, gdy wskazuje on na pole 'dzień') powoduje zatwierdzenie wprowadzonej daty. Każde z 3 pól może być modyfikowane przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w dół lub w gorę (R.D.  i R.O.), co powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranej liczby (tj. roku, dnia lub miesiąca).

Modyfikacja pola zachodzi z "autorepetycją", tj. przyciśnięcie klawisza na dłuższy czas powoduje automatyczne zwiększanie/zmniejszanie wartości. W trakcie modyfikacji kontrolowana jest cały czas poprawność formalna daty i drukarka dokonuje ewentualnych korekt automatycznie - dotyczy do długości miesiąca, np. jeżeli ustawimy:

' Data początkowa ?  '

'1996-12-31 [wyjście]'

i zmniejszymy numer miesiąca na 11, to drukarka automatycznie skoryguje dzień na 30.

Po wprowadzeniu obu dat drukarka pyta:

12)	'Daty:           xxxx-xx-xx '

'poprawne? xxxx-xx-xx '.

Naciśnięcie klawisza NIE powrót do normalnego trybu pracy drukarki, natomiast klawisz TAK powoduje wyświetlenie komunikatu:

13)	' TAK:  pełny    raport '

'  NIE:  podsumowanie'

Drukarka wykona pełny raport po naciśnięciu klawisza TAK lub  raport  w postaci podsumowania po naciśnięciu klawisza NIE.

Po wyborze rodzaju raportu następuje przejście do analizy zawartości pamięci fiskalnej w zadanym okresie. Wyświetlany jest wtedy komunikat:

14) 	'Poczekaj...         '

'                           '

W wyniku analizy zawartości pamięci fiskalnej może wystąpić błąd polegający na braku zapisów w zadanym okresie i wówczas będzie wyświetlony komunikat:

15)	'   Błędne daty !     '

' ( Naciśnij  NIE ) ',

(oraz krótki sygnał akustyczny).

Naciśniecie klawisza  NIE  kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki.

Drugi możliwy błąd może polegać na ustawieniu daty końcowej wcześniejszej od daty początkowej, co jest sygnalizowane komunikatem:

16)	'Błędna relacja dat! '

' ( Naciśnij  NIE )      ',

(oraz krótki sygnał akustyczny).

Naciśnięcie klawisza NIE  kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki.

W każdej innej poprawnej sytuacji algorytm przeszukiwania pamięci powoduje wyszukanie i wydrukowanie wszystkich zapisów w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. Algorytm ten jest dosyć rozbudowany, ze względu na możliwe przypadki szczególne (np. zmiany stawek PTU,  wielokrotne zapisy z tą samą datą), stąd poszczególne jego etapy są sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatami mającymi charakter informacyjno - diagnostyczny:

17)	' Szukanie wartości  '

'   stawek PTU...        '

18)	' Wyznaczenie numeru '

' raportu dobowego.      ',

Komunikat 17 (podobnie jak komunikat 7 dla raportu dobowego) jest związany z przeszukaniem całej pamięci od początku do miejsca odpowiadającego dacie początkowej wraz z wyznaczeniem początkowego numeru raportu dobowego, może zatem pojawić się na wyświetlaczu na długi czas (do kilkudziesięciu sekund po kilku latach pracy urządzenia).

W dalszej kolejności jest uruchamiany mechanizm drukujący, co jest sygnalizowane komunikatem:

19)	' DRUKOWANIE RAPORTU '

'    OKRESOWEGO                  '

Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.

## Inne komunikaty .

Po włączeniu zasilania urządzenie zgłasza się na wyświetlaczu z komunikatem:

' Drukarka fiskalna  '

'POSNET nnnn/xx.y ',

gdzie:

'nnnn' oznacza typ drukarki: Thermal lub 3001,

'xx.y' oznacza wykonanie (numer wersji) urządzenia.

UWAGA: w przypadku zaistnienia problemów z drukarką i/lub aplikacją, w celu uzyskania kompetentnej

porady w firmie POSNET należy podać numer wersji urządzenia, której dotyczy wątpliwość.

Po włączeniu zasilania pojawia się również komunikat:

'   KONTROLA BAZY    '

'      DANYCH..                ',

który może być wyświetlany przez czas zależny od stanu bazy danych. Jeżeli test nie wykrył błędów w bazie, to  komunikat ten pojawia się na krótko (około 1 sekundy), natomiast czas ten wydłuża się, jeżeli urządzenie wykryje błędy w bazie danych. W przypadkach całkowitej utraty informacji bazy danych lub dla nowego urządzenia komunikat ten może być wyświetlany nawet kilka minut, ze względu na czas wymagany na regenerację bazy danych. Nie należy wówczas wyłączać zasilania, tylko czekać cierpliwie na zakończenie operacji, co w takiej sytuacji będzie sygnalizowane komunikatem:

' Błąd bazy danych ! '

' ( Naciśnij  NIE )      '.

W trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych.

Po poprawnym zakończeniu inicjalizacji na wyświetlaczu pojawia się standardowy dla informacji o sprzedaży komunikat:

' --- Do zapłaty --- '

'Suma:                0.'.

Podczas realizacji transakcji na wyświetlaczu mogą pojawiać się różne informacje, zależnie od trybu realizacji transakcji. Automatyczna obsługa wyświetlacza przez drukarkę (realizowana w trybie "On-Line" realizacji transakcji) zakłada, że pierwsza linia jest zarezerwowana na nazwy kolejnych towarów, a w drugiej linii jest drukowany napis 'Suma:' i narastająca suma transakcji (wyświetlana jednocześnie na wyświetlaczu dla ‘klienta’). W trybie "blokowym" realizacji transakcji, wyświetlacz (LCD) może być wyłącznie kontrolowany przez aplikację, natomiast w momencie zakończenia transakcji (rozpoczęcie drukowania), w drugiej linii zostanie automatycznie wyświetlona kwota do zapłaty (taka sama kwota zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LED).

UWAGA: wyświetlacz cyfrowy LED nie może być modyfikowany przez aplikację. Dodatkowy wyświetlacz VFD

(o ile jest podłączony) nie może być modyfikowany przez aplikację po rozpoczęciu transakcji.

Komunikaty podczas realizacji transakcji będą zatem następujące:

1. W trybie "On-Line" :

- Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) - pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana, suma końcowa w drugiej linii jest zerowana.

- Po wydrukowaniu każdej pozycji paragonu (odebraniu sekwencji LBTRSLN), w pierwszej linii jest wyświetlana nazwa artykułu (pierwsze 20 znaków), a w drugiej automatycznie jest aktualizowana suma narastająca.

- Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT), zostanie odtworzona standardowa postać informacji na wyświetlaczu, oraz wyświetlona ostateczna suma transakcji (do zapłaty przez klienta, w obu formatach jest to maksymalnie 10 cyfr):

2a)	'   --- Do zapłaty ---    '

'Suma:    xxxxxxxx.xx'

UWAGA: po odebraniu ostatniej linijki paragonu na wyświetlaczu pojawi się suma wszystkich pozycji transakcji. Jeżeli w transakcji uwzględniono rabat (dopłatę) po odebraniu sekwencji kończącej (LBTREXIT, zatwierdzenie transakcji lub LBTRXEND ), suma ta zostanie skorygowana  zgodnie z zadaną wielkością rabatu/ dopłaty oraz kaucji_pobranej !

2. W trybie "blokowym":

- Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) - pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana, suma końcowa w drugiej linii jest zerowana.

- Ponieważ odebranie każdej pozycji paragonu nie jest związane z jej drukowaniem (są one gromadzone w pamięci) - zawartość wyświetlacza (LCD, VFD i LED) w trakcie przesyłania treści paragonu nie ulega zmianie i dostęp do niego jest zabroniony (drukarka zgłosi błąd po odebraniu rozkazu LBDSP dotyczącym wyświetlenia tekstu na wyśietlaczu LCD/ VFD).

- Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT), jak w punkcie 1.

Aplikacja może włączyć (przy pomocy sekwencji LBDSP) specjalny tryb obsługi wyświetlacza, w którym jest wyświetlana data i godzina z zegara wbudowanego w drukarkę. Format wyświetlania daty i czasu jest następujący:

3)	'Data:     xxxx-xx-xx'

'Godzina:       xx:xx'

W tym trybie wyświetlacz jest cały czas aktualizowany zgodnie z bieżącym stanem zegara. Opcję tę można wykorzystać do kontroli daty/ czasu lub włączać w przypadku dłuższych przerw między transakcjami. Po rozpoczęciu transakcji (odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka automatycznie przywraca format 1a lub 1b na wyświetlaczu.

Format 3 jest również wyświetlany (dla kontroli) przez czas około 1 sekundy po korekcie zegara przez aplikację (odebranie sekwencji LBSETCK).

# Formaty możliwych wydruków realizowanych przez drukarkę.

## Dokumenty fiskalne.

### Paragon fiskalny standard.

Paragon fiskalny jest drukowany podczas realizacji transakcji przez drukarkę. Składa się z pól opisanych poniżej. Należy zwrócić uwagę, że mogą być różne warianty paragonów, co wynika z następujących faktów:

- poszczególne pozycje sprzedaży mogą być drukowane w jednej lub dwóch liniach (drukarka dokonuje tej kompresji automatycznie),

- niektóre pola paragonu (linie) są opcjonalne np. linie: 'Gotówka:...','Reszta:....' oraz 'Rabat',

- aplikacja może drukować 3 linie dowolnego tekstu między polem daty / numeru paragonu a jego treścią.

W trybie szkoleniowym postać paragonu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym. Są tylko następujące dwie różnice:

- na początku i na końcu paragonu są napisy '# niefiskalny #',

- logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane, natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane litery zawarte w numerze unikatowym.

UWAGA:

W przedstawionych poniżej różnych formatach wydruków umieszczono na górze każdego przykładowego wydruku dodatkową linię:

|0123456789012345678901234567890123456789|

umożliwiającą dokładną lokalizację wydruków względem 40-tu kolumn drukarki. Linia ta nie jest oczywiście drukowana na wydrukach rzeczywistych.

Paragon fiskalny składa się z następujących pól:

1. Nagłówek:

- zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej i/ lub z RAM (maksymalnie 217 znaków z RAM + linia z NIP), łącznie z kodami sterującymi (mogą być znaki LF, ale również kody "wzbogacające" wydruk np. podwójna szerokość linii), format nagłówka jest zatem dowolny - ustalony w procesie fiskalizacji drukarki (linia z NIP- em jest przez drukarkę wytłuszczona i wyśrodkowana).

UWAGA:

1. Serwis musi skontrolować w trakcie fiskalizacji drukarki formalną poprawność nagłówka (np. czy zawiera numer NIP), oraz zgodność danych z danymi podatnika, ponieważ drukarka nie dokonuje żadnej kontroli informacji zawartych w nagłówku (kontrolowana jest linia z NIP). Ponadto operacja fiskalizacji jest jednokrotna i nieodwracalna, stąd wpisanie do nagłówka błędnych informacji

( błędnego numeru NIP) będzie wymagać kosztownej naprawy modułu fiskalnego (możliwej do przeprowadzenia tylko u producenta) !!

2. Data i kolejny numer paragonu:

- data odczytana z zegara drukarki :

|0123456789012345678901234567890123456789|

|yy-mm-dd www                                                    |

('www' - 3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę).

3. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu:

- są stosowane np. w celu wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub faktura,

- mogą zawierać maksymalnie 3 linie po 40 znaków,

- nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących !

4. Opis paragonu w formie 2 linii:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|- Nazwa --------------------------------------------------|

|----- Cena ----- Ilość --- -------------Wartość,PTU -|

5. Pozycje sprzedaży:

- może wystąpić ich dowolna ilość (do 255), w wariancie "jedno-" lub "dwulinijkowym", ponadto mogą pojawić się pozycje "stornowane".

5.1. Wariant "dwulinijkowy":

- każda z pozycji sprzedaży zajmuje 2 linie na 40-znakowej drukarce:

- linia 1:

- nazwa = string[40], przesłana przez system (format ustalony przez aplikację):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|

- linia 2:

- CENA = wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system; w tej wersji jest to maksymalnie 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka ,

- ilość = string[16], przesyłany przez komputer,

- wartość sprzedaży BRUTTO (przesłana przez system) = wynik konwersji posiadający maksymalnie 10 cyfr + ewentualnie ',' przed pozycją groszy (maksymalnie 2 cyfry po przecinku),

- stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU = znak 'A'...'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych,

|0123456789012345678901234567890123456789|

|cccccccc,cc   iiiiiiiiiiiiiiii        wwwwwwww,wwp|

5.2. Wariant "jednolinijkowy":

Jeżeli łączna długość napisu:

<nazwa>  +  ' '  +  <cena>  +  ' '  +  <ilość>  +  ' '  +  <wartość>  +  <ptu> ,

gdzie:

<nazwa>   =  string[40],

<cena>   =  string[11],

<ilość>   =  string[16],

<wartość>   =  string[11],

<ptu>   =  char,

po uwzględnieniu rzeczywistej długości pól  <nazwa>  i  <ilość>  oraz kompresji spacji i zer nieznaczących w polach  <cena>  i  <ilość>  nie przekracza 40 znaków, to wówczas tworzony jest jeden napis o długości 40 znaków według następujących reguł:

- pole  <nazwa>  jest dosunięte do lewej strony,

- pole  <wartość>  +  <ptu>  jest dosunięte do prawej,

- zapewnione jest co najmniej po jednej spacji rozdzielającej (jak wyżej),

- dodatkowe spacje dopełniające do 40 znaków (jeżeli występują) będą wpisane między pole  <ilość>  a <wartość>  +  <ptu> .

Przykładowy rozkład pól może być więc następujący:

|xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii     wwwwwwwwwp|

UWAGA:

1. Aplikacja może wymusić drukowanie zawsze wariantu "dwulinijkowego" wysyłając zawsze nazwy o długości np. 30..40 znaków (dopełniając prawostronnie spacjami nazwy krótsze).

2. W zależności od wartości parametru Pr w sekwencji LBTRSLN na paragonie po linii określającej sprzedawany towar w przypadku Pr<>0 zostanie wydrukowana dodatkowa linia w postaci :

|RABAT                                            - xx.xx |                 (Pr=1)

lub

|RABAT            yy.yy  %                  - xx.xx|                  (Pr=2)

lub

|DOPŁATA                                           xx.xx|                 (Pr=3)

lub

|DOPŁATA       yy.yy  %                      xx.xx|                  (Pr=4)

gdzie :  yy.yy    -  rabat lub dopłata procentowa z dokładnością do 0.01% ;

xx.xx   -  wartość liczbowa kwoty rabatu (dopłaty) wyliczona przez drukarkę

w przypadku podania w procentach rabatu (dopłaty) lub wartość

kwoty rabatu (dopłaty) przesłana przez aplikację w polu RABAT sekwencji LBTRSLN .

5.3. Pozycja "stornowana":

- pole <wartość> ze znakiem '-', ponadto dodatkowa linia z napisem "storno" o podwójnej szerokości:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|                    #        s t o r n o              #                   |

5.3.1. Wariant "dwulinijkowy":

|0123456789012345678901234567890123456789|

|cccccccc.cc      iiiiiiiiiiiiiiii       -wwwwwww,wwp|

5.3.2. Wariant "jednolinijkowy":

Przykładowy rozkład pól może być następujący:

|xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii          -wwwwwwwwwp|

6. Jedna linia (kreska) oddzielająca:

|------------------------------------------------------------|

7. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych:

- od 1 do 7 linii, zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A, B, C, D, E,F,Z, oraz stawki podatkowe w grupach A, B, C, D, E, F:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Kwota ssssssss,ss PTU vv.vv%         pppppppp,pp|

|Kwota ssssssss,ss PTU vv %             pppppppp,pp|

|Łączna kwota PTU                           pppppppp,pp|

oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku:

|Kwota zw.          ssssssss,ss                                   |

UWAGA:

1. Drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych, które występują w polu 5

(tzn. są drukowane wtedy, gdy odpowiednia kwota jest niezerowa).

2. Wprowadzenie możliwości drukowania jednolinijkowego podsumowania transakcji jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie. Możliwość ta jest włączana parametrem Py w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND. W przypadku gdy parametr Py=1 i na paragonie występuje(ą) towar(y) w jednej grupie towarowej drukarka drukuje ‘skróconą’ wersję paragonu tzn. zmienia się wydruk w podsumowaniu transakcji i przyjmuje postać jednej linijki tak jak pokazano poniżej :

|Razem:   xx.xx        PTU pp.pp %           yy.yy zł|

gdzie:

xx.xx     kwota do zapłaty drukowana pogrubioną czcionką;

pp.pp     wartość stawki PTU sprzedanego towaru;

yy.yy     wyliczona przez drukarkę kwota PTU .

Jeżeli występuje tylko sprzedaż w grupie zwolnionej to linijka ta ma format :

|Razem:       ssssssss,ss                              (zw.) zł |

3. Jeżeli występuje sprzedaż w jednej z grup A..F oraz sprzedaż zwolniona to podsumowanie jednolinijkowe nie jest

możliwe a  linia  ‘Łączna kwota PTU ...’ nie jest drukowana.

4. Jeżeli drukowane jest podsumowanie jednolinijkowe to występuje ono za ew. liniami dla rabatu (p. 9), ponadto

pozycje 8 i 10 nie są drukowane.

Wprowadzono także możliwość ‘oszczędzania’ papieru przez wydruk nagłówka nowej transakcji przed odcięciem paragonu (jeżeli długość nagłówka jest nie większa od 4 linii) lub drukowanie paragonu bez jego odcięcia (POSNET 3001 i POSNET 2000) (parametr Pc w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND).

8. Jedna linia (kreska) oddzielająca (nie występuje w przypadku podsumowania jednolinijkowego) :

|-------------------------------------------------------------|

9. Opcjonalne linie rabatu:

- jeżeli rabat procentowy (1..99%) transakcji jest różny od zera, to występują 2 dodatkowe linie:

|Kwota:                                              pppppppp,pp|

|Rabat:                                                               rr %|

gdzie pierwsza linia określa należność klienta bez uwzględnienia rabatu, a druga wartość rabatu w procentach (cyfry 'rr').

- jeżeli parametr Px<>0 (rabat lub dopłata procentowa) to występują 2 dodatkowe linie:

|Kwota:                                              pppppppp,pp|

|Rabat:                                                         rr,rr %|

lub

|Kwota:                                              pppppppp,pp|

|Dopłata:                                                      rr,rr %|

gdzie:    rr,rr  oznacza procentową stopę (dokładność 0.01%) rabatu lub dopłaty podawaną w polu RABAT

w sekwencji LBTREXIT.

10. Kwota należności dla klienta lub zamiennie podsumowanie jednolinijkowe :

- maksymalnie 10 cyfr (przesłana przez komputer, ale też skontrolowana lokalnie, z uwzględnieniem ewentualnego rabatu), linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości:

|01234567890123456789|

|Suma zł      uuuuuuuu,uu|

11. Opcjonalna linia reszty:

- jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna, to drukowane są dodatkowe 2 linie:

|Gotówka                      wwwwwwww,ww|

|Reszta:                         wwwwwwww,ww|

12. Stopka paragonu:

- numer paragonu fiskalnego, maksymalnie 6 cyfr, odczytany z totalizerów drukarki, numer drukarki + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer), oraz czas (przesłany z komputera):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|nnnnnn        #aaa                                       hh:mm|

13. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy:

- logo fiskalne jest drukowane w trybie graficznym z rozdzielczością 400 punktów w linii, według następującego wzorca (w sumie 2 pola znakowe i kawałek):

|0123456789012345678901234567890

|...####################

|......##....##.......##

|.....##....##.......##.

|....################...

|...##....##............

|..##....##.............

|.##....############....

|00112233--00112233--001

- numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-ciu znaków ASCII, (2 litery + 8 cyfr):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|                              lll  kk nnnnnnnn                      |

UWAGA:

1. Pola numeryczne: daty, czasu, numerów paragonów (numer łączny oraz numer paragonu fiskalnego) są drukowane bez kompresji zer nieznaczących.

2. Pola numeryczne dla kwot są drukowane z kompresją zer nieznaczących, przy czym zachodzi też kompresja zer nieznaczących po prawej stronie punktu dziesiętnego (przy zerowej ilości groszy drukowane jest ',-').

14. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu:

- są stosowane np. w celu wpisania  dowolnego tekstu przez aplikację,

- mogą zawierać maksymalnie 5 linii po 40 znaków.

15. Paragon przerwany lub anulowany:

Anulowanie paragonu może zajść w dwóch przypadkach:

- anulowanie przez program systemu kasowego,

- wykryta została zabroniona manipulacja stawką PTU dla danego towaru,

- Wyłączenie i włączenie zasilania drukarki w trakcie transakcji.

Drukowanie paragonu może być przerwane w dowolnym momencie - po wydrukowaniu nagłówka lub dowolnej linii paragonu, ale przed wydrukowaniem stopki ! Jeżeli wykryto błąd stawki PTU, to pojawi się linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|                      !   b ł ą d   P T U   !                           |

W obu wyżej wymienionych przypadkach fakt anulowania paragonu jest sygnalizowany wydrukowaniem linii (też o podwójnej szerokości):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|           p a r a g o n   a n u l o w a n y   !                 |

### Paragon fiskalny z formami płatności.

Generalnie modyfikujemy 'stopkę' transakcji - część bezpośrednio za podsumowaniem kwot podatku. W nowym formacie mogą wystąpić następujące linie /informacje - jeżeli paragon zostanie zakończony przy użyciu sekwencji

LBTRXEND (wg opisu na stronie 64):

1. Jedna linia (kreska) oddzielająca:

|                                                                                |

2. Jeżeli występuje rabat procentowy to drukujemy linie z napisem 'Kwota',

która zawiera wartość transakcji bez uwzględnienia rabatu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Kwota:             		                 pppppppp,pp|

oraz linie definiująca rabat/ dopłatę w jednej z możliwych postaci:

|Rabat:        		                             rr.rr%|

lub

|Dopłata:           		                          dd.dd%|

3. Kwota należności dla klienta - wartość nie uwzględniająca kaucji - tu zakładamy, ze obrót nie objęty VAT nie może pojawić się przed logo !!

Linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Suma zł                                                   ssssssss,ss|

4. Numer paragonu fiskalnego, kod kasjera, oraz czas:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|nnnnnn            #aaa                                      hh:mm|

5. Logo fiskalne

|0123456789012345678901234567890

|...####################

|......##....##.......##

|.....##....##.......##.

|....################...

|...##....##............

|..##....##.............

|.##....############....

wraz z numerem unikatowym kasy.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|                              lll  kk nnnnnnnn                      |

blok informacji niefiskalnych:

6. Linie związane z obrotem kaucja za opakowania:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Kaucja za opakowania zwrotne:         kkkkkkkk,kk|

i/ lub

|Zwrot kaucji:                                      kkkkkkkk,kk|

7. Jeżeli występuje jedna z powyższych linii to tu drukujemy kwotę

do zapłaty/ zwrotu przez klienta, która jest obliczona jako:

SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA - KAUCJA_ZWROCONA,

wartość ta jest obliczana automatycznie przez drukarkę i wyświetlana

równocześnie na wyświetlaczu. Możliwe są 2 formaty linii:

|0123456789012345678901234567890123456789|

(SUMA >= 0)	|Do zapłaty:               		    kkkkkkkk,kk|

lub:

(SUMA < 0)	|Do zwrotu:     		                  kkkkkkkk,kk|

8. Linie dla poszczególnych form płatności

W przypadku wykorzystania sekwencji LBTRXEND można uzyskać maksymalnie

5 linii:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Gotówka:                                            gggggggg,gg|

|Karta xxxxxxxxxxxxxxxx :                 kkkkkkkk,kk|

|Czek  yyyyyyyyyyyyyyyy :                   cccccccc,cc|

|Bon   zzzzzzzzzzzzzzzz :                   bbbbbbbb,bb|

|Reszta:                                                       rrrrrrrr,rr|

gdzie: xx..x  = string[16] = nazwa karty kredytowej,

yy..y,zz..z = nazwa czeku/ bonu (jw.),

9. Ewentualnie 0..5 linii dodatkowych dosyłanych przez aplikacje w  sekwencji LBTRXEND.

### Raport fiskalny dobowy.

Raport fiskalny dobowy jest drukowany na życzenie użytkownika z końcem dnia i może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki - po wejściu w opcję RAPORTY. Format raportu jest w zasadzie sztywny. Jedyne możliwe warianty dotyczą następujących przypadków:

1. Drukowane są kwoty sprzedaży w tych grupach podatkowych A..F, dla których stawki podatkowe są uaktywnione (por. opis sekwencji LBSETPTU 58). Standardowo są to stawki A,B,C  ale można uzyskać 6 stawek (A..F plus stawka zwolniona Z).

2. drukowane są tylko te kwoty PTU A..PTU F , które są niezerowe.

W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym. Są tylko następujące dwie różnice:

- na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny # ‘,

- logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane, natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery umieszczone na początku numeru unikatowego.

Ponadto w trybie szkoleniowym fakt wydrukowania raportu powoduje wyzerowanie totalizerów, ale nie powoduje żadnego zapisu do pamięci fiskalnej !

Raport fiskalny dobowy składa się z następujących pól:

1. Nagłówek:

- identyczny jak dla paragonu fiskalnego.

2. Tytuł i numer raportu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|RAPORT FISKALNY DOBOWY           Nr nnnn|

gdzie:

'nnnn' = 4 cyfrowy numer raportu (drukowany bez kompresji zer nieznaczących).

3. Aktualne wartości stawek PTU (drukowane po jednej linii odstępu):

|0123456789012345678901234567890123456789|

Standardowe:

|PTU A                                                       aa %   |

|PTU B                                                       bb %   |

|PTU C                                                        cc %   |

oraz:

|PTU D                                                       dd %   |

jeżeli zdefiniowano stawki E i F to pojawią się dodatkowe linie:

|PTU E                                                        ee %   |

|PTU F                                                         ff  %  |

gdzie:

'aa',..'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach .

UWAGA:

- istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z  dokładnością  do 0.1%, wtedy format drukowania stawki jest następujący:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PTU A                                                        aa.aa% |

4. Dane numeryczne raportu dobowego:

(drukowane po jednej linii odstępu),

|0123456789012345678901234567890123456789|

|SPRZED. OPODATK. PTU A             aaaaaaaaaa|

|SPRZED. OPODATK. PTU B           bbbbbbbbbb|

|SPRZED. OPODATK. PTU C             cccccccccc|

(te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D, PTU E i PTU F )

|SPRZED. OPODATK. PTU D           dddddddddd|

|SPRZED. OPODATK. PTU E                 eeeeeeee|

|SPRZED. OPODATK. PTU F                 fffffffffff|

(ta linia występuje zawsze)

|SPRZEDAŻ ZW. PTU                         zzzzzzzzzz|

(następujące linie są drukowane tylko, jeżeli odpowiednie kwoty są niezerowe)

|KWOTA PTU A 		  gggggggggg |

|KWOTA PTU B                                hhhhhhhhhh|

|KWOTA PTU C                                 iiiiiiiiiiiiiiiii|

|KWOTA PTU D                                jjjjjjjjjjjjjjjjj|

|KWOTA PTU E                                kkkkkkkkkk|

|KWOTA PTU F                                llllllllllllllllll|

|ŁĄCZNA KWOTA PTU                   pppppppppp|

|ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ                           tttttttttt|

|ILOŚĆ PARAGONÓW                             nnnnnn|

gdzie:

'aaa..a',..,'ffff..f' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży NETTO w grupach podatkowych, drukowane z kompresją zer nieznaczących,

'zzz..z' = całkowita sprzedaż w grupie Z (towarów zwolnionych od podatku),

'ggg..g',..,'lll..l' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży należnego podatku w grupach podatkowych, obliczone podczas drukowania raportu na podstawie akumulowanych w totalizerach wartości sprzedaży BRUTTO, przy uwzględnieniu aktualnych stawek podatkowych, drukowane z kompresją zer nieznaczących (zerowa ilość groszy jest drukowana jako ',- '),

'ppp..p' = całkowity należny podatek, suma kwot 'ggg..g'..'lll..l'

'ttt..t' = całkowity obrót dzienny zarejestrowany przez drukarkę, suma kwot 'aa..a',..,'ff..f','zz..z','ggg..',..,'lll..l'.

'nnnnnn' = ilość paragonów fiskalnych wydrukowana w czasie od ostatniego raportu dobowego (drukowane jest 6 cyfr, bez kompresji zer nieznaczących).

5. Data i godzina wykonania raportu:

(po jednej linii pustej), w formacie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd                                                   gg:mm|

gdzie:

'rr' = dwie ostatnie cyfry roku,

'mm' = miesiąc,

'dd' = dzień,

'gg' = godzina,

'mm' = minuta.

6. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy:

- jest identyczne jak dla paragonu fiskalnego.

### Raport fiskalny okresowy pełny.

Raport fiskalny okresowy (pełny lub podsumowanie) może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki. Po określeniu daty początkowej i końcowej raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną i drukuje informacje o wszystkich zapisach w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. Po wydrukowaniu wszystkich zapisów jest drukowane podsumowanie raportu. Ponieważ pamięć fiskalna ma strukturę sekwencji rekordów rejestrujących, różne informacje (raporty dobowe, zmiany stawek PTU i inne), będą występowały kolejno. Raport fiskalny okresowy pełny składa się z 3 zasadniczych części:

- część wstępna: zawiera nagłówek, datę i czas wykonania raportu,  tytuł, okres raportu i informacje początkowe o wartościach stawek PTU,

- ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) pamięci fiskalnej: format każdego z opisów zależy od rodzaju rekordu (zapisu), poszczególne opisy są na wydruku rozdzielone poziomymi kreskami,

- część końcowa: zawierająca podsumowania i logo fiskalne.

W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym. Są tylko następujące dwie różnice:

- na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny #',

- logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane, natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery  w numerze unikatowym.

Zwróćmy ponadto uwagę, że ponieważ w trybie szkoleniowym nie są dokonywane zapisy do pamięci fiskalnej - raport okresowy może zawierać zatem tylko jeden rekord: 'Zmiana stawek PTU' określający początkowe wartości stawek PTU wpisane do pamięci fiskalnej w trakcie produkcji modułu fiskalnego.

Raport fiskalny okresowy pełny składa się z następujących pól:

1. Część wstępna:

1.1. Nagłówek:

- identyczny jak dla paragonu fiskalnego.

1.2. Data i godzina drukowania raportu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd                                                   gg:mm|

(znaczenia pól są jak dla raportu dobowego).

1.3. Tytuł raportu:

(po jednej linii pustej)

|0123456789012345678901234567890123456789|

|RAPORT FISKALNY OKRESOWY                   |

1.4. Okres czasu, którego dotyczy raport:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Za okres od: rr-mm-dd  do: rr-mm-dd                    |

(format dat jest jak w raporcie dobowym).

1.5. Początkowe wartości stawek PTU:

(po jednej linii pustej):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU:   |

|PTU A                                                         aa %   |

|PTU B                                                         bb %   |

|PTU C                                                         cc %   |

(te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D, PTU E i PTU F ):

|PTU D                                                      dd %   |

|PTU E                                                       ee %   |

|PTU F                                                       ff  %   |

gdzie:

'aa',..,'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach

UWAGA:

1. Istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością  większą od 1 %, wtedy przykładowy format drukowania stawki (A) jest następujący:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PTU A                                                         aa.aa% |.

2. Jeżeli raport okresowy zaczyna się od początku pamięci fiskalnej, to wydrukowane początkowe wartości stawek PTU będą zerowe (pierwszy rekord pamięci fiskalnej zawiera zawsze definicje stawek PTU) !

2. Zawartość pamięci fiskalnej w zadanym okresie:

Następuje tu ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej, oddzielonych poziomymi kreskami. Mogą wystąpić następujące warianty.

2.1. Raport dobowy:

Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy rejestracji dziennej sprzedaży. Format opisu jest podobny do raportu fiskalnego dobowego, opisanego wyżej i może wyglądać tak (dla zdefiniowanych w drukarce stawek A .. C):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd        Raport dobowy                          iiii|

|SPRZED. OPODATK. PTU A           aaaaaaaaaa|

|SPRZED. OPODATK. PTU B         bbbbbbbbbb|

|SPRZED. OPODATK. PTU C            cccccccccc|

|KWOTA PTU A                                   eeeeeeeeee|

|KWOTA PTU B                                         ffffffffff|

|KWOTA PTU C                                   gggggggggg|

|SPRZEDAŻ ZW. PTU                          zzzzzzzzzz|

|ŁĄCZNA KWOTA PTU                   pppppppppp|

|ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ                             tttttttttt|

|ILOŚĆ PARAGONÓW                             nnnnnn|

gdzie:

- znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego, natomiast, 'rr-mm-dd' jest datą zapisu tego raportu w pamięci fiskalnej, a 'iiii' stanowi numer kolejny raportu (w pamięci fiskalnej a nie w obrębie raportu okresowego !),

- format opisu  jest identyczny jak dla raportu dobowego.

2.2. Zmiana stawek PTU:

Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy definicji nowych wartości stawek PTU, inicjowany jest z systemu):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd            Zmiana stawek PTU                  |

Tyle linii ile zostało uaktywnionych stawek przez rozkaz LBSETPTU

|PTU A                                                         aa %   |

|PTU B                                                         bb %   |

|PTU C                                                          cc %   |

|PTU D                                                         dd %   |

|PTU E                                                          ee %   |

|PTU F                                                           ff  %   |

gdzie:

'aa'..'ff' = nowe wartości stawek PTU (możliwy jest zapis dwu lub trzycyfrowy - zależnie od precyzji określenia stawek, zgodnie z uwagami wyżej),

'rr-mm-dd' = data zapisu (wprowadzenia nowych stawek PTU).

2.3. Zerowanie RAM:

Zapis jest inicjowany automatycznie, jeżeli podczas auto testu drukarka wykryje błąd totalizerów. Wówczas totalizery są automatycznie zerowane, na wyświetlaczu operatora pojawia się odpowiedni komunikat, natomiast w pamięci fiskalnej jest zapisywany rekord danych zapamiętujący tę sytuację. Format opisu jest następujący:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd     Zerowanie RAM       Nr nnnn  gg:mm|

gdzie:

'rr-mm-dd' =  data zapisu,

'nnnn'   =  aktualny numer zerowania  RAM ustalonu na podstawie przejrzenia zapisów w pamięci fiskalnej (numer aktualny  =  numer ostatni  +  1),

'gg:mm'  =  godzina, o której wystąpiło zerowanie.

2.4. Odbudowa bazy:

Ten rekord jest wpisywany automatycznie, jeżeli urządzenie wykryje w czasie testu wstępnego błąd w bazie danych o towarach. Baza danych jest wtedy "odbudowywana", a fakt ten oprócz komunikatu na wyświetlaczu jest też rejestrowany w pamięci fiskalnej. Informacja o błędach w bazie danych jest istotna dla serwisu. Format opisu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd           Odbudowa bazy                            |

gdzie:

'rr-mm-dd' =  data zaistnienia zdarzenia (data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej).

UWAGA:

W przypadku gdy w drukarce zmieniano ilość stawek PTU na wydruku okresowym przed informacją o zmianach stawek PTU pojawi się komunikat  ‘Odbudowa bazy’. Jest on wtedy związany tylko i wyłącznie z faktem zmiany stawek PTU (ilości) a nie z faktem błędu w bazie danych o towarach.

3. Cześć końcowa  raportu :

3.1. Tytuł:

(po jednej linii pustej):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|ŁĄCZNY  RAPORT   FISKALNY OKRESOWY |

3.2. Okres wydruku i zakres numerów raportów dobowych:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Za okres od: rr-mm-dd      do: rr-mm-dd                 |

|Nr. raportu od:   xxxx  do: yyyy                              |

gdzie:

'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie,

'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie.

3.3. Podsumowanie raportu:

- format przykładowy jeżeli w zadanym okresie były zdefiniowane  3 stawki PTU:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|SPRZED. OPODATK. PTU A           aaaaaaaaaa|

|SPRZED. OPODATK. PTU B           bbbbbbbbb|

|SPRZED. OPODATK. PTU C            cccccccccc|

|SPRZEDAŻ ZW. PTU                         zzzzzzzzzz|

|KWOTA PTU A                                  eeeeeeeeee|

|KWOTA PTU B                                        ffffffffff|

|KWOTA PTU C                                  gggggggggg|

|ŁĄCZNA KWOTA PTU                   pppppppppp|

|ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ                            tttttttttt|

|ILOŚĆ PARAGONÓW                             nnnnnn|

gdzie:

- znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego

UWAGA:   ilość drukowanych kwot sprzedaży i kwot PTU zależy w tym przypadku od tego ile jest uaktywnionych

stawek PTU dla daty końcowej raportu, ale może być większa jeżeli w analizowanym okresie było

uaktywnionych więcej stawek i była niezerowa sprzedaż w dodatkowych  stawkach.

3.4. Logo fiskalne i numer unikatowy:

Po jednej linii oddzielającej, format jak dla paragonu fiskalnego.

## Dokumenty niefiskalne.

Przewidziano szereg dokumentów niefiskalnych, których drukowanie jest z reguły inicjowane po odebraniu odpowiedniej sekwencji sterującej. Są to np.:

- raport bazy danych (sekwencja LBDBREP),

- raport kasy/ zmiany (sekwencja LBCSHREP),

- wpłata do kasy (sekwencja LBINCCSH),

- wypłata z kasy (sekwencja LBDECSCH),

- stan kasy (sekwencja LBCSHSTS),

- zwrot towaru (sekwencja LBSTOCSH),

- zwrot kaucji (sekwencja LBOPAK),

- wydruki logowania/ wylogowania kasjera (sekwencje LBLOGIN I LBLOGOUT),

- wydruki związane z obsługą kart płatniczych (sekwencje LBTRSCARD i LBSTOCARD),

Pozostałe dokumenty niefiskalne mają postać wydruków kontrolnych, podczas wykonywania szczególnych operacji:

- zmiany stawek PTU,

- zerowania RAM,

- fiskalizacji.

UWAGA:

Dokumenty kontrolne dla zmiany stawek PTU powinny być dołączane przez serwis do książki serwisowej urządzenia, natomiast dokumenty dla zerowania RAM powinny być przechowywane przez użytkownika dla serwisu !

Wszystkie dokumenty niefiskalne mają na początku i na końcu napisy '# niefiskalny #', wydrukowane znakami o podwójnej szerokości.

### Raport okresowy drukowany jako podsumowanie.

1. Część wstępna:

- napis

|0123456789012345678901234567890123456789|

|		# niefiskalny #		          |

1.1. Nagłówek:

- identyczny jak dla paragonu fiskalnego.

1.2. Data i godzina drukowania raportu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd                                                      gg:mm|

(znaczenia pól są jak dla raportu dobowego).

1.3. Tytuł raportu:

(po jednej linii pustej)

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PODSUMOWANIE  SPRZEDAŻY                      |

1.4. Okres czasu, którego dotyczy raport i numery raportów z zadanego okresu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Za okres od: rr-mm-dd  do: rr-mm-dd                   |

|-------------------------------------------------------------|

|Nr. raportu od:  xxxx  do: yyyy                             |

gdzie:

‘rr’- rok ; ’mm’- miesiąc ; ‘dd’ - dzień ,

'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie,

'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie.

1.5.  Podsumowanie raportu:

( postać przykładowa dla 3 stawek aktywnych)

|0123456789012345678901234567890123456789|

|SPRZED. OPODATK. PTU A            aaaaaaaaaa|

|SPRZED. OPODATK. PTU B         bbbbbbbbbb|

|SPRZED. OPODATK. PTU C            cccccccccc|

|SPRZEDAŻ ZW. PTU                         zzzzzzzzzz|

|KWOTA PTU A                                  eeeeeeeeee|

|KWOTA PTU B                                        ffffffffff|

|KWOTA PTU C                                 gggggggggg|

|ŁĄCZNA KWOTA PTU                 pppppppppp|

|ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ                          tttttttttt|

|ILOŚĆ PARAGONÓW                           nnnnnn|

gdzie:

- znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu okresowego (podsumowanie)

1.6. Numer unikatowy:

Po jednej linii oddzielającej, dosunięty do lewej krawędzi numer unikatowy bez napisu ‘DC’

|0123456789012345678901234567890123456789|

|xxxxxxxx                                                                |

gdzie:

xxxxxxxx - numer unikatowy urządzenia .

1.7.  Część końcowa:

- napis

|0123456789012345678901234567890123456789|

|		# niefiskalny #                             |

### Raport bazy danych.

Raport bazy danych jest inicjowany przez ciąg sekwencji LBDBREP i składa się z następujących części:

- nagłówek (część wstępna) raportu,

- ciąg dowolnej liczby pozycji raportu (stawek PTU towarów),

- podsumowanie raportu.

Raport bazy danych składa się z następujących pól:

1. Część wstępna raportu bazy danych:

1.1. Napis 'niefiskalny':

(+ linia odstępu):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|                  #   n i e f i s k a l n y   #                         |

1.2. Nagłówek:

(jak w paragonie fiskalnym i np. raporcie dobowym).

1.3. Data i godzina drukowania raportu bazy danych:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd                                                     gg:mm|

1.4. Tytuł raportu:

(po jednej linii pustej):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|KONTROLA BAZY DANYCH                             |

1.5. Opis tabeli:

(po jednej linii pustej):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|------ Nazwa --------------------------------------------|

|-- Numer -- PTU:serwer ------------PTU:drukarka -|

(druga linia drukowana z podkreśleniem).

2. Cześć informacyjna raportu bazy danych:

Część ta zawiera ciąg pozycji raportu, każda pozycja zawiera dwie linie tekstu, przy czym: w pierwszej linii jest drukowana nazwa artykułu (przesłana z systemu !), a w drugiej linii numer pozycji (artykułu) na raporcie oraz kod stawki PTU otrzymany z systemu (serwera), oraz kod w postaci ‘wagi’ stawki (A - najwyższa liczbowo stawka w drukarce, F - najniższa liczbowo stawka ) według bazy danych drukarki:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn|

|iiiiii                      s                                              d x |

gdzie:

'nnn..n'  =  maksymalnie 40-sto znakowa nazwa artykułu przesłana z systemu,

'iiiiii ' =  6-cio cyfrowy numer pozycji (drukowany bez kompresji zer),

's' = 'A' ... 'F','Z' =  kod stawki PTU dla danego towaru przesłany z systemu,

'd' = 'A' ... 'F','Z','?' =  kod  priorytetu stawki w drukarce  dla towaru o podanej nazwie w bazie danych  np. o ile stawka dla danego towaru jest liczbowo najwyższa to drukarka ‘zwróci’ na wydruku znak ‘A’ ;

'?' - towar nieznany  (nie był jeszcze sprzedawany !)

'x' = ' ' lub '*' =  znacznik, przy czym gwiazdka '*' jest drukowana, jeżeli kod stawki PTU przesłany z systemu oraz zawarty w bazie danych różnią się !

3. Podsumowanie raportu:

3.1. Jedna linia oddzielająca:

- pozioma kreska.

3.2. Zestawienie ilości towarów i ilości różnic:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Ilość towarów:                                                 tttttt|

|Ilość różnic:                                                dddddd|

gdzie:

'tttttt' = 6-cio cyfrowa ilość towarów przesłana przez system w trakcie realizacji raportu,

'dddddd' = 6-cio cyfrowa ilość różnic wykrytych podczas analizy bazy danych.

3.3. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).

### Raport kasy / zmiany.

Raport kasy / zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP.

Raport kasy/zmiany składa się z następujących pól:

1. Napis 'niefiskalny'  (+ linia odstępu).

2. Nagłówek:

- jak w paragonie fiskalnym i np. raporcie dobowym.

3. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|yy-mm-dd www                                           kkkkkk|

gdzie:

'www' - 3 znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę.

4. Linia odstępu i tytuł dokumentu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|RAPORT ZMIANOWY                                         |

5. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Zmiana: zzzzzzzz                                                    |

|Kasjer:     kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|

|Sprzedaż:                                                   tttttttt,tt|

|Ilość paragonów fiskalnych:                           ffffff|

|Ilość paragonów anulowanych:                    aaaaaa|

|Ilość stornowanych pozycji                           ssssss|

|Wpłaty do kasy:                                          iiiiiiii,ii|

|Wypłaty z kasy:                                 dddddddd,dd|

|Stan kasy:                                             cccccccc,cc|

|Początek zmiany:                        rr-mm-dd  gg:mm|

|Koniec zmiany:                           rr-mm-dd  gg:mm|

gdzie:

'zzz..z' =   8-mio znakowe oznaczenie zmiany (przesłane z systemu),

'kkk..k' =   32-wu znakowe oznaczenie (imię i nazwisko) kasjera (przesłane z systemu),

'ttt..t' =  całkowity obrót na kasie w trakcie zmiany,

'ffffff' =  6-cio cyfrowa ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych w trakcie zmiany,

'aaaaaa' =  6-cio cyfrowa ilość paragonów anulowanych wydrukowanych w trakcie zmiany,

'ssssss' =  6-cio cyfrowa ilość pozycji "stornowanych" wydrukowanych w trakcie zmiany,

'iii..i' =  suma wpłat do kasy wykonanych w trakcie zmiany,

'ddd..d' =  suma wypłat z kasy wykonanych w trakcie zmiany,

'ccc..c' =  aktualny stan gotówki w kasie,

'rr-mm-dd','gg:mm' =  data / godzina      początku  i  końca zmiany.

6. Linia odstępu i końcowy napis:  'niefiskalny' (podwójna szerokość).

### Wpłata do kasy.

Wpłata do kasy jest inicjowana przez sekwencje LBINCCSH i powoduje zwiększenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę.

Raport niefiskalny wpłaty do kasy składa się z następujących pól:

1. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).

2. Data i godzina drukowania dokumentu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd                                                     gg:mm|

3. Linia odstępu i informacja o wpłaconej kwocie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Wpłata do kasy:                                  kkkkkkkk,kk|

gdzie:

'kkk..k' =  wpłacona kwota, przesłana z systemu.

4. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).

### Wypłata z kasy.

Wypłata z kasy jest inicjowana przez sekwencję LBDECCSH i powoduje zmniejszenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę.

Raport niefiskalny wypłaty z kasy składa się z następujących pól:

1. Napis 'niefiskalny' (+  linia odstępu).

2. Data i godzina drukowania dokumentu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd                                                      gg:mm|

3. Linia odstępu i informacja o wypłaconej kwocie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Wypłata z kasy:                                  kkkkkkkk,kk|

gdzie:

'kkk..k'  =  wypłacona kwota, przesłana z systemu.

4. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).

### Stan kasy.

Ten wydruk zawiera informację o ilości gotówki w kasie i jest inicjowany przez sekwencję LBCSHSTS.

Raport niefiskalny stanu kasy składa się z następujących pól:

1. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).

2. Data i godzina drukowania dokumentu:

w formacie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd                                                      gg:mm|

3. Linia odstępu i informacja o ilości gotówki w kasie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Stan kasy:                                           kkkkkkkk,kk|

gdzie:

'kkk..k' =  ilość gotówki w kasie, obliczana na bieżąco przez drukarkę, na podstawie należności uiszczonych przez klientów oraz wpłat  i wypłat z kasy.

4. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).

### Raport zmiany stawek PTU.

Jest to krótki, niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu, drukowany po zrealizowaniu (poprawnym) sekwencji sterującej LBSETPTU, powodującej zapis nowych stawek PTU (w trybie fiskalnym zapis jest trwały i zapisywany w module fiskalnym).

Raport zmiany stawek PTU składa się z następujących pól:

1. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).

2. Tytuł dokumentu  (+ linia odstępu):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Zmiana stawek PTU                                              |

3. Nowe wartości stawek PTU:

przesłane z systemu (drukowane są tylko uaktywnione stawki):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PTU A                                                         aa %   |

|PTU B                                                         bb %   |

|PTU C                                                          cc %   |

|PTU D                                                         dd %   |

|PTU E                                                          ee %   |

|PTU F                                                          ff  %   |

gdzie:

'aa',..'ff'  =  dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach.

UWAGA:

- istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z  dokładnością większą niż 1% , wtedy format drukowania stawki jest następujący:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PTU A                                                         aa,aa% |

- w drukarce można zdefiniować minimum jedną stawkę PTU (A), maksimum 6 stawek (A .. F).

4. Data i godzina wprowadzenia zmiany:

(po jednej linii odstępu):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd                                                    gg:mm|

5. Numer unikatowy kasy:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|XX nnnnnnnn                                                         |

gdzie:

'nnnnnnnnn'  =  8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia (w tym przypadku 2 literowe

oznaczenie urządzenia XX jest drukowane także w trybie niefiskalnym),

‘XX’ –  2 literowe oznaczenie urządzenia.

6. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).

### Raport zerowania RAM.

Jest to krótki, niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu, drukowany po automatycznej realizacji zerowania RAM, będącej wynikiem wykrycia błędu sumy kontrolnej totalizerów (test jest przeprowadzany po włączeniu zasilania).

Raport zerowania RAM składa się z następujących pól:

1. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).

2. Tytuł dokumentu:

(+ linia odstępu).

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Zerowanie RAM                                       nr      xx|

gdzie :  xx - numer zerowania RAM (dopuszczalne max 49 zerowań).

3. Data i godzina zerowania RAM:

(po jednej linii odstępu):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rr-mm-dd                                                    gg:mm|

4. Numer unikatowy kasy:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|DC nnnnnnnn                                                               |

gdzie:

'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia.

5. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość).

### Wydruk kontrolny nagłówka.

Wydruk ten składa się z początkowego napisu 'niefiskalny' (tak jak dla wszystkich dokumentów niefiskalnych), następnie po jednej linii odstępu jest drukowana zawartość nagłówka paragonu przesłana przez system do drukarki w sekwencji fiskalizującej LBSETHDR. Po wydrukowaniu nagłówka drukowane są 3 znaki zapytania '???' - jeżeli nagłówek jest prawidłowo zakończony znakiem końca linii - powinny znaleźć się na początku następnej linii. Następnie drukowany jest końcowy napis 'niefiskalny'. Wydruk ten umożliwia wzrokową kontrolę poprawności przygotowania i przesłania nagłówka przed ostatecznym zatwierdzeniem wykonania fiskalizacji (klawiszem TAK). Jeżeli są dostrzeżone jakiekolwiek błędy w wydrukowanym nagłówku, to należy przerwać operację klawiszem NIE, ponieważ nie ma możliwości skorygowania nagłówka po jego trwałym zapisie w module fiskalnym !!. Wydruk  zatwierdzany przez serwisanta zawiera  tylko linię z NIP i wtedy trzy znaki zapytania ??? powinny znaleźć się bezpośrednio pod słowem NIP!. Pozostała część nagłówka zapisywana jest do pamięci RAM i pomyłka w tej części zawsze może zostać poprawiona przez serwisanta; pomyłka w NIP  oznacza konieczność  naprawy drukarki u producenta czyli w firmie POSNET.

UWAGA: Począwszy od wersji 17.1 wydruk kontrolny nagłówka jest drukowany również w przypadku, gdy jest on wpisywany do pamięci RAM (w sposób nietrwały). Oczywiście nie ma wtedy komunikatu:

‘Wykonać fiskalizację T/N ?’

na wyświetlaczu operatora.

### Zwrot towaru.

Format wydruku:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|              # niefiskalny #     		           |

|0123456789012345678901234567890123456789|

|    			                                       |

|rr-mm-dd                          		gg:mm|

|                                     			           |

|Zwrot towaru:            		    kkkkkkkk,kk|

|                                 			           |

|	# niefiskalny #         	  	           |

### Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.

Ten raport kasy/ zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP1 i zawiera pozycje opisane poniżej:

1. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).

2. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. raporcie dobowym).

3. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|yy-mm-dd www                                           kkkkkk|

4. Linia odstępu i tytuł dokumentu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|RAPORT ZMIANOWY                                         |

5. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Zmiana: zzzzzzzz         			           |

|Kasjer:      kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|

|PRZYCHODY:				           |

|Sprzedaż gotówkowa:                           zzzzzzzz,zz|

|Karta xxxxxxxxxxxxxxxx :                   aaaaaaaa,aa|

|Karta xxxxxxxxxxxxxxxx :                bbbbbbbb,bb|

|Karta xxxxxxxxxxxxxxxx :                   cccccccc,cc|

|Karta xxxxxxxxxxxxxxxx :                dddddddd,dd|

|Karta xxxxxxxxxxxxxxxx :                   eeeeeeee,ee|

|Karta xxxxxxxxxxxxxxxx :                        ffffffff,ff|

|Karta xxxxxxxxxxxxxxxx :                 gggggggg,gg|

Linie opcjonalne

(nie muszą być

drukowane !)

|Karta xxxxxxxxxxxxxxxx :                 hhhhhhhh,hh|

|Czek  xxxxxxxxxxxxxxxx :                          iiiiiiii,ii|

|Czek  xxxxxxxxxxxxxxxx :                         jjjjjjjj,jj|

|Czek  xxxxxxxxxxxxxxxx :                 kkkkkkkk,kk|

|Czek  xxxxxxxxxxxxxxxx :                         llllllll,ll|

|Bon   xxxxxxxxxxxxxxxx :       mmmmmmmm,mm|

|Bon   xxxxxxxxxxxxxxxx :                 nnnnnnnn,nn|

|Bon   xxxxxxxxxxxxxxxx :                oooooooo,oo|

|Bon   xxxxxxxxxxxxxxxx :                pppppppp,pp|

|Wpłaty do kasy:                                 qqqqqqqq,qq|

|Kaucja pobrana:                                        rrrrrrrr,rr|

|ROZCHODY: 		              	           |

|Wypłaty z kasy:             		        ssssssss,ss|

|Kaucja zwrócona:                                       tttttttt,tt|

|STAN KASY:                                    uuuuuuuu,uu|

|Ilość paragonów fiskalnych:                         vvvvv|

|Ilość paragonów anulowanych:                 wwwww|

|Ilość stornowanych pozycji                           xxxxx|

|Początek zmiany:                        rr-mm-dd  gg:mm|

|Koniec zmiany:                           rr-mm-dd  gg:mm|

6. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość).

### Format wydruku pokwitowania sprzedaży.

1. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).

2. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. raporcie dobowym).

3. Data, godzina i kolejny numer dokumentu niefiskalnego.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|yy-mm-dd      www       gg:mm                    kkkkkk|

UWAGA: - w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii

4. Linia odstępu

5. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występu-

je lub jest równy 0).

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Kasa: kk                                               Kasjer: lllll |

gdzie: 'kk','lllll' - napisy przesłane w sekwencji.

6. Linia identyfikująca transakcje

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Numer dowodu sprzedaży:              nnnnnnnnnnnn|

gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' - napis przesłany w sekwencji.

7. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|TID: xxxxxxxx                UID: yyyyyyyyyyyyyyy|

gdzie: 'xxxxxxxx','yyyyyyyyyyyyyyy' - napisy przesłane w sekwencji.

8. Linia odstępu

9. Identyfikacja karty kredytowej.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz                                         |

|   cccccccccccccccccccc, Ważna do: mm/yy          |

gdzie: 'zz..z','cc..c','mm','yy' - napisy przesłane w sekwencji.

10.Kod autoryzacji.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Numer autoryzacji: aaaaaaaaa                                 |

gdzie: 'aaaaaaaaa' - napis przesłany w sekwencji.

11.Linia odstępu

12.Suma transakcji.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Sprzedaż:                                       PLN ssssssss,ss|

13.Linia odstępu

14.Formula przyjęcia zobowiązania, 3 linie wolne i miejsce na podpis.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PROSZE OBCIAZYC MOJE KONTO                  |

|                                                                                |

|                                                                                |

|                                                                                |

|     .............................                                              |

|        Podpis posiadacza karty                                  |

15.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość)

lub linia odstępu i opis:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Oryginał  dla sprzedawcy                                        |

lub:

|Kopia dla kupującego                                              |

### Format wydruku transakcji uznania.

1. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).

2. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. raporcie dobowym).

3. Data, godzina i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|yy-mm-dd     www   gg:mm                         kkkkkk|

UWAGA: - w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii

4. Linia odstępu

5. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występu-

je lub jest równy 0).

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Kasa: kk                                                Kasjer: lllll|

gdzie: 'kk','lllll' - napisy przesłane w sekwencji.

6. Linia identyfikująca transakcje

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Numer dowodu sprzedaży:     nnnnnnnnnnnn         |

gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' - napis przesłany w sekwencji.

7. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|TID: xxxxxxxx                UID: yyyyyyyyyyyyyyy|

gdzie: 'xxxxxxxx','yyyyyyyyyyyyyyy' - napisy przesłane w sekwencji.

8. Linia odstępu

9. Identyfikacja karty kredytowej.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz                                         |

|   cccccccccccccccccccc, Ważna do: mm/yy           |

gdzie: 'zz..z','cc..c','mm','yy' - napisy przesłane w sekwencji.

10.Kod autoryzacji.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Numer autoryzacji: aaaaaaaaa                                 |

gdzie: 'aaaaaaaaa' - napis przesłany w sekwencji.

11.Linia odstępu

12.Suma transakcji uznania.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Uznanie:                                        PLN ssssssss,ss|

13.Linia odstępu

14.Trzy linie wolne i miejsce na podpis.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|                                                                                |

|                                			           |

|                         			                         |

|     .............................    			           |

|        Podpis posiadacza karty                                  |

15.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość)

lub linia odstępu i opis:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Oryginał’ dla sprzedawcy                                        |

lub:

|Kopia dla kupującego                    |

### Logowanie kasjera.

Format wydruku:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|       # niefiskalny #                  |

(nagłówek)

|yy-mm-dd www   gg:mm              kkkkkk|

|       Rozpoczęcie pracy kasjera        |

|Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|

|Numer kasy:                     nnnnnnnn|

|       # niefiskalny #                  |

### Wylogowanie kasjera.

Format wydruku:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|       # niefiskalny #                  |

(nagłówek)

|yy-mm-dd www   gg:mm              kkkkkk|

|       Zakończenie pracy kasjera        |

|Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|

|Numer kasy:                     nnnnnnnn|

|       # niefiskalny #                  |

### Dokument "zwrot kaucji"

Format wydruku:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|       # niefiskalny #                  |

(nagłówek)

|yy-mm-dd www   gg:mm              kkkkkk|

|Zwrot kaucji:       kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|

|       # niefiskalny #                  |

# Operacje rachunkowe wykonywane przez drukarkę.

## Wstęp.

Różnego rodzaju obliczenia są wykonywane przez drukarkę w trakcie:

- realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego),

- drukowania raportu dobowego,

- drukowania raportu okresowego.

Można zastosować do obliczenia podatku VAT różne wyrażenia: zarówno wychodząc  z kwoty  NETTO  lub kwoty  BRUTTO. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników cząstkowych (i stanu totalizerów !) uzyskamy w obu przypadkach nieco różniące się wyniki. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z  Ministerstwem Finansów) oparty o założenie, że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO.

Stąd wynikają dwa fakty:

1. podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z systemu kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu (por. opis sekwencji LBTRSLN),

2. w totalizerach drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A, B, C, D, E, F, Z).

Punktem wyjścia do wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych. Stawki te są wyznaczane przez procesor drukarki na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej wykonanego po włączeniu zasilania. Wyszukiwany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU, odczytywane są z niego aktualne wartości stawek PTU i chowane w tablicy STAWKA[A..F]. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości do pamięci fiskalnej oraz wpisanie nowych wartości do tablicy.

## Obliczenia realizowane w trakcie transakcji.

Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z systemu informację o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). Informacje te są przesłane w formie ciągu sekwencji LBTRSLN.  Z obliczeniowego i fiskalnego punktu widzenia w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje:

- nazwa artykułu,

- cena jednostkowa

- ilość

- kod stawki PTU,

- rabat/ dopłata procentowa lub kwotowa,

- wartość pozycji BRUTTO.

W drukarkach POSNET realizowana jest kontrola zgodności wartości BRUTTO dla linijki paragonu z wynikiem mnożenia <cena>*<ilość>. Kontrola działa w ten sposób, że wynik mnożenia (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku !) musi się zgadzać z dokładnością do +/- 1 % z przesłaną wartością BRUTTO. Oczywiście do wydruku i obliczeń wartości transakcji zostanie przyjęta przesłana (a nie obliczona) wartość BRUTTO. W przypadku gdy wynik mnożenia nie mieści się w przedziale <0.99*BRUTTO; 1.01*BRUTTO> zostanie zgłoszony błąd #20.

Nazwa artykułu jest dla drukarki istotna ze względu na kontrolę poprawności kodu stawki PTU (drukarka posiada bazę, danych gdzie zawarte są informacje o kodach stawek PTU dla towarów o danych nazwach).

Na początku realizacji transakcji (po odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu, umieszczane w tablicy BRUTTO[A..F,Z], czyli wykonuje się:

BRUTTO[A] := 0;

BRUTTO[B] := 0;

BRUTTO[C] := 0;

BRUTTO[D] := 0;

BRUTTO[E] := 0;

BRUTTO[F] := 0;

BRUTTO[Z] := 0.

Zerowana jest też kwota należności dla klienta:

P_TOTAL := 0;

(przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji   kończącej transakcję LBREXIT lub LBTRXEND).

Po otrzymaniu każdej pozycji (odebraniu sekwencji LBTRSLN) mamy wartość BRUTTO i kod stawki PTU = A, B, C, D, E, F lub Z,

wykonujemy:

BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO     	                          { Pr=0 brak rabatu/ dopłaty}

lub

BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO - RABAT                       { Pr=1 rabat kwotowy    }

lub

BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 - RABAT/100)         { Pr=2 rabat procentowy}

lub

BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + DOPŁATA                 { Pr=3 dopłata kwotowa}

lub

BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100)   { Pr=4 dopłata procentowa }

gdzie:  RABAT,DOPŁATA    wartość pola  RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa)

umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0).

(czyli zwiększamy/zmniejszamy sprzedaż w wyspecyfikowanej grupie podatkowej), oraz:

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO     	                        { Pr=0 brak rabatu/dopłaty}

lub

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO - RABAT                    { Pr=1 rabat kwotowy    }

lub

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 - RABAT/100)       { Pr=2 rabat procentowy}

lub

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + DOPŁATA               { Pr=3 dopłata kwotowa}

lub

P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100)  { Pr=3 dopłata procentowa }

gdzie:  RABAT,DOPŁATA    wartość pola  RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa)

umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0).

(czyli zwiększamy kwotę należności dla klienta).

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 22  (błąd operacji STORNO) ponieważ nadmiar stałoprzecinkowy powoduje zmianę znaku wyniku !).

Wartość chwilowa P_TOTAL jest też w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" wysyłana na wyświetlacze LED i LCD/ VFD (wraz z nazwą towaru).

UWAGA:

Naliczanie podatku VAT w grupach A..F może być prowadzone na dwa sposoby

* sumowanie podatku VAT obliczonego dla poszczególnych pozycji paragonu (w grupach podatkowych),

* sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A..D i obliczenie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej.

W ogólnym przypadku obie te metody dają nieco różniące się wyniki, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne. Obie są również dopuszczalne, ponieważ kwoty VAT drukowane na paragonie mają charakter informacyjny (rozliczenie podatnika następuje w oparciu o kwoty w raportach dobowych). W aktualnej wersji oprogramowania drukarki przyjęto drugą z wymienionych metod - ponieważ poprawność naliczenia podatku jest w tym wariancie prostsza do skontrolowania.

Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND) mamy zatem obliczone wartości:

BRUTTO[A]...BRUTTO[F], BRUTTO[Z], P_TOTAL.

Wynik P_TOTAL porównujemy z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. Dla poprawnego zakończenia transakcji wymaga się, aby obie te kwoty były jednakowe.

Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) przesłano niezerową wartość rabatu Pr wyrażona w [%] to dokonujemy korekcji sum BRUTTO[A]..BRUTTO[Z]:

BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 - Pr / 100),

BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 - Pr / 100),

BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100),

BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100),

BRUTTO[E] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100),

BRUTTO[F] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100),

BRUTTO[Z] := BRUTTO[Z] * (1 - Pr / 100).

Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND )przesłano niezerowy parametr Px  (Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak,1: rabat procentowy,2: dopłata procentowa) to kwoty BRUTTO[PTU] zostaną obliczone wg wzoru

BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1   RABAT/100 )

gdzie:    RABAT - wartość procentowa rabatu (Px=1) lub dopłaty (Px=2) przesłana w sekwencji LBTREXIT

w polu RABAT

Tak uzyskane wyniki zaokrąglamy do najmłodszej pozycji (0,01 zł). Następnie obliczamy wielkości pomocnicze:

NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100),

NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100),

NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100),

NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100),

NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100),

NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100).

(te wartości też zaokrąglamy do najmłodszej cyfry).

Ostatecznie obliczamy wartości podatku VAT w grupach podatkowych:

VAT[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A],

VAT[B] := BRUTTO[B] - NETTO[B],

VAT[C] := BRUTTO[C] - NETTO[C],

VAT[D] := BRUTTO[D] - NETTO[D],

VAT[E] :=  BRUTTO[E] - NETTO[E],

VAT[F] :=  BRUTTO[F] - NETTO[F].

Teraz drukujemy na paragonie te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[F], oraz VAT[A]...VAT[F], które są niezerowe. Podobnie drukujemy kwotę BRUTTO[Z], jeżeli jest niezerowa. Jeżeli nie występuje rabat, to drukujemy kwotę końcową P_TOTAL (równą TOTAL) drukiem o podwójnej szerokości jako kwotę do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat, to kwotę tę drukujemy w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'Kwota:'). W następnej drukujemy linii wielkość rabatu Pr, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz:

P_TOTAL := BRUTTO[A] +  ......  + BRUTTO[F] + BRUTTO[Z];

(ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu).

Tak uzyskaną sumę drukujemy w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'Suma zł'), jako ostateczną kwotę należności dla klienta.

Jeżeli paragon kończono sekwencją LBTRXEND z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...+ BRUTTO[F] + BRUTTO[Z] + KAUCJA_POBRANA -KAUCJA_ZWROCONA;

Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała też wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to obliczamy:

RESZTA := WPLATA - P_TOTAL;

Jeżeli wynik jest dodatni, to drukujemy na paragonie dodatkowe dwie linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty.

Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów. Totalizery drukarki zawierają następujące lokacje:

* kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych:

TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[Z], oraz

* licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM.

Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 999999  i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego 	wartości w stopce paragonu (ponieważ jego początkowa wartość, uzyskana podczas fiskalizacji lub 	zerowania RAM wynosi 0).

Z kolei kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych:

TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A],

TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B],

TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C],

TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D],

TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E],

TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F],

TOT[Z] := TOT[Z] + BRUTTO[Z].

Zakres licznika paragonów  na raporcie dobowym wynosi: 999999 ,zakresy każdej z kwot (sprzedaż dobowa) wynoszą  2.684.354,55 (228-1) .

Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) wystąpi błąd nr 28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres - należy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

## Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.

Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami:

- dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[Z] zostaje przepisana z totalizerów drukarki (które stanowią fizycznie lokacje pamięci RAM nieulotnej), do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !),

- po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane,

- drukowany jest odpowiedni raport na drukarce paragonowej, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót.

Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatnika VAT - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny.

Niezależnie od przyjętej implementacji obliczania VAT dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek VAT obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych z reguły będzie nieco się różnić od kwot uzyskanych ze zsumowania kwot należnego podatku drukowanych na paragonach w danym okresie.

Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący.

1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w totalizerach drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[D]), oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[F]) :

R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100),

R_NETTO[B] := TOT[B] / (1 + STAWKA[B] / 100),

R_NETTO[C] := TOT[C] / (1 + STAWKA[C] / 100),

R_NETTO[D] := TOT[D] / (1 + STAWKA[D] / 100),

R_NETTO[E] := TOT[E] / (1 + STAWKA[E] / 100),

R_NETTO[F] := TOT[F] / (1 + STAWKA[F] / 100).

(przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych wyrażeń są zaokrąglane do najmłodszej pozycji tj. 0,01 zł .

2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[F] dla „aktywnych” stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !). Kwoty te są na raporcie opatrzone tytułem: 'SPRZED. OPODATK. PTU x', gdzie 'x' = 'A'..'F' - identyfikuje grupę podatkową. Ponadto zawsze jest drukowana sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[Z], oznaczona tytułem:

'SPRZEDAŻ ZW. PTU'.

3.) Obliczane są kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych grup A..F, wg wyrażeń:

R_VAT[A] := TOT[A] - R_NETTO[A],

R_VAT[B] := TOT[B] - R_NETTO[B],

R_VAT[C] := TOT[C] - R_NETTO[C],

R_VAT[D] := TOT[D] - R_NETTO[D],

R_VAT[E] :=  TOT[E] - R_NETTO[E],

R_VAT[F] :=  TOT[F] - R_NETTO[F].

(przyjęto oznaczenia R_VAT[A]...R_VAT[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla      paragonu). Zwróćmy uwagę, że te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia.

4.) Na raporcie dobowym są drukowane tylko te z kwot R_VAT[A]...R_VAT[F], które są niezerowe.

5.) Obliczamy łączną kwotę należnego podatku oraz łączną sprzedaż:

TOT_VAT := R_VAT[A] + .... + R_VAT[F],

R_TOTAL :=  TOT[A] +  ....... + TOT[F] + TOT[Z],

(te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[F] są bliskie maksymalnym).

6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

'ŁĄCZNA KWOTA PTU'

oraz

'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'.

Na raporcie dobowym jest również drukowana ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. Ponieważ licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza permanentnie paragony (nie jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego !) ilość ta jest wyznaczana przez znalezienie poprzedniego raportu dobowego i odjęcie schowanej poprzednio wartości licznika od stanu aktualnego (zwróćmy uwagę, że jeżeli poprzednio było zerowanie RAM to licznik paragonów był wyzerowany !). Uzyskana różnica jest drukowana na paragonie pod tytułem:

'ILOŚĆ PARAGONÓW'.

## Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego.

Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. Zapisy te mogą dotyczyć różnych sytuacji - mogą to być raporty dobowe, zmiany stawek PTU, zerowania RAM i inne. Podstawowe znaczenie z fiskalnego i obliczeniowego punktu widzenia mają tu oczywiście raporty dobowe. Technika obliczeniowa dla opisów poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. Jest to oczywiste zważywszy, że wykonanie raportu dobowego polega między innymi  na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej. W trakcie wykonywania raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego, z tą różnicą, że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]...TOT[Z]) pochodzą w tym momencie nie z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym), lecz z pamięci fiskalnej. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. Przed rozpoczęciem drukowania raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną w celu wyznaczenia stawek PTU na początku raportu. Znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu. Wyznaczone stawki są drukowane w nagłówku raportu okresowego pod tytułem: 'POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU'. Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane w nagłówku wartości stawek. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek (sygnalizowany opisem: "Zmiana stawek PTU"), to dalsze obliczenia dla raportów dobowych będą prowadzone w oparciu o zmienione wartości stawek PTU.

Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot NETTO i kwot VAT dla całego raportu tj. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych obliczamy (w przypadku zdefiniowania czterech stawek PTU ):

RO_NETTO[A] := RO_NETTO[A] + RD_NETTO[A],

RO_NETTO[B] := RO_NETTO[B] + RD_NETTO[B],

RO_NETTO[C] := RO_NETTO[C] + RD_NETTO[C],

RO_NETTO[D] := RO_NETTO[D] + RD_NETTO[D],

RO_NETTO[E] := RO_NETTO[E] + RD_NETTO[E],

RO_NETTO[F] := RO_NETTO[F] + RD_NETTO[F],

oraz:

RO_VAT[A] := RO_VAT[A] + RD_VAT[A],

RO_VAT[B] := RO_VAT[B] + RD_VAT[B],

RO_VAT[C] := RO_VAT[C] + RD_VAT[C],

RO_VAT[D] := RO_VAT[D] + RD_VAT[D],

RO_VAT[E] := RO_VAT[E] + RD_VAT[E],

RO_VAT[F] := RO_VAT[F] + RD_VAT[F],

wreszcie:

RO_TOT_VAT := RD_VAT[A] + RD_VAT[B] + ........ + RD_VAT[F],

RO_TOTAL   := RD_TOT[A] + RD_TOT[B] + ....... +  RD_TOT[F] + RD_TOT[Z],

gdzie RD_NETTO[A]..RD_NETTO_[F], RD_VAT[A]..RD_VAT[F] są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej, a wartości RD_TOT[A]...RD_TOT[F] są stanem totalizera odczytanym z pamięci fiskalnej (kwoty BRUTTO !).

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, co daje maksymalny możliwy obrót na kasie w okresie objętym raportem okresowym równy:  999.999.999.999,99 zł  nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego.

Uzyskane kwoty RO_NETTO[A]..RO_NETTO[F], RO_VAT[A]..RO_VAT[F], RD_TOT_VAT,

RD_TOTAL są zatem po prostu sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. Zwróćmy uwagę, że nie może być inaczej, ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU. Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczenia kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A]..RO_NETTO[F] może wykazać w ogólnym przypadku nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A]..RO_NETTO[F] !).

Kwoty RO_NETTO[A]..RO_NETTO[F], RO_VAT[A]..RO_VAT[F], RD_TOT_VAT, RD_TOTAL są drukowane na końcu raportu, w jego podsumowaniu zatytułowanym:

'ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY'.

# Zestaw rozkazów drukarek.

## Ogólne zasady syntaktyki komend.

W drukarce rozpoznawane są 3 kody sterujące:

ENQ ($05) - żądanie wysłania statusu (^E),

DLE  ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!!

Od wersji 39.1 (Thermal), 39.3 (POSNET 3001) i 39.1B (Beetle 20)

Daje to możliwość odczytu statusu - np. brak papieru lub sytuacje błędne.

W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ONL | PE | ERR |

gdzie:

ONL = 1: stan "On-Line",

PE  = 1: stan "Brak Papieru",

ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika".

Zwróćmy uwagę, że kod ten daje komunikaty z zakresu $70..$77, a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ).

BEL ($07) - sygnał dźwiękowy (^G),

CAN ($18) - przerwanie interpretacji rozkazu (^X).

W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | FSK | CMD | PAR | TRF |

gdzie:

FSK	= 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym,

= 1: drukarka jest w trybie fiskalnym,

CMD	= 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P, jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu),

PAR	= 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR, przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND),

TRF	= 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND, a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR).

UWAGA:

1. Bit TRF jest przechowywany w pamięci, stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania 220V między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu - wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto, że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu, aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !).

2. Zwróćmy uwagę, że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0.

3. Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu $60..$6F (zakres małych liter), co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS).

Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format:

ESC  P  Ps ; ... ; Ps  xx  <string>  cc  ESC  \

gdzie:

Ps - opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0..255,

xx - 1 lub 2 znaki (z kolumn $2x,$4x..$7x) - identyfikator rozkazu,

<string> - parametr napisowy, ciąg parametrów napisowych, lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym, ewentualnie z punktem dziesiętnym ),

cc - bajt kontrolny, zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255), dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL:

begin

check := 255;

for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do

check := check xor byte(sekwencja[i]);

end;

Z powyższego wynika, że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \),

UWAGA :

1. Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: '0'..'9','A'..'F','a'..'f'),  np.  korzystając z poniższej funkcji  byte_to_hex:

{ *** konwersja liczby na string 'hex' *** }

function word_to_hex (w: word) : string;

var

i : integer;

s : string;

b : byte;

c : char;

begin

s := '';

for i:= 0 to 3 do

begin

b := (hi(w) shr 4) and 15;

case b of

0..9 : c := char(b+$30);

10..15 : c := char(b+$41-10);

end;

s := s + c;

w := w shl 4;

end;

word_ to_hex := s;

end;

{***  konwersja bajtu na 2 znaki ***}

function byte_to_hex (b:byte) : string;

begin

byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)),3,2);

end;

2. Sekwencje: LBDSP oraz LBFSTRQ nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'.

3. Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie:

'Błąd rozkazu:   "xx" '

'Kod błędu   :    yy  ',

gdzie:

xx = 2 litery identyfikujące rozkaz,

yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu, przy czym jeżeli yy = 00, to urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz. Należy zwrócić uwagę, że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki - np. podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem.

4. Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących:

- : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara,       odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów),

- : błąd bajtu kontrolnego,

- : zła ilość parametrów,

- : błąd parametru (parametrów),

- : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC),

- : błąd operacji z modułem fiskalnym,

- : błąd daty - aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej,

- : błąd operacji: niezerowe totalizera (np. dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !),

- : błąd operacji I/O (np. z mechanizmem drukującym).

5. Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów. Możliwe litery identyfikujące błędy podano na stronie 99.

6. Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu). Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ, DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ . Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora, chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( $d ) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane. Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL).

7. Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość "synchronizacji blokowej" (np. przy pomocy nagłówka ESC P), zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych, wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII - drukowalnych (z wyjątkiem np. kodów ESC, ENQ, DLE, CR itp. mających specjalne znaczenie), dotyczy to również wszelkich danych numerycznych, które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących).

8. Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących, to znaczy że może mieć dowolną wartość lub

też może nie występować, co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>.

Opisane dalej sekwencje sterujące uwzględniają informacje od jakiej wersji firmware drukarki obowiązują (wersję firmware można odczytać obserwując wyświetlacz LCD drukarki po jej załączeniu). O ile przy opisie sekwencji nie ma żadnej informacji o firmware oznacza to, że  sekwencja ta obowiązuje dla każdej wersji drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001.

## Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym.

### [LBSETCK]: Ustawienie zegara.

ESC  P  Py ;  Pm ;  Pd ;  Ph ; Pmn ;  Ps  $c  <check>  ESC  \

gdzie:

- Py; Pm; Pd - data w następującym formacie:

Py = numer roku = 0...99, (dwie najmłodsze cyfry, 1950...2049),

Pm = numer miesiąca = 1...12,

Pd = dzień = 1...31,

- Ph; Pmn; Ps - czas w następującym formacie:

Ph = godzina = 0...23,

Pmn= minuta  = 0...59,

Ps = sekunda = 0...59 (parametr ignorowany),

- <check> - 2 znaki HEX, bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 3 :  zła ilość parametrów,

= 4 :  błąd danych,

= 5 :  błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC,

= 6 :  błąd odczytu totalizerów,

= 7 :  data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !),

= 8 :  błąd operacji - niezerowe totalizery !,

UWAGA:

- Sekwencja LBSETCK działa zawsze, jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii), co jest sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu:

' Błąd zegara RTC,    '

' prześlij z systemu !'.

- Jeżeli zegar nie jest prawidłowo zainicjalizowany, to zablokowane są wszystkie sekwencje sterujące oraz drukowanie raportów, za wyjątkiem odsyłania statusu sekwencją LBFSTRQ, ENQ, DLE, kodów BEL, CAN , LBSETCK (ustawiania zegara) i sekwencji LBSERM (programowanie trybu obsługi błędów).

- W przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta, ale pod warunkiem, że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego !).

- W powyższej sytuacji (zegar zainicjalizowany) data jest ignorowana, ale powinna być wysyłana (dla zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki).

- Od wersji 39.1 (Thermal), 39.3 (POSNET 3001) i 39.1B (Beetle 20) w przypadku ‘przekłamania’ zegara drukarki o więcej niż 2 lata od ostatniego zapisu (decyduje informacja zawarta w polu ‘rok’ ) pojawi się komunikat:

' Błąd zegara RTC,    '

' prześlij z systemu !'.

### [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą.

ESC  P  Ps  $d  <string>  ESC  \

zależnie od parametru Ps:

Ps = 1 : otwarcie szuflady,

Ps = 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza LCD i dodatkowego wyświetlacza VFD, napis <string>

nie może zawierać sekwencji ESC...,

Ps = 3 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora w tryb wyświetlania zegara i daty,

Ps = 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy.

Ps = 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora (nie do wyświetlacza alfanumerycznego

zewnętrznego !!) – obowiązuje od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001) i 39.1B (Beetle).

UWAGA. Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001) i 39.1B (Beetle):

1.    Poza trybem transakcji parametr Ps może przybierać wartości 1..5.

W trybie transakcji parametr Ps może przyjmować wartości 1,5 lub 6.

- Jeżeli wystąpi w trybie transakcji co najmniej jedna sekwencja LBDSP definiująca kaucje >0 (Ps=6) to sekwencja LBTREXIT będzie zawsze dawać błąd #00 !!

- Parametr Ps=6 wymaga zastosowania  sekwencji w nowym formacie uwzględniającym sumę kontrolną – patrz sekwencja LBDSPDEP opisana na stronie 63.

### [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU.

ESC  P  Ps  $p  PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D  / PTU_E / PTU_F  /  <check>  ESC  \

gdzie:

Ps : 1..6 = ilość stawek PTU, bez zwolnionej, brak parametru lub wartość 0 powoduje przyjęcie domyślnie 	   	   wartości 4 (zgodność w ‘dół’ z drukarkami POSNET wcześniej produkowanymi w wersji firmware

< 17.1),

PTU_A/.../PTU_F  - lista 1..6 stawek PTU (zgodnie z parametrem Ps) w formacie xx.yy ,

<check> : 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 5 :  błąd operacji z RTC,

= 6 :  błąd operacji z pamięcią fiskalną,

= 8 :  wykonanie niemożliwe - niezerowe totalizery,

= 11 : zła ilość wartości PTU, błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki .

UWAGA:

- W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona

- Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu poprawności daty zegara drukarki.

- Możliwe jest zdefiniowanie od 1 do 6 stawek PTU (parametr Ps). Dla zgodności z wersjami wcześniejszymi zaleca się definiowanie 4-ch stawek PTU w drukarce, w szczególnym formacie :

22.0 / 7.0 / 0 / 0

- Taka definicja jest wprowadzana w procesie produkcji. W takiej sytuacji drukarka zakłada, że są uaktywnione 3 stawki, ale odpowiedź statusowa LBFSTRS zawiera 4 kwoty co daje zgodność z 	       wcześniejszymi wersjami.

- Pojawia się pojęcie „aktywnej stawki PTU”. Parametr Ps sekwencji LBSETPTU powoduje uaktywnienie 1..6 stawek PTU w kolejności A..F.

- W odpowiedzi statusowej LBFSTRS jest wysyłana taka ilość kwot sprzedaży z grup A..F ile wynosi liczba aktywnych stawek PTU, z zastrzeżeniem z p. 2.

- Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por. sekwencję LBTRSLN). Na raporcie dobowym są uwzględnione tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”.

### [LBSETHDR]	: Programowanie nagłówka / fiskalizacja.

ESC  P  Ps  $f  <string>  #255  <check>  ESC \

gdzie:

Ps = 0 : wpisanie nagłówka tylko do pamięci RAM, operacja wykorzystywana np. w trybie szkoleniowym,

Ps = 1 : wpisanie nagłówka do pamięci fiskalnej, powoduje nieodwracalną fiskalizację urządzenia !

Programistom dostosowującym swoje oprogramowanie nie wolno umieszczać w aplikacji sterującej drukarką komendy z parametrem Ps=1 (czyli praktycznie fiskalizację drukarki) !! . Fiskalizacji drukarki może dokonać tylko i wyłącznie przeszkolony SERWIS  posiadający  wydaną  przez producenta (POSNET) ważną legitymację serwisanta !!!.

<string> : maksymalnie 217 znaków ASCII, dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) kody CR, LF oraz SO, DC4 (podwójna szerokość druku); ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru $20..$7F, wybrane znaki sterujące oraz polskie litery, terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 ( $FF ),

<check>  : bajt kontrolny (porównaj dalej).

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 4 :  błąd parametru Ps,

= 12 : błędny nagłówek (np. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki),

= 13 : próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia ,

= 14 : próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano

wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek).

UWAGA:

- Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia z klawiatury.

- Pozostałe informacje konieczne dla pracy kasy, to jest numer unikatowy i początkowe wartości stawek VAT (22 7 0 0) są wpisywane przez producenta.

- Operacja fiskalizacji powoduje zerowanie totalizerów, które mogą mieć niezerową wartość po trybie szkoleniowym.

- Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka LF lub CR. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF, to wystąpi wówczas sytuacja błędna - pojawią się puste linie !

- Sekwencje sterujące drukarki ESC.. są w obrębie nagłówka ZABRONIONE !

- Wprowadzono możliwość fiskalizacji drukarki poprzez wpisanie na trwale tylko jednej linii zawierającej napis : NIP xxx-xxx-xx-xx. Taki sposób fiskalizacji umożliwia umieszczenie pozostałych danych podatnika w pamięci RAM i ich ewentualną późniejszą zmianę.

### [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie  komunikatu głosowego.

(tylko POSNET 2000 i starsze drukarki DF-301,2)

ESC P Ps #x <check> ESC \

Sekwencja do wyłączania/ włączania  komunikatu głosowego „Dziękujemy, zapraszamy”:

Sekwencja do wyłączania  komunikatu głosowego:

ESC P 1 #x 95 ESC \

Sekwencja do włączenia komunikatu głosowego:

ESC P 0 #x 94 ESC \

UWAGA: Komunikat głosowy można wyłączyć/włączyć za pomocą jednocześnie wciśniętych klawiszy ‘PL_F2’  na  klawiaturrze kasy POSNET 2000.

Kody błędow:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru Ps.

### [LBFEED] : Wysuw papieru.

(Od wersji: 31.1 (Th), 31.3 (3001) i 32.1B (Beetle), 32.2 (POSNET 2000)).

ESC P Ps #l <check> ESC \

Wysuw papieru o Ps = 0..20 linii.

(W drukarce z dwoma mechanizmami działa tylko w odniesieniu do oryginału.)

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru Ps,

### [LBSERM]: Obsługa błędów.

ESC  P  Ps  #e  <check>  ESC  \

- wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od parametru Ps:

Ps = 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie

przetwarzania, aż do naciśnięcia klawisza ‘NIE’

Ps = 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania; rodzaj błędu jest testowany

przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (w polu Pe odpowiedzi LBFSTRS), lub sekwencją LBERNRQ

Począwszy od wersji 39.1 (Th), 39.3 (3001), 32.1B (Beetle) i 32.2 (POSNET 2000) także:

Ps = 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie

przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie

wysyłany do interfejsu,

Ps = 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania + kod błędu jest po wykonaniu

rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu.

Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format:

[LBERSTS] :

ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \

gdzie:

Pe = kod błędu (0: OK.),

<c1><c2> = dwuznakowy identyfikator sekwencji.

Kody błędow:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru Ps.

UWAGA:

    - Kod błędu jest obsługiwany w takim trybie, jaki był wybrany przed odebraniem tej sekwencji.

    - Po włączeniu zasilania wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach,

    - Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji, sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM  dla zablokowania komunikatów o błędach.

    - Jako zasadę przyjęto, że niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach, wszystkie operacje prowadzące do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej wymagają jednak "ręcznego" potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza ‘TAK’, wtedy zachodzi też zatrzymanie przetwarzania) - dotyczy to:

- fiskalizacji,

- raportu dobowego,

- zmiany stawek PTU.

## Transakcja.

### [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji).

ESC  P  Pl  $h  <check>  ESC  \

lub:

ESC  P  Pl;  Pn  $h  <linia1>  CR  <linia2>  CR  <linia3>  CR  <check>  ESC  \

gdzie:

Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0..48, jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco),

Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu, do których ma dostęp aplikacja = 0..3,

<linia1>..<linia3>  = zawartość tych linii,

<check>  = bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 4 :  błąd parametru (zła liczba pozycji),

= 5 :  błąd odczytu zegara RTC,

= 6 :  błąd operacji z pamięcią fiskalną,

= 15 : błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. za długie opisy),

= 40 : 1. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano

tylko NIP).

2. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR, CLR,

FULL).

UWAGA:

- Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu.

- Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr, jeżeli nie korzystamy z tej opcji).

- Każda linia może zawierać maksymalnie 40 znaków ASCII, z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA, ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących.

- Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych, stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację.

- Limit ilości linii do 48-miu obowiązuje tylko, gdy paragon jest drukowany w trybie "blokowym" - "Off - Line" - ze względu na ograniczoną (do 4 KB) długość bufora dla całego paragonu.

- Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 48 linii należy użyć trybu "On-Line" (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0).

- Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu które oznacza, że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 15 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat:

‘paragon anulowany !’

### [LBTRSLN] : Linia paragonu.

ESC  P  Pi  $l  <nazwa>  CR  <ilość>  CR  <ptu> / CENA / BRUTTO / <check>  ESC  \

Lub:

ESC P Pi;Pr $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/RABAT/ <check> ESC \

gdzie:

- Pi = numer linijki = 0   lub 1...255  , jeżeli =0 to operacja STORNO !

- Pr = rodzaj rabatu =         0: brak

1: rabat kwotowy,

2: rabat procentowy,

3: dopłata kwotowa,

4: dopłata procentowa.

- <nazwa> = string[40], zawierający dowolne znaki drukowalne,

- <ilość> = string[16] w którym Liczba 'ilość' spełnia te same warunki co CENA, z tym, że dla  	  		     	     kompatybilności dopuszczamy w obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy

z tego napisu podciąg będący max. 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym !

- <ptu>   = kod stawki PTU = 'A'...'F' lub  '  ' (spacja) lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych),

- BRUTTO = kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max, > 0, po denominacji dozwolony

jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi,

- CENA      = format  zawierający max. 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka. Format ten jest kontrolowany 	           	        i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem, natomiast po przecinku kompresja zer   	        nieznaczących nie jest realizowana (taki format wymagany jest np.  w kantorach).

- RABAT   = kwota lub procent rabatu / dopłaty, obowiązują następujące ograniczenia: procent musi być z zakresu     0...99.99 %, przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku, niespełnienie powyższego daje błąd #20,

- <check> =  bajt kontrolny, jw.

UWAGA:

- numeracja linijek musi być ciągła, również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO, np. poprawna jest  sekwencja numerów 1,2,3,4 ale musi być: 1,2,0,4 jeżeli wykonuje się operację STORNO !

- jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Pl w sekwencji LBTRSHDR jest <>0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek !

- Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu, która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej.

- Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację - tak abym zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru, ponadto należy uwzględnić ew. rabat przy stornowaniu.

- Wprowadzono możliwość określenia ceny towaru z dokładnością większą niż 0.01 (1gr) a także wprowadzono kontrolę iloczynu <cena> * <ilość>, który musi być zgodny z przesłaną wartością linijki transakcji (z dokładnością 1%). Zwróćmy uwagę, że w przypadku dużych ilości towarów o małej cenie jednostkowej warunek uzyskania zgodności może narzucać dokładniejsze określenie ceny.

Kod błędu:

= 1 :    nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :    błąd bajtu kontrolnego,

= 4 :	zły numer linii (błąd parametru Pl),

= 16:	błędna nazwa (pusta lub za długa),

= 17:	błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie),

= 18:	błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) ,także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej ,

= 19:	błąd wartości CENA (syntaktyka, zakres lub brak),

= 20:   1.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka, zakres lub brak),

2.błąd niespełnienia warunku  ilość x cena = wartość  (przekroczenie progu 1%)  - drukarka 			sprawdza  poprawność przesłanych informacji wg algorytmu :

- mnoży cenę przez ‘wyłowioną’  z ilości liczbę ,

- zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku,

- wynik zaokrąglenia porównuje  z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%.

3. przy rabacie kwotowym uwzględnienie  rabatu nie może  prowadzić do ujemnego wyniku,		  	niespełnienie powyższego daje błąd #20,

= 21:   sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji,

= 22:   błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie 'blokowym'

- OFF-LINE, lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna),

lub błąd operacji z rabatem np. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna

### [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana.

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001) i 39.1B (Beetle)).

ESC P 6 $d <kwota> / <check> ESC \

gdzie: <check> =  bajt kontrolny ,

kwota   -  kwota kaucji,

Wypisanie na wyświetlaczu operatora + tekstowym w linii w formacie:

' ----- kaucja ----- '

'Suma:        xxxx.xx',

Wartość 'xxxx.xx' jest kwotą narastającą transakcji po dodaniu wartości <kwota> przesłanej w sekwencji LBDSPDEP - interpretowanej jako kwota kaucji. Aktualizacja wyświetlacza odpowiada zatem sytuacji jakby sprzedano dodatkowy towar o nazwie kaucja.

Łączna suma kaucji jest akumulowana i porównywana z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND

i drukowana na końcu.

Jeżeli kwota ‘kaucja_pobrana’  przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP to zostanie zgłoszony błąd (#26). Tak więc istnieje możliwość wyświetlenia poprawnej kwoty transakcji przed jej zamknięciem (także na wyświetlaczu cyfrowym klienta), chociaż wartość kaucji jest drukowana dopiero za logo (czyli po zamknięciu transakcji).

Kod błędu:

= 4 - błąd parametru,

= 9 - błąd operacji I/O.

### [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji.

ESC P 0 $e <check> ESC \

- "negatywne" zatwierdzenie transakcji przez serwer, (Cancel) - również anulowanie paragonu w trybie drukowania paragonu "On-Line", gdzie:

<check> - bajt kontrolny.

UWAGA:

1. Wysłanie sekwencji CAN ESC  P  0  $e  <check>  ESC  \  - wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego  stanu do głównej pętli analizy syntaktyki.

### [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie  transakcji.

ESC P 1;Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC \

lub :

ESC P 1;Pr;Pn;Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPŁATA/TOTAL/<check> ESC \

lub:

ESC P 1;Pr;Pn;Pc;Px;Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/

TOTAL/RABAT/<check> ESC \

- 3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji,

gdzie:

Pr = 0..99  = opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji,

Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp  	        aplikacja = 0..3

Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn. zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie 	 	            trybu transakcyjnego,

Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego,

Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu, odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób, tzn. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR, LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !), LBDSP oraz LBFSTRQ (w wersji biletowej musimy wyłączyć sekwencje LBSTRLN ponieważ MUSI być zdefiniowana część przewozowa lub określony jej brak, czyli musi wcześniej pojawić się sekwencja LBTRSHDR !

Px =  rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak,

1: rabat procentowy,

2: dopłata procentowa.

Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone  podsumowanie ,

<linia1>..<linia3> = zawartość linii dodatkowych,

<kod> = string[3] - numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera),

(po tym parametrze powinien być terminator CR !)

WPŁATA = kwota wpłacona przez klienta, jeżeli = 0 to napisy "gotówka / reszta" nie będą drukowane,

TOTAL = łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów,

RABAT = rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji, stopa jest zadana z dokładnością do 0.01  	  	                  jeżeli parametr Px<>0

<check> = bajt kontrolny, jw.

UWAGA:

Jeżeli parametr Px0 to wartość parametru Pr (rabat wg ‘starej formuły’) jest ignorowana

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru (Pr,Pn ,Pc, Px lub Py),

= 5 : błąd operacji z zegarem RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną,

= 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu,

= 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej,

= 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,

= 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka; jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy 'gotówka', 'reszta' nie będą drukowane !),

= 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT,

= 28: przepełnienie totalizera (max 2.684.354,55  dla jednej grupy podatkowej),

= 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,

### [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności.

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001), 32.1B (Beetle) i 32.2 (POSNET 2000)):

ESC P Pn;Pc;Py;Px;Pg;Pk;Pz;Pb;Po1;Po2;Pr $x <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR..<linia5> CR <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK/BON / KAUCJA_POBRANA / KAUCJA_ZWROCONA / RESZTA / <check> ESC \

Z uwagi na dużą liczbę dodatkowych informacji/ opcji wykorzystywanych w stopce paragonu wprowadzamy nowy rozkaz umożliwiający aplikacji:

- umieszczenie dodatkowych linii w stopce paragonu (0..5 max.)

- zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0.01 %),

- tryb pracy obcinacza (bez obcinania, ew. z wydrukowaniem nagłówka),

- umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności, możliwość przesłania przez aplikacje kwoty reszty,

- umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty kaucji mającej ścisły związek z sekwencją LBDSPDEP  (kaucja) opisaną wcześniej.

gdzie:

Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo

fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja = 0..5

Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn. zakończenie drukowania i odciecie paragonu i zakończenie trybu

transakcyjnego,

Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu

transakcyjnego,

Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego  paragonu, odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu

transakcyjnego w specjalny sposób, tzn. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące

sekwencje: LBTRSHDR, LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !), LBDSP oraz LBFSTRQ ,

Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie,

Px = rodzaj rabatu = 0: brak,

1: rabat procentowy,

2: dopłata procentowa.

Pg = 0: kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje)

Pg = 1: występuje zapłata w gotówce,

Pk = 0: kwota KARTA jest ignorowana,

Pk = 1: kwota KARTA jest drukowana,

Pz = 0: kwota CZEK jest ignorowana,

Pz = 1: kwota CZEK jest drukowana,

Pb = 0: kwota BON jest ignorowana,

Pb = 1: kwota BON jest drukowana,

Po1= 0: kwota KAUCJA_POBRANA jest ignorowana,

Po1= 1: kwota KAUCJA_POBRANA jest drukowana

Po2= 0: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest ignorowana,

Po2= 1: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest drukowana

Pr = 0: kwota RESZTA jest ignorowana,

Pr = 1: kwota RESZTA jest drukowana,

oraz:

TOTAL = łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich

transferów - TA WARTOSC JEST KONTROLOWANA PRZEZ DRUKARKE !!

RABAT = rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji, kwota lub

stopa jest zadana z dokładnością do 0.01 jeżeli parametr Px<>0

WPLATA,KARTA,CZEK,BON,KAUCJA_ZWROCONA : kwoty dla odpowiednich form

płatności,

KAUCJA_POBRANA : kwota kaucji za opakowania zwrotne, powiększająca

kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności),

<linia1>..<linia5> : string[40] = zawartość linii dodatkowych,

<nazwa_karty>,<nazwa_czeku>,<nazwa_bonu> : string[16] = dodatkowe

określenia form płatności np. <nazwa_karty> = 'VISA'

<kod> = string[3] - numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera),

(po tym parametrze powinien być terminator CR !)

<check> = bajt kontrolny, jw.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru (Pr,Pn lub Ps),

= 5 : błąd operacji z zegarem RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna,

= 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu,

= 24: przepełnienie bufora drukarki,

= 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format), lub

błędna treść dodatkowych linii,

= 26: błąd jednej z kwot WPLATA..RESZTA, ‘kaucja_pobrana’  przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna

z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP,

= 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT,

= 28: przepełnienie totalizera,

= 29: zadanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji, w momencie

kiedy nie został on jeszcze włączony,

UWAGA:

- W przypadku, gdy brak jest jednego lub więcej parametrów Pg..Po2 zakładamy wartość domyślna = 0.

- Z uwagi na dużą liczbę możliwych kombinacji zakładamy dla uproszczenia, ze zawsze musza  występować wszystkie parametry napisowe: <kod>, <linia1>...<nazwa_bon> oraz kwoty TOTAL...RESZTA, ewentualnie niektóre z nich 'puste' (tylko znak CR) lub zerowe (kwoty), natomiast ciąg parametrów numerycznych Pn..Pr określa, które z nich SA ignorowane, a które drukowane.

- Ze wszystkich parametrów numerycznych i napisowych podlegają kontroli lub interpretacji następujące:

- <kod> : musi mięć 3 znaki drukowalne,

- TOTAL : kwota musi być zgodna z obliczona wcześniej przez drukarkę wartością transakcji,

- do określenia kwoty do zapłaty przez klienta (również do wyświetlenia na wyświetlaczu) brane jest pod uwagę następujące wyrażenie:

SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA - KAUCJA_ZWROCONA,

przy czym wartość ta może być ujemna (na paragonie pojawia się wtedy napis  'Do zwrotu' a na wyświetlaczu wartość ujemna).

### [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001), 32.1B (Beetle) i 32.2 (POSNET 2000)).

ESC P Pk;Pc;Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR ..<nazwa_karty8> CR

<nazwa_bonu1> CR..<nazwa_bonu4> CR <poczatek> CR <koniec > CR PRZYCHOD / SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / .. / KARTA8 / CZEK1 /..../ CZEK4 / BON1 /.. ../ BON4 / WPLATY / KAUCJA_POBRANA / WYPLATY / KAUCJA_ZWROCONA / STAN_KASY / <ilosc_paragonow> CR <ilosc_anulow> CR <ilosc_storno> CR <check> ESC \

gdzie:

Pk : ilość rożnych kart kredytowych = 0..8

Pc : ilość rożnych czeków = 0..4,

Pb : ilość rożnych bonów,

<zmiana> = string[8], zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiada-

jacy numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,

<kasjer> = string[32], jw., napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

<nazwa_karty1>..<nazwa_karty8>, <nazwa_czeku1>..<nazwa_czeku4>,

<nazwa_bonu1>..<nazwa_bonu4> : string[16] - parametry napisowe przesłane przez aplikacje określające

poszczególne formy płatności,

<poczatek>,<koniec> : string[15] - parametry NAPISOWE określające poczatek i koniec zmiany, zwykle

w formacie 'rr-mm-dd  gg:mm'

PRZYCHOD : kwota = łączna sprzedaż w trakcie zmiany,

SPRZED_GOTOWKA : kwota = wartość sprzedaży gotówkowej,

KARTA1..KARTA8 : kwota = wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności,

CZEK1..CZEK4 : kwota = wart. sprzed. dla różnych rodzajów czeków,

BON1..BON4 : kwota = wart. sprzed. dla różnych rodzajów bonów,

WPLATY : kwota = suma wpłat do kasy w trakcie zmiany,

KAUCJA_POBRANA : kwota = suma kaucji pobranej w trakcie zmiany,

WYPLATY : kwota = suma wypłat z kasy w trakcie zmiany,

KAUCJA_ZWROCONA : kwota = suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany,

STAN_KASY : kwota = ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany,

<ilosc_paragonow> : num[5] = ilość paragonów wydruk. podczas zmiany,

<ilosc_anulow> : num[5] = ilość anulowanych paragonów,

<ilosc_storno> : num[5] = ilość stornowanych pozycji,

Kody błędów:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 4 :  błąd parametrów,

= 5 :  błąd odczytu zegara RTC,

= 33:  błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>,

= 34:  błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów,

UWAGA:

1. Przez num[5] rozumiemy ciąg max. 5 cyfr lub spacji.

2. W sekwencji musza występować wszystkie parametry (kwoty i napisy), nie drukowane parametry mogą

być zerowe (kwoty) lub puste (napisy - sam znak CR). Rożne kombinacje wydruków są uzyskiwane

przez rożne kombinacje parametrów Pk;Pc;Pb.

3. Linie zawierające liczby:

PRZYCHOD,SPRZED_GOTOWKA,WPLATY,KAUCJA_POBRANA,WYPLATY,

KAUCJA_ZWROCONA,STAN_KASY,ILOSC_PARAGONOW,ILOSC_ANULOW,

ILOSC_STORNO,

oraz napisy: <poczatek>,<koniec> są drukowane zawsze.

### [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży.

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001), 32.1B (Beetle) i 32.2 (POSNET 2000)).

ESC P Ps;Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \

gdzie:

Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana,

Ps = 1: linia jw. nie jest drukowana,

Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu

Pn = 0 : drukuj 2 kopie, miedzy jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz,

Pn = 1 : drukuj 2 kopie - jedna po drugiej (użyteczne w wersji z

obcinaczem 'nie docinającym'),

Pn = 2 : drukuj jedna kopie,

<numer_kasy> = string[2],

<numer_kasjera> = string[5],

<numer_par> = num[12],

<kontrahent> = string[15],

<terminal> = num[8],

<nazwa_karty> = string[16],

<numer_karty> = num[20],

<data_m> = num[2],

<data_r> = num[2],

<kod_autoryz> = num[9],

oraz:

<kwota> = wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot,

<check> = bajt kontrolny,

UWAGA:

    - Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n- znakowy ciąg cyfr i lub ew. spacji.

    - Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.

    - Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego' Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 4 : błąd parametru Ps,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

(pozostałe kody błędów)

= 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki),

= 42: błąd napisu <numer_kasjera>,

= 43: błąd napisu <numer_par>,

= 44: błąd napisu <kontrahent>,

= 45: błąd napisu <terminal>,

= 46: błąd napisu <nazwa_karty>,

= 47: błąd napisu <numer_karty>,

= 48: błąd napisu <data_m>,

= 49: błąd napisu <data_r>,

= 50: błąd napisu <kod_autoryz>,

= 51: błąd wartości <kwota>,

### [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001), 32.1B (Beetle) i 32.2 (POSNET 2000)):

ESC P Ps;Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \

gdzie:

Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana,

Ps = 1: linia jw. nie jest drukowana,

Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu

Pn = 0 : drukuj 2 kopie, miedzy jedna a druga trzeba nacisnąć klawisz,

Pn = 1 : drukuj 2 kopie - jedna po drugiej (użyteczne w wersji z

obcinaczem 'niedocinajacym'),

Pn = 2 : drukuj jedna kopie,

<numer_kasy> = string[2],

<numer_kasjera> = string[5],

<numer_par> = num[12],

<kontrahent> = string[15],

<terminal> = num[8],

<nazwa_karty> = string[16],

<numer_karty> = num[20],

<data_m> = num[2],

<data_r> = num[2],

<kod_autoryz> = num[9],

oraz:

<kwota> = wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot,

<check> = bajt kontrolny,

UWAGA:

- Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n- znakowy ciąg cyfr i lub ew. spacji.

- Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.

- Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 4 : błąd parametru Ps,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

(pozostałe kody błędów)

= 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki),

= 42: błąd napisu <numer_kasjera>,

= 43: błąd napisu <numer_par>,

= 44: błąd napisu <kontrahent>,

= 45: błąd napisu <terminal>,

= 46: błąd napisu <nazwa_karty>,

= 47: błąd napisu <numer_karty>,

= 48: błąd napisu <data_m>,

= 49: błąd napisu <data_r>,

= 50: błąd napisu <kod_autoryz>,

= 51: błąd wartości <kwota>,

## Drukowanie raportów / kontrola bazy danych.

### [LBINCCSH]	: Wpłata do kasy.

ESC  P  Ps  #i  WPŁATA / <check>  ESC  \

zwiększenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wpłaty, gdzie:

Ps = parametr ignorowany,

WPŁATA = kwota wpłacona do kasy,

<check> = bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 30 : błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka),

= 31 : nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie).

### [LBDECCSH]: Wypłata z kasy.

ESC  P  Ps  #d  WYPŁATA / <check>  ESC  \

zmniejszenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wypłaty, gdzie:

Ps = parametr ignorowany,

WYPŁATA = kwota wypłacana z kasy,

<check> = bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka),

= 32 : wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !)

### [LBCSHSTS]: Stan kasy.

ESC  P  Ps  #t  <check>  ESC  \

drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie, gdzie:

Ps  =  parametr ignorowany,

<check>  =  bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego.

### [LBCSHREP]	: Raport kasy / zmiany.

ESC  P  Ps  #k  <zmiana>  CR  <kasjer>  CR  <check>  ESC  \

gdzie:

Ps  =  parametr ignorowany,

<zmiana>  =  string[8], zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,

<kasjer>  =  string[32], jak wyżej, napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera.

<check>  =  bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 5 :  błąd odczytu zegara RTC

= 33 : błąd napisu <zmiana> (np. za długi lub zawierający błędne znaki),

= 34 : błąd napisu <kasjer>.

### [LBLOGIN] : Logowanie kasjera.

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001) i 39.1B (Beetle)).

ESC P Ps #p <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \

- drukowanie dokumentu niefiskalnego

gdzie:

- Ps  parametr ignorowany.,

- <kasjer> = string[32], zawierający dowolne znaki drukowalne, nazwisko i imię kasjera,

- <numer>  = string[8], jw., napis zarezerwowany na numer kasy,

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

= 33: błąd napisu <numer> (np. za długi lub zawierający błędne znaki),

= 34: błąd napisu <kasjer>,

### [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera.

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001) i 39.1B (Beetle)).

ESC P Ps #q <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \

- drukowanie dokumentu niefiskalnego.

gdzie:

parametr Ps jest ignorowany.

- <kasjer> = string[32], zawierający dowolne znaki drukowalne, nazwisko i imię kasjera,

- <numer>  = string[8], jw., napis zarezerwowany na numer kasy,

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

= 33: błąd napisu <numer> (np. za długi lub zawierający błędne znaki),

= 34: błąd napisu <kasjer>,

### [LBOPAK] : Zwrot kaucji.

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001), 32.1B (Beetle) i 32.2 (POSNET 2000)).

ESC P Ps #w <kaucja> CR <check> ESC \

- drukowanie dokumentu niefiskalnego .

gdzie:

parametr Ps jest ignorowany.

- <kaucja> = string[20], zawierający dowolne znaki drukowalne = nazwa i wartość kaucji,

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

= 33: błąd napisu <kaucja>

Wyplata z kasy, ale drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'.

### [LBSTOCSH] : Zwrot towaru.

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001), 32.1B(Beetle) i 32.2(POSNET   2000)).

ESC P #z WYPLATA/<check> ESC \

drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'.

gdzie:

WYPLATA = kwota wypłacona z kasy,

<check> = bajt kontrolny,

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru Ps,

= 30: błąd kwoty WYPLATA (syntaktyka),

= 32: wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan

zerowy kasy !)

### [LBFSKREP]	: Drukowanie raportu okresowego.

ESC  P  Py1 ;  Pm1 ;  Pd1 ;  Py2 ;  Pm2 ;  Pd2 ; Pt  #o  <check>  ESC  \

gdzie:

Py1, Pm1, Pd1 - data początkowa,

Py2, Pm2, Pd2 - data końcowa.

<check>  =  bajt kontrolny

Pt =0 (lub brak parametru Pt) : raport pełny (dokument fiskalny)

Pt=1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny).

Kod błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 3 : zła ilość parametrów,

= 4 : błąd parametrów (wartości dat, obejmuje również sytuacje, gdy data końcowa jest wcześniejsza od

początkowej),

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny).

UWAGA:

1. Operacja nie wymaga potwierdzenia z klawiatury.

### [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego.

ESC P #r <check> ESC \  lub   ESC P 0 #r <check> ESC \

lub (Od wersji: 33.1 (Th), 31.3 (3001), 31.9A (Thermal-A) i 32.1B (Beetle)):

ESC P 1; Py; Pm: Pd #r <check> ESC \

Gdzie:

- Py; Pm; Pd - data w następującym formacie:

Py = numer roku = 0..99, (dwie najmłodsze cyfry, 1950..2049),

Pm = numer miesiąca = 1..12,

Pd = dzień = 1..31,

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny),

= 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty

ostatniego zapisu) lub w formacie drugim nie ma zgodności

daty w drukarce z data przesłaną,

= 35: zerowy stan totalizerów,

= 36: już istnieje zapis o tej dacie,

= 37: operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania),

UWAGA: 1. Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty

2. Jeżeli wystąpi błąd #36 to można ew. wykonać raport z klawiatury.

### [LBDBREP]: Kontrola bazy danych.

ESC  P  Ps  #b  [ <nazwa>  CR  <ptu>  / ]  <check>  ESC  \

- sprawdzenie, czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU. Drukarka ‘zwraca’ kod w postaci ‘wagi’ stawki (A - najwyższa liczbowo stawka w drukarce, F - najniższa liczbowo stawka ) w bazie danych drukarki.

Sekwencja występuje w 3 postaciach:

Ps = 0 : początek testu - pola <nazwa> i <ptu> nie występują, (bajt kontrolny jest sprawdzany),     drukowany jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny', tytuł oraz data przeprowadzenia testu,

Ps = 1 : właściwy rekord danych, gdzie:

<nazwa> - nazwa artykułu w bazie - maksymalnie 40 znaków,

<ptu>      - oznaczenie stawki PTU: A, B, C, D, E, F, Z lub spacja,

<check>  - bajt kontrolny,

Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje), drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość

towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'.

Kod błędu:

= 1 :  nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 :  błąd bajtu kontrolnego,

= 4 :  błąd parametru / kolejności sekwencji (np. najpierw koniec: Ps=2, a potem dana: Ps=1),

= 38 : błąd nazwy,

= 39 : błąd oznaczenia PTU.

## Odczyt statusu.

### [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.

ESC  P  Ps   #c  ESC   \

- żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie  zegara RTC drukarki;

gdzie:   Ps - parametr ignorowany.

Drukarka odsyła informację:

[LBCLKRS]

ESC  P  1#C  Py ; Pm ; Pd ; Ph ; Pm ; 0  ESC  \

ODESŁANY CZAS RTC -  odesłany czas zegara RTC drukarki, gdzie poszczególne parametry oznaczają:

Py, Pm, Pd  =  data w formacie: 1 cyfra roku (dla lat 2000-2009); 2 ostatnie cyfry roku (dla lat 2010-2049),

miesiąc, dzień,

Ph, Pm, 0   =  godzina w formacie: godzina, minuta (1 lub 2 cyfry), sekunda = 0.

Kody błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC.

UWAGA:

Zalecamy modyfikację aplikacji polegającą na wprowadzeniu odczytu  stanu zegara RTC drukarki zawsze przed wykonaniem raportu dobowego i na początku  każdego dnia pracy drukarki, a następnie porównanie go w aplikacji z zegarem systemowym.

### [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.

ESC  P  Ps  #s  ESC  \

- żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego,

gdzie:

Ps = parametr ignorowany.

Drukarka odsyła informację LBFSTRS.

[LBFSTRS]

ESC  P  1#X  Pe ;  Pm ;  Pt ;  Px ;  Pf ;  Pz ;  1 ;  Pm ;  Pd  /  PTU_A  /  PTU_B  /  PTU_C  /PTU_D / PTU_E  /  PTU_F /  PAR_NUM  /  TOT_A  /  TOT_B  /  TOT_C  /  TOT_D  /  TOT_E  /  TOT_F  /    TOT_Z  /  CASH  /  NNNNNNNNNN  ESC  \

ODESŁANA INFORMACJA Z KASY, gdzie poszczególne parametry oznaczają:

Pe = kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji (= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub  nie została rozpoznana),

Pm = tryb pracy (0 : szkoleniowy, 1 : fiskalny),

Pt = tryb pracy (1 : transakcyjny),

Px = stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji, zerowany po poprawnym

rozpoczęciu następnej tj. wykonaniu sekwencji LBTRSHDR),

Pz = ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej,

Py, Pm, Pd = data ostatniego zapisu (Py = 2 ostatnie cyfry roku),

PTU_A...PTU_F = stawki podatkowe PTU, w formacie: xx.xx,

PAR_NUM = ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (=  <numer następnego>  - 1, licznik paragonów  	       fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM),

TOT_A...TOT_Z = stan totalizera kasy, kwoty BRUTTO !,

CASH = stan gotówki w kasie,

NNNNNNNNNN = numer unikatowy.

UWAGA:

1. Błędy nie występują - za wyjątkiem błędu odczytu pamięci fiskalnej, który powoduje zawieszenie pracy drukarki.

2. W przypadku zdefiniowania w drukarce czterech  stawek PTU aplikacje będą działały tak jak w wersjach wcześniejszych firmware (<17.1). W przypadku gdy liczba stawek zdefiniowanych będzie różna od 4 (można zdefiniować liczbę stawek w zakresie 1..6 - patrz opis komendy LBSETPTU) inaczej działa funkcja ODEŚLIJ INFORMACJE KASOWE (LBFSTRS) ; drukarka zwraca zawsze tyle stawek ile jest aktualnie zdefiniowanych w drukarce. Zwracana jest także taka sama liczba totalizerów  plus totalizer Z. Programiści korzystający z funkcji „ODEŚLIJ” w zakresie odczytu rekordu począwszy od pozycji ‘ilość zerowań RAM’ powinni skorygować analizę zwracanej przez drukarkę informacji . Aplikacja powinna najpierw stwierdzić ile jest zdefiniowanych stawek w drukarce .

### [LBERNRQ]  : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.

ESC P Ps #n ESC \

- parametr Ps jest nieistotny,

odpowiedz:

[LBERNRS]:

ESC P 1#E Pe ESC \

UWAGA:

- Podczas wykonania tego rozkazu nie może wystąpić błąd,

- Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ, którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu.

- Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego", stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ ! (patrz strona 55).

### [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania.

(Od wersji: 39.1 (Th), 39.3 (3001), 32.1B (Beetle) i 32.2 (POSNET 2000)).

ESC P #v ESC \

odpowiedz:

[LBIDRS]:

ESC P 1#R <typ>/<wersja> < ESC \

gdzie:

<typ> = napis określający typ urządzenia np. 'POSNET Thermal'

<wersja> = numer wersji oprogramowania np. '39.1'

Kody błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

# Opis sekwencji drukarki Posnet Thermal-A (apteczna).

Drukarka ‘apteczna’ posiada wszystkie właściwości drukarki „detalicznej” (patrz opis sekwencji zawarty w poprzednich punktach tego rozdziału), a ponadto jej funkcje zostały rozszerzone stosownie do potrzeb oprogramowania aplikacyjnego stosowanego w aptekach. Rozszerzenia te obejmują zmodyfikowany format paragonu fiskalnego oraz możliwość generowania kilku dodatkowych wydruków niefiskalnych.

## Nowy format paragonu fiskalnego.

W wyniku uzgodnień w twórcami oprogramowania dla aptek oraz z Ministerstwem Finansów ustalono dodatkowy, „rozszerzony” format paragonu, w którym każdy artykuł jest opisany w 3 liniach tekstu. Format tego paragonu jest następujący:

1.	Nagłówek.

- zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej, max 217 znaków, łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. podwójna szerokość linii), format nagłówka jest zatem dowolny - ustalony w procesie fiskalizacji drukarki.

2.	Data.

- data odczytana z zegara drukarki.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|yy-mm-dd www                                                     |

(‘www’ - 3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę)

3.	Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu (w celu np. wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub fakturą, lub np. dla wpisania zmiany adresu firmy), mogą być max 3 linie po 40 znaków.

4.	Opis paragonu w formie 3 linii:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|- Nazwa ---------------------------------------------------|

|- Zniżka/Rp ----------- Cena --------------- PTU -----|

|--- Ilość ----------- Wartość ---------------- Opłata ---|

5.	Pozycje sprzedaży.

Może wystąpić ich dowolna ilość (do 255), ponadto mogą pojawić się pozycje „stornowane”.

- linia 1: nazwa - string[40], przesłana przez system (format ustalony przez aplikację):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|

- linia 2:

- ZNIŻKA/RP - string[14] - opis recepty przesłany przez system,

- CENA - wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system, format taki jak dla wartości BRUTTO,

- stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU (pole ‘vv.vv’) oraz kod stawki: znak ‘A’...’D’ lub ‘Z’ (pole ‘l’)

|0123456789012345678901234567890123456789|

|rrrrrrrrrrrrrr      cccccccc,cc                  (l) vv.vv %|

- linia 3:

- ILOŚĆ - string[12] (w tym wariancie o 4 znaki krótszy), przesłany przez aplikację,

- WARTOŚĆ sprzedaży BRUTTO, przesłana przez system - jest to wynik konwersji posiadający max 10 cyfr + ‘,’ przed pozycja groszy,

- OPŁATA za artykuł (format jw.),

|0123456789012345678901234567890123456789|

|iiiiiiiiiiii        wwwwwwww,ww         oooooooo,oo|

5.1.	Pozycja „stornowana” - pola WARTOŚĆ i OPŁATA ze znakiem ‘-‘, ponadto dodatkowa linia z napisem „storno” o podwójnej szerokości:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|                   #           storno                 #                   |

trzecia linia opisu artykułu ma w tym przypadku format:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|  iiiiiiiiiiii        -wwwwwwww,ww    -oooooooo,oo|

6.	Jedna linia (kreska) oddzielająca (po wszystkich pozycjach sprzedaży):

|-------------------------------------------------------------|

7.	Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych.

- od 1 do 5 linii, zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach

A,B,C,D,Z, oraz stawki podatkowe grup A..D:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Kwota ssssssss,ss    PTU vv.vv%      pppppppp,pp|

|Kwota ssssssss,ss    PTU vv %          pppppppp,pp|

(y = ‘A’..’D’) oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku:

|Kwota zw.   ssssssss.ss                                            |

UWAGA: drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych, które

występują w polu 5) (czyli jeżeli odpowiednia kwota jest niezerowa.

- podsumowanie kwot jw. w formacie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Razem    kkkkkkkk,kk               VAT vvvvvvvv,vv|

(kwota ‘kkkk..k’ stanowi sumę wartości wszystkich pozycji i jest obliczana przez drukarkę i przesyłana przez komputer, dla kontroli poprawności danych)

8.	Jedna linia (kreska) oddzielająca:

|--------------------------------------------------------------|

9.	Kwota należności dla klienta.

- max 10 cyfr (przesłana przez komputer, ale tez skontrolowana lokalnie, jako suma opłat od poszczególnych pozycji), linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Suma  zł                                             uuuuuuuu,uu|

- w przypadku gdy suma opłat jest mniejsza od zera na wydruku otrzymamy:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|Zwrot  zł                                             uuuuuuuu,uu|

UWAGA:

- w tym formacie paragonu nie uwzględniamy rabatów.

10.	Jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna to dodatkowe 2 linie:

|Gotówka                      wwwwwwww,ww|

|Reszta:                         wwwwwwww,ww|

11.	Stopka paragonu.

- numer paragonu fiskalnego, max 6 cyfr, odczytany z totalizerów terminala, numer terminala + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer), oraz czas:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|nnnnnn    #aaa                                hh:mm|

12.	Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy.

Numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-u znaków ASCII, 2 litery + 8 cyfr:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|         lll  kk nnnnnnnn                                             |

13.	Ewentualne max 3 linie dodatkowe przesłane przez aplikację, zawierające dowolny tekst (z wyłączeniem kodów sterujących).

## Modyfikacje sekwencji sterujących związane z dodatkowym formatem paragonu fiskalnego.

### [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”.

ESC P Pl; Pn $s <check> ESC \

lub:

ESC P Pl; Pn $s <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \

Dodatkowa sekwencja dla nagłówka „paragonu aptecznego”:

- POCZĄTEK TRANSAKCJI (wejście w tryb TRANSAKCJI) - generowania wydruku paragonu aptecznego, gdzie:

- Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0..30, jeżeli =0: paragon ‘ON_LINE’ (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco)

- Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu, do których ma dostęp aplikacja = 0..3

- <linia1>..<linia3> = zawartość tych linii,

<check> : bajt kontrolny,

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru (zła liczba linii),

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną

= 40: błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. za długie opisy)

UWAGA:

- Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą

- i  numerem paragonu.

- Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr jeżeli nie korzystamy z tej opcji).

- Każda linia może zawierać max 40 znaków ASCII, z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA, ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących.

- Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych, stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację.

### [LBTRSART]: Linia paragonu.

ESC P Pi $a <nazwa> CR <ilość> CR <recepta> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/OPŁATA/ <check> ESC \

Jest to sekwencja definiująca jeden artykuł paragonu:

- Pi = numer linijki = 0 lub 1...48, jeżeli =0 to operacja STORNO !

- <nazwa> = string[40], zawierający dowolne znaki drukowalne,

- <ilość> = string[12], jw.,

- <recepta> = string[14], jw. (napis drukowany w polu ‘ZNIŻKA/RP’),

- <ptu>   = kod stawki PTU = ‘A’...’D’ lub ‘ ‘ lub ‘Z’ (oba ostatnie oznacz.  dla towarów zwolnionych),

- BRUTTO = kwota sprzedaży BRUTTO 10 cyfr max, > 0, dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi,

- CENA   = cena jednostkowa towaru, format jw.

- OPŁATA = kwota opłaty, format jw.

- <check> = bajt kontrolny,

UWAGA:

- numeracja linijek musi być ciągła, również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO, np., poprawna jest sekwencja numerów 1,2,3,4 ale musi być: 1,2,0,4 jeżeli wykonuje się operację STORNO !

- wykonanie operacji STORNO powoduje w tej wersji kontrolę, czy jest zapamiętana wycena leku o danej nazwie, jeżeli tak, to odtwarzany jest stan, w którym drukarka oczekuje na sprzedaż tego specyfiku.

- Dopuszczamy przesłanie w polu <opłata> linijki paragonu wartości ujemnej, jeżeli suma opłat z poszczególnych linijek jest < 0 to w polu podsumowań drukowany jest napis ‘Zwrot zł’, ponadto na obu wyświetlaczach (LCD i LED) drukowana jest wartość ujemna. Dalsze konsekwencje tego faktu są następujące:

- operacja STORNO powoduje zwiększenie sumy opłat jeżeli stornowana pozycja ma ujemna opłatę,

- na raporcie dobowym w polu ‘Łączna opłata’ może również się pojawić wartość ujemna (teoretycznie, gdyby były same zwroty),

- sposób reprezentacji liczb ujemnych: BCD-10 ogranicza zakres kwot reprezentujących wartości: opłaty dla pozycji paragonu, sumy opłat dla całego paragonu, sumy opłat dla całej doby do:

- - 50.000.000,00  ..  +49.999.999,99

Kody błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : zły numer linii (błąd parametru Pi),

(te numery identyczne jak dla sekwencji LBTRSLN)

= 16: błędna nazwa (pusta lub za długa),

= 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie),

= 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak),

= 19: błąd wartości CENA (syntaktyka, zakres lub brak),

= 20: błąd wartości BRUTTO (syntaktyka, zakres lub brak),

= 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji,

= 22: błąd operacji STORNO - w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna),

(nowe błędy dla sekwencji LBTRSART)

= 41: błąd napisu <recepta>,

= 42: błąd kwoty OPLATA,

Zmodyfikowana sekwencja zakończenia paragonu LBTREXIT.

### [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu.

ESC P 0 $e <check> ESC \

- ‘negatywne’ zatwierdzenie transakcji przez serwer (Cancel) - również anulowanie paragonu w trybie „on-line”

<check> - bajt kontrolny,

UWAGA: - wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ - wyprowadza drukarkę z dowolnego 		            błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki,

ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL <check> ESC \

lub:

ESC P 1;0;Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/<check> ESC \

lub (zakończenie paragonu „aptecznego”) :

ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \

lub:

ESC P 1;0;Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> 													ESC \

- ‘pozytywne’ zatwierdzenie transakcji,

gdzie:

Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo

fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja = 0..3

<linia1>..<linia3> = zawartość tych linii,

<kod> = string[3] - numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera),

(po tym parametrze powinien być terminator CR !)

WPLATA = kwota wpłacona przez klienta, jeżeli = 0 to napisy „gotówka / reszta” nie będą drukowane,

TOTAL = łączna należność dla klienta, rozumiana jako suma pól WARTOŚĆ dla wszystkich pozycji paragonu 		(dla kontroli poprzednich transferów),

OPŁATA = łączna kwota, jaką musi zapłacić klient, jest to suma pól OPŁATA dla wszystkich pozycji paragonu, 		parametr występuje tylko w sekwencji kończącej paragon „apteczny”,

<check> = bajt kontrolny,

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru Pn,

= 5 : błąd operacji z zegarem RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną,

= 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu,

= 24: przepełnienie bufora drukarki,

= 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,

= 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka; jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy ‘gotówka’, ‘reszta’ nie 	będą drukowane !)

= 27: błędna suma całkowita TOTAL,

= 28: przepełnienie totalizera,

= 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,

= 43: błąd kwoty OPŁATA,

= 44: brak w paragonie leku, dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie

zakończona, ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta)

## Formaty dodatkowych (aptecznych) wydruków niefiskalnych.

W opisywanym rozwiązaniu wprowadzono następujące wydruki niefiskalne, o ściśle ustalonym formacie:

- wycena leku (różne warianty),

- raport kasowy (wariant „apteczny”),

- zamówienie na lek recepturowy.

### Wycena leku - format wydruku.

Pola oznaczone przez (*) są opcjonalne. Jeżeli dane pole jest związane z parametrem napisowym to jeżeli jest on pusty lub równy ‘ ‘ (pojedyncza spacja) to cała linia, w której jest drukowany dany parametr nie będzie drukowana. W przypadku parametru numerycznego (kwota) linia jest pomijana jeżeli od-nośny parametr jest równy 0 oraz wydruk danej linii został explicite „zablokowany”  w sekwencji sterującej (por. opis sekwencji LBRPDTA na stronie 87).

1.1.	Nagłówek.

- zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej, max 217 znaków, łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. podwójna szerokość linii), format nagłówka jest zatem dowolny - ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. Nagłówek musi zawierać następujące informacje:

- nazwa przedsiębiorstwa (apteki),

- adres

- NIP

1.2.	Linia zawierająca datę, godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego, w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|yy-mm-dd www          hh:mm                     kkkkkk|

(‘www’ - 3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę)

1.3.	Tytuł wydruku w formacie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

| ##      WYCENA LEKU - NIEFISKALNE      ## |

|NAZWA:     nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn|

|POSTAĆ, DAWKA:      pppppppppppppppppppp|

|OPAKOWANIE:            oooooooooooooooooooo|

gdzie:

‘nnn..n’ = string[30]: dowolny napis przesłany przez aplikację, (nie zawiera kodów kontrolnych),

‘ppp..p’ = string[20],

‘ooo..o’ = string[20].

1.4.	Ilość, cena, wartość, podatek VAT, opłata.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|ILOŚĆ:                                                         iiiiiiiiii|

|WARTOŚĆ:                               wwwwwwww.ww|

|CENA:                                                  cccccccc.cc|

|VAT vv % :                                       pppppppp,pp|

|OPŁATA:                                          oooooooo.oo|

gdzie:

‘iii..i’ = parametr napisowy: string[20], ‘ww..w’,’cc..c’,’pp..p’,’oo..o’ = wartości przesłane jako parametry numeryczne (kwoty, dopuszczalne znaki ‘0’..’9’ oraz ‘.’), przy czym parametr ‘ww..w’ oprócz kontroli formalnej pod-lega również kontroli na zgodność wycen leków z treścią paragonu fiskalnego.

Stopa podatku VAT jest odczytana z pamięci fiskalnej i wybrana na podstawie jednoznakowego parametru (typu ‘char’) przesłanego w sekwencji LBRPDTA (który może być równy ‘A’..’D’ lub ‘Z’ lub ‘ ‘).

1.5.	Parametry sprzedaży w formacie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|KASA NR                       nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn|

|PŁATNE:                                           pppppppppp|

|RECEPTA:                                          xxxxxxxxxx|

|REFUNDACJA:                                        rrrrrrrrrr|

|WYDAŁ:      wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww|

|DATA:                                                dddddddddd| (*)

gdzie:

‘nnn..n’ = string[20]: numer kasy + numer paragonu w systemie, traktowane jako napis,

‘ppp..p’ = string[10]: oznaczenie zniżki np. ‘30%’,’ryczałt’,itp.

‘xxx..x’ = string[10]: oznaczenie rodzaju recepty,

‘rrr..r’ = string[10]: numer refundacji (traktowany jako napis),

‘www..w’ = string[30]: dane osoby wydającej lek,

‘ddd..d’ = string[10]: oznaczenie daty np. w formacie ‘1995-xx-xx’,(wiersz drukowany jeżeli odpowiedni 	       	                                                                                                      parametr jest niepusty).

Ciąg linii zawierających opcjonalne parametry numeryczne:

1.6.	Ilość lekospisowa (*). Ta linia jest drukowana jeżeli napis (string[10]) odpowiadający temu parametrowi sekwencji jest niepusty:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|ILOŚĆ LEKOSPISOWA:                            iiiiiiiiii|

1.7.	Cena limitowa (*). Linia nie drukowana jeżeli parametr Pcl <> 0.

Drukowana jest wartość ‘kk..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).

|0123456789012345678901234567890123456789|

|LIMIT:                                               kkkkkkkk.kk|

1.8.	Dopłata ponad cenę limitową (*). Nie drukowana jeżeli parametr Ppl <> 0.

Drukowana jest wartość ‘kk..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PONAD LIMIT:                                kkkkkkkk.kk|

1.9.	Dopłata 100

% (*). Linia nie drukowana jeżeli parametr Pd100 <> 0.

Drukowana jest wartość ‘kk..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).

|0123456789012345678901234567890123456789|

|DOPŁATA (100%):                           kkkkkkkk.kk|

1.10.Opłata podstawowa (*). Linia nie drukowana jeżeli parametr Pop <> 0.

Drukowana jest wartość ‘kk..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).

|0123456789012345678901234567890123456789|

|OPŁATA PODSTAWOWA:             kkkkkkkk.kk|

1.11.Refundacja (*). Linia nie drukowana jeżeli parametr Prf <> 0.

Drukowana jest wartość ‘kk..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).

|0123456789012345678901234567890123456789|

|REFUNDACJA:                                 kkkkkkkk.kk|

1.12. Opcjonalne dane dodatkowe - blok 0..4 linii. Drukowane są tylko linie zawierające niepuste napisy.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PACJENT:  pppppppppppppppppppppppppppppp| (*)

|LEKARZ:                               llllllllllllllllllllllllllllll| (*)

|REFUNDATOR:                          rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr| (*)

|WOJEWÓDZTWO:        wwwwwwww   wwwww| (*)

gdzie:

‘ppp..p’ = string[30]: dane pacjenta (np. numer ubezpieczenia, nazwisko i imię),

‘lll..l’ = string[30]: dane lekarza (numer - w postaci napisu),

‘rrr..r’ = string[20]: nazwa organizacji refundującej,

‘www..w’ = string[20]: nazwa województwa.

1.16. Koniec wydruku, format:

|0123456789012345678901234567890123456789|

| ## KONIEC WYCENY LEKU - NIEFISKALNE ## |

### Raport kasowy.

2.1.	Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej, jw.).

2.2.	Linia zawierająca datę, godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego, w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę, jw.):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|yy-mm-dd www                hh:mm               kkkkkk|

2.3.	Tytuł wydruku w formacie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

| ##    RAPORT KASOWY - NIEFISKALNE   ## |

|OD:                    dd-mm-rrrr  gg:mm                      |

|DO:                    dd-mm-rrrr  gg:mm                      |

|KASA NR nnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk|

|PARAGONY:                                pppppp-qqqqqq|

gdzie:

‘dd-mm-rrrr  gg:mm’ = data / godzina przesłana z systemu (jako ciąg parametrów binarnych Pd..Pmn w        	  									sekwencji sterującej LBAPTREP)

‘nnnn’ = string[4]: numer kasy, dowolny 4-znakowy napis,

‘kk..k’ = string[27] : identyfikacja osoby obsługującej, dowolny napis,

‘pp..p’,’qq..q’ = string[6] = napisy do oznaczenia zakresu numerów paragonów (według systemu 											        komputerowego).

2.4.	Raport VAT - opcjonalny (*). Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pv sekwencji LBAPTREP jest <> 0.

Format:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|VAT aa % :                aaaaaaaa,aa    pppppppp,pp|

|VAT bb % :              bbbbbbbb,bb    qqqqqqqq,qq|

|VAT cc % :                        cccccccc,cc    rrrrrrrr,rr|

|VAT dd % :              dddddddd,dd         ssssssss,ss|

|ZW.   :       zzzzzzzz,zz                                      0,- |

|RAZEM :            xxxxxxxx,xx                   tttttttt,tt|

- gdzie:

- ‘aa’,’bb’..’dd’ = stopy podatkowe odczytane z modułu ,

- ‘aaaaaaaa,aa’..’dddddddd,dd’ = kwoty sprzedaży w grupach PTU A..D naliczone przez system (wartości te 				      nie są przez drukarkę sprawdzane na zgodność z totalizerami),

- ‘zzzzzzzz,zz’ = kwota sprzedaży zwolnionej od podatku,

- ‘pppppppp,pp’..’ssssssss,ss’ = kwoty podatku w poszczególnych grupach podatkowych,

- ‘xxxxxxxx,xx’ = sprzedaż całkowita (nie jest sprawdzana ani zgodność z danymi z totalizera drukarki ani  	  	          poprawność dodawania kwot z ‘aaaaaaaa,aa’..’zzzzzzzz,zz’),

- ‘tttttttt,tt’ = suma kwot ‘pppppppp,pp’..’ssssssss,ss’ (obliczona przez system, nie jest kontrolowana przez     	                                                                     drukarkę).

2.5. Raport gotówkowy - opcjonalny (*). Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pg jest <> 0.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|ZALICZKI                                         s zzzzzzzz,zz|

|GOTÓWKA POCZĄTKOWA          pppppppp,pp|

|GOTÓWKA KOŃCOWA                 kkkkkkkk,kk|

- gdzie:

- s = string[1] - jednoznakowy parametr przesłany przez system, równy ‘ ‘ lub ‘-‘, dla oznaczenia kwoty ujemnej,

- ‘zz..z’,’pp..p’,’kk..k’ = wartości 3 kwot przesłane przez system

2.6. Koniec wydruku - linia w formacie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

| ##   KONIEC RAPORTU - NIEFISKALNE   ## |

### Zamówienie na lek recepturowy.

3.1.	Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej, jw.).

3.2.	Linia zawierająca datę, godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego, w formacie (dane 	dopisywane automatycznie przez drukarkę, jw.):

|0123456789012345678901234567890123456789|

|yy-mm-dd www          hh:mm                     kkkkkk|

3.3.	Tytuł wydruku w formacie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

| ##               NIEFISKALNE                             ## |

| ##   LEK RECEPTUROWY - ZAMÓWIENIE   ## |

(następna linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości):

|01234567890123456789|

|NUMER:     nnnnnnnnnn|

gdzie:

‘nnn..n’ = string[10] - numer zamówienia przesłany z systemu, traktowany jako napis.

3.4.	Data przyjęcia zamówienia:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|DATA:                         dd-mm-rrrr                         |

gdzie:

‘dd-mm-rrrr’ = data przesłana z systemu jako 3 parametry liczbowe Py1,Pm1,Pd1.

3.5.	Dane osoby przyjmującej zamówienie:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PRZYJĄŁ:  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww|

gdzie:

‘www..w’ = string[30] = napis przesłany z systemu.

3.6. Termin odbioru (*) - opcjonalny:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|TERMIN ODBIORU:               dd-mm-rrrr            |

lub drugi format (bez parametrów):

|TERMIN ODBIORU:............................................|

UWAGA: - data drukowana w tej linii jest wybierana przez 3 parametry numeryczne Py2,Pm2,Pd2: rok (2 	   	            ostatnie cyfry), miesiąc (=1..12), dzień (=1..31), różne wartości tych parametrów dają 3 możliwe        	           formaty linii:

- linia pominięta, gdy Py2=Pm2=Pd2=0 (lub brak parametrów),

- format z datą ‘dd..rr’, gdy  wszystkie parametry mają poprawny zakres a Py2=0..99,

- format „z kropkami”, gdy Py2 >=100 (Pm2,Pd2: nieistotne).

3.7. Kwota przedpłaty (*). Linia ta nie jest drukowana jeżeli parametr Pks<>0.

Format:

|0123456789012345678901234567890123456789|

|OPŁATA:                      kkkkkkkk,kk                     |

gdzie:

‘kk..k’ = wartość kwoty przesłana z systemu w postaci numerycznej.

3.8. Pacjent (*). Linia drukowana jeżeli odnośny parametr jest niepusty.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|PACJENT:   ppppppppppppppppppppppppppppp| (*)

gdzie:

‘ppp..p’ = string[30]: dane pacjenta (np. numer ubezpieczenia, nazwisko i imię).

3.9. Lekarz (*). Linia drukowana tylko jeżeli odnośny parametr jest niepusty.

|0123456789012345678901234567890123456789|

|LEKARZ:   llllllllllllllllllllllllllllll                           | (*)

gdzie:

‘lll..l’ = string[30]: dane lekarza (numer - w postaci napisu).

3.10. Zakończenie wydruku. Format:

|0123456789012345678901234567890123456789|

| ##  KONIEC ZAMÓWIENIA - NIEFISKALNE ## |

### Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.

Drukowanie ciągu wycen leków jest ściśle powiązane ze sprzedażą tych leków na paragonie fiskalnym w następujący sposób. W dowolnym momencie przy wyłączonym trybie transakcji (!) można wydrukować pewną liczbę takich wycen - dla zaakceptowania ich przez klienta. Każda wycena jest zapamiętana przez drukarkę (w pamięci nieulotnej tj. w sposób odporny na wyłączenie zasilania !) w tablicy zawierającej nazwy i wartości (tj. kwoty wchodzące do obliczenia podatku VAT, a nie ‘opłaty’ !). Pojemność tej tablicy wynosi 20 pozycji co ogranicza maksymalną ilość wycen drukowanych „pod rząd”. Zapamiętywane są pełne, 40-znakowe nazwy. Jeżeli dana nazwa pojawi się w wycenie więcej niż jeden raz, to umieszczona w tablicy wycen wartość jest sumą wartości wszystkich wycen odpowiadających tej nazwie.

Jeżeli wydrukowano chociaż jedną wycenę (tablica jest „niepusta”) to nie ma możliwości poprawnego zakończenia transakcji bez sprzedaży (umieszczenia na paragonie wszystkich pozycji, dla których były drukowane poprzednio wyceny. Kontrola ta jest przeprowadzana przez drukarkę zawsze (przy „niepustej” tablicy) niezależnie od rodzaju paragonu (jedno-, dwulinijkowy lub „apteczny”) oraz trybu drukowania (paragon blokowy / „On-Line”). Podczas tworzenia (tryb blokowy) lub drukowania (tryb „On-Line”) paragonu każda linijka jest kontrolowana pod kątem zgodności nazwy z nazwami zawartymi w tablic nazw dla wycen leków.  Po wykryciu danej nazwy sprawdzana jest zgodność wartości. Jeżeli nazwa się zgadza ale wartości są różne zostanie zgłoszony błąd transakcji. W przypadku stwierdzenia zgodności nazw i wartości dana pozycja jest zaznaczana w tablicy jako „wydrukowana” (ale nie jest „usuwana” ze względu na możliwość anulowania transakcji). Poprawne zatwierdzenie transakcji może nastąpić tylko, gdy wszystkie pozycje umieszczone w tablicy „wycen” zostaną wydrukowane / umieszczone na paragonie. Próba zakończenia transakcji bez spełnienia tego warunku daje błąd transakcji, który powoduje w trybie blokowym usunięcie całego paragonu i odtworzenie stanu tablicy „wycen” a w trybie „On-Line” skutkuje anulowaniem transakcji. Zwróćmy uwagę, że „stornowanie” pozycji na paragonie powoduje jej „odtworzenie” w tablicy. Ponadto zauważmy, że ponieważ identyfikacja wyceny odbywa się na podstawie nazwy - kolejność wycen nie musi odpowiadać kolejności leków na paragonie. Ponadto na paragonie można umieścić również towary „spoza listy” tj. takie, dla których nie drukowano wycen.

Ponieważ może zaistnieć sytuacja, kiedy po wydrukowaniu wyceny zrezygnowano ze sprzedaży leku - przewidziano możliwość usunięcia pozycji z tablicy wycen - przy pomocy sekwencji LBCLRDTA oraz kasowania całej tablicy - sekwencja LBCLRALL. Operacje takie są odnotowywane w pamięci nieulotnej drukarki i na raporcie dobowym jest drukowana ilość usuniętych w ten sposób pozycji oraz war-„stornowanych wycen”.

Reasumując: powiązano wydrukowanie wyceny leku z jego sprzedażą. Nie jest możliwe wydrukowanie samej wyceny bez dokonania sprzedaży. W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować ze sprzedaży, ale fakty takie zostaną odnotowane na raporcie dobowym. Kontrolowana jest również zgodność wartości leku na paragonie z wartością podaną na wycenie. Wydrukowanie ciągu wycen poprzedza w tym rozwiązaniu wydrukowanie paragonu fiskalnego - co jest preferowanym ze względów organizacyjnych rozwiązaniem.

## Sekwencje sterujące dla uzyskania dodatkowych aptecznych wydruków niefiskalnych.

We wszystkich podanych niżej sekwencjach obowiązują ogólne zasady syntaktyki dla drukarki „DF-300”. W szczególności w każdej sekwencji występuje 2-znakowy parametr <check> oznaczający bajt kontrolny sekwencji (suma znaków modulo 256, zakodowana jako dwa znaki heksadecymalne).

### [LBRPDTA]: Wycena leku.

ESC P Pc;Pcl;Ppl;Pd100;Pop;Prf *w <nazwa> CR <postac_dawka> CR <opakowanie> CR <ptu> CR <ilosc> CR <kasa_nr> CR <platne> CR <recepta> CR <refundacja> CR <wydal> CR <data> CR <ilosc_lekospis> CR <pacjent> CR <lekarz>CR <refundator> CR <wojewodztwo> CR <wartosc> / <cena> / <vat> / <oplata> / <limit> / <ponad_limit> / <doplata> / <oplata_podst>/ <refundacja> / <check> ESC \

Sekwencja powoduje:

- wydrukowanie wydruku niefiskalnego dla wyceny leku,

- dopisanie do tablicy „zapamiętanych wycen” leków danej pozycji - nazwy i wartości (jeżeli dana nazwa już występuje w tablicy to wartość zapamiętana w tablicy jest inkrementowana o aktualną kwotę przekazana w sekwencji).

Parametr Pc steruje pracą obcinacza po zakończeniu drukowania:

Pc = 0 : odcięcie paragonu,

Pc = 1 : bez odcięcia.

Parametry Pcl..Prf powodują zablokowanie drukowania wybranych kwot jeżeli dany parametr jest Pcl..Prf <> 0 oraz dana kwota jest zerowa. Brak parametru lub wartość zerowa powoduje drukowanie linii związanej z daną kwotą, również jeżeli kwota ta jest zerowa.

Pcl  : kwota <limit> (linia ‘LIMIT:...’),

Ppl  : kwota <ponad_limit> (linia ‘PONAD LIMIT:...’),

Pd100: kwota <dopłata> (linia ‘DOPŁATA (100%):...’),

Pop  : kwota <oplata_podst> (linia ‘OPŁATA PODSTAWOWA:...’),

Prf  : kwota <refundacja> (linia ‘REFUNDACJA:...’),

Parametry napisowe sekwencji. Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste, wtedy odnośna linia nie jest drukowana. Jako parametr „pusty” jest również uznawana pojedyncza spacja.

<nazwa> = string[30],

<postac_dawka> = string[20],

<opakowanie> = string[20],

<ptu> = char,

<ilosc> = string[10],

<kasa_nr> = string[20],

<platne> = string[10],

<recepta> = string[10],

<refundacja> = string[10],

<wydal> = string[30],

<data> = string[10] (*),

<ilosc_lekospis> = string[10] (*),

<pacjent> = string[30] (*),

<lekarz> = string[30] (*),

<refundator> = string[20] (*),

<wojewodztwo> = string[20] (*).

Parametry numeryczne sekwencji (kwoty, muszą występować wszystkie nawet jeżeli nie wszystkie są drukowane):

<wartosc>,<cena>,<vat>,<oplata>,<limit>,<ponad_limit>,<doplata>, <oplata_podst>,<refundacja>.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 6),

= 4 : błąd parametru (Pc..Prf),

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

= 45: przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana),

błędy parametrów napisowych sekwencji:

= 46: błąd pola <nazwa>,

= 47: błąd pola <postac_dawka>,

= 48: błąd pola <opakowanie>,

= 49: błąd pola <ptu>,

= 50: błąd pola <ilosc>,

= 51: błąd pola <kasa_nr>,

= 52: błąd pola <platne>,

= 53: błąd pola <recepta>,

= 54: błąd pola <refundacja>,

= 55: błąd pola <wydal>,

= 56: błąd pola <data>,

= 57: błąd pola <ilosc_lekospis>,

= 58: błąd pola <pacjent>,

= 59: błąd pola <lekarz>,

= 60: błąd pola <refundator>,

= 61: błąd pola <wojewodztwo>,

pozostałe błędy sekwencji:

= 62: błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>...<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak  	 	jednego z parametrów).

### [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”).

ESC P *c <nazwa> CR <check> ESC \

sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[40].

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 63: brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy,

### [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków.

ESC P *a <check> ESC \

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

- UWAGA: wykonanie sekwencji gdy tablica jest pusta nie powoduje zgłoszenia błędu.

### [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.

ESC P Py1; Pm1; Pd1; Ph1; Pmn1; Py2; Pm2; Pd2; Ph2; Pmn2; Pv; Pg *r <kasa> CR <osoba> CR <par1> CR <par2> CR <brutto_a> / <brutto_b> / <brutto_c> / <brutto_d> / <brutto_z> / <total_brutto> / <ptu_a> / <ptu_b> / <ptu_c> / <ptu_d> / <total_ptu> / <znak_z> CR <zaliczki> / <got_pocz> / <got_konc> / <check> ESC \

Parametry:

Py1,Pm1,Pd1,Ph1,Pmn1 = data / godzina początkowa raportu (linia ‘OD:’),

Py2,Pm2,Pd2,Ph2,Pmn2 = data / godzina końcowa raportu (linia ‘DO:...’),

Py1,Py2 = rok = 0..99 (2 ostatnie cyfry, przy czym 0: 2000),

Pm1,Pm2 = miesiąc = 1..12,

Pd1,Pd2 = dzień = 1..31,

UWAGA: poprawność daty (ilość dni miesiąca) nie jest kontrolowana,

Ph1,Ph2 = godzina = 0..23,

Pmn1,Pmn2 = minuta = 0..59,

Pv <> 0 : blok raportu kwot VAT nie jest drukowany,

Pg <> 0 : blok raportu gotówkowego nie jest drukowany,

UWAGA: brak parametrów Pv,Pg oznacza Pv=Pg=0 (bloki są drukowane),

Parametry napisowe:

<kasa> = string[4] = numer kasy (traktowany jako dowolny napis),

<osoba> = string[27] = identyfikacja osoby obsługującej,

<par1> = string[6] = początkowy nr. paragonu dla raportu,

<par2> = string[6] = końcowy nr. paragonu dla raportu,

<znak_z> = string[1] = ‘ ‘ lub ‘-‘ = znak kwoty drukowanej w linii ‘ZALICZKI...’, musi występować, nawet 		            jeżeli ten blok nie jest drukowany.

Parametry numeryczne (kwoty). Muszą zawsze występować wszystkie nawet jeżeli blok kwot VAT i/lub blok raportu gotówkowego nie są drukowane:

<brutto_a>,<brutto_b>,<brutto_c>,<brutto_d> = kwoty sprzedaży w grupach podatkowych A..D,

<brutto_z> = kwota zwolniona od podatku,

<total_brutto> = suma kwot j.w.,

<ptu_a>,<ptu_b>,<ptu_c>,<ptu_d> = kwoty podatku naliczonego od kwot sprzedaży w grupach A..D <total_ptu> = suma kwot podatku j.w.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 12),

= 4 : błąd parametru (Py1..Pg),

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

błędy parametrów napisowych sekwencji:

= 64: błąd pola <kasa>,

= 65: błąd pola <osoba>,

= 66: błąd pola <par1>,

= 67: błąd pola <par2>,

= 68: błąd pola <znak_z>,

pozostałe błędy sekwencji:

= 69: błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>...<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego  											z parametrów).

### [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.

ESC P Py1; Pm1; Pd1; Py2; Pm2; Pd2; Pks; Pn *k <numer> CR <osoba> CR <pacjent> CR <lekarz> CR

<opłata> / <check> ESC \

Sekwencja powoduje wydrukowanie zamówienia na lek recepturowy.

Parametry:

Py1,Pm1,Pd1 = data przyjęcia zamówienia (linia 'DATA:....'),

Py2,Pm2,Pd2 = termin odbioru (linia 'TERMIN ODBIORU.....'),

Py1 = rok = 0..99 (2 ostatnie cyfry, przy czym 0: 2000),

Pm1 = miesiąc = 1..12,

Pd1 = dzień = 1..31,

Py2 = rok = 0..99 lub 100 (2 ostatnie cyfry, przy czym 0: 2000),

Pm2 = miesiąc = 1..12 lub 0,

Pd2 = dzień = 1..31 lub 0,

UWAGA: - gdy Py2=Pd2=Pm2=0 to linia 'TERMIN ODBIORU...' nie jest

drukowana.

- gdy Py2=100 to parametry nie są drukowane, a linia jest

uzupełniona kropkami,

- w p.p. na końcu linii jest drukowana data określona przez

parametry Py2, Pm2 i Pd2,

Pks<>0 : kwota przedpłaty nie jest drukowana.

Pn=0..8 = ilosc kopii numerka na lek recepturowy, wartość 0 lub brak

parametru powoduje wydrukowanie jednego egzemplarza.

UWAGA:

Dodatkowy parametr Pn (>1)  powoduje wydrukowanie więcej niż jednego zamówienia na lek recepturowy przy użyciu jednej sekwencji. Ponadto sekwencja w nowej postaci powoduje zwiększenie wartości na wyświetlaczu o przesłaną kwotę opłaty ( <opłata> - oczywiście wartość ta jest dodawana raz, jeżeli jest drukowana więcej niż jedna kopia).  Zwróćmy uwagę, że ponieważ początek transakcji zeruje wartość na wyświetlaczu prawidłowa sekwencja działań polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego oraz bezpośrednio po nim numerku (ew. ciągu numerków) na lek recepturowy.  Po wydrukowaniu ostatniego numerka na wyświetlaczu będzie prawidłowa kwota do zapłaty obejmująca również opłaty za leki recepturowe.

Parametry napisowe:

Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste, wtedy odnośna linia nie jest drukowana. Jako parametr "pusty" jest również uznawana pojedyncza spacja.

<numer> = string[10] = numer zamówienia, traktowany jako napis,

<osoba> = string[30] = dane osoby przyjmującej zamówienie,

<pacjent> = string[30] (*),

<lekarz> = string[30] (*).

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 7),

= 4 : błąd parametru (Py1..Pks),

= 5 : błąd odczytu zegara RTC,

(błędy parametrów napisowych sekwencji)

= 70: błąd pola <numer>,

= 71: błąd pola <osoba>,

= 72: błąd pola <pacjent>,

= 73: błąd pola <lekarz>,

(inne błędy)

= 74: błąd kwoty <opłata>.

### [LBPRNTXT]: Opisu działania leku.

ESC *t <nazwa> CR <opis> #255 <check> ESC \

gdzie:

<nazwa> = napis złożony z max. 30 znaków zakończony CR,

<opis>  = napis złożony z max. 2000 znaków ale nie więcej niż 50 linii

zakończony kodem ASCII 255 (dziesiętnie).

<check> = bajt kontrolny dla całej sekwencji.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 74: błąd pola <nazwa>,

= 75: błąd pola <opis>, przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50

UWAGA:

Jest zapamiętywany fakt wydrukowania opisu leku o danej nazwie.  Fakt ten powoduje konieczność sprzedaży tego towaru w trakcie następnej transakcji, lub usunięcia tej nazwy z listy przy pomocy sekwencji LBCLRTXT. Usunięcie nazwy z listy jest odnotowywane w raporcie dobowym.  Jest to zatem analogiczna koncepcja „powiązania” drukowania opisów leków z ich sprzedażą jak dla wycen leków.  Sekwencja LBCLRTXT usuwa z listy nazwę, która pojawiła się w opisie, jeżeli ta sama nazwa pojawiła się w wycenie leku to nie jest ona usuwana.  Sekwencja LBCLRALL usuwa z listy wszystkie nazwy które pojawiły się zarówno w wycenach jak i opisach.

Informacja o usuniętym opisie pojawia się w raporcie dobowym w postaci linii o formacie:

|ILOŚĆ ANULOWANYCH OPISÓW          iiiiii|

### [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen.

ESC P *z <nazwa> CR <check> ESC \

- sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę

<nazwa> = string[DL_NAZWY], która została tam wpisana przy użyciu sekwencji LBPRNTXT.

<check> - suma kontrolna.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 76: brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy,

### [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego.

ESC P Ps;Pm #y <check> ESC \

Ps = 0: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę paragonową

Ps = 1: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę zewnętrzną

Opcjonalny parametr Pm określa gęstość druku (tylko dla drukarki zewnętrznej):

Pm = 0 (lub brak) : drukuj z aktualnie wybraną gęstością

Pm = 1  : 10 CPI

Pm = 2  : 12 CPI

Pm = 3  : 17 CPI

Pm >=4 : 20 CPI

Pm = 5  : Wybór „slip printera” (TM-290 - przełączenie w tryb 42 kolumn)

UWAGA:

Po odebraniu tej sekwencji wszystkie wydruki generowane przez następujące dalej sekwencje: LBRPDTA,LBAPTREP,LBRPORD,LBPRNXT  będą kierowane na zdefiniowane urządzenie aż do ponownego odebrania sekwencji LBPRNDIR lub wyłączenia zasilania.

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru Ps

# Opis interfejsów drukarki fiskalnej Thermal i 3001.

## Uwagi ogólne.

Drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 wyposażono w interfejs szeregowy RS-232C.

Interfejs szeregowy umożliwia komunikację dwukierunkową, co jest istotne w sytuacji, gdy aplikacja wymaga odczytu statusu drukarki. Interfejs komunikacyjny korzysta z bufora wejściowego w drukarce - o długości 2048 znaków (kolejka znaków wejściowych, FIFO).

Stan braku gotowości urządzenia zachodzi w momencie zapełnienia 3/4 pojemności bufora komunikacyjnego tj. jeżeli znajdzie się w nim 1536 znaków. Wówczas transmisja znaków z komputera do drukarki powinna zostać wstrzymana, aż do momentu, kiedy procesor drukarki pobierze z bufora odpowiednią ich liczbę - założono, że drukarka będzie ponownie gotowa do przyjmowania następnych danych, gdy ilość znaków spadnie poniżej 1/4 długości bufora, tj. 512 znaków.

Zastosowano tzw. protokół XON-XOFF. Polega on na tym, że drukarka wysyła znak XOFF (ctrl S, hex 13) w momencie, gdy bufor wejściowy ulegnie zapełnieniu (w tym przypadku będzie w nim 1536 znaków). W chwili, gdy ilość znaków w buforze spadnie poniżej określonego progu (512 znaków), drukarka wysyła znak XON (ctrl Q, hex 11). Zastosowanie tego protokołu umożliwia poprawną pracę interfejsu przy wykorzystaniu połączenia za pomocą jedynie trzech (interfejs napięciowy) lub czterech (pętla prądowa) przewodów. Aby zapewnić poprawną pracę interfejsu, musi być zrealizowany ten protokół komunikacyjny.

Można również zastosować protokół sprzętowy przy użyciu linii RTS. Linia ta jest ustawiana w stan niski (-12V) jeżeli drukarka nie jest gotowa do przyjmowania następnych znaków ; w stan wysoki (+12V) w stanie gotowości. Zwykle trzeba zrealizować połączenie RTS drukarki z CTS komputera. Z uwagi na konieczność zastosowania specjalnego kabla nie jest to sposób zalecany.

## Opis interfejsu szeregowego.

Parametry interfejsu szeregowego są ustalone "na stałe" (Tabela 1.):

Tabela 1

| PARAMETR | WIELKOŚĆ |
| --- | --- |
| Szybkość transmisji | 1200..19200 bodów (domyślnie 9600) |
| Ilość bitów informacyjnych | 8 |
| Parzystość | Brak |
| Ilość bitów STOP | 1 |
| Protokół komunikacyjny odbiornika | XON-XOFF |
| Protokół komunikacyjny nadajnika | Brak |

Zwróćmy uwagę na ostatni parametr w powyższej liście, który informuje, że komputer nie ma możliwości wstrzymania transmisji danych wysyłanych przez drukarkę.

Podłączenie drukarki do komputera przy pomocy interfejsu szeregowego nie przedstawia specjalnych trudności pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące warunki sprzętowe i programowe.

## Okablowanie. Sygnały interfejsu.

Jak już wspomniano wcześniej, interfejs szeregowy drukarki  może pracować jako interfejs napięciowy (wg standardu RS-232C). W najprostszym przypadku (interfejs napięciowy) wystarczą 3 przewody - dane odbierane przez drukarkę, dane nadawane przez drukarkę oraz masa sygnałowa. Często popełniany błąd w takim połączeniu to zastosowanie kabla, w którym przewody sygnałowe nie są skrzyżowane. Ponadto, niektóre programy sterujące interfejsem wymagają dla poprawnej pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygnału RTS z CTS (od strony komputera), natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie sygnałów DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera). Od strony drukarki żadne zwarcia nie są wymagane.

Poniżej podano sygnały interfejsu szeregowego w drukarce przedstawiono na stronie 98.

Istotne jest, że zgodnie z normą V.24 maksymalna długość takiego połączenia (standard napięciowy) nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. Chociaż często jest stosowane połączenie dłuższe (z pozytywnym rezultatem), należy taką praktykę zakwalifikować jako błędną.

Drugim problemem, który pojawia się przy wykorzystaniu interfejsu napięciowego, jest brak izolacji galwanicznej mas sygnałowych urządzeń. Ponieważ masy sygnałowe urządzeń (komputera i drukarki) są zwarte z masami ochronnymi (uziemieniami) , wszelkie różnice potencjałów między uziemieniami komputera i drukarki powodują przepływ (często znacznego !) prądu poprzez połączenie mas sygnałowych urządzeń. Prąd ten powoduje oczywiście dodatkową różnicę potencjałów, co może zwiększać prawdopodobieństwo przekłamań transmisji. Ponadto w obwodzie masy sygnałowej mogą pojawiać się w takiej sytuacji zakłócenia impulsowe (związane np. z załączeniem dodatkowych odbiorników prądu w sieci energetycznej), które dają dodatkowe błędy transmisji. Problem ten występuje szczególnie drastycznie, gdy oba urządzenia (komputer i drukarka) są zasilane z różnych faz lub obwodów energetycznych, a połączenia masy ochronnej są realizowane w sieci energetycznej nie poprzez "prawdziwe" uziemienie, lecz przez tzw. "zerowanie" (co jest najczęściej stosowane w sieciach energetycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych).

## Wymagania programowe.

Ponieważ drukarka może współpracować z bardzo różnymi aplikacjami, napisanymi przy użyciu różnych systemów programowania (np. dBase, CLIPPER, C itd.), pracujących w różnorodnym środowisku sprzętowym (PC 386,486,Pentium) i programowym (DOS, UNIX) - nie sposób przeanalizować w tym miejscu wszelkich możliwych problemów, które może stwarzać oprogramowanie komunikacji szeregowej. Z doświadczeń autorów wynikają jednak następujące wskazówki.

- W przypadku podłączenia drukarki przez COM1..COM4, oraz komunikacji wyłącznie jednokierunkowej, w środowisku  DOS'a, oprogramowanie nie stwarza większych problemów - można użyć procedur BIOS, lub napisać własne procedury programujące port i wysyłające do niego znak (np. wzorując się na modułach dostarczonym przez POSNET :  www.posnet.com.pl  ), pamiętając tylko o wyborze właściwego adresu portu COM1..COM4. Zwróćmy ponadto uwagę, że procedury BIOS wymagają zwór na złączu komputera (RTS-CTS - dla nadajnika, DCD-DSR-DTR dla odbiornika). Wobec braku realizacji protokołu XON-XOFF sposób ten jest efektywny tylko w specyficznych sytuacjach - gdy aplikacja jest tak napisana, że nie ma możliwości przepełnienia bufora wejściowego drukarki (o długości 2048 znaków).

- W przypadku komunikacji dwukierunkowej wykorzystanie procedur BIOS jest w ogólnym przypadku błędne, ponieważ nie zapewniają one właściwego buforowania znaków odbieranych przez komputer oraz nie realizują protokołu XON-XOFF.W efekcie, nawet jeżeli uzyskano poprawną pracę aplikacji z tak skonstruowaną komunikacją podczas prób, nie ma gwarancji, że po przeniesieniu jej na inny sprzęt (lub nieco różniące się środowisko programowe !) będzie ona nadal działać poprawnie !

- Właściwe (i zalecane) rozwiązanie procedur komunikacyjnych polega na wykorzystaniu przerwania sprzętowego do odbierania znaków z interfejsu, realizacji protokołu XON-XOFF w procedurze obsługi przerwania oraz buforowaniu odbieranych  znaków w buforze FIFO (wystarczy tu bufor o długości 256 bajtów). W przypadku większości współcześnie wykorzystywanych systemów programowania (CLIPPER, C, PASCAL) istnieją gotowe biblioteki procedur obsługi portów COM1...COM4 spełniające powyższe wymogi.

- W systemie UNIX procedury obsługi portów COM1..COM4 spełniające powyższe wymogi są wbudowane w jądro systemu. Należy jednak pamiętać o właściwym skonfigurowaniu portu, w szczególności o włączeniu protokołu XON-XOFF. Często popełnianym błędem jest ponadto brak blokady opcji XANY (parametr -XANY) co powoduje nie kontrolowane wznowienie transmisji w wyniku odebrania przez system dowolnego znaku (a przecież nie musi to być znak XON !).

## Dodatkowe złącze RS232C.

### W wersji aptecznej drukarki.

Wprowadzono obsługę dodatkowego portu szeregowego, umożliwiającego podłączenie drukarki szeregowej z parametrami transmisji  9600/8/N/1 (tylko drukarki ‘apteczne’). Opis złącza można znaleźć na stronie 98.

Drukarka powinna realizować protokół EPSON (np. dla drukarki „Seikosha” SP-2400 jest to tryb standardowy).

Jako dodatkowa drukarka może być też wykorzystany tzw. „slip printer”.

Do dodatkowej drukarki mogą być  kierowane wydruki uzyskiwane w wyniku realizacji następujących rozkazów (dokładny opis sekwencji  zawarto w rozdziale ‘VIII’ na stronie 87) :

LBRPDTA : drukowanie wyceny leku,

LBAPTREP: drukowanie raportu kasowego,

LBRPORD : drukowanie numerka na lek recepturowy.

LBPRNXT drukowania opisu działania leku.

### Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal, 3001 i Beetle 20).

Dodatkowe łącze RS232C można wykorzystać także do podłączenia specjalnego zewnętrznego wyświetlacza VFD uzupełniającego wyświetlacz dla klienta (numeryczny). Wyświetlacz ten wyświetla teksty dokładnie takie same jakie pojawiają się na wyświetlaczu LCD operatora (patrz rozdział VII, sekwencja LBDSP). Dostęp do tego wyświetlacza po otwarciu transakcji jest jednak dla programisty ograniczony do sekwencji związanej z pobieraniem kaucji LBDSPDEP opisanej na stronie 63.

## Sygnalizacja stanów drukarki na interfejsie szeregowym.

Stan drukarki można odczytać programowo wysyłając do niej pytanie w postaci:

DLE  ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!!

Daje to możliwość odczytu statusu - np. brak papieru lub sytuacje błędne.

W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ONL | PE | ERR |

gdzie:

ONL = 1: stan "On-Line",

PE  = 1: stan "Brak Papieru",

ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika".

### Błędy drukarki.

Wystąpienie błędu w trakcie drukowania wykrytego przez sterownik mechanizmu drukującego powoduje, oprócz przejścia drukarki w stan OFF-LINE i odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu.

Stan ten może wystąpić w wyniku:

- braku papieru (PE=1, ONL=0),

- blokady (zacięcie napędu głowicy) mechanizmu lub otwartej pokrywy drukarki POSNET 3001,

- błędu mechanizmu np. przegrzanie głowicy, awaria zasilacza itp. (ERR=1, ONL=0).

Po usunięciu błędu i naciśnięciu klawisza NIE, jeżeli sterownik stwierdzi, że jego przyczyna została usunięta, to drukarka przełącza się w tryb ON-LINE i odpowiednie bity stanu (DLE) zostaną wyzerowane (ERR, PE) lub ustawione (ONL).

### Błędy "programowe".

Podczas interpretacji i realizacji rozkazów (sekwencji) sterujących mogą wystąpić różnego rodzaju błędy, wynikające z różnych przyczyn (przekłamania transmisji, błędy aplikacji, błędny stan drukarki itd.). Standardowy (tj. ustalony po włączeniu zasilania) sposób obsługi tych błędów jest następujący:

1. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat (patrz rozdział H):

'Błąd rozkazu:  "cc" '

'Kod błędu     : xx  '.

2. Przetwarzanie (pobieranie znaków z bufora wejściowego) jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE.

Stan ten nie jest w żaden sposób sygnalizowany na interfejsach, zatem drukarka kontynuuje przyjmowanie znaków do bufora komunikacyjnego, aż do jego zapełnienia. Często może zatem zachodzić sytuacja, kiedy po skasowaniu jednego komunikatu o błędzie wystąpi natychmiast następny - ponieważ w buforze drukarki znalazły się następne sekwencje sterujące, które nie mogły być realizowane wobec wystąpienia wcześniejszego błędu.

Wysłanie sekwencji LBSERM redefiniuje sposób obsługi błędów, blokując wyświetlanie komunikatów - co umożliwia automatyczny monitoring sytuacji błędnych przez aplikację (przetwarzanie nie jest blokowane !).

UWAGA:

1. W każdej sytuacji, która prowadzi do blokady przetwarzania znaków przez drukarkę tj. wystąpienie wyżej wymienione komunikatu lub przejście w stan OFF-LINE (automatyczne lub inicjowane z klawiatury), drukarka nie może realizować prawidłowo odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (kod ENQ lub sekwencja LBFSTRQ), ale realizuje odczyt statusu DLE.

2. Jeżeli aplikacja oczekuje po wysłaniu każdego rozkazu na odpowiedni status potwierdzający jego wykonanie - należy mieć na względzie, że w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego odpowiedź ta może być "zablokowana" na dowolnie długi czas. Ponadto, ponawianie żądania wysłania statusu co pewien czas spowoduje, po przełączeniu drukarki w stan ON-LINE, wysłanie ciągu wielu odpowiedzi statusowych (ponieważ odpowiednie kody lub sekwencje sterujące) zostały "zmagazynowane" w buforze drukarki.

# Opis złącz drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001.

Złącze wejścia RS232C (opisane jako KOMP) typu RJ45 .

| PIN | NAZWA | TYP | FUNKCJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTS | Wy | Wyjście, przewidziane do sprzętowego handshake'u odbiornika |
| 2 | GND |  | Masa sygnałowa. |
| 3 | GND |  | Masa sygnałowa. |
| 4 | TXD | Wy | Wyjście danych w standardzie napięciowym. |
| 5 | RXD | We | Wejście danych w standardzie napięciowym. |
| 6 | GND |  | Masa sygnałowa. |
| 7 | GND |  | Masa sygnałowa. |
| 8 | GND |  | Masa sygnałowa. |

Złącze opisane jako RS232C.

| PIN | NAZWA | TYP | FUNKCJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  | Masa sygnałowa. |
| 2 | RXD | We | Wejście danych w standardzie napięciowym. |
| 3 | TXD | Wy | Wyjście danych w standardzie napięciowym. |
| 4 | GND |  | Masa sygnałowa. |

Złącze wyjścia wyświetlacza (opisane jako WYŚW.).

| PIN | NAZWA | TYP | FUNKCJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC |  | Zasilanie |
| 2 | VCC |  | Zasilanie |
| 3 | VCC |  | Zasilanie |
| 4 | CK |  | Zegar |
| 5 | TX | Wy | Wyjście danych |
| 6 | RX | We | Wejście danych |
| 7 | GND |  | Masa sygnałowa. |
| 8 | GND |  | Masa sygnałowa. |

Gniazdo wejściowe zasilania (opisane jako DC).

| PIN | NAZWA | TYP | FUNKCJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | + |  | Plus zasilania |
| 2 | - |  | Minus zasilania |

Złącze do podłączenia szuflady (opisane jako SZUFL.)

| PIN | NAZWA | TYP | FUNKCJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +SZUF | Wy | Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |
| 2 | +SZUF | Wy | Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |
| 3 | +SZUF | Wy | Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |
| 4 | - SZUF | Wy | Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |
| 5 | - SZUF | Wy | Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |
| 6 | - SZUF | Wy | Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |

# Kody sekwencji.

Litery które mogą pojawić się w pierwszej linii wyświetlacza  po  znaku  $ , # lub *  odnoszące się do sekwencji  która  spowodowała  błąd przedstawiono w tabeli poniżej. Dodatkowo w tabeli podano numer strony na której znajduje się dokładny opis ‘Kodu błędu’ wyświetlanego w drugiej linii wyświetlacza.

| $ | Sekwencja | Szukaj na stronie: |
| --- | --- | --- |
| a | linijka paragonu (Apteka) | 79 |
| c | ustawianie zegara | 57 |
| d | sterowanie wyświetlaczem/ szufladą | 58,63 |
| e | anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji | 63,80 |
| f | programowanie nagłówka/ fiskalizacja | 59 |
| h | początek transakcji | 61 |
| l | definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu) | 61 |
| p | zmiana stawek PTU | 58 |
| s | początek transakcji (Apteka) | 79 |
| x | zakończenie transakcji z formami płatności | 64 |

| # | Sekwencja | Szukaj na stronie: |
| --- | --- | --- |
| b | kontrola bazy danych | 73 |
| c | odczyt zegara drukarki | 73 |
| d | wypłata z kasy | 70 |
| e | obsługa błędów | 60 |
| f | raport kasy (z aplikacji) | 66 |
| g | pokwitowanie sprzedaży | 67 |
| h | transakcja uznania (zwrot towaru) | 68 |
| i | wpłata do kasy | 70 |
| k | drukowanie raportu kasy/zmiany | 70 |
| l | wysuw papieru o 1..20 linii | 60 |
| n | żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu | 75 |
| o | drukowanie raportu okresowego | 72 |
| p | zalogowanie kasjera | 71 |
| q | wylogowanie kasjera | 71 |
| r | drukowanie raportu dobowego | 72 |
| s | odeślij informacje kasowe | 73 |
| t | stan kasy | 70 |
| v | typ i wersja oprogramowania | 75 |
| w | zwrot kaucji | 71 |
| x | włączenie/wyłączenie komunikatu słownego 'Dziękujemy, zapraszamy' (POSNET 2000) | 59 |
| y | wydruk na drukarce dodatkowej (Apteka) | 91 |
| z | zwrot towaru | 72 |

| * | Sekwencja | Szukaj na stronie: |
| --- | --- | --- |
| a | kasowanie tablicy wycen | 88 |
| c | usuwanie z tablicy wycen leku | 88 |
| k | Zamówienie na lek recepturowy | 89 |
| r | raport kasowy apteczny | 89 |
| t | opis działania leku | 90 |
| z | usuwanie opisu działania leku z tablicy wycen | 91 |
| w | wycena leku | 87 |

UWAGA:

Kodu błędu=0 oznacza rozkaz nierozpoznany.

# Kody błędów drukarek.

## Drukarki standardowe.

| Numer błędu (KOD) | Opis błędu |
| --- | --- |
| 0 | Rozkaz nierozpoznany. |
| 1 | nie zainicjalizowany zegar RTC, |
| 2 | błąd bajtu kontrolnego, |
| 3 | zła ilość parametrów, |
| 4 | błąd danych, |
| 5 | błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC, |
| 6 | błąd odczytu totalizerów, błąd operacji z pamięcią fiskalną, |
| 7 | data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !), |
| 8 | błąd operacji - niezerowe totalizery !, |
| 9 | - błąd operacji I/O, |
| 11 | zła ilość wartości PTU, błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki , |
| 13 | próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia , |
| 14 | próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). |
| 15 | błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. za długie opisy), |
| 16 | błędna nazwa (pusta lub za długa), |
| 17 | błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie), |
| 18 | błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) ,także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej , |
| 19 | błąd wartości CENA (syntaktyka, zakres lub brak), |
| 20 | - błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka, zakres lub brak), - błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) - drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu - mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę , - zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku, wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. - przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku, niespełnienie powyższego daje błąd #20, |
| 21 | sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji, |
| 22 | błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE, lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna), lub błąd operacji z rabatem np. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. |
| 23 | błędna liczba rekordów (linii) paragonu, |
| 24 | przepełnienie bufora drukarki, |
| 25 | błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii, |
| 26 | błąd kwoty WPLATA (syntaktyka; jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka', 'reszta' nie będą drukowane !), ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP, |
| 27 | błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT, |
| 28 | przepełnienie totalizera (max 2.684.354,56 dla jednej grupy podatkowej), |
| 29 | żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony, |
| 30 | błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka), |
| 31 | nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). |
| 32 | wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !), |
| 33 | błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. za długi lub zawierający błędne znaki), |
| 34 | błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów, |
| Numer błędu (KOD) | Opis błędu |
| 35 | zerowy stan totalizerów, |
| 36 | już istnieje zapis o tej dacie, |
| 37 | operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania), |
| 38 | błąd nazwy, |
| 39 | błąd oznaczenia PTU. |
| 40 | - brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). - ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR, CLR, FULL). |
| 41 | błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki), |
| 42 | błąd napisu <numer_kasjera>, |
| 43 | błąd napisu <numer_par>, |
| 44 | błąd napisu <kontrahent>, |
| 45 | błąd napisu <terminal>, |
| 46 | błąd napisu <nazwa_karty>, |
| 47 | błąd napisu <numer_karty>, |
| 48 | błąd napisu <data_m>, |
| 49 | błąd napisu <data_r>, |
| 50 | błąd napisu <kod_autoryz>, |
| 51 | błąd wartości <kwota>, |

## Drukarki apteczne.

| Numer błędu (KOD) | Opis błędu |
| --- | --- |
| 1 | nie zainicjalizowany zegar RTC, |
| 2 | błąd bajtu kontrolnego, |
| 3 | zła ilość parametrów, |
| 4 | błąd danych, |
| 5 | błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC, |
| 6 | błąd odczytu totalizerów, błąd operacji z pamięcią fiskalną, |
| 7 | data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !), |
| 8 | błąd operacji - niezerowe totalizery !, |
| 9 | błąd operacji I/O, |
| 11 | zła ilość wartości PTU, błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki , |
| 13 | próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia , |
| 14 | próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). |
| 15 | błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. za długie opisy), |
| 16 | błędna nazwa (pusta lub za długa), |
| 17 | błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie), |
| 18 | błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) ,także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej , |
| 19 | błąd wartości CENA (syntaktyka, zakres lub brak), |
| 20 | - błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka, zakres lub brak), - błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) - drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu - mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę , - zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku, wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. - przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku, niespełnienie powyższego daje błąd #20, |
| 21 | sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji, |
| 22 | błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE, lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna), lub błąd operacji z rabatem np. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. |
| 23 | błędna liczba rekordów (linii) paragonu, |
| 24 | przepełnienie bufora drukarki, |
| Numer błędu (KOD) | Opis błędu |
| 25 | błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii, |
| 26 | błąd kwoty WPLATA (syntaktyka; jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka', 'reszta' nie będą drukowane !), ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP, |
| 27 | błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT, |
| 28 | przepełnienie totalizera (max 2.684.354,56 dla jednej grupy podatkowej), |
| 29 | żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony, |
| 30 | błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka), |
| 31 | nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). |
| 32 | wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !), |
| 33 | błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. za długi lub zawierający błędne znaki), |
| 34 | błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów, |
| 35 | zerowy stan totalizerów, |
| 36 | już istnieje zapis o tej dacie, |
| 37 | operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania), |
| 38 | błąd nazwy, |
| 39 | błąd oznaczenia PTU. |
| 40 | 2. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR, CLR, FULL). |
| 41 | błąd napisu recepta, |
| 42 | błąd kwoty OPLATA, |
| 43 | błąd kwoty OPŁATA, |
| 44 | brak w paragonie leku, dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona, ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) |
| 45 | przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana), |
| 46 | błąd pola <nazwa>, |
| 47 | błąd pola <postac_dawka>, |
| 48 | błąd pola <opakowanie>, |
| 49 | błąd pola <ptu>, |
| 50 | błąd pola <ilosc>, |
| 51 | błąd pola <kasa_nr>, |
| 52 | błąd pola <platne>, |
| 53 | błąd pola <recepta>, |
| 54 | błąd pola <refundacja>, |
| 55 | błąd pola <wydal>, |
| 56 | błąd pola <data>, |
| 57 | błąd pola <ilosc_lekospis>, |
| 58 | błąd pola <pacjent>, |
| 59 | błąd pola <lekarz>, |
| 60 | błąd pola <refundator>, |
| 61 | błąd pola <refundator>, |
| 62 | błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>...<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). |
| 63 | brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy, |
| 64 | błąd pola <kasa>, |
| 65 | błąd pola <osoba>, |
| 66 | błąd pola <par1>, |
| 67 | błąd pola <par2>, |
| 68 | błąd pola <znak_z>, |
| 69 | błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>...<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). |
| 70 | błąd pola <numer>, |
| Numer błędu (KOD) | Opis błędu |
| 71 | błąd pola <osoba>, |
| 72 | błąd pola <pacjent>, |
| 73 | błąd pola <lekarz>, |
| 74 | błąd kwoty <opłata>, <nazwa>, |
| 75 | błąd pola <opis>, przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 |
| 76 | brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy, |