Główne różnice między drukarkami POSNET Thermal starej i nowej homologacji – wynikające z nowych przepisów Ministerstwa Finansów (zawartych w Rozporządzeniu z  23 grudnia 1999r.)..

Funkcje, które zostały zmienione lub usunięte :

- Brak możliwości wydrukowania dodatkowych linii w nagłówku paragonu w rozkazie Początek transakcji [LBTRSHDR].

- Zredukowanie ilości linii drukowanych w stopce paragonu z 5 do max. 3 w rozkazie Zatwierdzenie transakcji [LBTRXEND].

- Wprowadzenie możliwości programowania stawek PTU bez konieczności potwierdzania tego faktu w drukarce. W sekwencji [LBSETPTU] wysyłana jest aktualna data. Jeżeli jest ona zgodna z data wewnętrznego zegara drukarki to stawki są automatycznie zapisywane do pamięci fiskalnej.

- Stawki podatkowe kodowane są  literami A ... G Wszystkie stawki włącznie ze zwolnioną są programowalne (w ‘starych’ drukarkach stawka zwolniona występowała zawsze!). Drukarka zezwala na zaprogramowanie kilku stawek o takiej samej wartości. W przypadku próby zdefiniowania identycznych stawek PTU drukarka nie zgłasza żadnego błędu. ‘Stare’ drukarki sygnalizowały błąd 11.

Po wykonaniu 30-ej zmiany stawek PTU urządzenie nie zezwala na dalsze zmiany

stawek !

- Raport dobowy zawiera dane na temat ilości i wartości anulowanych paragonów, oraz tekst  drukowany w stopce paragonu. Drukarka pozwala na wykonywanie ‘zerowych’ raportów dobowych.

- Zwiększenie ograniczeń w stosunku do CENY przesyłanej podczas transakcji. Jest to wartość z zakresu 0.01 do 999 999.99 z przecinkiem na drugim miejscu.  ( W starej drukarce położenie przecinka było dowolne).

- W polu ILOŚĆ (16 znakowym) ignorowany jest  dodatkowy tekst.  Ilość może mieć max. 10 cyfr z dowolnie ustawionym przecinkiem.

- Jeżeli transakcja rozpoczyna się od obsługi opakowania zwrotnego to musi zostać zapoczątkowany wydruk paragonu niefiskalnego (paragon taki zawiera tylko obsługę opakowań zwrotnych!) i drukarka nie zezwala na sprzedaż towarów na tym paragonie!

- Na wydruku raportu bazy PLU  pojawia się informacja o rzeczywistej wartości stawki przypisanej do towaru (a nie tylko kodzie stawki).

- Baza towarowa kontroluje w nazwie towaru ciąg diakrytycznych znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka i kresek ukośnych ( . , \ / ) – pozostałe znaki (także Spacja)  są ignorowane. ‘Stare’ drukarki dodatkowo dopuszczały następujące znaki: # & ‘ ( ) * + , - . / : = [ \ ] _

- Numer paragonu fiskalnego zerowany jest po wykonaniu raportu dobowego. (W starych drukarkach licznik paragonów mógł być wyzerowany wyłącznie podczas  zerowania RAM).  Obecnie numer drukowany jest w postaci 4 cyfr (np. 0023)

Nowe rozwiązania:

- Wprowadzono możliwość umieszczania w stopce paragonu tzw. numeru systemowego dosyłanego z aplikacji. Aby  z tego skorzystać trzeba użyć nowej sekwencji kończącej paragon [LBTRXEND1].

- Na paragonach drukowane  są pola z numerem kasy i nazwą kasjera (w ‘starych’ drukarkach istnieje jedno pole 3 znakowe)

- Nowy raport serwisowy oraz nowe typy raportów okresowych:

- miesięczny

- od początkowego do końcowego numeru raportu dobowego

- rozliczeniowy – ‘specjalna’ odmiana raportu okresowego

- Nowe sekwencje sterujące:

- [LBSNDMD] Włączenie/ wyłączenie drukowania dokumentów niefiskalnych na oryginale – funkcja dostępna także z MENU drukarki. (Wszystkie wydruki muszą znaleźć się na kopii, ale nie ma obowiązku drukowania wydruków niefiskalnych na oryginale.)

- [LBDEP-] Kaucja wydana.

- [LBDEP+] Kaucja pobrana.

- [LBDEPSTR-] Storno kaucji wydanej.

- [LBDEPSTR+] Storno kaucji pobranej.

- [LBTRFORMPLAT] Obsługa form płatności.  Jest to dodatkowa sekwencja mająca ścisły związek z sekwencją [LBTRXEND1], pozwalająca na zadeklarowanie form płatności dla danej transakcji powiązana z jednoczesną obsługą wyświetlaczy drukarki.

- [LBTRXEND1] Zatwierdzenie transakcji z formami płatności. Uniwersalny rozkaz bardziej rozbudowany w stosunku do ‘starych’ sekwencji.

- [LBCSHREP2] : Raport zmianowy/ kasy z formami płatności (2)

- [LBFSTRQ] Odesłanie informacji kasowych - rozbudowana sekwencja do badania statusu urządzenia (23#s  24#s 26#s 27#s 28#s)

- [LBDAYREP] Drukowanie raportu dobowego z możliwością wielokrotnego wykonania  z  aplikacji bez potrzeby jego zatwierdzania w drukarce

- [LBDBREPRS] Zapytanie o możliwość sprzedaży towaru. Drukarka zwraca informację czy towar jest zablokowany i w jakiej stawce Vat jest on aktualnie zapamiętany.

- [LBCASREP] Drukowanie raportu kasy. Nowy wydruk zawierający opis stałych występujących na wydrukach.

Na koniec chcemy powiedzieć o zmianach sprzętowych, które z punktu widzenia użytkownika są najbardziej istotne. Drukarka posiada na stałe wbudowaną baterię akumulatorów o napięciu nominalnym 24V i pojemności 1.2 Ah. Pełni ona rolę UPS-a  i umożliwia pracę gdy nastąpi zanik zewnętrznego napięcia zasilającego. Przy założeniu 100% sprawności akumulatora i stanu jego pełnego naładowania możliwe jest wydrukowanie co najmniej 6000 wierszy w minimalnej temperaturze pracy (0 ºC). (Trzeba pamiętać o ładowaniu akumulatorów  przez co najmniej 10 godzin !)

Dodatkowo oprogramowanie drukarki zapewnia oszczędne gospodarowanie energią dzięki funkcji „usypiania”. Drukarka może się „uśpić” w przypadku gdy nie podłączono zewnętrznego zasilacza i w ciągu 15 minut drukarka nie odebrała z zewnętrznego komputera znaku sterującego (ESC, ENQ, DLE) lub nie naciśnięto w tym czasie żadnego klawisza drukarki. W przypadku wykonania jednej z wyżej wymienionych czynności nastąpi automatyczne załączenie urządzenia i jego gotowość do pracy.

Prędkość transmisji łącza szeregowego RS232C została ustalona ‘na sztywno’ - 9600 bodów Podobnie jak w ‘starych’ drukarkach nowa obsługuje sygnał RTS (nie jest on jednak podłączany w standardowym kablu sygnałowym - przewidzianym do obsługi protokołu XON-XOFF).

Szczegółowe zapoznanie się ze zmianami w nowej drukarce  POSNET Thermal pozwala dostrzec kilka nowych przydatnych rozwiązań. Przykładowo: w stopce paragonu (część niefiskalna) obecnie możemy wydrukować kaucje w rozbiciu na poszczególne pozycje z informacją o ilości każdej z nich. W ‘starych’ drukarkach w stopce drukowane było wyłącznie podsumowanie kwotowe kaucji. W nowych drukarkach jest bardziej elastyczne rozwiązanie jeśli chodzi o formy płatności. Sposoby zapłaty można wybierać teraz i zmieniać na etapie wystawiania paragonu, (dodatkowo informacja o formie płatności pojawia się  na wyświetlaczu). ‘Stara’ drukarka takiej możliwości nie posiadała. W nowej drukarce możemy  wystawiać raport dobowy dowolną ilość razy z aplikacji sprzedaży bez konieczności jego potwierdzenia na drukarce. ( Użytkownik nie musi teraz wykonywać dodatkowych operacji na drukarce przez co łatwiejsza jest również obsługa takiego raportu z aplikacji sprzedaży.)