POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH

02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

Tel.:  (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy)

Tel.:  (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis)

Fax.: (0-22) 868-68-89

http://www.posnet.com.pl

email: ecr@posnet.com.pl

KASA FISKALNA

POSNET ECR

INSTRUKCJA   PROGRAMISTY

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność

wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Informacje o ew. zmianach zawarte są w Internecie (www.posnet.com.pl)

Listopad 2000

Ver. 1.01

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Syntaktyka rozkazów	4

3.	Sekwencje sterujące	6

[ECRGETPTU] : Odczyt stawek PTU (F/NF)	6

[ECRSETPTU] : Zmiana stawek PTU (NF)	6

[ECRGETNAG] : Odczyt nagłówka (F/NF)	7

[ECRSETNAG] : Programowanie nagłówka (NF)	7

[ECRGETDATE] : Odczyt daty i czasu (F/NF)	8

[ECRSETDATE] : Ustawienie daty i czasu (NF)	8

[ECRGETTOT] : Odczyt totalizerów (F/NF)	9

[ECRGETSTS] : Odczyt statusu (F/NF)	9

[ECRPASSWD] : Programowanie hasła kierownika(F/NF)	10

[ECRGETDBPLU] : Odczyt całej bazy PLU (F/NF)	10

[ECRGETREC] : Odczyt rekordu bazy (F/NF)	11

[ECRDELREC] : Usunięcie rekordu bazy	12

[ECRPROGREC] : Programowanie rekordu bazy	12

[ECRGETFMRECID] : Odczyt numeru rekordu z pamięci fiskalnej (F/NF):	13

[ECRGETFMREC] : Odczyt rekordu z pamięci fiskalnej (F/NF):	14

4.	Bazy danych	15

4.1 Opis pola  "REC"	15

4.2 Opis pola "FM_REC"	16

## Wstęp

Dokument ten jest opisem interfejsu komunikacyjnego kasy Posnet Ecr. Dzięki opisanym poniżej rozkazom możliwe jest programowanie, odczytywanie, modyfikowanie, usuwanie rekordów z baz danych, programowanie parametrów kasy, sterowanie układem elektronicznym, monitorowanie stanu kasy.

Wykonanie niektórych rozkazów podlega jednak różnym ograniczeniom : np. instrukcje umożliwiające wprowadzanie zmiana w bazach danych mogą wymagać wcześniejszego wykonania raportu dobowego o ile od poprzedniego raportu dokonana była sprzedaż, niektóre rozkazy mogą być wykonywane jedynie w trybie szkoleniowym kasy (przy każdym rozkazie umieszczona jest informacja w jakim trybie rozkaz może być wykonywany : F – fiskalny, NF – nie fiskalny), inne znowu rozkazy zależnie od trybu pracy i różnych okoliczności mogą podlegać pewnym specyficznym dla danego rozkazu  ograniczeniom (przykładowo, w trybie fiskalnym nie jest możliwa zmiana daty, a godzina może być zmieniana jedynie +/- 1 godzina, zaś w trybie szkoleniowym takie ograniczenia nie obowiązują).

Protokół komunikacyjny kasy Posnet Ecr cechuje duże podobieństwo do innych protokołów pochodzących z firmy Posnet, odróżnia go jednak kilka nowych, ciekawych innowacji i udogodnień, takich jak umożliwienie bardzo szybkiego odczytu rekordów z baz danych (wraz z rekordem, który chcemy odczytać dostajemy numer kolejnego zapisanego rekordu), niedrukowalne znaki zakończeń parametrów i inne.

## Syntaktyka rozkazów

Każda komenda: ESC P Comm CheckSum ESC \

ESC  P xx  <PARMS>  <check>  ESC \

Po odebraniu prefiksu  'ESC  P' ($1B $50) kasa wczytuje dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx', przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '$' , '#' ,a drugi jest małą literą (z zakresu $60..$7E). Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów bajtowych, napisowych lub numerycznych  <PARMS>, którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy - wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych. Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest kod podany w tabeli poniżej. Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 8 cyfr, zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Maksymalny parametr numeryczny ma postać 99999999 I oznacza kwotę 999999.99 lub liczbę 99999999 lub ilość 99999.999

Nie jest dopuszczalna kompresja zer nieznaczących, wszystkie parametry numeryczne są przekazywane bez przecinka, I tak wartość 1234 oznacza kwotę 12.34 lub ilość 1.234.

Wszystkie sekwencje są uzupełnione dwoma znakami (<check>) - cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'..'9', 'A'..'F'), które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób:

1. Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego:

<byte> := 255;

2. Począwszy od następnego znaku za  ESC P  obliczamy wartość wyrażenia:

<byte> := <byte> xor <kod danego znaku>;

aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \).

3. Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji  wraz z końcówką 'ESC \'.

UWAGA:

Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”, inaczej zwane "albo". Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1, a dla takich samych - 0. Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji  xor, to można ją zdefiniować następująco:

xor (a,b) :=  (( not  a)  and  b)   or  (( not  b)  and  a).

Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji.

Kody zakończeń parametrów

| Kody zakończeń | Logiczne (w tym dokumencie) | Fizyczne (w programowaniu po RS) |
| --- | --- | --- |
| Znacznik końca napisu | * | 0x0a |
| Znacznik końca linii nagłówka | ¦ | 0x0d |
| Znacznik końca nagłówka | ~ | 0xff |
| Znacznik końca parametru numerycznego | @ | 0x09 |
| Znacznik końca bajtu | ^ | 0xfe |

Status wykonania lub błąd odsyłany przez Ecr

ESC  P  #Z  ID  ErrCode  ESC  \

ID - dwa znaki opisujące komendę (? - jeżeli nie zidentyfikowane)

ErrCode - identyfikator błędu lub 0 (sukces)

Opis sekwencji:

(F - tryb fiskalny, NF - tryb niefiskalny)

(x)!  - maksymalna długość napisu.

## Sekwencje sterujące

### [ECRGETPTU] : Odczyt stawek PTU (F/NF)

ESC P $s <check> ESC \

Gdzie:

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

ESC  P $S  PTU_A @ PTU_B @ PTU_C @ PTU_D  @ PTU_E @ PTU_F @ PTU_G @ <check>  ESC  \

Gdzie:

PTU_X - stawka VAT:

10000 - stawka zwolniona,

10100 - stawka nieaktywna,

Y wartość stawki pomnożona przez 100,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru.

### [ECRSETPTU] : Zmiana stawek PTU (NF)

ESC  P #s   PTU_A @ PTU_B @ PTU_C @ PTU_D  @ PTU_E @ PTU_F @ PTU_G @ <check>  ESC  \

Gdzie:

PTU_X - stawka VAT:

10000 - stawka zwolniona,

10100 - stawka nieaktywna,

PTU_A ... PTU_F  - lista 1..6 stawek PTU (zgodnie z parametrem Ps) w formacie xx.yy ,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

Status wykonania.

Status wykonania:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru,

90 = błąd nagłówka,

91 = niezerowe totalizery,

92 = data wcześniejsza od ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej,

93 = zła ilość stawek,

94 = błędne stawki.

### [ECRGETNAG] : Odczyt nagłówka (F/NF)

ESC  P  $n  <check> ESC \

Gdzie:

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

ESC  P  $N  nag~  <check>  ESC \

Gdzie:

nag - nagłówek,

Jeżeli nag pusty - brak nagłówka.

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru.

### [ECRSETNAG] : Programowanie nagłówka (NF)

ESC  P  #n  nag~ <check>  ESC  \

Gdzie:

nag 	 - nagłówek, nowe linie oddzielone CR,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Status wykonania:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru,

101 = błąd programowania nagłówka.

### [ECRGETDATE] : Odczyt daty i czasu (F/NF)

ESC P $c <check> ESC \

Gdzie:

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

ESC  P $C yy ^ mm ^ dd ^ hh ^ mm ^ ss ^ <check>  ESC \

yy - rok,

mm - miesiąc,

dd - dzień,

mn - minuta,

ss - sekunda (zawsze 0).

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru.

### [ECRSETDATE] : Ustawienie daty i czasu (NF)

ESC  P #c yy ^ mm ^ dd ^ hh ^ mm ^ ss ^ <check>  ESC \

Gdzie:

yy - rok,

mm - miesiąc,

dd - dzień,

mn - minuta,

ss - sekunda (zawsze 0),

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

Status wykonania.

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru,

32 = błędna data (np. 31.II) lub czas,

33 = data mniejsza od ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej,

34 = data już ustawiona po raporcie dobowym, lub zły zakres.

### [ECRGETTOT] : Odczyt totalizerów (F/NF)

ESC P $t <check> ESC \

Gdzie:

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

ESC P $T TOTA @ TOTB @ TOTC @ TOTD @ TOTE @ TOTF @ TOTG @ <check>  ESC \

TOT_X - totalizer sprzedaży w danej stawce VAT :

10000 - stawka zwolniona,

10100 - stawka nieaktywna,

Y wartość stawki pomnożona przez 100.

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru.

### [ECRGETSTS] : Odczyt statusu (F/NF)

ESC P  $z  <check> ESC \

Gdzie:

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

ESC P $Z  tryb ^ tot ^ yy ^ mm ^ dd ^ NIP(13) * NR_UNIKAT * PASSWD(4) * VER * L_OPAK @ L_KL  L_KAS @ L_FP @ L_RAB @ L_TOWAR @ L_FORMAT @ <check>  ESC \

Gdzie:

tryb 		- 0 niefiskalny, 1 fiskalny,

tot		- 0 totalizery niezerowe, 1 zerowe,

yy^mm^dd^	- data fiskalizacji (0^0^0^ w trybie niefiskalnym),

NIP 		- numer NIP (pusty napis w trybie niefiskalnym),

NR_UNIKAT	- numer unikatowy,

PASSWD	- hasło kierownika,

VER		- wersja software’u,

L_OPAK	- liczba opakowań,

L_KL		- liczba klawiszy skrótu,

L_KAS		- liczba kasjerów,

L_FP		- liczba form płatności,

L_RAB		- liczba rabatów-narzutów,

L_TOWAR	- liczba towarów,

L_FORMAT	- liczba zaprogramowanych formatów kodu kreskowego.

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru.

### [ECRPASSWD] : Programowanie hasła kierownika(F/NF)

ESC  P  #h  haslo(4) *  <check> ESC \

Gdzie:

haslo	 - 4 cyfry,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

Status wykonania,

Status:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru.

### [ECRGETDBPLU] : Odczyt całej bazy PLU (F/NF)

ESC P $b key @ <check> ESC \

Gdzie:

key 	  - identyfikator rekordu, 0 - na początku, później KEY z odczytanego poprzedniego rekordu ($B),

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

ESC  P $  B  "REC"  KEY @ <check> ESC \

"REC"  - odczytany rekord (definicja po sekwencjach),

KEY 	 - identyfikator rekordu, gdy brak następnych 0,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru,

20 = brak wskazanego PLU,

111 = błędny numer rekordu.

### [ECRGETREC] : Odczyt rekordu bazy (F/NF)

ESC P  $r  nr_bazy ^ key @ <check> ESC \

Gdzie:

nr_bazy  - 0 = opakowania,

1 = klawisze,

2 = kasjerzy,

3 = formy płatności,

4 = rabat,

5 = PLU,

6 = kody kreskowe,

key 	  - numer rekordu, w przypadku bazy PLU numer PLU,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

ESC P  $R "REC" KEY @ <check> ESC \

Gdzie:

"REC" - odczytany rekord (definicja po sekwencjach),

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru,

20 = brak wskazanego PLU,

111 = błędny numer rekordu.

### [ECRDELREC] : Usunięcie rekordu bazy

ESC P  #d  nr_bazy ^ key @ <check> ESC \

Gdzie:

nr_bazy  - 0 = opakowania (F/NF),

1 = klawisze (F/NF),

2 = kasjerzy (NF),

3 = formy płatności (NF),

4 = rabat (NF),

5 = PLU (F/NF),

6 = kody kreskowe (NF),

key 	  - numer rekordu, w przypadku bazy PLU numer PLU,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

Status wykonania.

Status:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru,

20 = brak wskazanego PLU,

111 = błędny numer rekordu.

### [ECRPROGREC] : Programowanie rekordu bazy

ESC P  #p nr_bazy ^ op ^ key@ "REC" <check> ESC \

Gdzie:

nr_bazy  - 0 = opakowania (F/NF),

1 = klawisze (F/NF),

2 = kasjerzy (NF),

3 = formy płatności (NF),

4 = rabat (NF),

5 = PLU (F/NF),

6 = kody kreskowe (NF),

op 	  - 0 = dodanie (nie aktualizacja),

1 = aktualizacja lub dodanie,

key	  - numer rekordu, w przypadku bazy PLU numer PLU,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

Status wykonania.

Status:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru,

110 = błąd dodania rekordu,

111 = błędny numer  rekordu,

112 = puste pole nazwa,

113 = Nieunikalna nazwa.

114 = Nieunikalne hasło kasjera,

115 = puste pole hasło kasjera,

116 = błędny numer PLU,

117 = błędny numer opakowania,

118 = zerowa cena opakowania,

119 = zerowa wartość rabatu,

120 = rabat procentowy większy od 99.99%,

121 = próba nadpisania rekordu (przy op=0).

### [ECRGETFMRECID] : Odczyt numeru rekordu z pamięci fiskalnej (F/NF):

ESC P  $o 0 ^ op ^ yy ^ mm ^ dd ^ <check> ESC \

(odczyt numeru rekordu 1 większego od daty, lub błąd jeżeli nie ma rekordów),

##### ESC P  $o 1 ^ op <check> ESC \

(odczyt całkowitej liczby  rekordów, lub błąd jeżeli nie ma rekordów).

Gdzie:

op 	  - 0 = wszystkich rekordów,

- 1 = numerów rap. dobowych,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

ESC P  $F numer @ <check> ESC \

Gdzie:

numer -  odczytany numer.

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru,

103 = brak zapisów w pamięci fiskalnej.

### [ECRGETFMREC] : Odczyt rekordu z pamięci fiskalnej (F/NF):

ESC P $o 2 ^ op ^ nr_rec @ <check> ESC \

Gdzie:

op 	 - 0 = wszystkich rekordów,

- 1 = numerów rap. dobowych,

nr_rec    - numer rekordu,

<check> - 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny.

Z kasy:

ESC P  $O "FM_REC" <check> ESC \

Gdzie:

FM_REC patrz opis poniżej.

Błędy:

2 = błąd bajtu kontrolnego,

3 = zła ilość parametrów,

4 = błąd parametru,

103 = brak zapisów w pamięci fiskalnej.

## Bazy danych

### 4.1 Opis pola  "REC"

#### Opakowania (nr_bazy = 0):

Nazwa(18) * cena @ kwota_przyjec @ kwota_zwrotow @

#### Klawisze (nr_bazy = 1):

Nr_PLU @ Ilosc @ status ^

Status = 1 - cala transakcja,

Status = 0 - nie cala transakcja.

#### Kasjerzy (nr_bazy = 2):

Nazwa(10) * haslo(4) * liczba_anulacji @ liczba_storno @ obrot @ kwota_przyjec @ kwota_zwrotow @ kwota_anulacji @ kwota_storno @ wplaty @ wyplaty @ obrot_f1 @ obrot_f2 @ obrot_f3 @ obrot_f4 @ utarg @ kwota_r1 @ kwota_r2 @ kwota_r3 @ kwota_r4 @ kwota_r5 @ kwota_r6 @ kwota_r7 @ kwota_r8 @ liczba_paragonow @ czas_pracy @

#### Formy płatności (nr_bazy = 3):

Nazwa(18) * typ ^ kwota @

Typ:

1 = karta,

2 = czek,

3 = bon,

4 = kredyt.

#### Rabaty (nr_bazy = 4):

Nazwa(18) * wartosc @ P1 ^ P2 ^

P1:

0 = rabat,

1 = narzut.

P2:

0 – procentowy,

2 – kwotowy.

#### PLU (nr_bazy = 5):

Nazwa(16) * kod_kresk(13) * nr_plu @ cena @ ilosc @ nr_opakowania ^ stawka ^

kod_kresk - kod kreskowy, ciąg 13 cyfr, jeśli pusty to zero.

#### Formaty kodów kreskowych (nr_bazy = 6):

Format(11) *

Format -	 format odpowiadający kodowi kreskowemu rozpoczynającemu się od cyfr ‘2’ i ‘numer_rekordu’.

Ciąg dokładnie 11 cyfr ze zbioru: 0 – cyfra nr PLU, 1 – cena, 2 – ilość towaru, 3 – ilość w opakowaniach zbiorczych, 9 – cyfra kontrolna. Np.: [27] – 00009222229 lub [22] – 00000111119.

### 4.2 Opis pola "FM_REC"

#### Raport dobowy:

0 ^ year ^ month ^ day ^ hour ^ minute ^ TOTA @ TOTB @ TOTC @ TOTD @ TOTE @ TOTF @ TOTG @ kw_anul @ licz_zmian_tow @ l_parag @ l_anul

#### Zmiana stawek VAT:

1 ^ year ^ month ^ day ^ hour ^ minute ^ PTUA @ PTUB @ PTUC @ PTUD @ PTUE @ PTUF @ PTUG @

#### Zerowanie RAM:

2 ^ year ^ month ^ day ^ hour ^ minute ^ 0 ^ number ^

number - numer kolejny zerowania RAM.

#### Rozpoczęcie sprzedaży po zerowaniu RAM:

3 ^ year ^ month ^ day ^ hour ^ minute ^