POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH

02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

Tel.:  (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy)

Tel.:  (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis)

Fax.: (0-22) 868-68-89

http://dev.posnet.com.pl

http://www.posnet.com.pl

email: drukarki@posnet.com.pl

Biblioteka

ThermalServiceLibrary.dll

INSTRUKCJA   PROGRAMISTY

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność

wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Informacje o ew. zmianach zawarte są w Internecie (www.posnet.com.pl)

Ver. 1.06

Spis treści

1	Wstęp	5

2	Sposób wykorzystania biblioteki	5

2.1	Ładowanie biblioteki	5

2.2	Wywoływanie funkcji, parametry i wartości zwracane	6

2.3	Uwagi	6

3	Opis funkcji udostępnianych przez bibliotekę	8

3.1	Port_Open	8

3.2	Port_SetBaudRate	8

3.3	Port_Close	8

3.4	ErrorMessage	9

3.5	GetDeviceError	9

3.6	SetTimeoutDialogFunc	9

3.7	Send_ACK, Send_NACK, Send_CAN, Send_BEL	10

3.8	GetStatus_CashRegister	10

3.9	GetStatus_Printer	10

3.10	LBSETCK	11

3.11	LBDSP	11

3.12	LBSETPTU	11

3.13	LBSETHDR	12

3.14	LBFEED	12

3.15	LBSERM	12

3.16	LBTRSHDR	13

3.17	LBTRSLN	13

3.18	O_LBTRSLN	13

3.19	LBDEP_P	14

3.20	LBDEPSTR_P	14

3.21	LBDEP_M	14

3.22	LBDEPSTR_M	15

3.23	LBTREXITCAN	15

3.24	O_LBTREXIT	15

3.25	LBTREXIT_A	15

3.26	LBTREXIT	16

3.27	O_LBTRXEND	16

3.28	LBTRFORMPLAT	16

3.29	LBTRXEND1	17

3.30	LBCSHREP2	18

3.31	LBTRSCARD	19

3.32	LBSTOCARD	19

3.33	LBINCCSH	19

3.34	LBDECCSH	21

3.35	LBCSHSTS	22

3.36	LBCSHREP	22

3.37	LBLOGIN	22

3.38	LBLOGOUT	23

3.39	LBFSKREP_D	23

3.40	LBFSKREP_R	23

3.41	LBDAYREP	24

3.42	LBDBREPRS	24

3.43	LBSENDCK	24

3.44	LBFSTRQ	25

3.45	LBFSTRQ22	25

3.46	O_LBFSTRQ	25

3.47	LBERNRQ	26

3.48	LBIDRQ	26

3.49	LBSNDMD	26

3.50	LBCASREP	27

3.51	LBFSTRQ24	27

3.52	LBFSTRQ25	27

3.53	LBFSTRQ26	28

3.54	LBFSTRQ27	28

3.55	I_GetStatus_CashRegister	29

3.56	I_GetStatus_Printer	29

3.57	I_LOGIN	29

3.58	I_LOGOUT	29

3.59	I_SETOPT	30

3.60	I_SETVAT	30

3.61	I_TRSHDR	30

3.62	I_TRSLNE	30

3.63	I_TRSEND	31

3.64	I_TRSEXIT	31

3.65	I_RECADD	31

3.66	I_RECGET	32

3.67	I_GETSTS	32

3.68	I_GETTOT	32

3.69	I_Get_Message	33

3.70	I_S_TRSITEM	33

3.71	I_S_TRSDSC	34

4	Struktury (parametrów dla sekwencji oraz zwrotne)	35

4.1	Wstęp	35

4.2	tEXTERNAL_NUMERIC	35

4.3	tCASH_REGISTER_STATUS	35

4.4	tPRINTER_STATUS	35

4.5	tLBSETCK_PARAMS	36

4.6	tLBSETPTU_PARAMS	36

4.7	tLBTRSLN_PARAMS	36

4.8	tLBDEP_PARAMS	36

4.9	tLBTREXIT_A_PARAMS	37

4.10	tLBTREXIT_PARAMS	37

} tLBTREXIT_PARAMS;	37

4.11	tO_LBTRXEND_PARAMS	37

4.12	tLBTRFORMPLAT_PARAMS	38

4.13	tLBTRXEND1_PARAMS	39

4.14	tLBCSHREP2_PARAMS	40

4.15	tLBCARD_PARAMS	40

4.16	tLBCSH_PARAMS	41

4.17	tLBCSHREP_PARAMS	41

4.18	tLBLOG_PARAMS	41

4.19	tLBFSKREP_D_PARAMS	41

4.20	tLBFSKREP_R_PARAMS	41

4.21	tLBDAYREP_PARAMS	42

4.22	tLBDBREP_PARAMS	42

4.23	tLBDBREPRS_RESPONSE	42

4.24	tLBSENDCK_RESPONSE	42

4.25	tLBFSTRS1_RESPONSE	43

4.26	tLBFSTRQ1_RESPONSE	43

4.27	tLBFSTRQ25_PARAMS	44

4.28	tLBFSTRQ27_RESPONSE	44

4.29	tLBIDRQ_RESPONSE	44

4.30	tO_LBFSTRS_RESPONSE	44

4.31	tI_CASH_REGISTER_STATUS	48

4.32	tI_PRINTER_STATUS	48

4.33	tLOGIN_PARAMS	48

4.34	tSETOPT_PARAMS	48

4.35	tSETVAT_PARAMS	48

4.36	tTRSHDR_PARAMS	48

4.37	tTRSLNE_PARAMS	49

4.38	tTRSEND_PARAMS	49

4.39	tRECADD_PARAMS	49

4.40	tRECGET_RESPONSE	51

4.41	tGETSTS_RESPONSE	53

4.42	tGETTOT_RESPONSE	53

4.43	komunikaty trybu „Remote PC”	53

4.44	tS_TRSITEM_PARAMS	54

4.45	tS_TRSDSC_PARAMS	54

5	Kody zwrotne	55

5.1	Wstęp	55

5.2	Kody stałe	55

5.3	Kody zmienne	56

6	Historia zmian	57

- Wstęp

Zastosowanie biblioteki ThermalServiceLibrary uwalnia programistę od pracy związanej z tworzeniem od podstaw systemu obsługi urządzeń fiskalnych (drukarek, kas) firmy Posnet.

Biblioteka przeznaczona jest dla 32–bitowych systemów Microsoft Windows. Została napisana w języku C/C++ (stąd opis w konwencji języka C), jednakże można ją wykorzystać z poziomu innych języków (Pascal/Delphi, Visual Basic i innych).

W obecnej wersji obsługiwany jest protokół w wersji „polskiej” (zaimplementowana większość sekwencji, włącznie z kilkoma funkcjami przeznaczonymi wyłącznie dla urządzeń starej homologacji – wyróżnione są one przedrostkiem O_) i „włoskiej” (tylko podstawowe sekwencje – wyróżnione przedrostkiem I_).

Istnieje możliwość zastąpienia starej biblioteki (PosnetDF.dll) nową, ponieważ zaimplementowane zostały wszystkie funkcje przez nią udostępniane.

- Sposób wykorzystania biblioteki

  - Ładowanie biblioteki

Biblioteka może być ładowana przez aplikację dynamicznie („linkowanie dynamiczne” – aplikacja musi samodzielnie pobrać adresy funkcji, które będą wykorzystywane) lub być ładowana przez system operacyjny automatycznie przy uruchamianiu aplikacji („linkowanie statyczne”).

Poniżej zamieszczony jest fragment kodu (w języku C++ z wykorzystaniem MFC) pokazujący w jaki sposób aplikacja może dynamicznie załadować bibliotekę i pobrać adresy potrzebnych funkcji (przykładowy kod łatwo może być zmodyfikowany w celu pobrania większej liczby adresów funkcji):

typedef void ( *tFUN ) ();		// typ wskaźnika do funkcji – aby nie określać wprost, że adres jest 32 bitowy

typedef struct						// nazwa funkcji i adres jej wskaźnika

{

char *		Name;

tFUN *	Address;

} tDLL_IMPORT;

// kilka przykładowych funkcji z biblioteki…

typedef int	( *tTHSL_PORT_OPEN )	( char *, DWORD );

typedef int	( *tTHSL_LBTRSHDR )	( BYTE );

typedef int	( *tTHSL_LBTRSLN )		( tLBTRSLN_PARAMS * );

tFUN Addr;

tTHSL_PORT_OPEN	ThSL_Port_Open;

tTHSL_LBTRSHDR		ThSL_LBTRSHDR;

tTHSL_LBTRSLN		ThSL_LBTRSLN;

tDLL_IMPORT Dll_Import_Table[] =

{

{ "Port_Open",		(tFUN *) (& ThSL_Port_Open) },

{ "LBTRSHDR",		(tFUN *) (& ThSL_LBTRSHDR) },

{ "LBTRXEND1",	(tFUN *) (& ThSL_LBTRXEND1) },

};

HINSTANCE		hThermalServiceLibrary;	// “uchwyt” do biblioteki

DWORD 			i, NrOfImports;

CString 			Name;

/*

Przy pomocy funkcji LoadLibrary ładujemy bibliotekę, zapamiętując jej “uchwyt” – przy zamykaniu aplikacji konieczne będzie jego zwolnienie:  CloseLibrary( hThermalServiceLibrary );

*/

if( ! ( hThermalServiceLibrary = LoadLibrary( "ThermalServiceLibrary.dll" ) ) )

{

// BŁĄD !!! – nie załadowano biblioteki, dalsza praca nie będzie możliwa

}

NrOfImports = sizeof( Dll_Import_Table ) / sizeof( tDLL_IMPORT );		// ile funkcji chcemy pobrać

for( i = 0; i < NrOfImports; i++ )

{

Name = Dll_Import_Table[i].Name;										// bierzemy nazwę funkcji

Addr = (tFUN) GetProcAddress(hThermalServiceLibrary, Name);		// pobieramy jej adres

if( Addr )																		// czy adres niezerowy ?

{

*( Dll_Import_Table[i].Address) = Addr;								// tak – zapamiętujemy go

}

else

{

// BŁĄD !!! – w bibliotece nie ma funkcji o takiej nazwie

}

}

  - Wywoływanie funkcji, parametry i wartości zwracane

Funkcje biblioteczne wywoływane mogą być zgodnie z konwencją języka C/C++ (‘cdecl’), gdzie parametry przekazywane są przez stos w odwrotnej kolejności (tzn. od strony prawej do lewej). Po powrocie z funkcji stos jest czyszczony przez program, który daną funkcję wywołał. Wartości zwracane są przez rejestr procesora (EAX).

Ze względu na fakt, że Visual Basic obsługuje jedynie konwencję ‘stdcall’ eksportowane funkcje zostały zdublowane – i tak korzystając z konwencji ‘stdcall’ należy korzystać z funkcji z przedrostkiem p_, w przeciwnym razie należy korzystać z funkcji bez tego przedrostku.

Zarówno argumenty jak i wartości zwracane rozszerzane są do 32 bitów.

Funkcje biblioteki ThermalServiceLibrary wykorzystują następujące typy danych:

| Nazwa | Rodzaj | Zakres |
| --- | --- | --- |
| char | 8 bitowy ze znakiem | –128…127 |
| BYTE | 8 bitowy bez znaku | 0…255 |
| int | 32 bitowy ze znakiem | – 2147483649… 2147483648 |
| DWORD | 32 bitowy bez znaku | 0… 4294967295 |

Spora część argumentów funkcji (w szczególności – struktury) przekazywana jest przez adres (który fizycznie jest liczbą 32 bitową) – oznaczenie * (gwiazdka). Natomiast wartości zwracane są w większości typu int i mają sens kodu potwierdzenia wykonania operacji / kodu błędu (spis zamieszczony jest w rozdziale 5).

Wśród argumentów należy wyróżnić strukturę tEXTERNAL_NUMERIC, służącą do przekazywania parametrów numerycznych (kwot, ilości), uniezależniającą bibliotekę od wewnętrznej (przyjętej w aplikacji) postaci takich parametrów.

  - Uwagi

- Funkcje biblioteki obsługujące sekwencje oczekują potwierdzenia wykonania (tak jak to jest w przypadku protokołu „włoskiego”). W związku z tym na początku pracy należy włączyć automatyczne odsyłanie kodu potwierdzenia / błędu (LBSERM z parametrem równym 3) jeśli wykorzystywane urządzenie obsługuje protokół polski.

- Niniejszy dokument nie zawiera opisu sekwencji, ich parametrów czy też wartości zwracanych przez urządzenia. Konieczne jest więc wcześniejsze zapoznanie się z odpowiednią instrukcją programisty danego urządzenia.

- Opis funkcji udostępnianych przez bibliotekę

  - Port_Open

Otworzenie portu komunikacyjnego.

int Port_Open(

char * aPortName,
DWORD aBaudRate

);

Argumenty:

aPortName

nazwa portu (COM1…)

aBaudRate

prędkość transmisji (1200…19200)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Port otwierany jest w trybie synchronicznym – czyli blokującym.

  - Port_SetBaudRate

Zmiana prędkości transmisji.

int Port_SetBaudRate(

DWORD aRate
);

Argumenty:

aRate

prędkość transmisji (jak w Port_Open)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - Port_Close

Zamknięcie portu komunikacyjnego.

void Port_Close();

  - ErrorMessage

Wyświetlenie komunikatu (o błędzie).

void ErrorMessage(

char * aStr,

int aReturnCode

);

Argumenty:

aStr

tekst komunikatu

aReturnCode

kod błędu (zwracany przez funkcje biblioteki)

Uwagi:

Funkcja przeznaczona raczej do pomocy w uruchamianiu oprogramowania. Rozpoznaje kod błędu oznaczający zasygnalizowanie błędu przez urządzenie. W takim przypadku dopisuje do podanego tekstu komunikatu tekst opisujący kod rozkazu i kod błędu zwrócony przez urządzenie.

  - GetDeviceError

Pobranie kodu błędu urządzenia.

DWORD GetDeviceError();

Zwraca:

kod błędu urządzenia

Uwagi:

Zwrócony kod składa się z części określającej kod rozkazu (starsze słowo) i właściwego kodu (młodsze słowo, ponieważ jednak urządzenia zwracają 8-bitowe kody błędu wykorzystany jest tylko młodszy bajt).

  - SetTimeoutDialogFunc

Wybór nowej funkcji obsługującej Timeout (- np. zapytanie użytkownika o dalsze postępowanie).

int SetTimeoutDialogFunc(

tTIMEOUT_DLG_FUNC aFuncAddr

);

Argumenty:

aFuncAddr

adres funkcji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Definicja tTIMEOUT_DLG_FUNC jest następująca:

typedef int ( * tTIMEOUT_DLG_FUNC )();

Funkcja obsługująca Timeout powinna zwracać: IDYES, IDNO lub IDCANCEL (jak standardowy MessageBox ze stylem MB_YESNOCANCEL). IDYES spowoduje ponowienie oczekiwania na odbiór ramki, IDNO – ponowne wysłanie ramki i oczekiwanie na odbiór, IDCANCEL – przerwanie operacji (wyjście z kodem błędu ERR_NO_RESPONSE). Funkcja taka może np. wyświetlać okno dialogowe z zapytaniem o decyzję lub przy pomocy funkcji GetStatus_Printer sprawdzić stan drukarki.

  - Send_ACK, Send_NACK, Send_CAN, Send_BEL

Wysłanie kodu odpowiednio: ACK (potwierdzenie pozytywne), NACK (potwierdzenie negatywne), CAN (przerwanie analizy), BEL (sygnał dźwiękowy)

void Send_ACK();

void Send_NACK();

void Send_CAN();

void Send_BEL();

  - GetStatus_CashRegister

Odczytanie statusu drukarki (ENQ).

int GetStatus_CashRegister(

tCASH_REGISTER_STATUS * aStatusOutPtr

);

Argumenty:

aStatusOutPtr

adres struktury tCASH_REGISTER_STATUS, do której zostanie wpisany odczytany status

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - GetStatus_Printer

Odczytanie statusu mechanizmu (DLE).

int GetStatus_Printer(

tPRINTER_STATUS * aStatusOutPtr

);

Argumenty:

aStatusOutPtr

adres struktury tPRINTER_STATUS, do której zostanie wpisany odczytany status

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBSETCK

Sekwencja LBSETCK.

int LBSETCK(

tLBSETCK_PARAMS * aLBSETCK_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBSETCK_ParamsPtr

adres struktury tLBSETCK_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBDSP

Sekwencja LBDSP.

int LBDSP(

BYTE aMode,

char * aString

);

Argumenty:

aMode

parametr ‘Ps’

aString

parametr ‘string’

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBSETPTU

Sekwencja LBSETPTU.

int LBSETPTU(

tLBSETPTU_PARAMS * aLBSETPTU_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBSETPTU_ParamsPtr

adres struktury tLBSETPTU_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Pole Ps struktury tLBSETPTU_PARAMS nie może przyjmować wartości 0. Zaprogramowanie czterech stawek PTU odbywa się przy Ps równym 4.

Pole _Date różne od zera oznacza, że aktywne są pola Py, Pm i Pd.

  - LBSETHDR

Sekwencja LBSETHDR.

int LBSETHDR(

char * aHdrString,

char * aCashRegNr,

char * aCashier

);

Argumenty:

aHdrString

parametr ‘string’

aCashRegNr

parametr ‘nr_kasy’

aCashier

parametr ‘kasjer’

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBFEED

Sekwencja LBFEED.

int LBFEED(

BYTE aNrOfLines

);

Argumenty:

aNrOfLines

parametr ‘Ps’ (liczba linii)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBSERM

Sekwencja LBSERM.

int LBSERM(

BYTE aMode

);

Argumenty:

aMode

parametr ‘Ps’

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBTRSHDR

Sekwencja LBTRSHDR.

int LBTRSHDR(

BYTE aNrOfLines

);

Argumenty:

aNrOfLines

parametr ‘Pl’ (tryb pracy / liczba linii)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBTRSLN

Sekwencja LBTRSLN.

int LBTRSLN(

tLBTRSLN_PARAMS * aLBTRSLN_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBTRSLN_ParamsPtr

adres struktury tLBTRSLN_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - O_LBTRSLN

Sekwencja LBTRSLN (stara homologacja).

int O_LBTRSLN(

tLBTRSLN_PARAMS * aLBTRSLN_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBTRSLN_ParamsPtr

adres struktury tLBTRSLN_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Parametry przekazywane są poprzez taką samą strukturę jak dla funkcji LBTRSLN.

  - LBDEP_P

Sekwencja LBDEP+.

int LBDEP_P(

tLBDEP_PARAMS * aLBDEP ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBDEP_ParamsPtr

adres struktury tLBDEP_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Argumenty funkcji  LBDEP_P, LBDEPSTR_P, LBDEP_M oraz LBDEPSTR_M przekazywane są poprzez tą samą strukturę (tLBDEP_PARAMS).

  - LBDEPSTR_P

Sekwencja LBDEPSTR+.

int LBDEPSTR_P(

tLBDEP_PARAMS * aLBDEP_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBDEP_ParamsPtr

adres struktury tLBDEP_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBDEP_M

Sekwencja LBDEP–.

int LBDEP_M(

tLBDEP_PARAMS * aLBDEP_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBDEP_ParamsPtr

adres struktury tLBDEP_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBDEPSTR_M

Sekwencja LBDEPSTR–.

int LBDEPSTR_M(

tLBDEP_PARAMS * aLBDEP_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBDEP_ParamsPtr

adres struktury tLBDEP_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBTREXITCAN

Sekwencja LBTREXITCAN.

int LBTREXITCAN(

char * aCashRegNr,

char * aCashier

);

Argumenty:

aCashRegNr

parametr ‘nr_kasy’

aCashier

parametr ‘kasjer’

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - O_LBTREXIT

Sekwencja LBTREXIT (stara homologacja).

int O_LBTREXIT();

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBTREXIT_A

Sekwencja LBTREXIT_A (stara homologacja).

int LBTREXIT_A(

tLBTREXIT_A_PARAMS * aLBTREXIT_A_ParamsPtr

);

Argumenty:

Adres struktury tLBTREXIT_A_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Argument struktury :

Ps=0 – działa jak sekwencja O_LBTREXIT (anulowanie transakcji),

Ps=1 – zakończenie transakcji.

  - LBTREXIT

Sekwencja LBTREXIT (stara homologacja).

int LBTREXIT(

tLBTREXIT_PARAMS * aLBTREXIT_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBTREXIT_ParamsPtr

adres struktury tLBTREXIT_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Argument struktury :

Ps=0 – działa jak sekwencja O_LBTREXIT (anulowanie transakcji),

Ps=1 – zakończenie transakcji.

  - O_LBTRXEND

Sekwencja LBTRXEND (stara homologacja).

int O_LBTRXEND(

tO_LBTRXEND_PARAMS * aLBTRXEND_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBTRXEND_ParamsPtr

adres struktury tO_LBTRXEND_PARAMS  zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Urządzenia nowej homologacji powinny korzystać z sekwencji LBTRXEND1.

  - LBTRFORMPLAT

Sekwencja LBTRFORMPLAT.

int LBTRFORMPLAT(

tLBTRFORMPLAT_PARAMS * aLBTRFORMPLAT_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBTRFORMPLAT_ParamsPtr

adres struktury tLBTRFORMPLAT_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBTRXEND1

Sekwencja LBTRXEND1.

int LBTRXEND1(

tLBTRXEND1_PARAMS * aLBTRXEND1_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBTRXEND1_ParamsPtr

adres struktury tLBTRXEND1_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBCSHREP2

Sekwencja LBCSHREP2.

int LBCSHREP2(

tLBCSHREP2_PARAMS * aLBCSHREP2_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBCSHREP2_ParamsPtr

adres struktury tLBCSHREP2_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBTRSCARD

Sekwencja LBTRSCARD.

int LBTRSCARD(

tLBCARD_PARAMS * aLBTRSCARD_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBTRSCARD_ParamsPtr

adres struktury tLBCARD_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Argumenty funkcji LBTRSCARD i LBSTOCARD przekazywane są poprzez tą samą strukturę (tLBCARD_PARAMS).

  - LBSTOCARD

Sekwencja LBSTOCARD.

int LBSTOCARD(

tLBCARD_PARAMS * aLBSTOCARD_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBSTOCARD_ParamsPtr

adres struktury tLBCARD_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBINCCSH

Sekwencja LBINCCSH.

int LBINCCSH(

tLBCSH_PARAMS * aLBINCCSH_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBINCCSH_ParamsPtr

adres struktury tLBCSH_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Argumenty funkcji LBINCCSH i LBDECCSH przekazywane są poprzez tą samą strukturę (tLBCSH_PARAMS).

  - LBDECCSH

Sekwencja LBDECCSH.

int LBDECCSH(

tLBCSH_PARAMS * aLBDECCSH_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBDECCSH_ParamsPtr

adres struktury tLBCSH_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBCSHSTS

Sekwencja LBCSHSTS.

int LBCSHSTS(

char * aCashRegNr,

char * aCashier

);

Argumenty:

aCashRegNr

parametr ‘nr_kasy’

aCashier

parametr ‘kasjer’

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBCSHREP

Sekwencja LBCSHREP.

int LBCSHREP(

tLBCSHREP_PARAMS * aLBCSHREP_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBCSHREP_ParamsPtr

adres struktury tLBCSHREP_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBLOGIN

Sekwencja LBLOGIN.

int LBLOGIN(

tLBLOG_PARAMS * aLBLOGIN_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBLOGIN_ParamsPtr

adres struktury tLBLOG_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Argumenty funkcji LBLOGIN i LBLOGOUT przekazywane są poprzez tą samą strukturę (tLBLOG_PARAMS).

  - LBLOGOUT

Sekwencja LBLOGOUT.

int LBLOGOUT(

tLBLOG_PARAMS * aLBLOGOUT_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBLOGOUT_ParamsPtr

adres struktury tLBLOG_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBFSKREP_D

Sekwencja LBFSKREP (z zakresem określonym przez daty).

int LBFSKREP_D(

tLBFSKREP_D_PARAMS * aLBFSKREP_D_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBFSKREP_D_ParamsPtr

adres struktury tLBFSKREP_D_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBFSKREP_R

Sekwencja LBFSKREP (z zakresem określonym przez numery rekordów).

int LBFSKREP_R(

tLBFSKREP_R_PARAMS * aLBFSKREP_R_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBFSKREP_R_ParamsPtr

adres struktury tLBFSKREP_R_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBDAYREP

Sekwencja LBDAYREP.

int LBDAYREP(

tLBDAYREP_PARAMS * aLBDAYREP_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBDAYREP_ParamsPtr

adres struktury tLBDAYREP_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBDBREPRS

Sekwencja LBDBREPRS.

int LBDBREPRS(

char * aName,

char aVat,

tLBDBREPRS_RESPONSE * aLBDBREPRS_ResponsePtr

);

Argumenty:

aName

parametr ‘nazwa’

aVat

parametr ‘ptu’

aLBDBREPRS_ResponsePtr

adres struktury tLBDBREPRS_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia (potwierdzenie obecności towaru w bazie)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBSENDCK

Sekwencja LBSENDCK.

int LBSENDCK(

tLBSENDCK_RESPONSE * aLBSENDCK_ResponsePtr

);

Argumenty:

aLBSENDCK_ResponsePtr

adres struktury tLBSENDCK_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia (czas RTC)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBFSTRQ

Sekwencja LBFSTRQ.

int LBFSTRQ(

tLBFSTRS1_RESPONSE * aLBFSTRS1_ResponsePtr

);

Argumenty:

aLBFSTRS1_ResponsePtr

adres strukturytLBFSTRS1_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia (informacje kasowe)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Funkcja wysyła sekwencję LBFSTRQ z parametrem ‘Ps’ równym 23, zwrócone więc będą informacje o wszystkich stawkach (A…G).

  - LBFSTRQ22

Sekwencja LBFSTRQ22.

int LBFSTRQ22(

tLBFSTRS1_RESPONSE * aLBFSTRS1_ResponsePtr

);

Argumenty:

aLBFSTRS1_ResponsePtr

adres strukturytLBFSTRS1_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia (informacje kasowe)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Funkcja wysyła sekwencję LBFSTRQ z parametrem ‘Ps’ równym 22, zwrócone więc będą informacje o wszystkich stawkach w obrębie paragonu (A…G).

  - O_LBFSTRQ

Sekwencja LBFSTRQ (stara homologacja).

int O_LBFSTRQ(

BYTE * aNrOfVatRatesOutPtr,

tO_LBFSTRS_RESPONSE * aO_LBFSTRS_ResponsePtr

);

Argumenty:

aNrOfVatRatesOutPtr

adres bajtu, do którego zostanie wpisana liczba stawek PTU zdefiniowanych w urządzeniu

aO_LBFSTRS_ResponsePtr

adres unii (struktur) tO_LBFSTRS_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

W starej homologacji sekwencja LBFSTRQ zwraca informację o tylu stawkach, ile jest aktualnie zdefiniowanych (czyli struktura odpowiedzi nie jest stała). Na podstawie zwróconej wartości aNrOfVatRatesOutPtr należy wybrać odpowiednią strukturę z unii tO_LBFSTRS_RESPONSE – odpowiednią dla liczby stawek.

  - LBERNRQ

Sekwencja LBERNRQ.

int LBERNRQ(

BYTE * aErrCodeOutPtr

);

Argumenty:

aErrCodeOutPtr

adres bajtu, do którego zostanie wpisany zwrócony przez urządzenie kod błędu ostatniego rozkazu

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBIDRQ

Sekwencja LBIDRQ.

int LBIDRQ(

tLBIDRQ_RESPONSE * aLBIDRQ_ResponsePtr

);

Argumenty:

aLBIDRQ_ResponsePtr

adres struktury tLBIDRQ_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia (typ  i wersja oprogramowania)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBSNDMD

Sekwencja LBSNDMD.

int LBSNDMD(

BYTE aMode

);

Argumenty:

aMode

parametr ‘Ps’

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBCASREP

Sekwencja LBCASREP.

int LBCASREP();

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBFSTRQ24

Sekwencja LBFSTRQ dla parametru ‘Ps’ równego 24.

int LBFSTRQ24(

tLBFSTRQ1_RESPONSE * aLBFSTRQ1_ResponsePtr

);

Argumenty:

aLBFSTRQ1_ResponsePtr

adres struktury tLBFSTRQ1_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia (informacja LBFSTRQ1)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBFSTRQ25

Sekwencja LBFSTRQ dla parametru ‘Ps’ równego 25.

int LBFSTRQ25(

tLBFSTRQ25_PARAMS * aLBFSTRQ25_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLBFSTRQ25_ParamsPtr

adres struktury tLBFSTRQ25_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBFSTRQ26

Sekwencja LBFSTRQ dla parametru ‘Ps’ równego 26.

int LBFSTRQ26(

DWORD aRecordNr

);

Argumenty:

aRecordNr

parametr ‘Nr’ (numer rekordu)

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - LBFSTRQ27

Sekwencja LBFSTRQ dla parametru ‘Ps’ równego 27.

int LBFSTRQ27(

tLBFSTRQ27_RESPONSE * aLBFSTRQ27_ResponsePtr,

BYTE * aRecordTypeOutPtr

);

Argumenty:

aLBFSTRQ27_ResponsePtr

adres struktury tLBFSTRQ27_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia (zawartość bieżącego rekordu)

aRecordTypeOutPtr

adres bajtu, do którego zostanie wpisana wartość określająca typ rekordu

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Wszystkie rodzaje rekordów posiadają identyczną strukturę. Pola, które nie są wykorzystywane w danym typie rekordu, wypełnione są wartościami zerowymi (przez urządzenie, nie przez funkcję).

Wartości określające typ rekordu są następujące:

10 – raport dobowy

11 – zmiana stawek PTU

12 – zerowanie pamięci RAM

13 – rozpoczęcie sprzedaży po zerowaniu pamięci RAM

25 – rekord końcowy (nie ma już więcej rekordów)

  - I_GetStatus_CashRegister

Odczytanie statusu drukarki (ENQ).

int I_GetStatus_CashRegister(

tI_CASH_REGISTER_STATUS * aStatusOutPtr

);

Argumenty:

aStatusOutPtr

adres struktury tI_CASH_REGISTER_STATUS, do której wpisany zostanie odczytany status

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_GetStatus_Printer

Odczytanie statusu mechanizmu (DLE).

int I_GetStatus_Printer(

tI_PRINTER_STATUS * aStatusOutPtr

);

Argumenty:

aStatusOutPtr

adres struktury tI_PRINTER_STATUS, do której wpisany zostanie odczytany status

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_LOGIN

Sekwencja LOGIN.

int I_LOGIN(

tLOGIN_PARAMS * aLOGIN_ParamsPtr

);

Argumenty:

aLOGIN_ParamsPtr

adres struktury tLOGIN_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_LOGOUT

Sekwencja LOGOUT.

int I_LOGOUT();

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_SETOPT

Sekwencja SETOPT.

int I_SETOPT(

tSETOPT_PARAMS * aSETOPT_ParamsPtr

);

Argumenty:

aSETOPT_ParamsPtr

adres struktury tSETOPT_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_SETVAT

Sekwencja SETVAT.

int I_SETVAT(

tSETVAT_PARAMS * aSETVAT_ParamsPtr

);

Argumenty:

aSETVAT_ParamsPtr

adres struktury tSETVAT_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_TRSHDR

Sekwencja TRSHDR.

int I_TRSHDR(

tTRSHDR_PARAMS * aTRSHDR_ParamsPtr

);

Argumenty:

aTRSHDR_ParamsPtr

adres struktury tTRSHDR_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_TRSLNE

Sekwencja TRSLNE .

int I_TRSLNE(

tTRSLNE_PARAMS * aTRSLNE_ParamsPtr

);

Argumenty:

aTRSLNE_ParamsPtr

adres struktury tTRSLNE_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_TRSEND

Sekwencja TRSEND.

int I_TRSEND(

tTRSEND_PARAMS * aTRSEND_ParamsPtr

);

Argumenty:

aTRSEND_ParamsPtr

adres struktury tTRSEND_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_TRSEXIT

Sekwencja TRSEXIT.

int I_TRSEXIT();

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_RECADD

Sekwencja RECADD.

int I_RECADD(

tRECADD_PARAMS * aRECADD_ParamsPtr

);

Argumenty:

aRECADD_ParamsPtr

adres struktury tRECADD_PARAMS zawierającej parametry sekwencji

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_RECGET

Sekwencja RECGET.

int I_RECGET(

BYTE aDatabase,

DWORD aRecordNr,

tRECGET_RESPONSE * aRecGetResponsePtr

);

Argumenty:

aDatabase

wybór bazy, z której pobrany ma być rekord

aRecordNr

numer rekordu

aRecGetResponsePtr

adres struktury tRECGET_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

tRECGET_RESPONSE to w rzeczywistości unia struktur. Należy zwrócić uwagę na wybór struktury zgodnej z rodzajem bazy.

  - I_GETSTS

Sekwencja GETSTS.

int I_GETSTS(

tGETSTS_RESPONSE * aGetStsResponsePtr

);

Argumenty:

aGetStsResponsePtr

adres struktury tGETSTS_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

  - I_GETTOT

Sekwencja GETTOT.

int I_GETTOT(

BOOL aEuroMode,

tGETTOT_RESPONSE * aGetTotResponsePtr

);

Argumenty:

aEuroMode

flaga określająca, czy urządzenie pracuje w trybie EURO

aGetTotResponsePtr

adres struktury tGETTOT_RESPONSE, do której zostanie wpisana odpowiedź urządzenia

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Odpowiedź urządzenia (wartości totalizerów) jest konwertowana do postaci z kropką dziesiętną jeśli ustawiona jest flaga aEuroMode.

  - I_Get_Message

Odebranie komunikatu (tryb pracy ze zdalnym komouterem – „Remote PC”).

int I_Get_Message(

BOOL aEuroMode,

BYTE * aMessageTypeOutPtr,

BYTE ** aMessageFieldsOutPtr

);

Argumenty:

aEuroMode

flaga określająca, czy urządzenie pracuje w trybie EURO

aMessageTypeOutPtr

tu zostanie wpisany kod określający jakiego rodzaju komunikat został odebrany

aMessageFieldsOutPtr

tu zostanie wpisany adres struktury zawierającej dane komunikatu

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Ustawienie flagi aEuroMode powoduje konwertowanie kwot i ilości do postaci z kropką dziesiętną.

Rodzaje komunikatów i kody im przyporządkowane:

SBHDR		0

SBITEM		1

SBLINE		2

SBDSC		3

SBEND		4

SBEXIT		5

Struktury zawierające komunikat zamieszczone są w rozdziale 4.43 (komunikaty trybu „Remote PC”).

  - I_S_TRSITEM

Odpowiedź TRSITEM.

int I_S_TRSITEM(

tS_TRSITEM_PARAMS * aTRSITEM_ParamsPtr

);

Argumenty:

aTRSITEM_ParamsPtr

adres struktury tS_TRSITEM_PARAMS zawierającej parametry odpowiedzi

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Sekwencja ta wysyłana jest w odpowiedzi na komunikat SBITEM (I_Get_Message).

  - I_S_TRSDSC

Odpowiedź TRSDSC.

int I_S_TRSDSC(

tS_TRSDSC_PARAMS * aTRSDSC_ParamsPtr

);

Argumenty:

aTRSDSC_ParamsPtr

adres struktury tS_TRSDSC_PARAMS zawierającej parametry odpowiedzi

Zwraca:

kod potwierdzenia / kod błędu (rozdz. 5)

Uwagi:

Sekwencja ta może być opcjonalnie wysłana w odpowiedzi na komunikat SBLINE (I_Get_Message).

- Struktury (parametrów dla sekwencji oraz zwrotne)

  - Wstęp

Konstrukcja struktur (kolejność i typy pól), przy pomocy których przekazywane są parametry do funkcji odpowiada kolejności parametrów sekwencji. Parametry bajtowe mają takie same nazwy jak w instrukcji programisty drukarki Thermal, nazwy pozostałych parametrów zostały przetłumaczone na język angielski.

  - tEXTERNAL_NUMERIC

typedef struct

{

tTYPE_TRANSL_FUNC	TypeTranslFuncPtr;

LPVOID 	ParamValuePtr;

} tEXTERNAL_NUMERIC;

Opis pól:

TypeTranslFuncPtr

adres funkcji konwertującej wewnętrzny / prywatny format użytkownika na postać tekstową

ParamValuePtr

adres parametru (LPVOID oznacza, że jest to adres do parametru o dowolnym typie)

Uwagi:

Definicja tTYPE_TRANSL_FUNC jest następująca:

typedef int ( *tTYPE_TRANSL_FUNC )( LPVOID, char * );

Parametrami tej funkcji są:

– adres parametru (LPVOID)

– adres bufora, do którego dana funkcja ma wpisać postać tekstową parametru (bufor ma długość 32 znaki)

Funkcja powinna zwracać 0 jeśli operacja konwersji zakończyła się pomyślnie, lub dowolną inną wartość w przeciwnym przypadku.

Jeśli parametr numeryczny jest już w postaci tekstowej, można przekazać adres tego tekstu jako ParamValuePtr a TypeTranslFuncPtr wyzerować.

  - tCASH_REGISTER_STATUS

typedef struct

{

BOOL	FSK;

BOOL	CMD;

BOOL	PAR;

BOOL	TRF;

} tCASH_REGISTER_STATUS;

  - tPRINTER_STATUS

typedef struct

{

BOOL	ONL;

BOOL	PE;

BOOL	ERR;

} tPRINTER_STATUS;

  - tLBSETCK_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Py;

BYTE	Pm;

BYTE	Pd;

BYTE	Ph;

BYTE	Pmn;

BYTE	Ps;

char *	CashRegNr;

char *	Cashier;

} tLBSETCK_PARAMS;

  - tLBSETPTU_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Ps;

BYTE	_Date;

BYTE	Py;

BYTE	Pm;

BYTE	Pd;

tEXTERNAL_NUMERIC *	VatRates;

char *	CashRegNr;

char *	Cashier;

} tLBSETPTU_PARAMS;

  - tLBTRSLN_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Pi;

BYTE	Pr;

char *	Name;

tEXTERNAL_NUMERIC	Quantity;

char	Vat;

tEXTERNAL_NUMERIC	Price;

tEXTERNAL_NUMERIC	Gross;

tEXTERNAL_NUMERIC	Discount;

} tLBTRSLN_PARAMS;

  - tLBDEP_PARAMS

typedef struct

{

tEXTERNAL_NUMERIC	Amount;

char *	Number;

tEXTERNAL_NUMERIC	Quantity;

} tLBDEP_PARAMS;

  - tLBTREXIT_A_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Ps;

BYTE	Pr;

char *	Code;

tEXTERNAL_NUMERIC	PaymentIn;

tEXTERNAL_NUMERIC	Total;

} tLBTREXIT_A_PARAMS;

  - tLBTREXIT_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Ps;

BYTE	Pr;

BYTE	Pn;

BYTE	Pc;

BYTE	Px;

BYTE	Py;

char *	Code;

char *	Line1;

char *	Line2;

char *	Line3;

tEXTERNAL_NUMERIC	PaymentIn;

tEXTERNAL_NUMERIC	Total;

tEXTERNAL_NUMERIC	Discount;

- } tLBTREXIT_PARAMS;

  - tO_LBTRXEND_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Pn;

BYTE	Pc;

BYTE	Py;

BYTE	Px;

BYTE	Pg;

BYTE	Pk;

BYTE	Pz;

BYTE	Pb;

BYTE	Po1;

BYTE	Po2;

BYTE	Pr;

char *	Code;

char **	Line;

char *	CardName;

char *	ChequeName;

char *	CouponName;

tEXTERNAL_NUMERIC	Total;

tEXTERNAL_NUMERIC	Discount;

tEXTERNAL_NUMERIC	Cash;

tEXTERNAL_NUMERIC	Card;

tEXTERNAL_NUMERIC	Cheque;

tEXTERNAL_NUMERIC	Coupon;

tEXTERNAL_NUMERIC	DepositTaken;

tEXTERNAL_NUMERIC	DepositReturned;

tEXTERNAL_NUMERIC	Rest;

} tO_LBTRXEND_PARAMS;

  - tLBTRFORMPLAT_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Ps;

BYTE	Pfx;

tEXTERNAL_NUMERIC	Amount;

char *	FormOfPaymentName;

} tLBTRFORMPLAT_PARAMS;

  - tLBTRXEND1_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Pn;

BYTE	Pc;

BYTE	Py;

BYTE	Pdsp;

BYTE	Px;

BYTE	Pkb;

BYTE	Pkz;

BYTE	Pns;

BYTE	Pfn;

BYTE	Pr;

BYTE	Pg;

BYTE *	Pfx;

char *	CashRegNr;

char *	Cashier;

char *	SystemNr;

char **	Line;

char **	FormOfPaymentName;

char **	DepositTakenNr;

tEXTERNAL_NUMERIC *	DepositTakenQuantity;

char **	DepositReturnedNr;

tEXTERNAL_NUMERIC *	DepositReturnedQuantity;

tEXTERNAL_NUMERIC	Total;

tEXTERNAL_NUMERIC	Dsp;

tEXTERNAL_NUMERIC	Discount;

tEXTERNAL_NUMERIC	Cash;

tEXTERNAL_NUMERIC *	FormOfPaymentAmount;

tEXTERNAL_NUMERIC	Rest;

tEXTERNAL_NUMERIC *	DepositTakenAmount;

tEXTERNAL_NUMERIC *	DepositReturnedAmount;

} tLBTRXEND1_PARAMS;

  - tLBCSHREP2_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Pkb;

BYTE	Pkz;

BYTE	Pfn;

BYTE	Pg;

BYTE *	Pfx;

char *	Shift;

char *	CashRegNr;

char *	Cashier;

char *	Beginning;

char *	End;

char **	FormOfPaymentName;

char **	DepositTakenName;

char **	DepositReturnedName;

tEXTERNAL_NUMERIC	Takings;

tEXTERNAL_NUMERIC	SalesCash;

tEXTERNAL_NUMERIC	PaymentIn;

tEXTERNAL_NUMERIC	Expenditures;

tEXTERNAL_NUMERIC	PaymentOut;

tEXTERNAL_NUMERIC *	FormOfPaymentAmount;

tEXTERNAL_NUMERIC	DepositTakenTotal;

tEXTERNAL_NUMERIC *	DepositTakenAmount;

tEXTERNAL_NUMERIC	DepositReturnedTotal;

tEXTERNAL_NUMERIC *	DepositReturnedAmount;

tEXTERNAL_NUMERIC	Cash;

DWORD	NrOfReceipts;

DWORD	NrOfCancelledReceipts;

DWORD	NrOfCancelledItems;

} tLBCSHREP2_PARAMS;

  - tLBCARD_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Ps;

BYTE	Pn;

char *	CashRegNr;

char *	CashierNr;

char *	ReceiptNr;

char *	Contract;

char *	Terminal;

char *	CardName;

char *	CardNr;

char *	DateMM;

char *	DateYY;

char *	AuthCode;

tEXTERNAL_NUMERIC	Amount;

} tLBCARD_PARAMS;

  - tLBCSH_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	_dummy;

tEXTERNAL_NUMERIC	Payment;

char *	CashRegNr;

char *	Cashier;

} tLBCSH_PARAMS;

  - tLBCSHREP_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Ps;

char *	Shift;

char *	Cashier;

char *	CashRegNr;

} tLBCSHREP_PARAMS;

  - tLBLOG_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	_dummy;

char *	CashRegNr;

char *	Cashier;

} tLBLOG_PARAMS;

  - tLBFSKREP_D_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Py1;

BYTE	Pm1;

BYTE	Pd1;

BYTE	Py2;

BYTE	Pm2;

BYTE	Pd2;

BYTE	Pt;

char *	CashRegNr;

char *	Cashier;

} tLBFSKREP_D_PARAMS;

  - tLBFSKREP_R_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Pt;

DWORD	From;

DWORD	To;

char *	CashRegNr;

char *	Cashier;

} tLBFSKREP_R_PARAMS;

  - tLBDAYREP_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	_Date;

BYTE	Py;

BYTE	Pm;

BYTE	Pd;

char *	CashRegNr;

char *	Cashier;

} tLBDAYREP_PARAMS;

  - tLBDBREP_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Ps;

char *	Name;

char *	Vat;

} tLBDBREP_PARAMS;

  - tLBDBREPRS_RESPONSE

typedef struct

{

BYTE	Pe;

char *	Vat;

} tLBDBREPRS_RESPONSE;

  - tLBSENDCK_RESPONSE

typedef struct

{

BYTE	Pyy;

BYTE	Pmm;

BYTE	Pdd;

BYTE	Ph;

BYTE	Pm;

BYTE	_Ps;		/* sekundy - na stałe 0 */

} tLBSENDCK_RESPONSE;

  - tLBFSTRS1_RESPONSE

typedef struct

{

BYTE	Pe;

BYTE	Pm;

BYTE	Pt;

BYTE	Px;

BYTE	Pf;

BYTE	Pz;

BYTE	Pyy;

BYTE	Pmm;

BYTE	Pdd;

char *	VatA;

char *	VatB;

char *	VatC;

char *	VatD;

char *	VatE;

char *	VatF;

char *	VatG;

DWORD	NrOfReceipts;

char *	TotA;

char *	TotB;

char *	TotC;

char *	TotD;

char *	TotE;

char *	TotF;

char *	TotG;

char *	Cash;

char *	SerialNr;

} tLBFSTRS1_RESPONSE;

  - tLBFSTRQ1_RESPONSE

typedef struct

{

DWORD	Py;

BYTE	Pm;

BYTE	Pd;

DWORD	DailyRecNr;

DWORD	DailyRecRem;

DWORD	Blocked;

char *	AmountA;

char *	AmountB;

char *	AmountC;

char *	AmountD;

char *	AmountE;

char *	AmountF;

char *	AmountG;

} tLBFSTRQ1_RESPONSE;

  - tLBFSTRQ25_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Ps;

BYTE	Py;

BYTE	Pm;

BYTE	Pd;

BYTE	Ph;

BYTE	Pmin;

BYTE	Psec;

} tLBFSTRQ25_PARAMS;

  - tLBFSTRQ27_RESPONSE

typedef struct

{

DWORD	Year;			/* Rok w postaci pełnej ! */

BYTE	Month;

BYTE	Day;

BYTE	Hour;

BYTE	Min;

BYTE	Sec;

DWORD	Num1;

DWORD	Num2;

DWORD	Num3;

char *	Val1;

char *	ValA;

char *	ValB;

char *	ValC;

char *	ValD;

char *	ValE;

char *	ValF;

char *	ValG;

} tLBFSTRQ27_RESPONSE;

  - tLBIDRQ_RESPONSE

typedef struct

{

char *	Type;

char *	Version;

} tLBIDRQ_RESPONSE;

  - tO_LBFSTRS_RESPONSE

typedef union

{

tO_LBFSTRS_RESPONSE1	NrOfRatesEq1;

tO_LBFSTRS_RESPONSE2	NrOfRatesEq2;

tO_LBFSTRS_RESPONSE3	NrOfRatesEq3;

tO_LBFSTRS_RESPONSE4	NrOfRatesEq4;

tO_LBFSTRS_RESPONSE5	NrOfRatesEq5;

tO_LBFSTRS_RESPONSE6	NrOfRatesEq6;

} tO_LBFSTRS_RESPONSE;

typedef struct

{

BYTE	Pe;

BYTE	Pm;

BYTE	Pt;

BYTE	Px;

BYTE	Pf;

BYTE	Pz;

BYTE	Pyy;

BYTE	Pmm;

BYTE	Pdd;

char *	VatA;

DWORD	NrOfReceipts;

char *	TotA;

char *	TotZ;

char *	Cash;

char *	SerialNr;

} tO_LBFSTRS_RESPONSE1;

typedef struct

{

BYTE	Pe;

BYTE	Pm;

BYTE	Pt;

BYTE	Px;

BYTE	Pf;

BYTE	Pz;

BYTE	Pyy;

BYTE	Pmm;

BYTE	Pdd;

char *	VatA;

char *	VatB;

DWORD	NrOfReceipts;

char *	TotA;

char *	TotB;

char *	TotZ;

char *	Cash;

char *	SerialNr;

} tO_LBFSTRS_RESPONSE2;

typedef struct

{

BYTE	Pe;

BYTE	Pm;

BYTE	Pt;

BYTE	Px;

BYTE	Pf;

BYTE	Pz;

BYTE	Pyy;

BYTE	Pmm;

BYTE	Pdd;

char *	VatA;

char *	VatB;

char *	VatC;

DWORD	NrOfReceipts;

char *	TotA;

char *	TotB;

char *	TotC;

char *	TotZ;

char *	Cash;

char *	SerialNr;

} tO_LBFSTRS_RESPONSE3;

typedef struct

{

BYTE	Pe;

BYTE	Pm;

BYTE	Pt;

BYTE	Px;

BYTE	Pf;

BYTE	Pz;

BYTE	Pyy;

BYTE	Pmm;

BYTE	Pdd;

char *	VatA;

char *	VatB;

char *	VatC;

char *	VatD;

DWORD	NrOfReceipts;

char *	TotA;

char *	TotB;

char *	TotC;

char *	TotD;

char *	TotZ;

char *	Cash;

char *	SerialNr;

} tO_LBFSTRS_RESPONSE4;

typedef struct

{

BYTE	Pe;

BYTE	Pm;

BYTE	Pt;

BYTE	Px;

BYTE	Pf;

BYTE	Pz;

BYTE	Pyy;

BYTE	Pmm;

BYTE	Pdd;

char *	VatA;

char *	VatB;

char *	VatC;

char *	VatD;

char *	VatE;

DWORD	NrOfReceipts;

char *	TotA;

char *	TotB;

char *	TotC;

char *	TotD;

char *	TotE;

char *	TotZ;

char *	Cash;

char *	SerialNr;

} tO_LBFSTRS_RESPONSE5;

typedef struct

{

BYTE	Pe;

BYTE	Pm;

BYTE	Pt;

BYTE	Px;

BYTE	Pf;

BYTE	Pz;

BYTE	Pyy;

BYTE	Pmm;

BYTE	Pdd;

char *	VatA;

char *	VatB;

char *	VatC;

char *	VatD;

char *	VatE;

char *	VatF;

DWORD	NrOfReceipts;

char *	TotA;

char *	TotB;

char *	TotC;

char *	TotD;

char *	TotE;

char *	TotF;

char *	TotZ;

char *	Cash;

char *	SerialNr;

} tO_LBFSTRS_RESPONSE6;

  - tI_CASH_REGISTER_STATUS

typedef struct

{

BOOL	EUR;

BOOL	FSK;

BOOL	CMD;

BOOL	PAR;

BOOL	SUP;

} tI_CASH_REGISTER_STATUS;

  - tI_PRINTER_STATUS

typedef struct

{

BOOL	POW;

BOOL	LVR;

BOOL	PAP;

BOOL	ERR;

} tI_PRINTER_STATUS;

  - tLOGIN_PARAMS

typedef struct

{

char *	Login;

} tLOGIN_PARAMS;

  - tSETOPT_PARAMS

typedef struct

{

BYTE		Option;

BYTE	Flag;

} tSETOPT_PARAMS;

  - tSETVAT_PARAMS

typedef struct

{

tEXTERNAL_NUMERIC	VatA;

tEXTERNAL_NUMERIC	VatB;

tEXTERNAL_NUMERIC	VatC;

tEXTERNAL_NUMERIC	VatD;

tEXTERNAL_NUMERIC	VatE;

tEXTERNAL_NUMERIC	VatF;

tEXTERNAL_NUMERIC	VatG;

} tSETVAT_PARAMS;

  - tTRSHDR_PARAMS

typedef struct

{

char *	FiscalCode;

} tTRSHDR_PARAMS;

  - tTRSLNE_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Oper;

BYTE	Flag;

DWORD	Plu;

char *	Name;

tEXTERNAL_NUMERIC	Price;

tEXTERNAL_NUMERIC	Quantity;

BYTE	DscNo;

tEXTERNAL_NUMERIC	DscAmt;

} tTRSLNE_PARAMS;

  - tTRSEND_PARAMS

typedef struct

{

tEXTERNAL_NUMERIC	Cash;

BYTE	DscNo;

tEXTERNAL_NUMERIC	DscAmt;

tEXTERNAL_NUMERIC	Fp1;

tEXTERNAL_NUMERIC	Fp2;

tEXTERNAL_NUMERIC	Fp3;

tEXTERNAL_NUMERIC	Fp4;

} tTRSEND_PARAMS;

  - tRECADD_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Database;

BYTE	ModFlag;

DWORD	RecNr;

tDB_RECORD	DatabaseRecord;

} tRECADD_PARAMS;

Gdzie DatabaseRecord to następująca unia:

typedef union DB_RECORD

{

tDEPARTMENT_DB_RECORD				Department;

tFORMS_OF_PAYMENT_DB_RECORD	FormsOfPayment;

tDISCOUNT_DB_RECORD						Discount;

tPLU_DB_RECORD						PLU;

tBARCODE_FMT_DB_RECORD				BarcodeFmt;

tCASHIER_DB_RECORD						Cashier;

} tDB_RECORD;

Elemetami unii są struktury Department, FormsOfPayment,  Discount, PLU,  BarcodeFmt i Cashier zdefiniowane następująco:

typedef struct

{

char *	Name;

tEXTERNAL_NUMERIC	Price;

tEXTERNAL_NUMERIC	Amt;

BYTE	Vat;

BYTE	PrFxd;

BYTE	CprMin;

BYTE	CprMax;

tEXTERNAL_NUMERIC	PrMin;

tEXTERNAL_NUMERIC	PrMax;

} tDEPARTMENT_DB_RECORD;

typedef struct

{

char *	Name;

BYTE	Type;

tEXTERNAL_NUMERIC	Amount;

} tFORMS_OF_PAYMENT_DB_RECORD;

typedef struct

{

char *	Name;

tEXTERNAL_NUMERIC	Value;

BYTE	Type;

} tDISCOUNT_DB_RECORD;

typedef struct

{

char *	Name;

char *	Barcode;

tEXTERNAL_NUMERIC	Price;

tEXTERNAL_NUMERIC	Quantity;

BYTE	Dpmt;

BYTE	Vat;

BYTE	PrFxd;

BYTE	CprMin;

BYTE	CprMax;

} tPLU_DB_RECORD;

typedef struct

{

char *	BcFmt;

} tBARCODE_FMT_DB_RECORD;

typedef struct

{

char *	Name;

char *	Password;

tEXTERNAL_NUMERIC	CancCnt;

tEXTERNAL_NUMERIC	Turnover;

tEXTERNAL_NUMERIC	RetAmt;

tEXTERNAL_NUMERIC	CancAmt;

tEXTERNAL_NUMERIC	CashIn;

tEXTERNAL_NUMERIC	CashOut;

tEXTERNAL_NUMERIC	Fp1;

tEXTERNAL_NUMERIC	Fp2;

tEXTERNAL_NUMERIC	Fp3;

tEXTERNAL_NUMERIC	Fp4;

tEXTERNAL_NUMERIC	Tkngs;

tEXTERNAL_NUMERIC	Dsc1;

tEXTERNAL_NUMERIC	Dsc2;

tEXTERNAL_NUMERIC	Dsc3;

tEXTERNAL_NUMERIC	Dsc4;

tEXTERNAL_NUMERIC	Dsc5;

tEXTERNAL_NUMERIC	Dsc6;

tEXTERNAL_NUMERIC	DscF;

tEXTERNAL_NUMERIC	SrchF;

tEXTERNAL_NUMERIC	RcptCnt;

tEXTERNAL_NUMERIC	Time;

} tCASHIER_DB_RECORD;

  - tRECGET_RESPONSE

typedef union RECGET_RECORD

{

tRECGET_DEPARTMENT_RESPONSE				Department;

tRECGET_FORMS_OF_PAYMENT_RESPONSE	FormsOfPayment;

tRECGET_DISCOUNT_RESPONSE					Discount;

tRECGET_PLU_RESPONSE								PLU;

tRECGET_BARCODE_FMT_RESPONSE			BarcodeFmt;

tRECGET_CASHIER_RESPONSE					Cashier;

} tRECGET_RESPONSE;

Elementami unii tRECGET_RESPONSE są struktury Department, FormsOfPayment, Discount, PLU, BarcodeFmt, Cashier zdefiniowane następująco:

typedef struct

{

char *	Name;

char *	Price;

char *	Amt;

BYTE	Vat;

BYTE	PrFxd;

BYTE	CprMin;

BYTE	CprMax;

char *	PrMin;

char *	PrMax;

} tRECGET_DEPARTMENT_RESPONSE;

typedef struct

{

char *	Name;

BYTE	Type;

char *	Amount;

} tRECGET_FORMS_OF_PAYMENT_RESPONSE;

typedef struct

{

char *	Name;

char *	Value;

BYTE	Type;

} tRECGET_DISCOUNT_RESPONSE;

typedef struct

{

char *	Name;

char *	Barcode;

char *	Price;

char *	Quantity;

BYTE	Dpmt;

BYTE	Vat;

BYTE	PrFxd;

BYTE	CprMin;

BYTE	CprMax;

} tRECGET_PLU_RESPONSE;

typedef struct

{

char *	BcFmt;

} tRECGET_BARCODE_FMT_RESPONSE;

typedef struct

{

char *	Name;

char *	Password;

char *	CancCnt;

char *	Turnover;

char *	RetAmt;

char *	CancAmt;

char *	CashIn;

char *	CashOut;

char *	Fp1;

char *	Fp2;

char *	Fp3;

char *	Fp4;

char *	Tkngs;

char *	Dsc1;

char *	Dsc2;

char *	Dsc3;

char *	Dsc4;

char *	Dsc5;

char *	Dsc6;

char *	DscF;

char *	SrchF;

char *	RcptCnt;

char *	Time;

} tRECGET_CASHIER_RESPONSE;

  - tGETSTS_RESPONSE

typedef struct

{

BYTE	HwType;

BYTE	FscMode;

BYTE	Tot;

BYTE	F_Year;

BYTE	F_Month;

BYTE	F_Day;

char *	Tin;

char *	FmNr;

char *	Password;

char *	Version;

DWORD	DbDep;

DWORD	DbHk;

DWORD	DbCsh;

DWORD	DbFp;

DWORD	DbDsc;

DWORD	DbPlu;

DWORD	DbBf;

} tGETSTS_RESPONSE;

  - tGETTOT_RESPONSE

typedef struct

{

char *	TotA;

char *	TotB;

char *	TotC;

char *	TotD;

char *	TotE;

char *	TotF;

char *	TotG;

} tGETTOT_RESPONSE;

  - komunikaty trybu „Remote PC”

typedef struct

{

BYTE	CshNo;

} tSBHDR_MESSAGE;

typedef struct

{

char *	Barcode;

}	tSBITEM_MESSAGE;

typedef struct

{

BYTE	Oper;

BYTE	Flag;

DWORD	PluDep;

char *	Price;

char *	Quantity;

} tSBLINE_MESSAGE;

typedef struct

{

BYTE	DscNo;

char *	DscAmt;

} tSBDSC_MESSAGE;

typedef struct

{

char *	Total;

char *	Cash;

BYTE	DscNo;

char *	DscAmt;

char *	Fp1;

char *	Fp2;

char *	Fp3;

char *	Fp4;

} tSBEND_MESSAGE;

  - tS_TRSITEM_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	Flag;

DWORD	PluDep;

char *	Name;

tEXTERNAL_NUMERIC	Price;

} tS_TRSITEM_PARAMS;

  - tS_TRSDSC_PARAMS

typedef struct

{

BYTE	DscNo;

tEXTERNAL_NUMERIC	DscAmt;

} tS_TRSDSC_PARAMS;

- Kody zwrotne

  - Wstęp

Funkcje biblioteczne zwracają kod SOK w przypadku pomyślnego wykonania lub jeden z kodów błędów (wykaz wartości kodów zamieszczony jest  rozdz. 5.2 i 5.3).

Kodom błędów przyporządkowane są wartości ujemne, dotyczy to również tabeli w rozdziale 5.3, lecz wygodniej było przedstawić te kody w postaci szesnastkowej.

  - Kody stałe

| SOK | 0 | wszystko w porządku |
| --- | --- | --- |
| SERROR | -1 | wystąpił błąd (kiedy nie jest konieczne bliższe sprecyzowanie rodzaju) |
| ERR_ALLOC | -2 | błąd allokacji pamięci |
| ERR_CREATE_FILE | -3 | błąd CreateFile (plik) |
| ERR_CREATE_FILE_COM | -4 | błąd CreateFile (port) |
| ERR_READ_FILE | -5 | błąd funkcji ReadFile (plik) |
| ERR_READ_FILE_COM | -6 | błąd funkcji ReadFile (port) |
| ERR_WRITE_FILE | -7 | błąd funkcji WriteFile (plik) |
| ERR_WRITE_FILE_COM | -8 | błąd funkcji WriteFile (port) |
| ERR_COMM_SETTINGS | -9 | błąd ustawiania parametrów portu |
| ERR_PORT_NOT_OPEN | -10 | port nie został otwarty, a próbowano wysłać lub odebrać dane |
| ERR_NO_RESPONSE | -20 | zupełny brak odpowiedzi (w wyznaczonym czasie) |
| ERR_RESPONSE_TOUT | -21 | za długie oczekiwanie na odpowiedź (na odbiór całej ramki) |
| ERR_RESEND | -22 | w przypadku timeout-u użytkownik wybrał ponowne wysłanie ramki |
| ERR_I_MAX_RETRIES | -23 | przekroczona liczba prób (protokół włoski) |
| ERR_CHECKSUM | -24 | nieprawidłowa wartość sumy konrolnej |
| ERR_RETURN_CODE | -25 | zasygnalizowano błąd wykonania rozkazu (*1) |
| ERR_UNKNOWN_FRAME | -26 | nieznana / nieprawidłowa ramka |
| ERR_UNKNOWN_CMD | -27 | nieznana (nierozpoznana) komenda |
| ERR_INPUT_BUF_OVRRUN | -28 | zapełniono bufor wejściowy w oczekiwaniu na znacznik końca ramki |
| ERR_FRAME_TOO_LONG | -29 | nie jest możliwe wygenerowanie ramki (bufor zbyt krótki) |
| ERR_FIELD_CONTENTS | -41 | nieprawidłowa zawartość pola - niezgodna z rodzajem (odpowiedź) |
| ERR_NUMBER_OF_FIELDS | -42 | nieprawidłowa liczba pól w ramce zwrotnej |
| ERR_FMT_HEADER | -43 | nieprawidłowe pole nagłówka |
| ERR_FMT_RETURN_CODE | -50 | nieprawidłowe pole zwrotnego kodu (*2) |
| ERR_FMT_CHECKSUM | -51 | nieprawidłowe pole (format) sumy kontrolnej |
| ERR_FMT_ENQ | -52 | nieprawidłowa odpowiedź na ENQ |
| ERR_FMT_DLE | -53 | nieprawidłowa odpowiedź na DLE |
| ERR_OPT_PARAMS | -60 | błąd parametrów opcjonalnych (*3) |

Uwagi:

*1		GetExtendedErrorCode() aby pobrać kod zwrócony przez urządzenie

*2		protokół włoski: chodzi o kod błędu, polski – kod bajtowy znajdujący się przed kodem rozkazu

*3		kiedy wymagane jest, aby występowały albo wszystkie parametry, albo żaden z nich

  - Kody zmienne

Kody te służą do sygnalizowania błędów argumentów przekazywanych do funkcji. Starsze słowo określa rodzaj błędu, młodsze słowo zawiera numer (liczony od zera, wliczane są elementy tablic, struktury tEXTERNAL_NUMERIC liczone są jak pojedyncze elementy) błędnego parametru sekwencji. W tabeli zamieszczone są kody bazowe (czyli takie, które zwracane będą dla pierwszego parametru).

| ERR_ACCESS_VIOLATION | 0xC0000000 | dostęp do nieprawidłowego obszaru pamięci |
| --- | --- | --- |
| ERR_FIELD_TYPE | 0xD0000000 | nieprawidłowy rodzaj pola (zła postać) |
| ERR_PARAM_VALUE | 0xE0000000 | nieprawidłowa wartość parametru |
| ERR_PARAM_LEN | 0xF0000000 | nieprawidłowa długość parametru (tekst) |

- Historia zmian

1.00	2002.05.25

DLL: 1.00. Pierwsza oficjalna wersja instrukcji.

1.01	2002.06.12

DLL: 1.01. Dodane informacje o interfejsie w konwencji stdcall oraz o emulacji starej biblioteki.