Opis biblioteki

Wstęp

Biblioteki:  ElzabDr.Dll (wersja Windows) oraz elzabdr.a (wersja Linux) służą do obsługi drukarek fiskalnych:

- FP-600A,

- Omega I i II generacji

- MERA.

- MERA F E

Biblioteki są więc przeznaczona do obsługi drukarek ogólnego przeznaczenia (tzw. „sklepowych”). Nie są natomiast przeznaczona do obsługi drukarek aptecznych (oprócz drukarki MERA F E w zakresie wspólnym z drukarkami sklepowymi). Ponadto:

1) Biblioteka elzabdr.dll przeznaczona jest do systemów Windows 95/98/ME/XP/2000/VISTA.

2) Biblioteka elzabdr.a przeznaczona jest do systemów Linux. W systemach Linux należy wstępnie skonfigurować każdy używany port szeregowy poleceniem:

setserial /dev/ttySx uart 16550A

na przykład

setserial /dev/ttyS0 uart 16550A dla portu COM1

setserial /dev/ttyS1 uart 16550A dla portu COM2

W bibliotece elzabdr.a brak następujących funkcji: sErrMessage, sReceiptItem, sCharsInArticleName, sFillPayment, sFillLines, sReadClock, sDeviceName, sDllVersion, sDllAuthor, sReadUniqueNumber , sReadTotal, sReadSelTotal, sDisplayFP600.

Należy używać odpowiadających im funkcji pErrMessage, pReceiptItem, pCharsInArticleName, pFillPayment, pFillLines, pReadClock, pDeviceName, pDllVersion, pDllAuthor, pReadUniqueNumber , pReadTotal, pReadSelTotal, pDisplayFP600.

Ponadto biblioteka elzabdr.a nie obsługuje szybkości transmisji 28800 b/s

Jeżeli w opisie funkcji nie zaznaczono jakiego modelu drukarki dotyczy należy przyjąć że dotyczy ona wszystkich powyżej wymienionych modeli.

# I Obsługa błędów

Każda z funkcji  bibliotecznych zwraca :

- 0 co oznacza, że spełnione są warunki które sprawdza funkcja

- większy od zera błąd wykonania funkcji; aby uzyskać tekstowy opis błędu należy wywołać funkcję

function sErrMessage(ErrNo : longword; var Message : ShortString) longword;StdCall;

function pErrMessage(ErrNo : longword;  Message : PChar) longword;StdCall;

Poniżej przedstawiono wykaz błędów zwracanych przez funkcje biblioteki wraz z uwagami na temat sposobu postępowania w przypadku niektórych błędów.

| ###### Nazwa symboliczna | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| E_OK. | 0 | Funkcja zakończona bezbłędnie |
|  | 2 | Nie można otworzyć portu szeregowego (brak portu w systemie lub port używany przez inną aplikację) |
| E_SEND_TIMEOUT | 20 | Należy sprawdzić połączenie drukarka - komputer |
| E_RECV_TIMEOUT | 21 | Należy sprawdzić połączenie drukarka – komputer i zgodność szybkości transmisji |
| E_IMPROPER_ANS | 23 | Należy sprawdzić połączenie drukarka – komputer i zgodność szybkości transmisji |
| E_NEGATIVE_ACK | 24 |  |
| E_INIT_FAIL | 99 | Błąd inicjowania portu szeregowego |
| E_PRODUCENT | 100 | Należy wezwać serwis |
| E_ZWORA | 101 | Należy wezwać serwis aby przestawić zworę serwisową w pozycję normalną |
| E_KONTROLER | 102 | Należy wezwać serwis |
| E_AWARIA_DR | 103 | Należy wezwać serwis |
| E_UZYTKOWNIK | 104 | Należy ustawić dane użytkownika programem serwisowym |
| E_TYLKO_ODCZYT | 105 | Należy wezwać serwis |
| E_WYSWIETLACZ | 106 | Należy sprawdzić podłączenie wyświetlacza |
| E_CMOS | 107 | Należy ustawić zegar programem serwisowym |
| E_ZALEGLY_R | 108 | Należy wykonać raport dobowy |
| E_BRAK_PAPIERU | 109 | Należy uzupełnić papier w drukarce i jeśli wydruk został zatrzymany wznowić go |
| E_DOK_DO_DRUK | 110 | Należy zaczekać na koniec wydruku. |
| E_ZN_DO_DRUK | 111 | Należy zaczekać na koniec wydruku. |
| E_WYDR_ZATRZ | 112 | Należy wznowić wydruk |
| E_STAWKI | 113 | Należy ustawić stawki podatkowe programem serwisowym |
| E_PORT | 114 | Należy otworzyć port szeregowy o właściwym numerze. |
| E_INSIDE_R | 200 | Funkcja niemożliwa do wykonania w czasie otwartego paragonu. |
| E_OUTSIDE_R | 201 | Funkcja niemożliwa do wykonania poza paragonem. |
| E_ZNAKI_ZNACZACE | 202 | Należy zmienić (wydłużyć) nazwę towaru |
| E_STAWKA | 203 |  |
| E_KOMUNIKAT | 204 |  |
| E_ILOSC | 205 |  |
| E_MP | 206 |  |
| E_JEDN | 207 |  |
| E_CENA | 208 |  |
| E_WARTOSC | 209 |  |
| E_UNIEWAZN | 210 | Należy sprawdzić przyczynę unieważnienia |
| E_ZERO_PARAG | 211 |  |
| E_DPOZA_ZAKR | 212 |  |
| E_ROZKAZ_NIED | 213 |  |
| E_PPOZA_ZAKR | 214 |  |
| E_ZAKRES | 215 |  |
| E_LINES | 216 |  |
| E_NIESTAWKI | 217 |  |
| ###### E_NIEZEROP | 218 |  |
| E_DATA | 219 |  |
| E_BRAK_RAP | 220 |  |
| E_NUMERY | 221 |  |
| E_MIESIAC | 222 |  |
| E_PARAM | 223 |  |
| E_WERSJA | 224 |  |
| E_RET_PAR_NULL | 225 | Należy zaalokować pamięć na dane zwracane przez funkcję. |
| E_REZERWA | 226 |  |
| E_IL_CENA | 227 |  |
| E_0PRZESTAW | 228 |  |
| E_60PRZESTAW | 229 |  |
| E_NOPRZESTAW | 230 |  |
| E_CHARACTERS | 231 |  |
| E_XOR | 232 |  |
| E_NONCOMPLETE | 233 |  |
| E_SAME | 234 |  |
| E_NOTPRINTED | 235 |  |
| E_NOOPEN | 236 |  |
| E_BADFORMAT | 237 |  |
| E_EXCEPTION | 999 |  |

Błędy nieopisane powyżej są błędami systemowymi.

Uwaga: Najczęstszą przyczyną błędów E_EXCEPTION jest niewłaściwa deklaracja funkcji biblioteki w zewnętrznej aplikacji.

Ponadto w drukarkach Mera oraz w drukarkach Omega od wersji programu 3 można wywołać funkcję

function CancellationReason (var Reason : longword;  Message : PChar) longword;StdCall;

gdzie

Reason – kod przyczyny unieważnienia, na przykład 0x34 odpowiada przyczynie ‘4’ („Przekroczona maksymalna długość paragonu”). Kod 0x00 oznacza, że ostatni paragon został wydrukowany prawidłowo.

Message – tekstowy opis przyczyny unieważnienia

## Używane typy danych

| Longword | liczba czterobajtowa bez znaku w zakresie 0..4294967295 |
| --- | --- |
| AnsiString | łańcuch którego zakończeniem jest znak o kodzie 0 |
| ShortString | Łańcuch 255 znaków |
| Pchar | - w wywołaniach z wartością przekazywaną do funkcji: wskaźnik na łańcuch którego zakończeniem jest znak o kodzie 0 (standard ASCIIZ) - w wywołaniach z wartością zwracaną z funkcji: wskaźnik na bufor danych (tekstowych) o długości nie mniejszej niż 255 bajtów, który jest wypełniany przez funkcję w standardzie ASCIIZ W obu przypadkach pamięć zmiennej typu PChar jest alokowana i zwalniana przez aplikację wywołującą funkcję biblioteczną |
| TBuffer | array [1..256] of byte; typ ten jest używany jedynie w funkcji RSSequence |

W celu usprawnienia tworzenia programów sprzedaży w bibliotece zostały wprowadzone funkcje:

function SetDebugMode : longword; StdCall;

Włączenie trybu śledzenia – po wywołaniu każdej funkcji bibliotecznej pokazuje się okienko (w Windows)/tekst (w Linux) z parametrami przekazanymi do tej funkcji z wnętrza biblioteki.

function ClearDebugMode : longword; StdCall;

Wyłączenie trybu śledzenia. Tryb śledzenia jest również domyślnie wyłączony.

## II Transmisja

Przed rozpoczęciem używania funkcji komunikujących się z drukarką fiskalną należy ustawić parametry komunikacji.

function CommunicationInit(PortNo : longword; Speed : longword; Timeout : longword) : longword; StdCall;

PortNo – numer otwieranego portu szeregowego w zakresie od 1 do 255

Speed: szybkość transmisji: 9600 lub 19200 b/s lub 28800 b/s

Maksymalna dopuszczalna szybkość transmisji zależy od typu drukarki.

Timeout – timeout nadawania do i odbierania z drukarki. Zaleca się ustawić 5 sekund.

Funkcja otwiera port szeregowy o numerze PortNo i inicjuje go parametrami:

- szybkość transmisji: zgodnie z parametrem Speed

- parzystość: even (parzysta)

- bity stopu: 1

- timeout nadawania do drukarki:  zgodnie ze zmienną Timeout

- timeout odbierania z drukarki:  zgodnie ze zmienną Timeout

Następnie sprawdza rodzaj urządzenia podłączonego do portu.

Unieważnia paragon (jeżeli jest otwarty).

Funkcję należy wykonać jednokrotnie przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem podłączonym do określonego portu szeregowego.

function CommunicationEnd : longword;StdCall;

Funkcja zamyka otwarty port szeregowy. Należy ją wykonać jednokrotnie przed zakończeniem programu.

## III Paragon

function ReceiptConditions : longword; StdCall;

Sprawdzenie czy spełnione są wszystkie warunki konieczne do wystawienia paragonu. Funkcji nie trzeba wywoływać przed otwarciem paragonu ponieważ jest wywoływana wewnętrznie w funkcji ReceiptBegin.

function ReceiptBegin : longword; StdCall;

Rozpoczęcie paragonu. Funkcja sprawdza warunki wystawienia paragonu i otwiera go jeżeli są one spełnione.

function sReceiptItem(Sprzedaz : longword;Nazwa : ShortString;Stawka, Komunikat : longword;Ilosc : longword; MP : longword; Jedn : ShortString; Cena : longword; var Wartosc : longword): longword; StdCall;

function pReceiptItem(Sprzedaz : longword;Nazwa : PChar;Stawka, Komunikat : longword;Ilosc : longword; MP : longword; Jedn : PChar; Cena : longword; var Wartosc : longword): longword; StdCall;

function pReceiptItemEx(Sprzedaz : longword;Nazwa : PChar;Stawka, Komunikat : longword;Ilosc : longword; MP : longword; Jedn : PChar; Cena : longword): longword; StdCall;

Wydruk pozycji paragonowej.

Parametry :

Sprzedaz  1 – pozycja sprzedaży

0 – pozycja korekcyjna (ujemna)

Nazwa: nazwa pozycji sprzedaży; maksymalnie 28 znaków; nazwy dłuższe są obcinane, a nazwy krótsze uzupełniane spacjami do 28 znaków; nazwa musi mieć przynajmniej 10 znaków znaczących dla drukarek FP-600 i Omega I generacji lub 5 znaków znaczących dla drukarek Omega II generacji i MERA.

Znaki znaczące to: małe i duże litery, cyfry, przecinek, kropka.

Stawka   stawka podatku od 1 do 7 (A=1,B=2, ...G=7)

W zależności od drukarki dla:

FP-600 5-stawkowej: można używać stawek od 1 do 4 i 7;

FP-600 7-stawkowej, Omegi I i II generacji oraz MERA: można używać stawek od 1 do 7

Uwaga: stawka 7 jest zawsze stawką zwolnioną dla drukarek FP-600 i Omega I generacji.

Dla drukarek Omega II generacji i MERA jest to stawka G (która może być programowana dowolnie, jednak zaleca się by w tym miejscu była zapisana stawka zwolniona).

Komunikat: numer dodatkowego komunikatu drukowanego w pozycji paragonowej

0   (brak komunikatu)

1 – Z RABATEM

2 – PRZECENA

3 – PROMOCJA

4 – Z KAUCJĄ

5 – BEZ KAUCJI

6 – CENA #1

7 – CENA #2

Ilosc 	ilość (do 999999, w drukarkach Omega II generacji i MERA do 9999999)

MP 	miejsc po przecinku dla ilości

Jedn  	jednostka miary – max 4 znaki ASCII

Cena 	cena w groszach

Wartosc – jeżeli przekazana jest wartosc 0, to funkcja ReceiptItem sama obliczy Wartosc;

Wartosc zawsze jest dodatnia, także dla pozycji korekcyjnej

Wartość pozycji sprzedaży zawsze w groszach;

Uwaga:

Wartosc:= (Ilosc / (10MP)) * Cena

Uwaga: funkcja pReceiptItemEx nie wymaga podania wartości pozycji

Paragon jest automatycznie unieważniany jeżeli:

- w nazwie towaru występuje za mało znaków znaczących,

- podano stawkę poza zakresem,

- podano numer komunikatu poza zakresem,

- przekroczono maksymalną ilość, liczbę miejsc po przecinku lub cenę,

- wartość pozycji jest różna do iloczynu ilości przez cenę.

W takim przypadku zwracany numer błędu wskazuje na przyczynę unieważnienia paragonu.

Paragon może zostać również unieważniony z innych powodów, np. próba sprzedaży w towaru w stawce niezdefiniowanej w drukarce (rezerwowej).

function PackageItem(Param : longword;Nr :longword ; Ilosc : longword; Cena : longword): longword; StdCall;

#### Sprzedaż lub zwrot opakowania

Dotyczy drukarek Omega II generacji i MERA.

Param 0 – sprzedaż opakowania

1 – zwrot opakowania

2 – anulowanie sprzedaży opakowania

3 – anulowanie zwrotu opakowania

Nr – numer opakowania

Ilosc – ilość opakowań

Cena – cena opakowania

Wartość pozycji obliczana jest automatycznie; maksymalna wartość pozycji to 999999999 gr

function DiscountOrSurcharge(RabatNarzut : longword; Kwota : longword): longword; StdCall;

#### Udzielenie rabatu lub narzutu kwotowego na pozycję sprzedaży.

Dotyczy drukarek MERA.

RabatNarzut : 1 – udzielanie rabatu kwotowego

0 – doliczanie narzutu kwotowego

Kwota – kwota rabatu (nie większa niż kwota ostatniej pozycji sprzedaży) lub kwota narzutu

function sCharsInArticleName(N : ShortString) : longword; StdCall;

function pCharsInArticleName(N : PChar) : longword; StdCall;

Wynikiem funkcji jest liczba znaków znaczących dla drukarki występujących w przekazanym łańcuchu znakowym N. Aby paragon został wydrukowany nazwa towaru musi mieć przynajmniej 10 (lub 5 dla drukarek Omega II generacji i MERA) znaków znaczących. Funkcja ma znaczenie informacyjne, ponieważ sprawdzenie to jest również wykonywane wewnątrz funkcji pReceiptItem.

function PrintSubtotal : longword; StdCall;

Drukowanie podsumy na paragonie.

Dotyczy drukarek Omega II generacji i MERA.

function OpenDrawer(DrawerNumber : longword) : longword; StdCall;

Otwarcie szuflady 1, 2 lub 3.

Otwarcie szuflady 2 lub 3 nie dotyczy drukarek Omega i MERA.

function ReceiptEnd(Rabat : longword) : longword; StdCall;

Rabat : rabat procentowy na cały paragon; zakres 0 - 99

Funkcja zamyka paragon.

Jeżeli przed wywołaniem funkcji zostaną ustawione płatności dodatkowe (funkcja FillPayment) i / lub dodatkowe linie paragonowe (funkcja FillLines) to zostaną one również wydrukowane.

Poprawnie wykonana funkcja ReceiptEnd zeruje zmienne przechowujące płatności i dodatkowe linie paragonowe.

function ReceiptEndEx(RabatNarzut : longword; TypRabatuNarzutu : longword) : longword; StdCall;

RabatNarzut : rabat procentowy, rabat kwotowy lub narzut kwotowy na cały paragon

TypRabatuNarzutu:

0 – rabat procentowy; w tym przypadku zmienna RabatNarzut musi być w zakresie 0-99

1 – rabat kwotowy; w tym przypadku zmienna RabatNarzut musi być mniejsza niż suma paragonu

2 – narzut kwotowy

Funkcja zamyka paragon.

Rabat kwotowy i narzut kwotowy występują jedynie w drukarce MERA.

Rabat procentowy występuje we wszystkich typach drukarek.

Jeżeli przed wywołaniem funkcji zostaną ustawione płatności dodatkowe (funkcja FillPayment) i / lub dodatkowe linie paragonowe (funkcja FillLines) i/lub płatności walutowe (funkcja pCurrencyPayment1 i pCurrencyPayment2) to zostaną one również wydrukowane.

Poprawnie wykonana funkcja ReceiptEndEx zeruje zmienne przechowujące płatności i dodatkowe linie paragonowe.

function ReceiptCancel : longword; StdCall;

Unieważnienie paragonu. Funkcja ReceiptCancel nie zeruje zmiennych przechowujących płatności (także płatności walutowe) i dodatkowe linie paragonowe.

function PrintControl(BeforePrinting : byte) : longword; StdCall;

BeforePrinting 0 – kontrola wydruku w czasie drukowania; funkcja czeka na zakończenie drukowania

- - przed drukowaniem; funkcja kończy się jeżeli w chwili wywołania nie można rozpocząć wydruku

Funkcja realizuje algorytm kontroli stanu wydruku zapisany w załączniku 4 „Instrukcji programisty”.  Kontrola wydruku jest wywoływana wewnętrznie we wszystkich funkcjach wydruku.

function PrintResume : longword; StdCall;

Wznowienie drukowania przerwanego z powodu braku papieru.

Wznowienie drukowania powinno nastąpić po ustawieniu przez funkcję PrintControl E_WYDR_ZATRZ  lub E_DOK_DO_DRUK.

function sFillPayment(PaymentNo : longword; PaymentName : ShortString; Total, Rest : longword): longword; StdCall;

function pFillPayment(PaymentNo : longword; PaymentName : PChar; Total, Rest : longword): longword; StdCall;

#### Ustawienie płatności dodatkowych

Dotyczy drukarek Omega II generacji i MERA. Płatności dodatkowe zostaną wysłane do drukarki przy zakończeniu paragonu.

PaymentNo – numer płatności od 1 do 4

PaymentName – nazwa płatności – maksymalnie 13 – znakowa

Total – sumaryczna wpłata w płatności

Rest – reszta w płatności

function pSendPayment(PaymentNo : longword; PaymentName : PChar; Total, Rest : longword) : longword;StdCall;

#### Ustawienie płatności dodatkowych

Dotyczy drukarek Omega II generacji i MERA. Płatności dodatkowe zostaną wysłane do drukarki natychmiast i mogą zostać wyświetlone po wykonaniu funkcji PrintSubtotal.

Function sFillLines(Nr : longword; Line : ShortString;var FreeLines: longword) : longword; StdCall;

Function pFillLines(Nr : longword; Line : PChar;var FreeLines: longword) : longword; StdCall;

Ustawienie linii dodatkowych do drukowania po logo paragonowym.

Nr – nr komunikatu drukowanego na początku linii dodatkowej.

| Nr | Treść komunikatu | Maksymalna długość parametru Line |
| --- | --- | --- |
| 0 | ZAPŁACONO | 28 |
| 1 | RESZTA | 31 |
| 2 | SPOSÓB ZAPŁATY: | 22 |
| 3 | ZAPRASZAMY | 27 |
| 4 | OTWARTE | 30 |
| 5 | OBSŁUGUJĄCY | 26 |
| 6 | KOMPUTEROWY | 26 |
| 7 | VOUCHER | 30 |
| 8 | KAUCJA | 31 |
| 9 | ZWROT KAUCJI | 25 |
| 10 | GOTÓWKA | 30 |
| 11 | BEZ NARZUTU | 26 |
| 12 | NUMER | 32 |
| 13 | STAN LICZNIKA | 24 |
| 14 | KLIENT | 31 |
| 15 | KARTA KREDYTOWA | 22 |
| 16 | ILOŚĆ POZYCJI | 24* |
| 17 | (brak, drukowanie kodu kreskowego) | 16* |
| 18 | ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY | 16* |
| 19 | PUNKTY | 33* |
| 20 | SUMA PUNKTÓW | 27* |
| 21 | BONIFIKATA | 29** |
| 22 | PO BONIFIKACIE | 25** |

Uwaga: * - dotyczy jedynie drukarki MERA

** dotyczy jedynie drukarki MERA F E

Line – dodatkowa treść linii

FreeLines – liczba linii które można jeszcze wykorzystać

function ErasePayments : longword; StdCall;

Wyzerowanie zmiennych przechowujących płatności dodatkowe.

Zwraca zawsze 0.

function EraseLines : longword; StdCall;

Wyzerowanie zmiennych przechowujących dodatkowe linie do wydrukowania.

Zwraca zawsze 0.

function pCurrencyPayment1(CurrencyName : PChar; Rate : Pchar; Quantity : longword; Subtotal : longword; Send : longword ): longword;StdCall;

Funkcja wysyła do drukarki w momencie wywołania (parametr Send równy 1) lub zapamiętuje do wysłania przy zakończeniu paragonu (parametr Send równy 0) informację o użytej walucie obcej, jej nazwie, kursie wymiany i sumie paragonu  w walucie obcej.

Dotyczy drukarki MERA.

CurrencyName – trzy znaki nazwy waluty obcej; na wydruku nazwa EUR zostanie zamieniona na znak euro

Rate – kurs wymiany (maksymalnie 10 znaków); na wydruku zostaną usunięte wiodące i kończące spacje

Quantity – ilość waluty do której odnosi się kurs (zwykle 1); dla walut które nie posiadają wartości ułamkowych (na przykład jeny lub forinty) zaleca się ustawianie ilości waluty na 100

Subtotal – kwota do zapłaty w walucie obcej

Send – 0 – dane zostaną wysłane do drukarki w podsumowaniu paragonu

1 – dane zostaną wysłane do drukarki natychmiast

function pCurrencyPayment2(TotalInCurrency : longword; TotalInBaseCurrency : longword; Change : longword ; TypeOfChange : longword; Send : longword ): longword;StdCall;

Funkcja wysyła do drukarki w momencie wywołania (parametr Send równy 1) lub zapamiętuje do wysłania przy zakończeniu paragonu (parametr Send równy 0) informację o kwocie zapłaconej w walucie obcej, jej równowartości w walucie podstawowej i reszcie w walucie podstawowej lub dodatkowej.

Dotyczy drukarki MERA.

TotalInCurrency – kwota zapłacona w walucie obcej

TotalInBaseCurrency – równowartość w walucie podstawowej

Change – reszta

TypeOfChange – rodzaj reszty:

0 – reszta w walucie podstawowej

1 – reszta w walucie obcej

Send – 0 – dane zostaną wysłane do drukarki w podsumowaniu paragonu

1 – dane zostaną wysłane do drukarki natychmiast

## IV Raporty i inne funkcje

function DailyReport(Unconditionally : longword) : longword; StdCall;

Raport fiskalny dobowy

Unconditionally – parametr istotny w drukarkach Omega i MERA

1 – raport dobowy zostanie wykonany zawsze kiedy spełnione są jego warunki

0 – raport dobowy zostanie wykonany jeżeli została wykonana sprzedaż

(był chociaż jeden paragon po poprzednim raporcie dobowym)

function PeriodReport(Fiscal : longword; yy1, mm1, dd1, yy2, mm2, dd2 : longword) : longword; StdCall;

Wydruk raportów okresowych według dat – szczegółowego (fiskalnego) i skróconego (niefiskalnego, zwanego również łącznym)

### Fiscal

1 – raport okresowy szczegółowy według dat

0 – raport okresowy skrócony (łączny) według dat

yy1,dd1, mm1 – rok, miesiąc, dzień daty początkowej raportu

yy2,dd2, mm2 – rok, miesiąc, dzień daty końcowej raportu

function LockedArticlesReport : longword; StdCall;

Wydruk raportu nazw towarów zablokowanych.

function MonthlyReport(Fiscal : longword; Year,Month : longword) : longword; StdCall;

Wydruk raportów miesięcznych:

Fiscal:

1 – raport fiskalny miesięczny

0 – raport skrócony miesięczny

Year – rok raportu w formacie yy

Month – miesiąc raportu w formacie mm

function NumberReport(Fiscal : longword; Nr1,Nr2 : longword) : longword; StdCall;

Wydruk raportów okresowych według numerów:

### Fiscal:

1 – raport fiskalny okresowy

0 – raport skrócony okresowy

Nr1	- numer początkowego raportu dobowego wchodzącego w skład raportu okresowego,

Nr2	- numer końcowy raportu dobowego wchodzącego w skład raportu okresowego,

function ReceiptNumber(var Numer : longword) : longword; StdCall;

Odczytanie numeru ostatniego wystawionego paragonu.

Numer – numer paragonu. Uwaga: numer paragonu jest zerowany po każdym raporcie fiskalnym dobowym.

function DailyReportNumber(var Numer : longword) : longword; StdCall;

Odczytanie numeru ostatniego wydrukowanego raportu dobowego.

Numer – numer raportu dobowego.

function sReadClock(var Time : ShortString) : longword; StdCall;

function pReadClock(Time : PChar) : longword; StdCall;

Odczyt zegara drukarki fiskalnej.

Time – data i czas w formacie:

yy.mm.dd;hh:mm

function WriteLineFeed(Ile : longword) : longword; StdCall;

Nie dotyczy drukarki MERA w której ilość wierszy jest obliczana automatycznie.

Zapis ilości wierszy do wysunięcia.

Ile – ilość wierszy do wysunięcia od 1 do 30;

function PrinterStatusReport : longword; StdCall;

Realizuje wydruk raportu stanu drukarki fiskalnej.

function ReadVAT (var Ile : longword; var A,B,C,D,E,F,G : longword): longword; StdCall;

Ile – ilość stawek podatkowych odczytanych z drukarki (zależna od typu podłączonej 
       drukarki):

- w drukarkach FP600A i FP-600B pięciostawkowych są to 4 stawki (stawka

ostatnia jest zawsze stawką zwolnioną),

- w drukarkach FP-600A i FP600B siedmiostawkowych oraz Omega I generacji jest to 6 stawek (stawka ostatnia jest zawsze stawką zwolnioną),

- w drukarkach Omega II generacji, Omega F i nowszych jest to 7 stawek (są one w pełni definiowalne, jednak należy je definiować zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów)

A, B, C, D, E, F,G – stawki podatkowe w setnych procenta lub

Wartość 10000 oznacza stawkę zwolnioną, wartość 25500 oznacza stawkę rezerwową.

Uwaga: w drukarkach FP-600 pięciostawkowych możliwe jest wprowadzenie i odczytanie stawek jedynie w całych procentach. Aby zachować kompatybilność z późniejszymi wersjami drukarek stawki zawsze są zwracane w setnych procenta.

function SetVAT (var Ile : longword; A,B,C,D,E,F,G : longword): longword; StdCall;

Ile – zwracana ilość stawek podatkowych jakie zostały zapisane do drukarki (jak w funkcji ReadVat)

Stawki podatkowe należy zawsze podawać w setnych procenta. Stawkę rezerwową należy podawać jako 25500, stawkę zwolnioną  jako 10000. Funkcja nie kontroluje poprawności przekazywanych parametrów, jednak sprawdza czy stawki zostały zapisane do drukarki.

Przykładowy zapis stawek podatkowych w drukarce Omega II generacji:

A=22,00%, B=7,00%, C=0,00%, D=REZERWA, E=REZERWA, F=REZERWA, G=ZWOLNIONA

Wynik := SetVat(Ile, 2200,700,0,25500,25500,25500,10000);

W drukarkach FP600 pięciostawkowych możliwy jest zapis stawek jedynie całkowitych.

Dlatego np. podanie jako parametru funkcji stawki A=1250 spowoduje zapisanie do drukarki stawki 12%.

function sDeviceName(var Name : ShortString) :longword; StdCall;

function pDeviceName(Name : PChar) :longword; StdCall;

Funkcja zwraca nazwę urządzenia zidentyfikowanego przez CommunicationInit

Name – nazwa urządzenia

Function sDllVersion(var Ver : ShortString) : longword; StdCall;

Function pDllVersion(Ver : PChar) : longword; StdCall;

Funkcja zwraca zawsze 0. W zmiennej Ver zwraca wersję biblioteki.

function sDllAuthor(var Auth : ShortString) : longword; StdCall;

function pDllAuthor(Auth : PChar) : longword; StdCall;

Funkcja zwraca zawsze 0. W zmiennej Auth zwracana jest informacja o prawach autorskich autora oprogramowania (firmy ELZAB).

function sReadUniqueNumber(var Numer : ShortString) : longword; StdCall;

function pReadUniqueNumber(Numer : PChar) : longword; StdCall;

#### Funkcja zwraca w zmiennej Numer numer unikatowy drukarki fiskalnej.

function sReadTotal(sTotal : ShortString) : longword; StdCall;

function pReadTotal(sTotal : PChar) : longword; StdCall;

Funkcja zwraca w zmiennej sTotal sumaryczną sprzedaż brutto we wszystkich stawkach podatkowych wykonaną od ostatniego raportu dobowego. Sprzedaż ta jest zwracana w groszach. Funkcja możliwa do wykonania tylko w drukarkach Omega II generacji i MERA.

Jeżeli brak stawek podatkowych funkcja zwraca błąd E_STAWKI.

function sReadSelTotal(Rate : ShortString; sTotal : ShortString) : longword; StdCall;

function pReadSelTotal(Rate : PChar; sTotal : PChar) : longword; StdCall;

Funkcja zwraca w zmiennej sTotal sprzedaż brutto w stawce Rate wykonaną od ostatniego raportu dobowego. Możliwe są następujące wartości zmiennej Rate przekazywane do wnętrza funkcji: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘+’ .

Wywołania:

pReadSelTotal(‘+’, sTotal)  i  pReadTotal(sTotal)

są równoznaczne.

Funkcja nie rozróżnia czy stawka jest zdefiniowana czy nie. Dla stawek niezdefiniowanych (rezerwowych) funkcja zwraca błąd E_REZERWA.

Wartość sprzedaży brutto w danej stawce podatkowe jest przechowywana w drukarce jako zmienna 5 – bajtowa.

Funkcja możliwa do wykonania tylko w drukarkach Omega II generacji i MERA.

function sDisplayFP600(AddText : longword; Display :ShortString): longword;StdCall;

function pDisplayFP600(AddText : longword; Display : PChar): longword;StdCall;

Funkcja obsługuje wyświetlacze: LED, LED Plus oraz LCD drukarek FP600 i Omega I generacji. Funkcja nie działa wewnątrz paragonu.

Dla wszystkich kas wartość AddText równa 4 powoduje wyświetlenie zegara.

Ponadto:

- dla wyświetlacza LED wyświetlany jest tekst Display (maksymalnie 9 znaków),

- dla wyświetlacza LED Plus wyświetlany jest tekst Display (maksymalnie 9 znaków) oraz

w zależności od parametru AddText równego:

0 – gaszone są dodatkowe napisy,

1 – zapalany jest napis ‘Wartość’,

2 – zapalany jest napis ‘Razem’,

3 – zapalany jest napis ‘Reszta’,

- dla wyświetlaczas LCD (2 x 20 znaków) w pierwszej linii wyświetlanych jest pierwszych 20 znaków tekstu Display, a w drugiej linii kolejne 20 znaków tekstu Display.

function ChangeTime(Hour : longword; Minute : longword) : longword;StdCall;

Funkcja ustawia wewnętrzny zegar drukarki na czas podany w zmiennych Hour i Minute. Zmiana możliwa jest tylko raz w ciągu doby bezpośrednio po raporcie dobowym (przy zerowym liczniku paragonów).

Zegar można korygować w zakresie plus minus 60 minut.

function pControlPrintout(Operation : longword; Name : Pchar; TaxRate : longword) : longword;StdCall;

Funkcja drukuje wydruk kontrolny bazy nazw i stawek.

Znaczenie parametrów:

Operation – 1 –  rozpoczęcie wydruku raportu (posłanie sekwencji ESC, 3Fh)  
                    2–  zakończenie wydruku raportu  (posłanie sekwencji ESC, 51h)

0 (lub dowolna wartość poza 1 i 2) – wydruk nazwy (Name) i stawki (TaxRate) kontrolowanego towaru

function pWriteLogo(FileName : PCHar) : longword;StdCall;

Dotyczy drukarki Mera.

Zapis graficznego wygaszacza ekranu. Znaczenie parametrów:

FileName – nazwa pliku zawierającego wygaszacz.

Funkcja akceptuje następujący format pliku:

Bitmapa monochromatyczna, nieskompresowana o rozmiarze 192 x 64 piksele.

function pWriteFooterLines(L1, L2, L3 : PCHar) : longword;StdCall;

Dotyczy drukarki Mera.

Zapis dodatkowych linii do wydrukowania po paragonie.

L1 – linia 1 (maksymalnie 40 znaków),

L2 – linia 2 (maksymalnie 40 znaków),

L3 – linia 3 (maksymalnie 40 znaków).

function pReadFooterLines(L1, L2, L3 : PCHar) : longword;StdCall;

Dotyczy drukarki Mera.

Odczyt dodatkowych linii do wydrukowania po paragonie.

L1 – linia 1 (40 znaków),

L2 – linia 2 (40 znaków),

L3 – linia 3 (40 znaków) .

function NonFiscalPrintoutBegin(Number : longword) : longword;StdCall;

Rozpoczęcie wydruku niefiskalnego (ESC, 73h) o numerze Number.

Number – numer raportu niefiskalnego ((zgodnie z opisem w dokumencie „INSTRUKCJA PROGRAMISTY DO DRUKAREK ELZAB Mera i Omega.pdf”)

function pNonFiscalPrintoutLine(Number : longword; Text : PChar; If0A : longword): longword;StdCall;

Wysłanie pojedyńczej linii wydruku niefiskalnego.

Znaczenie parametrów:

Number – numer linii raportu (zgodnie z opisem w dokumencie „INSTRUKCJA PROGRAMISTY DO DRUKAREK ELZAB Mera i Omega.pdf”)

Text – dane linii

If0A – 0 – nie wysyłać znaku 0x0A po wysłaniu danych zawartych w zmiennej Text

1  - wysyłać znak 0x0A po wysłaniu danych zawartych w zmiennej Text

function NonFiscalPrintoutEnd() : longword;StdCall;

Zakończenie wydruku niefiskalnego (ESC, 73h) o numerze Numer.

Funkcja powoduje wydruk dokumentu przesłanego poprzednio funkcjami NonFiscalPrintoutBegin i pNonFiscalPrintoutLine.

function DeviceType(var Dev : Device; var Prog : longword) : longword;StdCall;

Zwraca typ urządzenia i wersję programu.

Dev – typ drukarki,

Typ Device jest typem wyliczeniowym zdefiniowanym następująco:

Device = (FP6A5ST, FP6A7ST, OMEGA1, OMEGA2, FP6B5ST, FP6B7ST, OMEGAF, MERA, MERA_F, NAJNOWSZE);

Identyfikatory mają następujące wartości:

| Identyfikator | Wartość |
| --- | --- |
| FP6A5ST | 1 |
| FP6A7ST | 2 |
| OMEGA1 | 3 |
| OMEGA2 | 4 |
| FP6B5ST | 5 |
| FP6B7ST | 6 |
| OMEGAF | 7 |
| MERA | 8 |
| MERA_F | 9 |
| NAJNOWSZE | 10 |

Prog – numer wersji programu drukarki,

function IsCodePage1250(var Is1250 : longword) : longword;StdCall;

Dotyczy drukarki Mera.

Funkcja sprawdza jaka strona kodowa (jaki standard kodowania polskich znaków) jest ustawiona w drukarce.

Is1250 – 0 – w drukarce fiskalnej jest ustawiona strona kodowa 852 (Latin2); jest to ustawienie 
domyślne

1  - w drukarce fiskalnej jest ustawiona strona kodowa 1250

## V Bezpośrednia obsługa drukarki

Korzystając z instrukcji programisty do drukarek fiskalnych oraz poniższych funkcji można samodzielnie oprogramować funkcje drukarki nie istniejące w tej bibliotece:

function OpenPort(Port:longword; BaudRate:longword;

WriteTimeout,ReadTimeout:longword):longword; StdCall;

Otwarcie portu szeregowego.

Port: numer portu

BaudRate: 9600, 19200 lub 28800 (tylko drukarka MERA)

WriteTimeout: timeout zapisu do drukarki; należy ustawić na 5 sekund

ReadTimeout: timeout odczytu z drukarki; należy ustawić na 5 sekund

Prawidłowo zakończona funkcja zwraca wartość 0.

Wartości niezerowe to błędy.

function RSSequence(ControlCode:longword;  QuantityOfBytesToReceive:longword;

QuantityOfBytessToSend:longword;  var InputBuffer:tBuffer;

OutputBuffer:tBuffer):longword; StdCall;

Posłanie sekwencji sterującej. Funkcja ta umożliwia bezpośrednią obsługę drukarki fiskalnej.

Spis sekwencji sterujących znajduje się w dokumentach o nazwie „Instrukcja programisty” dostępnych na ftp.elzab.com.pl.

Typ tBuffer = array [1..256] of byte

ControlCode – kod sterujący (zgodnie z Instrukcją programisty);

Np. dla odczytu bajtu statusu (ESC, 0x5B) należy wysłać bajt 0x5B (czyli dziesiętnie 91).

QuantityOfBytesToReceive – ilość bajtów do odebrania, wliczając w to kod ACK

QuantityOfBytesToSend – ilość bajtów do posłania (nie wliczając ESC ani ControlCode)

InputBuffer – przechowuje dane odebrane z drukarki; odpowiedź ACK nie jest zapisana

OutputBuffer – należy wypełnić danymi wpisywanymi do drukarki

Funkcja zwraca 0 (po poprawnym zakończeniu) lub:

E_SEND_TIMEOUT,

E_RECV_TIMEOUT,

E_IMPROPER_ANS,

E_NEGATIVE_ACK.

Przykład:

Odczyt numeru unikatowego:

Do drukarki nie są posyłane żadne dodatkowe dane, w związku z czym tablicy OutputBuffer nie trzeba wypełniać.

Wynik:=RSSequence(0x71,12,0,InputBuffer, OutputBuffer)

If wynik=0 then

Begin

//od inputbuffer[0] do inputbuffer[10] zapisany jest numer unikatowy; początkowy bajt 06 // //jest nadpisywany

End

Else

ObsluzBlad(wynik)

Uwaga: w Visual Basic należy wywołać funkcję w następujący sposób:

Dim wynik As Long
Dim InputBuffer As String * 256
Dim OutputBuffer As String * 256

InputBuffer = String(255, 0)
OutputBuffer = String(255, 0)
Mid(tablOutput, 1, 5) = String(5, Chr(&H30))

wynik = RSSequence(&HFD, 1, 5, InputBuffer, OutputBuffer)

Function ClosePort : longword; StdCall;

Zamknięcie portu szeregowego.

Prawidłowo zakończona funkcja zwraca 0, wartości niezerowe to błędy.

## VI Funkcje dla języków programowania nie umożliwiających przekazywanie zmiennych przez wskaźnik

W językach programowanie nie umożliwiających przekazywania zmiennych przez wskaźnik w celu odczytu danych z drukarki należy używać funkcji zwracających bezpośrednio odczytane wartości oraz funkcji LastError w celu sprawdzenia czy wystąpił błąd.

function  LastError : longword; StdCall; //zwraca i zeruje ostatni numer błędu

function xReceiptNumber : longword; StdCall; //(odpowiednik ReceiptNumber)

function xDailyReportNumber : longword; StdCall; //(odpowiednik DailyReportNumber)

function xIsCodePage1250: longword; StdCall; //(odpowiednik IsCodePage1250)

function xDeviceType: Device; StdCall; //(odpowiednik DeviceType parametr Device)

function xProgramVersion: longword; StdCall; //(odpowiednik DeviceType parametr Prog)

type vat =

Ile, A, B, C, D, E, F, G : longword;

end;

function xReadVAT: vat; StdCall; //(odpowiednik ReadVAT)

function xFillLines(Nr : longword, Line : PChar) : longword; StdCall; //(odpowiednik pFillLines)

function xDllVersion : PChar; StdCall; //(odpowiednik pDllVersion)

function xDllAuthor : PChar; StdCall; //(odpowiednik pDllAuthor)

function xErrMessage(ErrNo : longword) : PChar; StdCall; //(odpowiednik pErrMessage)

function xDeviceName : PChar; StdCall; //(odpowiednik pDeviceName)

function xReadStatus(StatusNo : longword) : longword; StdCall; //(odpowiednik ReadStatus)

function xReadClock : PChar; StdCall; //(odpowiednik pReadClock)

function xReadUniqueNumber : PChar; StdCall; //(odpowiednik pReadUniqueNumber)

function xReadTotal : PChar; StdCall; //(odpowiednik pReadTotal)

function xReadSelTotal(Rate : PChar) : PChar; StdCall; //(odpowiednik pReadSelTotal)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Błędy i uwagi proszę zgłaszać na adres:  markefka@elzab.com.pl

lub

tk@elzab.com.pl