TABELE KOMUNIKATÓW

TABELA 1   -   tabela komunikatów możliwych do wydrukowania w pozycji towarowej.

| Numer komunikatu | Treść komunikatu |
| --- | --- |
| 30H |  |
| 31H | Z RABATEM |
| 32H | PRZECENA |
| 33H | PROMOCJA |
| 34H | Z KAUCJĄ |
| 35H | BEZ KAUCJI |
| 36H | CENA #1 |
| 37H | CENA #2 |

TABELA 2   -   tabela komunikatów do wydrukowania po części z rozliczeniem podatków.

| Numer komunikatu | Treść komunikatu | N - maksymalna ilość znaków do wydrukowania po komunikacie |
| --- | --- | --- |
| 30H | ZAPŁACONO | 28 |
| 31H | RESZTA | 31 |
| 32H | SPOSÓB ZAPŁATY: | 22 |
| 33H | ZAPRASZAMY | 27 |
| 34H | OTWARTE | 30 |
| 35H | OBSŁUGUJĄCY | 26 |
| 36H | KOMPUTEROWY | 26 |
| 37H | VOUCHER | 30 |
| 38H | KAUCJA | 31 |
| 39H | ZWROT KAUCJI | 25 |
| 3AH | GOTÓWKA | 30 |
| 3BH | BEZ NARZUTU | 26 |
| 3CH | NUMER | 32 |
| 3DH | STAN LICZNIKA | 24 |
| 3EH | KLIENT | 31 |
| 3FH | KARTA KREDYTOWA | 22 |

Protokół sterowania wyświetlaczem typu LED - 9 cyfr :

Konstrukcja:		LED 9 cyfr

Postać wyświetlania:		8.8.8.8.8.8.8.8.8.

Na końcu sekwencji do wyświetlenia musi znajdować się LF (kod 0AH). Na wyświetlaczu wyświetli się dziewięć pierwszych przysłanych znaków dosuniętych do prawej strony.

Przykład:

dane  31H,32H,33H,2EH,34H,35H,0AH

na wyświetlaczu pojawi się: 1 2 3.4 5

Protokół sterowania wyświetlaczem typu LED PLUS - 9 cyfr :

Konstrukcja:		LED 9 cyfr i 3 podświetlane napisy

Postać wyświetlania:		8.8.8.8.8.8.8.8.8.

Na końcu sekwencji do wyświetlenia musi znajdować się LF (kod 0AH). Na wyświetlaczu wyświetlą się znaki znajdujące się (w transmisji) przed kodem LF. Jednocześnie może świecić jeden z trzech napisów.

Sterowanie podświetlaniem napisów:	0BH, N

N=30H	- zgaszenie wszystkich napisów

N=31H	- zaświecenie napisu "Wartość"

N=32H	- zaświecenie napisu "Razem"

N=33H	- zaświecenie napisu "Reszta"

Przykład:

dane  0BH,33H,31H,32H,33H,2EH,34H,35H,0AH

na wyświetlaczu pojawi się:    RESZTA    1 2 3.4 5

Wyświetlany repertuar znaków oraz odpowiadające im kody ASCII wyświetlaczy

LED - 9 cyfr oraz LED PLUS - 9cyfr.

Protokół sterowania wyświetlaczami alfanumerycznymi:

Konstrukcja:	wyświetlacz fluorescencyjny 2 linie po 20 znaków wraz z kropką/przecinkiem

wyświetlacz LCD 2 linie po 20 znaków

Postać wyświetlania:

wyświetlacz fluorescencyjny:

wyświetlacz LCD:

Sekwencje sterujące:

0AH	-	koniec linii

0BH	-	początek danych dla pierwszej linii wyświetlacza drukarki FP600

19H	-	początek danych dla pierwszej linii wyświetlacza drukarki OMEGA

0CH	-	początek danych dla drugiej linii

0EH	-	przełączenie w tryb normalnej jasności świecenia dla drukarki FP600

włączenie podświetlenia dla drukarki OMEGA

jest to stan domyślnie ustawiany po załączeniu zasilania,

0FH	-	przełączenie w tryb obniżonej jasności świecenia dla drukarki FP600

wyłączenie podświetlenia dla drukarki OMEGA

10H	-	wybór strony kodowej 437

tylko w FP600

11H	-	wybór strony kodowej 850

tylko w FP600

12H	-	wybór strony kodowej 852

stan domyślnie ustawiany po załączeniu zasilania

13H	-	wybór strony kodowej 855

tylko w FP600

14H	-	wybór strony kodowej 860

tylko w FP600

15H	-	wybór strony kodowej 866

tylko w FP600

16H	-	wybór strony kodowej 774 (litewskiej)

tylko w FP600

Znaki są wyrównywane do lewej strony. W przypadku wysłania większej liczby znaków w linii niż mieści się na wyświetlaczu pozostałe znaki zostaną opuszczone.

Przykład:

Przesłanie pierwszej linii tekstu "Alicja":

0BH,41H,6CH,69H,63H,6AH,61H,0AH

Przykład danych przesłanych do drukarki w celu wydrukowania paragonu:

0000: 1B 20 C1 04 00 00 1B 06  - 20 4D A4 4B 41 20 50 53   . ...... MĄKA PS

0010: 5A 45 4E 4E 41 20 4B 52  - 55 50 43 5A 41 54 4B 41   ZENNA KRUPCZATKA

0020: 20 20 20 20 20 30 B0 04  - 00 00 02 4B 47 20 20 60        0.....KG  `

0030: 00 00 00 1B 02 80 04 00  - 00 1B 06 20 43 5A 45 4B   ........... CZEK

0040: 4F 4C 41 44 41 20 57 59  - 42 4F 52 4F 57 41 20 20   OLADA WYBOROWA

0050: 20 20 20 20 20 20 20 20  - 31 01 00 00 00 00 73 7A           1.....sz

0060: 74 2E C8 00 00 00 1B 01  - C8 00 00 00 1B 1B 0A 1B   t...............

0070: 07 1B 09 00 20 20 20 20  - 20 20 20 20 20 20 20 20   ....

0080: 20 20 20 20 20 20 20 20  - 20 31 33 2C 30 30 0A 1B            13,00..

0090: 09 01 20 20 20 20 20 20  - 20 20 20 20 20 20 20 20   ..

00A0: 20 20 20 20 20 20 20 20  - 20 20 20 30 2C 38 33 0A              0,83.

00B0: 1B 09 02 47 4F 54 E0 57  - 4B 41 0A 1B 24               ...GOTÓWKA..$

Z .U .K .   ” E L Z A B ”   S . A .

41-813 Z A B R Z E  ul.Kruczkowskiego 39

Tel: +48(32)1722021  Fax: +48(32)1722583

NIP 648-000-02-55

dn.95r10.10                 nr wydr.0003

MĄKA PSZENNA KRUPCZATKA

12,00KG      *   0,96=         11,52 B

CZEKOLADA WYBOROWA           Z RABATEM

1szt.    *   2,00=          2,00 A

Razem                          13,52

R A B A T 10%                 1,35

Kwota opod. PTU A               1,80

Kwota PTU 22,00%                0,32

Kwota opod. PTU B              10,37

Kwota PTU 7,00%                 0,68

Kwota PTU                       1,00

S U M A  Z Ł                 12,17

ZAPŁACONO                      13,00

RESZTA                          0,83

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

0002 #01                         g.12:03

PL CJ 00000000

Algorytm metody sprawdzania możliwości wystawienia paragonu.

Poniższy algorytm opisuje wspólną metodę sprawdzania, czy drukarka fiskalna OMEGA lub FP600 znajduje się w stanie umożliwiającym wystawienie paragonu. Przedstawiony algorytm można zastosować jeszcze przed przystąpieniem do wystawiania paragonu, albo w sytuacji, gdy drukarka odsyła NAK na rozkazy Esc,21H lub Esc,20H (początek programu).

UWAGA: Warunek „Czy zwora serwisowa w pozycji serwisowej” należy sprawdzać jedynie w drukarce OMEGA.

Raporty niefiskalne drukarek OMEGA i FP-600.

1.	Esc,73H,"10"... - STAN KASY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

S T A N   K A S Y

KASJER: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "10", max 20 znaków, 0AH

ZMIANA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "20", max 20 znaków, 0AH

WINIEN GOTÓWKĘ:     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "30", max 20 znaków, 0AH

ZLICZONO GOTÓWKĄ:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "40", max 20 znaków, 0AH

----------------------------------------	nr pola "50", bez znaków,

RÓŻNICA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "60", max 20 znaków, 0AH

SPORZĄDZIŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "70", max 20 znaków, 0AH

-----------------           	nr pola "80", bez znaków,

podpis

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

2.	Esc,73H,"20"... - POKWITOWANIE WPŁATY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

P O K W I T O W A N I E    W P Ł A T Y

NUMER POKWITOWANIA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "10", max 20 znaków, 0AH

WPŁACAJĄCY:         $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "20", max 20 znaków, 0AH

TYTUŁ WPŁATY:       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "30", max 20 znaków, 0AH

WPŁACONO:           $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "40", max 20 znaków, 0AH

----------------------------------------	nr pola "50", bez znaków,

KWOTĘ OTRZYMAŁ:     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "60", max 20 znaków, 0AH

-----------------           	nr pola "70", bez znaków,

podpis

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

3.	Esc,73H,"30"... - POKWITOWANIE WYPŁATY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

P O K W I T O W A N I E   W Y P Ł A T Y

NUMER POKWITOWANIA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "10", max 20 znaków, 0AH

WYPŁACAJĄCY:        $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "20", max 20 znaków, 0AH

TYTUŁ WYPŁATY:      $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "30", max 20 znaków, 0AH

WYPŁACONO:          $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "40", max 20 znaków, 0AH

----------------------------------------	nr pola "50", bez znaków,

KWOTĘ OTRZYMAŁ:     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "60", max 20 znaków, 0AH

-----------------          	nr pola "70", bez znaków,

podpis

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

4.	Esc,73H,"40"... - BIEŻĄCY RAPORT KASOWY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

B I E Ż Ą C Y   R A P O R T

K A S O W Y

PRZYCHODY:			nr pola "10", bez znaków,

Z PRZENIESIENIA:    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "20", max 20 znaków, 0AH

ZE SPRZEDAŻY:       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "30", max 20 znaków, 0AH

WPŁATY:             $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "40", max 20 znaków, 0AH

----------------------------------------	nr pola "50", bez znaków,

RAZEM: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "60",max 20 znaków, 0AH

ROZCHODY:			nr pola "70", bez znaków,

REFUNDACJE:         $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "80", max 20 znaków, 0AH

WYPŁATY:            $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "90", max 20 znaków, 0AH

----------------------------------------	nr pola "01", bez znaków,

RAZEM: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "11", max 20 znaków, 0AH

ROZLICZENIE KASY:			nr pola "21", bez znaków,

WINIEN GOTÓWKĘ:     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "31", max 20 znaków, 0AH

ZLICZONO GOTÓWKĄ:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "41", max 20 znaków, 0AH

----------------------------------------	nr pola "51", bez znaków,

RÓŻNICA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "61", max 20 znaków, 0AH

ZMIANA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "71", max 20 znaków, 0AH

KASJER: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "81", max 20 znaków, 0AH

SPORZĄDZIŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "91", max 20 znaków, 0AH

-----------------           	nr pola "02, bez znaków,

podpis

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

5.	Esc,73H,"50"... - RAPORT KASOWY ZMIANOWY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

R A P O R T     K A S O W Y

Z M I A N O W Y

PRZYCHODY:			nr pola "10", bez znaków,

Z PRZENIESIENIA:    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "20", max 20 znaków, 0AH

ZE SPRZEDAŻY:       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "30", max 20 znaków, 0AH

WPŁATY:             $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "40", max 20 znaków, 0AH

----------------------------------------	nr pola "50", bez znaków,

RAZEM: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "60", max 20 znaków, 0AH

ROZCHODY:			nr pola "70", bez znaków,

REFUNDACJE:         $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "80", max 20 znaków, 0AH

WYPŁATY:            $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "90", max 20 znaków, 0AH

----------------------------------------	nr pola "01", bez znaków,

RAZEM: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "11", max 20 znaków, 0AH

ROZLICZENIE KASY:			nr pola "21", bez znaków,

WINIEN GOTÓWKĘ:     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "31", max 20 znaków, 0AH

ZLICZONO GOTÓWKĄ:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "41", max 20 znaków, 0AH

----------------------------------------	nr pola "51", bez znaków,

RÓŻNICA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "61", max 20 znaków, 0AH

ZAMKNIĘTO ZMIANĘ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "71", max 20 znaków, 0AH

KASJER: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola "81", max 20 znaków, 0AH

SPORZĄDZIŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "91", max 20 znaków, 0AH

-----------------          	nr pola "02", bez znaków,

podpis

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

6. Esc,73H,"80"... – POTWIERDZENIE ZAPŁATY KARTĄ PŁATNICZĄ

dn.99r06.21                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

POTWIERDZENIE ZAPŁATY KARTĄ PŁATNICZĄ

DATA TRANSAKCJI: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „10”, max 23 znaki, 0AH

nr pola „20”, bez znaków

NR DOWODU SPRZ.: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „30”, max 23 znaków, 0AH

KASA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „40”, max 34 znaki, 0AH

DO PARAGONU: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „50”, max 27 znaków, 0AH

KASA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „60”, max 34 znaki, 0AH

TID: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „70”, max 35 znaków, 0AH

UID: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „80”, max 35 znaków, 0AH

PosID: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „90”, max 33 znaki, 0A

KASJER: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „01”, max 32 znaki, 0AH

nr pola „11”, bez znaków

KARTA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „21”, max 33 znaki, 0AH

WAŻNA DO: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „31”, max 30 znaków, 0AH

nr pola „41”, bez znaków

NR AUTORYZACJI: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „51”, max 24 znaki, 0AH

nr pola „61”, bez znaków

SPRZEDAŻ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „71”, max 30 znaków, 0AH

UZNANIE: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „81”, max 31 znaków, 0AH

SŁOWNIE: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „91”, max 31 znaków, 0AH

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „02”, max 31 znaków, 0AH

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „12”, max 31 znaków, 0AH

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola „22”, max 31 znaków, 0AH

nr pola „32”, bez znaków

PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO.		nr pola „42”, bez znaków

I AGREE TO PAY THE TOTAL AMOUNT SHOWN	nr pola „52”, bez znaków

ABOVE			nr pola „62”, bez znaków

nr pola „72”, bez znaków

nr pola „82”, bez znaków

nr pola „92”, bez znaków

nr pola „03”, bez znaków

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	nr pola „13”, bez znaków,

PODPIS OKAZICIELA KARTY		nr pola „23”, bez znaków,

SIGNATURE OF CARDHOLDER		nr pola „33”, bez znaków,

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

Po sekwencji Esc,73H,"80" należy przesłać numer pola w dokumencie oraz jego treść, jeżeli pole zawiera miejsce na treść. Na końcu pola należy przesłać kod przejścia do nowej linii 0Ah. Nie przesłane pola nie będą drukowane. Kolejno przesyłane numery pól muszą być narastające.

Uwagi do poprzednich wydań Instrukcji Programisty:

Instrukcja Programisty nr DF1INK000 Redakcja 2.4 -  wydana została 7.02.00r

W stosunku do poprzedniego wydania (Instrukcja programisty – edycja 2.3 z dnia 08.11.99r.) instrukcja zawiera uzupełnienia dotyczące drukarki fiskalnej OMEGA:

1).	W punkcie 2. dodano uwagę o wprowadzeniu zwory serwisowej

2).	W punkcie 7. dopisano dane umożliwiające identyfikację drukarki OMEGA

3).	Na początku listy sekwencji sterujących dodano informację o dwóch prędkościach transmisji drukarki 
OMEGA

4).	Uzupełniono opisy rozkazów  ESC,5BH; ESC,58H; ESC,59H; ESC,D4H; ESC,FFH

5).	Usunięto raport niefiskalny ZAMÓWIENIE z „Załącznika nr 5”

6).	Zmodyfikowano rozdział Protokół sterowania wyświetlaczami alfanumerycznymi

7).	Do algorytmu sprawdzania możliwości wystawienia paragonu dodano sprawdzanie pozycji zwory

serwisowej dla drukarki OMEGA.

Instrukcja Programisty nr DF1INK000 Redakcja 2.3 -  wydana została 8.11.99r

W stosunku do poprzedniego wydania (Instrukcja Programisty - edycja 2.2  z dnia 5.08.98)  - nowa in-strukcja zawiera w „Załączniku nr 5” nowy przykład raportu (Esc,73H,"80"... – POTWIERDZENIE ZAPŁATY KARTĄ PŁATNICZĄ) wraz z opisem.

Instrukcja Programisty nr DF1INK000 Redakcja 2.2 -  wydana została 5.08.98r

W stosunku do poprzedniego wydania (Instrukcja Programisty - edycja 2.1  z dnia 18.02.97)  - nowa in-strukcja zawiera w „Załączniku nr 5” nowy przykład raportu (Esc,73H,"70"... – ZAMÓWIENIE) wraz z opisem.

Instrukcja Programisty nr DF1INK000 Redakcja 2.1 -  wydana została 18.02.97r

W stosunku do poprzedniego wydania (Instrukcja Programisty - edycja 2.0  z dnia 22.11.96)  - nowa in-strukcja zawiera korektę błędu redakcyjnego na stronie 21 w rozdziale dotyczącym drukarki kantorowej.

1).	Rozkaz brzmiący Esc,19H powinien brzmieć Esc,1FH (w 8 i 13 wierszu od góry).

2).	Rozkaz brzmiący Esc,18H powinien brzmieć Esc,1EH (w 17 i 26 wierszu od góry).

Instrukcja Programisty nr DF1INK000 Redakcja 2.0 -  wydana została 22.11.96r

W stosunku do poprzedniego wydania (Instrukcja Programisty - edycja 1.2  z dnia 20.12.95)  - nowa in-strukcja zawiera szereg zmian związanych z wprowadzeniem drukarki w wersji z siedmioma stawkami podatku VAT.

1).	We wstępie dopisano informację o różnicach wersji 5-cio i 7-mio stawkowej oraz opisano sposób identyfikacji drukarek w powyższych wersjach.

2).	Punkt 1.1 uzupełniono o dodatkowe kody dotyczące dopisanych stawek E i F.

3).	Listę błędów uzupełniono o błąd „R” oznaczający zerową wartość pozycji.

4).	Przykłady wydruków raportów przedstawione w instrukcji, uwzględniają dodatkowo wprowadzone stawki podatkowe oraz zmieniony sposób drukowania daty.

5).	Do listy sekwencji sterujących dopisuje się nowe rozkazy:

32.  Esc,D4H,A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2,F1,F2 - wprowadź stawki podatku PTU,

33.  Esc,D0H - prześlij aktualne stawki podatków A, B, C, D, E, F jak w rozkazie Esc,D4H, oraz

34.  Esc,FFH - prześlij numer typu urządzenia.

6).	Dopisano rozdział opisujący możliwość stosowania drukarki FP-600 w kantorach.

Instrukcja Programisty nr DF1INK00 Redakcja 1.2 -  wydana została 20.12.95r

W stosunku do poprzedniego wydania (Instrukcja Programisty - edycja 1.1  z dnia 10.10.95)  - nowa instrukcja zawiera następujące zmiany:

1).	Na stronie 17 w sekwencji "17. Esc,55H" wiersz 10 przyjmuje brzmienie:

bit 6 -	wydruk dokumentu zatrzymany z powodu braku papieru;

2).	Na stronie 19 w "Parametrach transmisji"  dopisuje się wiersz:

Drukarka sprawdza bit parzystości każdego odebranego bajtu. W przypadku niezgodności bajt jest ignorowany.

3).	Na stronie 3 w "Załączniku nr 2" dopisuje się kolejną sekwencję:

16H   -	wybór strony kodowej 774 (litewskiej)

4).	Na stronie 21 oraz stronach 6, 8, 9 w "Załączniku" usuwa się daty edycji dokumentu.

5).	Dodaje się "Załącznik nr 6", który zawiera niniejsze uwagi.