DRUKARKA FISKALNA

OMEGA

FP-600A

XCEL-261A

INSTRUKCJA PROGRAMISTY

Redakcja 2.4

(07.02.00)

[D: df1ink24.doc]

SPIS TREŚCI

Wstęp.	4

1.	Informacje podstawowe	4

2.	Tryby pracy drukarki	4

3.	Program użytkownika	5

4.	Funkcje własne drukarki	5

5.	Sterowanie drukarkami OMEGA i FP-600	5

6.	Podstawowe zasady sterowania drukarką	6

7.	Stawki podatkowe w drukarce OMEGA i 5-cio i 7-mio stawkowej drukarce FP-600	6

7.1 	Zgodność programowa	6

7.2	Oznaczenia stawek	6

8.	Identyfikacja wersji drukarki	7

LISTA SEKWENCJI STERUJĄCYCH:	7

Parametry transmisji:	7

1.	Paragon.	8

1.1.	Pozycja sprzedaży.	8

1.2.	Pozycja korekcyjna (ujemna).	9

1.3	Rabat na cały paragon (procentowy)	9

1.4.	Koniec wszystkich pozycji sprzedaży.	9

1.5.	Rozkaz przekazujący do paragonu linie z dodatkową treścią, do wydrukowania po części z rozliczeniem podatków.	10

1.6.	Rozkaz dokończenia wydrukowania paragonu.	10

1.7	Unieważnienie paragonu fiskalnego przesłanego do drukarki fiskalnej.	10

1.8	Dodatkowe informacje o realizacji paragonu.	11

Lista błędów:	11

2.	Esc,2AH	11

Zastosowanie drukarki OMEGA i drukarki FP-600 w kantorach.	22

1.	Rozpoczęcie paragonu.	22

1.1.	Pozycja sprzedaży.	22

1.2.	Pozycja korekcyjna (ujemna).	23

Operacje matematyczne drukarki.	24

1.	Paragon.	24

2.	Raport fiskalny dobowy.	25

ZaŁĄcznIki.	1

1. Tabele komunikatów	1

2. Protokół sterowania wyświetlaczami ALFANUMERYCZNYMI	2

3. Przykład danych przesłanych do drukarki w celu wydrukowania paragonu	4

4. Algorytm metody sprawdzania możliwości wystawienia paragonu	5

5. Raporty niefiskalne drukarek  OMEGA i FP-600	7

SKOROWIDZ SEKWENCJI STERUJĄCYCH

Esc,06H, 8, 9, 22, 23

Esc,07H, 9

Esc,09H, 10

Esc,1BH, 9

Esc,1EH, 22

Esc,1FH, 22

Esc,20H, 8

Esc,21H, 7

Esc,22H, 16

Esc,23H, 10

Esc,24H, 10

Esc,25H, 11

Esc,26H, 15

Esc,28H, 12

Esc,29H, 14

Esc,2AH, 11

Esc,35H, 16

Esc,36H, 16

Esc,3FH, 14

Esc,43H, 17

Esc,44H, 17

Esc,46H, 17

Esc,52H, 16

Esc,54H, 18

Esc,55H, 18

Esc,56H, 18

Esc,57H, 19

Esc,58H, 19

Esc,59H, 19

Esc,5BH, 17

Esc,66H, 19

Esc,70H, 19

Esc,71H, 19

Esc,73H, 20

Esc,74H, 19

Esc,75H, 21

Esc,94H, 20

Esc,95H, 20

Esc,96H, 20

Esc,9BH, 20

Esc,D0H, 21

Esc,D4H, 21

Esc,FFH, 21

# Wstęp.

## 1.	Informacje podstawowe

Drukarki fiskalne OMEGA oraz FP-600 posiadają następujące cechy:

-	drukowanie paragonów w trybie "na bieżąco" (przesłana pozycja sprzedaży jest od razu drukowana) oraz w trybie "blokowym";

-	samoczynne zapisywanie i sprawdzanie nazwy towaru i stawki PTU w trakcie wykonywania paragonu (nie występuje rozkaz wprowadzający do drukarki nazwę i stawkę towaru);

-	funkcja sprawdzania czy nie wystąpiła zabroniona operacja obniżenia a następnie podwyższenia stawki podatku dla danego towaru;

-	automatyczne rozpoznawanie 3 typów  wyświetlaczy klienta – dotyczy drukarki FP-600;

-	drukowanie sformatowanych wydruków z danymi przesłanymi z komputera;

-	konieczność przesyłania w pozycji sprzedaży ilości, ceny jednostkowej towaru, wartości pozycji oraz  opłaty;

- tryb lokalny (z własnej klawiatury) umożliwiający realizację podstawowych wydruków oraz własna (nie wymagająca sterowania z komputera) obsługa sytuacji awaryjnych;

W porównaniu z drukarką FP-600 w drukarce OMEGA został znacznie zwiększony rozmiar bufora wejściowego, który obsługuje dane przysyłane do drukarki z komputera. W związku z tym drukarka OMEGA może jednorazowo przyjmować większe porcje danych.  Powoduje to zmniejszenie przerw w transmisji spowodowanych zapełnieniem bufora.

## 2.	Tryby pracy drukarki

Drukarka posiada dwa podstawowe tryby pracy:

-	tryb szkoleniowy;

-	tryb fiskalny.

Tryb szkoleniowy umożliwia pracę nad przystosowaniem oprogramowania do współpracy z drukarką oraz pracę drukarki w okresie przed fiskalizacją systemu. Drukarka wystawia wtedy paragony nie posiadające cech paragonu fiskalnego. Drukarka zakupiona u producenta jest w trybie szkoleniowym. W celu przygotowania drukarki do pracy (wystawiania paragonów) w trybie szkoleniowym należy wykonać następujące operacje za pomocą programu serwisowego:

-	wprowadzić dane użytkownika  (dane te można zmieniać w trakcie trybu szkoleniowego wielokrot-nie a po wprowadzeniu w tryb fiskalny dane te są kasowane);

-	wprowadzić stawki podatkowe (po wprowadzeniu drukarki w tryb fiskalny dane te są kasowane);

W trybie szkoleniowym na wydrukach, które mają charakter fiskalny (paragon, raport dobowy) nie występuje logo fiskalne i numer unikatowy, zaś drukowane są dodatkowe napisy #NIEFISKALNY#. W trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie powoduje zapisu danych do pamięci fiskalnej i z tego powodu wykonanie raportów okresowych nie jest możliwe.

Przejście do trybu fiskalnego wykonuje się za pomocą funkcji w programie serwisowym i jest to operacja nieodwracalna. Po przejściu w tryb fiskalny w celu uruchomienia sprzedaży, należy ponownie wprowadzić dane użytkownika oraz stawki podatkowe za pomocą programu serwisowego.

W drukarce fiskalnej OMEGA wprowadzona została zwora serwisowa. Ustawienie tej zwory sprawdzane jest przez drukarkę w następujących sytuacjach:

- fiskalizacja drukarki – przestawienie zwory w pozycję serwisową jest konieczne do sfiskalizowania drukarki,

- inicjowanie zegara – przestawienie zwory w pozycję serwisową jest konieczne do zainicjowania zegara po kasowania pamięci CMOS w trybie fiskalnym pracy drukarki,

- drukowanie paragonu – zwora nie może znajdować się w pozycji serwisowej aby możliwe było wystawienie paragonu.

## 3.	Program użytkownika

Do drukarki dostarczony jest program umożliwiający wykonanie wszystkich zadań, których realizacja nie wymaga danych z systemu sprzedaży. Są to następujące zadania:

-	raport fiskalny dobowy;

-	raport fiskalny okresowy;

-	raport łączny okresowy;

-	raport stanu drukarki;

-	raport nazw towarów zablokowanych;

-	test stanu drukarki;

-	testy urządzeń zewnętrznych (szuflad, wyświetlacza klienta);

-	ustawienie, przestawienie i odczyt zegara;

-	wprowadzenie i odczyt stawek podatkowych;

## 4.	Funkcje własne drukarki

Drukarka posiada możliwość wykonania następujących zadań za pomocą klawiatury drukarki:

1)	wydruk zaległego dokumentu lub wznowienie drukowania przerwanego z powodu braku papieru - klawisz ENTER/START;

2)	włączenie funkcji wyświetlenia zegara - klawisze DOWN i ENTER/START;

3)	wyłączenie funkcji wyświetlania zegara  z jednoczesnym wyświetleniem stanu drukarki - klawisze UP i ENTER/START;

4)	włączenie i wyłączenie trybu lokalnego drukarki - klawisze UP i DOWN, tryb lokalny umożliwia wykonanie:

-	raportu fiskalnego dobowego;

-	raportu stanu drukarki;

-	raportu okresowego łącznego;

-	raportu okresowego fiskalnego;

- wydruku nazw towarów zablokowanych;

- zmiany prędkości transmisji w drukarce OMEGA.

## 5.	Sterowanie drukarkami OMEGA i FP-600

Drukarka fiskalna OMEGA i drukarka fiskalna FP-600 wyposażone są w interfejs szeregowy RS-232 przeznaczony do komunikacji z komputerem.

Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich sekwencji sterujących realizowanych przez drukarkę,  które mogą być przydatne do fiskalizowania oprogramowania sprzedaży.

Sekwencje te można podzielić na następujące grupy:

1)	sekwencje konieczne do realizacji sprzedaży ( wystawiania paragonów) i kontrolnego wydruku bazy nazw i towarów:  paragon (Esc,21H lub Esc,20H; Esc,06; Esc,07H; Esc,24H), wydruk kontrolny (Esc,3FH);

2)	sekwencje sterujące urządzeniami: otwieranie szuflad (Esc,57H do Esc,59H) wyświetlanie na wyś-wietlaczu klienta (Esc,52H),;

3)	sekwencja umożliwiająca realizację wydruków niefiskalnych takich jak "STAN KASY", "RAPORT ZMIANOWY" itd. (Esc,73H);

4)	sekwencje umożliwiające realizację wydruków fiskalnych:  raport dobowy fiskalny (Esc,25H), raport fiskalny okresowy (Esc,28H), oraz innych wydruków generowanych samodzielnie przez drukarkę jak raport okresowy łączny (Esc,29H), raport nazw towarów zablokowanych (Esc,22H), raport stanu drukarki (Esc,26H);

5)	sekwencje umożliwiające zmianę parametrów drukarki:  wprowadzenie stawek podatkowych (Esc,44H), zmiana ustawienia zegara w drukarce (Esc,36H), ustawienie sposobu zaokrąglania (Esc,74H), ustawienie numeru kasy i kodu kasjera (Esc,43H), ustawienie ilości linii do wysunięcia po wydruku paragonu (Esc,46H);

6)	sekwencje umożliwiające odczyt danych z drukarki:  bieżącego numeru paragonu (Esc,66H), bieżącego czasu i daty (Esc,35H), aktualnych stawek podatkowych (Esc,70H), statusów drukarki (Esc.5BH, Esc,54H do Esc,56H lub Esc,9BH, Esc,94H do Esc,96H ), numeru unikatowego (Esc,71H);

7)	sekwencji pomocniczych jak:  wznowienie wydruku przerwanego (Esc,2AH), włączenie funkcji wyświetlania zegara (Esc,75H).

W celu fiskalizacji systemu sprzedaży w zakresie niezbędnego minimum konieczne jest zrealizowanie sekwencji z grupy pierwszej, tzn. sekwencji realizujących paragon i wydruk kontrolny bazy nazw i towarów.

## 6.	Podstawowe zasady sterowania drukarką

Protokół komunikacji ma charakter dwukierunkowy, to znaczy komputer wysyłając do drukarki sekwencje oraz dane ma możliwość "sprawdzania drukarki" (kontrolowania poprawności realizacji poszczególnych zadań) oraz posiada możliwość odczytu danych z drukarki. W opisie poszczególnych sekwencji sterujących znajduje się informacja o przesyłanych do komputera odpowiedziach na sekwencje. Protokół jest tak zaprojektowany że istnieje prosta metoda sprawdzania poprawności realizacji zadań przez drukarkę.

Drukarka po włączeniu oczekuje na sekwencję sterującą. Po otrzymaniu kodu Esc oraz numeru sekwencji (np. Esc,21H - początek paragonu) sprawdza czy są spełnione warunki do zrealizowania danego zadania określonego przez numer sekwencji. Jeśli jest to sekwencja w danym momencie możliwa do wykonania, drukarka odsyła do komputera potwierdzenie pozytywne ACK (06H). Po odebraniu tego potwierdzenia należy przesłać do drukarki dalsze dane jeśli sekwencja takich wymaga. Jeśli nie jest spełniony jakikolwiek warunek niezbędny do realizacji tego zadania (np. brak papieru w drukarce) drukarka odsyła do komputera odpowiedź negatywną NAK (15H).

W takim przypadku jeśli po numerze sekwencji powinny być przesłane dane, danych tych NIE NALEŻY przesyłać do drukarki. W tym wypadku konieczne jest ustalenie przyczyny takiego stanu.

Metoda pierwsza to sprawdzenie stanu drukarki za pomocą odczytu bajtów statusu nr 1 (Esc,54H lub Esc,94H) oraz 2 (Esc,55H lub Esc,95H) i wyświetlenie na ekranie informacji o przyczynie i sposobie usunięcia przyczyny.

Metoda druga to uruchomienie programu użytkownika dołączonego na dyskietce do drukarki. Program ustali przyczynę i zaproponuje sposób rozwiązania (np. "brak papieru w drukarce", "załóż nową rolkę papieru do drukarki").

Inna metoda zalecana dla systemów z małą częstotliwością wystawiania paragonów  polega na sprawdzeniu stanu drukarki przez naciśnięcie klawiszy UP i ENTER/START oraz odczytanie stanu z wyświetlacza klienta.

Po usunięciu przyczyny powodującej negatywną odpowiedź, należy ponownie przesłać do drukarki całą sekwencję od początku.

W celu ułatwienia odczytu danych o stanie drukarki podstawowe rozkazy odczytu statusów drukarki występują w wersji z odpowiedzią jednobajtową (bajt statusu nie jest poprzedzony znakiem ACK). Statusy te odsyłane są na rozkazy Esc,9BH; Esc,94H do Esc,96H.

## 7.	Stawki podatkowe w drukarce OMEGA i 5-cio i 7-mio stawkowej drukarce FP-600

### 7.1 	Zgodność programowa

Drukarka fiskalna FP-600 w wersjach na 7 stawek podatku jest programowo w pełni kompatybilna z drukarką FP-600 w wersji na 5 stawek. Programy sprzedaży działające na urządzeniu w wersji pięciostawkowej działają również na siedmiostawkowej. Różnica polega na dodaniu dwóch rozkazów wprowadzających wszystkie stawki i odczytujących wszystkie stawki. Są to rozkazy Esc,D4H, oraz Esc,D0H. Rozkazy te opisane są na końcu listy sekwencji sterujących.

Drukarka fiskalna OMEGA jest wyłącznie siedmiostawkowa. Poza niewielkimi różnicami opisanymi w niniejszej instrukcji programowo jest ona zgodna z siedmiostawkową wersją drukarki FP-600.

### 7.2	Oznaczenia stawek

Stawki podatku w rozkazach służących do wytworzenia pozycji sprzedaży itp. są obecnie oznaczane:

01 - stawka podatkowa A (jak w wersji 5 stawek)

02 - stawka podatkowa B (jak w wersji 5 stawek)

03 - stawka podatkowa C (jak w wersji 5 stawek)

04 - stawka podatkowa D (jak w wersji 5 stawek)

05 - zwolniony z podatku (jak w wersji 5 stawek)

06 - stawka podatkowa E

07 - stawka podatkowa F

Zmieniona kolejność wynika z potrzeby zachowania kompatybilności z wersją pięciostawkową drukarki FP-600.

## 8.	Identyfikacja wersji drukarki

Wersję drukarki można rozpoznać na dwa sposoby:

- - programowo, rozkazem Esc,FFH (opis znajduje się na końcu listy sekwencji sterujących)

- - wg. numeru wersji na wyświetlaczu klienta, który pojawia się po włączeniu zasilania drukarki.

| Wyświetlany nr wersji na wyświetlaczu klienta |  |  |
| --- | --- | --- |
| dla FP-600 w wersji 5-cio stawkowej | dla FP-600 w wersji 7-mio stawkowej | dla drukarki OMEGA |
| FP600A 1.XX | FP600A 3.XX | OnEGA 4.xx |
| Gdzie XX oznacza kolejny numer wersji |  |  |

# LISTA SEKWENCJI STERUJĄCYCH:

## Parametry transmisji:

- szybkość			drukarka OMEGA:	9600 bit/sek lub 19200 bit/sek

drukarka FP-600:		9600 bit/sek

- parzystość			parzysta (even)

- liczba bitów		8

- liczba bitów stopu		1

Przestawienie prędkości transmisji drukarki OMEGA odbywa się z menu lokalnego drukarki poprzez wybranie odpowiedniej pozycji („Czy 9600” lub „Czy 19200”).

Drukarka sprawdza bit parzystości każdego odebranego bajtu. W przypadku niezgodności bajt jest ignorowany.

Do sterowania transmisją wykorzystuje się linię sterującą CTS portu szeregowego. Z punktu widzenia komputera  jest ona wejściem. Ustawienie linii w stan OFF oznacza żądanie wstrzymania nadawania danych. Jeżeli pomimo to wysłane zostały dane, to zostaną one utracone. Linia DSR portu jest połączona z linią DTR.

UWAGA:	Tryb wysyłania głównych sekwencji sterujących:

1.	przesłanie do drukarki fiskalnej kodu sekwencji sterującej Esc,XXH,

2.	drukarka wysyła potwierdzenie przyjęcia rozkazu do wykonania (ACK=06H) lub odrzucenia rozkazu (NAK=15H), jeżeli przyjęcie rozkazu jest niemożliwe,

3.	przesłanie treści rozkazu dla rozkazu z treścią (tzn. Esc,XXH,treść). Treść należy przesyłać tylko po otrzymaniu ACK.

W opisie poszczególnych sekwencji znajduje się informacja czy sekwencja ma charakter sekwencji głównej to znaczy czy wysyłane jest potwierdzenie.

UWAGA:	Stawki podatku E i F oraz rozkazy Esc,D0 i Esc,D4 dozwolone są tylko w wersji drukarki FP-600 obsługującej 7 stawek VAT oraz w drukarce OMEGA.

## 1.	Paragon.

Esc,21H

Sekwencja otwierająca paragon w trybie drukowania pozycji sprzedaży na bieżąco (tzw. paragon "on line"). Paragon zapisywany jest w buforze o pojemności około 15kB co umożliwia wystawienie paragonu posiadającego ponad 150 pozycji sprzedaży. Rozkaz powoduje zgaszenie ("wyczyszczenie") wyświetlacza klienta.

Drukarka sprawdza czy wystawianie paragonu w trybie "na bieżąco" nie przekracza czasu 15-tu minut. W przypadku przekroczenia czasu następuje unieważnienie paragonu. Sekwencja Esc,21H wyłącza funkcję wyświetlania zegara na wyświetlaczu klienta.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Odpowiedź pozytywna oznacza że spełnione są wszystkie warunki do wystawienia paragonu.

Esc,20H,S1,S2,S3,S4

S1 - najmłodszy bajt sumy do zapłaty w groszach;

S2 -

S3 -

S4 - najstarszy  bajt sumy do zapłaty w groszach;

Sekwencja otwierająca paragon w trybie blokowym. Na alfanumerycznym wyświetlaczu klienta wyświetlony zostanie napis "RAZEM DO ZAPŁATY" oraz przesłana wartość sumy do zapłaty. Na wyświetlaczu cyfrowym zostanie wyświetlona tylko sumy. Suma ta zostanie porównana z sumą wyliczoną na podstawie pozycji sprzedaży paragonu. W przypadku niezgodności paragon zostanie unieważniony. Sekwencja Esc,20H wyłącza funkcję wyświetlania zegara na wyświetlaczu klienta.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

### 1.1.	Pozycja sprzedaży.

Esc,06H,20H,K1,.... K28,A1

I1,I2,I3,I4,M,J1,J2,J3,J4,C1,C2,C3,C4,

Esc,ST,W1,W2,W3,W4

K1,K2,K3,K4,K5,K6,....K28 - kody ASCII znaków nazwy towaru. Nazwa musi zawierać minimum 10 liter

znaczących. Do liter znaczących zaliczane są litery alfabetu (małe i duże), cyfry, przecinek i kropka oraz znaki procent i łamane.

A1 - numer komunikatu z dodatkową informacją o pozycji sprzedaży od 0 do7 (kody ASCII od 30H do37H).

Lista komunikatów w tabeli 1 załącznika 1.

I1 - najmłodszy bajt ilości;

I2 -

I3 -

I4 - najstarszy bajt ilości;

Maksymalna wartość ilości 999999.

M - miejsc po przecinku (dla ilości) od 00H (lub 30H) = 0 miejsc do 04H (lub 34H) = 4 miejsca po przecinku;

J1,J2,J3,J4 - jednostka miary (pole 4 znaków ASCII);

C1 - najmłodszy bajt ceny jednostkowej w groszach;

C2 -

C3 -

C4 - najstarszy bajt ceny jednostkowej w groszach;

Maksymalna wartość  999999999 groszy.

ST - stawka podatkowa:

01H lub 31H lub 41H = stawka A;

02H lub 32H lub 42H = stawka B;

03H lub 33H lub 43H = stawka C;

04H lub 34H lub 44H = stawka D;

06H lub 36H lub 46H = stawka E;

07H lub 37H lub 47H = stawka F;

05H lub 35H lub 45H = zwolniony z PTU

W1 - najmłodszy bajt wartości pozycji;

W2 -

W3 -

W4 - najstarszy bajt wartości pozycji

W trybie drukowania paragonu "na bieżąco" na alfanumerycznym wyświetlaczu klienta wyświetlone zostanie pierwsze 20 znaków nazwy towaru, ilość towaru i jednostka miary oraz wartość pozycji sprzedaży. Na wyświetlaczu cyfrowym zostanie wyświetlona wartość pozycji sprzedaży.

Przykład:

Esc,06H,20H,"MĄKA ZIEMNIACZANA 1kg                   0",

01H,00H,00H,00H,30H," szt.",A0H,00H,00H,00H,Esc,01H,A0H,00H,00H,00H

Na paragonie wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 MĄKA ZIEMNIACZANA 1kg

2	       1 szt.*      1,60=          1.60A

Uwaga: zaleca się po każdej pozycji sprzedaży sprawdzenie stanu drukarki (na przykład sekwencją ESC, 95h)

### 1.2.	Pozycja korekcyjna (ujemna).

Esc,06H,2DH,K1,.... K28,A1,

I1,I2,I3,I4,M,J1,J2,J3,J4,C1,C2,C3,C4,

Esc,ST,W1,W2,W3,W4

Oznaczenia danych jak w punkcie 1.1. Drukarka oblicza saldo z pozycji sprzedaży dotyczących tej nazwy towaru i sprawdza czy nie jest mniejsze od zera (ujemne). W przypadku wartości ujemnej następuje anulowanie paragonu. Wydruk przyjmie postać jak powyżej z tym że przed ilością i kwotą wartości wystąpi znak minus. W trybie drukowania paragonu "na bieżąco" na alfanumerycznym wyświetlaczu klienta wyświetlone zostanie pierwsze 20 znaków nazwy towaru, ilość ze znakiem minus oraz wartość pozycji korekcyjnej ze znakiem minus. Na wyświetlaczu cyfrowym zostanie wyświetlona wartość pozycji korekcyjnej ze znakiem minus.

Przykład:

Esc,06H,2DH,"MĄKA ZIEMNIACZANA 1kg                   0",

01H,00H,00H,00H,30H," szt.",A0H,00H,00H,00H,Esc,01H,A0H,00H,00H,00H

Na paragonie wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 MĄKA ZIEMNIACZANA 1kg

2	      -1 szt.*       1,60=        -1.60A

Uwaga: zaleca się po każdej pozycji korekcyjnej sprawdzenie stanu drukarki (na przykład sekwencją ESC, 95h)

### 1.3	Rabat na cały paragon (procentowy)

Esc,1BH,B

B - rabat w zapisie binarnym w procentach (01H do 63H).

Sekwencja może wystąpić tylko bezpośrednio przed kodem Esc,07H.

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	   R a z e m              XX.XXX.XXX,XX

2	   R A B A T 20%          XX.XXX.XXX,XX

### 1.4.	Koniec wszystkich pozycji sprzedaży.

Esc,07H

Dla paragonu w trybie "na bieżąco" sekwencja przyjmuje postać:

Esc,07H,S1,S2,S3,S4

S1 - najmłodszy bajt sumy do zapłaty;

S2 -

S3 -

S4 - najstarszy  bajt sumy do zapłaty;

Drukarka sprawdza poprawność przesłanej kwoty z wyliczoną na podstawie pozycji sprzedaży. W przypadku niezgodności paragon zostaje unieważniony.

W trybie drukowania paragonu "na bieżąco" na alfanumerycznym wyświetlaczu klienta wyświetlony zostanie napis "RAZEM DO ZAPŁATY"  oraz wyliczona przez drukarkę wartość sumy do zapłaty, a na cyfrowym - tylko suma. Należy posłać tą sekwencję tylko raz, po ostatniej pozycji sprzedaży.

### 1.5.	Rozkaz przekazujący do paragonu linie z dodatkową treścią, do wydrukowania po części z rozliczeniem podatków.

Esc,09H,BA,A1,A2, ... AN,0AH

BA = 30H do 3FH

Bajt BA określa numer przygotowanego komunikatu do wydrukowania według tabeli 2 załącznika 1. Po komunikacie może wystąpić ciąg A1, A2, ... AN znaków ASCII (dla każdego komunikatu ilość znaków N jest podana w tabeli) zakończonych kodem przejścia do nowej linii 0AH. Sekwencja może wystąpić maksymalnie 6 razy (maksimum 6 linii z treścią dodatkową) i wyłącznie po kodzie Esc,07H.

### 1.6.	Rozkaz dokończenia wydrukowania paragonu.

Esc,24H

Po otrzymaniu sekwencji następuje doliczenie kwot transakcji do totalizerów i wydrukowanie kwot sprzedaży i podatków dla poszczególnych stawek oraz kwoty łącznej podatku i sumy sprzedaży, linii o wpła-conej gotówce i reszcie (pkt. 1.5), oraz stopki z znakiem loga fiskalnego i numeru unikatowego. Po wysłaniu tej sekwencji program sprzedaży powinien zapisać (np. na dysk) informację o zrealizowaniu paragonu.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład paragonu:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 DELIKATESY "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5	 dn.94r01.12                nr wydr.0036

6	 MĄKA ZIEMNIACZANA 1kg

7	     10 szt.  * 1,60        =     16,00A

8	   Kwota opod. PTU A              16.00

9	   Kwota PTU 22,00%                2,89

10	   Kwota PTU                       2,89

11	   S U M A             ZŁ         16,00

12	 0145 #02WG                      g.15:25

13          	P L CJ 95000234

Kwoty obrotu i podatki podawane są gdy istnieją odpowiednie pozycje sprzedaży.

### 1.7	Unieważnienie paragonu fiskalnego przesłanego do drukarki fiskalnej.

Esc,23H

Rozkaz przyjęty do realizacji zamiast rozkazu dokończenia paragonu. Rozkaz powoduje wydrukowanie napisu:

1234567890123456789012345678901234567890

1	         # PARAGON UNIEWAŻNIONY #

2	 #02WG                            g.15:25

Odpowiedź: ACK lub NAK.

### 1.8	Dodatkowe informacje o realizacji paragonu.

Pomiędzy sekwencjami paragonowymi (całymi) w paragonie można także zrealizować następujące sekwencje:

1). Esc,5BH- status 0

2). Esc,54H - status 1

3). Esc,55H - status 2

4). Esc,56H - status 3

5). Esc,57H - otwarcie szuflady 1

6). Esc,58H - otwarcie szuflady 2  (na drukarce OMEGA rozkaz nie powoduje żadnego skutku)

7). Esc,59H - otwarcie szuflady 3  (na drukarce OMEGA rozkaz nie powoduje żadnego skutku)

8). Esc,9BH- status 0

9). Esc,94H - status 1

10). Esc,95H - status 2

11). Esc,96H - status 3

Podczas realizacji paragonu drukarka sprawdza kolejność sekwencji, kompletność oraz prawidłowość danych w sekwencjach i całym paragonie. W przypadku nieprawidłowości paragon zostaje unieważniony i przed napisem #PARAGON UNIEWAŻNIONY# drukowany jest numer lub litera określająca rodzaj błędu.

## Lista błędów:

"1" -	odebranie znaku różnego od Esc w momencie oczekiwania na sekwencję Esc,XXH lub sekwencja Esc,XXH "nieznana" w paragonie lub niewłaściwa w danym momencie;

"2" -	nieprawidłowa wartość rabatu (mniejsza od 1 lub większa od 99);

"3" -	nieprawidłowa kolejność sekwencji "paragonowych" lub powtórzenie paragonowych sekwencji jednokrotnych;

"4" -	przekroczona maksymalna długość paragonu;

"5" -	przekroczona maksymalna liczba linii drukowanych za pomocą sekwencji Esc,09H;

"6" -	przekroczony maksymalny czas wystawiania paragonu w trybie "na bieżąco";

"7" -	niezgodność sumy do zapłaty przesłanej z komputera z wyliczoną przez drukarkę;

"A" -	znak niedrukowalny w nazwie paragonu (o kodzie mniejszym od 20H);

"B" -	mniej niż 10 liter znaczących w nazwie towaru;

"C" -	nastąpiło zablokowanie towaru (zmiana stawki na mniejszą a następnie próba powrotu na większą);

"D" -	brak miejsca na zapis towaru w bazie sum;

"E" -	brak miejsca na zapis towaru w bazie nazw;

"F" -	przekroczona maksymalna ilość towaru (6 cyfr znaczących);

"G" -	przekroczona maksymalna cena towaru (większa od 9999999,99);

"H" -	sekwencja Esc,ST nie wystąpiła w oczekiwanym miejscu;

"I" -	stawka podatku w sekwencji Esc,ST nie w zakresie od A do G lub użyta stawka nie zdefiniowana;

"J" -	ujemne saldo z towaru dla którego realizowana jest pozycja korekcyjna;

"K" -	wartość pozycji (iloczyn ilości towaru i ceny) niezgodna z przesłaną z komputera lub przekracza maksymalną wartość;

"R"  -	zerowa wartość pozycji;

## 2.	Esc,2AH

Ponów drukowanie przerwane lub nie rozpoczęte. W przypadku gdy rozpoczęcie drukowania jest niemożliwe lub drukowanie zostało przerwane z powodu braku papieru drukowanie zostanie wznowione na rozkaz Esc,2AH.

Wznowienie drukowania dotyczy wszystkich wydruków.

Rozkaz ten należy także przesłać w celu wydrukowania paragonu fiskalnego znajdującego się w pamięci modułu a nie wydrukowanego z powodu braku papieru lub awarii zasilania. W przypadku gdy nastąpi brak papieru w trakcie przesyłania do drukarki paragonu, należy paragon dokończyć oraz przesłać kod Esc,24H a następnie wznowić drukowanie rozkazem Esc,2AH.

W przypadku gdy nastąpił zanik napięcia zasilania w trakcie drukowania części z kwotami obrotu i podatków dla poszczególnych stawek lub poniżej, ponowny wydruk dotyczyć będzie tylko tej części.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

3.	Esc,25H

Rozkaz wykonania raportu fiskalnego dobowego. Po tym rozkazie następuje wpis danych do pamięci fiskalnej oraz wykonanie wydruku dobowego raportu fiskalnego.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 DELIKATESY "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5

6	 dn.94r01.15

7

8	 	 R A P O R T    F I S K A L N Y

9                    D O B O W Y

10

11	 	    PTU A            22,00%

12	 	    PTU B             7,00%

13	 	    PTU C             0,00%

14	 ----------------------------------------

15	   94r01.15                nr rap. 0024

16	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

17	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

18	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

19	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

20	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

21	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

22	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

23	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

24	 ----------------------------------------

25	   Ilość paragonów                 XXXX

26	   Nazw towarów zablokowanych      XXXX

27	 #02WG                           g.15:25

28           	 P L CJ 95000234

Pozycja "Sprzed. opod. PTU"S" XX.XXX.XXX,XX" występuje gdy istnieje stawka podatkowa "S"

(S - stawka podatkowa A do F).

Zlecenie wykonania raportu może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

4.	Esc,28H,dpl,jpl,dpm,jpm,dpd,jpd,dkl,jkl,dkm,jkm,dkd,jkd

Rozkaz wydrukowania raportu okresowego.

dpl - dziesiątki lat początku okresu (od 09H do 00);

jpl - jednostki lat początku okresu (od 00H do 09);

dpm - dziesiątki miesiąca początku okresu(od 00H do 01H);

jpm - jednostki miesiąca początku okresu (od 00H do 09H);

dpd - dziesiątki dnia początku okresu (od 00H do 03H);

jpd - jednostki dnia początku okresu (od 00H do 09H);

dkl - dziesiątki lat końca okresu;

jkl - jednostki lat końca okresu;

dkm - dziesiątki miesiąca końca okresu;

jkm - jednostki miesiąca końca okresu;

dkd - dziesiątki dnia końca okresu;

jkd - jednostki dnia końca okresu;

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład:

Esc,28H,09H,04H,00H,01H,00H,05H,09H,04H,00H,01H,01H,05H - oznacza rozkaz wydrukowania raportu okresowego za okres od 94.01.05 do 94.01.15.

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 DELIKATESY "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5

6	 dn.94r01.10

7

8	  	   RAPORT  FISKALNY  OKRESOWY

9	 ----------------------------------------

10	          PTU A            22,00%

11	          PTU B             7,00%

12	          PTU C             0,00%

13	 ----------------------------------------

14	  od 94r01.05                do 94r01.15

15	  nr rap. 0023              nr rap. 0045

16	 ----------------------------------------

17	   94r01.05                nr rap. 0023

18	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

19	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

20	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

21	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

22	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

23	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

24	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

25	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

26	   Ilość paragonów                 XXXX

27	 ----------------------------------------

28	  		  Zerowanie RAM

29	   nr XXXX          dn.94r01.06 g.hh:mm

30	 ----------------------------------------

31	   94r01.06                nr rap. 0024

32	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

33	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

34	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

35	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

36	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

37	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

38	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

39	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

40	   Ilość paragonów                 XXXX

41	 ----------------------------------------

42	   94r01.11                nr rap. 0025

43	          PTU A            25,00%

44	          PTU B            10,00%

45	          PTU C             7,00%

46	          PTU D             0.00%

47	 ----------------------------------------

48	   94r01.11                nr rap. 0026

49	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

50	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

51	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

52	   Sprzed. opod. PTU D    XX.XXX.XXX,XX

53	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

54	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

55	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

56	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

57	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

58	   Ilość paragonów                 XXXX

59	 ----------------------------------------

60	 	  Kasowanie nazw towarów

61	   nr XXXX                  dn.94r01.06

62	   Ilość skasowanych nazw zablok.  XXXX

63	 ----------------------------------------

--

100	 ----------------------------------------

101	   94r01.15                nr rap. 0030

102	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

103	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

104	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

105	   Sprzed. opod. PTU D    XX.XXX.XXX,XX

106	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

107	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

108	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

109	   Kwota PTU C            XX.XXX.XXX,XX

110	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

111	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

112	   Ilość paragonów                 XXXX

113	 ----------------------------------------

114	        ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY

115	 ----------------------------------------

116	   od 94r01.05              do 94r01.15

117      nr rap. 0023             nr rap. 0045

118	 ----------------------------------------

119	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

120	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

121	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

122	   Sprzed. opod. PTU D    XX.XXX.XXX,XX

123	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

124	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

125	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

126	   Kwota PTU C            XX.XXX.XXX,XX

127	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

128	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

129	   Ilość paragonów                XXXXX

130	 ----------------------------------------

131	 #02WG                          g.15:25

132           	 P L CJ 95000234

Zlecenie wykonania raportu może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

5.	Esc,29H,dpl,jpl,dpm,jpm,dpd,jpd,dkl,jkl,dkm,jkm,dkd,jkd

Rozkaz wydrukowania łącznego raportu okresowego. Zmienne w rozkazie jak wyżej.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 DELIKATESY "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5

6	 dn.94r01.20

7	  		 #NIEFISKALNY#

8	         ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY

9 	 ----------------------------------------

10	  od 94r01.05                do 94r01.15

11	  nr rap. 0023              nr rap. 0045

12	 ----------------------------------------

13	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

14	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

15	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

18	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

19	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

20	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

21	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

22	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

23	   Ilość paragonów                XXXXX

24	 ----------------------------------------

25	  		 #NIEFISKALNY#

26	  #02WG                        g.15:25

Jeżeli okres obejmuje zmianę stawek podatków to dodatkowo wydrukuje się napis o treści:

"Okres obejmuje zmianę stawek podatku".

Zlecenie wykonania raportu może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

6.	Esc,3FH,

ST,K1,K2,K3,K4,K5,K6,....,K28,

......

......

ST,K1,K2,K3,K4,K5,K6,....,K28,

Esc,51H

Rozkaz wydruku kontrolnego z bazy nazw i stawek. Liczba sprawdzanych nazw maksimum 400.

ST- stawka podatku;

K1,K2,K3,K4,K5,K6,....K28 - kody ASCII znaków nazwy towaru.

Odpowiedź; ACK lub NAK.

Wydruk przyjmuje postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 DELIKATESY "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5	 dn.94r01.10                nr wydr. 0037

6	       	  #niefiskalny#

8	 Wydruk kontrolny nazw i stawek:

9	 KABANOSY DROBIOWE

10	 PC PTU: A        DRUK PTU: A

11	 NAPÓJ POMARAŃCZOWY 0.2 L

12	 PC PTU: B        DRUK PTU:     NIE ZNANY

13	 NAPÓJ CYTRYNOWY 0.2 L

14	 PC PTU: A        DRUK PTU: A(C)

13	 NAPÓJ JABŁKOWY 0.2 L

14	 PC PTU: A        DRUK PTU: B        BŁĄD

15	 NAZW KONTROLOWANYCH:0004

16	 NAZW ZGODNYCH:0002

17	 NAZW BŁĘDNYCH:0001

18	    		  #niefiskalny#

19	 #02WG                            g.15:25

7.	Esc,26H

Rozkaz wydrukowania raportu stanu drukarki fiskalnej.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 DELIKATESY "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5	 dn.94r01.10                nr wydr. 0037

6	   		  #niefiskalny#

7 	  Raport stanu drukarki fiskalnej:

8	  Producent:

9	  Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB"

10	  41-813 ZABRZE	ul. Kruczkowskiego 39

11	  Numer fabryczny: 000234	 95/05/01

12	  Nr unikatowy: CJ 00000000

13	  Moduł w trybie fiskalnym			szkoleniowym

14	  Moduł w trybie: zapis/odczyt    		tylko odczyt

15	  Data pierwszego zapisu: 95r05.01

16	  Data ostatniego zapisu: 95r05.10

17	  Liczba rekordów ze stawką PTU: 0

18	  Wolnych rekordów: 5678

19	  Liczba rekordów błędnych: 0

20	  Liczba kasowań CMOS: 0

21	  Liczba rekordów kasowań nazw: 1

22	  PTU22,00% 7,00% 0,00%, --  --  --

23	  Liczba testów pamięci modułu: 14

24	  Wolnych pozycji:X=98%,Y=97%,Z=100%

25	  Towarów zablokowanych: 0

26	   		  #niefiskalny#

27	 #02WG                            g.15:25

Zlecenie wykonania raportu może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

8.	Esc,22H

Rozkaz wydrukowania wykazu towarów zablokowanych.

Odpowiedź; ACK lub NAK.

Wydruk przyjmuje postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 DELIKATESY "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5	 dn.94r01.10                nr wydr. 0037

6	   		  #niefiskalny#

8	 Wydruk nazw towarów zablokowanych:

9	 KABANOSY DROBIOWE               PTU C(A)

10	 NAPÓJ POMARAŃCZOWY 0.2 L        PTU B(A)

11	   		  #niefiskalny#

12	 #02WG                            g.15:25

Zlecenie wykonania wydruku może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

9.	Esc,52H,B1,B2,........BN,Esc,53H

B1,B2,........BN - dane na wyświetlacz klienta maksimum 39 znaków.

Sekwencja umożliwiająca przekazanie danych do wyświetlacza. Sekwencja powoduje wyłączenie funkcji wyświetlania zegara. Sekwencje sterujące wyświetlaczami znajdują się w załączniku nr 2.

Sekwencja nie realizowana (drukarka odsyła NAK) w paragonie tzn. pomiędzy sekwencjami Esc,20H lub Esc,21H a Esc,24H lub Esc,23H.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

10.	Esc,35H

podaj czas/datę.

Odpowiedź: ACK,dr,jr,dm,jm,dd,jd,dg,jg,dmn,jmn, lub NAK.

gdzie:

jmn 	- jednostki minut 	= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dmn 	- dziesiątki minut 	= 0 do 5 ( 00H do 05H );

jg 	- jednostki godzin 	= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dg 	- dziesiątki godzin	= 0 do 2 ( 00H do 02H );

jd 	- jednostki dni 		= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dd 	- dziesiątki dni 		= 0 do 3 ( 00H do 03H );

jm 	- jednostki miesięcy	= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dm 	- dziesiątki miesięcy	= 0 do 1 ( 00H do 01H );

jr 	- jednostki lat 		= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dr 	- dziesiątki lat 		= 0 do 9 ( 00H do 09H );

11.	Esc,36H,BK,dmn,jmn

Przestaw zegar (dodaj lub odejmij) o mn (do 60) minut.

BK - bajt określający kierunek przestawienia;

BK = 00H - przestawienie do tyłu;

BK = 01H - przestawienie do przodu;

dmn - dziesiątki minut (00H do 06H);

jmn - jednostki minut (00H do 09H).

Rozkaz możliwy do wykonania tylko raz na dobę. Powoduje przestawienie zegara w ramach jednej doby.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

12.	Esc,43H,B1,B2,B3,B4

Rozkaz przesyłający numer kasy w systemie kas oraz kod obsługującego.

B1,B2 - kody ASCII numeru kasy w systemie kas.

B3,B4 - kody ASCII "kodu kasjera".

Dane przekazywane są do pamięci CMOS.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład: Esc,43H,30H,32H,41H,41H

Wydruk linii w stopce paragonu przyjmie postać:  #02AA

13.	Esc,44H,A,B,C,D

Rozkaz wprowadzający stawki podatku PTU.

Stawki wprowadzane są do rekordów pamięci fiskalnej.

Stawki wprowadzane są w zapisie binarnym.

Zapis FFH oznacza nie wykorzystywanie stawki (rezerwa).

Zapis możliwy tylko przy stanie 0000 licznika wydanych paragonów.

W drukarce FP-600 konieczne jest podanie stawek od najwyższej wartości do najniższej.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład:  Esc,44H,16H,07H,00H,FFH

wprowadza stawki:  A=22%, B=7%, C=0%, D=rezerwa

Rozkaz powoduje wydruk raportu w postaci:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 DELIKATESY "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5

6	 dn.94r01.10              nr wydr. 0037

7	   		  #niefiskalny#

8	 Raport wprowadzenia stawek podatku:

9	 	    PTU A            22,00%

10	 	    PTU B             7,00%

11	 	    PTU C             0,00%

13	   		  #niefiskalny#

14	 #02WG                          g.15:25

14.	Esc,46H,N

Rozkaz przesyłający informację o ilości wierszy do wysunięcia po zakończeniu każdego dokumentu.

N = od 1 do 30. Ustawiana fabrycznie na 3. Dla drukarki FP-600 z obcinaczem automatycznym rozkaz nie jest realizowany.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

15.	Esc,5BH

Prześlij 0-wy bajt statusu modułu fiskalnego.

Odpowiedź: ACK,BA,

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

bit 0 -	wpisane dane o producencie;

bit 1 -	wpisane dane o użytkowniku;

bit 2 -	moduł w trybie tylko odczyt;

bit 3 -	moduł w trybie fiskalnym (nie szkoleniowym);

bit 4 do bit 7 - wersja oprogramowania;

UWAGA:

Rozkaz powoduje zgaszenie ("wyczyszczenie") wyświetlacza klienta oraz uaktualnienie bitu 6 w statusie 1 (obecność wyświetlacza klienta). Rozkaz powoduje wyłączenie funkcji wyświetlania zegara na wyświetlaczu klienta.

16.	Esc,54H

Prześlij 1-szy bajt statusu modułu fiskalnego.

Odpowiedź: ACK,BA,

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

bit 0 -	brak wolnego miejsca w bazie kontrolnej nazw i stawek;

bit 1 -	w pamięci znajduje się dokument do wydrukowania;

bit 2 -	w pamięci fiskalnej zostało mniej niż 30 rekordów do zapisania;

bit 3 -	nie został wykonany raport dobowy za poprzedni dzień sprzedaży

(nie można wystawić paragonu fiskalnego);

bit 4 -	błąd w pamięci CMOS (CMOS był kasowany);

bit 5 -	nastąpiło zablokowanie nazwy towaru w paragonie;

bit 6 -	brak wyświetlacza klienta;

bit 7 -	brak komunikacji z kontrolerem drukarki;

17.	Esc,55H

Prześlij 2-gi bajt statusu.

Odpowiedź: ACK,BA,

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

bit 0 -	w buforze drukowania są znaki do wydrukowania;

bit 1 -	brak papieru (zapalona jest LED PAPER OUT);

bit 2 -	awaria drukarki;

bit 3 -	za niskie napięcie akumulatora, dalsza praca możliwa ale powiadom serwis;

bit 4 -	nastąpiło unieważnienie paragonu;

bit 5 -	w pamięci paragonu pozostało mniej niż 1 kB miejsca;

bit 6 -	wydruk dokumentu zatrzymany z powodu braku papieru;

bit 7 -	brak komunikacji z kontrolerem drukarki;

18.	Esc,56H

Prześlij 3-ci bajt statusu.

Odpowiedź: ACK,BA,

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

- dla drukarki FP-600:

bit 0 -	wyświetlacz klienta LED 9 cyfr;

bit 1 -	wyświetlacz klienta alfanumeryczny 2x20 znaków;

bit 2 -	wyświetlacz klienta LED 9 cyfr PLUS;

bit 3 -	szuflada 1 zamknięta;

bit 4 -	szuflada 2 zamknięta;

bit 5 -	szuflada 3 zamknięta;

bit 6 -

bit 7 -	brak komunikacji z kontrolerem drukarki.

- dla drukarki OMEGA:

bit 0 -	bit zawsze równy 0;

bit 1 -	bit zawsze równy 0;

bit 2 -	bit zawsze równy 1;

bit 3 -	szuflada 1 zamknięta;

bit 4 -	bit zawsze równy 1;

bit 5 -	bit zawsze równy 1;

bit 6 -	zwora serwisowa w pozycji serwisowej;

bit 7 -	brak komunikacji z kontrolerem drukarki.

19.	Esc,57H

Rozkaz otwarcia szuflady 1.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

20.	Esc,58H

Rozkaz otwarcia szuflady 2.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Na drukarce OMEGA rozkaz nie powoduje żadnego skutku.

21.	Esc,59H

Rozkaz otwarcia szuflady 3.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Na drukarce OMEGA rozkaz nie powoduje żadnego skutku.

22.	Esc,66H

Prześlij numer paragonu.

Odpowiedź: ACK, B1, B2, lub NAK.

B1 -	młodszy bajt numeru paragonu w zapisie dwubajtowym binarnym;

B2 -	starszy bajt numeru paragonu w zapisie dwubajtowym binarnym;

Numer paragonu inkrementowany jest natychmiast po otrzymaniu rozkazu drukuj paragon Esc,24H.

23.	Esc,70H

Prześlij aktualne stawki podatków A, B, C, D jak w rozkazie Esc,44H.

Odpowiedź: ACK, A, B, C, D lub NAK.

24.	Esc,71H

Prześlij numer unikatowy.

Odpowiedź: ACK, B1, B2, ......... B11 lub NAK.

B1, B2		-	dwie litery;

B3    		-	spacja;

B4 do B11	-	osiem cyfr;

25.	Esc,74H,D

Rozkaz przesyłający do drukarki sposób zaokrąglania.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

D - miejsce zaokrąglenia:

30H = jednostki groszy;

31H = dziesiątki groszy;

32H = jednostki złotych;

26.	Esc,73H,N1,N2,treść,Esc,51

Wydruk sformatowanego dokumentu niefiskalnego.

N1,N2 - numer (N1 jednostki, N2 dziesiątki w ASCII) typu dokumentu niefiskalnego (patrz załącznik nr 3).

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Po sekwencji Esc,73H,N1,N2, należy przesłać numer pola w dokumencie oraz jego treść, jeżeli pole zawiera miejsce na treść. Na końcu pola należy przesłać kod przejścia do nowej linii 0AH. Nie przesłane pola nie będą drukowane. Kolejno przesyłane numery pól muszą być narastające (nie możliwa jest zmiana kolejności lub powtórzenie pól).

Koniec dokumentu to sekwencja Esc,51H.

Przykład:

Esc,73H,"10"

"10","     Kowalski",0AH

"30","     1356,30 zł",0AH

"40","     1356,30 zł",0AH

"50","

"60","           0,00 zł",0AH

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 DELIKATESY "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5	 dn.94r01.10                nr wydr. 0037

6	       	  #niefiskalny#

7

8			 STAN KASY

9

10	 	KASJER:    Kowalski

11	 WINIEN GOTÓWKĘ:          1356,30 zł

12	 ZLICZONO GOTÓWKĄ:        1356,30 zł

13	-----------------------------------------

14	 		RÓŻNICA:           0,00 zł

15    		  #niefiskalny#

16	 #02WG                            g.15:25

27.	Esc,9BH

Prześlij 0-wy bajt statusu drukarki. Odpowiedź nie jest poprzedzona bajtem ACK. Bajt statusu jak w sekwencji Esc,5BH (punkt 15).

Odpowiedź: BA.

28.	Esc,94H

Prześlij 1-szy bajt statusu drukarki. Odpowiedź nie jest poprzedzona bajtem ACK. Bajt statusu jak w sekwencji Esc,54H (punkt 16).

Odpowiedź: BA.

29.	Esc,95H

Prześlij 2-gi bajt statusu drukarki. Odpowiedź nie jest poprzedzona bajtem ACK. Bajt statusu jak w sekwencji Esc,55H (punkt 17).

Odpowiedź: BA.

30.	Esc,96H

Prześlij 3-ci bajt statusu drukarki. Odpowiedź nie jest poprzedzona bajtem ACK. Bajt statusu jak w sekwencji Esc,56H (punkt 18).

Odpowiedź: BA.

31.	Esc,75H

Rozkaz włączenia funkcji wyświetlania zegara na wyświetlaczu klienta. Wyłączenie funkcji wyświetlania zegara następuje sekwencjami Esc,20H, Esc,21H, Esc,5BH, Esc,9BH.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

32.	Esc,D4H,A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2,F1,F2

Wprowadź stawki podatku PTU.

Stawki wprowadzane są do rekordów pamięci fiskalnej.

Wprowadzenie następuje w zapisie binarnym dwubajtowym, jako pierwszy przesyłany jest starszy bajt. 	Wartość stawki zapisywana jest w setnych procenta.

Zapis FFH w pierwszym bajcie danej stawki oznacza nie wykorzystane stawki (rezerwa).

Zapis możliwy tylko przy stanie 0000 licznika wydanych paragonów.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład:  Esc,D4H,08H,98H,02H,BCH,00H,FFH,FFH,FFH,FFH,FFH,FFH

wprowadza stawki: A=22%, B=7%, C=0%, D=rezerwa, E=rezerwa, F=rezerwa.

Rozkaz powoduje wydruk raportu w postaci analogicznej jak rozkaz Esc,44H.

W drukarce FP-600 konieczne jest wprowadzanie stawek w kolejności nierosnącej.

W drukarce OMEGA nie ma tego ograniczenia.

33.	Esc,D0H

Prześlij aktualne stawki podatków A, B, C, D, E, F jak w rozkazie Esc,D4H.

Odpowiedź: ACK, A1, A2, B1, B2, C1, C2, E1, E2, F1, F2 lub NAK.

W drukarce OMEGA oraz w wersji siedmiostawkowej drukarki FP-600 rozkazy Esc,44H i Esc,70H również działają, ale służą do zapisu i odczytu pierwszych czterech stawek. Ponadto rozkaz Esc,70H odczytuje pierwsze cztery stawki w zaokrągleniu do liczby całkowitej, ponieważ w wersji pięciostawkowej drukarki FP-600 nie można było wprowadzić stawki podatku jako liczby ułamkowej.

34.	Esc,FFH

Rozkaz służący do sprawdzenia przez program na komputerze wersji drukarki:

Odpowiedź:	ACK,02H - drukarka FP-600A w wersji 5-cio stawkowej

ACK,11H - drukarka FP-600A w wersji 7-mio stawkowej

ACK,2CH – drukarka OMEGA

# Zastosowanie drukarki OMEGA i drukarki FP-600 w kantorach.

Zastosowanie drukarki w kantorze wymaga często podawania ceny ze zwiększoną dokładnością. Drukarka OMEGA oraz drukarka FP-600 poczynając od wersji 3.05 posiadają możliwość podawania ceny 
z dokładnością od 0,01 złotego (jak w wersjach poprzednich) do 0,0000001 złotego. Aby wykorzystać te możliwości należy stosować podane niżej rozkazy rozpoczęcia paragonu i pozycji sprzedaży. Należy pamiętać, że zaokrąglenie do pełnej liczby groszy ma miejsce już podczas wprowadzania wartości pozycji sprzedaży.

## 1.	Rozpoczęcie paragonu.

Esc,1FH

Sekwencja otwierająca paragon w trybie drukowania pozycji sprzedaży na bieżąco (tzw. paragon "on line"). Paragon zapisywany jest w buforze o pojemności około 15kB co umożliwia wystawienie paragonu posiada-jącego ponad 150 pozycji sprzedaży. Rozkaz powoduje zgaszenie ("wyczyszczenie") wyświetlacza klienta.

Drukarka sprawdza czy wystawianie paragonu w trybie "na bieżąco" nie przekracza czasu 15-tu minut. W przypadku przekroczenia czasu następuje unieważnienie paragonu. Sekwencja Esc,1FH wyłącza funkcję wyświetlania zegara na wyświetlaczu klienta.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Odpowiedź pozytywna oznacza że spełnione są wszystkie warunki do wystawienia paragonu.

Esc,1EH,S1,S2,S3,S4

S1 - najmłodszy bajt sumy do zapłaty w groszach;

S2 -

S3 -

S4 - najstarszy  bajt sumy do zapłaty w groszach;

Sekwencja otwierająca paragon w trybie blokowym. Na alfanumerycznym wyświetlaczu klienta wyświetlony zostanie napis "SUMA DO ZAPŁATY" oraz przesłana wartość sumy do zapłaty. Na wyświetlaczu cyfrowym zostanie wyświetlona tylko sumy. Suma ta zostanie porównana z sumą wyliczoną na podstawie pozycji sprzedaży paragonu. W przypadku niezgodności paragon zostanie unieważniony. Sekwencja Esc,1EH wyłącza funkcję wyświetlania zegara na wyświetlaczu klienta.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

### 1.1.	Pozycja sprzedaży.

Esc,06H,20H,K1,.... K28,A1

I1,I2,I3,I4,M,J1,J2,J3,J4,C1,C2,C3,C4,N

Esc,ST,W1,W2,W3,W4

K1,K2,K3,K4,K5,K6,....K28 - kody ASCII znaków nazwy towaru. Nazwa musi zawierać minimum 10 liter znaczących. Do liter znaczących zaliczane są litery alfabetu (małe i duże), cyfry, przecinek i kropka oraz znaki procent i łamane.

A1 - numer komunikatu z dodatkową informacją o pozycji sprzedaży od 0 do7 (kody ASCII od 30H do 37H).

Lista komunikatów w tabeli 1 załącznika 1.

I1 - najmłodszy bajt ilości;

I2 -

I3 -

I4 - najstarszy bajt ilości;

Maksymalna wartość ilości 999999.

M - miejsc po przecinku (dla ilości) od 00H (lub 30H) = 0 miejsc do 04H (lub 34H) = 4 miejsca po przecinku;

J1,J2,J3,J4 - jednostka miary (pole 4 znaków ASCII);

C1 - najmłodszy bajt ceny jednostkowej w groszach;

C2 -

C3 -

C4 - najstarszy bajt ceny jednostkowej w groszach;

N  - dodatkowe przesunięcie przecinka w cenie (00H = 2 miejsca  do 05H  = 7 miejsc po przecinku);

Maksymalna wartość  999999999 groszy.

ST - stawka podatkowa:

01H lub 31H lub 41H = stawka A;

02H lub 32H lub 42H = stawka B;

03H lub 33H lub 43H = stawka C;

04H lub 34H lub 44H = stawka D;

06H lub 36H lub 46H = stawka E;

07H lub 37H lub 47H = stawka F;

05H lub 35H lub 45H = zwolniony z PTU

W1 - najmłodszy bajt wartości pozycji;

W2 -

W3 -

W4 - najstarszy bajt wartości pozycji

W trybie drukowania paragonu "na bieżąco" na alfanumerycznym wyświetlaczu klienta wyświetlone zostanie pierwsze 20 znaków nazwy towaru, ilość towaru i jednostka miary oraz wartość pozycji sprzedaży. Na wyświetlaczu cyfrowym zostanie wyświetlona wartość pozycji sprzedaży.

Przykład:

Esc,06H,20H,"LIR WŁOSKI ITL                          0",

E8H,03H,00H,00H,30H," ITL.",46H,07H,00H,00H,02H,Esc,01H,6CH,48H,00H,00H

Na paragonie wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 LIR WŁOSKI ITL

2	    1000 ITL.*    0,1862=        186,20 A

### 1.2.	Pozycja korekcyjna (ujemna).

Esc,06H,2DH,K1,.... K28,A1,

I1,I2,I3,I4,M,J1,J2,J3,J4,C1,C2,C3,C4,N

Esc,ST,W1,W2,W3,W4

Oznaczenia danych jak w punkcie poprzednim. Drukarka oblicza saldo z pozycji sprzedaży dotyczących tej nazwy towaru i sprawdza czy nie jest mniejsze od zera (ujemne). W przypadku wartości ujemnej następuje anulowanie paragonu. Wydruk przyjmie postać jak powyżej z tym że przed ilością i kwotą wartości wystąpi znak minus. W trybie drukowania paragonu "na bieżąco" na alfanumerycznym wyświetlaczu klienta wyświetlone zostanie pierwsze 20 znaków nazwy towaru, ilość ze znakiem minus oraz wartość pozycji korekcyjnej ze znakiem minus. Na wyświetlaczu cyfrowym zostanie wyświetlona wartość pozycji korekcyjnej ze znakiem minus.

Przykład:

Esc,06H,2DH,"LIR WŁOSKI ITL                          0",

E8H,03H,00H,00H,30H," ITL.",46H,07H,00H,00H,02H,Esc,01H,6CH,48H,00H,00H

Na paragonie wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	 LIR WŁOSKI ITL

2	   -1000 ITL.*    0,1862=       -186,20 A

# Operacje matematyczne drukarki.

W trakcie realizacji zadań drukarka wykonuje wielokrotnie operacje matematyczne, których sposób realizacji jest opisany poniżej. W drukarce występuje parametr "sposób zaokrąglania", który jest ustawiany przez komputer (patrz sekwencja Esc,74H). Umożliwia on wystawienie paragonów z kwotami zaokrąglonymi do groszy, lub dziesiątek groszy lub jednostek złotych.

Uwaga:

Zaokrąglenia w drukarce są realizowane według zasady:

+0 gdy wartość "po przecinku" jest z przedziału <0 do 0.5)

+1 gdy wartość "po przecinku" jest z przedziału <0.5 do 1)

## 1.	Paragon.

Na początku paragonu zerowane są zmienne kwot sprzedaży dla danych grup podatkowych oraz kwotę sumy do zapłaty:

W(PTU)=0,  dla PTU = od A do G,

Po otrzymaniu pozycji sprzedaży drukarka sprawdza poprawność wyliczenia wartości pozycji w następujący sposób:

wyznaczana jest wartość pozycji bez zaokrąglenia według wzoru:

W=I∗C10M

gdzie:

I	-	ilość przesłana z komputera (liczba całkowita);

M	-	miejsc po przecinku dla ilości z komputera;

C	-	cena jednostkowa w groszach z komputera.

Następnie wartość pozycji jest zaokrąglana do miejsca określonego przez parametr "sposób zaokrąglenia". Tak wyliczona wartość jest porównywana z przesłaną wartością przez komputer i w przypadku niezgodności paragon jest unieważniany.

W przypadku zgodności kwot następuje dodanie wartości do właściwej ze względu na stawkę zmiennej kwoty sprzedaży w danej stawce.

W(PTU) = W(PTU) + W

Dla pozycji korekcyjnej (ujemnej) operacja wyznaczenia wartości pozycji jest identyczna zaś po jej zakończeniu realizowana jest operacja sprawdzenia, czy storno z wszystkich pozycji dla tej nazwy i stawki towaru nie jest ujemne. Gdy nie jest ujemne, wartość pozycji jest odejmowana od właściwej ze względu na stawkę zmiennej kwoty sprzedaży, w danej stawce.

W(PTU) = W(PTU) - W

W przypadku rabatu na cały paragon wyznaczane są kwoty sprzedaży dla danej stawki podatkowej według wzoru:

W(PTU) = W(PTU) -[W(PTU)* rabat/100]

Kwota w nawiasie kwadratowym podlega zaokrągleniu po dzieleniu przez 100.

Następnie kwoty sprzedaży są zaokrąglane do miejsca określonego przez parametr "sposób zaokrąglenia".

Po otrzymaniu sekwencji Esc,07H przygotowywane są dane do wydruku o kwotach podatków na paragonie.

Kwoty podatków:

P(PTU) = (W(PTU) * (%PTU)) / (100 + %PTU) dla PTU od A do F

Łączna kwota podatku:

KP = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) + P(E) + P(F).

Po otrzymaniu sekwencji zakończenia paragonu Esc,24H następuje doliczenie kwot sprzedaży dla danej stawki podatkowej do totalizerów.

T(PTU) = T(PTU) + W(PTU) dla PTU od A do G.

## 2.	Raport fiskalny dobowy.

Podstawą do wykonania raportu są dane zawarte w totalizerach. Na podstawie tych kwot wyznaczane są robocze wartości kwot podatków:

P(PTU) = (W(PTU) * (%PTU)) / (100 + %PTU) dla PTU od A do G

oraz łączna kwota podatku:

KP = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) + P(E) + P(F).

Następnie wyliczane są wartości bez podatku (netto):

N(PTU) = T(PTU) - P(PTU) dla PTU od A do F.

Kwota łączna:

KW = N(A) + N(B) + N(C) + N(D) + N(E) + N(F) + KP + W(G)