TABELA KOMUNIKATÓW

TABELA 1   -   tabela komunikatów do wydrukowania po części z rozliczeniem podatków.

| Numer komunikatu | Treść komunikatu | N - maksymalna ilość znaków do wydrukowania po komunikacie |
| --- | --- | --- |
| 30H | ZAPŁACONO | 28 |
| 31H | RESZTA | 31 |
| 32H | SPOSÓB ZAPŁATY: | 22 |
| 33H | ZAPRASZAMY | 27 |
| 34H | OTWARTE | 30 |
| 35H | OBSŁUGUJĄCY | 26 |
| 36H | KOMPUTEROWY | 26 |
| 37H | VOUCHER | 30 |
| 38H | KAUCJA | 31 |
| 39H | ZWROT KAUCJI | 25 |
| 3AH | GOTÓWKA | 30 |
| 3BH | BEZ NARZUTU | 26 |
| 3CH | NUMER | 32 |
| 3DH | STAN LICZNIKA | 24 |
| 3EH | KLIENT | 31 |
| 3FH | KARTA KREDYTOWA | 22 |

Protokół sterowania wyświetlaczem typu LED - 9 cyfr :

Konstrukcja:		LED 9 cyfr

Postać wyświetlania:		8.8.8.8.8.8.8.8.8.

Na końcu sekwencji do wyświetlenia musi znajdować się LF (kod 0AH). Na wyświetlaczu wyświetli się dziewięć pierwszych przysłanych znaków dosuniętych do prawej strony.

Przykład:

dane  31H,32H,33H,2EH,34H,35H,0AH

na wyświetlaczu pojawi się: 1 2 3.4 5

Protokół sterowania wyświetlaczem typu LED PLUS - 9 cyfr :

Konstrukcja:		LED 9 cyfr i 3 podświetlane napisy

Postać wyświetlania:		8.8.8.8.8.8.8.8.8.

Na końcu sekwencji do wyświetlenia musi znajdować się LF (kod 0AH). Na wyświetlaczu wyświetlą się znaki znajdujące się (w transmisji) przed kodem LF. Jednocześnie może świecić jeden z trzech napisów.

Sterowanie podświetlaniem napisów:	0BH, N

N=30H	- zgaszenie wszystkich napisów

N=31H	- zaświecenie napisu "Wartość"

N=32H	- zaświecenie napisu "Razem"

N=33H	- zaświecenie napisu "Reszta"

Przykład:

dane  0BH,33H,31H,32H,33H,2EH,34H,35H,0AH

na wyświetlaczu pojawi się:    RESZTA    1 2 3.4 5

Wyświetlany repertuar znaków oraz odpowiadające im kody ASCII wyświetlaczy

LED - 9 cyfr oraz LED PLUS - 9cyfr.

Protokół sterowania alfanumerycznym wyświetlaczem fluorescencyjnym:

Konstrukcja:		2 linie po 20 znaków wraz z kropką/przecinkiem

Postać wyświetlania:

Sekwencje sterujące:

00H...09H	-	cyfry o podwyższonej wysokości

0AH	-	koniec linii

0BH	-	początek danych dla pierwszej linii

0CH	-	początek danych dla drugiej linii

0DH	-	odblokowanie przyjmowania danych przez wyświetlacz (stan domyślnie ustawiany po załączeniu zasilania)

0EH	-	przełączenie w tryb normalnej jasności świecenia (stan domyślnie ustawiany po załączeniu zasilania)

0FH	-	przełączenie w tryb obniżonej jasności świecenia

10H	-	wybór strony kodowej 437

11H	-	wybór strony kodowej 850

12H	-	wybór strony kodowej 852 (stan domyślnie ustawiany po załączeniu zasilania)

13H	-	wybór strony kodowej 855

14H	-	wybór strony kodowej 860

15H	-	wybór strony kodowej 866

16H	-	wybór strony kodowej 774 (litewskiej)

Esc, 4DH	-	zablokowanie przyjmowania danych przez wyświetlacz

Nie jest możliwe zablokowanie i odblokowanie wyświetlacza wewnątrz linii tekstu (tzn. pomiędzy znakami 0BH...0AH lub 0CH...0AH).

W wersji do kasy fiskalnej (podłączanej przez moduł fiskalny) nie jest możliwe zablokowanie wyświetlacza.

Znaki są wyrównywane do lewej strony. W przypadku wysłania większej liczby znaków w linii niż mieści się na wyświetlaczu pozostałe znaki zostaną opuszczone.

Przykład:

Przesłanie pierwszej linii tekstu "Alicja":

0BH,41H,6CH,69H,63H,6AH,61H,0AH

Przykład danych przesłanych do drukarki w celu wydrukowania paragonu:

0000: 1B 20 2C 01 00 00 1B 06  - 20 54 41 42 4C 45 54 4B   . ,..... TABLETK

0010: 49 20 4F 44 20 42 E0 4C  - 55 20 47 9D 4F 57 59 20   I OD BÓLU GŁOWY

0020: 32 30 6D 67 42 01 00 00  - 00 00 20 6F 70 61 6B 2E   20mgB..... opak.

0030: C8 00 00 00 1B 02 C8 00  - 00 00 30 1B 06 20 54 41   ..........0.. TA

0040: 42 4C 45 54 4B 49 20 4F  - 44 20 42 E0 4C 55 20 47   BLETKI OD BÓLU G

0050: 9D 4F 57 59 20 32 30 6D  - 67 42 01 00 00 00 00 20   ŁOWY 20mgB.....

0060: 6F 70 61 6B 2E C8 00 00  - 00 1B 02 C8 00 00 00 31   opak...........1

0070: 49 2E 57 6F 6A 2E 4D 5A  - 50 4F 32 31 30 30 32 33   I.Woj.MZPO210023

0080: 64 00 00 00 1B 07 1B 09  - 30 20 20 20 20 20 20 20   d.......0

0090: 20 20 20 20 20 20 20 20  - 20 20 20 20 20 20 20 35                  5

00A0: 2C 30 30 0A 1B 09 31 20  - 20 20 20 20 20 20 20 20   ,00...1

00B0: 20 20 20 20 20 20 20 20  - 20 20 20 20 20 20 20 20

00C0: 32 2C 30 30 0A 1B 24                                          2,00..$

Z .U .K .   ” E L Z A B ”   S . A .

41-813 Z A B R Z E  ul.Kruczkowskiego 39

Tel: +48(32)1722021  Fax: +48(32)1722583

NIP 648-000-02-55

dn.95r11.30                 nr wydr.0007

1.TABLETKI OD BÓLU GŁOWY 20mg      B

1 opak.*      2,00=         2,00 B

Bez recepty         ZŁ            2,00

2.TABLETKI OD BÓLU GŁOWY 20mg      B

1 opak.*      2,00=         2,00 B

I.Woj./MZPO21/#0023    ZŁ         1,00

Kwota opod. PTU B               4,00

Kwota PTU  7,00%                0,26

Kwota PTU                       0,26

Razem                           4,00

S U M A  Z Ł                3,00

ZAPŁACONO                       5,00

RESZTA                          2,00

0005 #01                         g.11:02

PL DR 00000000

Algorytm metody sprawdzania możliwości wystawienia paragonu.

Poniższy algorytm opisuje metodę sprawdzania, czy drukarka fiskalna FP-600 znajduje się w stanie umożliwiającym wystawienie paragonu. Przedstawiony algorytm można zastosować jeszcze przed przystąpieniem do wystawiania paragonu, albo w sytuacji, gdy drukarka odsyła NAK na rozkazy Esc,76H lub Esc,20H (początek programu).

Uwagi do poprzednich wydań Instrukcji Programisty:

Instrukcja Programisty nr DFAIP000 Redakcja 2.0 -  wydana została 22.11.96r

W stosunku do poprzedniego wydania (Instrukcja Programisty - edycja 1.3  z dnia 2.01.96)  - nowa instrukcja zawiera szereg zmian związanych z wprowadzeniem drukarki w wersji z siedmioma stawkami podatku VAT.

1).	W punkcie 1 listy sekwencji sterujących, dodano przykład wydruku wyceny recepty i leku robionego.

2).	Punkt 2.1 uzupełniono o dodatkowe kody dotyczące dopisanych stawek E i F.

3).	Listę błędów uzupełniono o błąd „R” oznaczający zerową wartość pozycji.

4).	Przykłady wydruków raportów przedstawione w instrukcji, uwzględniają dodatkowo wprowadzone stawki podatkowe oraz zmieniony sposób drukowania daty.

5).	Do listy sekwencji sterujących dopisuje się nowe rozkazy:

35.  Esc,D4H,A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2,F1,F2 - wprowadź stawki podatku PTU,

36.  Esc,D0H - prześlij aktualne stawki podatków A, B, C, D, E, F jak w rozkazie Esc,D4H, oraz

37.  Esc,FFH - prześlij numer typu urządzenia.

6).	W związku z powyższymi zmianami, wszystkie strony instrukcji zostały przenumerowane.

Instrukcja Programisty nr DFAIP000 Redakcja 1.3 -  wydana została 2.01.96r

W stosunku do poprzedniego wydania (Instrukcja Programisty - edycja 1.2  z dnia 6.12.95)  - nowa instrukcja zawiera następujące zmiany:

1).	Na stronie 9 w punkcie 2.7 sekwencji "Esc,24H" w ostatnim wierszu przykładu wydruku paragonu,

na stronie 11 w punkcie 4 sekwencji "Esc,25H" w ostatnim wierszu przykładu wydruku raportu fiskalnego dobowego, oraz

na stronie 13 w punkcie 5 sekwencji "Esc,28H,..." w ostatnim wierszu przykładu wydruku raportu okresowego,

zmienia się brzmienie numeru unikatowego:  z  "   P L AA 94000234   ",  na  "   P L DR 95000234   "

2).	Na stronie 18 w sekwencji "18. Esc,55H" wiersz 10 przyjmuje brzmienie:

bit 6 -	wydruk dokumentu zatrzymany z powodu braku papieru;

3).	Na stronie 3 w "Załączniku nr 2" dopisuje się kolejną sekwencję:

16H   -	wybór strony kodowej 774 (litewskiej)

4).	Na stronie 26 oraz stronach 6 w "Załączniku" usuwa się daty edycji dokumentu.

5).	Dodaje się "Załącznik nr 5", który zawiera niniejsze uwagi.