DRUKARKA FISKALNA APTECZNA

FP-600B

INSTRUKCJA PROGRAMISTY

Redakcja 2.0

(22.11.96)

[D: DFAIP020.doc]

SPIS TREŚCI

Wstęp.	3

1. Informacje podstawowe	3

2. Tryby pracy drukarki	3

3. Program użytkownika	3

4. Funkcje własne drukarki	4

5. Sterowanie drukarką FP-600	4

6. Podstawowe zasady sterowania drukarką	4

7. Drukarka  5-cio i 7-mio stawkowa	5

7.1  Zgodność programowa	5

7.2 Oznaczenia stawek	5

8. Identyfikacja wersji drukarki	5

LISTA SEKWENCJI STERUJĄCYCH:	6

Parametry transmisji:	6

1. Wyceny	6

1.1 Wycena leku	6

1.2 Wycena recepty	8

1.3 Wycena leku robionego	8

2. Paragon	9

2.1. Pozycja sprzedaży dla towaru na receptę bez poprzedzającego wydruku wyceny leku	9

2.2. Pozycja sprzedaży dla towaru na receptę poprzedzona wydrukiem wyceny leku	10

2.3. Pozycja sprzedaży dla towaru nie na receptę	11

2.4. Pomiń wycenę leku	11

2.5. Koniec wszystkich pozycji sprzedaży	11

2.6. Rozkaz przekazujący do paragonu linie z dodatkową treścią, do wydrukowania po części z rozliczeniem podatków	11

2.7. Rozkaz dokończenia wydrukowania paragonu	11

2.8 Unieważnienie paragonu fiskalnego przesłanego do drukarki fiskalnej	12

2.9 Dodatkowe informacje o realizacji paragonu	12

Lista błędów	12

3. - 37. Pozostałe sekwencje sterujące  (jak w skorowidzu)	13 - 26

Operacje matematyczne drukarki.	27

1. Paragon.	27

2. Raport fiskalny dobowy.	28

ZaŁĄcznIki.	1

1. Tabela komunikatów.	1

2. Protokół sterowania wyświetlaczami.	2

3. Przykład danych przesłanych do drukarki w celu wydrukowania paragonu.	4

4. Algorytm metody sprawdzania możliwości wystawienia paragonu.	5

SKOROWIDZ SEKWENCJI STERUJĄCYCH

Esc,06H, - 9

Esc,07H, -11

Esc,08H, -11

Esc,09H, -11

Esc,20H, - 9

Esc,22H, -17

Esc,23H, -12

Esc,24H, -11

Esc,25H, -13

Esc,26H, -17

Esc,28H, -14

Esc,29H, -16

Esc,2AH, -13

Esc,35H, -18

Esc,36H, -18

Esc,3FH, -16

Esc,43H, -18

Esc,44H, -19

Esc,46H, -19

Esc,52H, -18

Esc,54H, -19

Esc,55H, -20

Esc,56H, -20

Esc,57H, -20

Esc,58H, -21

Esc,5BH, -19

Esc,5DH, -20

Esc,66H, -21

Esc,70H, -21

Esc,71H, -21

Esc,73H, -21

Esc,74H, -21

Esc,75H, -25

Esc,76H, - 6

Esc,77H, -25

Esc,78H, - 8

Esc,79H, - 8

Esc,94H, -25

Esc,95H, -25

Esc,96H, -25

Esc,9BH, -25

Esc,9DH, -25

Esc,D0H, -26

Esc,D4H, -26

Esc,FFH, -26

# Wstęp.

## 1.	Informacje podstawowe

Drukarka fiskalna FP-600 posiada następujące cechy:

-	znaki w standardzie strony kodowej 852 (latin 2);

-	samoczynne zapisywanie i sprawdzanie nazwy towaru i stawki PTU w trakcie wykonywania paragonu (nie występuje rozkaz wprowadzający do drukarki nazwę i stawkę towaru);

-	funkcja sprawdzania czy nie wystąpiła zabroniona operacja obniżenia a następnie podwyższenia stawki podatku dla danego towaru;

-	automatyczne rozpoznawanie 3 typów    wyświetlaczy klienta;

-	drukowanie sformatowanych wydruków z danymi przesłanymi z komputera;

-	konieczność przesyłania w pozycji sprzedaży ilości, ceny jednostkowej towaru, wartości pozycji oraz    opłaty;

-	tryb lokalny (z własnej klawiatury) umożliwiający realizację podstawowych wydruków oraz własna (nie wymagająca sterowania z komputera) obsługa sytuacji awaryjnych;

## 2.	Tryby pracy drukarki

Drukarka posiada dwa podstawowe tryby pracy:

-	tryb szkoleniowy;

-	tryb fiskalny.

Tryb szkoleniowy umożliwia pracę nad przystosowaniem oprogramowania do współpracy z drukarką oraz pracę drukarki w okresie przed fiskalizacją systemu. Drukarka wystawia wtedy paragony nie posiadające cech paragonu fiskalnego. Drukarka zakupiona u producenta jest w trybie szkoleniowym. W celu przygotowania drukarki do pracy (wystawiania paragonów) w trybie szkoleniowym należy wykonać następujące operacje za pomocą programu serwisowego:

-	wprowadzić dane użytkownika    (dane te można zmieniać w trakcie trybu szkoleniowego wielokrotnie a po wprowadzeniu w tryb fiskalny dane te są kasowane);

-	wprowadzić stawki podatkowe (po wprowadzeniu drukarki w tryb fiskalny dane te są kasowane);

W trybie szkoleniowym na wydrukach, które mają charakter fiskalny (paragon, raport dobowy) nie występuje logo fiskalne i numer unikatowy, zaś drukowane są dodatkowe napisy #NIEFISKALNY#. W trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie powoduje zapisu danych do pamięci fiskalnej i z tego powodu wykonanie raportów okresowych nie jest możliwe.

Przejście do trybu fiskalnego wykonuje się za pomocą funkcji w programie serwisowym i jest to operacja nieodwracalna. Po przejściu w tryb fiskalny w celu uruchomienia sprzedaży, należy ponownie wprowadzić dane użytkownika oraz stawki podatkowe za pomocą programu serwisowego.

## 3.	Program użytkownika

Do drukarki dostarczony jest program umożliwiający realizację wszystkich zadań, których realizacja nie wymaga danych z systemu sprzedaży. Są to następujące zadania:

-	raport fiskalny dobowy;

-	raport fiskalny okresowy;

-	raport łączny okresowy;

-	raport stanu drukarki;

-	raport nazw towarów zablokowanych;

-	test stanu drukarki;

-	testy urządzeń zewnętrznych (szuflad, wyświetlacza klienta);

-	ustawienie, przestawienie i odczyt zegara;

-	wprowadzenie i odczyt stawek podatkowych;

## 4.	Funkcje własne drukarki

Drukarka posiada możliwość wykonania następujących zadań za pomocą klawiatury drukarki:

1)	wydruk zaległego dokumentu lub wznowienie drukowania przerwanego z powodu braku papieru - klawisz ENTER/START;

2)	włączenie funkcji wyświetlenia zegara - klawisze DOWN i ENTER/START;

3)	wyłączenie funkcji wyświetlania zegara    z jednoczesnym wyświetleniem stanu drukarki - klawisze UP i ENTER/START;

4)	włączenie i wyłączenie trybu lokalnego drukarki - klawisze UP i DOWN, tryb lokalny umożliwia wykonanie:

-	raportu fiskalnego dobowego;

-	raportu stanu drukarki;

-	raportu okresowego łącznego;

-	raportu okresowego fiskalnego;

-	wydruku nazw towarów zablokowanych.

## 5.	Sterowanie drukarką FP-600

Drukarka fiskalna FP-600 wyposażona jest w interfejs szeregowy RS-232 przeznaczony do komunikacji z komputerem.

Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich sekwencji sterujących realizowanych przez drukarkę,    które mogą być przydatne do fiskalizowania oprogramowania sprzedaży.

Sekwencje te można podzielić na następujące grupy:

1)	sekwencje konieczne do realizacji sprzedaży (wystawiania paragonów) i kontrolnego wydruku bazy nazw i towarów: paragon (Esc,20H; Esc,06; Esc,07H; Esc,08H; Esc,09H; Esc,24H), wydruk kontrolny (Esc,3FH);

2)	sekwencje sterujące urządzeniami: otwieranie szuflad (Esc,57H do Esc,58H) wyświetlanie na wyświetlaczu klienta (Esc,52H),;

3)	sekwencja umożliwiająca wydruk "WYCENA LEKU" (Esc,76H), kasowanie bufora wycen Esc,77H;

4)	sekwencje umożliwiające realizację wydruków fiskalnych: raport dobowy fiskalny (Esc,25H), raport fiskalny okresowy (Esc,28H), oraz innych wydruków generowanych samodzielnie przez drukarkę jak raport okresowy łączny (Esc,29H), raport nazw towarów zablokowanych (Esc,22H), raport stanu drukarki (Esc,26H);

5)	sekwencje umożliwiające zmianę parametrów drukarki: wprowadzenie stawek podatkowych (Esc,44H), zmiana ustawienia zegara w drukarce (Esc,36H), ustawienie sposobu zaokrąglania (Esc,74H), ustawienie numeru kasy i kodu kasjera (Esc,43H), ustawienie ilości linii do wysunięcia po wydruku paragonu (Esc,46H);

6)	sekwencje umożliwiające odczyt danych z drukarki: bieżącego numeru paragonu (Esc,66H), bieżącego czasu i daty (Esc,35H), aktualnych stawek podatkowych (Esc,70H), statusów drukarki (Esc,5BH, Esc,54H do Esc,56H lub Esc,9BH, Esc,94H do Esc,96H), numeru unikatowego (Esc,71H), statusu bufora wycen Esc,5DH lub Esc,9DH;

7)	sekwencji pomocniczych jak:    wznowienie wydruku przerwanego (Esc,2AH), włączenie funkcji wyświetlania zegara (Esc,75H).

W celu fiskalizacji systemu sprzedaży w zakresie niezbędnego minimum konieczne jest zrealizowanie sekwencji z grupy pierwszej, tzn. sekwencji realizujących paragon i wydruk kontrolny bazy nazw i towarów.

## 6.	Podstawowe zasady sterowania drukarką

Protokół komunikacji ma charakter dwukierunkowy, to znaczy komputer wysyłając do drukarki sekwencje oraz dane ma możliwość "sprawdzania drukarki" (kontrolowania poprawności realizacji poszczególnych zadań) oraz posiada możliwość odczytu danych z drukarki. W opisie poszczególnych sekwencji sterujących znajduje się informacja o przesyłanych do komputera odpowiedziach na sekwencje. Protokół jest tak zaprojektowany że istnieje prosta metoda sprawdzania poprawności realizacji zadań przez drukarkę.

Drukarka po włączeniu oczekuje na sekwencję sterującą. Po otrzymaniu kodu Esc oraz numeru sekwencji (np. Esc,20H - początek paragonu)    sprawdza czy są spełnione warunki do zrealizowania danego zadania określonego przez numer sekwencji. Jeśli jest to sekwencja w danym momencie możliwa do wykonania, drukarka odsyła do komputera potwierdzenie pozytywne ACK (06H). Po odebraniu tego potwierdzenia należy przesłać do drukarki dalsze dane jeśli sekwencja takich wymaga. Jeśli nie jest spełniony jakikolwiek warunek niezbędny do realizacji tego zadania (np. brak papieru w drukarce) drukarka odsyła do komputera odpowiedź negatywną NAK (15H).

W takim przypadku jeśli po numerze sekwencji powinny być przesłane dane, danych tych NIE NALEŻY przesyłać do drukarki. W tym wypadku konieczne jest ustalenie przyczyny takiego stanu.

Metoda pierwsza to sprawdzenie stanu drukarki za pomocą odczytu bajtów statusu nr 1 (Esc,54H lub Esc,94H) oraz 2 (Esc,55H lub Esc,95H) i wyświetlenie na ekranie informacji o przyczynie i sposobie usunięcia przyczyny.

Metoda druga to uruchomienie programu użytkownika dołączonego na dyskietce do drukarki. Program ustali przyczynę i zaproponuje sposób rozwiązania (np. "brak papieru w drukarce", "załóż nową rolkę papieru do drukarki").

Inna metoda zalecana dla systemów z małą częstotliwością wystawiania paragonów    polega na sprawdzeniu stanu drukarki przez naciśnięcie klawiszy UP i ENTER/START oraz odczytanie stanu z wyświetlacza klienta.

Po usunięciu przyczyny powodującej negatywną odpowiedź,    należy ponownie przesłać do drukarki całą sekwencję od początku.

W celu ułatwienia odczytu danych o stanie drukarki podstawowe rozkazy odczytu statusów drukarki występują w wersji z odpowiedzią jednobajtową (bajt statusu nie jest poprzedzony znakiem ACK). Statusy te odsyłane są na rozkazy Esc,9BH; Esc,94H do Esc,96H.

## 7.	Drukarka    5-cio i 7-mio stawkowa

### 7.1 	Zgodność programowa

Drukarka fiskalna w wersjach na 7 stawek podatku jest programowo w pełni kompatybilna z drukarką w wersji na 5 stawek. Programy sprzedaży działające na urządzeniu w wersji pięciostawkowej działają również na siedmiostawkowej. Różnica polega na dodaniu dwóch rozkazów wprowadzających wszystkie stawki i odczytujących wszystkie stawki. Są to rozkazy Esc,D4H, oraz Esc,D0H. Rozkazy te opisane są na końcu listy sekwencji sterujących.

### 7.2	Oznaczenia stawek

Stawki podatku w rozkazach służących do wytworzenia pozycji sprzedaży itp. są obecnie oznaczane:

01 - stawka podatkowa A (jak w wersji 5 stawek)

02 - stawka podatkowa B (jak w wersji 5 stawek)

03 - stawka podatkowa C (jak w wersji 5 stawek)

04 - stawka podatkowa D (jak w wersji 5 stawek)

05 - zwolniony z podatku (jak w wersji 5 stawek)

06 - stawka podatkowa E

07 - stawka podatkowa F

Zmieniona kolejność wynika z potrzeby zachowania kompatybilności z wersją pięciostawkową.

## 8.	Identyfikacja wersji drukarki

Wersję drukarki można rozpoznać na dwa sposoby:

- - programowo, rozkazem Esc,FFH (opis znajduje się na końcu listy sekwencji sterujących)

- - wg. numeru wersji na wyświetlaczu klienta, który pojawia się po włączeniu zasilania drukarki.

| Wyświetlany nr wersji na wyświetlaczu klienta |  |
| --- | --- |
| dla wersji 5-cio stawkowej | dla wersji 7-mio stawkowej |
| FP600B 1.XX | FP600B 2.XX |
| gdzie XX oznacza kolejny numer wersji |  |

# LISTA SEKWENCJI STERUJĄCYCH:

## Parametry transmisji:

- szybkość			9600 bit/sek

- parzystość			parzysta (even)

- liczba bitów		8

- liczba bitów stopu		1

Drukarka sprawdza bit parzystości każdego odebranego bajtu. W przypadku niezgodności bajt jest ignorowany.

Do sterowania transmisją wykorzystuje się linię sterującą CTS portu szeregowego. Z punktu widzenia komputera    jest ona wejściem. Ustawienie linii w stan OFF oznacza żądanie wstrzymania nadawania danych. Jeżeli pomimo to wysłane zostały dane, to zostaną one utracone. Linia DSR portu jest połączona z linią DTR.

UWAGA:	Tryb wysyłania głównych sekwencji sterujących:

1.	przesłanie do drukarki fiskalnej kodu sekwencji sterującej Esc,XXH,

2.	drukarka wysyła potwierdzenie przyjęcia rozkazu do wykonania (ACK=06H) lub odrzucenia rozkazu (NAK=15H), jeżeli przyjęcie rozkazu jest niemożliwe,

3.	przesłanie treści rozkazu dla rozkazu z treścią (tzn. Esc,XXH,treść). Treść należy przesyłać tylko po otrzymaniu ACK.

W opisie poszczególnych sekwencji znajduje się informacja czy sekwencja ma charakter sekwencji głównej to znaczy czy wysyłane jest potwierdzenie.

UWAGA:	Stawki podatku E i F oraz rozkazy Esc,D0 i Esc,D4 dozwolone są tylko w wersji obsługującej 7 stawek VAT.

## 1.	Wyceny

### 1.1	Wycena leku

Esc,76H,...,Esc,51H

Wydruk wyceny leku.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Po sekwencji Esc,76H, należy przesłać numer pola w dokumencie oraz jego treść, jeżeli pole zawiera miejsce na treść (rodzaj treści jest umieszczony w komentarzu po prawej stronie każdej linii przykładu wydruku). Na końcu pola należy przesłać kod przejścia do nowej linii 0AH. Zaznaczona ramką grupa pól musi zostać wydrukowana w całości. Pola występujące po ramce mogą być pomijane lecz ich numery muszą być narastające (niemożliwa jest zmiana kolejności lub powtarzanie pól). W przypadku nieprawidłowej próby pominięcia linii, wydrukowany zostanie komunikat:

# BŁĄD W LINII  00XX #

##      BŁĘDNY WYDRUK NIEFISKALNY     ##

Teksty należy przesyłać jako ciąg znaków ASCII. Przesyłane liczby powinny być zapisane w naturalnym kodzie binarnym, przy czym pierwszy powinien być przesyłany najmłodszy bajt. Na zakończenie przesyłania wyceny leku należy przesłać sekwencję Esc,51H. Po wysłaniu sekwencji Esc,51H należy zapisać informację na dysku o wydrukowaniu wyceny leku.

Wydrukowanie dokumentu "wycena leku" powoduje konieczność wystawienia paragonu z pozycją sprzedaży na lek, którego dotyczyła wycena. Z wyceny leku pobierane są dane do bufora wystawionych wycen leków. W przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie paragonu na daną pozycję (np. brak możliwości dokonania zapłaty przez klienta), możliwe jest wykonanie operacji pominięcia danych dotyczącej danej wyceny leku (patrz sekwencja Esc,08H), z wydrukiem informacji na raporcie fiskalnym dobowym. Obowiązuje zasada identycznej kolejności drukowania wycen leków oraz pozycji sprzedaży na drukowanym po wycenach leków paragonie.

Wszystkie znaki nazwy, ilość oraz wartość (wytłuszczone), powinny być zgodne z wszystkimi znakami nazwy, ilością oraz wartością odpowiedniej pozycji paragonu związanej z tym wydrukiem. W przeciwnym wypadku paragon zostanie unieważniony.

UWAGA:	W przypadku konieczności zrezygnowania z wszystkich wycen leków, należy wykonać rozkaz Esc,77H. Stan bufora wycen można sprawdzić odczytując status Esc, 5DH lub Esc,9DH.

W polu nr "10"konieczne jest przesłanie wszystkich 28 znaków nazwy, przy czym ostatni (28) znak powinien oznaczać stawkę podatkową - analogicznie jak w pozycji paragonu. W przypadku próby przesłania nieprawidłowej liczby znaków, zostanie wydrukowany komunikat jak dla nieprawidłowej próby pominięcia linii, przy czym nr błędnej linii będzie wynosił 99.

Przykład wydruku wyceny leku:

1234567890123456789012345678901234567890

APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

WARSZAWA

UL. MARSZAŁKOWSKA 23

NIP 123-45-67-890

dn.95r09.28                nr wydr. 0003

#WYCENA LEKU - NIEFISKALNY#

NAZWA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   $    	nr pola "10", 28 znaków, 0Ah

POSTAĆ, DAWKA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "20", max 25 znaków, 0Ah

OPAKOWANIE: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "30", max 28 znaków, 0Ah

ILOŚĆ: XXXXXX  $$$$$$                     	nr pola "40", *), tekst max 6 znaków 0Ah

CENA:                   XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "50", liczba 4 bajtowa, 0Ah

WARTOŚĆ:                XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "60", liczba 4 bajtowa, 0Ah

VAT XX%                 XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "70", 2 bajty + 4 bajty, 0Ah

OPŁATA:                 XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "80", liczba 4 bajtowa, 0Ah

KASA NR: XXXXX  # XXXXXX                  	nr pola "90", 2 bajty + 4 bajty, 0Ah

PŁATNE: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "01", max 32 znaki, 0Ah

RECEPTA:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "11", max 29 znaków, 0Ah

REFUNDACJA: XXXXX                         	nr pola "21", liczba 2 bajtowa, 0Ah

WYDAŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	nr pola "31", max 33 znaki, 0Ah

RECEPTA NR: XXXX/XXXX XXXX-XXXX           	nr pola "41", 4 liczby 2 bajtowe, 0Ah

ILOŚĆ LEKOSPISOWA: XXXXXXXXXXX $$$$$$          		nr pola "51", *), tekst max 6 znaków 0Ah

LIMIT:                  XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "61", liczba 4 bajtowa, 0Ah

PONAD LIMIT:            XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "71", liczba 4 bajtowa, 0Ah

DOPŁATA 100%:           XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "81", liczba 4 bajtowa, 0Ah

OPŁATA PODSTAWOWA:      XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "91", liczba 4 bajtowa, 0Ah

REFUNDACJA:             XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "02", liczba 4 bajtowa, 0Ah

PACJENT:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "12", max 29 znaków, 0Ah

LEKARZ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "22", max 32 znaki, 0Ah

REFUNDATOR: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "32", max 28 znaków, 0Ah

WOJEWÓDZTWO:  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "42", max 26 znaków, 0Ah

#NIEFISKALNY#

#02WG                            g.15:25

UWAGA:	*) oznacza liczbę 4 bajtową 6 cyfrową oraz kod określający ilość miejsc po przecinku (od 0 do 5 heksadecymalnie lub ASCII). W przypadku liczby 4 bajtowej większej od 999 999 zostanie wyświetlony komunikat:

# BŁĄD W LINII  0099 #

##      BŁĘDNY WYDRUK NIEFISKALNY     ##

W komentarzach znaki ujęte w cudzysłowy należy rozumieć jako znaki ASCII.

### 1.2	Wycena recepty

Esc,78H,...,Esc,51H

Po sekwencji Esc,78H należy przesłać numer pola w dokumencie oraz jego treść zgodnie z poniższym przykładem:

1234567890123456789012345678901234567890

APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

WARSZAWA

UL. MARSZAŁKOWSKA 23

NIP 123-45-67-890

dn.96r09.02               nr wydr. 0003

#WYCENA RECEPTY - NIEFISKALNE#

RECEPTA:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “10”, max 29 znaków, 0Ah

NAZWA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   $    	nr pola “20”, 28 znaków, 0Ah

POSTAĆ, DAWKA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “30”, max 25 znaków, 0Ah

OPAKOWANIE: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “40”, max 28 znaków, 0Ah

IL.: XXXXXX  $$$$$$ C:  XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola “50” , 0Ah, ”60”    ,0Ah *

WARTOŚĆ:                XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola “70”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

LIMIT:                  XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola “80”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

nr pola “90” (pusta linia), bez znaków

RAZEM WARTOŚĆ:          XXX.XXX.XXX,XX	nr pola “01”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

KASA NR: XXXXX  # XXXXXX                  	nr pola “11”, 2 bajty + 4 bajty, 0Ah

WYDAŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	nr pola “21”, max 33 znaki, 0Ah

REFUNDACJA:             XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola “31”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

DOPŁATA 100%:           XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola “41”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

OPŁATA:                 XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola “51”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

WARTOŚĆ MARŻY:          XXX.XXX.XXX,XX	nr pola “61”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

TAXA LABORUM:           XXX.XXX.XXX,XX	nr pola “71”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

PACJENT:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “81”, max 29 znaków, 0Ah

LEKARZ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “91”, max 32 znaki, 0Ah

REFUNDATOR: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “02”, max 28 znaków, 0Ah

WOJEWÓDZTWO:  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “12”, max 26 znaków, 0Ah

#NIEFISKALNY#

#02WG                            g.15:25

UWAGA:	*)

linia “50” oznacza    liczbę 4 bajtową oraz kod określający ilość miejsc po przecinku (od 0 do 5 heksa-decymalnie lub ASCII) a następnie tekst maksymalnie 6 znaków.

linia “60” oznacza liczbę czterobajtową

W komentarzach znaki ujęte w cudzysłowy należy rozumieć jako znaki ASCII.

Przesłanie linii obwiedzionych linią jest konieczne. Pozostałe linie są opcjonalne.

Blok linii    “10” do “90” może być powtarzany wielokrotnie.

Wytłuszczone treści linii mają powiązanie z odpowiednimi pozycjami paragonu.

### 1.3	Wycena leku robionego

Esc,79H,...,Esc,51H

Po sekwencji Esc,79H należy przesłać numer pola w dokumencie oraz jego treść zgodnie z poniższym przykładem:

1234567890123456789012345678901234567890

APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

WARSZAWA

UL. MARSZAŁKOWSKA 23

NIP 123-45-67-890

dn.96r09.02               nr wydr. 0004

#WYCENA LEKU ROBIONEGO - NIEFISKALNE#

NAZWA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   $    	nr pola “10”, 28 znaków, 0Ah

RECEPTA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “20”, max 29 znaków, 0Ah

ILOŚĆ:                  XXX.XXX.XXX,XX  	nr pola “30”, max 25 znaków, 0Ah

PRZYJĄŁ:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “40”, max 28 znaków, 0Ah

ZESTAWIŁ:  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	nr pola “50”, max 28 znaków, 0Ah

WYDAŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 	nr pola “60”, max 33 znaki, 0Ah

----------- WYKAZ SKŁADNIKÓW -----------	nr pola “70”, bez znaków

NAZWA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola “80”, max 28 znaków, 0Ah

IL.: XXXXXX  $$$$$$ C:  XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola “90” , 0Ah, ”01”    ,0Ah *

nr pola “11” (pusta linia), bez znaków

---------------------------------------- 	nr pola “21” , bez znaków

WARTOŚĆ:                XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola “31”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

VAT XX%                 XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "41", 2 bajty + 4 bajty, 0Ah

TAXA LABORUM:           XXX.XXX.XXX,XX	nr pola “51”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

DO ZAPŁATY:             XXX.XXX.XXX,XX	nr pola “61”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

PACJENT:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “71”, max 29 znaków, 0Ah

LEKARZ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “81”, max 32 znaki, 0Ah

REFUNDATOR: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “91”, max 28 znaków, 0Ah

WOJEWÓDZTWO:  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola “02”, max 26 znaków, 0Ah

WARTOŚĆ MARŻY:          XXX.XXX.XXX,XX	nr pola “12”, liczba 4 bajtowa, 0Ah

#NIEFISKALNY#

#02WG                            g.15:35

UWAGA:	*)

linia “90” oznacza    liczbę 4 bajtową oraz kod określający ilość miejsc po przecinku (od 0 do 5 heksa-decymalnie lub ASCII) a następnie tekst maksymalnie 6 znaków.

linia “01” oznacza liczbę czterobajtową

W komentarzach znaki ujęte w cudzysłowy należy rozumieć jako znaki ASCII.

Przesłanie linii obwiedzionych linią jest konieczne. Pozostałe linie są opcjonalne.

Blok linii    “80” do “11” może być powtarzany wielokrotnie.

Wytłuszczone treści linii mają powiązanie z odpowiednimi pozycjami paragonu.

## 2.	Paragon

Esc,20H,S1,S2,S3,S4

S1 - najmłodszy bajt sumy do zapłaty w groszach;

S2 -

S3 -

S4 - najstarszy    bajt sumy do zapłaty w groszach;

Sekwencja otwierająca paragon w trybie blokowym. Na alfanumerycznym wyświetlaczu klienta wyświetlony zostanie napis "RAZEM DO ZAPŁATY" oraz przesłana wartość sumy do zapłaty. Na wyświetlaczu cyfrowym zostanie wyświetlona tylko wartość kwoty do zapłaty. Suma ta zostanie porównana z sumą wyliczoną na podstawie pozycji sprzedaży paragonu. W przypadku niezgodności paragon zostanie unieważniony. Sekwencja Esc,20H wyłącza funkcję wyświetlania zegara na wyświetlaczu klienta.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Odpowiedź pozytywna oznacza że spełnione są wszystkie warunki do wystawienia paragonu.

### 2.1.	Pozycja sprzedaży dla towaru na receptę bez poprzedzającego wydruku wyceny leku

Esc,06,20H,K1...K27,S,I1..I4,M,J1...J6,C1...C4,Esc,ST,W1...W4,31H,

Z1...Z6,T1...T6,N1...N4,P1...P4

K1,K2,K3,K4,K5,K6,....K27 - kody ASCII znaków nazwy towaru. Nazwa musi zawierać minimum 10 liter znaczących. Do liter znaczących zaliczane są litery alfabetu (małe i duże), cyfry, przecinek i kropka oraz znaki procent i łamane.

S    - kod ASCII litery stawki podatkowej (A, B, C, D, E, F lub G)

I1 - najmłodszy bajt ilości;

I2 -

I3 -

I4 - najstarszy bajt ilości;

Maksymalna wartość ilości 999999.

M - miejsc po przecinku (dla ilości) od 00H (lub 30H) = 0 miejsc do 05H (lub 35H) = 5 miejsc po przecinku;

J1,J2,J3,J4,J5,J6 - jednostka miary (pole 6 znaków ASCII);

C1 - najmłodszy bajt ceny jednostkowej w groszach;

C2 -

C3 -

C4 - najstarszy bajt ceny jednostkowej w groszach;

Maksymalna wartość    999999999 groszy.

ST - stawka podatkowa:

01H lub 31H lub 41H = stawka A;

02H lub 32H lub 42H = stawka B;

03H lub 33H lub 43H = stawka C;

04H lub 34H lub 44H = stawka D;

06H lub 36H lub 46H = stawka E;

07H lub 37H lub 47H = stawka F;

05H lub 35H lub 45H = zwolniony z PTU

W1 - najmłodszy bajt wartości pozycji;

W2 -

W3 -

W4 - najstarszy bajt wartości pozycji

Z1...Z6 - znaki ASCII zniżki (6 znaków ASCII);

T1...T6 - znaki ASCII typu recepty (6 znaków ASCII);

N1...N4 - znaki ASCII numeru recepty (4 znaki ASCII);

P1 - najmłodszy bajt opłaty za lek;

P2 -

P3 -

P4 - najstarszy bajt opłaty za lek;

Na paragonie wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1.Tabletki od bólu głowy 20mg         B

10 opak.*      2,00=        20,00B

I.Woj./MZP021/#0023   ZŁ          1,20

Drukarka samoczynnie numeruje pozycje sprzedaży na paragonie.

Uwaga: zaleca się po każdej pozycji sprzedaży sprawdzenie stanu drukarki (na przykład sekwencją ESC, 95h)

### 2.2.	Pozycja sprzedaży dla towaru na receptę poprzedzona wydrukiem wyceny leku

Esc,06,20H,K1...K27,S,I1..I4,M,J1...J6,C1...C4,Esc,ST,W1...W4,32H,

Z1...Z6,T1...T6,N1...N4,P1...P4

Wszystkie parametry jak w pkt. 2.1.

Pierwsze 4 znaki nazwy, ilość oraz wartość pozycji muszą być identyczne jak na wydruku wyceny leku.

Obowiązuje zasada identycznej kolejności wydruków wycen leku, i pozycji sprzedaży dla towaru na receptę poprzedzoną wydrukiem wyceny leku na paragonie. Pomiędzy pozycjami sprzedaży dla towaru na receptę poprzedzoną wydrukiem wyceny leku mogą występować pozycje sprzedaży z punktów 2.1 oraz 2.3.

W przypadku niezgodności tego typu pozycji sprzedaży z wydrukowanymi wcześniej wycenami leków następuje anulowanie paragonu z wydrukiem kodu błędu (patrz lista błędów pkt. 2.).

Wydruk przyjmuje postać jak w punkcie 2.1.

Uwaga: zaleca się po każdej pozycji sprzedaży sprawdzenie stanu drukarki (na przykład sekwencją ESC, 95h)

### 2.3.	Pozycja sprzedaży dla towaru nie na receptę

Esc,06,20H,K1...K28,I1..I4,M,J1...J6,C1...C4,Esc,ST,W1...W4,30H

Dane jak w sekwencji powyżej. Drukarka samoczynnie wydrukuje wiersz z napisem "Bez recepty" i kwotą opłaty.

1234567890123456789012345678901234567890

2.Tabletki od bólu głowy 20mg         B

10 opak.*      2,00=        20,00B

Bez recepty           ZŁ         20,00

Uwaga: zaleca się po każdej pozycji sprzedaży sprawdzenie stanu drukarki (na przykład sekwencją ESC, 95h)

### 2.4.	Pomiń wycenę leku

Esc,08H

Rozkaz pominięcia bieżącej (aktualnie pobieranej z bufora leków) wyceny leku, na którą powinna być wystawiona pozycja sprzedaży. Rozkaz powoduje zaliczenie kwoty wartości pozycji do totalizera wartości wycen leków bez sprzedaży drukowanej na raporcie dobowym. Następuje także inkrementacja ilości wycen bez sprzedaży drukowanych również na raporcie fiskalnym dobowym.

### 2.5.	Koniec wszystkich pozycji sprzedaży

Esc,07H

Drukarka sprawdza poprawność przesłanej kwoty z wyliczoną na podstawie pozycji sprzedaży oraz sprawdza czy zostały zrealizowane w postaci pozycji sprzedaży lub pominięcia wyceny leku wszystkie wcześniej wydrukowane wyceny leku. W przypadku niezgodności paragon zostaje unieważniony. Należy posłać tą sekwencję tylko raz, po ostatniej pozycji sprzedaży.

### 2.6.	Rozkaz przekazujący do paragonu linie z dodatkową treścią, do wydrukowania po części z rozliczeniem podatków

Esc,09H,BA,A1,A2, ... AN,0AH

BA = 30H do 3FH

Bajt BA określa numer przygotowanego komunikatu do wydrukowania według tabeli 1 załącznika 1. Po komunikacie może wystąpić ciąg A1, A2, ... AN znaków ASCII (dla każdego komunikatu ilość znaków N jest podana w tabeli) zakończonych kodem przejścia do nowej linii 0AH. Sekwencja może wystąpić maksymalnie 6 razy (maksimum 6 linii z treścią dodatkową) i wyłącznie po kodzie Esc,07H.

### 2.7.	Rozkaz dokończenia wydrukowania paragonu

Esc,24H

Po otrzymaniu sekwencji następuje doliczenie kwot transakcji do totalizerów i wydrukowanie kwot sprzedaży i podatków dla poszczególnych stawek oraz kwoty łącznej podatku i sumy sprzedaży oraz kwoty do zapłaty, linii o wpłaconej gotówce i reszcie (pkt. 2.6), oraz stopki ze znakiem loga fiskalnego i numeru unikatowego. Po wysłaniu tej sekwencji program sprzedaży powinien zapisać (np. na dysk) informację o zrealizowaniu paragonu.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład paragonu:

1234567890123456789012345678901234567890

1	   APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5	 dn.94r01.12                 nr wydr.0036

6	 1.Tabletki od bólu głowy 20mg         B

7         	10 opak.*      2,00=        20,00B

8	 I.Woj./MZP021/#0023   ZŁ          1,20

9	 2.Tabletki od bólu głowy 20mg         B

10		10 opak.*      2,00=        20,00B

11	 Bez recepty           ZŁ         20,00

12	   Kwota opod. PTU B              40.00

13	   Kwota PTU 7,00%                 2,89

14	   Kwota PTU                       2,89

15	   Razem  		  		    40,00

16	      S U M A          ZŁ         21,20

17	 0145 #02WG                       g.15:25

18               	P L DR 95000234

Kwoty obrotu i podatki podawane są gdy istnieją odpowiednie pozycje sprzedaży.

### 2.8	Unieważnienie paragonu fiskalnego przesłanego do drukarki fiskalnej

Esc,23H

Rozkaz przyjęty do realizacji zamiast rozkazu dokończenia paragonu. Rozkaz powoduje wydrukowanie napisu:

1234567890123456789012345678901234567890

1	         # PARAGON UNIEWAŻNIONY #

2	 #02WG                            g.15:25

Odpowiedź: ACK lub NAK.

### 2.9	Dodatkowe informacje o realizacji paragonu

Pomiędzy sekwencjami paragonowymi (całymi) w paragonie można także zrealizować następujące sekwencje:

1). Esc,5BH- status 0

2). Esc,54H - status 1

3). Esc,55H - status 2

4). Esc,56H - status 3

5). Esc,57H - otwarcie szuflady 1

6). Esc,58H - otwarcie szuflady 2

7). Esc,9BH- status 0

8). Esc,94H - status 1

9). Esc,95H - status 2

10). Esc,96H - status 3

Podczas realizacji paragonu drukarka sprawdza kolejność sekwencji, kompletność oraz prawidłowość danych w sekwencjach i całym paragonie. W przypadku nieprawidłowości paragon zostaje unieważniony i przed napisem #PARAGON UNIEWAŻNIONY# drukowany jest numer lub litera określająca rodzaj błędu.

### Lista błędów

"1" -	odebranie znaku różnego od Esc w momencie oczekiwania na sekwencję Esc,XXH lub sekwencja Esc,XXH "nieznana" w paragonie lub niewłaściwa w danym momencie;

"3" -	nieprawidłowa kolejność sekwencji "paragonowych" lub powtórzenie paragonowych sekwencji jednokrotnych;

"4" -	przekroczona maksymalna długość paragonu;

"5" -	przekroczona maksymalna liczba linii drukowanych za pomocą sekwencji Esc,09H;

"6" -	przekroczony maksymalny czas wystawiania paragonu w trybie "na bieżąco";

"7" -	niezgodność sumy do zapłaty przesłanej z komputera z wyliczoną przez drukarkę;

"A" -	znak niedrukowalny w nazwie paragonu (o kodzie mniejszym od 20H);

"B" -	mniej niż 10 liter znaczących w nazwie towaru;

"C" -	nastąpiło zablokowanie towaru (zmiana stawki na mniejszą a następnie próba powrotu na większą);

"D" -	brak miejsca na zapis towaru w bazie sum;

"E" -	brak miejsca na zapis towaru w bazie nazw;

"F" -	przekroczona maksymalna ilość towaru (6 cyfr znaczących);

"G" -	przekroczona maksymalna cena towaru (większa od 9999999,99);

"H" -	sekwencja Esc,ST nie wystąpiła w oczekiwanym miejscu;

"I"     -	stawka podatku w sekwencji Esc,ST nie w zakresie od A do G lub użyta stawka nie zdefiniowana;

"K" -	wartość pozycji (iloczyn ilości towaru i ceny) niezgodna z przesłaną z komputera lub przekracza maksymalną wartość;

"L"  -	brak danych w buforze wycen dla rozkazu Esc,08H;

"M" -	pozostały w buforze wycen leku dane nie wykorzystane;

"N"  -	niezgodność danych pozycji towarowej z danymi z bufora refundacji dla rozkazu Esc,06H, ... 32H, ...;

"P"  -	brak danych w buforze wycen dla rozkazu Esc,06H, ... 32H, ...;

"R"  -	zerowa wartość pozycji;

## 3.	Esc,2AH

Ponów drukowanie przerwane lub nie rozpoczęte. W przypadku gdy rozpoczęcie drukowania jest nie-możliwe lub drukowanie zostało przerwane z powodu braku papieru drukowanie zostanie wznowione na rozkaz Esc,2AH.

Wznowienie drukowania dotyczy wszystkich wydruków.

Rozkaz ten należy także przesłać w celu wydrukowania paragonu fiskalnego znajdującego się w pamięci modułu a nie wydrukowanego z powodu braku papieru lub awarii zasilania. W przypadku gdy nastąpi brak papieru w trakcie przesyłania do drukarki paragonu, należy paragon dokończyć oraz przesłać kod Esc,24H a następnie wznowić drukowanie rozkazem Esc,2AH.

W przypadku gdy nastąpił zanik napięcia zasilania w trakcie drukowania części z kwotami obrotu i podat-ków dla poszczególnych stawek lub poniżej, ponowny wydruk dotyczyć będzie tylko tej części.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

## 4.	Esc,25H

Rozkaz wykonania raportu fiskalnego dobowego. Po tym rozkazie następuje wpis danych do pamięci fiskalnej oraz wykonanie wydruku dobowego raportu fiskalnego.

Rozkaz niemożliwy do wykonania, gdy w buforze wycen leków znajdują się dane.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	   APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5

6	 dn.94r01.15

7

8	 	 R A P O R T    F I S K A L N Y

9                    D O B O W Y

10

11	          PTU A            22,00%

12	          PTU B             7,00%

13	          PTU C             0,00%

14	 ----------------------------------------

15	   94r01.15                nr rap. 0024

16	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

17	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

18	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

19	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

20	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

21	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

22	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

23	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

24	 ----------------------------------------

25	   Ilość paragonów                 XXXX

26	   Nazw towarów zablokowanych      XXXX

27	   Razem opłaty                    XXXX

28	   Ilość wycen leków bez paragonów XXXX

29	   Wartość wycen leków             XXXX

30	 #02WG                           g.15:25

31           	 P L DR 95000234

Pozycja "Sprzed. opod. PTU"S" XX.XXX.XXX,XX" występuje gdy istnieje stawka podatkowa "S"

(S - stawka podatkowa A do F).

Zlecenie wykonania raportu może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

## 5.	Esc,28H,dpl,jpl,dpm,jpm,dpd,jpd,dkl,jkl,dkm,jkm,dkd,jkd

Rozkaz wydrukowania raportu okresowego.

dpl	- dziesiątki lat początku okresu (od 09H do 00);

jpl	- jednostki lat początku okresu (od 00H do 09);

dpm	- dziesiątki miesiąca początku okresu(od 00H do 01H);

jpm	- jednostki miesiąca początku okresu (od 00H do 09H);

dpd	- dziesiątki dnia początku okresu (od 00H do 03H);

jpd	- jednostki dnia początku okresu (od 00H do 09H);

dkl	- dziesiątki lat końca okresu;

jkl	- jednostki lat końca okresu;

dkm	- dziesiątki miesiąca końca okresu;

jkm	- jednostki miesiąca końca okresu;

dkd	- dziesiątki dnia końca okresu;

jkd	- jednostki dnia końca okresu;

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład:

Esc,28H,09H,04H,00H,01H,00H,05H,09H,04H,00H,01H,01H,05H - oznacza rozkaz wydrukowania raportu okresowego za okres od 94.01.05 do 94.01.15.

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	   APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5

6	 dn.94r01.10

7

8	  	   RAPORT  FISKALNY  OKRESOWY

9	 ----------------------------------------

10	          PTU A            22,00%

11	          PTU B             7,00%

12	          PTU C             0,00%

13	 ----------------------------------------

14	  od 94r01.05                do 94r01.15

15	  nr rap. 0023              nr rap. 0045

16	 ----------------------------------------

17	   94r01.05                nr rap. 0023

18	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

19	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

20	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

21	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

22	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

23	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

24	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

25	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

26	   Ilość paragonów                 XXXX

27	 ----------------------------------------

28	  		  Zerowanie RAM

29	   nr XXXX          dn.94r01.06 g.hh:mm

30	 ----------------------------------------

31	   94r01.06                nr rap. 0024

32	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

33	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

34	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

35	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

36	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

37	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

38	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

39	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

40	   Ilość paragonów                 XXXX

41	 ----------------------------------------

42	   94r01.11                nr rap. 0025

43	          PTU A            25,00%

44	          PTU B            10,00%

45	          PTU C             7,00%

46	          PTU D             0,00%

47	 ----------------------------------------

48	   94r01.11                nr rap. 0026

49	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

50	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

51	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

52	   Sprzed. opod. PTU D    XX.XXX.XXX,XX

53	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

54	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

55	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

56	   Kwota PTU C            XX.XXX.XXX,XX

57	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

58	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

59	   Ilość paragonów                 XXXX

60	 ----------------------------------------

61	 	  Kasowanie nazw towarów

62	   nr XXXX                  dn.94r01.06

63	   Ilość skasowanych nazw zablok.  XXXX

64	 ----------------------------------------

--

100	 ----------------------------------------

101	   94r01.15                nr rap. 0030

102	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

103	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

104	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

105	   Sprzed. opod. PTU D    XX.XXX.XXX,XX

106	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

107	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

108	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

109	   Kwota PTU C            XX.XXX.XXX,XX

110	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

111	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

112	   Ilość paragonów                 XXXX

113	 ----------------------------------------

114	        ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY

115	 ----------------------------------------

116	   od 94r01.05              do 94r01.15

117      nr rap. 0023             nr rap. 0045

118	 ----------------------------------------

119	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

120	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

121	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

122	   Sprzed. opod. PTU D    XX.XXX.XXX,XX

123	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

124	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

125	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

126	   Kwota PTU C            XX.XXX.XXX,XX

127	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

128	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

129	   Ilość paragonów                XXXXX

130	 ----------------------------------------

131	 #02WG                          g.15:25

132           	 P L DR 95000234

Zlecenie wykonania raportu może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

## 6.	Esc,29H,dpl,jpl,dpm,jpm,dpd,jpd,dkl,jkl,dkm,jkm,dkd,jkd

Rozkaz wydrukowania łącznego raportu okresowego. Zmienne w rozkazie jak wyżej.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	   APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5

6	 dn.94r01.20

7	  		 #NIEFISKALNY#

8	         ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY

9 	 ----------------------------------------

10	  od 94r01.05                do 94r01.15

11	  nr rap. 0023              nr rap. 0045

12	 ----------------------------------------

13	   Sprzed. opod. PTU A    XX.XXX.XXX,XX

14	   Sprzed. opod. PTU B    XX.XXX.XXX,XX

15	   Sprzed. opod. PTU C    XX.XXX.XXX,XX

16	   Sprzed. opod. PTU D    XX.XXX.XXX,XX

17	   Sprzed. zwoln. PTU     XX.XXX.XXX,XX

18	   Kwota PTU A            XX.XXX.XXX,XX

19	   Kwota PTU B            XX.XXX.XXX,XX

20	   Łączna kwota PTU       XX.XXX.XXX,XX

21	   Łączna należność       XX.XXX.XXX,XX

22	   Ilość paragonów                XXXXX

23	 ----------------------------------------

24	  		 #NIEFISKALNY#

25	  #02WG                        g.15:25

Jeżeli okres obejmuje zmianę stawek podatków to dodatkowo wydrukuje się napis o treści:

"Okres obejmuje zmianę stawek podatku".

Zlecenie wykonania raportu może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

## 7.	Esc,3FH,

ST,K1,K2,K3,K4,K5,K6,....,K28,

......

......

ST,K1,K2,K3,K4,K5,K6,....,K28,

Esc,51H

Rozkaz wydruku kontrolnego z bazy nazw i stawek. Liczba sprawdzanych nazw maksimum 400.

ST- stawka podatku;

K1,K2,K3,K4,K5,K6,....K28 - kody ASCII znaków nazwy towaru.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Wydruk przyjmuje postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	   APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5	 dn.95r01.10                nr wydr. 0037

6	       	  #NIEFISKALNY#

8	 Wydruk kontrolny nazw i stawek:

9	 BEBIKO DLA NIEMOWLĄT

10	 PC PTU: A        DRUK PTU: A

11	 SOCZEK POMARAŃCZOWY 0.1 L

12	 PC PTU: B        DRUK PTU:     NIE ZNANY

13	 SOCZEK CYTRYNOWY 0.1 L

14	 PC PTU: A        DRUK PTU: A(C)

13	 NAPÓJ JABŁKOWY 0.2 L

14	 PC PTU: A        DRUK PTU: B        BŁĄD

15	 NAZW KONTROLOWANYCH:0004

16	 NAZW ZGODNYCH:0002

17	 NAZW BŁĘDNYCH:0001

18	    		  #NIEFISKALNY#

19	 #02WG                            g.15:25

## 8.	Esc,26H

Rozkaz wydrukowania raportu stanu drukarki fiskalnej.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Wydruk przyjmie postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	   APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5	 dn.95r01.10                nr wydr. 0037

6	   		  #NIEFISKALNY#

8	  Raport stanu drukarki fiskalnej:

9	  Producent:

10	  Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB"

11	  41-813 ZABRZE	ul. Kruczkowskiego 39

12	  Numer fabryczny: 000234	 95/05/01

13	  Nr unikatowy: DR 00000000

14	  Moduł w trybie fiskalnym			szkoleniowym

15	  Moduł w trybie: zapis/odczyt    		tylko odczyt

16	  Data pierwszego zapisu: 95r05.01

17	  Data ostatniego zapisu: 95r05.10

18	  Liczba rekordów ze stawką PTU: 0

19	  Wolnych rekordów: 5678

20	  Liczba rekordów błędnych: 0

21	  Liczba kasowań CMOS: 0

22	  Liczba rekordów kasowań nazw: 1

23	  PTU22,00% 7,00% 0,00% --   --   --

24	  Liczba testów pamięci modułu: 14

25	  Wolnych pozycji:X=98%,Y=97%,Z=100%

26	  Towarów zablokowanych: 0

27	   		  #NIEFISKALNY#

28	 #02WG                            g.15:25

Zlecenie wykonania raportu może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

## 9.	Esc,22H

Rozkaz wydrukowania wykazu towarów zablokowanych.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Wydruk przyjmuje postać:

1234567890123456789012345678901234567890

1	   APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5	 dn.95r01.10                nr wydr. 0037

6	   		  #NIEFISKALNY#

8	 Wydruk nazw towarów zablokowanych:

9	 BEBIKO DLA NIEMOWLĄT            PTU C(A)

10	 SOCZEK POMARAŃCZOWY 0.1 L       PTU B(A)

11	   		  #NIEFISKALNY#

12	 #02WG                            g.15:25

Zlecenie wykonania wydruku może być także zadane w trybie lokalnym za pomocą klawiatury drukarki.

## 10.	Esc,52H,B1,B2,........BN,ESC,53H

B1,B2,........BN - dane na wyświetlacz klienta maksimum 39 znaków.

Sekwencja umożliwiająca przekazanie danych do wyświetlacza. Sekwencja powoduje wyłączenie funkcji wyświetlania zegara. Sekwencje sterujące wyświetlaczami znajdują się w załączniku nr 2.

Sekwencja nie realizowana (drukarka odsyła NAK) w paragonie tzn. pomiędzy sekwencjami Esc,20H lub Esc,21H a Esc,24H lub Esc,23H.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

## 11.	Esc,35H

podaj czas/datę.

Odpowiedź: ACK,dr,jr,dm,jm,dd,jd,dg,jg,dmn,jmn, lub NAK.

gdzie:

jmn 	- jednostki minut 		= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dmn 	- dziesiątki minut 	= 0 do 5 ( 00H do 05H );

jg 	- jednostki godzin 	= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dg 	- dziesiątki godzin	= 0 do 2 ( 00H do 02H );

jd 	- jednostki dni 		= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dd 	- dziesiątki dni 		= 0 do 3 ( 00H do 03H );

jm 	- jednostki miesięcy	= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dm 	- dziesiątki miesięcy	= 0 do 1 ( 00H do 01H );

jr 	- jednostki lat 		= 0 do 9 ( 00H do 09H );

dr 	- dziesiątki lat 		= 0 do 9 ( 00H do 09H );

## 12.	Esc,36H,BK,dmn,jmn

Przestaw zegar (dodaj lub odejmij) o mn (do 60) minut.

BK - bajt określający kierunek przestawienia;

BK = 00H - przestawienie do tyłu;

BK = 01H - przestawienie do przodu;

dmn - dziesiątki minut (00H do 06H);

jmn - jednostki minut (00H do 09H).

Rozkaz możliwy do wykonania tylko raz na dobę. Powoduje przestawienie zegara w ramach jednej doby.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

## 13.	Esc,43H,B1,B2,B3,B4

Rozkaz przesyłający numer kasy w systemie kas oraz kod obsługującego.

B1,B2 - kody ASCII numeru kasy w systemie kas.

B3,B4 - kody ASCII "kodu kasjera".

Dane przekazywane są do pamięci CMOS.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład: Esc,43H,30H,32H,41H,41H

Wydruk linii w stopce paragonu przyjmie postać:    #02AA

## 14.	Esc,44H,A,B,C,D

Rozkaz wprowadzający stawki podatku PTU.

Stawki wprowadzane są do rekordów pamięci fiskalnej.

Stawki wprowadzane są w zapisie binarnym.

Zapis FFH oznacza nie wykorzystywanie stawki (rezerwa).

Zapis możliwy tylko przy stanie 0000 licznika wydanych paragonów.

Konieczne jest podanie stawek od najwyższej wartości do najniższej.

W drukarce 7-mio stawkowej wprowadza pierwsze 4 stawki.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład:    Esc,44H,16H,07H,00H,FFH

wprowadza stawki:    A=22%, B=7%, C=0%, D=rezerwa

Rozkaz powoduje wydruk raportu w postaci:

1234567890123456789012345678901234567890

1	   APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

2	 			WARSZAWA

3	  		UL. MARSZAŁKOWSKA 23

4	  		NIP 123-45-67-890

5

6	 dn.95r01.10              nr wydr. 0037

7	   		  #NIEFISKALNY#

8	 Raport wprowadzenia stawek podatku:

9	          PTU A            22,00%

10	          PTU B             7,00%

11	          PTU C             0,00%

12	   		  #NIEFISKALNY#

13	 #02WG                          g.15:25

## 15.	Esc,46H,N

Rozkaz przesyłający informację o ilości wierszy do wysunięcia po zakończeniu każdego dokumentu.

N = od 1 do 30. Ustawiana fabrycznie na 3. Dla drukarki z obcinaczem automatycznym rozkaz nie jest realizowany.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

## 16.	Esc,5BH

Prześlij 0-wy bajt statusu modułu fiskalnego.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

bit 0 -	wpisane dane o producencie;

bit 1 -	wpisane dane o użytkowniku;

bit 2 -	moduł w trybie tylko odczyt;

bit 3 -	moduł w trybie fiskalnym (nie szkoleniowym);

bit 4 do bit 7 - wersja oprogramowania;

UWAGA:

Rozkaz powoduje zgaszenie ("wyczyszczenie") wyświetlacza klienta oraz uaktualnienie bitu 6 w statusie 1 (obecność wyświetlacza klienta). Rozkaz powoduje wyłączenie funkcji wyświetlania zegara na wyświetlaczu klienta.

## 17.	Esc,54H

Prześlij 1-szy bajt statusu modułu fiskalnego.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

bit 0 -	brak wolnego miejsca w bazie kontrolnej nazw i stawek;

bit 1 -	w pamięci znajduje się dokument do wydrukowania;

bit 2 -	w pamięci fiskalnej zostało mniej niż 30 rekordów do zapisania;

bit 3 -	nie został wykonany raport dobowy za poprzedni dzień sprzedaży

(nie można wystawić paragonu fiskalnego);

bit 4 -	błąd w pamięci CMOS (CMOS był kasowany);

bit 5 -	nastąpiło zablokowanie nazwy towaru w paragonie;

bit 6 -	brak wyświetlacza klienta;

bit 7 -	brak komunikacji z kontrolerem drukarki;

## 18.	Esc,55H

Prześlij 2-gi bajt statusu.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

bit 0 -	w buforze drukowania są znaki do wydrukowania;

bit 1 -	brak papieru (zapalona jest LED PAPER OUT);

bit 2 -	awaria drukarki;

bit 3 -	za niskie napięcie akumulatora, dalsza praca możliwa ale powiadom serwis;

bit 4 -	nastąpiło unieważnienie paragonu;

bit 5 -	w pamięci paragonu pozostało mniej niż 1 kB miejsca;

bit 6 -	wydruk dokumentu zatrzymany z powodu braku papieru;

bit 7 -	brak komunikacji z kontrolerem drukarki;

## 19.	Esc,56H

Prześlij 3-ci bajt statusu.

Odpowiedź: ACK,BA,

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

bit 0 -	 wyświetlacz klienta LED 9 cyfr

bit 1 -	 wyświetlacza klienta alfanumeryczny 2x20 znaków

bit 2 -	 wyświetlacza klienta LED 9 cyfr PLUS

bit 3 -	szuflada 1 zamknięta;

bit 4 -	szuflada 2 zamknięta;

bit 5 -

bit 6 -

bit 7 -	brak komunikacji z kontrolerem drukarki;

## 20.	Esc,5DH

Prześlij 4-ty bajt statusu.

Odpowiedź: ACK,BA,

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

bit 0 -	 w buforze wycen leków znajdują się dane;

bit 1 -	 bufor wycen leków zapełniony;

bit 2 -

bit 3 -

bit 4 -

bit 5 -

bit 6 -

bit 7 -

## 21.	Esc,57H

Rozkaz otwarcia szuflady 1.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

## 22.	Esc,58H

Rozkaz otwarcia szuflady 2.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

## 23.	Esc,66H

Prześlij numer paragonu.

Odpowiedź: ACK, B1, B2, lub NAK.

B1 -	młodszy bajt numeru paragonu w zapisie dwubajtowym binarnym;

B2 -	starszy bajt numeru paragonu w zapisie dwubajtowym binarnym;

Numer paragonu inkrementowany jest natychmiast po otrzymaniu rozkazu drukuj paragon Esc,24H.

## 24.	Esc,70H

Prześlij aktualne stawki podatków A, B, C, D jak w rozkazie Esc,44H.

Drukarka 7-mio stawkowa odeśle stawki zaokrąglone do pełnych procent.

Odpowiedź: ACK, A, B, C, D lub NAK.

## 25.	Esc,71H

Prześlij numer unikatowy.

Odpowiedź: ACK, B1, B2, ......... B11 lub NAK.

B1, B2		-	dwie litery;

B3        		-	spacja;

B4 do B11	-	osiem cyfr;

## 26.	Esc,74H,D

Rozkaz przesyłający do drukarki sposób zaokrąglania.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

D - miejsce zaokrąglenia:

30H = jednostki groszy;

31H = dziesiątki groszy;

32H = jednostki złotych;

## 27.	Esc,73H,N1,N2,treść,Esc,51

Wydruk sformatowanego dokumentu niefiskalnego.

N1,N2 - numer (N1 jednostki, N2 dziesiątki w ASCII) typu dokumentu niefiskalnego.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Po sekwencji Esc,73H,N1,N2, należy przesłać numer pola w dokumencie oraz jego treść, jeżeli pole zawiera miejsce na treść. Na końcu pola należy przesłać kod przejścia do nowej linii 0AH. Nie przesłane pola nie będą drukowane. Kolejno przesyłane numery pól muszą być narastające (niemożliwa jest zmiana kolejności lub powtarzanie pól).

Koniec dokumentu to sekwencja Esc,51H.

W poniższych sekwencjach znaki ujęte w cudzysłowy należy rozumieć jako znaki ASCII. Po przesłaniu Esc 73h i numeru dokumentu, należy przesłać numer pola oraz wymaganą treść. Poszczególne pola można pomijać lecz nie można zamieniać ich kolejności.

Teksty należy przesyłać jako ciąg znaków ASCII. Przesyłane liczby powinny być zapisane w naturalnym kodzie binarnym, przy czym pierwszy powinien być przesyłany najmłodszy bajt. W przypadku liczby 4 bajtowej ze znakiem (RAPORT KASOWY nr pola "21") jako pierwszy należy przesłać bajt określający znak liczby. Liczby ujemne należy poprzedzić bajtem o wartości 02Dh, natomiast liczby dodatnie bajtem o wartości 020h. Następnym przesyłanym bajtem powinien być najmłodszy bajt liczby. Na zakończenie przesyłania wydruków niefiskalnych należy przesłać sekwencję Esc,51H.

Esc,73H,"10",...,Esc,51H - LEK RECEPTUROWY

1234567890123456789012345678901234567890

APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

WARSZAWA

UL. MARSZAŁKOWSKA 23

NIP 123-45-67-890

dn.95r09.28                nr wydr. 0003

#NIEFISKALNY#

LEK RECEPTUROWY - ZAMÓWIENIE

NUMER: XXXXX                              	nr pola "10", liczba 2 bajtowa, 0Ah

DATA: XX-XX-XXXX                          	nr pola "20",3 liczby 2 bajtowe, 0Ah

PRZYJĄŁ:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "30", max 29 znaków, 0Ah

TERMIN ODBIORU: XX-XX-XXXX                	nr pola "40", 3 liczby 2 bajtowe, 0Ah

OPŁATA:                 XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "50", liczba 4 bajtowa, 0Ah

PACJENT:   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "60", max 29 znaków, 0Ah

LEKARZ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  	nr pola "70", max 32 znaki, 0Ah

#NIEFISKALNY#

#02WG                            g.15:25

Esc,73H,"20",...,Esc,51H - RAPORT KASOWY

1234567890123456789012345678901234567890

APTEKA "JASIO" STANISŁAW LALIKIEWICZ

WARSZAWA

UL. MARSZAŁKOWSKA 23

NIP 123-45-67-890

dn.95r09.28                nr wydr. 0004

#NIEFISKALNY#

RAPORT     KASOWY

OD:       XX-XX-XXXX XX:XX                	nr pola "10", 5 liczb 2 bajtowych, 0Ah

DO:       XX-XX-XXXX XX:XX                	nr pola "20", 5 liczb 2 bajtowych, 0Ah

KASA NR: 7 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   	nr pola "30", 2 bajty + max 28 zn.,0Ah

PARAGONY: XXXXXX - XXXXXX                 	nr pola "40", 2 liczby 4 bajtowe, 0Ah

----------------------------------------  	nr pola "50",

VAT XX%                 XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "60", 2 bajty + 2x4 bajty, 0Ah

XXX.XXX.XXX,XX

VAT XX%                 XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "70", 2 bajty + 2x4 bajty, 0Ah

XXX.XXX.XXX,XX

VAT XX%                 XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "80", 2 bajty + 2x4 bajty, 0Ah

XXX.XXX.XXX,XX

ZW.                     XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "90", 2 bajty + 2x4 bajty, 0Ah

XXX.XXX.XXX,XX

RAZEM                   XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "01", 2 bajty + 2x4 bajty, 0Ah

XXX.XXX.XXX,XX

----------------------------------------  	nr pola "11",

ZALICZKI                XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "21", znak + 4 bajty, 0Ah

GOTÓWKA POCZĄTKOWA:     XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "31", liczba 4 bajtowa, 0Ah

GOTÓWKA KOŃCOWA:        XXX.XXX.XXX,XX    	nr pola "41", liczba 4 bajtowa, 0Ah

#NIEFISKALNY#

#02WG                            g.15:25

UWAGA:	W polu "40" liczby 4-ro bajtowe nie mogą zawierać więcej niż 6 cyfr.

Esc,73H,"30"... - STAN KASY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

S T A N    K A S Y

KASJER: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "10", max 32 znaki, 0AH

ZMIANA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "20", max 32 znaki, 0AH

WINIEN GOTÓWKĘ:         XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "30", liczba 4 bajtowa, 0AH

ZLICZONO GOTÓWKĄ:       XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "40" liczba 4 bajtowa, 0AH

----------------------------------------		nr pola "50", bez znaków,

RÓŻNICA:                XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "60", liczba 4 bajtowa, 0AH

SPORZĄDZIŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$			nr pola "70", max 25 znaków, 0AH

-----------------           	nr pola "80", bez znaków,

podpis				nr pola "90", bez znaków

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

Esc,73H,"40"... - POKWITOWANIE WPŁATY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

P O K W I T O W A N I E    W P Ł A T Y

NUMER POKWITOWANIA: XXXXX               		nr pola "10", liczba 2 bajtowa, 0AH

WPŁACAJĄCY: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "20", max 28 znaków, 0AH

TYTUŁ WPŁATY: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "30", max 26 znaków, 0AH

WPŁACONO:                XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "40", liczba 4 bajtowa, 0AH

----------------------------------------		nr pola "50", bez znaków,

KWOTĘ OTRZYMAŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "60", max 24 znaki, 0AH

-----------------           		nr pola "70", bez znaków,

podpis				nr pola "80", bez znaków

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

Esc,73H,"50"... - POKWITOWANIE WYPŁATY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

P O K W I T O W A N I E   W Y P Ł A T Y

NUMER POKWITOWANIA: XXXXX               		nr pola "10", liczba 2 bajtowa, 0AH

WYPŁACAJĄCY:  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "20", max 26 znaków, 0AH

TYTUŁ WYPŁATY: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "30", max 25 znaków, 0AH

WYPŁACONO:              XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "40", liczba 4 bajtowa, 0AH

----------------------------------------		nr pola "50", bez znaków,

KWOTĘ OTRZYMAŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "60", max 24 znaki, 0AH

-----------------          		nr pola "70", bez znaków,

podpis				nr pola "80", bez znaków

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

Esc,73H,"60"... - BIEŻĄCY RAPORT KASOWY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

B I E Ż Ą C Y   R A P O R T

K A S O W Y

PRZYCHODY:				nr pola "10", bez znaków,

Z PRZENIESIENIA:        XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "20",    liczba 4 bajtowa, 0AH

ZE SPRZEDAŻY:           XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "30", liczba 4 bajtowa, 0AH

WPŁATY:                 XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "40" liczba 4 bajtowa, 0AH

----------------------------------------		nr pola "50", bez znaków,

RAZEM:                  XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "60", liczba 4 bajtowa, 0AH

ROZCHODY:				nr pola "70", bez znaków,

REFUNDACJE:             XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "80", liczba 4 bajtowa, 0AH

WYPŁATY:                XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "90", liczba 4 bajtowa, 0AH

----------------------------------------		nr pola "01", bez znaków,

RAZEM:                  XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "11", liczba 4 bajtowa, 0AH

ROZLICZENIE KASY:				nr pola "21", bez znaków,

WINIEN GOTÓWKĘ:         XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "31", liczba 4 bajtowa, 0AH

ZLICZONO GOTÓWKĄ:       XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "41", liczba 4 bajtowa, 0AH

----------------------------------------		nr pola "51", bez znaków,

RÓŻNICA:                XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "61", liczba 4 bajtowa, 0AH

ZMIANA: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "71", max 32 znaków, 0AH

KASJER: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "81", max 32 znaków, 0AH

SPORZĄDZIŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "91", max 28 znaków, 0AH

-----------------           		nr pola "02, bez znaków,

podpis				nr pola "12", bez znaków

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

Esc,73H,"70"... - RAPORT KASOWY ZMIANOWY

94r01.05                 nr wydr. 0023

#NIEFISKALNY#

R A P O R T     K A S O W Y

Z M I A N O W Y

PRZYCHODY:				nr pola "10", bez znaków,

Z PRZENIESIENIA:        XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "20", liczba 4 bajtowa, 0AH

ZE SPRZEDAŻY:           XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "30", liczba 4 bajtowa, 0AH

WPŁATY:                 XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "40", liczba 4 bajtowa, 0AH

----------------------------------------		nr pola "50", bez znaków,

RAZEM:                  XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "60", liczba 4 bajtowa, 0AH

ROZCHODY:				nr pola "70", bez znaków,

REFUNDACJE:             XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "80", liczba 4 bajtowa, 0AH

WYPŁATY:                XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "90", liczba 4 bajtowa, 0AH

----------------------------------------		nr pola "01", bez znaków,

RAZEM:                  XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "11", liczba 4 bajtowa, 0AH

ROZLICZENIE KASY:				nr pola "21", bez znaków,

WINIEN GOTÓWKĘ:         XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "31", liczba 4 bajtowa, 0AH

ZLICZONO GOTÓWKĄ:       XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "41", liczba 4 bajtowa, 0AH

----------------------------------------		nr pola "51", bez znaków,

RÓŻNICA:                XXX.XXX.XXX,XX		nr pola "61", liczba 4 bajtowa, 0AH

ZAMKNIĘTO ZMIANĘ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "71", max 22 znaki, 0AH

KASJER: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "81", max 32 znaki, 0AH

SPORZĄDZIŁ: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$		nr pola "91", max 28 znaków, 0AH

-----------------          		nr pola "02", bez znaków,

podpis				nr pola "12", bez znaków

#NIEFISKALNY#

nr XXXX                      g.hh:mm

## 28.	Esc,9BH

Prześlij 0-wy bajt statusu drukarki. Odpowiedź nie jest poprzedzona bajtem ACK. Bajt statusu jak w sekwencji Esc,5BH (punkt 16).

Odpowiedź: BA.

## 29.	Esc,94H

Prześlij 1-szy bajt statusu drukarki. Odpowiedź nie jest poprzedzona bajtem ACK. Bajt statusu jak w sekwencji Esc,54H (punkt 17).

Odpowiedź: BA.

## 30.	Esc,95H

Prześlij 2-gi bajt statusu drukarki. Odpowiedź nie jest poprzedzona bajtem ACK. Bajt statusu jak w sekwencji Esc,55H (punkt 18).

Odpowiedź: BA.

## 31.	Esc,96H

Prześlij 3-ci bajt statusu drukarki. Odpowiedź nie jest poprzedzona bajtem ACK. Bajt statusu jak w sekwencji Esc,56H (punkt 19).

Odpowiedź: BA.

## 32.	Esc,9DH

Prześlij 4-ty bajt statusu drukarki. Odpowiedź nie jest poprzedzona bajtem ACK. Bajt statusu jak w sekwencji Esc,5DH (punkt 20).

Odpowiedź: BA.

## 33.	Esc,75H

Rozkaz włączenia funkcji wyświetlania zegara na wyświetlaczu klienta. Wyłączenie funkcji wyświetlania zegara następuje sekwencjami Esc,20H, Esc,21H, Esc,5BH, Esc,9BH.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

## 34.	Esc,77H

Rozkaz kasowania danych z bufora wycen leków z zaliczeniem danych o wycenach do raportu fiskalnego dobowego.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

## 35.	Esc,D4H,A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2,F1,F2

Wprowadź stawki podatku PTU.

Stawki wprowadzane są do rekordów pamięci fiskalnej.

Wprowadzenie następuje w zapisie binarnym dwubajtowym, jako pierwszy przesyłany jest starszy bajt. 	Wartość stawki zapisywana jest w setnych procenta.

Zapis FFH w pierwszym bajcie danej stawki oznacza nie wykorzystane stawki (rezerwa).

Zapis możliwy tylko przy stanie 0000 licznika wydanych paragonów.

Odpowiedź: ACK lub NAK.

Przykład:    Esc,D4H,08H,98H,02H,BCH,00H,FFH,FFH,FFH,FFH,FFH,FFH

wprowadza stawki: A=22%, B=7%, C=0%, D=rezerwa, E=rezerwa, F=rezerwa.

Rozkaz powoduje wydruk raportu w postaci analogicznej jak rozkaz Esc,44H.

## 36.	Esc,D0H

Prześlij aktualne stawki podatków A, B, C, D, E, F jak w rozkazie Esc,D4H.

Odpowiedź: ACK, A1, A2, B1, B2, C1, C2, E1, E2, F1, F2 lub NAK.

W wersji siedmiostawkowej rozkazy Esc,44H i Esc,70H również działają, ale służą do zapisu i odczytu pierwszych czterech stawek. Ponadto rozkaz Esc,70H odczytuje pierwsze cztery stawki w zaokrągleniu do liczby całkowitej, ponieważ w wersji pięciostawkowej nie można było wprowadzić stawki podatku jako liczby ułamkowej.

## 37.	Esc,FFH

Rozkaz służący do sprawdzenia przez program na komputerze wersji drukarki:

Odpowiedź:	ACK,05H - drukarka FP-600B (apteczna) w wersji 5-cio stawkowej

ACK,12H - drukarka FP-600B (apteczna) w wersji 7-mio stawkowej

# Operacje matematyczne drukarki.

W trakcie realizacji zadań drukarka wykonuje wielokrotnie operacje matematyczne, których sposób realizacji jest opisany poniżej. W drukarce występuje parametr "sposób zaokrąglania", który jest ustawiany przez komputer (patrz sekwencja Esc,74H). Umożliwia on wystawienie paragonów z kwotami zaokrąglonymi do groszy, lub dziesiątek groszy lub jednostek złotych.

Uwaga:

Zaokrąglenia w drukarce są realizowane według zasady:

+0 gdy wartość "po przecinku" jest z przedziału <0 do 0.5)

+1 gdy wartość "po przecinku" jest z przedziału <0.5 do 1)

## 1.	Paragon.

Na początku paragonu zerowane są zmienne kwot sprzedaży dla danych grup podatkowych oraz kwotę sumy do zapłaty:

W(PTU)=0,    dla PTU = od A do G,

SU=0

Po otrzymaniu pozycji sprzedaży drukarka sprawdza poprawność wyliczenia wartości pozycji w następujący sposób:

wyznaczana jest wartość pozycji bez zaokrąglenia według wzoru:

gdzie:

I	-	ilość przesłana z komputera (liczba całkowita);

M	-	miejsc po przecinku dla ilości z komputera;

C	-	cena jednostkowa w groszach z komputera.

Następnie wartość pozycji jest zaokrąglana do miejsca określonego przez parametr "sposób zaokrąglenia". Tak wyliczona wartość jest porównywana z przesłaną wartością przez komputer i w przypadku niezgodności paragon jest unieważniany.

W przypadku zgodności kwot następuje dodanie wartości do właściwej ze względu na stawkę zmiennej kwoty sprzedaży w danej stawce.

W(PTU) = W(PTU) + W

W przypadku pozycji sprzedaży towaru nie na receptę wartość pozycji doliczana jest do sumy do zapłaty.

SU=SU+W

W przypadku pozycji sprzedaży towaru na receptę odebrana opłata doliczana jest do sumy do zapłaty.

SU=SU+OP

Kwoty podatków:

P(PTU) = (W(PTU) * (%PTU)) / (100 + %PTU) dla PTU od A do F

Łączna kwota podatku:

KP = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) + P(E) + P(F).

Po otrzymaniu sekwencji zakończenia paragonu Esc,24H następuje doliczenie kwot sprzedaży dla danej stawki podatkowej do totalizerów.

T(PTU) = T(PTU) + W(PTU) dla PTU od A do G.

Podstawą do wykonania raportu są dane zawarte w totalizerach. Na podstawie tych kwot wyznaczane są robocze wartości kwot podatków:

P(PTU) = (W(PTU) * (%PTU)) / (100 + %PTU) dla PTU od A do F

oraz łączna kwota podatku:

KP = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) + P(E) + P(F).

Następnie wyliczane są wartości bez podatku (netto):

N(PTU) = T(PTU) - P(PTU) dla PTU od A do F.

Kwota łączna:

KW = N(A) + N(B) + N(C) + N(D) + N(E) + N(F) + KP + W(G)

## 2.	Raport fiskalny dobowy.