MemoSter.LIB: biblioteka LIB do obsługi czytnika MEMO w Borland C

Biblioteka do komunikacji z czytnikiem z poziomu aplikacji w Borland C udostępnia cztery funkcje:

boolean ZainicjowanoPortSzeregowyDlaCKM(byte NrPortuDoZainicjowania);

byte OdczytanieBajtuStatusuCKM(byte *OdczytanyBajt);

byte OdczytanieBajtowZCKM(word Adres, WektorBajtow OdczytaneBajty);

byte ZapisanieBajtowDoCKM(word Adres, WektorBajtow BajtyDoZapisania);

Zastosowano następujące definicje typów:

typedef unsigned char byte;

typedef unsigned char boolean;

typedef unsigned int word;

#define DlugoscBuforaCKM 30

typedef byte WektorBajtow[DlugoscBuforaCKM];

Funkcja ZainicjowanoPortSzeregowyDlaCKM:

inicjuje port szeregowy z zakresu 1...4,

zwraca wartość 1 (true), gdy wszystko przebiegło bezbłędnie, a 0 (false) w przeciwnym przypadku,

inicjowanie portu jest operacją jednokrotną i należy je wykonać zanim po raz pierwszy zostaną użyte pozostałe funkcje z biblioteki.

Funkcja OdczytanieBajtuStatusuCKM:

znaczenie wartości 1 na kolejnych bitach w odczytanym bajcie statusu:

Nr bitu	Znaczenie

0		karta włożona do czytnika,

1		karta typu Siemens SLE 4428,

2		format danych na karcie zgodny z typem użytego czytnika,

odblokowany dostęp do karty,

4...7		zarezerwowane (aktualnie równe 0),

numer bitu świadczy o jego wadze – im niższy numer bitu, tym bit ważniejszy, bity należy sprawdzać w kolejności od bitu 0 w górę,

- aby było możliwe zapisywanie i odczytywanie karty bity 0...3 muszą mieć wartość 1.

Funkcja OdczytanieBajtowZCKM:

odczytuje z karty 30 bajtów spod wskazanego adresu,

zakres dopuszczalnych adresów 1...931.

Funkcja ZapisanieBajtowDoCKM:

zapisuje do karty 30 bajtów pod wskazany adres,

zakres dopuszczalnych adresów 1...931,

można wprowadzić dodatkowy mechanizm weryfikacji zapisów poprzez odczytanie danych po zapisie i porównanie ich z danymi zapisywanymi.

Wartości zwracane przez funkcje komunikacyjne:

- 0 = funkcja zakończona bez błędu,

1 = nie zainicjowano portu szeregowego,

przed pierwszym użyciem funkcji komunikacyjnych należy zainicjować port szeregowy,

2 = nie podłączony czytnik,

czytnik nie jest wcale podłączony, lub jest podłączony do innego portu szeregowego niż zainicjowano funkcją ZainicjowanoPortSzeregowyDlaCKM,

3 = timeout nadawania,

nie było możliwości posłania bajtu danych lub kodu sterującego do czytnika,

4 = timeout odbierania,

do komputera nie dotarła odpowiedź z czytnika,

5 = NAK1,

czytnik nie wyraża zgody na wykonanie operacji, np. próbujemy czytać lub pisać na kartę, a karta w czytniku jest niewłaściwego typu, brak karty w czytniku itp.,

aby poznać przyczynę NAK, należy zapytać czytnik o status,

6 = NAK2,

podano adres spoza dozwolonego zakresu lub długość pojedynczej porcji danych przekracza rozmiar wewnętrznego bufora czytnika,

błąd ten teoretycznie nie powinien się pojawiać, ponieważ biblioteka kontroluje adresy i rozmiar porcji danych,

zamiast tego błędu może wystąpić błąd numer 9,

7 = NAK3,

- podczas zapisu na kartę czytnik zweryfikował zapis jako nieudany,

8 = niepoprawna odpowiedź z czytnika,

w miejscu, gdzie spodziewano się określonego typu odpowiedzi, np. ACK/NAK odebrano jakiś inny bajt,

9 = adres poza zakresem,

- podano adres spoza zakresu 1...931.