MemoSter.DLL: 32-bitowa biblioteka DLL do obsługi czytnika MEMO

- Biblioteka do komunikacji z czytnikiem udostępnia pięć funkcji:

- function ZainicjowanoPortSzeregowyDlaCKM(NrPortuDoZainicjowania : byte) : boolean;

- function OdinicjowanoPortSzeregowyDlaCKM : boolean;

- function OdczytanieBajtuStatusuCKM(var OdczytanyBajt : byte) : byte;

- function OdczytanieBajtowZCKM(Adres : word; var OdczytaneBajty : WektorBajtow) : byte;

- function ZapisanieBajtowDoCKM(Adres : word; BajtyDoZapisania : WektorBajtow) : byte;

- Zastosowano następujące definicje:

- DlugoscBuforaCKM = 30;

- WektorBajtow = array [0..(DlugoscBuforaCKM-1)] of byte;

- Funkcja ZainicjowanoPortSzeregowyDlaCKM:

- inicjuje port szeregowy z zakresu 1...4,

- zwraca wartość TRUE, gdy wszystko przebiegło bezbłędnie, a FALSE w przeciwnym przypadku,

- inicjowanie portu jest operacją JEDNOKROTNĄ i należy je wykonać zanim po raz pierwszy zostaną użyte pozostałe funkcje z biblioteki.

- Funkcja OdinicjowanoPortSzeregowyDlaCKM:

- odinicjowuje port zainicjowany funkcją ZainicjowanoPortSzeregowyDlaCKM,

- zwraca wartość TRUE, gdy wszystko przebiegło bezbłędnie, a FALSE w przeciwnym przypadku,

- odinicjowanie portu jest operacją JEDNOKROTNĄ i należy je wykonać zawsze jako ostatnią funkcję, po ostatnim użyciu innych funkcji z biblioteki.

- Funkcja OdczytanieBajtuStatusuCKM:

- znaczenie wartości 1 na kolejnych bitach w odczytanym bajcie statusu:

# Nr bitu	Znaczenie

0		karta włożona do czytnika,

1		karta typu Siemens SLE 4428,

2		format danych na karcie zgodny z typem użytego czytnika,

- odblokowany dostęp do karty,

4...7		zarezerwowane (aktualnie równe 0),

- numer bitu świadczy o jego wadze – im niższy numer bitu, tym bit ważniejszy, bity należy sprawdzać w kolejności od bitu 0 w górę,

- aby było możliwe zapisywanie i odczytywanie karty bity 0...3 muszą mieć wartość 1.

- Funkcja OdczytanieBajtowZCKM:

- odczytuje z karty 30 bajtów spod wskazanego adresu,

- zakres dopuszczalnych adresów 1...931.

- Funkcja ZapisanieBajtowDoCKM:

- zapisuje do karty 30 bajtów pod wskazany adres,

- zakres dopuszczalnych adresów 1...931,

- można wprowadzić dodatkowy mechanizm weryfikacji zapisów poprzez odczytanie danych po zapisie i porównanie ich z danymi zapisywanymi.

- Wartości zwracane przez funkcje komunikacyjne:

- 0 = funkcja zakończona bez błędu,

- 1 = nie zainicjowano portu szeregowego,

przed pierwszym użyciem funkcji komunikacyjnych należy zainicjować port szeregowy,

- 2 = nie podłączony czytnik,

czytnik nie jest wcale podłączony, lub jest podłączony do innego portu szeregowego niż zainicjowano funkcją ZainicjowanoPortSzeregowyDlaCKM,

- 3 = timeout nadawania,

nie było możliwości posłania bajtu danych lub kodu sterującego do czytnika,

- 4 = timeout odbierania,

do komputera nie dotarła odpowiedź z czytnika,

- 5 = NAK1,

czytnik nie wyraża zgody na wykonanie operacji, np. próbujemy czytać lub pisać na kartę, a karta w czytniku jest niewłaściwego typu, brak karty w czytniku itp.,

aby poznać przyczynę NAK, należy zapytać czytnik o status,

- 6 = NAK2,

podano adres spoza dozwolonego zakresu lub długość pojedynczej porcji danych przekracza rozmiar wewnętrznego bufora czytnika,

błąd ten teoretycznie nie powinien się pojawiać, ponieważ biblioteka kontroluje adresy i rozmiar porcji danych,

zamiast tego błędu może wystąpić błąd numer 9,

- 7 = NAK3,

podczas zapisu na kartę czytnik zweryfikował zapis jako nieudany,

- 8 = niepoprawna odpowiedź z czytnika,

w miejscu, gdzie spodziewano się określonego typu odpowiedzi, np. ACK/NAK odebrano jakiś inny bajt,

- 9 = adres poza zakresem,

podano adres spoza zakresu 1...931.