Protokół transmisji terminala LAN (komunikacja LAN)

# Charakterystyka ogólna

- Terminal posiada swój numer IP.

Numer ten pamiętany jest w terminalu, można go konfigurować poprzez sieć LAN, każda z terminali musi mieć  numer IP unikalny w danej sieci LAN.

Aby komunikować się z terminalem należy znać ten numer IP.

Do komunikacji z terminalem należy używać protokołu UDP (port numer 1001).

Odbiór każdej ramki z danymi musi być potwierdzony poprzez zwrotą ramkę z danymi lub z potwierdzeniem.

Jeśli potwierdzenie nie dotarło przez 1 sekundę należy ponownie posłać ramkę z danymi (maksymalnie 3 razy).

- Używane znaki sterujące.

| Znak | Wartość | ## Opis |
| --- | --- | --- |
| STX | 02H | Start bloku tekstowego |
| ETX | 03H | Koniec bloku tekstowego |
| ACK | 06H | Potwierdzenie odebrania ramki danych |
| LF | 0AH | Zmiana linii |
| CR | 0DH | Koniec danych |

- Ramka z danymi.

| STX | <NR_RAMKI> | <DANE_RAMKI> | ETX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Zmienna długość (1..1024) | 1 |

- Ramka z potwierdzeniem.

| STX | <NR_RAMKI> | ACK | ETX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- <NR_RAMKI>

znak ASCII z zakresu 0x80..0xFF (128..255)

- <DANE_RAMKI>

znaki ASCII z zakresu 0x20..0xFF (32..255) plus znaki LF i CR

<DANE_RAMKI> = <ROZKAZ><DANE>

lub

<DANE_RAMKI> = <ROZKAZ>

<ROZKAZ> – bajt rozkazu, znak ASCII z zakresu 0x20..0xFF (32..255)

<DANE> – znaki ASCII z zakresu 0x20..0xFF (32..255) plus znaki LF i CR, ilość znaków zmienna, zależna od typu rozkazu

# Składnia sekwencji Komputer – Terminal

## Informacja o przeczytanym kodzie kreskowym

| TERMINAL | KOMPUTER |
| --- | --- |
| STX NrRamki 1 BARKOD ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= MASTER, KOMPUTER = SLAVE

NrRamki generuje terminal i umieszcza go w ramce wysyłanej do komputera.

Komputer po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie poprzez odesłanie do terminala ramki z ACK i NrRamki.

BARKOD – znaki ASCII kodu kreskowego zakończone znakiem CR

## Informacja o naciśniętym klawiszu

| TERMINAL | KOMPUTER |
| --- | --- |
| STX NrRamki 2 KLAWISZ ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= MASTER, KOMPUTER = SLAVE

NrRamki generuje terminal i umieszcza go w ramce wysyłanej do komputera.

Komputer po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie poprzez odesłanie do terminala ramki z ACK i NrRamki.

KLAWISZ – jeden znak ASCII z zakresu: ‘0’...’9’, ‘A’...’F’ lub ‘=’ – testowanie łączności z komputerem (równoczesne naciśnięcie skrajnych klawiszy)

## Posłanie danych na wyświetlacz ze skasowaniem poprzedniej zawartości

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki 4 Znaki Sygnał ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce do terminala.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

Znaki – znaki do wyświetlenia (maksymalnie 40 znaków, jeżeli jest mniej znaków do wyświetlenia w linii to należy zakończyć linie znakiem LF)

Sygnał  – numer sygnału dźwiękowego:

| 1 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Możliwe wartości: 0 do 127

0 – brak sygnału dźwiękowego (do celów testowych)

Sygnał dźwiękowy odtwarzany jest od najmłodszego bitu b0 . Czas trwania bitu wynosi 71ms. Bit równy jeden oznacza sygnał dźwiękowy, bit równy zero oznacza brak sygnału.

## Posłanie danych na wyświetlacz bez kasowania poprzedniej zawartości

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki 5 PSTART PKURSOR Znaki Sygnał ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce do terminala.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

PSTART – miejsce na wyświetlaczu, w którym umieszczony zostanie początek przesłanego tekstu, dwa znaki ASCII z zakresu od ‘01’ do ‘40’, np. ‘35’ oznacza 15 znak w 2 linii wyświetlacza

PKURSOR – miejsce na wyświetlaczu, w którym umieszczony zostanie migający kursor, dwa znaki ASCII z zakresu od ‘00’ do ‘40’, np. ‘35’ oznacza migający kursor w 15 znaku 2 linii wyświetlacza, ‘00’ oznacza brak migającego kursora na wyświetlaczu

Znaki – znaki do wyświetlenia (maksymalnie 40 znaków)

Sygnał  – numer sygnału dźwiękowego:

| 1 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Możliwe wartości: 0 do 127

0 – brak sygnału dźwiękowego (do celów testowych)

Sygnał dźwiękowy odtwarzany jest od najmłodszego bitu b0 . Czas trwania bitu wynosi 71ms. Bit równy jeden oznacza sygnał dźwiękowy, bit równy zero oznacza brak sygnału.

## Wygenerowanie sygnału dźwiękowego

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki 6 Sygnał ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce do terminala.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

Sygnał  – numer sygnału dźwiękowego:

| 1 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Możliwe wartości: 0 do 127

0 – brak sygnału dźwiękowego (do celów testowych)

Sygnał dźwiękowy odtwarzany jest od najmłodszego bitu b0 . Czas trwania bitu wynosi 71ms. Bit równy jeden oznacza sygnał dźwiękowy, bit równy zero oznacza brak sygnału.

## Odczytanie zawartości wyświetlacza

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki 7 ETX |  |
|  | STX NrRamki 7 ZNAKI PKURSOR ETX |
| STX, NrRamki, ACK, ETX |  |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z pytaniem.

W ramce odpowiedzi terminala umieszcza otrzymany z komputera NrRamki dzięki czemu ta odpowiedź jest jednocześnie potwierdzeniem odebrania pytania przez terminal.

Komputer po odebraniu odpowiedzi potwierdza jej odebranie do terminala poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

ZNAKI – 40 znaków ASCII (20 znaków pierwszej linii wyświetlacza + 20 znaków drugiej linii wyświetlacza)

PKURSOR – miejsce na wyświetlaczu, w którym umieszczony jest migający kursor, dwa znaki ASCII z zakresu od ‘00’ do ‘40’, np. ‘35’ oznacza migający kursor w 15 znaku 2 linii wyświetlacza, ‘00’ oznacza brak migającego kursora na wyświetlaczu

## Pytanie o status terminala

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki 8 ETX |  |
|  | STX NrRamki 8 WYŚW STAN WERSJA ETX |
| STX, NrRamki, ACK, ETX |  |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z pytaniem.

W ramce odpowiedzi terminal umieszcza otrzymany z komputera NrRamki dzięki czemu ta odpowiedź jest jednocześnie potwierdzeniem odebrania pytania przez terminal.

Komputer po odebraniu odpowiedzi potwierdza jej odebranie do terminala poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

WYŚW – typ wyświetlacza zastosowany w terminalu cen (znak ASCII):

1 – LCD 2x20 znaków

STAN – stan terminala:

| 1 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b0 = 1 – włączone wyświetlanie tekstów reklamowych

b1 = 1 – włączona obsługa czytnika kodów kreskowych

b2 = 1 – włączone zasilanie czytnika kodów kreskowych

b3 = 1 – włączone podświetlenie wyświetlacza

b4 = 1 – uszkodzony wyświetlacz

b5 = 1 – niskie napięcie podtrzymujące pamięć CMOS

b6 = nieużywany

WERSJA – wersja programu terminala (tekst zakończony znakiem CR max. 20 znaków)

## Przesłanie tekstów reklamowych

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki 9 NUMER CZAS ATRYBUT TEKST ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z informacją.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

NUMER – numer tekstu reklamowego, zakres od 0 do 9

CZAS – czas trwania wyświetlenia w sekundach, dwa znaki ASDCII np. ‘03’ oznacza 3 sekundy ,

jeśli CZAS = ‘00’ wtedy napis wyświetla się do odczytania kodu kreskowego

ATRYBUT – sposób wyświetlenia tekstu reklamowego:

| 1 | B6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b0 – b5 – numer sposobu wyświetlania:

0 – tekst wyświetlony bez dodatkowych efektów,

1 – tekst wsuwany z prawej strony wyświetlacza bez kasowania poprzedniej zawartości wyświetlacza,

2 – tekst wsuwany z lewej strony wyświetlacza z kasowaniem poprzedniej zawartości wyświetlacza,

3 – tekst wsuwany z prawej strony wyświetlacza z kasowaniem poprzedniej zawartości wyświetlacza,

4 – tekst wsuwany z lewej strony wyświetlacza bez kasowania poprzedniej zawartości wyświetlacza,

b6 – powtarzanie wsuwanego tekstu (zapętlenie w ramach pojedynczego tekstu reklamowego),

b7 – zawsze wartość 1

TEKST – tekst reklamowy 2 linie po 20 znaków (maksymalnie 40 znaków, jeżeli jest mniej znaków do wyświetlenia w linii to należy zakończyć linie znakiem LF)

## Przesłanie tekstów stałych

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki A NUMER TEKST ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z informacją.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

NUMER – numer tekstu stałego, zakres od 0 do 3

TEKST – tekst stały 1 linia 20 znaków (maksymalnie 20 znaków, jeżeli jest mniej znaków do wyświetlenia w linii to należy zakończyć linie znakiem LF)

Domyślne teksty stałe w terminalu:

| NUMER | TEKST |
| --- | --- |
| 0 | TERMINAL LAN |
| 1 | WERSJA PROGR. SPR4.02 |
| 2 | BRAK KOMUNIKACJI |
| 3 | Z SERWEREM |

## Włączenie wyświetlania tekstów reklamowych

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki B ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce do terminala.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

## Właczenie/wyłączenie obsługi czytnika kodów kreskowych

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki C STAN ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce do terminala.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

STAN:

0 – wyłączenie

1 – włączenie

## Właczenie/wyłączenie zasilania czytnika kodów kreskowych

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki D STAN ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce do terminala.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

STAN:

0 – wyłączenie

1 – włączenie

## Właczenie/wyłączenie podświetlenia wyświetlacza

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki E STAN ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce do terminala.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

STAN:

0 – wyłączenie

1 – włączenie

## Zapisanie ciągu znaków ASCII w pamięci terminala

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki F BANK ZNAKI ETX |  |
|  | STX, NrRamki, ACK, ETX |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce do terminala.

Terminal po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

BANK – numer banku w pamięci terminala, dwa znaki ASCII z zakresu od ‘00’ do ‘99’

ZNAKI – 128 znaków ASCII

## Odczytanie ciągu znaków ASCII z pamięci terminala

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki G BANK ETX |  |
|  | STX NrRamki G ZNAKI ETX |
| STX, NrRamki, ACK, ETX |  |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z pytaniem.

W ramce odpowiedzi terminal umieszcza otrzymany z komputera NrRamki dzięki czemu ta odpowiedź jest jednocześnie potwierdzeniem odebrania pytania przez terminal.

Komputer po odebraniu odpowiedzi potwierdza jej odebranie do terminala poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

BANK – numer banku w pamięci terminala, dwa znaki ASCII z zakresu od ‘00’ do ‘99’

ZNAKI – 128 znaków ASCII

## Odczytanie ostatnio naciśniętego klawisza

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki H ETX |  |
|  | STX NrRamki H KLAWISZ ETX |
| STX, NrRamki, ACK, ETX |  |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z pytaniem.

W ramce odpowiedzi terminal umieszcza otrzymany z komputera NrRamki dzięki czemu ta odpowiedź jest jednocześnie potwierdzeniem odebrania pytania przez terminal.

Komputer po odebraniu odpowiedzi potwierdza jej odebranie do terminala poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

KLAWISZ – jeden znak ASCII z zakresu: ‘0’...’9’, ‘A’...’F’ (lub spacja jeśli nie odczytano jeszcze żadnego klawisza)

## Odczytanie ostatnio odczytanego kodu kreskowego

| KOMPUTER | TERMINAL |
| --- | --- |
| STX NrRamki I ETX |  |
|  | STX NrRamki I BARKOD ETX |
| STX, NrRamki, ACK, ETX |  |

Podczas realizacji tego zadania TERMINAL= SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z pytaniem.

W ramce odpowiedzi terminal umieszcza otrzymany z komputera NrRamki dzięki czemu ta odpowiedź jest jednocześnie potwierdzeniem odebrania pytania przez terminal.

Komputer po odebraniu odpowiedzi potwierdza jej odebranie do terminala poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

BARKOD – znaki ASCII kodu kreskowego zakończone znakiem CR (lub sam znak CR jeśli nie odczytano jeszcze żadnego klawisza)