Protokół transmisji sprawdzarek cen typu LL, LW, LF i LFG 
(komunikacja LAN)

# Charakterystyka ogólna

- Sprawdzarka posiada swój numer IP.

Numer ten pamiętany jest w sprawdzarce, można go konfigurować poprzez sieć LAN, każda ze sprawdzarek musi mieć  numer IP unikalny w danej sieci LAN.

Aby komunikować się ze sprawdzarką należy znać ten numer IP.

Do komunikacji ze sprawdzarką należy używać protokołu UDP (port numer 1001).

Odbiór każdej ramki z danymi musi być potwierdzony poprzez zwrotną ramkę z danymi lub z potwierdzeniem.

Jeśli potwierdzenie nie dotarło przez 1 sekundę należy ponownie posłać ramkę z danymi (maksymalnie 3 razy).

- Używane znaki sterujące.

| Znak | Wartość | ## Opis |
| --- | --- | --- |
| STX | 02H | Start bloku tekstowego |
| ETX | 03H | Koniec bloku tekstowego |
| ENQ | 05H | Tryb emulacji |
| ACK | 06H | Potwierdzenie odebrania ramki danych |
| LF | 0AH | Zmiana linii |
| CR | 0DH | Koniec danych |
| ESC | 1BH | Początek sekwencji do wyświetlacza graficznego |

- Ramka z danymi.

| STX | <NR_RAMKI> | <DANE_RAMKI> | ETX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Zmienna długość (1..1024) | 1 |

- Ramka z potwierdzeniem.

| STX | <NR_RAMKI> | ACK | ETX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- <NR_RAMKI>

znak ASCII z zakresu 80H.. FFH (128..255)

- <DANE_RAMKI>

znaki ASCII z zakresu 20H.. FFH (32..255) plus znaki LF, CR, ESC, ENQ

<DANE_RAMKI> = <ROZKAZ><DANE>

lub

<DANE_RAMKI> = <ROZKAZ>

<ROZKAZ> – bajt rozkazu, znak ASCII z zakresu 20H..FFH (32..255)

<DANE> – znaki ASCII z zakresu 20H..FFH (32..255) plus znaki LF, CR, ESC, ilość znaków zmienna, zależna od typu rozkazu

# Składnia sekwencji Komputer – Sprawdzarka

Znakiem „*” w nagłówku opisu sekwencji oznaczone są sekwencje, które występują w sprawdzarkach cen z wyświetlaczem graficznym (sprawdzarka cen LFG) .

W procesie sprawdzania kodu kreskowego sprawdzarka jest urządzeniem typu MASTER, a komputer urządzeniem typu SLAVE.

W pozostałych przypadkach sprawdzarka jest urządzeniem typu SLAVE, a komputer urządzeniem typu MASTER.

## Zapytanie sprawdzarki o dane dla kodu kreskowego

- Dla sprawdzarki z wyświetlaczem tekstowym.

| SPRAWDZARKA | KOMPUTER |
| --- | --- |
| STX NrRamki 1 KodKreskowy ETX |  |
|  | STX NrRamki 1 SKod ZNAKI_WYŚWIETLACZ1 SYGNAŁ CZAS ETX |
| STX NrRamki ACK ETX |  |

Podczas realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = MASTER, KOMPUTER = SLAVE

NrRamki generuje sprawdzarka i umieszcza go w ramce z pytaniem.

W ramce odpowiedzi komputer umieszcza otrzymany ze sprawdzarki NrRamki dzięki czemu ta odpowiedź jest jednocześnie potwierdzeniem odebrania pytania przez komputer.

Sprawdzarka po odebraniu odpowiedzi potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi (np. brak odpowiedzi lub błędne dane w ramce) sprawdzarka retransmituje ramkę danych. Maksymalna liczba retransmisji: 2, czas pomiędzy retransmisjami: 1s.

KodKreskowy – znaki ASCII kodu kreskowego zakończone znakiem CR.

Do wersji 1.06 włącznie programu sprawdzarki odsyłane jest maksymalnie 20 znaków kodu kreskowego, natomiast  od wersji 1.07 odsyłane są maksymalnie 23 znaki kodu kreskowego.

SKod – suma kontrolna CRC16 z kodu kreskowego przesłanego do komputera,

w załączniku nr 1 umieszczono kod źródłowy funkcji obliczającej sumę CRC16 w Pascalu,

jako wartość początkową w algorytmie obliczania CRC16 należy przyjąć 0,

po obliczeniu sumy należy ustawić najstarszy bit w obu bajtach na wartość 1,

młodszy bajt sumy kontrolnej jest posyłany pierwszy,

SYGNAŁ – sygnał dźwiękowy – jeden znak ASCII:

‘0’ – brak sygnału

‘1’ – sygnał potwierdzenia

‘2’ – sygnał błędu

CZAS – czas trwania wyświetlenia w sekundach, dwa znaki ASDCII np. ‘03’ oznacza 3 sekundy ,

jeśli CZAS = ‘00’ wtedy napis wyświetla się do odczytania kolejnego kodu kreskowego

ZNAKI_WYŚWIETLACZ1 – znaki do wyświetlenia, dwie linie tekstu po maksymalnie 20 znaków każda, razem maksymalnie 40 znaków, jeżeli w danej linii jest mniej znaków do wyświetlenia niż 20, to należy ją zakończyć znakiem LF

- * Dla sprawdzarki z wyświetlaczem graficznym (wyświetlanie tekstu w 3 liniach).

| SPRAWDZARKA | KOMPUTER |
| --- | --- |
| STX NrRamki 6 KodKreskowy ETX |  |
|  | STX NrRamki 6 SKod NR_OBRAZ ZNAKI_WYŚWIETLACZ2 SYGNAŁ CZAS ETX |
| STX NrRamki ACK ETX |  |

Podczas realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = MASTER, KOMPUTER = SLAVE

NrRamki generuje sprawdzarka i umieszcza go w ramce z pytaniem.

W ramce odpowiedzi komputer umieszcza otrzymany ze sprawdzarki NrRamki dzięki czemu ta odpowiedź jest jednocześnie potwierdzeniem odebrania pytania przez komputer.

Sprawdzarka po odebraniu odpowiedzi potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi (np. brak odpowiedzi lub błędne dane w ramce) sprawdzarka retransmituje ramkę danych. Maksymalna liczba retransmisji: 2, czas pomiędzy retransmisjami: 1s.

NR_OBRAZ - numer tła, na którym jest wyświetlany tekst = jeden znak ‘0’...’9’ lub ‘A’...’F’

ZNAKI_WYŚWIETLACZ2 – znaki do wyświetlenia, trzy linie tekstu po maksymalnie 32 znaki każda, razem maksymalnie 96 znaków, jeżeli w pojedynczej linii jest mniej znaków niż 32, to należy zakończyć tą linię znakiem LF

Sprawdzarka automatycznie dobiera wielkość znaków używanych do wyświetlania poszczególnych linii. Dobór ten odbywa się na podstawie ilości znaków przesłanych do wyświetlenia w danej linii:

- jeżeli w danej linii ma być wyświetlone nie więcej niż 21 znaków, to do wyświetlania zostanie użyty generator o dużej wielkości znaków

- jeżeli w danej linii ma być wyświetlone nie więcej niż 24 znaki, to do wyświetlania zostanie użyty generator o średniej wielkości znaków

- jeżeli w danej linii ma być wyświetlone więcej niż 24 znaki, to do wyświetlania zostanie użyty generator o małej wielkości znaków

- * Dla sprawdzarki z wyświetlaczem graficznym (wyświetlanie swobodne – dowolne formatowanie wyświetlanej odpowiedzi).

| SPRAWDZARKA | KOMPUTER |
| --- | --- |
| STX NrRamki(1) 6 KodKreskowy ETX |  |
|  | STX NrRamki(1) 7 SKod DANE_WYŚWIETLACZ(1) ETX |
| STX NrRamki(1) ACK ETX |  |
|  | STX NrRamki(2) 7 SKod DANE_WYŚWIETLACZ(2) ETX |
| STX NrRamki(2) ACK ETX |  |
| ........ | ...... |
|  | STX NrRamki(N) 7 Skod DANE_WYŚWIETLACZ(N) CR SYGNAŁ CZAS ETX |
| STX NrRamki(N) ACK ETX |  |

W pierwszej części realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = MASTER, KOMPUTER = SLAVE

NrRamki(1) generuje sprawdzarka i umieszcza go w ramce z pytaniem.

W ramce pierwszej odpowiedzi komputer umieszcza otrzymany ze sprawdzarki NrRamki(1) dzięki czemu ta odpowiedź jest jednocześnie potwierdzeniem odebrania pytania przez komputer.

Sprawdzarka po odebraniu pierwszej odpowiedzi potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki(1). W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi (np. brak odpowiedzi lub błędne dane w ramce) sprawdzarka retransmituje ramkę danych. Maksymalna liczba retransmisji: 2, czas pomiędzy retransmisjami: 1s.

W drugiej części realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki(x) generuje komputer i umieszcza go w ramce z danymi dla wyświetlacza DANE_WYŚWIETLACZ(x).

Sprawdzarka po odebraniu odpowiedzi potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i numerem ramki NrRamki(x).

Uwagi:

- sekwencję ramek

### STX NrRamki(x) 7 SKod DANE_WYŚWIETLACZ(x) ETX

### STX NrRamki(x) ACK ETX

można powtarzać wielokrotnie,

- w ostatniej sekwencji po sekcji DANE_WYŚWIETLACZ(x) należy koniecznie posłać znak CR oznaczający koniec danych do wyświetlacza,

- sumaryczna liczba danych przesłanych od pierwszej ramki do znaku CR nie może przekroczyć 1 kB.

DANE_WYŚWIETLACZ(x) – teksty i sekwencje sterujące wyświetlaczem opisane w załączniku 2

## * Znaki specjalne na wyświetlaczu graficznym.

Wyświetlacz graficzny umożliwia wyświetlanie predefiniowanych symboli walut: złotego i euro. Każdy z tych symboli zajmuje dwa kolejne pola na wyświetlaczu i aby je wyświetlić należy posłać odpowiednio znaki ASCII o kodach:

C8H i C9H – są to ‘lewa’ i ‘prawa’ część symbolu złoty

CAH i CBH – są to ‘lewa’ i ‘prawa’ część symbolu euro

Wyświetlacz graficzny umożliwia także wyświetlanie predefiniowanych znaków kropki, przecinka i spacji, które zajmują połowę pojedynczego pola na wyświetlaczu. Dzięki tym ‘półznakom’ możliwe jest lepsze formatowanie wyświetlanych kwot.

Aby wyświetlić takie znaki należy posłać odpowiednio znaki ASCII o kodach:

CCH – jest to znak kropki zajmującej pół pola wyświetlacza

CDH – jest to znak przecinka zajmującego pół pola wyświetlacza

CEH – jest to znak spacji zajmującej pół pola wyświetlacza

## Zapytanie o status sprawdzarki

| KOMPUTER | SPRAWDZARKA |
| --- | --- |
| STX NrRamki 3 ETX |  |
|  | STX NrRamki 3 WYSW DRUK STAN WERSJA ETX |
| STX NrRamki ACK ETX |  |

Podczas realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z pytaniem.

W ramce odpowiedzi sprawdzarka umieszcza otrzymany z komputera NrRamki dzięki czemu ta odpowiedź jest jednocześnie potwierdzeniem odebrania pytania przez sprawdzarkę.

Komputer po odebraniu odpowiedzi potwierdza jej odebranie do sprawdzarki poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

W przypadku braku prawidłowego potwierdzenia (np. brak potwierdzenia lub błędny NrRamki) sprawdzarka retransmituje ramkę danych. Maksymalna liczba retransmisji: 2, czas pomiędzy retransmisjami: 1s.

WYSW – typ wyświetlacza zastosowany w sprawdzarce (jeden znak ASCII):

‘1’ – LCD tekstowy 2x20 znaków

‘2’ – LCD graficzny 192x64 punkty

DRUK – typ drukarki zastosowany w sprawdzarce (jeden znak ASCII):

‘0’ – brak drukarki

‘1’ – drukarka termiczna tekstowa, 40 znaków w linii

STAN – stan sprawdzarki

| 1 | B6 | b5 | b4 | b3 | b2 | B1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b0 = 1 – brak papieru

b1 = 1 – mało papieru (mniej niż 4,5 metra papieru)

b2 = 1 – uszkodzona drukarka

b3 = 1 – uszkodzony wyświetlacz

b4 = 1 – niskie napięcie podtrzymujące pamięć CMOS

b5 = 1 – pełny pojemnik wyjściowy

b6 = [0/1] – sprawdzarka pyta komputer o kod kreskowy sekwencją z numerem [1/6]

b7 – zawsze wartość 1

WERSJA – wersja programu sprawdzarki, tekst zakończony znakiem CR,  maksymalnie 20 znaków

## Przesłanie tekstów reklamowych

| KOMPUTER | SPRAWDZARKA |
| --- | --- |
| STX NrRamki 4 NUMER CZAS ATRYBUT_T TEKST ETX |  |
|  | STX NrRamki ACK ETX |

Podczas realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z informacją.

Sprawdzarka po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

NUMER – numer tekstu reklamowego, jeden znak ASCII z zakresu ‘0’..’9’

CZAS – czas trwania wyświetlenia w sekundach, dwa znaki ASCII np. ‘03’ oznacza 3 sekundy,

jeśli CZAS = ‘00’ wtedy napis wyświetla się do odczytania kodu kreskowego

ATRYBUT_T – sposób wyświetlenia tekstu reklamowego:

| 1 | B6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b0..b5 – numer sposobu wyświetlania:

0 – tekst wyświetlony bez dodatkowych efektów

1 – tekst wsuwany z prawej strony wyświetlacza bez kasowania poprzedniej zawartości wyświetlacza

2 – tekst wsuwany z lewej strony wyświetlacza z kasowaniem poprzedniej zawartości wyświetlacza

3 – tekst wsuwany z prawej strony wyświetlacza z kasowaniem poprzedniej zawartości wyświetlacza

4 – tekst wsuwany z lewej strony wyświetlacza bez kasowania poprzedniej zawartości wyświetlacza

b6 – powtarzanie wsuwanego tekstu (zapętlenie w ramach pojedynczego tekstu reklamowego)

b7 – zawsze wartość 1

TEKST – tekst reklamowy, 2 linie po maksymalnie 20 znaków każda, razem maksymalnie 40 znaków, jeżeli w pojedynczej linii jest mniej znaków do wyświetlenia niż 20, to należy zakończyć tą linię znakiem LF

## * Przesłanie ustawień grafik reklamowych

| KOMPUTER | SPRAWDZARKA |
| --- | --- |
| STX NrRamki 8 NUMER_TAB NUMER CZAS ATRYBUT_G ETX |  |
|  | STX NrRamki ACK ETX |

Podczas realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z informacją.

Sprawdzarka po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

Sprawdzarka przegląda rekordy w kolejności od 0 do 31.

NUMER_TAB – numer rekordu w tablicy,  jeden znak ASCII ‘0’..’9’ lub ‘A’..’V’, tablica zawiera 32 rekordy

NUMER – numer grafiki reklamowej, jeden znak ASCII ‘0’..’9’ lub ‘A’..’F’, sprawdzarka przechowuje 16 grafik reklamowych

CZAS – czas trwania wyświetlenia w sekundach, dwa znaki ASCII

gdy bit b1 zmiennej ATRYBUT_G = 0 wtedy np. ‘03’ oznacza 3 sekundy,

gdy bit b1 zmiennej ATRYBUT_G = 1 to czas wyrażony jest wzorem CZAS * 0,071 np. ‘03’ oznacza czas 0,21 sekundy,

jeśli CZAS = ‘00’ wtedy napis wyświetla się do odczytania kodu kreskowego

ATRYBUT_G – sposób wyświetlenia grafiki reklamowej:

| 1 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b0 = [0/1] wyłączenie/włączenie wyświetlania grafiki reklamowej

b1 = 0 - czas wyrażony w sekundach, 1 – czas wyrażony w 0,071 częściach sekundy

b2 .. b6 – zarezerwowane, aktualnie wartość 0

b7 – zawsze wartość 1

Tablica ustawień grafik reklamowych:

| #### NUMER_TAB | NUMER | CZAS | ATRYBUT_G |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |
| 9 |  |  |  |
| A |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |
| V |  |  |  |

## * Tryb emulacji

Sprawdzarka cen z wyświetlaczem graficznym w celu zapewnienia zgodności ze starszymi modelami sprawdzarek może zostać przestawiona na stałe w tryb wyświetlania dwuliniowego.

| KOMPUTER | SPRAWDZARKA |
| --- | --- |
| STX NrRamki 9 ESC ENQ PARAM ETX |  |
|  | STX NrRamki ACK ETX |

Podczas realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z informacją.

Sprawdzarka po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

PARAM – trzy bajty określające tryb pracy sprawdzarki z wyświetlaczem graficznym:

AAH AAH AAH	 – sprawdzarka będzie zadawać pytania o kod kreskowy z numerem sekwencji ‘6’

95H   95H   95H – sprawdzarka będzie zadawać pytania o kod kreskowy z numerem sekwencji ‘1’

## * Przesyłanie danych do wyświetlacza graficznego

| KOMPUTER | SPRAWDZARKA |
| --- | --- |
| STX NrRamki 9 DANE_WYŚWIETLACZ ETX |  |
|  | STX NrRamki ACK ETX |

Podczas realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z informacją.

Sprawdzarka po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

DANE_WYŚWIETLACZ – dane przesyłane do wyświetlacza graficznego czyli sekwencje sterujące, grafika, tekst, szczegółowy opis znajduje się w instrukcji wyświetlacza.

Przypomnienie: maksymalny rozmiar danych w ramce wynosi 1024 bajty.

## Przesłanie tekstów stałych

Przesłanie tekstów stałych jest dostępne w sprawdzarkach z programem SPR1.01B lub nowszym.

| KOMPUTER | SPRAWDZARKA |
| --- | --- |
| STX NrRamki 5 NUMER CZAS TEKST ETX |  |
|  | STX NrRamki ACK ETX |

Podczas realizacji tego zadania SPRAWDZARKA = SLAVE, KOMPUTER = MASTER

NrRamki generuje komputer i umieszcza go w ramce z informacją.

Sprawdzarka po odebraniu informacji potwierdza jej odebranie do komputera poprzez ramkę z ACK i NrRamki.

NUMER – numer tekstu stałego, jeden znak ASCII ‘0’..’6’

CZAS – czas trwania wyświetlenia w sekundach, dwa znaki ASCII np. ‘03’ oznacza 3 sekundy,

jeśli CZAS = ‘00’ wtedy napis wyświetla się do odczytania kodu kreskowego

TEKST – tekst stały, jedna linia, maksymalnie 20 znaków, jeżeli jest mniej znaków do wyświetlenia w linii niż 20, to należy zakończyć tą linię znakiem LF

Domyślne teksty stałe w sprawdzarce:

| Numer | Tekst | Czas |
| --- | --- | --- |
| 0 | SPRAWDZARKA CEN | ------- |
| 1 | WERSJA PROGR. SPR1.01B | 2 |
| 2 | SZUKAM W BAZIE KODU | 10 |
| 3 | PRZYŁÓŻ KOD KRESKOWY | ------- |
| 4 | TOWARU POD CZYTNIK | 3 |
| 5 | SERWER USZKODZONY | ------- |
| 6 |  | 3 |

# Załącznik nr 1.

# Kod źródłowy funkcji obliczającej sumę CRC16 w Pascalu.

function TypKanalNasluchujacy.SumaCRC16(DaneDoSumy : string) : string;

const

TablicaCRC16 : array [0..255] of word =

(

$0000, $C0C1, $C181, $0140, $C301, $03C0, $0280, $C241,

$C601, $06C0, $0780, $C741, $0500, $C5C1, $C481, $0440,

$CC01, $0CC0, $0D80, $CD41, $0F00, $CFC1, $CE81, $0E40,

$0A00, $CAC1, $CB81, $0B40, $C901, $09C0, $0880, $C841,

$D801, $18C0, $1980, $D941, $1B00, $DBC1, $DA81, $1A40,

$1E00, $DEC1, $DF81, $1F40, $DD01, $1DC0, $1C80, $DC41,

$1400, $D4C1, $D581, $1540, $D701, $17C0, $1680, $D641,

$D201, $12C0, $1380, $D341, $1100, $D1C1, $D081, $1040,

$F001, $30C0, $3180, $F141, $3300, $F3C1, $F281, $3240,

$3600, $F6C1, $F781, $3740, $F501, $35C0, $3480, $F441,

$3C00, $FCC1, $FD81, $3D40, $FF01, $3FC0, $3E80, $FE41,

$FA01, $3AC0, $3B80, $FB41, $3900, $F9C1, $F881, $3840,

$2800, $E8C1, $E981, $2940, $EB01, $2BC0, $2A80, $EA41,

$EE01, $2EC0, $2F80, $EF41, $2D00, $EDC1, $EC81, $2C40,

$E401, $24C0, $2580, $E541, $2700, $E7C1, $E681, $2640,

$2200, $E2C1, $E381, $2340, $E101, $21C0, $2080, $E041,

$A001, $60C0, $6180, $A141, $6300, $A3C1, $A281, $6240,

$6600, $A6C1, $A781, $6740, $A501, $65C0, $6480, $A441,

$6C00, $ACC1, $AD81, $6D40, $AF01, $6FC0, $6E80, $AE41,

$AA01, $6AC0, $6B80, $AB41, $6900, $A9C1, $A881, $6840,

$7800, $B8C1, $B981, $7940, $BB01, $7BC0, $7A80, $BA41,

$BE01, $7EC0, $7F80, $BF41, $7D00, $BDC1, $BC81, $7C40,

$B401, $74C0, $7580, $B541, $7700, $B7C1, $B681, $7640,

$7200, $B2C1, $B381, $7340, $B101, $71C0, $7080, $B041,

$5000, $90C1, $9181, $5140, $9301, $53C0, $5280, $9241,

$9601, $56C0, $5780, $9741, $5500, $95C1, $9481, $5440,

$9C01, $5CC0, $5D80, $9D41, $5F00, $9FC1, $9E81, $5E40,

$5A00, $9AC1, $9B81, $5B40, $9901, $59C0, $5880, $9841,

$8801, $48C0, $4980, $8941, $4B00, $8BC1, $8A81, $4A40,

$4E00, $8EC1, $8F81, $4F40, $8D01, $4DC0, $4C80, $8C41,

$4400, $84C1, $8581, $4540, $8701, $47C0, $4680, $8641,

$8201, $42C0, $4380, $8341, $4100, $81C1, $8081, $4040

);

var

Licznik         : byte;

WskaznikTablicy : byte;

WartoscSumy     : word;

begin

WartoscSumy := 0;

for Licznik := 1 to Length(DaneDoSumy) do

begin

WskaznikTablicy := (byte(WartoscSumy)) xor byte(DaneDoSumy[Licznik]);

WartoscSumy     := (WartoscSumy shr 8) xor TablicaCRC16[WskaznikTablicy];

end;

WartoscSumy := WartoscSumy or $8080;

Result      := chr(Lo(WartoscSumy))+chr(Hi(WartoscSumy));

end;