Załącznik nr 2 .

Sekwencje sterujące wyświetlacza sprawdzarki LFG

wersja z dnia: 2007.07.24

Spis sekwencji:

długość sekwencji w bajtach

ESC,A     [  3]	ustawienie trybu NORMAL i wybór numeru tła ekranu

ESC,B     [  3]	ustawienie trybu INVERSE i wybór numeru tła ekranu

ESC,E     [  3]	ustawienie podświetlenia (BACKLIGHT = 0..16)

ESC,F     [  2]	ustawienie fabrycznego poziomu kontrastu (CONTRAST=8)

ESC,J     [  2]	inwersja zawartości ekranu

ESC,K     [  6]	ustawienie pozycji X,Y dla znaku (CHAR) i GEN_NR

ESC,L     [  3]	dodatkowe ustawienie numeru generatora (GEN_NR)

ESC,M     [  3]	atrybuty dla znaku (CHAR)

ESC,N     [  9]	wyświetlanie prostokąta (RECTANGLE)

ESC,O     [132]	zapis ikony (ICON) do pamięci nieulotnej

ESC,P     [  6]	wyświetlanie ikony

ESC,Q     [132]	zapis tła (BACKGROUND) do pamięci nieulotnej

0x0D      [  1]	przejście adresu znaku do początku następnego

wiersza

0x200xFF [  1]	wyświetlanie znaku (CHAR)

EKRAN WYŚWIETLACZA (po włączeniu zasilania urządzenia)

Tablica znaków (CHAR)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

-----------------------------------

2 |   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /

3 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

4 | @ A B C D E F G H I J K L M N O

5 | P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

6 | ` a b c d e f g h i j k l m n o

7 | p q r s t u v w x y z { | } ~

8 |   ü é       ć   ł   Ő ő   Ź   Ć

9 | É       ö     Ś ś Ö Ü     Ł

A | á í ó ú Ą ą     Ę ę   ź

B |           Á               Ż ż

C |                         . ,

D |             Í

E | Ó     Ń ń         Ú   Ű

F |                       ű

---------------------------------

dwuznak: „ZŁ” 0xC8,0xC9

dwuznak: „€”  0xCA,0xCB

półkropka:    0xCC

półprzecinek: 0xCD

półspacja:    0xCE

dwuznaki

(znaki o szerokości dwóch

znaków regularnych, które

wywołuje się za pomocą dwóch

bajtów)

znaki reguralne o stałej

szerokości

półznaki

(znaki o szerokości pół znaku

regularnego)

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, A: ESC, „A”, BACKGROUND_NR

Opis: Ustawienie trybu wyświetlania NORMAL (aktywny piksel zaczerniony)

oraz ustawienie tła. Ustawienie pozycji dla znaku (CHAR):

CHAR_X =0 i CHAR_Y =0

- TRYB WYŚWIETLACZA: NORMAL

- GEN_NR = 0

- CHAR_ATTRIBUTE	 = 0x00

- BACKGROUND_NR	 = 0x00 do 0x0F (wartość 0x00 kasowanie wyświetlacza)

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

BACKGROUND_NR:		|  1 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |

-----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, B: ESC, „B”, BACKGROUND_NR

Opis: Ustawienie trybu wyświetlania INVERSE (aktywny piksel  nie

zaczerniony)oraz ustawienie tła. Ustawienie pozycji dla znaku

(CHAR): CHAR_X =0 i CHAR_Y =0

- TRYB WYŚWIETLACZA: INVERSE

- GEN_NR = 0

- CHAR_ATTRIBUTE	 = 0x00

- BACKGROUND_NR	 = 0x00 do 0x0F (wartość 0x00 kasowanie wyświetlacza)

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

BACKGROUND_NR:		|  1 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |

-----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, E: ESC, „E”, BACKLIGHT

Opis: Sterowanie jasnością podświetlania LCD

BACKLIGHT: jasność podświetlenia, zakres: 0..16

wartość =0 minimalne podświetlanie (wyłączone)

wartość =16 maksymalne podświetlanie

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

BACKLIGHT:			|  1 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |

-----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, F: ESC, „F”, CONTRAST

Opis: Ustawienie fabrycznego poziomu kontrastu.

wartość domyślna CONTRAST = 0x08

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, J:  ESC, „J”

Opis: Inwersja zawartość ekranu LCD (negacja pikseli)

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, K:  ESC, „K” , CHAR_XL, CHAR_XH, CHAR_Y,

GEN_NR

Opis: Ustawienie współrzędnych pozycji ZNAKU i wybranie generatora.

Współrzędne podaje się względem lewego górnego rogu ekranu.

CHAR_X	: współrzędna pozycji X (wiersz)		zakres: 0..191

CHAR_Y	: współrzędna pozycji Y (kolumna)	zakres: 0..63

GEN_NR	: numer generatora				zakres: 0..12

K O D O W A N I E   Wejście: CHAR_X (0..191), CHAR_Y(0..63)

Wyjście (dane przesyłane do kontrolera LCD):

CHAR_X:			   7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

CHAR_XL:		|  1 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

CHAR_XH:		|  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X7 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

CHAR_Y:		|  1 |  - | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

GEN_NR:		|  1 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | N0 |

-----------------------------------------

| GEN_NR | Rozmiar w pikselach szer. x wys. | Szer. połowy znaku | Typowy rozmiar znaku np. „E” | ilość znaków w wierszu | Ilość znaków w kolumnie | Rozmiar znaku szer. x wys. [ mm ] | Ilość bajtów na generator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Gen06x08 | 3 | 05x07 | 32 | 8 | 2,40 x 4,62 | 6*142 bajty |
| 01 | Gen06x10 | 3 | 05x09 | 32 | 6 | 2,40 x 5,94 | 12*142 bajty |
| 02 | Gen08x08 | 4 | 06x07 | 24 | 8 | 2,88 x 4,62 | 8*142 bajty |
| 03 | Gen08x12 | 4 | 06x07 | 24 | 5 | 2,88 x 4,62 | 24*142 bajty |
| 04 | Gen08x14 | 4 | 06x09 | 24 | 4 | 2,88 x 5,94 | 14*142 bajty |
| 05 | Gen08x16 | 4 | 06x09 | 24 | 4 | 2,88 x 5,94 | 16*142 bajty |
| 06 | Gen09x18 | 4 | 07x13 | 21 | 3 | 3,36 x 8,58 | 28*142 bajty |
| 07 | Gen10x18 | 5 | 08x13 | 19 | 3 | 3,84 x 8,58 | 30*142 bajty |
| 08 | Gen10x21 | 5 | 08x14 | 19 | 3 | 3,84 x 9,24 | 30*142 bajty |
| 09 | Gen12x21 | 6 | 10x14 | 16 | 3 | 4,80 x 9,24 | 36*142 bajty |
| 10 | Gen13x27 | 6 | 11x17 | 14 | 2 | 5,28 x 11,22 | 52*142 bajty |
| 11 | Gen16x32 | 8 | 14x21 | 12 | 2 | 6,72 x 13,86 | 64*142 bajty |
| 12 | Gen04x06 | 2 | 03x05 | 48 | 10 | 1,44 x 3,30 | 4*142 bajty |

Obszar piksela:         Rozmiar piksela:

szerokość: 0,48 mm		szerokość: 0,44 mm

wysokość:  0,66 mm		wysokość:  0,62 mm

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, L:  ESC, „L”, GEN_NR

Opis: Ustawienie numeru generatora. Parametry generatorów znajdują się

w sekwencji ESC,K.

GEN_NR: numer generatora		zakres: 0-12

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

GEN_NR:		|  1 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | N0 |

-----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, M:  ESC, „M”, CHAR_ATTRIBUTE

Opis: Ustawia bajt atrybutów dla wpisywanego znaku (CHAR)

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

CHAR_ATTRIBUTE:		|  1 |  - |  - |  - |  - |  - | A1 | A0 |

-----------------------------------------

bit   A1,   A0

0     0	- nadpisanie znaku (CHAR) na tło

0     1	- (NOT) nadpisanie zanegowanego znaku (CHAR) na tło

1     0	- funkcja OR znaku (CHAR) i tła

1     1	- funkcja OR zanegowanego znaku (CHAR) i tła

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, N:  ESC, „N”, RECTANGLE_XL, RECTANGLE_XH,

RECTANGLE_Y, RECTANGLE_WIDTH_L, RECTANGLE_WIDTH_H,

RECTANGLE_HEIGHT, RECTANGLE_ATTRIBUTE

Opis:	Rysowanie prostokąta o zadanej szerokości i wysokości w dowolnym

miejscu na wyświetlaczu. Wartości RECTANGLE_X, RECTANGLE_Y

wskazują lewy góry róg prostokąta. Współrzędne podaje się

względem lewego górnego rogu ekranu. Wartości RECTANGLE_X,

RECTANGLE_WIDTH są kodowane na dwa bajty.

RECTANGLE_X		: współrzędna X (wiersz)    zakres: 0-191

RECTANGLE_Y		: współrzędna Y (kolumna)   zakres: 0-63

RECTANGLE_WIDTH	: szerokość prostokąta      zakres: 1-192

RECTANGLE_HEIGH	: wysokość prostokąta       zakres: 1-64

K O D O W A N I E   zakres: RECTANGLE_X (0..191), RECTANGLE_Y(0..63)

Dane zakodowane:

RECTANGLE_X:		   7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

RECTANGLE_XL:	|  1 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

RECTANGLE_XH:	|  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X7 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

RECTANGLE_Y:	|  1 |  - | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |

-----------------------------------------

RECTANGLE_WIDTH:		   7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

RECTANGLE_WIDTH_L:	|  1 | W6 | W5 | W4 | W3 | W2 | W1 | W0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

RECTANGLE_WIDTH_H:	|  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - | W7 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

RECTANGLE_HEIGHT:	|  1 |  - | H5 | H4 | H3 | H2 | H1 | H0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

RECTANGLE _ATTRIBUTE:	|  1 |  - |  - |  - |  - |  - | A1 | A0 |

-----------------------------------------

bit   A1,   A0

0     0	- nadpisanie prostokąta (RECTANGLE) na tło

0     1	- (NOT) nadpisanie zanegowanego prostokąta (RECTANGLE) na tło

1     0	- (EXOR) obszar prostokąta wykona funkcje EXOR na tle

1     1	- nie obsługiwany stan

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, O:  ESC, „O”, ICON_NR, PACK_NR, DATA

Opis: Zapis ikony do pamięci nieulotnej.

ICON_NR:	0x00..0x1F numer ikony

PACK_NR:	0x00..0x01 numer paczki

DATA:		128 bajtów danych (2x64)

Faktyczny bajt danych składa się z dwóch bajtów. Pierwszy bajt zawiera cztery bity L drugi bajt danych zawiera cztery bity H bajtu wyjściowego pełnego.

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

ICON_NR:		|  1 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | N0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

PACK_NR:		|  1 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | P0 |

-----------------------------------------

DATA[HL] = BYTE1(L), BYTE2(H)

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

BYTE(L):		|  1 |  - |  - |  - | B3 | B2 | B1 | B0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

BYTE(H):		|  1 |  - |  - |  - | B7 | B6 | B5 | B4 |

-----------------------------------------

sposób układania danych na wyświetlaczu

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, P:  ESC, „P”, ICON_XL, ICON_XH, ICON_Y,

ICON_NR

Opis:	Rysowanie ikony o współrzędnych pozycji ICON_X, ICON_Y.

Współrzędne podaje się względem lewego górnego rogu ekranu.

Ikony mają zdefiniowany rozmiar: wysokość=32, szerokość=32

ICON_X  : współrzędna pozycji X (wiersz)    zakres: 0-191

ICON_Y  : współrzędna pozycji Y (kolumna)   zakres: 0-63

ICON_NR : numer ikony					 zakres: 0-31

K O D O W A N I E   zakres: ICON_X (0..191), ICON_Y(0..63)

Dane zakodowane:

ICON_X:			   7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

ICON_XL:		|  1 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

ICON_XH:		|  1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X7 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

ICON_Y:		|  1 |  - | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

ICON_NR:		|  1 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 |

-----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja ESC, Q:  ESC, „Q”, BACKGROUND_NR, PACK_NR, DATA

Opis: Zapis tła do pamięci nieulotnej. Tło jest wywoływane za pomocą

sekwencji ESC,A oraz ESC,B.

BACKGROUND_NR:	0x01..0x0F numer tła

PACK_NR:		0x00..0x18 numer paczki

DATA:			128 bajtów danych (2x64)

Do zapisu zawartości całego tła ekranu wyświetlacza jest potrzebne 24 ramek po 128 bajtów danych (24 * (128/2) = 1536). Faktyczny bajt danych składa się z dwóch bajtów. Pierwszy bajt zawiera cztery bity L drugi bajt danych zawiera cztery bity H bajtu wyjściowego pełnego.

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

BACKGROUND_NR:	|  1 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | N0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

PACK_NR:		|  1 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | P0 |

-----------------------------------------

DATA[L,H] = BYTE1(L), BYTE2(H)

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

BYTE(L):		|  1 |  - |  - |  - | B3 | B2 | B1 | B0 |

-----------------------------------------

7    6    5    4    3    2    1    0

-----------------------------------------

BYTE(H):		|  1 |  - |  - |  - | B7 | B6 | B5 | B4 |

-----------------------------------------

sposób układania danych na wyświetlaczu

-----------------------------------------------------------------------------

Sekwencja 0x0D:  0x0D

Opis: LINEFEED (LF) - przejście na pozycję następnego wiersza

(pozycja CHAR_X =0, pozycja CHAR_Y = CHAR_Y + CHAR_HEIGHT)

-----------------------------------------------------------------------------