Sekwencje sterujące drukarki zamówień ELZAB Kuchta S.

Drukarkę należy podłączyć do komputera za pomocą kabla przygotowanego w następujący sposób:

| Gniazdo D-sub 9 (żeńskie) |  | Gniazdo D-sub 9 (żeńskie) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer pinu | Nazwa sygnału | Numer pinu | Nazwa sygnału |
| 2 | RxD | 3 | TxD |
| 3 | TxD | 2 | RxD |
| 5 | Masa | 5 | Masa |

Jeżeli przewód jest wyposażony w ekran należy go podłączyć do obudów złącz.

Podstawowym trybem pracy drukarki jest współpraca z kasami i po włączeniu zasilania drukarka ustawiona jest do pracy w tym trybie.

W celu przełączenia drukarki do pracy z komputerem, należy ją zapytać o pierwszy bajt statusu. Istotne jest, że podczas przełączania w tryb pracy z komputerem odpowiedź drukarki na pytanie o bajt statusu może nadejść po czasie maksymalnie 10 sekund.

Drukarka obsługuje stronę kodową 852.

1.	Esc,55H,0DH,0AH

Prześlij 1-szy bajt statusu.

Odpowiedź: BA

Jedynki na poszczególnych bitach bajtu statusu BA oznaczają:

bit 0 -	w buforze drukarki są znaki do wydrukowania;

bit 1 -	brak papieru;

bit 2 -	awaria drukarki;

bit 3 -	nastąpiło zatrzymanie drukowania z powodu braku papieru;

bit 4 -	;

bit 5 -	;

bit 6 -	;

bit 7 -	;

2.	0DH,0AH

Przejdź do następnego wiersza.

3.	Esc,80H,(N+32),0DH,0AH

Dodaj N spacji (N = od 1 do 39).

4.	Esc,81H,0DH,0AH

Włączenie generatora znaków o podwójnej szerokości znaku   (20 znaków / wiersz).

Po resecie włączony jest generator 40 znaków / wiersz.

5.	Esc,82H,0DH,0AH

Wyłączenie generatora znaków o podwójnej szerokości znaku.

6.	Esc,83H,(N+32),0DH,0AH

Wysuń papier o N wierszy (N = od 2 do 100). Rozkaz musi być bezpośrednio poprzedzony minimum jedną linią do drukowania.

7.	Esc,8BH,0DH,0AH

Zatrzymanie drukowania oraz wyczyszczenie bufora drukarki. Ustawia tryb 40 znaków/wiersz.

8.	Esc,8CH,0DH,0AH

Wznowienie drukowania przerwanego z powodu braku papieru.

9.	Esc,0AH,b1, b2, b3, b4, 0DH,0AH

Ustawienie parametrów drukarki (parametry ważne do kolejnego resetu):

b1 – liczba wysuwów po wydruku (domyślnie 1),

b2 – 1 – włączona dźwiękowa sygnalizacja wydruku,

0 – wyłączona dźwiękowa sygnalizacja wydruku,

b3 – 1 – sygnalizacja dźwiękowa zanika po naciśnięciu klawisza,

0 – sygnalizacja dźwiękowa zanika po zakończeniu wydruku,

b4 – 1 – drukowanie tekstów dodatkowych włączone,

0 – drukowanie tekstów dodatkowych wyłączone

Parametry transmisji:

szybkość				9600 bit/sek

parzystość			parzysta (even)

liczba bitów			8

liczba bitów stopu	1

Obsługa drukarki Kuchta S poprzez funkcje komunikacyjne.

Funkcja komunikacyjna KuchDruk  umożliwia wydruk tekstu na drukarkce KUCHTA S. Za pomocą tej funkcji możliwe jest drukowanie danych na drukarce podłączonej bezpośrednio do komputera lub podłączonej poprzez modem kasowy. W przypadku podłączenia drukarki przez modem kasowy należy zastosować kabel przygotowany w następujący sposób:

| Gniazdo D-sub 9 (żeńskie) |  | Gniazdo D-sub 9 (żeńskie) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer Pinu | Nazwa sygnału | Numer Pinu | Nazwa sygnału |
| 2 | RxD | 3 | TxD |
| 3 | TxD | 2 | RxD |
| 5 | Masa | 5 | Masa |
| 8 | CTS | 9 | RI |
| 9 | RI | 8 | CTS |

Jeżeli przewód jest wyposażony w ekran należy go podłączyć do obudów złącz.

Opis funkcji KuchDruk znajduje się w „Instrukcji programisty” dostępnej pod adresem ftp.elzab.com.pl/kody/ecrinst.zip