Program przykładowy służy do obsługi drukarki ELZAB TALOS RS na podstawie danych zawartych w pliku wejściowym.

Oparty jest na bibliotece talos.dll.

Format pliku wejściowego (in.txt); uwaga: kolejne pozycje oddzielone są od siebie znakiem tabulacji (kod znaku 9)

Linia1 : [nrportu]		[szybkosc]

gdzie:

nrportu – nr portu szeregowego (od 1 do 99)

szybkosc – parametr opcjonalny; domyślnie przyjmowane 9600 b/s; możliwe wartości: 9600, 19200 lub 38400

Kolejne linie zawierają pozycje sprzedaży w następujących formatach:

drukowanie linii

L	[generator]	[treść]

gdzie

generator – 0 (generator wąski – 40 znaków w linii) lub 1 ( generator szeroki – 20 znaków w linii)

treść 	dane do wydrukowania (maksymalnie 20 znaków dla generatora szerokiego, 40 znaków dla generatora wąskiego)

drukowanie kodu kreskowego

B	[wysokość]	[typ]	[treść]

gdzie

wysokość – wysokość kodu

typ 	typ kodu (1-cyfrowy, 2-znakowy)

treść – dane do wydrukowania

3)

ustalenie wysokości znaku

H	[wysokość]

gdzie

wysokość – wysokość znaku (wielokrotność wysokości podstawowej)

4)

wysuw papieru

F	[liczba_wysuwów]

gdzie

liczba_wysuwów – ilość linii do wysunięcia

5)

cofnięcie papieru

R	[liczba_linii]

gdzie

liczba_linii – ilość linii do cofnięcia

6)

obcięcie papieru

C

7)

częściowe obcięcie papieru

# P

8)

ustalenie odstępów między liniami

S	[odstęp]

gdzie

odstęp – odstęp między liniami

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W pliku wyjściowym (raport_t.txt) znajdują się informacje o statusie wykonania programu przykładowego.