Protokół komunikacji kas fiskalnych

Novitus®

(wydanie VI)

1	Protokół komunikacyjny	5

1.1	Sygnały modemowe	5

1.2	Przesłanie z komputera pojedynczego pakietu danych	6

1.3	Przesłanie do komputera pojedynczego pakietu danych	6

1.4	Przesłanie do komputera wielu pakietów danych o wspólnym typie zadania	6

1.5	Błędna transmisja z komputera - retransmisje	7

1.5.1	Zakończenie nieudane	7

1.5.2	Zakończenie udane	7

1.5.3	Błąd w pakiecie startowym	7

1.6	Błędna transmisja do komputera - retransmisje	7

1.6.1	Zakończenie nieudane	7

1.6.2	Zakończenie udane	8

1.7	Błędny pakiet startowy	8

1.8	Błędny pakiet danych	8

1.9	Timeout po zaakceptowaniu bloku danych przez kasę	8

1.10	Wysyłanie błędnych danych do kasy	9

1.11	Wysyłanie znaków WACK przez kasę	9

1.12	Wysyłanie WACK przez kasę w przypadku, gdy kasa przez czas dłuższy od TIMEOUT nie może odesłać pakietu bądź ACK na pakiet z komputera.	9

1.13	Przerwanie wysyłania znaków WACK do komputera.	10

1.14	Wcześniejsze zakończenie transmisji wielu pakietów z kasy	10

1.15	Uwagi	10

2	Kody znaków sterujących	11

3	Formaty pakietów	12

3.1	Pakiety startowe	12

3.1.1	Pakiet startowy (S)	12

3.1.2	Rozszerzony pakiet startowy (S#)	12

3.2	Pakiety danych - programowanie	13

3.2.1	Pakiety ustawień/konfiguracji	13

3.2.1.1	Flagi systemowe (A)	13

3.2.1.2	Flagi systemowe (s)	14

3.2.1.3	Nowe Flagi systemowe (A#00)	16

3.2.1.4	Nowe Flagi systemowe (A#00)	18

3.2.1.5	Flagi systemowe (A#08)	20

3.2.1.6	Ustawienia alertów dla blokad i przypomnień (A#01)	23

3.2.1.7	Ustawienia menu podręcznego (A#02)	24

3.2.1.8	Konfiguracja ustawień sieci (A#03)	24

3.2.1.9	Konfiguracja usług sieciowych (A#04)	24

3.2.1.10	Konfiguracja Managera FTP (A#05)	25

3.2.1.11	Opcje Managera FTP (A#06)	26

3.2.2	Krótkie wiadomości (A#07)	28

3.2.3	Pakiety nagłówka wydruku	28

3.2.3.1	Nagłówek (B)	28

3.2.3.2	Nagłówek (B#00)	29

3.2.4	Stopka komercyjna (C)	29

3.2.5	Pakiety danych kasjerów	30

3.2.5.1	Kasjer (D)	30

3.2.5.2	Kasjer rozszerzony (D#00)	30

3.2.5.3	Role kasjera (D#01)	31

3.2.5.4	Role kasjera rozszerzone (D#02)	31

3.2.6	Programowanie sprzedawców (%#00)	32

3.2.7	Tablica HALO (E)	33

3.2.8	Pakiety rabatów narzutów	34

3.2.8.1	Rabaty / narzuty (G)	34

3.2.8.2	Rabatu / narzutu rozszerzone (G#00)	35

3.2.9	Pakiet tablicy rabatów i definicji karty rabatowej (j)	35

3.2.10	Dział towarowy (H)	36

3.2.11	Listy towarowe (H#00)	37

3.2.12	Pakiety towarów	37

3.2.12.1	PLU (I)	37

3.2.12.2	PLU rozszerzony (I#00)	38

3.2.12.3	Jednostki miar (I#01)	41

3.2.12.4	Listy towarowe (I#02)	41

3.2.13	Zmiana PLU (r)	41

3.2.14	Pakiet kodu dowiązanego (h)	42

3.2.15	Bezpośrednie kody towarów przyporządkowanie klawiszom (J)	43

3.2.16	Bezpośrednie kody towarów przyporządkowane klawiszom - rozszerzone (J#00)	44

3.2.17	Stawki PTU (K)	46

3.2.18	Stawki PTU – Homologacja 2001(0)	47

3.2.19	Data i czas (L)	47

3.2.20	Numer NIP płatnik (N)	48

3.2.21	Programowanie numeru kasy (P)	48

3.2.22	Programowanie płatności (q#00)	49

3.2.23	Zamówienia ($#00)	50

3.2.23.1	Pakiet nagłówka zamówienia	50

3.2.23.2	Pakiet pozycji zamówienia	50

3.2.24	Pakiet numeru paragonu online	51

3.3	Pakiety danych - raporty	51

3.3.1	Raporty kasy	51

3.3.1.1	Raport kasy (R)	51

3.3.1.2	Raport kasy (f)	52

3.3.1.3	Nowy raport kasy (o)	52

3.3.1.4	Nowy raport kasy rozszerzony (o#00)	53

3.3.1.5	Raport kasy ze zmiennymi formami płatności (o#01)	54

3.3.2	Raporty kasjerów	57

3.3.2.1	Raport sprzedaży kasjerów (S)	57

3.3.2.2	Raport sprzedaży kasjerów (g)	58

3.3.2.3	Nowy raport sprzedaży kasjerów (n)	58

3.3.2.4	Nowy raport sprzedaży kasjerów rozszerzony (n#00)	59

3.3.2.5	Raport kasjera ze zmiennymi formami płatności (n#01)	60

3.3.3	Raport sprzedawców (&#00)	63

3.3.4	Raport sprzedaży w działach (T)	63

3.3.5	Raport sprzedaży PLU (U)	64

3.3.6	Raport kodów martwych (V)	65

3.3.7	Raport fiskalny (X) (W)	65

3.3.7.1	Pakiet raportu dobowego	66

3.3.7.2	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	66

3.3.8	Raport fiskalny - Homologacja 2001 (x) (w)	66

3.3.8.1	Pakiet raportu dobowego	67

3.3.8.2	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	67

3.3.9	Raport okresowy (Y) (Z)	67

3.3.9.1	Pakiet raportu dobowego	68

3.3.9.2	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	68

3.3.9.3	Pakiet raportu zmiany stawek PTU	68

3.3.9.4	Pakiet podsumowania raportu	69

3.3.10	Raport okresowy – Homologacja 2001 (y) (z)	69

3.3.10.1	Pakiet raportu dobowego	70

3.3.10.2	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	70

3.3.10.3	Pakiet raportu zaprogramowania PTU	70

3.3.10.4	Pakiet podsumowania raportu	71

3.3.11	Podsumowanie raportu okresowego (a) (b)	71

3.3.12	Podsumowanie raportu okresowego – Homologacja 2001 (u) (v)	72

3.3.13	Raport opakowań (d)	73

3.3.14	Pakiet raportu godzinowego (1)	74

3.3.15	Status kasy (p)	74

3.3.16	Raport wersji (e)	75

3.3.17	Numer unikatowy urządzenia fiskalnego (M)	75

3.3.18	Numer unikatowy urządzenia fiskalnego – Homologacja 2001 (1)	75

3.3.19	Pakiety raportu paragonów (O)	76

3.3.19.1	Pakiet pozycji paragonu:	76

3.3.19.2	Pakiet zakończenia paragonu:	77

3.3.20	Nowe pakiety raportu paragonów (k)	78

3.3.20.1	Pakiet pozycji paragonu	79

3.3.20.2	Pakiet zakończenia paragonu (k)	79

3.3.20.3	Pakiet zakończenia paragonu (k#00)	80

3.3.20.4	Pakiet zakończenia paragonu ze zmiennymi formami płatności (k#01)	82

3.3.20.5	Pakiet kodu karty rabatowej i wartości rabatu	83

3.4	Pakiet zerowań	83

3.5	Pakiet kodu błędu	84

4	Pakiety portu PC2	86

4.1	Obsługa tunelowania transmisji portów PP1-2, PP3m, PP4n-5n, konsoli terminalowej CON i udostępnionego skanera kodów SBCR przez port PC2.	86

4.2	Obsługa sterowania liniami modemowymi transmisji portów PP1-2 PP3m przez port PC2.	88

4.3	Zapytanie o dane ostatniego paragonu.	89

4.4	Ustawienia powiadamiania na port PC2, odczytu zdarzeń i blokady funkcji kasy	92

4.5	Sterowanie statusem aplikacji PC2 i odbiór poleceń z kasy.	97

5	Programowania i raporty dostępne z komputera w zależności od typu i trybu pracy kasy	99

5.1	Tryby programowania P1 i P2	102

5.2	Tryb sprzedaży R	102

5.3	Tryby raportów X i Z	103

5.4	Programowania potwierdzane wydrukami.	103

5.5	Pakiety obsługiwane przez kasy	104

6	Informacje dodatkowe	107

6.1	Transmisja złożona z wielu pakietów danych	107

6.2	Suma kontrolna	107

6.2.1	W języku programowania C/C++	107

6.2.2	W języku programowania Pascal	107

6.3	Zakończenie pakietu	108

6.4	Zakończenie napisu w pakiecie	108

6.5	Interpretacja daty	108

6.6	Zmiany techniczne i funkcjonalne kas związane ze zmianą przepisów fiskalnych, (lipiec 2001).	109

6.7	Kabel połączeniowy komputer-kasa i parametry transmisji	110

6.8	Rozkład wyprowadzeń poszczególnych gniazd interfejsu	111

6.9	Konfiguracje połączeń urządzeń zewnętrznych	111

6.10	Inormacje dotyczące połączeń i przewodów	112

6.10.1	Kolejność wyprowadzeń wtyku  RJ45 8/8  służącego do podłączania urządzeń zewnętrznych.	112

6.10.2	Przewód połączeniowy kasa waga	114

6.10.3	Przewody komunikacyjne kasa MiniTax - komputer PC	114

6.11	Lista kodów błędów odsyłanych przez kasę.	115

- Protokół komunikacyjny

- Pierwszym znakiem, jaki musi wysłać komputer, aby zainicjować transmisję musi być znak ENQ. W przypadku, gdy komputer wyśle inny znak kasa odpowie znakiem NAK. Błąd i odesłanie NAK (bądź większej ich liczby) nastąpi np. w przypadku, gdy komputer i kasa będą nadawać na różnych szybkościach transmisji.

- Timeout jest odmierzany w każdej sytuacji oczekiwania kasy na znak lub grupę znaków z PC. W przypadku, gdy komputer nie odpowie kasie w określonym czasie (przed timeout-em), kasa wyśle EOT kończąc transmisję (oczekuje na ENQ przed pakietem startowym). Nie można zakładać, iż EOT przyjdzie dokładnie po upływie timeout-u. Jeśli kasa będzie zajęta czynnością uniemożliwiającą wysyłanie znaków, wyśle kod EOT jako pierwszy znak po zakończeniu tej czynności. Czas timeout został ustalony na ok. 2,5s

- Kasa wysyła znak WACK o kodzie 09 w następujących przypadkach:

  - Odebrano znak od PC w sytuacji, w której interpretacja znaku jest chwilowo niemożliwa, lecz nie istnieje żaden powód do zrywania transmisji

  - Przygotowywany jest pakiet odpowiedzi dla PC bądź interpretowany jest ostatnio nadesłany pakiet

- Znaki WACK wysyłane są, co ok. 1,5s - jest to czas krótszy od Timeout-u komputera. Pierwszy WACK będzie odesłany do komputera 1,5s od momentu, w którym PC może spodziewać się odpowiedzi od kasy. Ilość WACK- ów nie jest ograniczona. Znaki WACK nie są odsyłane w środku pakietu (miedzy STX a końcem sumy kontrolnej występującej (po ETX lub ETB).

- W przypadku, gdy komputer chce zrezygnować z oczekiwania na gotowość kasy, która wysyła WACK-i może przerwać transmisję wysyłając EOT. Kasa przejdzie wtedy do stanu początkowego i będzie czekać na ENQ przed pakietem startowym.

  - Sygnały modemowe

- DSR i CTS:

Kasa reaguje na poziom sygnałów na linii DSR i CTS, w przypadku, gdy na dowolnej z nich pojawi się niski poziom kasa natychmiast przestaje wysyłać znaki. Wznowi ona transmisję dopiero, gdy obydwie linie będą w stanie wysokim. W przypadku, gdy komputer opuści DSR lub CTS na czas dłuższy od timeout-u kasy, po wznowieniu transmisji kasa dokończy przerwany pakiet (jeśli przerwa nastąpiła w środku pakietu) po czym natychmiast odeśle EOT kończąc transmisję i przechodząc do stanu początkowego.

- DTR i RTS

Po uruchomieniu kasy, tj. od chwili, gdy reaguje ona na klawiaturę - uaktywniona DTR-a i RTS-a sygnalizując w ten sposób, że jest gotowa do transmisji. Sygnały te nie będą aktywne w przypadku, gdy w opcjach globalnych P2 ustawiono, że jest podpięta waga. Sygnał RTS jest opuszczany w sytuacji przepełnienia bufora wejściowego kasy przez komputer. W przypadku prawidłowej obsługi łącza szeregowego kasy taka sytuacja nigdy nie nastąpi, ponieważ bufor wejściowy jest większy od najdłuższego poprawnego pakietu, który kasa jest w stanie odebrać.

Po opróżnieniu bufora wejściowego do określonego poziomu RTS jest z powrotem podnoszony.

W przypadku podłączenia wagi nie są wykorzystywane sygnały modemowe, ich stan nie jest brany po uwagę przez kasę a DTR i RTS ustawia na nieaktywne uniemożliwiając komunikację z komputerem. Jest to możliwe ze względu na to, że wagi nie używają sygnałów modemowych i bufor wejściowy jest na tyle duży, że przy podłączeniu wagi nie można go przepełnić.

  - Przesłanie z komputera pojedynczego pakietu danych

  - Przesłanie do komputera pojedynczego pakietu danych

  - Przesłanie do komputera wielu pakietów danych o wspólnym typie zadania

Dotyczy pakietów z jednym z typów zadania ‘D’, ‘H’, ‘I’, ‘J’.

  - Błędna transmisja z komputera - retransmisje

    - Zakończenie nieudane

Ilość retransmisji nie jest limitowane przez kasę.

    - Zakończenie udane

    - Błąd w pakiecie startowym

Retransmisja n

Pakiet startowy

Pakiet startowy

poprawny

Komputer

NAK

ACK

Kasa

Ilość retransmisji pakietu startowego jest nielimitowana przez kasę.

  - Błędna transmisja do komputera - retransmisje

    - Zakończenie nieudane

    - Zakończenie udane

  - Błędny pakiet startowy

  - Błędny pakiet danych

  - Timeout po zaakceptowaniu bloku danych przez kasę

  - Wysyłanie błędnych danych do kasy

Komputer

Kasa

..........

Dane na podstawie, których nie można określić typu pakietu

Kasa odpowiada NAK na każdy znak danych. Transmisję można wznowić po wysłaniu właściwego pakietu danych, gdy kasa przestanie odpowiadać NAK, bądź w przypadku wysłania EOT lub odczekania TIMEOUT-u – kasa będzie gotowa do zainicjowania transmisji na nowo.

NAK

NAK

NAK

..........

  - Wysyłanie znaków WACK przez kasę

ENQ

Komputer

Kasa

WACK

WACK

1,5s

WACK

WACK

1,5s

Ilość

powtórzeń nie   jest ograniczona

ACK

Kasa od tej pory jest gotowa do transmisji

  - Wysyłanie WACK przez kasę w przypadku, gdy kasa przez czas dłuższy od TIMEOUT nie może odesłać pakietu bądź ACK na pakiet z komputera.

ACK przed pakietem

danych z kasy

Komputer

Kasa

WACK

WACK

1,5s

.................

Pakiet danych

Kasa powtarza WACK do momentu aż zakończy przygotowanie pakietu

Pakiet danych

Komputer

Kasa

WACK

WACK

1,5s

.................

ACK

Kasa powtarza WACK do momentu aż zakończy interpretację pakietu i odpowiednio zareaguje na niego

  - Przerwanie wysyłania znaków WACK do komputera.

ENQ

Komputer

Kasa

WACK

WACK

1,5s

Kasa przestała wysyłać WACK, aby wznowić transmisję należy wysłać ENQ

Kasa nadal nie jest gotowa do transmisji

EOT

  - Wcześniejsze zakończenie transmisji wielu pakietów z kasy

Kolejny pakiet danych

Komputer

Kasa

ACK

EOT

.................

Nie był to ostatni pakiet danych z kasy

EOT

  - Uwagi

Protokół komunikacyjny nie posiada żadnych mechanizmów naprawiania błędnej sekwencji przepływu komunikacji po wystąpieniu w niej błędu. Poprzez prawidłową sekwencję przepływu komunikacji rozumiemy to co, kiedy i kto ma wysłać (czy pakiet, czy znak, jaki pakiet, jaki znak, czy PC czy kasa, w którym momencie). Jeśli nastąpi odstępstwo o tych zasad czyli błąd, to nie ma żadnych sekwencji naprawiających, które można by w takiej sytuacji wykorzystać i dzięki którym można by było doprowadzić do poprawnego kontynuowania danej transmisji w tej samej sesji komunikacyjnej.

- Kody znaków sterujących

| Nazwa | Kod (cyfra szesnastkowa) |
| --- | --- |
| ENQ | 0x05 |
| ACK | 0x06 |
| NAK | 0x15 |
| STX | 0x02 |
| ETX | 0x03 |
| ETB | 0x17 |
| EOT | 0x04 |
| WACK | 0x09 |
| RVI | 0x40 |

- Formaty pakietów

Wszystkie pakiety można podzielić na grupy ze względu na to, w jakich kasach mogą być obsługiwane:

- Pakiety występujące we wszystkich kasach

Jest to np.: podstawowy pakiet startowy, który ma taką samą formę we wszystkich kasach, ale nie może obsługiwać pakietów rozszerzonych, charakterystycznych dla nowszych urządzeń.

Uwaga! Rozszerzony pakiet startowy obsługiwany jest w kasach począwszy od minitax/PS3000/Soleo

- Pakiety występujące w kasach systemowych

Dla kas systemowych jest to np.: zestaw pakietów pozwalający na odbiór bazy paragonów online.

- Pakiety występujące w kasach z interfejsem sieciowym

Są to pakiety związane z konfiguracją ustawień sieci.

- Pakiety występujące począwszy od pewnej wersji kasy, lub związane z wprowadzeniem nowego urządzenia. Pakiety te są odziedziczone i kompatybilne z kolejnymi wersjami programu kas. Urządzenia, które zostały wyprodukowane wcześniej mogą nie obsługiwać tych pakietów.

Szczegółowe informacje na temat obsługi pakietów przez poszczególne urządzenia można znaleźć w rozdziale: 5.5Pakiety obsługiwane przez kasy.

  - Pakiety startowe

    - Pakiet startowy (S)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | STX | 02H |
|  | 1 | 1 | ‘S’ | Znacznik pakietu startowego |
|  | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) do ‘Z’ (58H) lub ‘a’ (61H) do ‘s’ (72H) - znak ASCII określający typ następującego(ych) pakietu(ów) danych (poza ‘F’, i ‘O’) |
|  | 3 | 1 | Typ transmisji | ‘0’ (30H) = pobranie danych przez komputer ‘1’ (31H) = wysłanie danych przez komputer ‘2’ (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem |
|  | 4 | 18 | Początek | Numer początkowy dla pobierania raportów i niektórych danych |
|  | 22 | 18 | Koniec | Numer końcowy dla pobierania raportów i niektórych danych |
|  | 40 | 1 | ETX | 03H |
|  | 41 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Rozszerzony pakiet startowy (S#)

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | STX | 02H |
|  | 1 | 1 | ‘S’ | Znacznik pakietu startowego |
|  | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) do ‘Z’ (58H) lub ‘a’ (61H) do ‘s’ (72H) - znak ASCII określający typ następującego(ych) pakietu(ów) danych (poza ‘F’, i ‘O’) |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | Format #nn, gdzie nn=00-99 – numer wersji pakietu, traktowany przy dekodowaniu przez kasę łącznie z polem typ zadania – np. A#00 |
|  | 6 | 1 | Typ transmisji | ‘0’ (30H) = pobranie danych przez komputer ‘1’ (31H) = wysłanie danych przez komputer ‘2’ (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem |
|  | 25 | 18 | Początek | Numer początkowy dla pobierania raportów i niektórych danych |
|  | 43 | 18 | Koniec | Numer końcowy dla pobierania raportów i niektórych danych |
|  | 61 | 1 | ETX | 03H |
|  | 62 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie

13H	Błędny typ zadania

  - Pakiety danych - programowanie

    - Pakiety ustawień/konfiguracji

      - Flagi systemowe (A)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis | Użycie w MiniTax i PS 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | STX | 02H |  |
|  | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |  |
|  | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |  |
|  | 3 | 2 | Opcja 25 heksadecymalnie | „Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1, 3-10 (patrz opis danych w konfiguracji) | Tak |
|  | 5 | 2 | Opcja 26 heksadecymalnie | „Typ wagi” – 0 (Medesa), lub 1 (Angel) | Ignorowany |
|  | 7 | 2 | Opcja 27 heksadecymalnie | „Czas starzenia PLU” – zakres 0-52 (0 – starzenie wyłączone, 1-52 czas w tygodniach) | Ignorowany |
|  | 9 | 2 | Opcja 28 heksadecymalnie | „Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd) | Tak |
|  | 11 | 2 | Opcje 1-8 heksadecymalnie | -bit 0 – opcja 1: „Tylko klaw kodów” -bit 1 – opcja 2: „Tylko klaw działów” -bit 2 – opcja 3: „Wymóg klaw RAZEM” -bit 3 – opcja 4: „Drukuj RAZEM” -bit 4 – opcja 5: „Sprawdź szuflady” -bit 5 – opcja 6: „Wymóg hasło do rap” -bit 6 – opcja 7: „Druk udział działu” -bit 7 – opcja 8: „Druk udział PLU” | - Ignorowany - Ignorowany - Sprzedaż.Wymóg Razem - Sprzedaż.Drukuj Razem - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany |
|  | 13 | 2 | Opcja 9-16 heksadecymalnie | -bit 0 – opcja 9: „Druk kod PLU” -bit 1 – opcja 10: „Druk dział PLU” -bit 2 – opcja 11: „Druk śr. cenę PLU” -bit 3 – opcja 12: „Druk num. kasjera” -bit 4 – opcja 13: „Druk kod nieużyw.” -bit 5 – opcja 14: „Druk dział nieuż.” -bit 6 – opcja 15: „Podłączenie wagi” -bit 7 – opcja 16: „Druk niedost bezp” | - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany |
|  | 15 | 2 | Opcja 17-18 heksadecymalnie | -bit 0 – opcja 17: „Rap obr PLU dozw” -bit 1 – opcja 18: „Kontr. kodów EAN” | - neg. System.Obr.Tow do PC - Kontrola.Kod Ean |
|  | 17 | 1 | ETX | 03H |  |
|  | 18 | 4 | Suma kontrolna |  |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry heksadecymalnej

07H	Liczba poza zakresem

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

      - Flagi systemowe (s)

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

- miniTax

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis | Użycie w kasie PS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | STX | 02H |  |
|  | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |  |
|  | 2 | 1 | Typ zadania | ‘s’ (73H) |  |
|  | 3 | 2 | Opcja 25 heksadecymalnie | „Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1, 3-10 (patrz opis danych w konfiguracji) | Tak |
|  | 5 | 2 | Opcja 26 heksadecymalnie | „Typ wagi” – 0 (Medesa), lub 1 (Angel) | Ignorowany |
|  | 7 | 2 | Opcja 27 heksadecymalnie | „Czas starzenia PLU” – zakres 0-52 (0 – starzenie wyłączone, 1-52 czas w tygodniach) | Ignorowany |
|  | 9 | 2 | Opcja 28 heksadecymalnie | „Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd) | Tak |
|  | 11 | 12 | Bajty zarezerwowane | Bajty winny być wypełnione znakami ‘0’, wartości są pomijane | Ignorowany |
|  | 23 | 2 | Opcje 1-8 heksadecymalnie | -bit 0 – opcja 1: „Tylko klaw kodów” -bit 1 – opcja 2: „Tylko klaw działów” -bit 2 – opcja 3: „Wymóg klaw RAZEM” -bit 3 – opcja 4: „Drukuj RAZEM” -bit 4 – opcja 5: „Sprawdz szuflady” -bit 5 – opcja 6: „Wymag hasło do rap” -bit 6 – opcja 7: „Druk udział działu” -bit 7 – opcja 8: „Druk udział PLU” | - Ignorowany - Ignorowany - Sprzedaż. Wymóg Razem - Sprzedaż. Drukuj Razem - Ignorowany - System. Kontrola Dostępu - Ignorowany - Ignorowany |
|  | 25 | 2 | Opcja 9-16 heksadecymalnie | -bit 0 – opcja 9: „Druk kod PLU” -bit 1 – opcja 10: „Druk dział PLU” -bit 2 – opcja 11: „Druk śr. cenę PLU” -bit 3 – opcja 12: „Druk num. kasjera” -bit 4 – opcja 13: „Druk kod nieużyw.” -bit 5 – opcja 14: „Druk dział nieuż.” -bit 6 – opcja 15: „Podłączenie wagi” -bit 7 – opcja 16: „Druk niedost bezp” | - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany |
|  | 27 | 2 | Opcja 17-21 heksadecymalnie | -bit 0 – opcja 17: „Rap. obr PLU dozw” -bit 1 – opcja 18: „Kontr. kodów EAN” -bit 2 – opcja 19, nieużywana -bit 3 – opcja 20: „Podłączenie wagi 2” (dot. Plus, System) -bit 4 – opcja 21: „Tryb online” (dot. Plus, System) | - System. Obr.Tow. do PC - Kontrola. Kod EAN - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany |
|  | 29 | 2 | Opcja 29-36 heksadecymalnie | -bit 0 – opcja 29: „Zm.PLU.klaw.blok” -bit 1 – opcja 30: „Obsługa EFT” -bit 2 – opcja 31: „PC przed rap.dob” -bit 3 – opcja 32: „Kontr.obr.PLU” -bit 4 – opcja 33: „Nadp.buf.online” -bit 5 – opcja 34: „Kontr.przepł.obr” -bit 6 – opcja 35: „Cena w groszach” -bit 7 – opcja 36: „Dz41 bez rabatu” | - Ignorowany - Ignorowany - System.PC przed r.dob - Kontrola.Obr.tow <>0 - Kontrola Max buf. Online - Kontrola. Max obr.tow. - Obsługa. Ceny w groszach - Sprzedaż.D41 bez rabatu |
|  | 31 | 2 | Opcja 37-38 heksadecymalnie | -bit 0 – opcja 37: „Dz42 bez rabatu” -bit 1 – opcja 38: „Blok.rab.z karty” | - Sprzedaż.D42 bez rabatu - Sprzedaż. Wymóg Karty rab. |
|  | 33 | 10 | Bajty zarezerwowane | Bajty winny być wypełnione znakami ‘0’, wartości są pomijane | - Ignorowany |
|  | 43 | 1 | ETX | 03H |  |
|  | 44 | 4 | Suma kontrolna |  |  |

UWAGA: W kasach Tango Plus i Tango System kombinacje opcji 15 i 20 mają następujące znaczenie:

| Op.20 | Op.15 | Znaczenie kombinacji opcji |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Waga nie jest podłączona |
| 0 | 1 | Waga jest podłączona do portu PC |
| 1 | 0 | Waga jest podłączona do portu skanera |
| 0 | 0 | Waga jest podłączona do portu rozszerzenia |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry heksadecymalnej

07H	Liczba poza zakresem

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

      - Nowe Flagi systemowe (A#00)

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| - 5 | 6 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1-10 (patrz opis danych w konfiguracji) |
| - 6 | 8 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Typ wagi” – 0 (Medesa – nieobsługiwana w MiniTax i PS), lub 1 (Angel) |
| - 7 | 10 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM1 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) |
| - 8 | 12 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM2 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) |
| - 9 | 14 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM3 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) |
| - 10 | 16 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM4 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) |
| - 11 | 18 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM5 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) Uwaga: ustawienie nie występuje w kasie PS3000 Net (w takim przypadku pozycja ta powinna zawierać wartość ‘0’ ) |
| - 12 | 20 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)… |
| - 13 | 22 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Prędkość transmisji do Modemu” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)… |
| - 14 | 24 | 20 | 20 znaków | Ciąg inicjalizacyjny modemu |
| - 15 | 44 | 20 | 20 znaków | Ciąg nawiązywania połączenia przez Modem |
| - 16 | 64 | 4 | 4 cyfry | Czas autowyłączenia |
| - 17 | 68 | 4 | 4 cyfry | Czas autowygaszania |
| - 18 | 72 | 2 | 2 cyfry | Typ akumulatora (0-bez zmian, do wyboru 1,2,3). Zmiana możliwa tylko w trybie serwisowym kasy. |
| - 19 | 74 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe Komunikacji, bity: 0-ignoruj odpowiedzi z modemu |
| - 20 | 82 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Komponenty, bity: 0-szuflada 1-klucz kierownika (PS) 2-klucze inne (PS) |
| - 21 | 90 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii System, bity: 0-kontrol.dostęp (wymóg haseł) 1-Hasło Modemu 2-Hasło PC 3-Tow.Tylko PC 4-Obr.Tow.do PC 5-PC przed r.dob 6-Stany mag. 7-Obr.Kas.do PC |
| - 22 | 98 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Obsługa, bity: 0-Ceny w groszach 1-Dźwięki klaw. 2-Dźwięk zatw. 3-Dźwięk błędu 4-RAZEM=Menu(MiniTax)/Kluczyk=Menu(PS3000) 5-Szybka sprzedaż (MiniTax)/Klaw.sp. z Shift(PS3000) 6-Sprzed.pojed. |
| - 23 | 106 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Sprzedaż, bity: 0-Wymóg RAZEM 1-Drukuj RAZEM 2-Wymóg Zapłaty 3-Rabat z ręki 4-Rabat z listy 5-Szybko anuluj 6-Szybki zwrot 7-Kod=Powtórz 8-Bon bez reszty 9-D41 bez rabatu 10-D42 bez rabatu 11-Euro – reszta w zł 12-Euro – Edytuj resztę 13-Euro – Bez wydruku 14-Kontrola il. Mag 15-Wymóg potw.EFT 16-Wymóg Karty rabatowej (PS3000) |
| - 24 | 114 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Wydruk, bity: 0-kreski podsumy 1-Inne kreski 2-Kreski graficzne 3-Paragon – Druk j. miar 4-Paragon – Druk kodu EAN 5-Paragon- Druk nazw rabatu 6-Paragon- Druk nr karty rabatowej 7-Zestaw rap – Rap.obr.towarów 8-Zestaw rap – Rap.obr.opakowań 9-Zestaw rap – Rap.obr.działów 10-Zestaw rap – Rap.obr.kasjera 11-Zestaw rap – Rap.stanu kasy 12-Zestaw rap – Rap.godzinowy 13-Zestaw rap – Rap.dobowy 14-Zmiany Tow. – Drukuj potem 15-Zmiany Tow. – upakowany (PS3000), kody stawek VAT (MiniTax) 16-Zmiany Tow. – Tylko na kopii (PS3000) |
| - 25 | 122 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Dane, bity: 0-Kontrola - Kod EAN 1-Kontrola – Obr.tow<>0 2-Kontrola – Max obr.tow. 3-Kontrola – Max buf.online (PS3000) 4-Kod Tow. z prefixem (PS3000 v1.11) |
| - 6 | 132 | 1 | ETX | 03H |
| - 27 | 133 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie

13H	Błędny typ zadania

      - Nowe Flagi systemowe (A#00)

Pakiet ma dokładnie taki sam typ zadania jak swój poprzednik (A#00), różnice polegają no wprowadzeniu zmian w opcjach.

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| - 5 | 6 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1-10 (patrz opis danych w konfiguracji) |
| - 6 | 8 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Typ wagi” – 0 (Medesa – nieobsługiwana w MiniTax i PS), lub 1 (Angel) |
| - 7 | 10 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM1 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) |
| - 8 | 12 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM2 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) |
| - 9 | 14 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM3 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) |
| - 10 | 16 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM4 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) |
| - 11 | 18 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM5 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3) |
| - 12 | 20 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)… |
| - 13 | 22 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Prędkość transmisji do Modemu” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)… |
| - 14 | 24 | 20 | 20 znaków | Ciąg inicjalizacyjny modemu |
| - 15 | 44 | 20 | 20 znaków | Ciąg nawiązywania połączenia przez Modem |
| - 16 | 64 | 4 | 4 cyfry | Czas autowyłączenia |
| - 17 | 68 | 4 | 4 cyfry | Czas autowygaszania |
| - 18 | 72 | 2 | 2 cyfry | Typ akumulatora (0-bez zmian, do wyboru 1,2,3). Zmiana możliwa tylko w trybie serwisowym kasy. |
| - 19 | 74 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe Komunikacji, bity: 0-ignoruj odpowiedzi z modemu |
| - 20 | 82 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Komponenty, bity: 0-szuflada 1-klucz kierownika (PS) 2-klucze inne (PS) |
| - 21 | 90 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii System, bity: 0-kontrol.dostęp (wymóg haseł) 1-Hasło Modemu 2-Hasło PC 3-Tow.Tylko PC 4-Obr.Tow.do PC 5-PC przed r.dob 6-Stany mag. 7-Dwa kody towaru 8-Raporty kasjerów na zmiany 9-Progr tylko FTP 10-Kontr. rap dobowy |
| - 22 | 98 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Obsługa, bity: 0-Ceny w groszach 1-Dźwięki klaw. 2-Dźwięk zatw. 3-Dźwięk błędu 4-RAZEM=Menu(MiniTax)/Kluczyk=Menu(PS3000) 5-Szybka sprzedaż (MiniTax)/Klaw.sp. z Shift(PS3000) 6-Sprzed.pojed. |
| - 23 | 106 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Sprzedaż, bity: 0-Wymóg RAZEM 1-Drukuj RAZEM 2-Wymóg Zapłaty 3-Rabat z ręki 4-Rabat z listy 5-Szybko anuluj 6-Szybki zwrot 7-Kod=Powtórz 8-Bon bez reszty 9-D41 bez rabatu 10-D42 bez rabatu 11-Euro – reszta w zł 12-Euro – Edytuj resztę 13-Euro – Bez wydruku 14-Kontrola il. Mag 15-Wymóg potw.EFT 16-Wymóg Karty rabatowej (PS3000) 17-Cofany rabat |
| - 24 | 114 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Wydruk, bity: 0-kreski podsumy 1-Inne kreski 2-Kreski graficzne 3-Paragon – Druk j. miar 4-Paragon – Druk kodu EAN 5-Paragon- Druk nazw rabatu 6-Paragon- Druk nr karty rabatowej 7-Zestaw rap – Rap.obr.towarów 8-Zestaw rap – Rap.obr.opakowań 9-Zestaw rap – Rap.obr.działów 10-Zestaw rap – Rap.obr.kasjera 11-Zestaw rap – Rap.stanu kasy 12-Zestaw rap – Rap.godzinowy 13-Zestaw rap – Rap.dobowy 14-Zmiany Tow. – Drukuj potem 15-Zmiany Tow. – upakowany (PS3000), kody stawek VAT (MiniTax) 16-Zmiany Tow. – Tylko na kopii (PS3000) 17-Zestaw rap – Raport obrotów sprzedawców |
| - 25 | 124 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Dane, bity: 0-Kontrola - Kod EAN 1-Kontrola – Obr.tow<>0 2-Kontrola – Max obr.tow. 3-Kontrola – Max buf.online (PS3000) |
| - 6 | 130 | 1 | ETX | 03H |
| - 27 | 131 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie

13H	Błędny typ zadania

      - Flagi systemowe (A#08)

Pakiet wprowadza dodatkowo możliwość konfiguracji w porównaniu z pakietem A#00:

- Dodatkowe opcje

- Kontrast LCD

- Tryby wyświetlania LCD

- Dodatkowe porty logiczne

- Dodatkowe porty fizyczne

- Ustawienia modemu GPRS

- Ustawienia połączenia PPP

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0 /Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#08’ |
| - 5 | 6 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1-10 (patrz opis danych w konfiguracji) |
| - 6 | 8 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Typ wagi” – 0 (Medesa – nieobsługiwana w MiniTax i PS), lub 1 (Angel) |
| - 7 | 10 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM1 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień) |
| - 8 | 12 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM2 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień) |
| - 9 | 14 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM3 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień) |
| - 10 | 16 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM4 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień) |
| - 11 | 18 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM5 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień) |
|  | 20 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM6 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień) |
|  | 22 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Urządzenie na COM7 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5- EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień) |
| - 12 | 24 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)… |
| - 13 | 26 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Prędkość transmisji do Modemu” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)… |
|  | 28 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | „Prędkość transmisji do PC2” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)… |
| - 14 | 30 | 100 | 100 znaków | Ciąg inicjalizacyjny modemu |
| - 15 | 130 | 20 | 20 znaków | Ciąg nawiązywania połączenia przez Modem |
|  | 150 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe Połączenie PPP, bity: 0 – Użyj połączenia PPP 1 – Użyj PPP negocjacja 2 |
|  | 158 | 40 | 40 znaków | PPP Użytkownik |
|  | 198 | 40 | 40 znaków | PPP Hasło |
|  | 238 | 2 | 2 cyfry | Wybór typu logowania PPP, wartość dziesiętna: 1 – PAP 2 – Terminal |
|  | 240 | 6 | 6 cyfr | Opóźnienie nadawania PPP, wartość w [ms]. |
|  | 246 | 2 | 2 cyfry | Typ modemu, wartość dziesiętna: 1 – Modem PSTN 2 – Modem GPRS |
|  | 248 | 20 | 20 znaków | Ciąg inicjujący PIN modemu |
|  | 268 | 15 | 15 znaków w formacie nnn.nnn.nnn.nnn | Adres IP Hosta Ping |
| - 16 | 283 | 4 | 4 cyfry | Czas autowyłączenia |
| - 17 | 287 | 4 | 4 cyfry | Czas autowygaszania |
| - 18 | 291 | 2 | 2 cyfry | Typ akumulatora (0-bez zmian, do wyboru 1,2,3). Zmiana możliwa tylko w trybie serwisowym kasy. |
|  | 293 | 3 | 3 cyfry dziesiętne | Kontrast wyświetlacza obsługi (Soleo) |
|  | 296 | 3 | 3 cyfry dziesiętne | Kontrast wyświetlacza klienta (Soleo) |
| - 19 | 299 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe Komunikacji, bity: 0-ignoruj odpowiedzi z modemu |
| - 20 | 307 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Komponenty, bity: 0-szuflada 1-klucz kierownika (PS) 2-klucze inne (PS) |
| - 21 | 315 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii System, bity: 0-kontrol.dostęp (wymóg haseł) 1-Hasło Modemu 2-Hasło PC 3-Tow.Tylko PC 4-Obr.Tow.do PC 5-PC przed r.dob 6-Stany mag. 7-Dwa kody towaru 8-Raporty kasjerów na zmiany 9-Progr tylko FTP 10-Kontr. rap dobowy 11-Baza paragonów (Soleo) |
| - 22 | 323 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Obsługa, bity: 0-Ceny w groszach 1-Dźwięki klaw. 2-Dźwięk zatw. 3-Dźwięk błędu 4-RAZEM=Menu(MiniTax)/Kluczyk=Menu(PS3000) 5-Szybka sprzedaż (MiniTax)/Klaw.sp. z Shift(PS3000) 6-Sprzed.pojed. 7-Różny dźwięk klawiszy (Soleo) |
| - 23 | 331 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Sprzedaż, bity: 0-Wymóg RAZEM 1-Drukuj RAZEM 2-Wymóg Zapłaty 3-Rabat z ręki 4-Rabat z listy 5-Szybko anuluj 6-Szybki zwrot 7-Kod=Powtórz 8-Bon bez reszty 9-D41 bez rabatu 10-D42 bez rabatu 11-Euro – reszta w zł 12-Euro – Edytuj resztę 13-Euro – Bez wydruku 14-Kontrola il. Mag 15-Wymóg potw.EFT 16-Wymóg Karty rabatowej (PS3000) 17-Cofany rabat (PS3000) |
| - 24 | 339 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Wydruk, bity: 0-kreski podsumy 1-Inne kreski 2-Kreski graficzne 3-Paragon – Druk j. miar 4-Paragon – Druk kodu EAN 5-Paragon- Druk nazw rabatu 6-Paragon- Druk nr karty rabatowej 7-Zestaw rap – Rap.obr.towarów 8-Zestaw rap – Rap.obr.opakowań 9-Zestaw rap – Rap.obr.działów 10-Zestaw rap – Rap.obr.kasjera 11-Zestaw rap – Rap.stanu kasy 12-Zestaw rap – Rap.godzinowy 13-Zestaw rap – Rap.dobowy 14-Zmiany Tow. – Drukuj potem 15-Zmiany Tow. – upakowany (PS3000), kody stawek VAT (MiniTax) 16-Zmiany Tow. – Tylko na kopii (PS3000) 17-Zestaw rap – Raport obrotów sprzedawców |
| - 25 | 347 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje bitowe kategorii Dane, bity: 0-Kontrola - Kod EAN 1-Kontrola – Obr.tow<>0 2-Kontrola – Max obr.tow. 3-Kontrola – Max buf.online (PS3000) |
|  | 355 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje wyświetlania (Soleo), bity: 0-Wyświetlacz klienta: 2x16 1-Wyświetlacz obsługi 2x16 (w przypadku Soleo) 4x16 (w przypadku Soleo Plus) |
|  | 363 | 8 | 8 cyfr heksadecymalne | Opcje mapowania (Soleo), bity: 0 – PC na USB 1 – PC2 na USB |
| - 6 | 371 | 1 | ETX | 03H |
| - 27 | 372 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie

13H	Błędny typ zadania

33H	Złe ustawienie mapy portów komunikacyjnych

Uwaga:

- Porty COM4 i COM5 w Soleo Plus mają możliwość przypisania tylko następujących portów logicznych: 2.Waga, 3.Skaner, 4.Modem, 5.EFT, 6.Waga2, 7.Skaner2, 8.Waga3, 9.Skaner3, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień

- Porty COM6 i COM7 w Soleo Plus mają możliwość przypisania tylko następujących portów logicznych: 1.PC, 10.PC2, 11.PP1,12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień

- Porty COM4 i COM5 w Soleo mają możliwość przypisania tylko następujących portów logicznych: 2.Waga, 3.Skaner, 4.Modem, 5.EFT, 6.Waga2, 7.Skaner2, 8.Waga3, 9.Skaner3

- Porty COM6 i COM7 w Soleo mają możliwość przypisania tylko następujących portów logicznych: 1.PC

      - Ustawienia alertów dla blokad i przypomnień (A#01)

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#01’ |
|  | 6 | 1 | 1 cyfra | Akcja: ‘0’ – usunięcie ‘1’ – dodanie/zmiana |
| - 4 | 7 | 3 | 3 cyfry | Indeks alertu. Alerty specjalne: 999 – przegląd ustawowy 998 – blokada serwisowa (programowana i usuwana tylko w trybie serwisowym) inne – na razie nie obsługiwane |
| - 5 | 10 | 2 | 2 cyfry | Typ alertu predefiniowanego 0 – brak (na razie tylko taki) |
|  | 12 | 16 | 16 znaków | Tekst komunikatu |
|  | 28 | 16 | 16 daty i czasu | Termin komunikatu yyyy-mm-dd hh:mm |
|  | 44 | 2 | 2 cyfry | Ilość dni poprzedzających dla pokazywania przypomnienia (na razie nie obsługiwany – dla 999 i 998 standardowo minimum 7 dni) |
|  | 46 | 8 | 8 znaków | Hasło (dla MiniTax preferowane tylko cyfry) |
|  | 54 | 8 | 8 znaków | Stare hasło do weryfikacji (dla akcji 1 – zmiana) |
| - 1 | 62 | 1 | ETX | 03H |
| - 12 | 63 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Ustawienia menu podręcznego (A#02)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#02’ |
| - 5 | 6 | 2 | Id menu | (0 – menu podręczne pełne) |
| - 6 | 8 | 2 | Ilość pozycji | Ilość funkcji, które zawiera pakiet (30) |
| - 7 | 10 | 3x30 | Pozycja | Na pozycję mamy kod funkcji (3 cyfry, 000-brak, 99x – główne kategorie menu 1-Funkcje, 2-Raporty, 3-Baza Danych, 4-Ustawienia itd.), poziom (1 cyfra – obecnie 0 lub 1). |
| - 8 | 100 | 1 | ETX | 03H |
| - 9 | 101 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Konfiguracja ustawień sieci (A#03)

Pakiety ustawień sieci występują w kasach wyposażonych w interfejs sieciowy. Taki jak występuje w kasach typu PS3000 Net.

Obsługiwane przez kasy:

- Kasy wyposażone w interfejs sieciowy

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#03’ |
| - 6 | 6 | 15 | Teskt w formacie nnn.nnn.nnn.nnn | Adres IP kasy. Reprezentacja adresu IP zawiera zera nieznaczące |
| - 7 | 21 | 15 | Teskt w formacie nnn.nnn.nnn.nnn | Maska podsieci kasy Reprezentacja maski zawiera zera nieznaczące |
|  | 36 | 15 | Teskt w formacie nnn.nnn.nnn.nnn | Brama domyślna kasy Reprezentacja adresu bramy zawiera zera nieznaczące |
|  | 51 | 15 | Teskt w formacie nnn.nnn.nnn.nnn | Domyślny serwer DNS Reprezentacja adresu DNS zawiera zera nieznaczące |
|  | 66 | 32 | Tekst | Pole zarezerwowane |
| - 6 | 98 | 1 | ETX | 03H |
| - 27 | 99 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej

07H	Liczba poza zakresem

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

      - Konfiguracja usług sieciowych (A#04)

Aby odebrać dane z kasy o usługach sieciowych należy w pakiecie startowym w polu „Początek” uzupełnić ID usługi ( 0 – dla „Protokół kasa PC”, 1 – dla „Monitor wydruku”, itd..).

Pakiety konfiguracji usług sieciowych występują w kasach wyposażonych w interfejs sieciowy. Taki jak występuje w kasach typu PS3000 Net.

Obsługiwane przez kasy:

- Kasy wyposażone w interfejs sieciowy

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#04’ |
|  | 6 | 2 | Liczba dziesiętna | ID usługi 0 – Protokół kasa PC (Serwer) 1 – Monitor wydruku (Klient) 2 – Klient EFT 3 – Serwer PC2 |
|  | 8 | 6 | Liczba dziesiętna | Port Lokalny . Port lokalny usługi serwera (dla usług serwerowych) |
|  | 14 | 15 | Teskt w formacie nnn.nnn.nnn.nnn | Host Zdalny (IP) Adres IP serwera zdalnego usługi klienckiej |
|  | 29 | 6 | Liczba dziesiętna | Port Zdalny Port zdalny usługi klienckiej |
|  | 35 | 2 | Liczba dziesiętna | Typ protokołu komunikacyjnego: 00 – TCP/IP 01 – UDP (tylko dla ID Usługi: 00 – „Protokół kasa PC”) |
| - 10 | 37 | 2 | Cyfry hexadecylane | Opcje usługi, odpowiednie bity reprezentują: 0 – Aktywne (dla usług 00 i 01) 1 – RS232, gdy brak połączenia (tylko dla usługi 00) |
|  | 39 | 32 | Tekst | Parametry opcjonalne usługi (na razie brak zastosowań) |
| - 6 | 71 | 1 | ETX | 03H |
| - 27 | 72 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej

07H	Liczba poza zakresem

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

      - Konfiguracja Managera FTP (A#05)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#05’ |
| - 6 | 6 | 60 | W przypadku adresu IP format nnn.nnn.nnn.nnn | Nazwa lub adres IP serwera FTP |
| - 7 | 66 | 6 | Tekst | Port serwera FTP |
|  | 72 | 1 | Znak | Usługa aktywna (‘0’ – Nie, ‘1’ – Tak) |
|  | 73 | 20 | Tekst | Login |
|  | 93 | 20 | Tekst | Hasło |
|  | 113 | 60 | Tekst | Ścieżka na serwerze |
|  | 173 | 2 | Cyfry hexadecymalnie | Opcje połączenia Wartość 0 – Połączenie DIALAUP Wartość 1 – Połączenie Ethernet (dostępnie wyłącznie w kasach PS3000Net) |
|  | 175 | 2 | Cyfry hexadecymalnie | Opcje Bit 0 - Folder rap. /NrUn Bit 1 - Folder zadań /NrUn |
|  | 177 | 100 | Pole zarezerwowane |  |
| - 6 | 277 | 1 | ETX | 03H |
| - 27 | 278 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej

07H	Liczba poza zakresem

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

      - Opcje Managera FTP (A#06)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#06’ |
| - 6 | 6 | 8 | Cyfry hexadecymalnie | Opcje połączenia Bit 0 – Aktywny Bit 1 – O godzinie Bit 2 – Po raporcie dobowym Bit 3 – Wyłącz po transmisji Bit 4 – Drukuj raport połączenia |
| - 7 | 14 | 4 | Tekst | Start o godzinie (4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM) |
|  | 18 | 4 | Tekst | Stop o godzinie (4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM) |
|  | 22 | 4 | Liczba | Łącz co (liczba reprezentująca ilość minut) |
|  | 26 | 2 | Liczba | Ilość prób wykonania |
|  | 28 | 4 | Liczba | Odstęp pomiędzy próbami (liczba reprezentująca ilość sekund) |
|  | 32 | 8 | Cyfry hexadecymalnie | Polecenie wykonania raportów, odpowiednie bity oznaczają: 1.Stawek 2.Numer unikatowy 3.Sprzedaż kasy-R 4.Sprzedaż kasy-f 5.Sprzedaż kasy-o 6.Sprzedaż kasy-o#0 7.Sprzedaż kasy-o#1 8.Sprzed.kasjerów-S 9.Sprzed.kasjerów-g 10.Sprzed.kasjerów-n 11.Sprzed.kasjerów-n#0 12.Sprzed.kasjerów-n#1 13.Sprzedawców 14.Sprzed.w dział. 15.Sprzedaż PLU 16.Zamówienia 17.Sprzedaż opak. 18.Stary dobowy 19.Stary ostatni dobowy 20.Dobowy 21.Ostatni dobowy 22.Paragonów-O 23.Paragonów-k 24.Paragonów-k#0 25.Godzinowy 26.Status 27.Wersja 28. Stary Raport okresowy wg. dat 29. Stary Raport okresowy wg. numerów 30. Raport okresowy wg. dat 31. Raport okresowy wg. numerów 32. Raport paragonów k#1 |
|  | 40 | 8 | Cyfry hexadecymalnie | Eksport bazy danych, zaznaczenie odpowiednich bitów oznacza: 1.Flagi systemowe 2.Menu podręczne 3.Nagłówek 4.Nowy nagłówek 5.Stopka komercyjna 6.Kasjerzy 7.Kasjerzy upraw. 8.Role kasjera 9.Std.rabaty narzuty 10.Tab.Rab.narzut. 11.Karta rabatowa 12.Działy towarowe 13.Listy towarowe", 14.Towary/opakowania 15.Tow./opak. 40 znkow. 16.Jednostki miar 17.Pozycje list towarowych 18.Kody klawiszy 19.Stawki PTU 20.Numer kasy 21.Wiadomości FTP 22.Płatności 23.Sprzedawcy 24.Role kasjera-D#2 25.Kody dowiązane 26.Data i czas 27.Ustaw. alertów |
|  | 48 | 8 | Cyfry hexadecymalnie | Ustawienia eksportu bazy danych, zaznaczenie odpowiednich bitów oznacza: 1.Wyślij tylko raz |
|  | 56 | 8 | Cyfry hexadecymalnie | Dodatkowe polecenie wykonania raportów, odpowiednie bity oznaczają: 1.Podsum.okr.dat-a 2.Podsum.okr.num-b 3.Podsum.okr.dat-u 4.Podsum.okr.num-v |
|  | 64 | 84 | Pole zarezerwowane |  |
| - 6 | 148 | 1 | ETX | 03H |
| - 27 |  | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej

07H	Liczba poza zakresem

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Krótkie wiadomości (A#07)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#07’ |
|  | 6 | 8 | Cyfry hexadecymalnie | Typ wiadomości |
|  | 14 | 12 | Data czas | Data nadania wiadomości w formacie YYYYMMDDHHMM |
|  | 26 | 160 | Tekst | Treść wiadomości, w formacie 8 linii po 20 znaków |
| - 6 | 186 | 1 | ETX | 03H |
| - 27 | 187 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej

07H	Liczba poza zakresem

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Pakiety nagłówka wydruku

      - Nagłówek (B)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘B’ (42H) |
| - 4 | 3 | 217 | Treść nagłówka | Napis o długości 217 znaków, każda linia zakończona znakiem CR (0DH) lub LF (0AH), lecz nie oboma następującymi po sobie. Druk podkreślony rozpoczyna się znakiem (0EH), kończy znakiem (14H). Krótszy nagłówek może być zakończony znakiem FFH |
| - 5 | 220 | 1 | ETX | 03H |
| - 6 | 221 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści nagłówka

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

0EH	Błąd wewnętrzny

      - Nagłówek (B#00)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘B’ (42H) |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | #00 |
| - 4 | 6 | 48 | Linia 1 | Tekst linii 1 (koniec tekstu to znak 0xff) |
|  | 54 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Atrybuty linii 1 (bit 0 – wycentrowanie, bit 1 – duże czcionka) |
| - 6 | 56 | 48 | Linia 2 | Tekst linii 2 |
|  | 104 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Atrybuty linii2 |
| - 8 | 106 | 48 | Linia 3 | Tekst linii 3 |
|  | 154 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Atrybuty linii 3 |
|  | 156 | 48 | Linia 4 | Tekst linii 4 |
|  | 204 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Atrybuty linii 4 |
| - 2 | 206 | 48 | Linia 5 | Tekst linii 5 |
| - 3 | 254 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Atrybuty linii 5 |
| - 4 | 256 | 48 | Linia 6 | Tekst linii 6 |
|  | 304 | 2 | 2 cyfry heksadecymalne | Atrybuty linii 6 |
| - 6 | 306 | 1 | ETX | 03H |
| - 7 | 307 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści nagłówka

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Stopka komercyjna (C)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘C’ (43H) |
| - 4 | 3 | 200 | Treść stopki | Napis o długości 200 znaków, każda linia zakończona znakiem CR (0DH) lub LF (0AH), lecz nie oboma następującymi po sobie. Krótsza stopka może być zakończony znakiem FFH |
| - 5 | 203 | 1 | ETX | 03H |
| - 6 | 204 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści stopki

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Pakiety danych kasjerów

      - Kasjer (D)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘D’ (44H) |
| - 4 | 3 | 1 | Numer kasjera | ‘0’ (30H) do ‘7’ (37H) |
| - 5 | 4 | 18 | Nazwa kasjera | Napis o długości 18 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę |
| - 6 | 22 | 4 | Hasło | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) określające nowe hasło kasjera Zaprogramowanie kasjera z pustym hasłem powoduje skasowanie kasjera o podanym numerze. |
| - 7 | 26 | 1 | ETX | 03H |
| - 8 | 27 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Kasjer rozszerzony (D#00)

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘D’ (44H) |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
|  | 6 | 1 | Akcja | ‘0’ - usunięcie ‘1’- dodanie ‘2’ – logowanie (weryfikacja hasła) |
| - 4 | 7 | 2 | Numer kasjera | ‘00’ (30H) do ‘99’ (37H) |
| - 5 | 9 | 20 | Nazwa kasjera | Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę |
| - 6 | 29 | 8 | Hasło | 8 znaków (ASCII) określające nowe hasło kasjera |
|  | 37 | 2 | Rola kasjera | 00-99 –indeks zdefiniowanej roli kasjera. Role będą określały predefiniowany zestaw praw dostępu. Będzie istniała m.in. rola z pełnymi i żadnymi prawami dostępu |
|  | 39 | 8 | Prawa dostępu przyznane | Prawa dostępu przyznane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są sumowane do praw z roli. |
|  | 47 | 8 | Prawa dostępu zabrane | Prawa dostępu zabrane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są odejmowane od praw i z roli. Mają wyższy priorytet od praw przyznanych. |
| - 7 | 55 | 1 | ETX | 03H |
| - 8 | 56 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Role kasjera (D#01)

Role zaprogramowane tym pakietem można wykorzystać do przypisania odpowiednich praw dla kasjerów. W takim przypadku kasjerów zaprogramować należy wykorzystując pakiet Role kasjera (D#01) .

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘D’ (44H) |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#01’ |
|  | 6 | 1 | Akcja | ‘0’ - usunięcie (MiniTax i PS3000 będą miały stałą ilość ról=8, ‘0’ będzie powodowało wyczyszczenie danych roli) ‘1’- dodanie/ustawienie |
| - 4 | 7 | 2 | Numer roli | ‘00’ (30H) do ‘99’ (37H) (MiniTax i PS3000 będą miały stałą ilość 8 ról) |
| - 5 | 9 | 20 | Nazwa roli | Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę |
|  | 29 | 8 | Prawa dostępu przyznane roli | Prawa dostępu przyznane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są sumowane do praw z roli. |
| - 7 | 37 | 1 | ETX | 03H |
| - 8 | 38 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednym z haseł

05H	Napotkano niedozwolony znak w nazwie kasjera

07H	Błędne określenie numeru kasjera

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

      - Role kasjera rozszerzone (D#02)

Role zaprogramowane tym pakietem można wykorzystać do przypisania odpowiednich praw dla kasjerów. W takim przypadku kasjerów zaprogramować należy wykorzystując pakiet Role kasjera (D#01) .

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘D’ (44H) |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#02’ |
|  | 6 | 1 | Akcja | ‘0’ - usunięcie ‘1’- dodanie/ustawienie |
| - 4 | 7 | 2 | Numer roli | ‘00’ (30H) do ‘99’ (37H) |
| - 5 | 9 | 20 | Nazwa roli | Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę |
|  | 29 | 8 | Prawa dostępu przypisane do roli kasjera | Prawa dostępu przyznane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są sumowane do praw z roli. 1 Sprzedaż 2 Anulowanie Paragonu 3 Wpłaty 4 Rabaty z bazy 5 Rabaty z ręki 6 Zestaw Raportów 7 Zestaw Raportów Zer. 8 Raport Dobowy 9 Raporty Dobowe inne 10 Raporty Okresowe 11 Raport Kasy 12 Raport Kasy Zer. 13 Raport Zmiany 14 Raport Kasjera 15 Raport Kasjera Zer. 16 Raport Obrotów 17 Raport Obrotów Zer. 18 Baza towarów 19 Zmiana cen 20 Zmiana il. m 21 Baza Rabatów 22 Użytkownicy 23 Wydruki baz 24 Ustawianie Zegara 25 Ustawianie EUR 26 Ustawianie Opcji 27 Ustawienia Inne 28 Komunikacja - PC 29 Komunikacja - Modem 30 Ustawienia Sprzętu 31 Pełne Menu 32 Rabat domyślny |
|  | 37 | 8 | Kolejne prawa dostępu, przypisane do roli kasjera | Prawa dostępu przyznane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są sumowane do praw z roli. 1 Wypłaty 2 STORNO 3 Sprzedaż po nazwie 4 Sprzedaż z listy 5 Zamówienia 6 Konfiguracja FTP 7 Połączenie FTP |
| - 7 | 45 | 1 | ETX | 03H |
| - 8 | 46 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w nazwie roli

07H	Błędne określenie numeru roli

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Programowanie sprzedawców (%#00)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘%’ |
| 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| 5 | 6 | 1 | Akcja | ‘0’ - usunięcie ‘1’- dodanie/ustawienie ‘2’ – dodanie/ustawienie z wyzerowaniem liczników sprzedaży |
| 6 | 7 | 2 | Numer sprzedawcy | ‘0’ do ‘29’ |
| 7 | 9 | 20 | Nazwa sprzedawcy | Opis sprzedawcy. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę |
| 8 | 29 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 30 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w nazwie sprzedawcy

07H	Błędne określenie numeru sprzedawcy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

BAH	Błędny parametr

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Tablica HALO (E)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘E’ (44H) |
| - 4 | 3 | 10 | Pierwsze pole tablicy HALO | 15 liczb 10-cyfrowych stanowiących wartości kolejnych pól tablicy HALO, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki. Zamiast cyfr wiodących można stosować spacje. |
| - 5 | 13 | 10 | Drugie pole tablicy HALO |  |
| - 6 | 23 | 10 | Trzecie pole tablicy HALO |  |
| - 7 | 33 | 10 | Czwarte pole tablicy HALO |  |
| - 8 | 43 | 10 | Piąte pole tablicy HALO |  |
| - 9 | 53 | 10 | Szóste pole tablicy HALO |  |
| - 10 | 63 | 10 | Siódme pole tablicy HALO |  |
| - 11 | 73 | 10 | Ósme pole tablicy HALO |  |
| - 12 | 83 | 10 | Dziewiąte pole tablicy HALO |  |
| - 13 | 93 | 10 | Dziesiąte pole tablicy HALO |  |
| - 14 | 103 | 10 | Jedenaste pole tablicy HALO |  |
| - 15 | 113 | 10 | Dwunaste pole tablicy HALO |  |
| - 16 | 123 | 10 | Trzynaste pole tablicy HALO |  |
| - 17 | 133 | 10 | Czternaste pole tablicy HALO |  |
| - 18 | 143 | 10 | Piętnaste pole tablicy HALO |  |
| - 9 | 153 | 1 | ETX | 03H |
| - 20 | 154 | 4 | Suma kontrolna |  |

Uwaga:

Halo numerowane są od 1 do 15

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości HALO

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Pakiety rabatów narzutów

      - Rabaty / narzuty (G)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘G’ (46H) |
| - 4 | 3 | 5 | Standardowy rabat procentowy | Liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘9999’ określająca w setnych częściach procenta rabat nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza -%. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| - 5 | 8 | 5 | Maksymalny rabat procentowy | Liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu ‘0000’ do ‘9999’ określająca w setnych częściach procenta maksymalny rabat procentowy. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| - 6 | 13 | 5 | Standardowy narzut procentowy | Liczba dziesiętna pięciocyfrowa o wartości z zakresu ‘00000’ do ‘49999’ określająca w setnych częściach procenta narzut nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza +%. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| - 7 | 18 | 5 | Maksymalny narzut procentowy | Liczba dziesiętna pięciocyfrowa o wartości z zakresu ‘00000’ do ‘49999’ określająca w setnych częściach procenta maksymalny narzut procentowy. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| - 8 | 23 | 10 | Standardowy rabat kwotowy | Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca rabat nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza -KWOTA. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 9 | 33 | 10 | Maksymalny rabat kwotowy | Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca maksymalny rabat kwotowy. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 10 | 43 | 10 | Standardowy narzut kwotowy | Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca narzut nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza +KWOTA. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 11 | 53 | 10 | Maksymalny rabat kwotowy | Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca maksymalny narzut kwotowy. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 2 | 63 | 1 | ETX | 03H |
| - 13 | 64 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Rabatu / narzutu rozszerzone (G#00)

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘G’ (46H) |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| - 4 | 6 | 2 | Nr rabatu narzutu | 00-99 |
|  | 8 | 2 | Typ rabatu | 00-99 00 – nieużywany 01 – rabat % 02 – rabat kwotowy 03 – narzut % 04 – narzut kwotowy … - mogą być rabaty tylko do towarów z danej stawki … - można będzie tym także definiować rabaty wbudowane (standardowy-domyślny, maksymalny itd.) |
|  | 10 | 10 | Wartość rabatu | Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa wyrażająca wartość rabatu/narzutu |
|  | 20 | 40 | Nazwa rabatu | Tekst reprezentujący nazwę rabatu/narzutu (nazwa ta może być widoczna paragonie) |
| - 2 | 60 | 1 | ETX | 03H |
| - 13 | 61 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Pakiet tablicy rabatów i definicji karty rabatowej (j)

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘j’ (6AH) |
| - 4 | 3 | 1 | Akcja | 0 – programowanie; 1 – usunięcie |
| - 5 | 4 | 30 | Tablica rabatów | 10 trzycyfrowych liczb definiujących kolejne pozycje tablicy rabatów, poczynając od pozycji 0; każdy rabat wyrażony w 1/10 % |
| - 6 | 34 | 2 |  | Pozycja identyfikatora karty rabatowej |
| - 7 | 36 | 1 |  | Długość identyfikatora karty rabatowej |
| - 8 | 37 | 6 |  | Wzorzec identyfikatora karty |
| - 9 | 43 | 2 |  | Pozycja daty na karcie |
| - 10 | 45 | 1 |  | Długość daty – liczba z zakresu ‘0’ – ‘6’ |
| - 11 | 46 | 2 |  | Pozycja identyfikatora rabatu na karcie |
| - 12 | 48 | 1 | ETX | 03H |
| - 13 | 49 | 4 | Suma kontrolna |  |

Błędy:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z pozycji tablicy rabatów

15H	Definicja karty rabatowej błędna: łączna długość numeru większa niż 18 cyfr, długość daty lub identyfikatora większa niż 6 cyfr bądź napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w tekście identyfikatora.

    - Dział towarowy (H)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘H’ (47H) |
| - 4 | 3 | 1 | Akcja | ‘0’ (30H) = usunięcie ‘1’ (31H) = zmiana lub dodanie |
| - 5 | 4 | 2 | Numer działu | Liczba dziesiętna dwucyfrowa, określająca numer działu |
| - 6 | 6 | 18 | Nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu |
| - 7 | 24 | 10 | Cena | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną działu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 8 | 34 | 1 | Stawka PTU | Litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla działów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| - 9 | 35 | 4 | Flagi | Cztery pojedyncze cyfry ASCII ‘0’ (30H) lub ‘1’ (31H) określające wartości pięciu parametrów dotyczących sytuacji sprzedaży z działu, w kolejności: - Cena otwarta (gdy ‘1’, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) - Cena zaprogramowana (gdy ‘1’, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) - Powtarzanie (gdy ‘1’, dwukrotne kolejne wciśnięcie klawisza działu spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego działu) - Sprzedaż pojedyncza (gdy ‘1’, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja ‘00’ oznacza zablokowanie sprzedaży z działu, kombinacja ‘11’ zezwala na podanie ceny z klawiatury, a w wypadku niepodania jej, na użycie ceny zaprogramowanej |
| - 10 | 39 | 2 | HALO | Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO |
| - 1 | 41 | 1 | ETX | 03H |
| - 2 | 42 | 4 | Suma kontrolna |  |

Uwaga: Podczas pobierania danych działów towarowych przez komputer odsyłane są pakiety (jeden lub więcej) określone numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Kasy mogą posiadać różną ilość działów (np. Kasa PS3000 posiada 64 działy towarowe, MiniTax i starsze posiadają 42 działy towarowe).

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny

05H	Napotkano niedozwolony znak w nazwie działu

07H	Błędne określenie numeru działu

08H	Dział do usunięcia nie istnieje.

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag

0BH	Błędny indeks tablicy HALO

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Listy towarowe (H#00)

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘H’ |
| - 3 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| - 4 | 6 | 1 | Akcja | ‘0’ (30H) = usunięcie ‘1’ (31H) = zmiana lub dodanie |
| - 5 | 7 | 2 | Numer listy | Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 0 do 19, określająca numer listy |
| - 6 | 9 | 20 | Nazwa listy | 20-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu |
| - 1 | 29 | 1 | ETX | 03H |
| - 12 | 30 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Pakiety towarów

      - PLU (I)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘I’ (48H) |
| - 4 | 3 | 1 | Akcja | ‘0’ (30H) = usunięcie ‘1’ (31H) = zmiana lub dodanie |
| - 5 | 4 | 18 | Kod towaru | kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) W przypadku programowania kasy, kod z zerami nieznaczącymi jest wycentrowany do prawej strony pola. W przypadku odczytu danych z kasy kod krótki wysyłany jest bez zer nieznaczących i wycentrowały jest on do lewej strony pola. Reszta kodów (EAN) wysyłana jest z zerami nieznaczącymi wycentrowana do lewej strony pola. |
| - 6 | 22 | 18 | Nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu |
| - 7 | 40 | 10 | Cena | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną towaru, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 9 | 50 | 1 | Stawka PTU | Litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| - 10 | 51 | 1 | Precyzja | Cyfra ‘0’ (30H) do ‘3’ (33H) ASCII określająca liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU |
| - 11 | 52 | 5 | Flagi | Pięć pojedynczych cyfr ASCII ‘0’ (30H) lub ‘1’ (31H) określających wartości pięciu parametrów PLU, w kolejności: Cena otwarta (gdy ‘1’, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) Cena zaprogramowana (gdy ‘1’, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) Powtarzanie (gdy ‘1’, dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru) Opakowanie (gdy ‘1’, możliwe będzie przypisywanie towaru do tablicy opakowań) - ustawienie tej flagi podczas programowania powoduje automatycznie zlekceważenie wartości pozycji precyzja i przypisanie precyzji 0 Sprzedaż pojedyncza (gdy ‘1’, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja ‘00’ oznacza zablokowanie sprzedaży |
| - 12 | 57 | 2 | Dział | Liczba dziesiętna, dwucyfrowa określająca przynależność towaru do działu towarowego |
| - 13 | 59 | 2 | HALO | Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO |
| - 14 | 61 | 18 | Tandem | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod krótki, określający kod towaru stanowiącego tandem dla danego towaru. Gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 5 | 79 | 1 | ETX | 03H |
| - 16 | 80 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - PLU rozszerzony (I#00)

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘I’ (48H) |
|  | 3 | 3 | Podtyp | ‘#00’ |
| - 4 | 6 | 1 | Akcja | ‘0’ (30H) = usunięcie ‘1’ (31H) = zmiana lub dodanie |
| - 5 | 7 | 18 | Kod towaru | kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII). W przypadku programowania kasy, kod z zerami nieznaczącymi jest wycentrowany do prawej strony pola. W przypadku odczytu danych z kasy kod krótki wysyłany jest bez zer nieznaczących i wycentrowały jest on do lewej strony pola. Reszta kodów (EAN) wysyłana jest z zerami nieznaczącymi wycentrowana do lewej strony pola. |
|  | 25 | 5 | Pozycja towaru | Od 00000 do 99999 – pozycja towaru w tabeli towarów kasy – umożliwia natychmiastową lokalizację towaru w kasie. |
| - 6 | 30 | 40 | Nazwa | 40-znakowy tekst zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej należy wstawić znak FF i uzupełnić tekst spacjami do jego końca |
| - 7 | 70 | 10 | Cena | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną towaru, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 9 | 80 | 1 | Stawka PTU | Litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| - 10 | 81 | 1 | Precyzja | Cyfra ‘0’ (30H) do ‘3’ (33H) ASCII określająca liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU |
| 11 | 82 | 4 | Flagi | ZMIANA – flagi kodowanie nie w postaci 5 znakowego tekstu, ale heksadecymalnie, kolejność bez zmian Na kolejnych pięciu bitach zapisane są kolejne wartości pięciu parametrów PLU, w kolejności: Cena otwarta (gdy bit piąty ustawiony, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) Cena zaprogramowana (gdy bit czwarty ustawiony, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) Powtarzanie (gdy bit trzeci ustawiony, dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru) Opakowanie (gdy bit drugi ustawiony, możliwe będzie przypisywanie towaru do tablicy opakowań) - ustawienie tej flagi podczas programowania powoduje automatycznie zlekceważenie wartości pozycji precyzja i przypisanie precyzji 0 Sprzedaż pojedyncza (gdy bit pierwszy ustawiony, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja ‘00’ oznacza zablokowanie sprzedaży |
| 12 | 86 | 2 | Dział | Liczba dziesiętna dwucyfrowa określająca przynależność towaru do działu towarowego |
| 13 | 88 | 2 | HALO | Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO |
| 14 | 90 | 18 | Tandem | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod krótki, określający kod towaru stanowiącego tandem dla danego towaru. Gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
|  | 108 | 2 | Jednostka miar | Liczba dziesiętna dwu cyfrowa reprezentująca indeks jednostki miar z zakresu 1-15. Wypełnienie tego pola wartością 0 oznacza brak przypisanej jednostki do danego towaru/usługi. |
|  | 110 | 20 | Ilość na magazynie | Stan magazynowy – używany w kasach, które mają obsługę stanów magazynowych. Istnieją 4 możliwości ustawienia stanów magazynowych. Aby wybrać odpowiednią należy na pierwszym bajcie tego pola wstawić następujący znak: „ ”(spacja) – w przypadku ustawiania ilości na magazynie „+” – jeżeli dodajemy ilość towaru „-” – w przypadku odejmowania ilości towaru Reszta pola zawiera ilość towaru, która ma zostać poddana ww. operacji. Liczba ta musi być wycentrowała do prawej strony bez zer nieznaczących. Jeżeli stan magazynowy ma się nie zmienić, należy pole to pozostawić puste (czwarta operacja). |
| 15 | 130 | 3 | Kod klawisza | Liczba dziesiętna trzy cyfrowa reprezentująca kod klawisza |
| 16 | 133 | 1 | ETX | 03H |
| 17 | 134 | 4 | Suma kontrolna |  |

Uwaga 1: Podczas pobierania danych PLU przez komputer odsyłany jest pakiet określony numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Numery te muszą określać dwa graniczne kody towarów tego samego rodzaju (kody, nie towary...) - zwrócone będą opisy wszystkich towarów z zakresu posiadających kody tego samego rodzaju.. Kasa odsyłając informację o PLU ustawia pole akcja (numer 4) na ‘0’.

Uwaga 2: Aby kasa odesłała wszystkie PLU w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

Uwaga 3: Podczas programowania opakowania nie jest brana pod uwagę stawka VAT (może tam być A-F lub Z), musi być ustawiona flaga ceny zaprogramowanej, pozostałe (poza flagą opakowania) wyzerowane.

Uwaga 4: Precyzja opakowania musi wynosić zero.

Uwaga 5: Podczas usuwania PLU do usunięcia towaru potrzebne są dane podane poniżej, brak któregokolwiek powoduje błąd podczas usuwania towaru.

Kod EAN (istniejący w kasie)
Stawka PTU (dowolna ważna stawka zaprogramowana w kasie)
Precyzja (dowolna, 0-3, niekoniecznie taka sama jak zaprogramowana w kasie)
Flagi (dowolna kombinacja, niekoniecznie taka sama jak zaprogramowana w kasie)
Nr działu (dowolny z ważnego zakresu, dział nie musi być zaprogramowany)
Cena (dowolna prawidłowa)

Uwaga 6: Nie są wymagane pozostałe parametry (np. nazwa PLU), mogą być puste.

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny bądź kodu

05H	Niepoprawna nazwa towaru

07H	Błędne określenie numeru działu lub zły kod akcji

08H	Towar do usunięcia nie istnieje bądź błąd kodu EAN

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag

0BH	Błędny indeks tablicy HALO bądź tablicy opakowań

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU bądź totalizery główne, ewentualnie przepełnienie totalizera ilości sprzedaży po zmianie precyzji

11H	Próba zmiany w otwartym paragonie nazwy, stawki PTU, flagi opakowania, tandemu lub precyzji

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

17H      Brak papieru w mechanizmie drukującym

18H	Baza PLU pełna

19H	Wzajemnie wykluczają się ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu.

20H	Towar w polu tandem nie istnieje.

21H	Błąd struktury bazy PLU

22H 	Błąd sprzętowy pamięci FLASH

23H	Zbyt wiele połączeń / tandemów

25H	Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego

26H	Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego

27H	Zbyt wiele opakowań

0EH	Błąd wewnętrzny

      - Jednostki miar (I#01)

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘I’ (48H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp | ‘#01’ |
| - 5 | 6 | 2 | Indeks jednostki | Liczba dziesiętna dwu cyfrowa reprezentująca numer porządkowy jednostki miar z zakresu od 0-14. |
|  | 8 | 10 | Nazwa jednostki | Tekst reprezentujący nazwę jednostki (np. szt., kg itp.) |
| - 7 | 18 | 1 | ETX | 03H |
| - 8 | 19 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pozycja listy towarowej (I#02)

Obsługiwane przez kasy:

- miniTax/PS3000/Soleo

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘I’ (48H) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp | ‘#02’ |
| - 5 | 6 | 1 | Akcja | 0 – usunięcie 1- dodanie/zmiana |
| - 6 | 7 | 2 | Indeks listy | Liczba dziesiętna dwu cyfrowa reprezentująca numer porządkowy listy towarowej z zakresu 0-19. |
| - 7 | 9 | 2 | Indeks na liście | 00-99 (nie obsługiwane) |
| - 8 | 11 | 18 | Kod PLU | kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 9 | 29 | 40 | Nazwa | Nazwa towaru |
| - 0 | 79 | 1 | ETX | 03H |
| - 11 | 80 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Zmiana PLU (r)

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘r’ (72H) |
| - 4 | 3 | 18 | PLU | Kod PLU/EAN modyfikowany |
| - 5 | 21 | 10 | Cena | Cena, jeżeli pole wypełnione spacjami cena pozostaje bez zmiany |
| - 6 | 31 | 1 | Precyzja | Znak z zakresu ‘0’ do ‘3’ określający liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU |
| - 7 | 32 | 4 | Flagi | Cztery pojedyncze cyfry ASCII ‘0’ (30H) lub ‘1’ (31H) określające wartości czterech parametrów PLU, w kolejności: Cena otwarta (gdy ‘1’, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) Cena zaprogramowana (gdy ‘1’, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) Powtarzanie (gdy ‘1’, dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru) Sprzedaż pojedyncza (gdy ‘1’, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja ‘00’ jest niedozwolona |
| - 8 | 36 | 2 | Dział | Liczba określająca nr działu, do którego przyporządkowany jest towar |
| - 9 | 38 | 2 | HALO | Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO |
| - 10 | 40 | 18 | Tandem | Kod PLU/EAN opakowania, jeżeli pole wypełnione spacjami to do towaru nie przypisujemy opakowania |
| - 11 | 58 | 1 | ETB/ETX | 17H/03H |
| - 12 | 59 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny bądź kodu

07H	Błędne określenie numeru działu

08H	Towar do modyfikacji nie istnieje bądź błąd kodu EAN

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag

0BH	Błędny indeks tablicy HALO bądź tablicy opakowań

11H	Próba zmiany w otwartym paragonie tandemu lub precyzji

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

17H	Brak papieru w mechanizmie drukującym

19H 	Towar w polu tandem nie jest opakowaniem.

20H	Towar w polu tandem nie istnieje.

21H	Błąd struktury bazy PLU

22H	Błąd sprzętowy pamięci FLASH

25H	Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego

26H	Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Pakiet kodu dowiązanego (h)

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘h’ (68H) |
| - 4 | 3 | 18 | Kod podstawowy | kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 5 | 21 | 18 | Kod dowiązany | kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 6 | 39 | 1 | ETX | 03H |
| - 7 | 40 | 4 | Suma kontrolna |  |

Numery początkowy i końcowy wysyłane do kasy w pakiecie startowym typu 0 (raport) są interpretowane jako wartości graniczne zakresu kodów dowiązanych (nie kodów podstawowych). Usunięcie kodu dowiązanego osiąga się przez wysłanie pakietu z pustym (wypełnionym spacjami) polem kod podstawowy i odpowiednim kodem dowiązanym w polu kod dowiązany. Usunięcie wszystkich kodów dowiązanych do danego kodu podstawowego można osiągnąć wysyłając pakiet z pustym polem kod dowiązany i odpowiednim kodem podstawowym.

Błędy:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednym z pól kodu

08H	Kod dowiązany do usunięcia nie istnieje

20H	Towar w polu Kod podstawowy nie istnieje.

18H	Tablica kodów dowiązanych pełna

21H	Błąd struktury bazy PLU

22H	Błąd sprzętowy (niegdyś błąd sprzętowy pamięci FLASH)

    - Bezpośrednie kody towarów przyporządkowanie klawiszom (J)

Obsługiwane przez kasy:

- Tango/Tango+/System/Fiesta/MałeTango/rumba/Bonita/Bravo/Frigo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘J’ (49H) |
| - 4 | 3 | 2 | Numer kodu | Liczba dziesiętna dwucyfrowa, określająca indeks kodu bezpośredniego i przyporządkowanie do klawisza / kombinacji klawiszy |
| - 5 | 5 | 18 | Kod towaru | kod skrócony: ‘ XXXXX’ lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 6 | 23 | 1 | ETX | 03H |
| - 7 | 24 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Bezpośrednie kody towarów przyporządkowane klawiszom - rozszerzone (J#00)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘J’ (49H) |
|  |  |  | Podtyp zadania | #00 |
| - 4 | 3 | 3 | Numer kodu klawisza | Liczba dziesiętna trzycyfrowa o wartości z zakresu 001 do 999, określająca przyporządkowanie do klawisza / kombinacji klawiszy. Klawiatura może mieć max 35 klawiszy (kolejne kombinacje z Alt,Shift powstają przez dodanie do kodu wartości n*35): 01-35 – Klawisz normalne Gdzie kody odpowiadają odpowiednim klawiszom: 001 – Q 002 – A 003 – Z 004 – W 005 – S 006 – X 007 – E 008 – D 009 – C 010 – R 011 – F 012 – V 013 – T 014 – G 015 – <spacja> 016 – Y 017 – H 018 – B 019 – U 020 – J 021 – N 022 – I 023 – K 024 – M 025 – O 026 – L 027 – P 028 - <F1> 029 - <F2> 030 - <F3> 031 - <F4> 032 - <F5> 033 - <F6> 034 - <F7> 035 - <F8> 36-70 – Klawisz z Alt 71-105 – Klawisz z Shift 106-140 – Klawisz z Shift i Alt |
|  |  | 2 | Rodzaj klawisza | 00-Do klawisza jest przyporządkowany jest towar 01-Do klawisz przyporządkowana jest funkcja |
| - 5 | 5 | 18 | Kod towaru/ Kod Funkcji | Kod odpowiadający danej funkcji kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) Kod funkcji jest wysyłany zgodnie z listą : 1 - Raport Dobowy 2 - Raport Stanu kasy 3 - Raport Kasjera 4 - Raport Obrotów Towarów 5 - Raport Obrotów Opakowań 6 - Raport Obrotów Działów 7 - Raport Obrotów Godzinowych 8 - Zestaw Raportów 9 - Raport Miesięczny 10 - Rapot Okresowy 11 - Raport Dobowy Niezerujący 12 - Raport Ostatni Dobowy 13 - Wpłata 14 - Wypłata 15 - Płatność Kartą 16 - Płatność Bonem 17 - Płatność Kredytem 18 - Płatność Czekiem 19 - Płatność Przelewem 20 - Płatność Konto Klienta 21 - Płatność Euro 22 - Rabat % 23 - Rabat kw 24 - Narzut % 25 - Narzut kw 26 - Rabat/Narzut z bazy 1 27 - Rabat/Narzut z bazy 2 28 - Rabat/Narzut z bazy 3 29 - Rabat/Narzut z bazy 4 30 - Rabat/Narzut z bazy 5 31 - Rabat/Narzut z bazy 6 32 - Rabat/Narzut z bazy 7 33 - Rabat/Narzut z bazy 8 34 - Anuluj paragon 35 - Anuluj ostatnią pozycję 36 - Zwrot opakowania ostatniej pozycji 37 - Anuluj płatności 38 - Edytuj nr po paragonie 39 - Pokaż użytkownika 40 - Pokaż stan akumulatora 41 - Pokaż czas 42 - Pokaż gotówkę 43 - Pokaż cenę towaru 44 - Pokaż ilość towaru 45 - Pokaż w Euro 46 - Zmiana ceny towaru 47 - Zmiana ilości towaru 48 - Dodaj ilość towaru 49 - Odejmij ilość towaru |
| - 6 | 23 | 1 | ETX | 03H |
| - 7 | 24 | 4 | Suma kontrolna |  |

Uwaga 1: Celem usunięcia przypisania kodu do klawisza kodu bezpośredniego należy wysłać pakiet danych z polem ‘Numer kodu’ wypełnionym numerem klawisza kodu a polem ‘Kod towaru’ wypełnionym spacjami.

Uwaga 2: Podczas pobierania przez komputer danych o kodach bezpośrednich odsyłane są pakiety określone numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym.

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu kodu

07H	Błędny numer kodu bezpośredniego

08H	Towar o podanym kodzie nie istnieje bądź błąd kody EAN

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Stawki PTU (K)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘K’ (4AH) |
| - 4 | 3 | 4 | Stawka A | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 5 | 7 | 4 | Stawka B | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 6 | 11 | 4 | Stawka C | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 7 | 15 | 4 | Stawka D | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 8 | 19 | 4 | Stawka E | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 9 | 23 | 4 | Stawka F | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 0 | 27 | 1 | ETX | 03H |
| - 11 | 28 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w którymś z określeń stawek

0FH	Niezerowe totalizery

10H	Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU

11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

16H 	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej

17H 	Brak papieru

28H	Identyczne stawki już zaprogramowane

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Stawki PTU – Homologacja 2001(0)

Pakiet ten umożliwia wykonanie programowania i raportu stawek PTU.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie od homologacji 2001

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘0’ |
| - 4 | 3 | 4 | Stawka A | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF” |
| - 5 | 7 | 4 | Stawka B | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF” |
| - 6 | 11 | 4 | Stawka C | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF” |
| - 7 | 15 | 4 | Stawka D | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF” |
| - 8 | 19 | 4 | Stawka E | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF” |
| - 9 | 23 | 4 | Stawka F | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF” |
| - 10 | 27 | 4 | Stawka G | Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF” |
| - 1 | 31 | 1 | ETX | 03H |
| - 12 | 32 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Data i czas (L)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘L’ (4BH) |
| - 4 | 3 | 8 | Data | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD |
| - 5 | 11 | 4 | Czas | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| - 6 | 15 | 1 | ETX | 03H |
| - 7 | 16 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu daty lub czasu

0CH	Data lub czas formalnie niepoprawne

0FH	Niezerowe totalizery

11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Numer NIP płatnik (N)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘N’ (4DH) |
| - 4 | 3 | 13 | Numer NIP | 10 cyfr dziesiętnych rozdzielonych na 4 grupy trzema myślnikami |
| - 5 | 16 | 1 | ETX | 03H |
| - 6 | 17 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w treści numeru lub numer formalnie niepoprawny

06H	Urządzenie w trybie fiskalnym

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

17H 	Brak papieru

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Programowanie numeru kasy (P)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘P’ (50H) |
| - 4 | 3 | 1 | Numer kasy | Cyfra ‘0’ (30H) do ‘9’ (39H) ASCII określająca numer kasy. Uwaga! Niektóre urządzenia (np. PS3000) posiadające możliwość zaprogramowania do 50 różnych numerów kas, w tym polu mogą wykorzystać alfabetyczne znaki ASCII (np. A oznacza kasę numer 10 itd.). |
| - 5 | 4 | 1 | ETX | 03H |
| - 6 | 5 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu nr kasy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Programowanie płatności (q#00)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘q’ (71H) |
| 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| 5 | 6 | 1 | Akcja | ‘0’ - usunięcie ‘1’- dodanie/ustawienie Usunięcie i dodanie dotyczy tylko definiowanych płatności, numery od ‘8’ do ‘11’. |
| 6 | 7 | 2 | Numer płatności | ‘0’ do ‘11’: ‘0’ – KARTA ‘1’ – CZEK ‘2’ – BON ‘3’ – KREDYT ‘4’ – PRZELEW ‘5’ – KONTO KLIENTA ‘6’ – EURO ‘7’ – GOTÓWKA ‘8’ .. ‘11’ – Płatności zdefiniowane przez użytkownika |
| 7 | 9 | 2 | Typ płatności | ‘1’ – KARTA ‘2’ – CZEK ‘3’ – BON ‘4’ – KREDYT ‘5’ – PRZELEW ‘6’ – KONTO KLIENTA Uwaga: Ustawienie typu płatności dotyczy tylko definiowanych płatności |
| 8 | 11 | 20 | Opis płatności | Opis płatności. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę. Opis płatności dotyczy wszystkich płatności oprócz EURO i GOTÓWKI (numery płatności ‘6’ i ‘7’) |
| 9 | 31 | 2 | 2 znaki hexadecymalne | Bit 0: pytaj o stan Bit 1: dozwolone wpłaty Bit 2: dozwolone wypłaty Bit 3: opis „Płatność” |
| 10 | 33 | 1 | ETX | 03H |
| 11 | 34 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

05H	Napotkano niedozwolony znak w opisie płatności

07H	Błędne określenie numeru płatności

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

BAH	Błędny parametr

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Zamówienia ($#00)

      - Pakiet nagłówka zamówienia

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘$’ |
| 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| 5 | 6 | 1 | Typ pakietu | ‘0’ – nagłówek zamówienia |
| 6 | 7 | 1 | Stan zamówienia | Stan zamówienia: ‘0’ – puste ‘1’ – otwarte ‘2’ – zamknięte (gotowe do odebrania) |
| 7 | 8 | 10 | Numer zamówienia | Numer zamówienia |
| 8 | 18 | 20 | Nazwa kasjera | Opis kasjera. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę |
| 9 | 38 | 4 | Identyfikator kasjera | Liczba identyfikująca kasjera |
| 10 | 42 | 12 | Data/godzina zamówienia | Data/godzina złożenia zamówienia (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM) |
| 11 | 54 | 20 | Opis | Opis zamówienia |
| 12 | 74 | 10 | Ilość pozycji | Ilość zamówionych pozycji towarów |
| 13 | 84 | 1 | ETX | 03H |
| 14 | 85 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

      - Pakiet pozycji zamówienia

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘$’ |
| 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| 5 | 6 | 1 | Typ pakietu | ‘1’ – pozycja zamówienia |
| 6 | 7 | 18 | Kod towaru | Kod zamówionego towaru (format pola tak jak dla programowania towaru ) |
| 7 | 25 | 10 | Ilość towaru | Ilość zamówionego towaru (precyzja ilości: 0.001) |
| 8 | 35 | 1 | ETX | 03H |
| 9 | 36 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Pakiet numeru paragonu online

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘k’ (6BH) |
| - 4 | 3 | 10 | Nr wydruku | Numer wydruku paragonu. Jeżeli pole to wypełnione jest spacjami wskaźnik zostanie ustawiony na początek bufora. |
| - 5 | 13 | 1 | ETX | 03H |
| - 6 | 14 | 4 | Suma kontrolna |  |

Błędy:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

2AH 	Numer wydruku jest mniejszy od najmniejszego bądź większy od największego numeru wydruku w buforze online

2BH 	Bufor online pusty

  - Pakiety danych - raporty

    - Raporty kasy

      - Raport kasy (R)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘R’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘R’ (51H) |
| - 4 | 3 | 1 | Znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| - 5 | 4 | 20 | Gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| - 6 | 24 | 20 | Czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 44 | 20 | Karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 64 | 20 | Kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| - 9 | 84 | 20 | Talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| - 10 | 104 | 20 | Bilans opakowań | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca bilansem wypłat i wpłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| - 11 | 124 | 20 | Wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| - 12 | 144 | 20 | Wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| - 3 | 164 | 1 | ETX | 03H |
| - 14 | 165 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Raport kasy (f)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘f’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji.

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘f’ (66H) |
| - 4 | 3 | 1 | Znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| - 5 | 4 | 20 | Gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| - 6 | 24 | 20 | Czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 44 | 20 | Karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 64 | 20 | Kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| - 9 | 84 | 20 | Talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| - 10 | 104 | 20 | Zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca zbilansowaną wartością zwrotów i sprzedaży opakowań (wyrażoną w groszach) |
| - 11 | 124 | 20 | Wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| - 12 | 144 | 20 | Wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| - 13 | 164 | 20 | Storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| - 14 | 184 | 20 | Rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| - 15 | 204 | 20 | Narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| - 16 | 224 | 10 | Paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| - 7 | 234 | 1 | ETX | 03H |
| - 18 | 235 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Nowy raport kasy (o)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘o’ (6FH) |
|  | 3 | 1 | Znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| - 5 | 4 | 20 | Gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| - 6 | 24 | 20 | Czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 44 | 20 | Karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 64 | 20 | Kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| - 9 | 84 | 20 | Talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| - 10 | 104 | 20 | Zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca zbilansowaną wartością zwrotów i sprzedaży opakowań (wyrażoną w groszach) |
| - 11 | 124 | 20 | Wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| - 2 | 144 | 20 | Wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| - 3 | 164 | 20 | Storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| - 4 | 184 | 20 | Rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| - 15 | 204 | 20 | Narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| - 6 | 224 | 10 | Paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| - 7 | 234 | 10 | Storno | Ilość pozycji storno |
| - 8 | 244 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na pozycje |
| - 9 | 254 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na paragon |
| - 0 | 264 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na pozycję |
| - 1 | 284 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na paragon |
| - 2 | 304 | 20 | Paragony anulowane | Wartość paragonów anulowanych |
| - 3 | 324 | 10 | Ilość | Ilość otworze n szuflady |
| - 2 | 334 | 20 | Stan | Stan kasy w Euro |
| - 2 | 354 | 20 | Stan | Euro w złotych |
| - 2 | 374 | 20 | Wpłaty | Wpłaty w Euro |
| - 2 | 394 | 20 | Wypłaty | Wypłaty w Euro |
| - 2 | 414 | 10 | Zarezerwowane | Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery |
| - 2 | 424 | 1 | ETX | 03H |
| - 3 | 425 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Nowy raport kasy rozszerzony (o#00)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘o’ (6FH) |
|  |  |  | Podtyp zadania | '#00' |
| - 4 | 3 | 1 | Znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| - 5 | 4 | 20 | Gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| - 6 | 24 | 20 | Czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 44 | 20 | Karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 64 | 20 | Kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| - 9 | 84 | 20 | Talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| - 10 | 104 | 20 | Zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| - 11 | 124 | 20 | Wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| - 12 | 144 | 20 | Wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| - 13 | 164 | 20 | Storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| - 14 | 184 | 20 | Rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| - 1 | 204 | 20 | Narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| - 1 | 224 | 10 | Paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| - 1 | 234 | 10 | Storno | Ilość pozycji storno |
| - 1 | 244 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na pozycje |
| - 1 | 254 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na paragon |
| - 2 | 264 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na pozycję |
| - 2 | 284 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na paragon |
| - 2 | 304 | 20 | Paragony anulowane | Wartość paragonów anulowanych |
| - 2 | 324 | 10 | Ilość | Ilość otworze n szuflady |
| - 2 | 334 | 20 | Stan | Stan kasy w Euro |
| - 2 | 354 | 20 | Stan | Euro w złotych |
| - 2 | 374 | 20 | Wpłaty | Wpłaty w Euro |
| - 2 | 394 | 20 | Wypłaty | Wypłaty w Euro |
| - 2 | 414 | 10 | Zarezerwowane | Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery |
| - 2 | 424 | 20 | Przelew | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych przelewów (wyrażoną w groszach) |
| - 3 | 444 | 20 | Konto klienta | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych środków z konta klienta (wyrażoną w groszach) |
| - 3 | 464 | 20 | Zarezerwowane | Zarezerwowane na dodatkowe formy płatności |
| - 3 | 484 | 20 | Zarezerwowane | Zarezerwowane na dodatkowe formy płatności |
| - 3 | 504 | 1 | ETX | 03H |
| - 3 | 505 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Raport kasy ze zmiennymi formami płatności (o#01)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |  |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |  |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘o’ (6FH) |  |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | '#01' |  |
|  | 6 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘8’ (GOTÓWKA) | GOTÓWKA |
|  | 8 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 18 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 28 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 38 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 48 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘7’ (EURO) | EURO |
|  | 50 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w centach. |  |
|  | 60 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w centach |  |
|  | 70 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w centach |  |
|  | 80 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w centach |  |
|  | 90 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ (KARTA) | KARTA |
|  | 92 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 102 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 112 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 122 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 132 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘2’ (CZEK) | CZEK |
|  | 134 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 144 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 154 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 164 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 176 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘3’ (BON) | BON |
|  | 178 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 188 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 198 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 208 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 218 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘4’ (KREDYT) | KREDYT |
|  | 220 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 230 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 240 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 250 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 260 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘5’ (PRZELEW) | PRZELEW |
|  | 262 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 272 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 282 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 292 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 302 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘6’ (KONTO KLIENTA) | KONTO KLIENTA |
|  | 304 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 314 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 324 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 334 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 344 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ .. ‘6’ (DEFINIOWANY) | Płatność definiowana nr 1 |
|  | 346 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 356 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 366 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 376 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 386 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ .. ‘6’ (DEFINIOWANY) | Płatność definiowana nr 2 |
|  | 398 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 408 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 418 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 428 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 438 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ .. ‘6’ (DEFINIOWANY) | Płatność definiowana nr 3 |
|  | 440 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 450 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 460 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 470 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
|  | 480 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ .. ‘6’ (DEFINIOWANY) | Płatność definiowana nr 4 |
|  | 482 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
|  | 492 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
|  | 502 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
|  | 512 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 3 | 522 | 10 | Stan kasy | Bilans płatności, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach |  |
| - 3 | 532 | 10 | Stan kasy w EURO | Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w centach |  |
| - 3 | 542 | 10 | Stan EURO w złotych | Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach |  |
| - 3 | 552 | 10 | Zwroty opakowań | Wartość zwrotów opakowań w groszach |  |
| - 3 | 562 | 10 | Sprzedaż opakowań | Wartość sprzedaży opakowań w groszach |  |
| - 3 | 572 | 10 | Ilość paragonów | Ilość paragonów |  |
| - 3 | 582 | 10 | Ilość par. anulowanych | Ilość paragonów anulowanych |  |
| - 3 | 592 | 10 | Wartość par. anulowanych | Wartość paragonów anulowanych w groszach |  |
| - 3 | 602 | 10 | Ilość pozycji STORNO | Ilość pozycji STORNO |  |
| - 3 | 612 | 10 | Wartość pozycji STORNO | Wartość pozycji STORNO |  |
| - 3 | 622 | 10 | Ilość rabatów na pozycję | Ilość rabatów na pozycję |  |
| - 3 | 632 | 10 | Ilość narzutów na pozycję | Ilość narzutów na pozycję |  |
| - 3 | 642 | 10 | Ilość rabatów na paragon | Ilość rabatów na paragon |  |
| - 3 | 652 | 10 | Ilość narzutów na paragon | Ilość narzutów na paragon |  |
| - 3 | 662 | 10 | Wartość rabatów na poz. | Wartość rabatów na pozycję w groszach |  |
| - 3 | 672 | 10 | Wart. narzutów na poz. | Wartość narzutów na pozycję w groszach |  |
| - 3 | 682 | 10 | Wartość rabatów na par. | Wartość rabatów na paragon w groszach |  |
| - 3 | 692 | 10 | Wart. narzutów na paragon. | Wartość narzutów na paragon w groszach |  |
| - 3 | 702 | 10 | Ilość otworzeń szuflady | Ilość otworzeń szuflady |  |
| - 3 | 712 | 12 | Początek | Początek naliczania danych do raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM) |  |
| - 3 | 724 | 12 | Koniec | Koniec naliczania danych do raportu – data/czas wykonania raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM) |  |
|  | 736 | 8 | 8 znaków ASCI w postaci heksadecymalnej | Indeksy kasjerów objętych raportem kasy, których zmiany zostały zamknięte (wykonano raporty zerujące kasjerów). Numer kasjera odpowiada numerowi ustawionego bitu. Całość zakodowana jest w postaci liczby heksadecymalnej i obejmuje indeksy od 32 do 63. Uwaga! Dane w polu są ważne tylko, gdy aktywna opcja „Raporty Kasjerów na zmiany” |  |
|  | 744 | 8 | 8 znaków ASCI w postaci heksadecymalnej | Indeksy kasjerów objętych raportem kasy, których zmiany zostały zamknięte (wykonano raporty zerujące kasjerów). Numer kasjera odpowiada numerowi ustawionego bitu. Całość zakodowana jest w postaci liczby heksadecymalnej i obejmuje indeksy od 0 do 31. Uwaga! Dane w polu są ważne tylko, gdy aktywna opcja „Raporty Kasjerów na zmiany” |  |
| - 3 | 752 | 1 | ETX | 03H |  |
| - 3 | 753 | 4 | Suma kontrolna |  |  |

    - Raporty kasjerów

      - Raport sprzedaży kasjerów (S)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘S’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 0 do 7 określającymi numery pierwszego i ostatniego kasjera w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie siedemnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych kasjerów z podanego zakresu

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘S’ (52H) |
| - 4 | 3 | 1 | Numer kasjera | Cyfra z zakresu ‘0’ do ‘7’ |
| - 5 | 4 | 1 | Znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| - 6 | 5 | 20 | Gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 25 | 20 | Czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 45 | 20 | Karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| - 9 | 65 | 20 | Kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| - 10 | 85 | 20 | Talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| - 11 | 105 | 20 | Zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| - 12 | 125 | 20 | Wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| - 13 | 145 | 20 | Wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| - 4 | 165 | 1 | ETX | 03H |
| - 15 | 166 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Raport sprzedaży kasjerów (g)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘S’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 0 do 7 określającymi numery pierwszego i ostatniego kasjera w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie siedemnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych kasjerów z podanego zakresu

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘g’ (67H) |
| - 4 | 3 | 1 | Numer kasjera | Cyfra z zakresu ‘0’ do ‘7’ |
| - 5 | 4 | 1 | Znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartoś gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| - 6 | 5 | 20 | Gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 25 | 20 | Czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 45 | 20 | Karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| - 9 | 65 | 20 | Kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| - 10 | 85 | 20 | Talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| - 11 | 105 | 20 | Zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| - 12 | 125 | 20 | Wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| - 13 | 145 | 20 | Wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| - 14 | 165 | 20 | Storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| - 15 | 185 | 20 | Rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| - 16 | 205 | 20 | Narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| - 17 | 225 | 10 | Paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| - 8 | 235 | 1 | ETX | 03H |
| - 9 | 236 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Nowy raport sprzedaży kasjerów (n)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘n’ (6EH) |
| - 4 | 3 | 1 | Numer kasjera | Numer kasjera nadać należy zgodnie z regułą: pierwszych dziesięciu kasjerów posiada numer od 0 do 10, kolejnym nadawany jest znak począwszy od dużej litery ‘A’ (zgodnie z tablicą kodów ASCII). |
| - 5 | 4 | 1 | Znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| - 6 | 5 | 20 | Gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 25 | 20 | Czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 45 | 20 | Karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| - 9 | 65 | 20 | Kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| - 10 | 85 | 20 | Talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| - 11 | 105 | 20 | Zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| - 12 | 125 | 20 | Wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| - 3 | 145 | 20 | Wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| - 14 | 165 | 20 | Storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| - 15 | 185 | 20 | Rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| - 16 | 205 | 20 | Narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 225 | 10 | Paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| - 18 | 235 | 10 | Storno | Ilość pozycji storno |
| - 9 | 245 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na pozycje |
| - 20 | 255 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na paragon |
| - 1 | 265 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na pozycję |
| - 2 | 285 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na paragon |
| - 3 | 305 | 20 | Paragony anulowane | Wartość paragonów anulowanych |
|  | 325 | 10 | Ilość | Ilość otworze n szuflady |
|  | 335 | 20 | Stan | Stan kasy w Euro |
|  | 355 | 20 | Stan | Euro w złotych |
|  | 375 | 20 | Wpłaty | Wpłaty w Euro |
|  | 395 | 20 | Wypłaty | Wypłaty w Euro |
|  | 415 | 10 | Zarezerwowane | Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery |
| - 25 | 425 | 1 | ETB/ETX | 17H/03H |
| - 6 | 426 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Nowy raport sprzedaży kasjerów rozszerzony (n#00)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘n’ (6EH) |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | '#00' |
| - 5 | 6 | 2 | Numer kasjera | Cyfra z zakresu ‘0’ do ‘49’ |
| - 6 | 8 | 1 | Znak wartości gotówki | ‘-‘ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną |
| - 7 | 9 | 20 | Gotówka | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 29 | 20 | Czeki | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach) |
| - 9 | 49 | 20 | Karty kredytowe | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach) |
| 10 | 69 | 20 | Kredyt | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach) |
| - 1 | 89 | 20 | Talony | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach) |
| - 2 | 109 | 20 | Zwroty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach) |
| - 13 | 129 | 20 | Wpłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach) |
| - 4 | 149 | 20 | Wypłaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach) |
| - 5 | 169 | 20 | Storno | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach) |
| - 6 | 189 | 20 | Rabaty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 209 | 20 | Narzuty | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 229 | 10 | Paragony anulowane | 10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych |
| - 9 | 239 | 10 | Storno | Ilość pozycji storno |
| - 0 | 249 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na pozycje |
| - 1 | 259 | 10 | Rabaty | Ilość rabatów na paragon |
| - 2 | 269 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na pozycję |
| - 3 | 289 | 20 | Rabaty | Wartość rabatów na paragon |
| - 4 | 309 | 20 | Paragony anulowane | Wartość paragonów anulowanych |
| - 3 | 329 | 10 | Ilość | Ilość otworze n szuflady |
| - 4 | 339 | 20 | Stan | Stan kasy w Euro |
| - 5 | 359 | 20 | Stan | Euro w złotych |
| - 6 | 379 | 20 | Wpłaty | Wpłaty w Euro |
| - 7 | 399 | 20 | Wypłaty | Wypłaty w Euro |
| - 8 | 419 | 10 | Zarezerwowane | Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery |
| - 9 | 429 | 20 | Przelew | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych przelewów (wyrażoną w groszach) |
| - 0 | 449 | 20 | Konto klienta | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych środków z konta klienta (wyrażoną w groszach) |
| - 1 | 469 | 20 | Zarezerwowane | Zarezerwowane na dodatkowe formy płatności |
| - 2 | 489 | 20 | Zarezerwowane | Zarezerwowane na dodatkowe formy płatności |
| - 3 | 509 | 1 | ETX | 03H |
| - 4 | 510 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Raport kasjera ze zmiennymi formami płatności (n#01)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |  |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |  |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘n’ (6FH) |  |
| - 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | '#01' |  |
| - 5 | 6 | 2 | Numer kasjera | Cyfra z zakresu ‘0’ do ‘49’ |  |
| - 6 | 8 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘8’ (GOTÓWKA) | GOTÓWKA |
| - 7 | 10 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 8 | 20 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 9 | 30 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| 10 | 40 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 1 | 50 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘7’ (EURO) | EURO |
| - 2 | 52 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w centach. |  |
| - 13 | 62 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w centach |  |
| - 4 | 72 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w centach |  |
| - 5 | 82 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w centach |  |
| - 6 | 92 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ (KARTA) | KARTA |
| - 7 | 94 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 8 | 104 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 9 | 114 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 0 | 124 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 1 | 134 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘2’ (CZEK) | CZEK |
| - 2 | 136 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 3 | 146 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 4 | 156 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 3 | 166 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 4 | 176 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘3’ (BON) | BON |
| - 5 | 178 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 6 | 188 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 7 | 198 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 8 | 208 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 9 | 218 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘4’ (KREDYT) | KREDYT |
| - 0 | 220 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 1 | 230 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 2 | 240 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 3 | 250 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 4 | 260 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘5’ (PRZELEW) | PRZELEW |
|  | 262 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 1 | 272 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 2 | 282 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 3 | 292 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 4 | 302 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘6’ (KONTO KLIENTA) | KONTO KLIENTA |
| - 5 | 304 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 6 | 314 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 7 | 324 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 8 | 334 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 9 | 344 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ .. ‘6’ (DEFINIOWANY) | Płatność definiowana nr 1 |
| 10 | 346 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 1 | 356 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 2 | 366 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 13 | 376 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 4 | 386 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ .. ‘6’ (DEFINIOWANY) | Płatność definiowana nr 2 |
| - 5 | 388 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 6 | 398 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 7 | 408 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 8 | 418 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 9 | 428 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ .. ‘6’ (DEFINIOWANY) | Płatność definiowana nr 3 |
| - 0 | 430 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 1 | 440 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 2 | 450 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 3 | 460 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 4 | 470 | 2 | Typ płatności | Typ płatności = ‘1’ .. ‘6’ (DEFINIOWANY) | Płatność definiowana nr 4 |
| - 3 | 472 | 10 | Wartość początkowa | Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach. |  |
| - 4 | 482 | 10 | Wartość płatności | Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach |  |
| - 5 | 492 | 10 | Wpłaty | Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach |  |
| - 6 | 502 | 10 | Wypłaty | Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach |  |
| - 7 | 512 | 10 | Stan kasy | Bilans płatności, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach |  |
| - 8 | 522 | 10 | Stan kasy w EURO | Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w centach |  |
| - 9 | 532 | 10 | Stan EURO w złotych | Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach |  |
| - 0 | 542 | 10 | Zwroty opakowań | Wartość zwrotów opakowań w groszach |  |
| - 1 | 552 | 10 | Sprzedaż opakowań | Wartość sprzedaży opakowań w groszach |  |
| - 2 | 562 | 10 | Ilość paragonów | Ilość paragonów |  |
| - 3 | 572 | 10 | Ilość par. anulowanych | Ilość paragonów anulowanych |  |
| - 4 | 582 | 10 | Wartość par. anulowanych | Wartość paragonów anulowanych w groszach |  |
|  | 592 | 10 | Ilość pozycji STORNO | Ilość pozycji STORNO |  |
| - 1 | 602 | 10 | Wartość pozycji STORNO | Wartość pozycji STORNO |  |
| - 2 | 612 | 10 | Ilość rabatów na pozycję | Ilość rabatów na pozycję |  |
| - 3 | 622 | 10 | Ilość narzutów na pozycję | Ilość narzutów na pozycję |  |
| - 4 | 632 | 10 | Ilość rabatów na paragon | Ilość rabatów na paragon |  |
| - 5 | 642 | 10 | Ilość narzutów na paragon | Ilość narzutów na paragon |  |
| - 6 | 652 | 10 | Wartość rabatów na pozycję | Wartość rabatów na pozycję w groszach |  |
| - 7 | 662 | 10 | Wartość narzutów na pozycję | Wartość narzutów na pozycję w groszach |  |
| - 8 | 672 | 10 | Wartość rabatów na paragon | Wartość rabatów na paragon w groszach |  |
| - 9 | 682 | 10 | Wart. narzutów na paragon | Wartość narzutów na paragon w groszach |  |
| 10 | 692 | 10 | Ilość otworzeń szuflady | Ilość otworzeń szuflady |  |
| - 1 | 702 | 12 | Początek | Początek naliczania danych do raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM) |  |
| - 2 | 714 | 12 | Koniec | Koniec naliczania danych do raportu – data/czas wykonania raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM) |  |
| - 13 | 726 | 1 | ETX | 03H |  |
| - 4 | 727 | 4 | Suma kontrolna |  |  |

    - Raport sprzedawców (&#00)

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘&’ (51H) |
| 4 | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| 5 | 6 | 2 | Numer sprzedawcy | ‘0’ do ‘29’ |
| 6 | 8 | 20 | Nazwa sprzedawcy | Opis sprzedawcy. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę |
| 7 | 28 | 10 | Ilość paragonów | Ilość paragonów |
| 8 | 38 | 10 | Ilość pozycji | Ilość sprzedanych towarów |
| 9 | 48 | 10 | Ilość opakowań | Ilość sprzedanych opakowań |
| 10 | 58 | 10 | Ilość zwróconych opakowań | Ilość zwróconych opakowań |
| 11 | 68 | 20 | Sprzedaż | Wartość sprzedaży (towarów) |
| 12 | 88 | 20 | Sprzedaż opakowań | Wartość sprzedaży opakowań |
| 13 | 108 | 20 | Zwroty opakowań | Wartość zwrotów opakowań |
| 14 | 128 | 1 | ETX | 03H |
| 15 | 129 | 4 | Suma kontrolna |  |

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

07H	Błędne określenie numeru sprzedawcy

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

0EH	Błąd wewnętrzny

    - Raport sprzedaży w działach (T)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘T’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi numery pierwszego i ostatniego działu w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie szesnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych działów z podanego zakresu

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘T’ (53H) |
| - 4 | 3 | 2 | Numer działu | Liczba dwucyfrowa reprezentująca numer działu |
| - 5 | 5 | 18 | Nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami |
| - 6 | 23 | 20 | Sprzedaż | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży działu (wyrażoną w groszach) |
| - 7 | 43 | 5 | Udział procentowy | Udział procentowy sprzedaży danego działu w ogólnej sprzedaży wyrażony zawsze z dokładnością do setnej części procenta - liczba z zakresu 0 - 10000 |
| - 8 | 48 | 1 | ETX | 03H |
| - 9 | 49 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Raport sprzedaży PLU (U)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘U’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi zakres interesujących kodów EAN8, EAN13, EAN13 z 2-cyfrowym rozszerzeniem, EAN13 z 5-cyfrowym rozszerzeniem bądź skróconych (zawsze oba kody muszą mieć ten sam typ) w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie odpowiednią liczbą zer.

Aby kasa odesłała raporty wszystkich PLU w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘U’ (54H) |
| - 4 | 3 | 18 | Kod towaru | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod skrócony ‘ XXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 6 | 21 | 18 | Nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu |
| - 7 | 39 | 20 | Sprzedaż | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży towaru (wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 59 | 20 | Ilość | 20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość sprzedanego towaru (wyrażoną w tysięcznych częściach jednostki, niezależnie od zaprogramowanej precyzji) |
| - 9 | 79 | 10 | Średnia cena towaru | 10-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca iloraz dwóch powyższych liczb (w groszach) |
| - 10 | 89 | 5 | Udział procentowy | Udział procentowy sprzedaży danego towaru w ogólnej sprzedaży wyrażony zawsze z dokładnością do setnej części procenta - liczba z zakresu 0 - 10000 |
| - 1 | 94 | 1 | ETX | 03H |
| - 2 | 95 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Raport kodów martwych (V)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘V’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) w polu typu transmisji oraz liczbą jednocyfrową z zakresu 1 do 3 określającą minimalną liczbę tygodni od ostatniej sprzedaży w polu początek (należy poprzedzić 17 zerami).

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘V’ (55H) |
| - 4 | 3 | 18 | Kod towaru | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub brak kodu EAN: ‘ ‘ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 6 | 21 | 18 | Nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu |
| - 7 | 39 | 1 | Ostatnia sprzedaż | Liczba tygodni, jakie upłynęły od ostatniej sprzedaży towaru |
| - 8 | 40 | 1 | ETX | 03H |
| - 9 | 41 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Raport fiskalny (X) (W)

Odsyłanie raportu fiskalnego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘X’ – dla odebrania ostatniego raportu fiskalnego, bądź ‘W’ dla raportu fiskalnego niezerującego. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘X’ – dla ostatniego raportu fiskalnego ‘W’ – dla raportu fiskalnego niezerującego |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pakietu | ‘1’ dla pakietu raportu dobowego ‘2’ dla pakietu raportu zerowania pamięci danych ‘3’ dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów |
| - 5 | 4 | 6 | Data zapisu | Data w formacie RRMMDD |
| - 6 | 10 | 1 | Bajt zarezerwowany | Należy pominąć - wartość dowolna |
| - 7 | 11 | 131 | Część zmienna | Znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele |
| - 8 | 142 | 1 | ETX | 03H |
| - 9 | 143 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 10 | Numer raportu | 10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego |
| - 2 | 21 | 10 | Suma sprzedaży | 10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach |
| - 3 | 31 | 70 | Sumy sprzedaży w stawkach | 7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach |
| - 4 | 101 | 10 | Suma podatku | Łączna suma podatku za okres raportu |
| - 5 | 111 | 5 | Liczba paragonów | Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| - 6 | 116 | 5 | Liczba wydruków | Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| - 7 | 121 | 1 | Zerowanie RAM | ‘1’ gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań. |
| - 8 | 122 | 10 | Numer paragonu | Numer ostatnio wydanego paragonu |
| - 9 | 132 | 10 | Numer wydruku | Numer ostatnio wydanego wydruku |

      - Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 4 | Czas | Chwila zerowania w formacie GGMM |
| - 2 | 15 | 1 | Przyczyna zerowania | ‘0’ = błąd ‘1’ = wymuszone przyciskiem zerowania |
| - 3 | 16 | 3 | Numer | Numer kolejny zerowania |
| - 4 | 19 | 123 |  | Bajty zarezerwowane |

    - Raport fiskalny - Homologacja 2001 (x) (w)

Odsyłanie raportu fiskalnego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘x’ – dla odebrania ostatniego raportu fiskalnego, bądź ‘w’ dla raportu fiskalnego niezerującego.. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie od homologacji 2001

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘x’ – dla ostatniego raportu fiskalnego ‘w’ – dla raportu fiskalnego niezerującego |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pakietu | ‘1’ dla pakietu raportu dobowego ‘2’ dla pakietu raportu zerowania pamięci danych ‘3’ dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów |
| - 5 | 4 | 6 | Data zapisu | Data w formacie RRMMDD |
| - 6 | 10 | 1 | Bajt zarezerwowany | Należy pominąć – wartość dowolna |
| - 7 | 11 | 151 | Część zmienna | Znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele |
| - 8 | 162 | 1 | ETX | 03H |
| - 9 | 163 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 10 | Numer raportu | 10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego |
| - 2 | 21 | 10 | Suma sprzedaży | 10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach |
| - 3 | 31 | 70 | Sumy sprzedaży w stawkach | 7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach |
| - 4 | 101 | 10 | Suma podatku | Łączna suma podatku za okres raportu |
| - 5 | 111 | 5 | Liczba paragonów | Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| - 6 | 116 | 5 | Liczba wydruków | Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| - 7 | 121 | 1 | Zerowanie RAM | ‘1’ gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań. |
| - 8 | 122 | 10 | Numer paragonu | Numer ostatnio wydanego paragonu |
| - 9 | 132 | 10 | Numer wydruku | Numer ostatnio wydanego wydruku |
| - 10 | 142 | 10 | Ilość paragonów anulowanych | 10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych |
| - 11 | 152 | 10 | Wartość paragonów anulowanych | 10-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych |

      - Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 4 | Czas | Chwila zerowania w formacie GGMM |
| - 2 | 15 | 1 | Przyczyna zerowania | ‘0’ = błąd ‘1’ = wymuszone przyciskiem zerowania |
| - 3 | 16 | 3 | Numer | Numer kolejny zerowania |
| - 4 | 19 | 143 |  | Bajty zarezerwowane |

    - Raport okresowy (Y) (Z)

Odsyłanie raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘Y’ lub ‘Z’. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numerów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘Y’ (raport według dat) (58H) lub ‘Z’ (raport według numerów) (59H) |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pakietu | ‘1’ dla pakietu raportu dobowego ‘2’ dla pakietu raportu zerowania pamięci danych ‘3’ dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów ‘4’ dla raportu zmiany stawek PTU |
| - 5 | 4 | 6 | Data zapisu | Data w formacie RRMMDD |
| - 6 | 10 | 1 | Bajt zarezerwowany | Należy pominąć - wartość dowolna |
| - 7 | 11 | 131 | Część zmienna | Znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele |
| - 8 | 142 | 1 | ETX | 03H |
| - 9 | 143 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 10 | Numer raportu | 10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego |
| - 2 | 21 | 10 | Suma sprzedaży | 10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach |
| - 3 | 31 | 70 | Sumy sprzedaży w stawkach | 7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach |
| - 4 | 101 | 10 | Suma podatku | Łączna suma podatku za okres raportu |
| - 5 | 111 | 5 | Liczba paragonów | Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| - 6 | 116 | 5 | Liczba wydruków | Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| - 7 | 121 | 1 | Zerowanie RAM | ‘1’ gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań. |
| - 8 | 122 | 10 | Numer paragonu | Numer ostatnio wydanego paragonu |
| - 9 | 132 | 10 | Numer wydruku | Numer ostatnio wydanego wydruku |

      - Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 4 | Czas | Chwila zerowania w formacie GGMM |
| - 2 | 15 | 1 | Przyczyna zerowania | ‘0’ = błąd ‘1’ = wymuszone przyciskiem zerowania |
| - 3 | 16 | 3 | Numer | Numer kolejny zerowania |
| - 4 | 19 | 123 |  | Bajty zarezerwowane |

      - Pakiet raportu zmiany stawek PTU

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 24 |  | 6 4-cyfrowych liczb określających wartości zaprogramowanych stawek |

      - Pakiet podsumowania raportu

Różni się on długością od pozostałych pakietów raportu. Posiada znacznik typu pakietu o wartości ‘6’. Jest wysyłany jako ostatni pakiet raportu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘Y’ (raport według dat) (57H) lub ‘Z’ (raport według numerów) (58H) |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pakietu | ‘6’ - pakiet podsumowania raportu okresowego. |
| - 5 | 4 | 140 | Sprzedaż w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż netto w poszczególnych stawkach PTU |
| - 6 | 144 | 140 | Podatek w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek |
| - 7 | 284 | 20 | Sumaryczny podatek | Suma podatku dla całego raportu |
| - 8 | 304 | 20 | Sumaryczna sprzedaż | Łączna kwota sprzedaży dla całego raportu |
| - 9 | 324 | 5 | Paragony fiskalne | Ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu |
| - 10 | 329 | 5 | Wydruki | Ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu |
| - 11 | 334 | 5 | Zerowania RAM | Ilość zerwań RAM w okresie sporządzania raportu |
| - 12 | 339 | 5 | Zerowania bazy kontrolnej | Ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu |
| - 13 | 344 | 1 | Zerowania pamięci tow. | Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym |
| - 14 | 345 | 1 | Zmiany w pamięci tow. | Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module aplikacyjnym. |
| - 5 | 346 | 1 | ETX | 03H |
| - 16 | 347 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Raport okresowy – Homologacja 2001 (y) (z)

Odsyłanie raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘y’ lub ‘z’. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numerów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie od homologacji 2001

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘y’ – raport po datach, ‘z’ – raport po numerach |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pakietu | ‘1’ dla pakietu raportu dobowego ‘2’ dla pakietu raportu zerowania pamięci danych ‘3’ dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów ‘4’ dla raportu zmiany stawek PTU |
| - 5 | 4 | 6 | Data zapisu | Data w formacie RRMMDD |
| - 6 | 10 | 1 | Bajt zarezerwowany | Należy pominąć – wartość dowolna |
| - 7 | 11 | 151 | Część zmienna | Znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele |
| - 8 | 162 | 1 | ETX | 03H |
| - 9 | 163 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 10 | Numer raportu | 10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego |
| - 2 | 21 | 10 | Suma sprzedaży | 10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach |
| - 3 | 31 | 70 | Sumy sprzedaży w stawkach | 7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach |
| - 4 | 101 | 10 | Suma podatku | Łączna suma podatku za okres raportu |
| - 5 | 111 | 5 | Liczba paragonów | Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| - 6 | 116 | 5 | Liczba wydruków | Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport |
| - 7 | 121 | 1 | Zerowanie RAM | ‘1’ gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań. |
| - 8 | 122 | 10 | Numer paragonu | Numer ostatnio wydanego paragonu |
| - 9 | 132 | 10 | Numer wydruku | Numer ostatnio wydanego wydruku |
| - 10 | 142 | 10 | Ilość paragonów anulowanych | 10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych |
| - 11 | 152 | 10 | Wartość paragonów anulowanych | 10-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych |

      - Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 4 | Czas | Chwila zerowania w formacie GGMM |
| - 2 | 15 | 1 | Przyczyna zerowania | ‘0’ = błąd ‘1’ = wymuszone przyciskiem zerowania |
| - 3 | 16 | 3 | Numer | Numer kolejny zerowania |
| - 4 | 19 | 123 |  | Bajty zarezerwowane |

      - Pakiet raportu zaprogramowania PTU

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 11 | 28 | PTU | 7 4-cyfrowych liczb określających wartości zaprogramowanych stawek. Stawka zwolniona odsyłana jest jako ciąg znaków: ”FFFF”. |

      - Pakiet podsumowania raportu

Różni się on długością od pozostałych pakietów raportu. Posiada znacznik typu pakietu o wartości ‘6’. Jest wysyłany jako ostatni pakiet raportu

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘y’ (raport według dat) lub ‘z’ (raport według numerów) |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pakietu | ‘6’ - pakiet podsumowania raportu okresowego. |
| - 5 | 4 | 140 | Sprzedaż w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż netto w poszczególnych stawkach PTU |
| - 6 | 144 | 140 | Podatek w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek |
| - 7 | 284 | 20 | Sumaryczny podatek | Suma podatku dla całego raportu |
| - 8 | 304 | 20 | Sumaryczna sprzedaż | Łączna kwota sprzedaży dla całego raportu |
| - 9 | 324 | 5 | Paragony fiskalne | Ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu |
| - 0 | 329 | 5 | Wydruki | Ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu |
| - 11 | 334 | 5 | Zerowania RAM | Ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu |
| - 12 | 339 | 5 | Zerowania bazy kontrolnej | Ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu |
| - 13 | 344 | 1 | Zerowania pamięci tow. | Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym |
| - 14 | 345 | 1 | Zmiany w pamięci tow. | Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module aplikacyjnym. |
| - 15 | 346 | 10 | Ilość paragonów anulowanych | 10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych |
| - 16 | 356 | 20 | Wartość paragonów anulowanych | 20-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych |
| - 7 | 376 | 1 | ETX | 03H |
| - 18 | 377 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Podsumowanie raportu okresowego (a) (b)

Odsyłanie podsumowania raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘a’ (podsumowanie po datach) lub ‘b’ (podsumowanie po numerach). Odsyłany jest jeden pakiet mający typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numerów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘a’ (61H) (podsumowanie według dat) lub ‘b’ (62H) (podsumowanie według numerów) |
| - 4 | 3 | 1 | Bajt zarezerwowany | Bajt zawsze równy ‘6’ |
| - 5 | 4 | 140 | Sprzedaż w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż brutto w poszczególnych stawkach PTU |
| - 6 | 144 | 140 | Podatek w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek |
| - 7 | 284 | 20 | Sumaryczny podatek | Suma podatku dla całego raportu |
| - 8 | 304 | 20 | Sumaryczna sprzedaż | Łączna kwota sprzedaży dla całego raportu |
| - 9 | 324 | 5 | Paragony fiskalne | Ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu |
| - 10 | 329 | 5 | Wydruki | Ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu |
| - 11 | 334 | 5 | Zerowania RAM | Ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu |
| - 12 | 339 | 5 | Zerowania bazy kontrolnej | Ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu |
| - 13 | 344 | 1 | Zerowania pamięci tow. | Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym |
| - 14 | 345 | 1 | Zmiany w pamięci tow. | Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module aplikacyjnym. |
| - 5 | 346 | 1 | ETX | 03H |
| - 16 | 347 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Podsumowanie raportu okresowego – Homologacja 2001 (u) (v)

Odsyłanie podsumowania raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania ‘u’ (podsumowanie po datach) lub ‘v’ (podsumowanie po numerach). Odsyłany jest jeden pakiet mający typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numerów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie od homologacji 2001

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘u’ (podsumowanie według dat) lub ‘v’ (podsumowanie według numerów) |
| - 4 | 3 | 1 | Bajt zarezerwowany | ‘Bajt zawsze równy ‘6’ |
| - 5 | 4 | 140 | Sprzedaż w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż netto w poszczególnych stawkach PTU |
| - 6 | 144 | 140 | Podatek w stawkach | 7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek |
| - 7 | 284 | 20 | Sumaryczny podatek | Suma podatku dla całego raportu |
| - 8 | 304 | 20 | Sumaryczna sprzedaż | Łączna kwota sprzedaży dla całego raportu |
| - 9 | 324 | 5 | Paragony fiskalne | Ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu |
| - 0 | 329 | 5 | Wydruki | Ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu |
| - 11 | 334 | 5 | Zerowania RAM | Ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu |
| - 2 | 339 | 5 | Zerowania bazy kontrolnej | Ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu |
| - 13 | 344 | 1 | Zerowania pamięci tow. | Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym |
| - 14 | 345 | 1 | Zmiany w pamięci tow. | Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module aplikacyjnym. |
| - 5 | 346 | 10 | Ilość paragonów anulowanych | 10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych |
| - 6 | 356 | 20 | Wartość paragonów anulowanych | 20-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych |
| - 7 | 376 | 1 | ETX | 03H |
| - 18 | 377 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Raport opakowań (d)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘d’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi zakres interesujących kodów EAN8, EAN13, EAN13 z 2-cyfrowym rozszerzeniem, EAN13 z 5-cyfrowym rozszerzeniem bądź skróconych (zawsze oba kody muszą mieć ten sam typ) w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie odpowiednią liczbą zer.

Aby kasa odesłała wszystkie opakowania w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘d’ (64H) |
| - 4 | 3 | 18 | Kod towaru | kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod skrócony ‘ XXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 6 | 21 | 18 | Nazwa | 18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu |
| - 7 | 39 | 20 | Sprzedaż | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży opakowania(wyrażoną w groszach) |
| - 8 | 59 | 20 | Ilość sprzedaży | 20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość sprzedanego opakowania (wyrażoną w sztukach) |
| - 9 | 79 | 20 | Zwrot | 20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą zwrotów opakowania (wyrażoną w groszach) |
| - 10 | 99 | 20 | Ilość zwrotów | 20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość zwrotów opakowania (wyrażoną w sztukach) |
| - 1 | 119 | 1 | ETX | 03H |
| - 12 | 120 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Pakiet raportu godzinowego (l)

Obsługiwane przez kasy:

- System/Fiesta/MałeTano/Rumba/Bravo/Frigo/miniTax/PS3000/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘l’ (6CH) |
| - 4 | 3 | 2 | Godzina | Godzina, dla której odsyłamy wartości totalizerów |
| - 5 | 5 | 10 | Sprzedaż PLU | Wartość sprzedaży towarów oprócz opakowań w czasie godziny |
| - 6 | 15 | 10 | Ilość paragonów | Ilość paragonów wygenerowanych w trakcie godziny, której |
| - 7 | 25 | 10 | Ilość PLU | Ilość pozycji paragonów (oprócz opakowań) sprzedanych w czasie godziny |
| - 8 | 35 | 1 | ‘+’/’-’ | Znak bilansu sprzedaży opakowań |
| - 9 | 36 | 10 | Bilans opakowań | Wartość bilansu sprzedaży opakowań |
| - 0 | 46 | 1 | ETX/ETB | 03H/17H |
| - 11 | 47 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Status kasy (p)

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe/miniTax/Soleo

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘p’ (70H) |
| - 4 | 3 | 1 | Fiskalność urządzenia | ‘0’ – niefiskalna, ‘1’ – fiskalna, ‘2’ – tylko do odczytu |
| - 5 | 4 | 10 | Online | Ilość wolnego miejsca w buforze online w bajtach |
| - 6 | 14 | 10 | Online | Numer wydruku pierwszego (najstarszego) paragonu w buforze online. |
| - 7 | 24 | 10 | Online | Numer wydruku ostatniego (najmłodszego) paragonu w buforze online. |
| - 8 | 34 | 10 | Nazwa | Nazwa urządzenia fiskalnego |
|  | 44 | 4 | Wersja | Numer wersji oprogramowania modułu aplikacyjnego |
| - 9 | 48 | 4 | Wersja | Numer wersji oprogramowania modułu fiskalnego |
| - 1 | 52 | 5 | Wersja | Typ mechanizmu drukującego |
| - 11 | 57 | 3 | Flagi | Trzy znaki przyjmujące wartość ‘0’ lub ‘1’ w zależności od stanu urządzenia: - Brak wyświetlacza klienta (zawsze ‘0’) - Brak papieru - Błąd mechanizmu drukującego(zawsze ‘0’) |
| - 1 | 60 | 1 | ETX | 03H |
| - 1 | 61 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Raport wersji (e)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘e’ w polu typu zadania i z wartością ‘0’ w polu typu transmisji. Wartości określające początek i koniec są ignorowane.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘e’ (65H) |
| - 4 | 3 | 4 | Wersja modułu aplikacyjnego | 4 cyfry określające numer wersji modułu aplikacyjnego. Do komputera nie jest przesyłana kropka |
| - 5 | 7 | 4 | Wersja modułu fiskalnego | 4 cyfry określające numer wersji modułu fiskalnego. Do komputera nie jest przesyłana kropka |
| - 6 | 11 | 5 | Mechanizm drukujący | 5 znakowy napis określający typ mechanizmu drukującego (np LT482) |
| - 7 | 16 | 1 | ETX | 03H |
| - 8 | 17 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Numer unikatowy urządzenia fiskalnego (M)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘M’ w polu typu zadania i z wartością ‘0’ w polu typu transmisji. Wartości określające początek i koniec są ignorowane.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘M’ (4CH) |
| - 4 | 3 | 10 | Numer unikatowy | 2 litery duże i następujące po nich 8 cyfr dziesiętnych reprezentujące numer unikatowy urządzenia fiskalnego |
| - 5 | 13 | 1 | ETX | 03H |
| - 6 | 14 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Numer unikatowy urządzenia fiskalnego – Homologacja 2001 (1)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie od homologacji 2001

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘1’ |
| - 4 | 3 | 11 | Numer unikatowy | 3 litery i następujące po nich 8 cyfr dziesiętnych reprezentujące numer unikatowy urządzenia fiskalnego |
| - 5 | 14 | 1 | ETX | 03H |
| - 6 | 15 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Pakiety raportu paragonów (O)

Aby zainicjować transmisję należy wysłać do kasy pakiet startowy raportu zerującego typu ‘O’. Kasa odeśle pakiety zawierające odpowiednie rekordy najstarszego zapisanego w buforze online paragonu i skasuje go po zaakceptowaniu ostatniego pakietu przez PC-ta, jeżeli bufor online jest pusty kasa odeśle EOT i zakończy transmisję.

UWAGA! Dla zwrotów opakowań wykonanych pomiędzy paragonami odsyłane są pakiety pozycji (z „typem pozycji” 3) oraz pakiet podsumowania paragonu, który w polu „Numer paragonu” zawiera numer ostatniego wystawionego paragonu. Systemy komputerowe, które aktualizują swoje dane o sprzedaży na podstawie numeru paragonu, nie powinny zastępować poprzednich danych odebranego paragonu o danym numerze, jeżeli nowo odebrany „paragon” o tym samym numerze zawiera tylko pozycje typu 3 – zwrot opakowania. Taki „paragon” należy traktować jako zwrot opakowań pomiędzy paragonami i ignorować pole „Numer paragonu”.

      - Pakiet pozycji paragonu:

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘O’ (4FH) |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pozycji | ‘0’ gdy pozycja zawiera sprzedaż działu ‘1’ gdy pozycja zawiera sprzedaż PLU ‘2’ gdy pozycja zawiera sprzedaż opakowania ‘3’ gdy pozycja zawiera zwrot opakowania |
| - 5 | 4 | 18 | Kod towaru | numer działu: ‘ XX’ lub kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 6 | 22 | 18 | Nazwa | 18 znaków spacji |
| - 7 | 40 | 1 | Stawka PTU | Litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| - 8 | 41 | 1 | Precyzja | ‘0’ do ‘3’ – precyzja, z jaką wyrażona jest sprzedana ilość towaru. Jest ona równa liczbie cyfr ilości (od prawej) reprezentujących cyfry po przecinku. |
| - 9 | 42 | 10 | Ilość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca ilość towaru, jaką sprzedano w tej pozycji. Cyfry skrajne po prawej stronie mogą reprezentować ilość ułamkową, w zależności od wartości pola numer 8 |
| - 10 | 52 | 10 | Cena | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca cenę pozycji, przy czym 2 skrajne prawe cyfry stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je wartość złotych. |
| - 11 | 62 | 10 | Wartość z rabatem | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca wartość pozycji z uwzględnieniem rabatu. 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| - 2 | 72 | 1 | ETB | 17H |
| - 13 | 73 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pakiet zakończenia paragonu:

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘O’ (4FH) |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pozycji | ‘4’ gdy koniec paragonu |
| - 5 | 4 | 3 | Liczba pozycji | Liczba pozycji w paragonie |
| - 6 | 7 | 10 | Numer paragonu | Numer odesłanego paragonu fiskalnego |
| - 7 | 17 | 8 | Data wystawienia | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD |
| - 8 | 25 | 4 | Czas wystawienia | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| - 9 | 29 | 1 | Numer kasjera | 1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie ‘0’..’8’ określająca numer kasjera (‘8’ dla operatora |
| - 10 | 30 | 18 | Nazwa kasjera | Nazwa przypisana kasjerowi (nazwa kasjera nie występuje w kasach PS3000/Soleo) |
| - 11 | 48 | 2 | Numer kasy | 2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie ‘0’..’9’ określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja ‘0X’, gdzie X – cyfra) |
| - 12 | 50 | 1 | Znak wartości paragonu | Znak ‘+’ lub ‘-‘ w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana |
| - 13 | 51 | 10 | Wartość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 14 | 61 | 10 | Płatność gotówką | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty gotówką, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 15 | 71 | 10 | Płatność czekiem | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty czekiem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 16 | 81 | 10 | Płatność kartą kredytową | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty kartą, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 17 | 91 | 10 | Płatność talonem | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty talonem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 18 | 101 | 10 | Kredyt | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość udzielonego kredytu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 19 | 111 | 10 | Zwrot gotówki | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 0 | 121 | 1 | ETX | 03H |
| - 21 | 122 | 4 | Suma kontrolna |  |

    - Nowe pakiety raportu paragonów (k)

Aby zainicjować transmisję należy wysłać do kasy pakiet startowy raportu typu ‘k’ lub pakiet rozszerzony ‘k#00’obsługiwanym w kasach systemowych począwszy od PS3000 lub ‘k#01’ obsługiwanym w kasach systemowych począwszy od PS3000 2.0. Cały proces odbierania raportu jest identyczny dla obu wersji pakietów, różnica istnieje w pakiecie zakończenia paragonu. W pierwszym przypadku zakończenie paragonu jest wysyłane pakietem ‘k’, w drugim pakietem typu ‘k#00’ natomiast w ostatnim przypadku pakietem typu ‘k#01’.

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Typ | W pakiecie startowym: | Reakcja kasy |
| --- | --- | --- |
| Zerujący | Nie podano zakresu (spacje w polach „od-do” pakietu startowego) | - Kasa odsyła pierwszy (najstarszy) paragon i usuwa go z bufora lub kończy transmisję wysyłając EOT, gdy bufor jest pusty. |
|  | Podano zakres | - Sprawdzenie, czy pierwszy wydruk (paragon, zwrot) w buforze ma numer większy lub równy numerowi podanemu jako początkowy; jeżeli nie - kasa odsyła komunikat błędu - Sprawdzenie czy numer końcowy >= numer początkowy; jeżeli nie – kasa odsyła komunikat błędu - Kasa odsyła wydruki (paragony, zwroty opakowań) o numerach pomiędzy od/do i usuwa je z bufora lub kończy transmisję, gdy nie ma więcej wydruków |
| Niezerujący | Nie podano zakresu (spacje w polach „od-do” pakietu startowego) | - Ustawienie licznika na numer następnego wydruku w buforze paragonów - Kasa odsyła wydruk o numerze wskazywanym przez licznik lub błąd ‘koniec bufora’ |
|  | Podano zakres | - Sprawdzenie czy numer końcowy >= numer początkowy; jeżeli nie – kasa odsyła komunikat błędu - Kasa odsyła wydruki (paragony, zwroty opakowań) o numerach pomiędzy od/do lub kończy transmisję, gdy w podanym zakresie nie ma żadnych wydruków. Stan licznika nie zmienia się. |

Kody błędów zwracane na pakiet startowy:

03H	błędny zakres: dla raportu niezerującego odsyłany, gdy błędna relacja numerów lub oba numery są mniejsze od najmniejszego bądź większe od największego numeru raportu w buforze. Dla rap. zerującego dodatkowo gdy pierwszy wydruk w buforze ma numer mniejszy od wartości numeru początkowego

W przypadku, gdy bufor online jest pusty lub nie ma wydruków w podanym zakresie kasa nie odsyła błędu, ale EOT przed pakietem danych.

      - Pakiet pozycji paragonu

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘k’ (6BH) |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pozycji | ‘0’ gdy pozycja zawiera sprzedaż działu ‘1’ gdy pozycja zawiera sprzedaż PLU ‘2’ gdy pozycja zawiera sprzedaż opakowania ‘3’ gdy pozycja zawiera zwrot opakowania |
| - 5 | 4 | 18 | Kod towaru | Numer działu: ‘ XX’ lub Kod klawiaturowy: ‘ XXXXX’ (5 - cyfrowy) lub Kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub Kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXX’ lub Kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXX’ lub Kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) |
| - 6 | 22 | 1 | Stawka PTU | Litera duża ‘A’ do ‘F’ lub ‘Z’ dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku |
| - 7 | 23 | 1 | Precyzja | ‘0’ do ‘3’ – precyzja, z jaką wyrażona jest sprzedana ilość towaru. Jest ona równa liczbie cyfr ilości (od prawej) reprezentujących cyfry po przecinku. |
| - 8 | 24 | 10 | Ilość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca ilość towaru, jaką sprzedano w tej pozycji. Cyfry skrajne po prawej stronie mogą reprezentować ilość ułamkową, w zależności od wartości pola numer 8 |
| - 9 | 34 | 10 | Cena | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca cenę pozycji, przy czym 2 skrajne prawe cyfry stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je wartość złotych. |
| - 10 | 44 | 10 | Wartość z rabatem | Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca wartość pozycji z uwzględnieniem rabatu. 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki. |
| 11 | 54 | 1 | ETB | 17H |
| - 12 | 55 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pakiet zakończenia paragonu (k)

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘k’ (6BH) |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pozycji | ‘4’ gdy koniec paragonu |
| - 5 | 4 | 3 | Liczba pozycji | Liczba pozycji w paragonie, łącznie z kartą rabatową. |
| - 6 | 7 | 10 | Numer paragonu | Numer odesłanego paragonu fiskalnego, jeśli odsyłane jest rozliczenie opakowań, pole ma wartość 0 |
| - 7 | 17 | 10 | Numer wydruku | Numer odesłanego wydruku |
| - 8 | 27 | 8 | Data wystawienia | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD |
| - 9 | 35 | 4 | Czas wystawienia | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| - 10 | 39 | 1 | Numer kasjera | 1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie ‘0’..’8’ określająca numer kasjera (‘8’ dla operatora. Uwaga! Kasy obsługujące więcej niż ‘10’ kasjerów wysyłają kolejne znaki w kodzie ASCII występujące po ‘9’. |
| - 11 | 40 | 2 | Numer kasy | 2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie ‘0’..’9’ określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja ‘0X’, gdzie X – cyfra) |
| - 12 | 42 | 1 | Znak wartości paragonu | Znak ‘+’ lub ‘-‘ w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana |
| - 13 | 43 | 10 | Wartość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 14 | 53 | 10 | Płatność gotówką | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty gotówką, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 15 | 63 | 10 | Płatność czekiem | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty czekiem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 16 | 73 | 10 | Płatność kartą kredytową | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty kartą, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 17 | 83 | 10 | Płatność talonem | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty talonem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 18 | 93 | 10 | Kredyt | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość udzielonego kredytu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 19 | 103 | 10 | Zwrot gotówki | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 0 | 113 | 1 | ETB/ETX | 03H/17H |
| - 21 | 114 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pakiet zakończenia paragonu (k#00)

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe począwszy od PS3000

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘k’ (6BH) |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#00’ |
| - 4 | 6 | 1 | Typ pozycji | ‘4’ gdy koniec paragonu |
| - 5 | 7 | 3 | Liczba pozycji | Liczba pozycji w paragonie, łącznie z pozycją karty rabatowej |
| - 6 | 10 | 10 | Numer paragonu | Numer odesłanego paragonu fiskalnego, jeśli odsyłane jest rozliczenie opakowań, pole ma wartość 0 |
| - 7 | 20 | 10 | Numer wydruku | Numer odesłanego wydruku |
| - 8 | 30 | 8 | Data wystawienia | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD |
| - 9 | 38 | 4 | Czas wystawienia | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| - 10 | 42 | 1 | Numer kasjera | 1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie ‘0’..’8’ określająca numer kasjera (‘8’ dla operatora. Uwaga! Kasy obsługujące więcej niż ‘10’ kasjerów wysyłają kolejne znaki w kodzie ASCII występujące po ‘9’. |
| - 11 | 43 | 2 | Numer kasy | 2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie ‘0’..’9’ określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja ‘0X’, gdzie X – cyfra) |
| - 12 | 45 | 1 | Znak wartości paragonu | Znak ‘+’ lub ‘-‘ w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana |
| - 13 | 46 | 10 | Wartość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 14 | 56 | 10 | Płatność gotówką | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty gotówką, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 15 | 66 | 10 | Płatność czekiem | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty czekiem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 16 | 76 | 10 | Płatność kartą kredytową | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty kartą, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 17 | 86 | 10 | Płatność talonem | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty talonem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 18 | 96 | 10 | Kredyt | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość udzielonego kredytu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
|  | 106 | 10 | Płatność przelewu | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość płatności przelewem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
|  | 116 | 10 | Płatność Euro | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość płatności walutą Euro, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość Euro cent, 8 poprzedzających je – wartość Euro, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
|  | 126 | 10 | Reszta Euro | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość reszty płaconą walutą Euro, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość Euro cent, 8 poprzedzających je – wartość Euro, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 19 | 136 | 10 | Zwrot gotówki | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 0 | 146 | 1 | ETB/ETX | 03H/17H |
| - 21 | 147 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pakiet zakończenia paragonu ze zmiennymi formami płatności (k#01)

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe począwszy od PS3000 2.0

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘k’ (6BH) |
|  | 3 | 3 | Podtyp zadania | ‘#01’ |
| - 4 | 6 | 1 | Typ pozycji | ‘4’ gdy koniec paragonu |
| - 5 | 7 | 3 | Liczba pozycji | Liczba pozycji w paragonie, łącznie z pozycją karty rabatowej |
| - 6 | 10 | 10 | Numer paragonu | Numer odesłanego paragonu fiskalnego, jeśli odsyłane jest rozliczenie opakowań, pole ma wartość 0 |
| - 7 | 20 | 10 | Numer wydruku | Numer odesłanego wydruku |
| - 8 | 30 | 8 | Data wystawienia | 8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD |
| - 9 | 38 | 4 | Czas wystawienia | 4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM |
| - 10 | 42 | 1 | Numer kasjera | 1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie ‘0’..’8’ określająca numer kasjera (‘8’ dla operatora. Uwaga! Kasy obsługujące więcej niż ‘10’ kasjerów wysyłają kolejne znaki w kodzie ASCII występujące po ‘9’. |
| - 11 | 43 | 2 | Numer kasy | 2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie ‘0’..’9’ określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja ‘0X’, gdzie X – cyfra) |
| - 12 | 45 | 1 | Znak wartości paragonu | Znak ‘+’ lub ‘-‘ w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana |
| - 13 | 46 | 10 | Wartość | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
|  | 56 | 2 | Typ płatności 1 | Liczba oznaczająca typ formy płatności 1 0 – KARTA, 1 – CZEK, 2 – BON, 3 – KREDYT, 4 – PRZELEW, 5 – KONTO KLIENTA, 6 – GOTÓWKA, 7 – EURO |
|  | 58 | 2 | Nr formy płatności 1 | Liczba oznaczająca pozycję formy płatności 1 w bazie form płatności 0 – 11 |
|  | 60 | 10 | Wartość formy płatności 1 | Wartość zapłaty w formie płatności 1. Liczba dziesiętna 10-cyfrowa przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
|  | 70 | 2 | Typ płatności 2 | Liczba oznaczająca typ formy płatności 2 0 – KARTA, 1 – CZEK, 2 – BON, 3 – KREDYT, 4 – PRZELEW, 5 – KONTO KLIENTA, 6 – GOTÓWKA, 7 – EURO |
|  | 72 | 2 | Nr formy płatności 2 | Liczba oznaczająca pozycję formy płatności 2 w bazie form płatności 0 – 11 |
|  | 74 | 10 | Wartość formy płatności 2 | Wartość zapłaty w formie płatności 2. Liczba dziesiętna 10-cyfrowa przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
|  | 84 | 2 | Typ płatności 3 | Liczba oznaczająca typ formy płatności 3 0 – KARTA, 1 – CZEK, 2 – BON, 3 – KREDYT, 4 – PRZELEW, 5 – KONTO KLIENTA, 6 – GOTÓWKA, 7 – EURO |
|  | 86 | 2 | Nr formy płatności 3 | Liczba oznaczająca pozycję formy płatności 3 w bazie form płatności 0 – 11 |
|  | 88 | 10 | Wartość formy płatności 3 | Wartość zapłaty w formie płatności 3. Liczba dziesiętna 10-cyfrowa przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
|  | 98 | 2 | Typ płatności 4 | Liczba oznaczająca typ formy płatności 4 0 – KARTA, 1 – CZEK, 2 – BON, 3 – KREDYT, 4 – PRZELEW, 5 – KONTO KLIENTA, 6 – GOTÓWKA, 7 – EURO |
|  | 100 | 2 | Nr formy płatności 4 | Liczba oznaczająca pozycję formy płatności 4 w bazie form płatności 0 – 11 |
|  | 102 | 10 | Wartość formy płatności 4 | Wartość zapłaty w formie płatności 4. Liczba dziesiętna 10-cyfrowa przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
|  | 112 | 10 | Reszta Euro | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość reszty płaconą walutą Euro, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość Euro cent, 8 poprzedzających je – wartość Euro, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 19 | 122 | 10 | Reszta | Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki |
| - 0 | 132 | 1 | ETB/ETX | 03H/17H |
| - 21 | 133 | 4 | Suma kontrolna |  |

      - Pakiet kodu karty rabatowej i wartości rabatu

Obsługiwane przez kasy:

- Systemowe

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘D’ | Znacznik pakietu danych |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘k’ (6BH) |
| - 4 | 3 | 1 | Typ pozycji | ‘5’ |
| - 5 | 4 | 18 | Kod karty rabatowej | W polu przesyłane są wszystkie znaki odczytane z karty rabatowej. Pole uzupełnione jest spacjami do długości 18 znaków |
| - 6 | 22 | 3 | Rabat | Wartość udzielonego rabatu w dziesiątych częściach procenta. |
| - 7 | 25 | 1 | ETB | 17H |
| - 8 | 26 | 4 | Suma kontrolna |  |

  - Pakiet zerowań

Na kasie fiskalnej istnieje możliwość wykonania zerowania ważniejszych baz danych.

W celu rozpoczęcia zerowania należy użyć pakietu startowego o kodzie zadania ‘i’ (69H).

Szczegółowy przebieg protokołu zadania ‘i’:

- Komputer wysyła ENQ

- Kasa odpowiada ACK

- Komputer wysyła pakiet startowy zadania ‘i’, który w polu wartość początkowa zawiera jedną z cyfr:

- ‘0’ - warunkowe zerowanie obrotów, wykonywane jest wtedy i tylko wtedy, gdy nie wykonano żadnej sprzedaży po zakończeniu ostatniego raportu obrotów PLU zerującego bądź niezerującego,

- ‘1’ - bezwarunkowe zerowanie obrotów,

- ‘2’ - zerowanie bufora online,

- ‘3’ - zerowanie klawiszy funkcyjnych, oraz bezpośrednich,

- ‘4’ - zerowanie list towarów,

- ‘5’ - zerowanie kodów dowiązanych,

- ‘6’ - zerowanie bazy PLU.

Jeśli zlecono zerowanie, lecz jego wykonanie nie jest możliwe (niewłaściwy tryb lub zlecone zerowanie numer ‘0’ i wewnętrzna flaga nie pozwala na wykonanie zerowania), kasa odsyła pakiet odpowiedniego błędu:

- Kasa wysyła RVI

- Komputer winien odpowiedzieć EOT

- Kasa wysyła ENQ

- Komputer winien odpowiedzieć ACK

- Kasa wysyła pakiet błędu

- Komputer winien odpowiedzieć ACK

- Kasa wysyła EOT

- Komputer winien odpowiedzieć EOT

- Jeśli wykonanie zerowania jest możliwe, kasa wykonuje zerowanie przesyłając do komputera znaki WACK aż do jego zakończenia; po zakończeniu zerowania kasa wysyła znak ACK, komputer winien odpowiedzieć znakiem EOT; kasa potwierdzi zakończenie transmisji znakiem EOT.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie

0FH	Zażądano zerowania warunkowego, ale dokonano sprzedaż od ostatniego raportu

13H	Błędny typ zadania

  - Pakiet kodu błędu

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

| Lp. | Offset | Długość | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 0 | 1 | STX | 02H |
| - 2 | 1 | 1 | ‘E’ | Znacznik pakietu błędu |
| - 3 | 2 | 1 | Typ zadania | ‘A’ (41H) do ‘N’ (4EH) lub ‘P’ (50H) lub ‘h’(68H) do ‘k’(6BH)- znak ASCII określający typ pakietu danych, którego dotyczy błąd |
| - 4 | 3 | 1 | Typ transmisji | ’0’ (30H) = pobranie danych przez komputer ‘1’ (31H) = wysłanie danych przez komputer ‘2’ (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem |
| - 5 | 4 | 2 | Kod błędu | 2 cyfry heksadecymalne wyrażające kod błędu |
| - 6 | 6 | 18 | Początek | Numer początkowy dla błędu podczas pobierania raportów i niektórych danych |
| - 7 | 24 | 18 | Koniec | Numer końcowy dla błędu podczas pobierania raportów i niektórych danych |
| - 8 | 42 | 1 | ETX | 03H |
| - 9 | 43 | 4 | Suma kontrolna |  |

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

02H	Błędny typ transmisji

03H	Błędne numery początkowy lub końcowy

04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry

05H	Napotkano niedozwolony znak

06H	Urządzenie w trybie fiskalnym

07H	Liczba poza zakresem

08H	Pozycja do usunięcia nie istnieje.

09H	Błędna stawka PTU

0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję lub flagę

0BH	Błędny indeks tablicy HALO

0CH	Data lub czas formalnie niepoprawne

0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w aktualnym trybie

0EH	Błąd wewnętrzny

0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży

10H	Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU

11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy

13H	Błędny typ zadania

14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy

15H	Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

16H 	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej

17H 	Brak papieru

18H	Baza PLU pełna

19H	Wzajemnie wykluczają się ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu

1AH	Błąd wagi

1BH	Błąd terminala płatniczego

1CH	Błąd modemu

1DH	Za dużo jednostek

1EH	Błędny indeks jednostki

1FH	Transakcja odrzucona

20H	Towar w polu tandem nie istnieje

21H	Błąd struktury bazy PLU

22H	Błąd sprzętowy pamięci

23H	Zbyt wiele połączeń / tandemów

25H	 Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego

26H	Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego

27H	Zbyt wiele opakowań

28H	Identyczne stawki już zaprogramowane

29H	Rola użytkownika nie zdefiniowana

2AH 	Numer wydruku jest mniejszy od najmniejszego bądź większy od największego numeru wydruku w buforze online

2BH 	Bufor online pusty

2CH	Bufor online pełny

2DH	Wymagane logowanie

2EH	Błędna próba logowania

2FH	Bufor listy towarowej pełny

30H 	Bufor kodów dowiązanych pełny

31H	Nie znaleziono listy towarowej

- Pakiety portu PC2

Pakiety portu PC2 wysyłane są do kasy zgodnie z protokołem drukarek fiskalnych (więcej informacji zobacz: „Opisy protokołu komunikacyjnego drukarek fiskalnych”, dokument ten dostępny jest na stronie firmowej http://www.novitus.pl/pl/dla-programistow/drukarki-fiskalne/ ). Pakiety te obsługiwane są przez kasy z serii PS3000 od wersji 2.0. Obsłużone następujące pakiety drukarek:

- Dodatkowe wydruki niefiskalne

- Odczyt ENQ, DLE i BELL

- Odczyt informacji kasowych (wszystkie wersje)

- Odczyt kodu ostatniego błędu

- Odczyt wersji

- Pakiety związane z obsługą tunelowania, które zostały opisane w następnych podrozdziałach (różnią się one od tych zastosowanych w drukarkach).

Obsługiwane przez kasy:

- PS3000 2.0

  - Obsługa tunelowania transmisji portów PP1-2, PP3m, PP4n-5n, konsoli terminalowej CON i udostępnionego skanera kodów SBCR przez port PC2.

Port: PC2

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
| 2 | Funkcja | 0..3 | ; | 1 | 0 – zerowanie kolejek 1 – zapytanie o rozmiar kolejki 2 – odczyt kolejki odbiorczej drukarki 3 – zapis kolejki nadawczej drukarki 4 – zajęcie portu przez aplikację PC2 (dla portu, który jest przypisany do modemu) 5 – zwolnienie zajęcia portu 6 – nawiązanie połączenia sieciowego 7 – rozłączenie/anulowanie połączenia sieciowego 8 – odczyt stanu połączenia sieciowego |
| 3 | Numer portu | 2,3 | ; | 1 | 2 – PP1, 3 – PP2, 4 – PP3m (modemowy) 5 – PP4n (sieciowy) 6 – PP5n (sieciowy) 99 – CON konsola terminalowa (wyświetlacz kolejka nadawcza 2, klawiatura kolejka odbiorcza 1) 98 – SBCR udostępniony skaner kodów kreskowych (tylko kolejka odbiorcza 1) |
| 4 | Nr kolejki | 1-3 |  | 1 | 3 – obie: odbiorcza i nadawcza (tylko dla zerowania), 1 – odbiorcza, 2 – nadawcza (od strony drukarki) |
| 5 | Rozkaz | ^x |  | 2 |  |
| 6 | Ilość bajtów | liczba | / | 1..3 | Ilość bajtów w zależności od funkcji: w kolejce, do wysłania, odebranych (funkcje 2 i 3) Lub Status połączenia sieciowego w pakiecie odsyłanym na funkcję 8. 0 znaczy brak błędów i połączenie aktywne, -1 brak połączenia (rozłączenie, nie było połączenia), inne kod błędu połączenia |
| 7 | Bufor Danych | Tekst | <CR> | 1..512 | Dane do wysłania lub odczytane, kodowane heksadecymalnie, 2 znaki na bajt np. ciąg bajtów o wartościach 1,2,3,15 zostanie tutaj wysłany jako 0102030F. Funkcje 2 i 3. Lub Parametry połączenia w formacie „NET=nnn.nnn.nnn.nnn:nnnnn” dla połączenia za pomocą karty sieciowej kasy (kasa z modułem sieciowym) „PPP=nnn.nnn.nnn.nnn:nnnnn” w przypadku połączenia DialUp. Parametry te mają format: „Typ połączenia = adres ip : nr portu”. |
| 13 | Bajt kontrolny | 00..FF |  | 2 |  |
| 14 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Uwagi:

- Na funkcję zerowania kolejek drukarka nic nie odsyła.

- Na funkcję odczytu rozmiaru kolejki drukarka odpowiada takim samym pakietem jak zapytanie z wypełnionym polem „Ilość bajtów”. Pole „Dane” nie występuje w odpowiedzi.

- Na funkcję odczytu kolejki odbiorczej drukarka odpowiada takim samym pakietem jak zapytanie z wypełnionymi polami „Ilość bajtów” (rzeczywiście odesłanych) i „Dane” (rozmiar pola równy 2x”Ilość bajtów”)

- Wysłanie znaków na kolejkę nadawczą portu CON powoduje wyświetlenie znaków na wyświetlaczu, jeśli jesteśmy w trybie konsoli w innym wypadku jest zapamiętywane przez kasę i zostanie wyświetlone jak wejdzie się w tryb konsoli. Aby programowo rozkazem z portu PC2 wejść w tryb konsoli należy wysłać do kolejki nadawczej CON znak o kodzie 01, aby programowo wyjść należy wysłać 02. Użytkownik kasy będzie miał możliwość wejścia i wyjścia z konsoli za pomocą klawiatury. Po wejściu w konsolę znaki naciskane na klawiaturze są zapamiętywane w kolejce odbiorczej CON skąd mogą być odczytane przez port PC2 i ten rozkaz (nie tyczy się to sekwencji klawiszy do wejścia i wyjścia z konsoli). Aplikacja ma możliwość ustawienia odpowiednich powiadomień w celu optymalnego dowiadywania, co się dzieje na konsoli CON (naciśnięcie klawiszy, wyjście, wejście). Dane wysyłane do konsoli powinny być odpowiedni sformatowane w zależności od typu wyświetlacza danej kasy (np. 2x20, 4x20)

- W trybie konsoli wszelkie dane ze skanera kodów kreskowych są buforowane w kolejce odbiorczej portu SBCR skąd mogą być odczytane przez PC2.

- Na funkcję 4 (zajęcie portu) kasa nic nie odsyła. Aplikacja PC2 musi badać stan ENQ czy dało się zając port (zablokować dostęp). Jeśli port jest zajęty przez kasę (może być w przypadku tunelowania transmisji do portu modemu) to funkcje tunelowania na tym porcie się nie powiodą. W czasie, gdy port modemu jest zajęty przez kasę nie są zgłaszane zdarzenia dotyczące tego portu, mimo że aplikacja PC2 mogła je uaktywnić.

- Na funkcję 6 (nawiązanie połączenia sieciowego) kasa nic nie odsyła. Czy funkcja została zaakceptowana należy zbadać zapytaniem ENQ o stanie samego połączenia, które jest nawiązywane w tle można się dowiedzieć funkcją 8 na którą kasa odeśle pakiet ^x z ustawionym polem status połączenia (w/w tab.Lp.6). Może też aplikacja PC2 ustawić powiadomienia na fakt nawiązania połączenia PP4n i PP5n.

- Na funkcję 7 (rozłączenie połączenia sieciowego) kasa nic nie odsyła. Funkcję 7 można także użyć do anulowania połączenia sieciowego, które jest w trakcie nawiązywania.

- Na funkcję 8 kasa odsyła pakiet ^x z ustawionym polem status połączenia (w/w tab.Lp.6)

  - Obsługa sterowania liniami modemowymi transmisji portów PP1-2 PP3m przez port PC2.

Porty:  PC2

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
| 2 | Funkcja | 0..1 | ; | 1 | 0 – ustawienie sygnałów modemowych 1 – odczyt sygnałów modemowych |
| 3 | Numer portu | 2,3 | ; | 1 | 2 – PP1, 3-PP2 |
| 4 | Rozkaz | ^m |  | 2 |  |
| 5 | Sygnały do ustawienia | liczba | / | 1 | Kolejne bity ustawione na 1 oznaczają sygnały, które mają być ustawione na 1: Bit 0 – RTS Bit 1 – DTR |
| 6 | Sygnały do wyzerowania | liczba | / | 1 | Kolejne bity ustawione na 1 oznaczają sygnały, które mają być ustawione na 0: Bit 0 – RTS Bit 1 – DTR |
| 7 | Bajt kontrolny | 00..FF |  | 2 |  |
| 8 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Pakiet odpowiedzi na funkcję odczytu (1)

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
| 2 | Funkcja | 1 | ; | 1 | 1 – odczyt sygnałów modemowych |
| 3 | Numer portu | 2,3 | ; | 1 | 2 – PP1, 3-PP2 |
| 4 | Rozkaz | ^m |  | 2 |  |
| 5 | Sygnały modemowe | liczba | / | 1-2 | Kolejne bity ustawione na 1 oznaczają sygnały, które są ustawione na 1: Bit 0 – RTS Bit 1 – DTR Bit 2 – CTS Bit 3 – DSR |
| 6 | Bajt kontrolny | 00..FF |  | 2 |  |
| 7 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Uwagi:

- Osobne pola sygnałów do ustawienia i wyzerowania umożliwiają pełne sterowanie dowolnymi liniami bez konieczności znania stanów linii niezmienionych

- Funkcja działa tylko na portach, na których jest to fizycznie możliwe. Dla tych, które nie mają fizycznych interfejsów modemowych ustawienie sygnału wyjściowego nic nie zmienia a odczyt wejściowego podaje, że sygnał jest ustawiony.

  - Zapytanie o dane ostatniego paragonu.

Porty: PC2

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
|  | Rodzaj Informacji |  | ; |  | 0 – podsumowanie paragonu 1 – pozycje paragonu 2 – pozycje opakowań zwrotnych 3 – formy płatności |
| 2 | Numer pozycji | 0..255 |  | 1..3 |  |
| 3 | Rozkaz | ?l |  | 2 |  |
| 4 | Bajt kontrolny | Napis |  | 2 |  |
| 5 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Uwagi:

- Program na PC musi się pytać o każdą pozycję danych z osobna. Najpierw powinien pobrać podsumowanie paragonu aby wiedzieć o ile poszczególnych pozycji ma się pytać. Jeśli zapyta się poza zakresem otrzyma pakiet odpowiedzi bez danych tj. <ESC>Pi?lbk<ESC>\ gdzie i - rodzaj informacji a bk - bajt kontrolny.

Odpowiedzi:

Rodzaj informacji =0 – podsumowanie paragonu

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <ESC>P |  | 2 |  |
|  | Rodzaj informacji | 0 |  | 1 |  |
|  | Rozkaz | ?l |  | 2 |  |
|  | Stan paragonu |  | / |  | Wartość dziesiętna: 0 – pusty 1 – otwarty 2 – zamknięty 3 – anulowany |
|  | Typ paragonu |  | / |  | Wartość dziesiętna: 0 – normalny 1 – rozliczenie opakowań zwrotnych |
|  | Nr paragonu |  | / |  |  |
|  | Data i czas paragonu |  | <CR> |  | Format rrrr-mm-dd hh:mm:ss |
|  | Nr wydruku |  | / |  |  |
|  | Nr systemowy transakcji |  | <CR> |  |  |
|  | Nr kasy |  | <CR> |  | Dane z zakończenia paragonu lub logowania |
|  | Kasjer |  | <CR> |  | Dane z zakończenia paragonu lub logowania |
|  | Ilość pozycji |  | / |  |  |
|  | Ilość kaucji |  | / |  |  |
|  | Ilość form płatności |  | / |  |  |
|  | Razem | Napis | <CR> |  | Wartość fiskalna bez uwzględnienia kaucji |
|  | Typ Rabatu |  | / |  | 0: brak, 1: rabat procentowy, 2: dopłata procentowa, 3: rabat kwotowy, 4: dopłata kwotowa, |
|  | Rabat |  | / |  | Wartość kwotowa lub procentowa |
|  | Nazwa Rabatu |  | <CR> |  |  |
|  | Razem po Rabacie |  | / |  |  |
|  | Metoda rozliczania rabatów | 0..1 | / | 1 | Jak w rozkazie ustawiającym metodę |
|  | Kaucje przyjęte | Napis | / |  | Za opakowania wydane |
|  | Kaucje wydane | Napis | / |  | Za opakowania zwrócone |
|  | Gotówka | Napis | / |  | Suma wpłat w tej formie płatności |
|  | Karta | Napis | / |  | Suma wpłat w tej formie płatności |
|  | Czek | Napis | / |  | Suma wpłat w tej formie płatności |
|  | Bon |  | / |  | Suma wpłat w tej formie płatności |
|  | Inna forma płat. | Napis | / |  | Suma wpłat w tej formie płatności |
|  | Kredyt | Napis | / |  | Suma wpłat w tej formie płatności |
|  | Konto klienta | Napis | / |  | Suma wpłat w tej formie płatności |
|  | Przelew | Liczba | / |  | Suma wpłat w tej formie płatności |
|  | Gotówka Euro | Liczba | / |  | Suma wpłat w tej formie płatności |
|  | Nazwa Karty | Liczba | <CR> |  | Nazwa pierwszej, jeśli było wiele |
|  | Nazwa Czeku | Liczba | <CR> |  | Nazwa pierwszej, jeśli było wiele |
|  | Nazwa Bonu | Liczba | <CR> |  | Nazwa pierwszej, jeśli było wiele |
|  | Nazwa Innej f.p. | Liczba | <CR> |  | Nazwa pierwszej, jeśli było wiele |
|  | Nazwa Kredytu | Liczba | <CR> |  | Nazwa pierwszej, jeśli było wiele |
|  | Nazwa Konta kl. | Liczba | <CR> |  | Nazwa pierwszej, jeśli było wiele |
|  | Nazwa Przelewu | Liczba | <CR> |  | Nazwa pierwszej, jeśli było wiele |
|  | Kurs Euro |  | / |  |  |
|  | Reszta zł |  | / |  |  |
|  | Reszta Euro |  | / |  |  |
|  | Bajt kontrolny | 00..FF |  | 2 |  |
|  |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Rodzaj informacji =1 – pozycje paragonu

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
| 2 | Rodzaj informacji | 1 |  |  |  |
| 3 | Rozkaz | ?l |  | 2 |  |
| 4 | Numer pozycji | 0..255 | / | 1..3 |  |
| 5 | Nazwa | Napis | <CR> | 2..40 |  |
| 6 | Kod towaru | Napis | <CR> | 0..18 |  |
| 7 | Ilość | Napis | <CR> | 1..16 | (gdy storno < 0) |
| 8 | PTU | Znak | / | 1 |  |
| 9 | Cena | Liczba | / | 1..10 |  |
| 10 | Brutto | Liczba | / | 1..10 | (gdy storno < 0) |
| 11 | Rodzaj rabatu | 0..4 | / | 1 |  |
| 12 | Opis rabatu | 0..16 | / | 1..2 |  |
| 13 | Rabat | Liczba | / | 1..10 |  |
| 14 | Nazwa rabatu | Napis | <CR> | 0..40 |  |
| 15 | Sumaryczny rabat procentowy | Liczba | / |  | Łączny wynikowy rabat procentowy, jaki wynika z udzielonych rabatów na pozycję, do podsumy i całego paragonu, kwotowych i procentowych. |
| 16 | Wartość po sumarycznych rabatach | Liczba | / |  | Wartość pozycji po zastosowanych rabatach. Uwaga!!! Wartość ta w przypadku wielokrotnych rabatów jest przybliżona i mogą występować rozbieżności groszowe związane z faktem że drukarka rabatuje sumaryczne kwoty w każdej stawce a nie pozycje paragonu. |
| 17 | Bajt kontrolny | 00..FF |  | 2 |  |
| 18 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Rodzaj informacji =2 – pozycje kaucji (opakowań zwrotnych)

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
| 2 | Rodzaj informacji | 2 |  |  |  |
| 3 | Rozkaz | ?l |  | 2 |  |
| 4 | Numer pozycji | 0..63 | / | 1..2 |  |
| 5 | Kod opakowania zwrotnego | Napis | <CR> | 2..40 |  |
| 6 | Ilość | Napis | <CR> | 1..16 | (gdy zwracane < 0) |
| 7 | Cena | Liczba | / | 1..10 |  |
| 8 | Wartość Brutto | Liczba | / | 1..10 | (gdy zwracane < 0) |
| 15 | Bajt kontrolny | 00..FF |  | 2 |  |
| 16 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Rodzaj informacji = 3 – pozycje form płatności

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
| 2 | Rodzaj informacji | 3 |  |  |  |
| 3 | Rozkaz | ?l |  | 2 |  |
| 4 | Numer pozycji | 0..31 | / | 1..2 |  |
| 5 | Kod formy płatności | liczba | / | 1 | Kody: 0: GOTÓWKA, 1: KARTA, 2: CZEK, 3: BON, 4: INNA, 5: KREDYT, 6: KONTO KLIENTA, 7: PRZELEW 8: GOTÓWKA EURO |
| 6 | Wartość | Napis | / | 1..16 |  |
| 7 | Nazwa | Liczba | <CR> | 1..10 |  |
| 8 | Bajt kontrolny | 00..FF |  | 2 |  |
| 9 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

  - Ustawienia powiadamiania na port PC2, odczytu zdarzeń i blokady funkcji kasy

Porty: PC2

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
|  | Funkcja |  |  |  | 0 – zeruj powiadomienia i opcje trwale do powiadomień domyślnych 1 – ustaw powiadomienia i opcje tymczasowe (do wyłączenia) 2 – ustaw powiadomienia i opcje trwale 9 – odczytaj zdarzenia 90 – anuluj blokadę funkcji kasy 97- blokuj funkcje kasy na 5s po zakończeniu najbliższego paragonu 98 – blokuj funkcje kasy na 5s po zakończeniu najbliższego dodatkowego wydruku niefiskalnego 99 – blokuj funkcje kasy na 5s od czasu wysłania tego rozkazu |
| 2 | Rozkaz | ^e |  | 2 |  |
|  | Flagi powiadomień o zdarzeniach | liczba | / | 1-5 | Pole występuje dla funkcji 1 i 2 Liczba dziesiętna, której bity określają jakie powiadomienia mają być wysyłane przez drukarkę. Gdy bit równy 1 to powiadamiaj o: 0 – włączenie (ENQ) 1 – rozpoczęcie paragonu (ENQ) 2 – pozycja paragonu (ENQ) (także opakowania i storna) 3 – forma płatności (ENQ) 4 – zakończenie paragonu (ENQ) (także anulowanie) 5 – Pojawienie się danych na porcie PP1 (ENQ) 6 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP1 (pusta kolejka nadawcza) 7 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP1 (ENQ) 8 – Pojawienie się danych na porcie PP2 (ENQ) 9 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP2 (pusta kolejka nadawcza) (ENQ) 10 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP2 (ENQ) 11- rozpoczęcie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 12 – zakończenie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 13 – wyłączenie (CAN) 14 – Pojawienie się danych na porcie PP3m (ENQ) 15 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP3m (pusta kolejka nadawcza) (ENQ) 16 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP3m (ENQ) 17 – Pojawienie się danych na porcie CON (znaki z klawiatury) (ENQ) 18 – Pojawienie się danych na porcie SBCR (znaki ze skanera kodów kreskowych w trybie konsoli) (ENQ) 19 – Wejście w tryb konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ) 20 - Wyjście z trybu konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ) 21 – Transakcja sprzedaży 22 – Transakcja lojalnościowa 23 – Anulowanie transakcji 24 – Pojawienie się danych na porcie PP4n (ENQ) 25 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP4n (pusta kolejka nadawcza) 26 – Pojawienie się danych na porcie PP5n (ENQ) 27 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP5n (pusta kolejka nadawcza) 28 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 29 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 30 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ) 31 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ) |
|  | Opcje specjalne | liczba | / | 1 | Pole występuje dla funkcji 1 i 2. Kolejne bity gdy równe 1 oznaczają: 0 – blokuj kasę na 5s po zakończeniu najbliższego paragonu 1 – blokuj kasę na 5s po zakończeniu najbliższego dodatkowego wydruku niefiskalnego |
| 3 | Bajt kontrolny | 00..FF |  | 2 |  |
| 6 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Uwagi:

- Domyślne powiadomienia to wyłączone wszystkie powiadomienia.

- Ustawienie tymczasowe działa tylko do wyłączenia drukarki

- Ustawienie trwałe działa także po wyłączeniu drukarki, ale może być wyzerowane przez zerowanie drukarki

- Po odebraniu powiadomienia (znaki ENQ lub CAN) program na PC2 powinien odpytać drukarkę (funkcja 9^e) o to, jakie konkretnie zdarzenia wystąpiły. W międzyczasie nie mogą przyjść kolejne powiadomienia aż do odczytania informacji o zdarzeniach za wyjątkiem powiadomienia o wyłączeniu (CAN).

- Flagi zdarzeń transmisji odbiorczej portów PP1 i PP2 nie będą wyzerowane aż do odebrania/usunięcia tych danych przez port PC2 lub wyłączenia drukarki.

- Po wyłączeniu nieodebrane informacje o powiadomieniach są zerowane.

- Aplikacja PC2 po swoim restarcie powinna jak najszybciej odebrać informacje o powiadomieniach, aby umożliwić wysyłanie nowych powiadomień, bo mogła przegapić wcześniejsze i tym samym zablokować wysyłanie dalszych powiadomień.

- Zablokowanie portu PC na 5s możliwe jest tylko dla najbliższego paragonu lub wydruku. Należy przed zakończeniem tych wydruków wysłać rozkaz ^e z ustawionymi opcjami specjalnymi lub komendami 97 lub 98. W takim przypadku blokada nastąpi, ale dla następnych wydruków lub paragonów, jeśli nie zostanie wysłany ponownie odpowiedni rozkaz ^e to blokad już nie będzie.

- Blokada dotyczy funkcji długich wydruków – paragony, dodatkowe wydruki niefiskalne. Jeśli aplikacji PC2 uda się rozpocząć wydruki niefiskalne to z tego powodu praktycznie zostaną zablokowane wszystkie wydruki.

- Jeśli ustawi się wymaganie o powiadomieniu 21 (żądanie wykonania transakcji płatniczej przez aplikację PC2) to kasa działa następująco:

  - Jeśli wybierze się na końcu paragonu płatność kartą to wysyłane jest powiadomienie (ENQ) na port PC2 i ustawiana jest flaga powiadomienie która może być odczytana poniżej opisanym rozkazem „Informacje o zdarzeniach”

  - Kasa w takim przypadku kasa już nie używa portu EFT ani nie komunikuje się z terminalem na tym porcie i w  kwestii transakcji płatniczej tylko z aplikacją PC2

  - Program na PC2 powinien użyć funkcji „Sterowanie statusem aplikacji na PC2” (4.5) w celu np. pobrania kwoty transakcji do zapłaty. Może też użyć rozkazów do odczytu zawartości paragonu.

  - Program na PC2 powinien użyć funkcji „Sterowanie statusem aplikacji na PC2” (4.5) w celu ustawienia statusu wykonywanej przez siebie transakcji płatniczej. Może ustawić statusy:

    - Rozpoczęta – kasa poinformuje o rozpoczęciu i oczekuje na dalsze statusy

    - Odrzucona  - kasa poinformuje o odrzuceniu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.

    - Anulowana – kasa poinformuje o anulowaniu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.

    - Postęp (w trakcie) – kasa poinformuje o postępie (wyświetli na ekranie przesłany przez aplikacją PC2 tekst z pola Dane Transakcji) i oczekuje na dalsze statusy

    - Zakończona negatywnie – kasa poinformuje o zakończeniu negatywnym, nie zakończy paragonu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.

    - Zakończona pozytywnie – kasa zakończy paragon i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży..

- Jeśli ustawi się wymaganie o powiadomieniu 22 (żądanie wykonania transakcji lojalnościowej przez aplikację PC2) to kasa działa następująco:

  - Jeśli wybierze się na końcu paragonu funkcję Alt + Klawisz Rabat/Narzut to wysyłane jest powiadomienie (ENQ) na port PC2 i ustawiana jest flaga powiadomienie która może być odczytana poniżej opisanym rozkazem „Informacje o zdarzeniach”

  - Program na PC2 powinien użyć funkcji „Sterowanie statusem aplikacji na PC2” (4.5) w celu np. pobrania kwoty wartości transakcji. Może też użyć rozkazów do odczytu zawartości paragonu.

  - Program na PC2 powinien użyć funkcji „Sterowanie statusem aplikacji na PC2” (4.5) w celu ustawienia statusu wykonywanej przez siebie transakcji lojalnościowej. Może ustawić statusy:

    - Rozpoczęta – kasa poinformuje o rozpoczęciu i oczekuje na dalsze statusy

    - Odrzucona  - kasa poinformuje o odrzuceniu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.

    - Anulowana – kasa poinformuje o anulowaniu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.

    - Postęp (w trakcie) – kasa poinformuje o postępie (wyświetli na ekranie przesłany przez aplikacją PC2 tekst z pola Dane Transakcji) i oczekuje na dalsze statusy

    - Zakończona negatywnie – kasa poinformuje o zakończeniu negatywnym i nie wykona żadnych dodatkowych czynności i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.

    - Zakończona pozytywnie – kasa zastosuje podany przez aplikację rabat (z pól typ wartości i wartość) do całości paragonu. i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.

- Jeśli ustawi się wymaganie o powiadomieniu 22 (żądanie anulowania transakcji płatniczej lub lojalnościowej) to kasa działa następująco:

  - Jeśli podczas oczekiwania przez kasę na końcowe statusy transakcji przesłane przez aplikację PC2 zostanie naciśnięty klawisz C to

    - Kasa pyta się czy anulować trwającą transakcję

    - jak tak to wysłane zostaje powiadomienie o zdarzeniu i ustawiana zostaje flaga zdarzenia. Kasa oczekuje na anulowanie transakcji przez aplikację PC2. Jeśli aplikacja PC2 zdąży zakończy transakcję to kasa przyjmuje to zakończenie.

    - jak nie to kasa wraca do oczekiwania na kolejne statusy

  - Jeśli w kasie podczas oczekiwania na anulowanie transakcji przez aplikację PC2 zostanie ponownie naciśnięty klawisz C to

    - Kasa pyta się czy anulować ostatecznie transakcję

    - Jak tak to kasa anuluje transakację bez czekania na anulowanie przez PC2 i ignoruje ewentualne dalsze sterowanie statusem transakcji przez aplikację PC2.

- Podczas realizacji w/w transakcji przez PC2 kasa może obsługiwać wszelkie inne rozkazy na PC2 jak również transmisję na PC – wstrzymana jest jedynie dalsze postępowanie z paragonem ani nie da się wejść do menu kasy.

Informacje o zdarzeniach - odpowiedź na funkcję 9:

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
| 2 | Rozkaz | ^e |  | 2 |  |
|  | Flagi powiadomień o zdarzeniach | liczba | / | 1-5 | Liczba dziesiętna, której bity określają jakie powiadomienia były wysyłane przez drukarkę od ostatniego odczytu powiadomień (tego pakietu). Gdy bit równy 1 to powiadomiono o: 0 – włączenie (ENQ) 1 – rozpoczęcie paragonu (ENQ) 2 – pozycja paragonu (ENQ) (także opakowania i storna) 3 – forma płatności (ENQ) 4 – zakończenie paragonu (ENQ) (także anulowanie) 5 – Pojawienie się danych na porcie PP1 (ENQ) 6 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP2 (pusta kolejka nadawcza) 7 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP1 (ENQ) 8 – Pojawienie się danych na porcie PP2 (ENQ) 9 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP2 (pusta kolejka nadawcza) (ENQ) 10 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP2 (ENQ) 11- rozpoczęcie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 12 – zakończenie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 13 – wyłączenie (CAN) 14 – Pojawienie się danych na porcie PP3m (ENQ) 15 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP3m (pusta kolejka nadawcza) (ENQ) 16 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP3m (ENQ) 17 – Pojawienie się danych na porcie CON (znaki z klawiatury) (ENQ) 18 – Pojawienie się danych na porcie SBCR (znaki ze skanera kodów kreskowych w trybie konsoli) (ENQ) 19 – Wejście w tryb konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ) 20 - Wyjście z trybu konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ) 21 – Transakcja sprzedaży 22 – Transakcja lojalnościowa 23 – Anulowanie transakcji 24 – Pojawienie się danych na porcie PP4n (ENQ) 25 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP4n (pusta kolejka nadawcza) 26 – Pojawienie się danych na porcie PP5n (ENQ) 27 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP5n (pusta kolejka nadawcza) 28 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 29 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 30 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ) 31 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ) |
|  | Stany specjalne | liczba | / | 1 | 0 – kasa jest zablokowana na 5s po zakończeniu paragonu 1 – kasa jest zablokowany na 5s po zakończeniu wydruku innego niż paragon |
| 3 | Bajt kontrolny | 00..FF |  | 2 |  |
| 6 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Uwagi:

- Po odebraniu tego pakietu odpowiedzi zerowane są flagi zdarzeń (z dwoma wyjątkami patrz punkt 2) i mogą być wysyłane następne powiadomienia.

- Flagi zdarzeń transmisji odbiorczej portów PP1 i PP2 nie będą wyzerowane aż do odebrania/usunięcia tych danych przez port PC2 lub wyłączenia drukarki.

  - Sterowanie statusem aplikacji PC2 i odbiór poleceń z kasy.

Porty: PC2

| L.p. | Nazwa pola | Zawartość | Separator | Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
| 2 | Funkcja |  |  |  | Komendy z aplikacji PC2 1 – odczytaj komendy od kasy 2 – ustaw status transakcji aplikacji PC2 |
| 3 | Typ transakcji |  |  |  | 0 – płatnicza 1 - lojalności |
| 4 | Rozkaz | ^r |  | 2 |  |
| 5 | Status transakcji |  | / | 1 | 0 – nieznany 1 – rozpoczęta (w toku) 2 – odrzucona 3 – anulowana 4 – zakończona pozytywnie 5 – Zakończona negatywnie 10 – drukowana 11 – wydrukowana 12 – postęp transakcji – tylko dla informacji, opis postępu brany jest z pola Dane Transakcji |
| 6 | Opcje transakcji |  | / | 1 | Bity ustawione na 1 oznaczają: 0 – transakcja będzie wymagała wydruku (będą stany 10 i 11 po zakończeniu paragonu) 1 – transakcja zwraca wartość (pola 7 i 8) 2 – transakcja zwraca dane (pole 9) |
| 7 | Typ wartości | liczba | / | 1 | 0 – żadna 1 – kwota 2 – rabat procentowy 3 – rabat kwotowy |
| 8 | Wartość transakcji | liczba | / | 1-10 | Opcjonalna kwota transakcji |
| 9 | Dane transakcji |  | <CR> | 0..128 | Opcjonalne dane transakcji |
| 10 | Bajt kontrolny |  |  | 2 |  |
| 11 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

Uwagi:

  - Ustawienie statusu transakcji (funkcja 2) na postęp (status 12) umożliwia przesyłanie do kasy informacji dla użytkownika o postępie transakcji

Odpowiedź na funkcję 1:

| 1 |  | <ESC>P |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rozkaz | ^r |  | 2 |  |
| 2 | Funkcja | Liczba | / | 1 | Komendy przesłane przez kasę do aplikacji PC2: 1 – rozpocznij transakcję 3 – anuluj transakcję |
| 3 | Typ transakcji | liczba | / | 1 | 0 – płatnicza 1 - lojalności |
|  | Opcje transakcji | liczba | / | 1 | (jeszcze nieokreślone) |
| 5 | Kwota transakcji | liczba | / | 1-10 | Opcjonalna kwota transakcji |
| 6 | Dane transakcji | Tekst | <CR> | 0..128 | Opcjonalne dane transakcji |
| 7 | Bajt kontrolny |  |  | 2 |  |
| 8 |  | <ESC>\ |  | 2 |  |

- Programowania i raporty dostępne z komputera w zależności od typu i trybu pracy kasy

W poniższej tabeli zastosowano następujące oznaczenia:

P1 – tryb programowania P1

P2 – tryb programowania P2

M – tryb menu (MiniTax i PS 3000) – kasa znajduje się w menu

S – tryb sprzedaży (w przypadku MiniTax, PS3000 – okno główne)

o – odczyt

z – zapis

Szare tło informuje, że zapis możliwy jest tylko przed fiskalizacją – po fiskalizacji próba zapisu spowoduje powstanie błędu.

Uwaga! W kasach PS3000 pozycja kluczyka nie wpływa na komunikację z komputera PC. Jeżeli pakiet jest obsługiwany kasa go obsłuży.

| ID | Rozkaz | Tango | Tango+ | System | Fiesta | Małe Tango | Rumba | Bonita | Bravo | Frigo | MiniTax | PS 3000 | PS 3000 Net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Flagi systemowe | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Moz, Soz (**) | Moz, Soz (**) | Moz, Soz (**) |
| A | Nowe Flagi systemowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, So | Moz, Soz | Moz, Soz |
| A | Ustawienia alertów (dla blokad i przypomnień) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mo, So | Moz, Soz | Moz, Soz |
| A | Ustawienia menu podręcznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Moz, Soz |
| A | Konfiguracja ustawień sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz |
| A | Konfiguracja usług sieciowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz |
| B | Nagłówek | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Mo, So | Mo, Soz | Mo, Soz |
| B | Nagłówek – nowy pakiet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mo, Soz | Mo, Soz |
| C | Stopka komercyjna | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Mo, So | Moz, Soz | Moz, Soz |
| D | Kasjer | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Moz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz |
| D | Rozszerzony pakiet kasjera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz |
| D | Pakiet programowania ról kasjerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz |
| E | Tablica HALO | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Moz, Soz (*) | Moz, Soz (*) | Moz, Soz (*) |
| G | Rabaty / narzuty | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Moz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz |
| G | Rozszerzony programowania rabatów narzutów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz |
| H | Dział towarowy | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Moz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz |
| I | PLU | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, Soz | P1oz, Soz | P1oz, Soz | P1oz, Soz | P1oz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz |
| I | Rozszerzony pakiet PLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz |
| I | Nowy pakiet programowania jednostek miar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Moz, Soz | Moz, Soz |
| I | Nowy pakiet pozycji listy towarowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Moz, Soz |
| J | Bezpośrednie kody towarów | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1z |  |  |  |
| J | Nowe bezpośrednie kody towarów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Moz, Soz |
| K | Stawki PTU (dla kas z homologacją przed 2001) | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Soz | Mo, Soz | Mo, Soz |
| L | Data i czas | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Soz | Mo, Soz | Mo, Soz |
| M | Numer unikatowy | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | So | Mo, So | Mo, So |
| N | Numer NIP | P1o, P2oz, So | P1o, P2oz, So | P1o, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Soz | Soz | Soz |
| P | Numer kasy | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | P1oz, So | Moz, So | Moz, Soz | Moz, Soz |
| R | Raport kasy | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| f | Rozszerzony raport kasy | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| S | Raport sprzedaży kasjerów | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| g | Rozszerzony raport sprzedaży kasjerów | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| T | Raport sprzedaży w działach | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| U | Raport sprzedaży PLU | P1o, P2o | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o | P1o | P1o | P1o | P1o | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| W | Raport fiskalny niezerujący | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| Y | Raport okresowy wg dat | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| Z | Raport okresowy wg numerów | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| a | Podsumowanie raportu okresowego wg dat | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| b | Podsumowanie raportu okr. wg numerów | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| d | Raport opakowań | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| e | Raport wersji | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| h | Kod dowiązany |  |  | P1oz, P2oz, Soz | P1oz, P2oz, Soz |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Moz, Soz |
| j | Tablica rabatów i definicja karty |  |  | P1oz, P2oz, Soz |  |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Mo, So |
| k | Raport paragonów |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So |  |  |  |  |  |  | Mo, So | Mz, Sz |
| k | Numer paragonu online |  |  | P1z, P2z, Sz | P1z, P2z, Soz |  |  |  |  |  |  | Mz, Sz | Mo, So |
| l | Raport godzinowy |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, Sz |  |  |  |  |  | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| n | Nowy raport kasjerów |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So |  |  |  |  |  | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| n | Nowy raport kasjerów rozszerzony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mo, So | Mo, So |
| o | Raport kasy | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| p | Status kasy |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So |  |  |  |  |  | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| r | Zmiana PLU |  |  | P1z, P2z, Sz | P1z, P2z, Sz |  |  |  |  |  |  | Mo, So | Moz, Soz |
| s | Flagi systemowe |  |  | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So |  |  |  |  |  |  | Moz, Soz | Mo, So |
| u | Podsumowanie raportu okr. wg dat |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So |  | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| v | Podsumowanie raportu okr. wg numerów |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So |  | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| w | Raport fiskalny niezerujący |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So |  | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| y | Raport okresowy wg dat |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So |  | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, So |
| z | Raport okresowy wg numerów |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So |  | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So | Mo, Soz |
| 0 | Stawki PTU |  |  | P1oz, P2oz, So | P1oz, P2oz, So | P1oz, So | P1oz, So |  | P1oz, So | P1oz, So | Soz | Mo, Soz | Mo, So |
| 1 | Numer unikatowy |  |  | P1o, P2o, So | P1o, P2o, So | P1o, So | P1o, So |  | P1o, So | P1o, So | Mo, So | Mo, So |  |

(*) Pakiet jest obsługiwany przez kasę, ale informacje w nim zawarte nie są wykorzystywane.

(**) W przypadku kas PS 3000 i MiniTax obsługiwane są tylko niektóre flagi.

  - Tryby programowania P1 i P2

W trybie programowania P2 dopuszczalne są wszystkie programowania i raporty. W trybie programowania P1 dopuszczalne są wszystkie programowania i raporty dostępne z komputera prócz programowania numeru NIP (pakiet typu „N”).

W trybach programowania dopuszczalne są również zerowanie bufora online oraz warunkowe i bezwarunkowe zerowanie obrotów PLU z komputera (pakiet startowy programowania typu „i” z odpowiednio wypełnionymi polami zakresu).

Programowanie numeru NIP możliwe jest tylko przed fiskalizacją kasy. Przy programowaniu opcji globalnych kasa może przez jakiś nie reagować na klawiaturę (zmiana okresu starzenia).

  - Tryb sprzedaży R

W trybie sprzedaży, o ile nie jest otwarty paragon, dostępne są wszystkie raporty zerujące i niezerujące. Dostępne są także (bez względu na otwarcie paragonu) niektóre programowania:

- Bazy PLU (pakiet typu „I”)

- Działów (pakiet typu „H”)

- Kodów bezpośrednich (pakiet typu „J”)

- Rabatów i narzutów (pakiet typu „G”)

- Tablicy HALO (pakiet typu „E”)

- Numeru paragonu online (pakiet typu „k”)

- Kodów dowiązanych (pakiet typu „h”)

- Karty rabatowej (pakiet typu „j”)

- Kasjerów (pakiet typu „D”)

W otwartym paragonie niedostępne są niektóre raporty:

- Raport okresowy po numerach (pakiet typu „Y”)

- Raport okresowy po datach (pakiet typu „Z”)

- Raport nagłówka(pakiet typu „B”)

- Raport numeru unikatowego (pakiet typu „M”)

- Raport numeru NIP (pakiet typu „N”)

Nie można również w otwartym paragonie zmienić takich parametrów zaprogramowanego już towaru jak:

- Nazwa

- Stawka PTU

- Flagi opakowania

- Tandemu

- Precyzji

  - Tryby raportów X i Z

W trybach raportów niedostępne są z komputera żadne programowania ani raporty

  - Programowania potwierdzane wydrukami.

Niektóre programowania kasy przeprowadzane z komputera powodują wydruk odpowiedniego raportu. Należą do nich:

- Programowanie nagłówka (pakiet typu „B”)

- Programowanie PLU (pakiet typu „I”) – wydruk jest generowany tylko, jeżeli programowanie dotyczy zmiany towaru już zaprogramowanego o ile zmieniamy nazwę lub stawkę PTU. Raport zmian otwierany jest po pierwszej takiej zmianie a zamykany po ostatnim pakiecie danych (ze znakiem ETX zamiast ETB) lub po upłynięciu timeout-u od ostatniego pakietu z ETB.

- Programowanie stawek VAT (pakiet typu „K”)

- Programowanie daty i godziny (pakiet typu „L”)

- Programowanie numeru NIP (pakiet typu „N”)

  - Pakiety obsługiwane przez kasy

| ID | Rozkaz | Tango | Tango+ | System | Fiesta | Małe Tango | Rumba | Bonita | Bravo | Frigo | MiniTax | PS 3000/Plus, Soleo | PS 3000 Net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Flagi systemowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| A | Nowe Flagi systemowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| A | Ustawienia alertów (dla blokad i przypomnień) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| A | Ustawienia menu podręcznego | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| A | Konfiguracja ustawień sieci | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| A | Konfiguracja usług sieciowych | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| A | Konfiguracja Menadżera FTP (A#05) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| A | Opcje Menadżera FTP (A#06) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| A | Krótkie wiadomości (A#07) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| B | Nagłówek | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| B | Nagłówek – nowy pakiet | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| C | Stopka komercyjna | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| D | Kasjer | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| D | Rozszerzony pakiet kasjera | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| D | Pakiet programowania ról kasjerów | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| D | Pakiet programowania ról kasjerów (D#02) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| E | Tablica HALO | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| G | Rabaty / narzuty | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| G | Rozszerzony programowania rabatów narzutów | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| H | Dział towarowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| I | PLU | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| I | Rozszerzony pakiet PLU | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| I | Nowy pakiet programowania jednostek miar | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| I | Nowy pakiet pozycji listy towarowej | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | TAK | TAK |
| J | Bezpośrednie kody towarów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
| J | Nowe bezpośrednie kody towarów | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| K | Stawki PTU | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| L | Data i czas | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| M | Numer unikatowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| N | Numer NIP | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| O | Pakiety raportu paragonów | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| P | Numer kasy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| R | Raport kasy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| f | Rozszerzony raport kasy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| S | Raport sprzedaży kasjerów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| g | Rozszerzony raport sprzedaży kasjerów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| T | Raport sprzedaży w działach | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| U | Raport sprzedaży PLU | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| W | Raport fiskalny niezerujący | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Y | Raport okresowy wg dat | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Z | Raport okresowy wg numerów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| a | Podsumowanie raportu okresowego wg dat | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| b | Podsumowanie raportu okr. wg numerów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| d | Raport opakowań | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| e | Raport wersji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| h | Kod dowiązany | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| j | Tablica rabatów i definicja karty | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| k | Raport paragonów | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| k | Numer paragonu online | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| l | Raport godzinowy | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| n | Nowy raport kasjerów | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| n | Nowy raport kasjerów rozszerzony | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| o | Nowy raport kasy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| o | Nowy raport kasy rozszerzony | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| p | Status kasy | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| q | Programowanie płatności (q#00) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| r | Zmiana PLU | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| s | Flagi systemowe | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| u | Podsumowanie raportu okr. wg dat | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| v | Podsumowanie raportu okr. wg numerów | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| w | Raport fiskalny niezerujący | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| y | Raport okresowy wg dat | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| z | Raport okresowy wg numerów | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 0 | Stawki PTU | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 1 | Numer unikatowy | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| % | Programowanie sprzedawców (%#01) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| $ | Odczyt zamówienia ($#00) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |

- Informacje dodatkowe

  - Transmisja złożona z wielu pakietów danych

W wypadku pakietów danych wchodzących w skład transmisji złożonej z więcej niż jednego pakietu danych, niezależnie od jej kierunku, wszystkie pakiety danych z wyłączeniem ostatniego winny mieć kończący pakiet kod ETX zmieniony na kod ETB.

  - Suma kontrolna

W celu obliczenia sumy kontrolnej pakietu należy 16-bitową zmienną zainicjować wartością 0. Następnie każdy kolejny znak pakietu, poczynając od pierwszego znaku po otwierającym pakiet znaku STX a kończąc na zamykającym treść pakietu znaku ETX (lub ETB) należy, traktując go jako wartość 16-bitową, przesunąć bitowo w lewo o liczbę bitów równą numerowi jego pozycji modulo 9 (a więc o 0 do 8 bitów), z uzupełnieniem bitami zerowymi po prawej stronie. Pierwszy znak, który objęty jest liczoną sumą traktować należy jako znak o pozycji 0. Przesunięty znak i dotychczas wyliczoną sumę cząstkową należy poddać operacji XOR, otrzymując w ten sposób nową sumę cząstkową. Po włączeniu do sumy wszystkich znaków należy ją przekształcić na 4-cyfrową liczbę heksadecymalną i wysłać wszystkie cyfry kolejno od najstarszej w postaci odpowiednich znaków ASCII. Poniżej zostały zademonstrowane przykłady algorytmów liczących sumę kontrolną w kasach fiskalnych Novitus.

    - W języku programowania C/C++

Należy pamiętać ze suma kontrolna z wartości dziesiętnej jest potem zamieniana na postać hexadecymalną i przesyłana jako string np. A7B2:

short CalcCrc(char *str,int len)

{

short crc=0;

for(int i=0;i<len;i++)

crc ^= (short)((unsigned char)str[i]) << (i%9);

return crc;

}

    - W języku programowania Pascal

function CalcCRC (const buff : String) : String;

var

i : Integer;

crc : Word;

begin

crc := 0;

for i := 1 to Length (buff) do

crc := crc xor (Word (buff [i]) shl ((i - 1) mod 9));

Result := IntToHex (crc, 4);

end;

  - Zakończenie pakietu

We wszystkich powyższych tabelach jako znak końca pakietu przedstawiono znak ETX (03H). Kasa podczas transmisji wielopakietowych raportów odsyła jednak znak ETX tyko na końcu ostatniego pakietu. Pozostałe pakiety kończone są znakiem ETB.

W transmisji do kasy znak ETB na końcu pakietu danych jest traktowany na równi ze znakiem ETX i nie powoduje występowania błędów.

  - Zakończenie napisu w pakiecie

Każdy napis można zakończyć znakiem 0xFF – znaki po tym kodzie nie będą wtedy brane pod uwagę

Kody towarowe zarówno krótkie jak i długie wyrównywane są we wszystkich polach do lewej.

  - Interpretacja daty

Daty interpretowane są przez kasę w sposób następujący:

- W pakietach wysyłanych do kasy, gdzie data określona jest w formacie YYYYMMDD znaczące są, tylko dwie ostatnie cyfry roku (równoważne YYMMDD), dwie pierwsze są przez kasę ignorowane, np.: 19990101 i 20990101 oznacza datę 1999-01-01;

- W pakietach odbieranych z kasy, gdzie data określona jest jako YYYYMMDD rok przedstawiany jest w całości, np.: data 1999-01-20 to 19990120, data 2000-02-29 to 20000229 (wszystkie cyfry roku są znaczące);

- W pakietach odbieranych od kasy i wysyłanych do kasy, gdzie datę określa się w formacie YYMMDD kasa stosuje następujący algorytm interpretacji roku:

- Wartości YY z przedziału 00 – 49 oznaczają lata 2000 – 2049

- Wartości YY z przedziału 50 – 99 oznaczają lata 1950 – 1999

(uwaga: zaprogramowanie zegara na rok 1950 nie jest możliwe)

Przykładowo 740525 oznacza 1974-05-25, 010101 oznacza 2001-01-01, 491231 oznacza 2049-12-31

Sposób interpretacji jest zgodny z rokiem 2000.

  - Zmiany techniczne i funkcjonalne kas związane ze zmianą przepisów fiskalnych, (lipiec 2001).

Wszystkie urządzenia fiskalne posiadają własne wewnętrzne zasilanie awaryjne.

- Po fiskalizacji istnieje możliwość programowania z komputera tylko funkcji związanych z bazą towarową. Oznacza to zablokowanie możliwości zaprogramowania z komputera np. kasjerów, nagłówka, daty i godziny, stopki reklamowej, stawek PTU, można to zrobić jedynie ręcznie z klawiatury.

- Stopka reklamowa - możliwość wyboru tylko kilku standardowych napisów, umieszczonych na stałe w programie pracy kasy, bez możliwości ich dowolnej modyfikacji. Oznacza, że nie jest możliwe zaprogramowanie dowolnego tekstu stopki pod paragonem, lecz można jedynie wybrać jeden z kilku stałych komercyjnych tekstów.

- Stawki PTU: A - G, w pełni programowalne, w tym zwolniona. Stawka zwolniona może być programowana pod dowolną literą, jednak zgodnie z przepisami określającymi kolejność poszczególnych stawek.

- Użytkownik może zmienić czas tylko w zakresie ± 1 godzina. Zmiana czasu w większym zakresie jest dostępna tylko dla serwisanta.

- Dodatkowy raport: raport deskryptorów. Kasa umożliwia wydruk wszystkich tekstów wewnętrznie zaprogramowanych.

- Dodatkowy raport: Raport miesięczny - raport okresowy z podaniem tylko miesiąca i roku.

- Dodatkowy raport: Raport rozliczeniowy - raport powodujący przejście kasy w tryb "tylko do odczytu". Przed zakończeniem działalności kasy wykonuje się specjalny raport zamykający możliwość fiskalnej rejestracji na danym urządzeniu. Funkcja dostępna tylko dla serwisanta.

- Fiskalizacja: automatyczny wydruk raportu dobowego nr 1 z zerowymi wartościami, z zapisem do pamięci fiskalnej daty i godziny fiskalizacji. Proces fiskalizacji jest jednocześnie wydrukiem pierwszego raportu dobowego z zerowymi wartościami sprzedaży.

- Po fiskalizacji zablokowana zostaje możliwość ręcznego wykonania zerowania przez serwisanta. Urządzenia same kontrolują ewentualne powstałe przekłamania pamięci RAM i po potwierdzeniu dokonują automatycznego wyzerowania przekłamanych obszarów lub umożliwiają dokonanie zerowania dopiero po faktycznym przekłamaniu RAM (np. kasa Emo). Możliwość zerowania pamięci RAM posiada jedynie producent i uprawnione odziały serwisu.

- Po przekroczeniu 10 zerowań RAM na raporcie okresowym drukowana jest informacja "Przekroczono limit zerowań". Dopuszczalna ilość fizycznie możliwych do wykonania zerowań nadal pozostaje 200.

- Na raporcie dobowym znajduje się informacja o ilości i wartości anulowanych paragonów.

- Wszelkie informacje dodatkowe (numer bez sprzedaży, numer karty stałego klienta) drukowane tylko pod numerem unikatowym.

- Weryfikacja nazw towarów w bazie: dany towar może znaleźć się w bazie tylko raz. Oznacza to, że kasa w trakcie programowania bazy weryfikuje każdą kolejną nazwę towaru i nie pozwala na zaprogramowanie dwóch identycznych nazw. Nie jest uwzględniana wielkość liter, czyli "TOWAR" i "towar" to ta sama nazwa.

- Wszystkie operacje wykonywane na bazie - programowanie nowego PLU, zmiana parametrów nazwy lub stawki, usuwanie PLU - mają potwierdzenie w wydruku. Programowanie lub przeprogramowanie (nazwy, stawki) każdego towaru wiąże się z wydrukiem informacji o jego nazwie, stawce i przyporządkowanym kodzie PLU.

- Powiązanie płyty głównej z pamięcią fiskalną. Po fiskalizacji płyta elektroniki zapamiętuje przyporządkowaną jej pamięć fiskalną. W związku z tym nie ma możliwości podmiany płyty na inną, pracującą wcześniej w innej kasie. Płytę można wymienić tylko na pochodzącą od producenta bez przypisanego numeru pamięci fiskalnej. Wymiana pamięci fiskalnej wymaga wyzerowania płyty głównej. Operacja kasowania przypisania płyty do pamięci jest zarezerwowana dla Producenta.

- Numery unikatowe kas składają się z trzech liter i 8 cyfr.

- Każdy fiskalny paragon sprzedaży w nagłówku i stopce posiada deskryptory #Paragon fiskalny#.

- Każdy wydruk niefiskalna zakończony jest "fragmentarycznym" numerem unikatowym (same cyfry numeru bez liter prefiksu).

- Jeden rozmiar czcionki - brak oszczędnego druku. W przepisach określona została minimalna wielkość czcionki. Z tego też powodu musimy zrezygnować z tak popularnej możliwości ustawiania małej oszczędnej czcionki.

- Decyzja dopuszczająca kasę do obrotu zawiera informacje o przeznaczeniu kasy - w jakich miejscach kasa może pracować. Oznacza to, że nie we wszystkich placówkach będzie można stosować każdy typ kas.

  - Kabel połączeniowy komputer-kasa i parametry transmisji

Kasa jest wyposażona w dwa lub trzy (PLUS i SYSTEM) interfejsy szeregowe RS-232. Jeden interfejs jest przeznaczony do komunikacji z komputerem lub wagą, drugi służy jako połączenie z czytnikiem kodów kreskowych Trzeci interfejs wykorzystany jest do komunikacji z wagą lub terminalem płatniczym. Waga jest przyporządkowywana do portu P1 w kasie Tango lub do dowolnego interfejsu poprzez odpowiednia konfigurację w kasach Tango PLUS i Tango SYSTEM. W położeniu stacyjki P1 i P2 możliwa jest zawsze komunikacja wyłącznie z komputerem.

Parametry interfejsu szeregowego (Tab. 1):

| PARAMETR | WIELKOŚĆ |
| --- | --- |
| Szybkość transmisji | 2400, 4800, 9600 lub 19200 bodów |
| Ilość bitów informacyjnych | 8 |
| Parzystość | Brak |
| Ilość bitów STOP | 1 |

Tab. 1

Interfejs szeregowy kasy pracuje jako interfejs napięciowy (wg standardu V.24 / RS-232C). Komunikacja z komputerem uwzględnia handshaking sprzętowy RTS/CTS DTR/DSR.

  - Rozkład wyprowadzeń poszczególnych gniazd interfejsu

| Nr wyprowadzenia PORT1 | Nazwa sygnału |  | Nr wyprowadzenia PORT2 | Nazwa sygnału |  | Nr wyprowadzenia PORT3 | Nazwa sygnału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSR |  | 1 | DSR |  | 1 | DSR |
| 2 | RxD (SIN) |  | 2 | RxD (SIN) |  | 2 | RxD (SIN) |
| 3 | RTS |  | 3 | RTS |  | 3 | RTS |
| 4 | TxD (SOUT) |  | 4 | TxD (SOUT) |  | 4 | TxD (SOUT) |
| 5 | CTS |  | 5 |  |  | 5 | CTS |
| 6 | DTR |  | 6 |  |  | 6 | DTR |
| 7 | VCC |  | 7 | VCC |  | 7 | VCC |
| 8 | GND |  | 8 | GND |  | 8 | GND |

  - Konfiguracje połączeń urządzeń zewnętrznych

Do kasy można podłączyć 1 wagę elektroniczną na dowolny z trzech portów w kasach Tango PLUS i SYSTEM lub do P1 w kasie Tango. Kasa może obsługiwać równocześnie 2 (Tango) lub 3 (PLUS i SYSTEM) urządzenia zewnętrzne

  - Inormacje dotyczące połączeń i przewodów

    - Kolejność wyprowadzeń wtyku  RJ45 8/8  służącego do podłączania urządzeń zewnętrznych.

Wszystkie przewody służące do podłączenia urządzeń zewnętrznych, po stronie kasy zakończone są wtyczką telefoniczną RJ45 8/8, której rozmieszczenie poszczególnych wyprowadzeń przedstawia poniższy rysunek.

Poniżej przedstawione są schematy połączeń, i zasady, które się stosuje w przypadku podłączania kas do systemu sprzedaży lub połączeń przewodami o większej długości. Kasa umożliwia komunikację z jednym komputerem lub poprzez multiplekser komunikacyjny lub kartę wieloportową (w komputerze) można ją podłączyć do komputerowego systemu sprzedaży, w którym stosuje się wiele stanowisk kasowych.

Istotne jest, że zgodnie z normą V.24 maksymalna długość połączenia nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. Dlatego więc przy zastosowaniu zwykłych przewodów nie zaleca się przekraczać tej wartości. W przypadku większych odległości powyżej kilkunastu metrów musi być stosowany specjalny przewód sieciowy (tzw. skrętka) ze specjalnym rodzajem połączenia, a mianowicie każda linia sygnałowa powinna być oplatana przewodem z masą sygnałową. W instalacjach sieciowych o długościach przekraczających kilkadziesiąt metrów należy stosować przekonwertowanie standardu RS232 na RS422, do tego celu służą specjalne konwertery transmisyjne dostępne u producenta kasy.

Podstawowy przewód połączeniowy kasy z komputerem lub multiplekserem „Falwi” przedstawia rys. 0-1

rys. 0-1

W przypadku, gdy połączenie komunikacyjne jest dłuższe należy stosować specjalny kabel sieciowy (skrętka) który podłącza się do przewodu standardowego. Bardzo ważnym elementem jest odpowiednie połączenie przewodów skrętki – w tym celu należy się sugerować kolorami przewodów. Schemat połączenia przewodu sieciowego-skrętki przedstawia rys. 0-2.

rys. 0-2

Możliwości odpowiedniego podłączenia przewodów w systemach sprzedaży przedstawia rys. 0-3.

rys. 0-3

Przewód łączący multiplekser z komputerem dostarczany jest przez producenta multipleksera.

W przypadku, gdy aplikacja komputerowa jest tak skonstruowana, że wykorzystuje w sposób sprzętowy wstrzymywanie transmisji z kasy do komputera i stosuje do tego celu sygnał RTS a nie DTR należy zastosować inne połączenie, które różni się od standardowego jedynie zamianą linii wstrzymującej z DTR na RTS. Przedstawia taką sytuację rys. 0-4.

rys. 0-4

W przypadku, gdy port komunikacyjny komputera jest przystosowany do złącz typu DB25 wyprowadzenia mają swoje odpowiedniki przedstawione w tabeli rys. 0-5.

| Nazwa sygnału | Nr pinu w komputerze DB25 | Nr pinu w komputerze DB9 |
| --- | --- | --- |
| TxD (SOUT) | 3 | 2 |
| RxD (SIN) | 2 | 3 |
| RTS | 5 | 8 |
| CTS | 4 | 7 |
| DTR | 6 | 6 |
| DSR | 20 | 4 |
| GND | 7 | 5 |

rys. 0-5

    - Przewód połączeniowy kasa waga

W poniższej tabeli przedstawiono schematy połączeniowe kasy Novitus SYSTEM z wagami Angel, Chaber, Kroton, Medesa.

| Nr pinu w kasie RJ45 8/8 | Nazwa sygnału | Nr pinu w wadze |  |  | Opis sygnałów na złączu kasy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angel AP15 EX/MX DB9 „męski” | Chaber, Kroton DB9 „żeński” | MEDESA DIN5 |  |
| 4 | TxD | 3 | 2 | 3 | Wyjście danych szeregowych |
| 2 | RxD | 2 | 3 | 2 | Wejście danych szeregowych |
| 8 | GND | 7 | 5 | 5 | Masa sygnałowa |

    - Przewody komunikacyjne kasa MiniTax - komputer PC

Wszystkie przewody służące do podłączenia urządzeń zewnętrznych, po stronie kasy zakończone są wtyczką RJA15-144-0110. Jej widok przedstawia rysunek poniżej. Na rysunku oznaczono kolejność wyprowadzeń w przypadkach podłączenia komputera PC i szuflady.

Uwaga!. Od strony komputera sygnały RTS i CTS oraz DTR i DSR powinny być zwarte (patrz rys. 6-1).

  - Lista kodów błędów odsyłanych przez kasę.

| Kod błędu | Opis |
| --- | --- |
| 01h | Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego |
| 02h | Błędny typ transmisji |
| 03h | Błędne numery początkowy lub końcowy |
| 04h | Napotkano znak nie reprezentujący cyfry |
| 05h | Napotkano niedozwolony znak |
| 06h | Urządzenie w trybie fiskalnym |
| 07h | Liczba poza zakresem |
| 08h | Pozycja do usunięcia nie istnieje. |
| 09h | Błędna stawka PTU |
| 0Ah | Błędny znak reprezentujący precyzję lub flagę |
| 0Bh | Błędny indeks tablicy HALO |
| 0Ch | Data lub czas formalnie niepoprawne |
| 0Dh | Błędny typ zadania lub transmisji w aktualnym trybie |
| 0Eh | Błąd wewnętrzny |
| 0Fh | Niezerowe totalizery sprzedaży |
| 10h | Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU |
| 11h | Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy |
| 13h | Błędny typ zadania |
| 14h | Nie zaprogramowany numer unikatowy |
| 15h | Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39 |
| 16h | Błąd zapisu do pamięci fiskalnej |
| 17h | Brak papieru |
| 18h | Baza PLU pełna |
| 19h | Wzajemnie wykluczają się ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu |
| 1Ah | Błąd wagi |
| 1Bh | Błąd terminala płatniczego |
| 1Ch | Błąd modemu |
| 1Dh | Za dużo jednostek |
| 1Eh | Błędny indeks jednostki |
| 1Fh | Transakcja odrzucona |
| 20h | Towar w polu tandem nie istnieje |
| 21h | Błąd struktury bazy PLU |
| 22h | Błąd sprzętowy pamięci |
| 23h | Zbyt wiele połączeń / tandemów |
| 25h | Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego |
| 26h | Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego |
| 27h | Zbyt wiele opakowań |
| 28h | Identyczne stawki już zaprogramowane |
| 29h | Zestaw uprawnień użytkownika nie został zdefiniowany |
| 2Ah | Numer wydruku jest mniejszy od najmniejszego bądź większy od największego numeru wydruku w buforze online |
| 2Bh | Bufor online pusty |
| 2Ch | Bufor online pełny |
| 2Dh | Wymagane logowanie |
| 2Eh | Błędna próba logowania |
| 2Fh | Bufor list jest pełen |
| 30h | Bufor towarów dowiązanych jest pełen |
| 31h | Nie znaleziono listy towarów |
| 32h | Nieprawidłowy kod dowiązany |
| 33h | Złe ustawienie mapy portów komunikacyjnych |
| 50h | Błąd inicjalizacji |
| 51h | Błąd pamięci RAM |
| 52h | Paragon już rozpoczęty |
| 53h | Brak numeru NIP |
| 54h | Błąd rabatu |
| 55h | Błąd danych |
| 56h | Tryb niefiskalny |
| 57h | Brak zaprogramo wanych stawek |
| 58h | Koniec pamięci fiskalmej |
| 59h | Błąd pamięci RAM |
| 5Ah | Błąd bazy Towarów |
| 5Bh | Błąd nagłówka wydr. |
| 5Ch | Błąd danych kasjera |
| 5Dh | Błąd stanu kasy |
| 5Eh | Błąd aktualizacji danych |
| 5Fh | Brak numeru unikatowego |
| 60h | Brak pamięci fiskalnej |
| 61h | Brak drukarki |
| 62h | Brak wyświetlacza klienta |
| 63h | Zmiana pamięcifiskalnej |
| 64h | Stawki PTU już zaprogramowane |
| 65h | Tryb TYLKO ODCZYT |
| 66h | Nieznany rozkaz |
| 67h | Błąd danych rozkazu |
| 68h | Błąd zakresu raportu |
| 69h | Brak danych w tym zakresie |
| 6Ah | Przepełniony bufor komunikacji |
| 6Bh | Tryb fiskalny niezakończony |
| 6Ch | Błąd danych w pamięci fisk. |
| 6Dh | Przekroczony limit pam. fisk. |
| 6Eh | Błąd mapy pam. fiskalnej |
| 6Fh | Rozkaz zakazany w tym trybie |
| 70h | Błąd transmisji |
| 71h | Błąd magistrali pamięci fisk. |
| 72h | Brak danych taksometru |
| 73h | Brak stawek usług TAXI |
| 74h | Zła kombinacja stawek podatku |
| 75h | Brak prawa do tej funkcji |
| 76h | Nie znaleziono Towaru |
| 77h | Nieznany kurs Euro |
| 78h | Towar ma stałą cenę |
| 79h | Za duży rabat |
| 7Ah | Za duży narzut |
| 7Bh | Za duża wartość paragonu |
| 7Ch | Za duża wartość gotówki w kasie |
| 7Dh | Wymagane RAZEM |
| 7Eh | Wymagane płatności |
| 7Fh | Rabat "z ręki" zabroniony |
| 80h | Rabat z listy zabroniony |
| 81h | Rabat zabroniony |
| 82h | Trwa rozład. akumulatora |
| 83h | Operacja zabroniona |
| 84h | Bufor online jest pełny |
| 85h | Błąd bufora online |
| 86h | Nieprawidłowy zakres paragonów |
| 87h | Brak danych paragonów w podanym zakresie |
| 88h | Nie wciśnięto RAZEM |
| 89h | Błędna definicja karty rabatowej |
| 8Ah | Już udzielono rabat z karty |
| 8Bh | Błędny numer karty rabatowej |
| 8Ch | Karta rabatowa wygasła |
| 8Dh | Rabat niezaprogramowany |
| 8Eh | Karta rabatowa błąd daty |
| 8Fh | Paragon nie jest\nrozpoczęty |
| 90h | Błąd obsługi transakcji OFPTX |
| 91h | Błąd obsługi wyjątków OESEX |
| 92h | Błąd wartości stawki PTU |
| 93h | Programowanie tylko z PC |
| 94h | Raport zerujący tylko z PC |
| 95h | Tylko gdy Raport Zmian Towarów |
| 96h | Trwa Raport Zmian Towarów |
| 97h | Komunikacja z PC zablokowana |
| 98h | Dostęp do modemu zablokowany |
| 99h | Brak gotówki na wypłatę/resztę |
| 9Ah | Karta rabatowa wymagana |
| 9Bh | Tylko po raporcie zmian tow. |
| 9Ch | Trwa komunikacja z PC |
| 9Dh | Przepełnienie licz. sprzedaży towaru |
| 9Eh | Błąd danych ustawień i konfiguracji |
| 9Fh | Błąd danych raportu godzinowego |
| A0h | Błąd bazy paragonów |
| A1h | Błąd bazy list towarów |
| A2h | Błąd bazy kodów dowiązanych |
| A3h | Błąd pamięci RAM |
| A4h | Wypłata tylko w gotówce |
| A5h | Brak towarów na paragonie |
| A6h | Błędna struktura menu |
| A7h | Zmiana precyzji zabroniona |
| B0h | Niezdefiniowany typ płatności |
| B1h | Kod towaru wymagany |
| B2h | Zmiana opcji zabroniona |
| B3h | Przekroczona max. liczba płatności |
| B7h | Niezaprogramowany zegar |
| B8h | Błąd transmisji |
| B9h | Błędna ilość parametrów |
| BAh | Błąd parametru |
| BBh | Błąd zegara |
| BCh | Błąd modułu fiskalnego |
| BDh | Błąd daty |
| BEh | Sprzedaż musi być zerowa |
| BFh | Błąd operacji I/O |
| C0h | Niedozwolona zmiana czasu |
| C1h | Zła ilość stawek PTU |
| C2h | Błąd nagłówka |
| C3h | Refiskalizacja niedozwolona |
| C4h | Zmiana nagłówka niedozwolona |
| C5h | Błąd tekstu paragonu |
| C6h | Błąd nazwy towaru |
| C7h | Błąd ilości towaru |
| C8h | Błąd stawki PTU towaru |
| C9h | Błąd ceny towaru |
| CAh | Błąd wartości towaru |
| CBh | Wyłączony tryb transakcji |
| CCh | Błąd operacji STORNO |
| CDh | Błąd liczby linii paragonu |
| CEh | Przepełnienie bufora wydruku |
| CFh | Błąd danych kasjera lub tekstu |
| D0h | Błąd kwoty WPŁATA |
| D1h | Błąd kwoty SUMA lub RABAT |
| D2h | Przepełnienie totalizera |
| D3h | Brak paragonu do zakończenia |
| D4h | Błąd kwoty WPŁATA |
| D5h | Przepełnienie stanu gotówki |
| D6h | Ujemny stan kasy wyzerowany |
| D7h | Błąd tekstu zmiany kasjera |
| D8h | Błąd kwoty lub tekstu |
| D9h | Sprzedaż zerowa |
| DAh | Istnieje zapis o tej dacie |
| DBh | Operacja anulowana |
| DCh | Błąd nazwy |
| DDh | Błąd symbolu PTU |
| DEh | Błąd nagłówka wydr. |
| DFh | Błąd numeru kasy |
| E0h | Błąd numeru kasjera |
| E1h | Błąd numeru pararagonu |
| E2h | Błąd pola Kontrahent |
| E3h | Błąd pola Terminal |
| E4h | Błąd pola Nazwa Karty |
| E5h | Błąd pola Numer karty |
| E6h | Błąd pola Data miesiąc |
| E7h | Błąd pola Data rok |
| E8h | Błąd pola Kod Autoryzacji |
| E9h | Błąd pola Kwota |
| F0h | Drukarka jest zajęta |
| F1h | Istnieją niezamknięte zmiany kasjerów! |
| F2h | Menadżer FTP aktywny |
| F3h | Programowanie tylkoz FTP |
| F4h | Błąd komunikacji z serwerem FTP |
| F5h | Błąd logowania do serwera FTP |
| F6h | Nieprawidłowy serwer FTP |
| F7h | Konfiguracja FTP nieprawidłowa |
| F8h | Brak dostępu do pliku z FTP |
| F9h | Modem już połączony! |
| FAh | Przekroczony poziom bufora online |
| FBh | Kolejka nadawcza PP1 przepełniona |
| FDh | Kolejka nadawcza PP2 przepełniona |
| FEh | Kolejka nadawcza PP3m przepełniona |
| FFh | Operacja anulowana przez kasę |