PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI KASY MINI Z PC





Komputer można podłączyć do kasy poprzez standardowe złącze RS 232C





Parametry: 9600,N,8,1


Wszystkie rozkazy zaczynają się sekwencją @„Nr“, gdzie „Nr” jest numerem kasy.


Program kasy czeka na każdy bajt 2ms. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony to wszystkie dane, które kasa dotychczas odebrała zostaną zapomniane.


Odpowiedzi kasy:


1. W przypadku gdy kasa nie może komunikować się z komputerem:


@�
Nr�
X�
�



2. Potwierdzenie odebranej informacji:


@�
Nr�
Y�
�



3. Brak potwierdzenia odebranej informacji


@�
Nr�
N�
�



Rozkazy:


1. Usunięcie hasła.


@�
Nr�
H�
�



2. Wysłanie pozycji towarowej.


@�
Nr�
n1�
s�
n2�
n3�
n4�
n5�
n6�
n7�
�
Nr - numer kasy (ASCII)


n1 - adres PLU  - dwubajtowa liczba określająca pozycję 1-3500, pierwszy jest młodszy bajt,


s - nazwa - 14 znaków (ASCII)


n2 - 4-bajtowa liczba określająca cenę x100, pierwszy jest najmłodszy  bajt,


n3 - 1-bajtowa liczba, najstarsze 3 bity określają stawkę PTU (0 - PTU A), 5 młodszych bitów określa dział (0 - dział 1),


n4 - 1-bajtowa liczba określająca kod opakowania zwrotnego, dla opakowania zwrotnego - jego numer.


n5 - 4-bajtowa liczba określająca obrót ilościowy x1000, pierwszy jest najniższy bajt,


n6 - 4-bajtowa liczba określająca obrót wartościowy x100, pierwszy jest najmłodszy  bajt,


n7 - 6-bajtowa liczba określająca kod kreskowy, pierwszy jest najniższy bajt.








3. Odebranie pozycji towarowej.


@�
Nr�
V�
n�
�
n - adres PLU  - dwubajtowa liczba określająca pozycję 1-3500, pierwszy jest młodszy bajt,


Kasa odsyła:


@�
s�
n2�
n3�
n4�
n5�
n6�
n7�
@�
Nr�
Y�
�
Nr - numer kasy (ASCII)


s - nazwa - 14 znaków (ASCII)


n2 - 4-bajtowa liczba określająca cenę x100, pierwszy jest najmłodszy  bajt,


n3 - 1-bajtowa liczba, najstarsze 3 bity określają stawkę PTU (0 - PTU A), 5 młodszych bitów określa dział (0 - dział 1),


n4 - 1-bajtowa liczba określająca kod opakowania zwrotnego,


n5 - 4-bajtowa liczba określająca obrót ilościowy x1000, pierwszy jest najniższy bajt,


n6 - 4-bajtowa liczba określająca obrót wartościowy x100, pierwszy jest najmłodszy  bajt,


n7 - 6-bajtowa liczba określająca kod kreskowy, pierwszy jest najniższy bajt.





4. Zerowanie obrotów.


@�
Nr�
D�
n�
�
n - 1-bajtowa liczba określająca dział w którym mają być wyzerowane obroty. Gdy n=0 wtedy zerowane będą obroty we wszystkich działach


5. Sprawdzenie połączenia.


@�
Nr�
M�
�






Pozycje o adresie 3451-3500 są traktowane jako opakowania zwrotne i są zawsze przypisane do działu 32.





Kabel połączeniowy kasa-PC





		Kasa			PC


		  2------------2


		  3------------3


		  5------------5





Sygnały CTS/RTS oraz DTR/DSR nie sa wykorzystywane


